PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE SUELOS

PROYECTO

“EÓLICA DEL SUR”

PREPARADO PARA:

ENERGÍA EÓLICA DEL SUR,

S.A.P.I. DE C.V.

PREPARADO POR:

ESPECIALISTAS AMBIENTALES,

S.A. DE C.V.

EN COLABORACIÓN CON:

TECOATL ASESORIA AMBIENTAL Y SOLUCIONES ALTERNATIVAS,

S.A. DE C.V.

AGOSTO 2014

ÍNDICE

I.	ANTECEDENTES	1

II.	OBJETIVOS	2

II.1. Objetivo general	2

II.2. Objetivos específicos	2

II.3. Metas	2

III.	DESCRIPCION DEL PROYECTO	3

III.1. Dimensión del proyecto	5

IV.	CARACTERIZACION DEL ELEMENTO SUELO	7

IV.1  Geología y Geomorfología	7

IV.2. Fisiografía	9

IV.3. Relieve	11

IV.4. Edafología	13

IV.5. Erosión y degradación del suelo	16

V.	ANÁLISIS  DE EROSION DE SUELO	18

V.1. Ecuación Universal de Pérdida de Suelo: EUPS (Wischmeier y Smith 1978).	18

V.2. Factor de erosividad de la lluvia: R.	19

V.3. Factor de erodabilidad del suelo: K.	20

V.4. Factor LS	21

V.5. Factor C	22

V.6. Factor P	23

V.7. Estimación de la Erosión potencial sin proyecto	24

V.8. Estimación de la Erosión Potencial con proyecto	24

VI.	INDICADORES DE IMPACTO	26

VI.1. Impactos presentes en el área del proyecto sobre el componente suelo	26

Geomorfología	27

	Relieve	27

Suelo	27

Calidad del suelo	28

VII.	ESTRATEGIAS DE CONSERVACION DE SUELOS Y/O CONTROL DE EROSION	29

VIII.	SUBPROGRAMA DE SEGUIMIENTO	30

IX.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	32

X.	MEDIDAS DE URGENTE APLICACIÓN	33

Modificación del relieve	33

Erosión del suelo	33

Material vegetal no retirado	33

Contaminación del suelo	33

# ANTECEDENTES

Energía Eólica del Sur, S.A.P.I. de C.V. (EES), es una empresa mexicana cuyo objetivo principal es diseñar, construir, instalar, desarrollar, operar y mantener el proyecto “Eólica del Sur” con capacidad total de 396 MW integrado por un Parque Eólico que se instalará en dos poligonales (poligonal “El Espinal” y poligonal “Juchitán”) que incluyen en total 132 aerogeneradores (72 en la poligonal “El Espinal” con una potencia instalada de 216 MW y 60 en la poligonal “Juchitán” con una potencia de 180 MW), Caminos de acceso a las obras, una Subestación en cada poligonal (Subestación EESI y EESII), Obras e instalaciones provisionales y finalmente una Línea de Transmisión (LT EES 230 kV-115 kV) que iniciará en la Subestación EESI (poligonal “El Espinal”) e irá hacia el sureste hasta interconectarse con la Subestación EESII (poligonal “Juchitán”) donde su voltaje será transformado de 115 kV a 230 kV, para su posterior conexión con la Subestación Eléctrica de CFE “Ixtepec Potencia” (SE Ixtepec Potencia).

El avance de la tecnología en el diseño, construcción y desempeño de los aerogeneradores, permite un mejor uso en los terrenos existentes que se encuentran disponibles para la instalación de parques eólicos, incrementando la productividad y la economía de la Región. Los aerogeneradores que se ubicarán en ambas poligonales son de marca Vestas y corresponden al modelo Vestas V90-3.0 MW Mk 9 60 Hz VCRS (IEC Clase IA).Algunas obras asociadas al proyecto serán la construcción de pequeños puentes dentro de los Caminos para cruzar los canales de irrigación, principalmente en la poligonal “El Espinal”, además de las obras de acceso desde la carretera y caminos para la entrada de los camiones de materiales y de maquinaria y equipo.

La erosión es la degradación y el transporte de material o sustrato del suelo, por medio de un agente dinámico, como son el agua, el viento, el hielo o la temperatura, este proceso de degradación es de forma lenta y paulatina en la naturaleza, si bien su intensidad varía de unos escenarios a otros. Las lluvias, la topografía, las características físico-químicas del suelo, el uso y manejo, y las prácticas o ausencia de conservación del suelo, determinan la erosión del mismo. El desarrollar y aplicar métodos y técnicas, como la RUSLE, para evaluar las tasas de pérdida de suelo y la habilidad para predecir cómo los procesos erosivos afectan a la fertilidad y degradan la productividad del suelo, es fundamental para los programas de conservación.

La falta de información sobre los procesos erosivos a nivel local impide evaluar objetivamente las tendencias en el riesgo de erosión actual y potencial y limita las posibilidades de planificación y aplicación de técnicas de conservación del suelo que sean efectivas bajo estas condiciones (Colotti, 1999).  Desde hace siete décadas, a la erosión se le considera entre los más importantes problemas ambientales, por las serias consecuencias que acarrea al causar substanciales pérdidas en las tierras agrícolas, forestales y de pastoreo por reducción de su fertilidad y productividad.

La erosión del suelo puede deberse a diversos factores ya sea por efecto de la misma naturaleza, por ejemplo con la presencia de precipitaciones muy intensas, inundaciones que provocan deslaves, pérdida de la cobertura forestal, viento, uso excesivo para las actividades agropecuarias y agrícolas y de abonos químicos en los suelos, etc.

En el caso particular del Proyecto, los procesos constructivos implicarán actividades que potencializarán los efectos de los elementos sobre el suelo. Por lo que resulta muy importante identificar las áreas de mayor sensibilidad y proponer las medidas para atenuar los efectos de las obras relacionadas con la central Eólica.

Se presenta el  Programa de Conservación de Suelos,  a fin de evitar o minimizar los impactos adversos moderados que se pudieran generar sobre este elemento por el proyecto “Eólica del Sur”.

# OBJETIVOS

## II.1. Objetivo general

Identificar las áreas sensibles a erosión del proyecto “Eólica del Sur” e implementar las técnicas y acciones de  control de erosión en las áreas más susceptibles del proyecto.

## II.2. Objetivos específicos

- Indicar en un plano los sitios identificados propensos a sufrir erosión dentro de las poligonales del proyecto.

- Establecer técnicas y acciones de control de erosión en las áreas identificadas.

- Modificación mínima de las propiedades y capas del suelo, evitando a la vez su contaminación.

## II.3. Metas

- Realizar el 100% de las áreas sujetas a cambio de uso de suelo únicamente sobre la superficie autorizada para la construcción del proyecto.

- Realizar un manejo sistemático del 100% de los residuos sólidos generados por el proyecto.

- Realizar el 100% de las excavaciones en el área y dimensiones autorizadas.

- Realizar el 100% de las reparaciones mayores de quipo, maquinaria y vehículos fuera del área del proyecto en establecimientos debidamente registrados.

# DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto “Eólica del Sur” se encuentra ubicado en el estado de Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec dentro del Distrito 29 Juchitán. La siguiente figura presenta la ubicación del proyecto “Eólica del Sur”.

Mapa 1. Macro-localización del proyecto "Eólica del Sur".

El proyecto “Eólica del Sur” se instalará en dos áreas adyacentes, denominadas poligonal “El Espinal” y poligonal “Juchitán”. La poligonal “Juchitán” se encuentra en el municipio de Juchitán de Zaragoza y la poligonal “El Espinal” en los municipios Espinal y Juchitán de Zaragoza, ambos al suroeste del estado de Oaxaca, limitando al norte con Asunción Ixtaltepec y CiudadIxtepec, al sur con Santa María Xadani, al este con Santo Domingo Ingenio, Unión Hidalgo y San Dionisio del Mar y al oeste con los municipios de San Pedro Comitancillo y San Blas Atempa.

A continuación se presentan las coordenadas extremas UTM WGS84 Huso 15 para las poligonales del proyecto “Eólica del Sur”.

Tabla 1. Coordenadas Extremas UTM de la poligonal “El Espinal”.

| X | Y |
| --- | --- |
| 285,275.00 | 1,829,152.00 |
| 289,859.00 | 1,826,952.00 |
| 287,624.01 | 1,822,829.18 |
| 283,964.00 | 1,822,918.00 |

Tabla 2. Coordenadas Extremas de la poligonal “Juchitán”.

| X | Y |
| --- | --- |
| 296,451.53 | 1,822,227.92 |
| 288,026.50 | 1,822,731.82 |
| 287,048.00 | 1,818,497.00 |
| 295,157.00 | 1,820,089.00 |

Las obras principales del proyecto “Eólica del Sur” serán, la instalación de 132 aerogeneradores (72 en la poligonal “El Espinal” con una potencia instalada de 216 MW y 60 en la poligonal “Juchitán” con una potencia de 180 MW), Caminos de acceso a las obras, una Subestación en cada poligonal (Subestación EESI y EESII), 4 Torres de medición, Obras e instalaciones provisionales y finalmente una Línea de Transmisión (LT EES 230 kV-115 kV), para su conexión con la Subestación Eléctrica de CFE “Ixtepec Potencia” (SE Ixtepec Potencia).

La LT EES 230 kV-115 kV iniciará en la Subestación EESI (poligonal “El Espinal”) e irá hacia el noroeste hasta interconectarse con la Subestación EESII (poligonal “Juchitán”) donde su voltaje será transformado de 115 kV a 230 kV para posteriormente conectarse con una línea de transmisión que se encuentra autorizada por la DGIRA para su posterior envío a la SE Ixtepec Potencia. A continuación se presentan las coordenadas extremas de la LT EES 230 kV-115 kV.

Tabla 3. Coordenadas Extremas de la LT EES 230 kV-115 kV.

| X | Y |
| --- | --- |
| 291,554.25 | 1,821,536.76 |
| 283,776.39 | 1,825,194.95 |

Mapa 2. Ubicación de la Línea de Transmisión LT EES 230 kV-115 kV.

## III.1. Dimensión del proyecto

En la poligonal “El Espinal” se instalaran 72 aerogeneradores y contará con una potencia de 216 MW, mientras que en la poligonal “Juchitán” se encontrarán 60 con una potencia de 180 MW, ocupando las siguientes superficies.

Tabla 4. Superficie de las poligonales del proyecto "Eólica del Sur".

| Poligonal | Superficie (m2) | Superficie (ha) |
| --- | --- | --- |
| Poligonal “El Espinal” | 25,410,789.6774 | 2,541.0790 |
| Poligonal “Juchitán” | 27,977,941.4841 | 2,797.7941 |
| Total Poligonales | 53,388,731.1615 | 5,338.8731 |

La superficie total requerida para el desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” es de 1,203,015.5008 m2. Su desglose se presenta a continuación.

Tabla 5. Superficie total requerida para el desarrollo del proyecto "Eólica del Sur".

| Concepto | Superficie (m2) |
| --- | --- |
| Instalaciones Permanentes |  |
| Aerogeneradores | 254,922.3909 |
| Subestaciones EESI y EESII | 24,229.7964 |
| Caminos | 524,611.6969 |
| LT EES 230 kV-115 kV | 258,831.5646 |
| Torres de medición | 1,832.9860 |
| Total instalaciones permanentes | 1,064,428.4348 |
| Obras e instalaciones provisionales |  |
| Áreas temporales de trabajo | 104,647.4442 |
| Instalaciones provisionales para contratistas | 33,633.6218 |
| Fosas para secado de concreto residual | 306.0000 |
| Total Obras e instalaciones provisionales | 138,587.0660 |
| Total proyecto “Eólica del Sur” | 1,203,015.5008 |

Para el desarrollo de las instalaciones permanentes se requerirá una superficie de 1,064,428.4348 m2 distribuida de la siguiente manera:

La cimentación, plataforma y talud de cada aerogenerador ocuparán una superficie entre 1,880 m2 a 1,915 m2 en Juchitán y de 1,752 m2 a 1,996 m2 en el Espinal, requiriéndose una superficie total de 254,922.3909 m2 para los 132 aerogeneradores que serán distribuidos en 8 líneas (5 líneas en la Poligonal Espinal y 3 en la poligonal “Juchitán”).

Los edificios de las Subestaciones EESI y EESII incluirán salas de operación, cuarto de control, oficinas, comedor, vestidores, y sanitarios, ocupará una superficie de 24,229.7964 m2.

El proyecto “Eólica del Sur” requerirá de Caminos poligonal “El Espinal” poligonal “Juchitán”, con una superficie total de 524,611.6969 m2, de los cuales 159,883.8894 m2 para caminos existentes y 364,727.8075 m2 para caminos nuevos y por acondicionar.

La trayectoria de la LT EES 230 kV-115 kV requerirá de una superficie de 258,831.5646 m2, considerando una longitud aproximada de 10,019.68 m con un ancho de Derecho de Vía de 26 m.

Para las Torres de medición se requerirá de una superficie de 1,832.9860 m2.

Las Obras e instalaciones provisionales ocuparán 138,587.0660 m2 de los cuales 104,647.4442 m2 serán requeridas para áreas temporales de trabajo, 33,633.6218 m2 para instalaciones provisionales para contratistas y 306 m2 correspondientes a las Fosas para secado de concreto residual.

Del total de las poligonales, 53’388,731.1615 m2 (100%), se albergará sólo el 1.99% para las instalaciones permanentes y 0.26% para las Obras e instalaciones provisionales, de acuerdo a lo siguiente.

Tabla 6. Porcentajes que albergarán las poligonales del proyecto "Eólica del Sur".

| Concepto | Superficie (m2) | Porcentaje (%) |
| --- | --- | --- |
| Poligonales El Espinal y Juchitán | 53,388,731.1615 | 100 |
| Instalaciones Permanentes | 1,064,428.4348 | 1.99 |
| Obras e instalaciones provisionales | 138,587.0660 | 0.26 |

La trayectoria de la LT EES 230 kV-115 kV con una longitud de 10,019.68 m y un DDV de 26 m ocupará una superficie total de 258,831.5646 m2, de los cuales 1,479.85 m (38,476.2150 m2) correspondientes al 14.87%, están fuera de las poligonales y 8,539.83 m (220,355.35 m2) correspondientes al 85.13% quedan dentro.

Tabla 7. Superficies de la LT EES 230 kV-115 kV.

| Concepto | Longitud (m) | Superficie (m2) | Porcentaje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| LT EES 230kV-115 kV fuera de las poligonales | 1,479.85 | 38,476.2150 | 14.87 |
| LT EES 230kV-115 kV dentro de las poligonales | 8,539.83 | 220,355.35 | 85.13 |
| Total | 10,019.68 | 258,831.5646 | 100.00 |

# CARACTERIZACION DEL ELEMENTO SUELO

## IV.1  Geología y Geomorfología

La máxima actividad tectónica en el Istmo de Tehuantepec se registró durante el Mioceno. Este se refleja en la presencia de rocas volcánicas y en el rápido hundimiento del basamento en el Golfo de Tehuantepec. La evolución de esta provincia geológica es consecuencia de la reactivación del bloque Honduras-Nicaragua, que se desplazaba a lo largo del sistema de fallas geológicas conocido como Motagua-Polochic. Y los esfuerzos compresivos generados por el desplazamiento de la Placa de Cocos hacia el noreste. Esto provocó el máximo desarrollo del sistema de fallamiento lateral en el Macizo Granítico de Chiapas por la ruptura del mismo con sistemas de fractura orientados en esa dirección, y la formación de los bloques del basamento limitados por escarpes de fallas que definen al límite occidental del Golfo de Tehuantepec.

El desplazamiento de la placa continental Norteamericana estuvo dado por el conjunto de varios sistemas de esfuerzos tectónicos distensivos, compresivos y de cizallamiento en las provincias del centro del país, del Golfo de México, del Caribe y del Istmo de Tehuantepec.

En la zona del Sureste de México, a partir del Pérmico hasta el Triásico se desarrolla un arco magmático continental en la margen pacífica que origina rocas de composición granítico-granodioríticas con variaciones a dioritas tonalitas, que constituyen el Macizo de Chiapas.

Específicamente para la zona de Juchitán se encuentra asentada en el núcleo cristalino, casi continuo de roca del Macizo de Chiapas. Está caracterizado por capas de los períodos Precámbrico y Paleozoico que a su vez presenta formaciones rocosas de tipo metamórfico y plutónico. La composición principal de este núcleo es específicamente por plutones dioríticos, graníticos y granodioríticos, en la región del Istmo se encuentran tres cuerpos micaesquistos y gneis. En la zona Ístmica existen cuerpos piroclásticos, silícicos y cenozoicos y están deformados en cordones de bloques homoclinales basculados hacia el norte. Delimita al norte por la Sierra Tolistoque. Estructura de rocas sedimentarias, principalmente del Cretácico. Al norte presenta un afloramiento de rocas metamórficas del cretácico y paleozoico mientras que en la parte noreste se delimita por el Cerro Blanco. Estructura intrusiva del Terciario y Mesozoico. Al sur colinda con la Laguna Superior e Inferior.

La Cuenca de la Depresión Ístmica se caracteriza por secuencias sedimentarias de edad Jurásico superior, de distribución muy restringida. La Cuenca de la Sierra de Chiapas está constituida por la Formación Uxpanapa del Kimmeridgiano – Tihoniano, formada por calizas y dolomias, sobreyacida discordantemente por la Formación San Ricardo de edad Hauteriviano – Barremiano conformada por areniscas y limolitas. La unidad Indiferenciado del Jurásico medio al Cretácico inferior, está constituida por metareniscas, esquistos y filitas, las cuales se encuentran en una zona de cizalla en la región de La Ventosa y formaciones del Jurásico superior - Cretácico inferior pero metamorfizadas.

En la siguiente tabla se muestran los grupos geológicos antes descritos.

Tabla 8. Geología del SAR y el Área de Influencia del proyecto “Eólica del Sur”.

| Geología |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave | Clase | Tipo | SAR (ha) | Área de Influencia (ha) |
| K(Ms) | Metamórfica | Metasedimentaria | 27696.26 | - |
| Ks(cz) | Sedimentaria | Caliza | 28937.39 | - |
| P(C) | Metamórfica | Cuarcita | 635.52 | - |
| Q(s) | Suelo | Suelo | 126166.63 | 5709.38 |
| T(Igia) | Ígnea intrusiva | Ígnea intrusiva ácida | 9681.66 | - |
| Ti(Igea) | Ígnea extrusiva | Ígnea intrusiva ácida | 3751.18 | - |
| Ti(Igei) | Ígnea extrusiva | Ígnea extrusiva intermedia | 3680.39 | - |
| Tm(cg) | Sedimentaria | Conglomerado | 2551.86 | - |
| TR-J(ar-cg) | Sedimentaria | Arenisca-conglomerado | 11507.46 | - |

La distribución de los grupos geológicos anteriores se muestra de manera gráfica en el siguiente mapa

Mapa 3. Geología del SAR y el Área de Influencia del proyecto “Eólica del Sur”.

Las características por tipo de formación, por era geológica y tipo de roca, se describirán a continuación.

Era del Cenozoico (clave geológica: C) en donde los procesos de reactivación y deformación en la región del Istmo de Tehuantepec continuaron en esta era y se manifestaron con el hundimiento de la corteza oceánica en el Golfo de México y la actividad del margen Pacífico. De ello se originó la cuenca ante-arco que se desarrolló como resultado de la subducción de la Placa de Cocos y el movimiento hacia el Este de la Placa del Caribe con respecto a la de Norteamérica.

Durante el Cuaternario (clave geológica: Q) predominan las rocas volcánicas extrusivas, que forman las sierras que componen el Eje Volcánico Transversal y la cubierta volcánica de la Sierra Madre Occidental. Las rocas y minerales tipo son: basaltos, andesita, tobas, brechas, riolitas, areniscas, limos, lutitas, travertinos y calizas. Hidrocarburos (gas, petróleo), algunas manifestaciones de: oro, plata, cobre, carbón bituminoso, fosforita, magnesita y anhidrita (sal).

En ambas eras geológicas se formaron los Suelos aluviales (clave geológica: Qal) como resultado del transporte de materia terrígeno sin consolidar, provenientes de las rocas preexistentes en las zonas altas. Estos depósitos recientes cubren grandes extensiones de la planicie, abarcando toda la parte central de esta región.

Las rocas Metamórficas [clave geológica: K(Ms)], son aquellas producto del proceso de metamorfismo. Las rocas metamórficas son el resultado de la transformación de una roca (protolito) como resultado de la adaptación a unas nuevas condiciones ambientales que son diferentes de las existentes durante el periodo de formación de la roca premetamórfica. La modificación del protolito tiene lugar esencialmente en el estado sólido (s.l.), y consiste en recristalizaciones, reacciones entre minerales, cambios estructurales, transformaciones polimórficas, etc., asistidas por una fase fluida intergranular. Los factores que desencadenan el proceso metamórfico son los cambios de temperatura y presión, así como la presencia de fluidos químicamente activos.

La clasificación de las rocas metamórficas se basa, fundamentalmente, en la composición mineralógica, en la textura (el factor más importante es el tamaño de grano y la presencia o ausencia de foliación) y en el tipo de roca inicial antes de producirse el proceso metamórfico.

Las rocas sedimentarias [clave geológica: Ks(cz)], son rocas que se forman por acumulación de sedimentos que son partículas de diversos tamaños que son transportados por el hielo, agua o el aire y sometidos a procesos físicos y químicos (diagénesis), dan lugar a materiales más o menos consolidados. Pueden formarse a las orillas de los ríos, en el fondo de barrancos, valles, lagos, mares, y en las desembocaduras de los ríos. Se hallan dispuestas formando capas o estratos.

Existen procesos geológicos externos que actúan sobre las rocas preexistentes y las meteorizan, transportan y depositan en diferentes lugares dependiendo del agente que transporte (agua, viento, hielo). De igual manera, distintos organismos animales o vegetales pueden contribuir a la formación de rocas sedimentarias (fósiles). Las rocas sedimentarias pueden existir hasta una profundidad de diez kilómetros en la corteza terrestre. Estas rocas pueden presentarse sueltas o consolidadas, es decir, que han sido unidas a otras por procesos posteriores a la sedimentación, conocidos como diagénesis.

Las rocas sedimentarias cubren más del 75 % de la superficie terrestre, formando una cobertura sedimentaria sobre un zócalo formado por rocas ígneas y, en menor medida, metamórficas. Sin embargo su volumen total es pequeño cuando se comparan sobre todo con las rocas ígneas, que no sólo forman la mayor parte de la corteza, sino la totalidad del manto. Por su composición se pueden clasificar en carbonatadas (creta, caliza, dolomita).

Para el caso de la conformación geológica del Terreno Maya -que comprende el Istmo de Tehuantepec- donde se encuentra el SAR y Área de Influencia del proyecto “Eólica del Sur”, la Columna geológica de los depósitos que la conforman, su secuencia de depósito y grosor del manto, se muestran en la siguiente figura.

Figura 1. Columna Geológica del Terreno Maya donde se encuentra el SAR y Área de Influencia del proyecto “Eólica del Sur”.

La Columna Geológica formada en el Terreno Maya tiene su basamento en el Complejo Sierra Juárez, de probable edad Carbonífero-Pérmico, está constituido por una potente secuencia de esquistos de clorita sericita y cuarzo, metasedimentos cuarzopelíticos, rocas verdes y gabroicas, metamorfizadas en facies de esquistos verdes, ocasionalmente se encuentran serpentinitas y franjas milonitizadas. Parte del Terreno Maya en esta región se relaciona con la evolución tectónica del Golfo de México, que inicia con la separación de la región sureste de México de la Pangea.

## IV.2. Fisiografía

Geográficamente Oaxaca es un estado donde cerca del 90% de su superficie se ubica en áreas montañosas, con gradientes latitudinales amplios que dan pie a un amplio abanico climático y la existencia de ecosistemas diversos, sustentados en una variada estructura geológica y edafológica. En términos específicos, la orografía del territorio de Oaxaca se agrupa en 5 provincias fisiográficas:

- Eje Neovolcánico, al noroeste con la subprovincia Sur de Puebla.

- Sierra Madre del Sur, con las subprovincias Cordillera Costera del Sur. Se extiende de noroeste a sur en forma paralela a la subprovincia Costas del Sur ubicada en la línea de costa, Sierras Orientales que va de norte a sur en la parte centro-oriente del estado, Sierras Centrales de Oaxaca del centro hacia el norte y paralelamente al occidente Mixteca Alta, y Sierras y Valles de Oaxaca ubicada al centro de la entidad, estas seis subprovincias ocupan el 80% del territorio estatal.

- Llanura Costera del Golfo Sur, con la subprovincia Llanura Costera Veracruzana que recorre toda la franja nor-noreste.

- Sierras de Chiapas y Guatemala con la subprovincia Sierras del Norte de Chiapas, cubre en forma mínima (0.25%) en el extremo oriente.

- Cordillera Centroamericana, con la subprovincia Sierras del Sur de Chiapas en la parte oriente del estado, y hacia el sur de ésta sobre la costa del Golfo de Tehuantepec, la discontinuidad fisiográfica Llanuras del Istmo.

La fisiografía del SAR, del proyecto “Eólica del Sur” y su Área de Influencia, se puede apreciar en el siguiente mapa, se observa que la fisiografía es predominantemente llanura costera, y solo en la parte extrema norte del mismo es del tipo llanura costera de tipo cimentado. En la siguiente tabla se muestra la Fisiografía del en el SAR, el proyecto “Eólica del Sur” y su Área de Influencia.

Mapa 4. Fisiografía del SAR, el proyecto “Eólica del Sur” y su Área de Influencia

Tabla 9. Fisiografía del SAR y el Área de Influencia del proyecto “Eólica del Sur”.

| Fisiografía |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Nombre | SAR (ha) | Zona de Influencia (ha) |
| Llanura aluvial con lomerío | Llanura | 2621.82 | - |
| Llanura costera | Llanura | 103586.83 | 5672.09 |
| Llanura costera de piso rocoso o cementado | Llanura | 15504.77 | 37.28 |
| Llanura costera salina | Llanura | 7639.61 | - |
| Playa o barra inundable y salina | Playa o Barra | 9449.00 | - |
| Sierra alta compleja | Sierra | 17603.82 | - |
| Sierra alta de cumbres escarpadas | Sierra | 58202.46 | - |

Las llanuras costeras en nuestro país se han constituido como una continuación del declive de las Sierras Madres Occidental y Oriental, así como de las Sierras de Chiapas y Guatemala. Su formación se debe al depósito de sedimentos acarreados hacia el fondo del mar por los ríos durante millones de años, y a levantamientos tectónicos; es decir, a la elevación de bloques de superficie oceánica, debido a las fuerzas internas de la corteza terrestre.

La Llanura Costera del Golfo Sur está limitada al poniente por el Sistema Volcánico Transversal, al sur por la Sierra Madre del Sur y al oriente por la península de Yucatán. Su anchura promedio varía entre 125 y 150 km. Por esta llanura escurren los ríos Blanco, Jamapa, Papaloapan, Coatzacoalcos, Grijalva y Usumacinta, que son los ríos más caudalosos del país, lo cual la convierte en una llanura costera de fuerte aluvionamiento.

Esta llanura abarca la parte media y sur de Veracruz, el norte de Oaxaca, Tabasco y parte de Chiapas y Campeche.

## IV.3. Relieve

En la Llanura del Istmo se presentan  relieves (cerros) no mayores a los 175 m de altitud, ocupan pequeñas  extensiones y no se extienden de manera continua. Presenta una altitud de 10 a 50 msnm. Los municipios de Juchitán de Zaragoza y El Espinal se encuentra una morfología de cerros suaves pendientes con alturas menores a los 500 m entre las cuales se acumularon grandes depósitos aluviales, se encuentra también una pequeña cuenca de drenaje interior en etapa actual de acumulación de sedimentos lacustres y delimitados por un conjunto de lomas de escasa elevación.

En el desarrollo del apartado de Pendientes, se retoma esta descripción y se muestra el efecto que el relieve tiene sobre el SAR, el proyecto “Eólica del Sur” y su Área de Influencia.

Sismicidad, deslizamientos, derrumbes, inundaciones.

Sismicidad

Durante el periodo del 1 de enero de 1998 a noviembre de 2011 se registraron 2,556 sismos de magnitud mayor a 4 grados, por lo cual el SAR se sitúa en una zona de alta susceptibilidad a eventos sísmicos y el proyecto “Eólica del Sur” pudiera verse afectado por los mismos.

Deslizamientos o derrumbes

No se tiene registros de deslizamientos o derrumbes ocurridos en el SAR, del proyecto “Eólica del Sur” y su Área de Influencia.

Fallas y fracturas geológicas

No se registran fallas o fracturas geológicas dentro del SAR, relativo al proyecto “Eólica del Sur” y su Área de Influencia.

Inundación y encharcamientos

El SAR, el proyecto “Eólica del Sur” y su Área de Influencia son considerados como susceptibles a inundaciones y encharcamientos debido a que su fisiografía y topografía propicia el flujo de escurrimientos pluviales desde las zonas altas hacia el valle y litoral costero, lo cual se incrementa en  influencia la temporada de huracanes.

Pendientes

La pendiente es la inclinación o declive de un terreno con relación al nivel del mar y las elevaciones o relieves (montañas, cerros, etc.) existentes. Para el caso del SAR y por encontrarse en la Llanura del Istmo, la pendiente es casi nula a excepción de las áreas aledañas a los cerros. En la siguiente tabla se indican las pendientes que se encuentran en el SAR, el proyecto “Eólica del Sur” y su Área de Influencia.

Tabla 10. Pendientes presentes en el SAR y Área de Influencia del proyecto “Eólica del Sur”.

| Pendientes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Grados | SAR (ha) | Área de Influencia (ha) |
| De 0 -1 | 159755.30 | 5,709.38 |
| De 1- 4 | 8141.23 | - |
| De 4 - 8 | 7317.20 | - |
| De 8 -12 | 7428.72 | - |
| De 12 - 16 | 9259.18 | - |
| De 16 -20 | 9429.39 | - |
| De 20 - 25 | 7614.37 | - |
| De 25 - 30 | 4751.04 | - |
| De 30 - 50 | 911.21 | - |

La pendiente predominante tiene un rango de 0-1% con un declive hacia el litoral costero, lo que hace a esta zona casi plana e ideal para la construcción debido a que no se requieren nivelaciones, sin embargo las actividades agropecuarias se dificultan por la falta de drenaje natural del agua de lluvia.

De manera gráfica se puede observar la distribución de las pendientes en el SAR, el proyecto “Eólica del Sur” y su Área de Influencia en el siguiente mapa

Mapa 5. Pendientes del SAR, el proyecto “Eólica del Sur” y su Área de Influencia”

## IV.4. Edafología

Los suelos son el producto de la interacción, a través del tiempo, del material geológico, clima, relieve y organismos. En el estado de Oaxaca dominan las topoformas de sierras y lomeríos, que en conjunto constituyen aproximadamente el 80% y, junto con las condiciones climáticas, han tenido influencia en el intemperismo de las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, para que a partir de la formación de sedimentos se haya dado lugar a la génesis de suelos jóvenes (litosoles, rendzinas y regosoles) en primer lugar, a suelos con desarrollo moderado (feozems, cambisoles, castañozems) en segundo y, en menor extensión, a suelos maduros (acrisoles, luvisoles, nitosoles). La vegetación ha contribuido con la aportación de materia orgánica para la formación suelos como feozems, rendzinas, castañozems y algunas subunidades húmicas de acrisoles y cambisoles.

Las características de los suelos y el impacto están relacionadas de forma muy estrecha. La contaminación de los suelos depende de sus características físicas que regulan la entrada de las aguas contaminadas y los lodos, y por otro lado, de las propiedades químicas que han influido en la fijación y evolución de los elementos contaminantes de los suelos. El suelo constituye una barrera que filtra, retiene, transforma y degrada las contaminaciones. Pero el poder de autodepuración es muy variable dependiendo de las propiedades de los suelos, pues el tipo de suelo es una muy importante para su recuperación.

En la siguiente tabla se muestran los tipos de suelo presentes en el SAR.

Tabla 11. Unidades edafológicas presentes en el SAR.

| SAR Edafología |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clave | Descripción | SAR (ha) | Área de Influencia (ha) |
| Ao | Acrisol ortico | 57.81 |  |
| Bc | Cambisol crómico | 16071.87 |  |
| Be | Cambisol éutrico | 31721.04 |  |
| Hh | Feozem háplico | 2571.28 | 156.77 |
| I | Litosol | 26442.21 |  |
| Re | Regosol éutrico | 43410.97 | 353.44 |
| Vc | Vertisol crómico | 33058.24 | 5199.17 |
| Vp | Vertisol pélico | 46315.43 |  |
| Zg | Solonchak gleyico | 15051.94 |  |

Las principales características de los suelos descritos anteriormente, se muestran a continuación.

- Acrisol órtico(Ao): Son suelos ácidos de climas húmedos, con un subsuelo arcilloso y pobre en general, propios para explotación forestal. Aunque son pobres en nutrientes, pueden dedicarse a explotaciones agropecuarias o pratícolas con elevados costos de fertilización y encalado. Son impermeables.

- Los suelos Cambisol (Bc) son jóvenes, poco desarrollados y se pueden encontrar en cualquier tipo de vegetación o clima excepto en los de zonas áridas. Suelos con un subsuelo muy diferente a simple vista en color y textura a la capa superficial. La capa superficial puede ser oscura, con más de 25 cm de espesor pero pobre en nutrientes y en ocasiones no existe. Suelos pobres en materia orgánica. Son suelos de características variables en su horizonte A. Son de color oscuro y claro, son permeables y se usan en la ganadería con pastos naturales, inducidos o cultivados, y en agricultura para cultivos de granos y oleaginosas principalmente. En ambos casos, sus rendimientos son de medios a altos y son de moderada a alta susceptibilidad a la erosión.

Cambisol Crómico (Bc). Cambisol que cuando está húmedo es de color pardo oscuro a rojo poco intenso.

Cambisol Eútrico (Be). Cambisol con subsuelo rico o muy rico en nutrientes. Permeables.

- El suelo Feozem háplico (Hh): es de origen residual y coluvio-aluvial, derivados a partir de rocas tales como riolita, toba ácida, caliza y lutita. Cuando es de origen aluvial presentan una capa superficial obscura, suave, rica en materia orgánica y nutrientes. presentan color pardo oscuro y textura media, poseen pH ligeramente ácido. Se forman sobre materiales no consolidados de reacción alcalina. Son suelos más o menos profundos, aunque en la mayoría se encuentra la fase lítica como limitante a menos de 100 cm de profundidad; en algunas áreas existe alto contenido de arcillas en el horizonte subyacente. El horizonte superficial está bien desarrollado y estructurado. La humedad no llega a ser excesiva, evitándose el arrastre y la pérdida de nutrimentos debido al drenaje, por lo que su potencial agrícola es alto. Se utilizan intensivamente para la producción de granos y hortalizas, en muchas ocasiones con el auxilio del riego. Sus usos dependen del relieve y tipo de suelo, llegando a tener altos rendimientos y en ganadería pueden tener rendimientos moderados.

- Los suelos Litosol (L) se encuentran en todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación. Son suelos muy someros, menores de 10 cm de profundidad, sobreyacen directamente a la roca o a una fase dura, continua y coherente, y presentan bastantes afloramientos rocosos. Son de origen residual. De color grisáceo oscuro, con textura media y pH ligeramente alcalino; por lo general se asocian con regosoles, rendzinas y feozems. Por su escasa profundidad no se recomienda ningún tipo de uso para estos suelos, sólo dejarlos para la vida silvestre.

- Los suelos Regosol éutrico (Re) se pueden encontrar en muy distintos climas. Se caracterizan por no presentar capas distintas y se originan por procesos residuales y coluvio-aluvial a partir de material materno constituido por rocas riolita, caliza, lutita, lutitas-areniscas y, en menor proporción, aluvión. También se pueden formar a partir de rocas ígneas ácidas y básicas. Los que son de origen residual (in situ), es decir que se encuentran en el mismo sitio que el material del cual se derivan; otros son de origen aluvial, coluvial o eólico, en los cuales el material intemperizado que los constituye ha sido acarreado de otras zonas por medio del agua, la gravedad y el viento, respectivamente. Tienen poco desarrollo y colores claros amarillentos, pardo amarillento y pardo rojizo, muy semejantes a la roca de la cual se formaron; su pH es ligeramente alcalino, la textura que domina es de media a fina. Por lo general son poco profundos, con menos de 50 cm, pues presentan fase lítica la mayoría de ellos; en pequeñas áreas tienen cementación de caliche o yeso; se parecen bastante a las rocas que los subyacen, cuando no son profundos. Se encuentran en playas o dunas, y en laderas de las sierras, muchas veces acompañados de litosoles y de afloramientos de rocas o tepetate.

El aprovechamiento agrícola en este tipo de suelos es muy limitado y condicionado a la profundidad y al hecho de que no presenten pedregosidad, pero su conservación muchas veces redunda en una eficiente recarga de acuíferos. En zonas costeras se usan para el cultivo de cocoteros, sandía, entre otros frutales, con buenos rendimientos. Su uso pecuario es de resultados variables, en función de la vegetación que se exista. El regosol éutrico presenta las características del grupo de los regosol y en su fase éutrico, son suelos ligeramente ácidos a alcalinos; son suelos de rico a muy ricos en nutrientes y muy fértiles. Estas características los hacen ser suelos susceptibles a la erosión.

- Los suelos Vertisol-crómicos (Vc) se presentan en climas templados y cálidos y en climas semisecos, en zonas en las que hay una marcada estación seca y otra lluviosa. La vegetación natural de estos suelos va desde las selvas bajas hasta los pastizales y matorrales de los climas semisecos y se caracterizan por presentar grietas anchas y profundas que aparecen en ellos en la época de sequía. Son suelos muy arcillosos, frecuentemente negros o grises (pegajosos cuando están húmedos y muy duros cuando están secos), a veces son salinos en función del agua que reciben. Su utilización agrícola es muy extensa, variada y productiva ya que casi siempre son muy fértiles pero presentan ciertos problemas para su manejo, ya que su dureza dificulta la labranza y con frecuencia presentan problemas de inundación y drenaje. Estos son los suelos en donde se produce la mayor cantidad de la caña de azúcar. Para su utilización pecuaria, pastizales naturales o inducidos, son también suelos muy adecuados. Son suelos con baja susceptibilidad a la erosión.

- Los suelos Vertisol pélico (Vp) son de color negro a gris oscuro, que se caracteriza por presentar grietas anchas y profundas en la época de sequía. Son suelos muy arcillosos y su utilización en agricultura es muy extensa, variada y productiva. Presentan contenidos muy altos (mayores generalmente al 40%) de arcilla, materia orgánica y nutrientes. En laderas suaves y lomeríos, estos suelos se presentan con alta pedregosidad (guijarros y piedras redondeadas de basalto) o sobre tepetates amarillentos o rojizos, probablemente producto de erupciones volcánicas y depósitos lacustres antiguos. Estos suelos son en general fértiles, pero presentan ciertos problemas para su manejo, ya que su dureza dificulta la labranza y con frecuencia presentan problemas de anegamiento por mal drenaje. Presenta una baja susceptibilidad a la erosión.

- Solonchyiak gleyico(Zg): Suelos que muestran propiedades hidromórficas entre los primeros 50 cm de profundidad, esto es, tienen en el subsuelo una capa en la que se estanca el agua y que puede ser gris o azulosa y al exponerse al aire se mancha de rojo; son suelos con alta salinidad y que no tienen otros horizontes de diagnóstico (a menos que se encuentren enterrados por 50 cm o más de material nuevo). Se pueden presentar en diversos climas, en zonas donde se acumula el salitre, tales como lagunas costeras y lechos de lagos, o en las partes más bajas de los valles y llanos de las zonas secas del país. Se caracterizan por presentar un alto contenido de sales en alguna parte del suelo, o en todo él. Su vegetación, cuando la hay, está formada por pastizales o por algunas plantas que toleran el exceso de sal. Su uso agrícola se halla limitado a cultivos muy resistentes a las sales. En algunos casos es posible eliminar o disminuir su concentración de salitre por medio del lavado, lo cual los habilita para la agricultura. Su uso pecuario depende de la vegetación que sostenga, pero de cualquier forma, sus rendimientos son bajos. Algunos de estos suelos se utilizan como salinas. Los Sonlonchak son suelos con poca susceptibilidad a la erosión.

De manera gráfica se puede observar la distribución de los suelos ya descritos en el siguiente mapa

Mapa 6. Edafología del SAR, el proyecto “Eólica del Sur” y su Área de Influencia

## IV.5. Erosión y degradación del suelo

La degradación del suelo se refiere a los procesos inducidos por las actividades humanas que disminuyen su productividad biológica, así como su capacidad actual y/o futura para sostener la vida humana. En la degradación de suelos se reconocen dos procesos: 1) el que implica el desplazamiento del material del suelo, que tiene como agente causal a la erosión hídrica y la eólica y 2) el que se refleja en un detrimento de la calidad del suelo, tal como la degradación química y la biológica. Las principales causas asociadas con la degradación son las actividades agrícolas y pecuarias y la deforestación.

En el primero de los procesos antes mencionados, ocurre desplazamiento del material que forma el suelo, ya sea por medio del agua (erosión hídrica) o el viento (erosión eólica). Se muestra en la siguiente tabla, la distribución de estos procesos con relación al SAR.

Tabla 12. Erosión del SAR.

| SAR erosión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Grado | Causa | (ha) |
| Erosión eólica con pérdida del suelo superficial por acción del viento | Ligero | Sobrepastoreo / Actividades agrícolas | 4297.44 |
| Erosión hídrica con pérdida del suelo superficial | Ligero | Deforestación y remoción de la vegetación | 13485.19 |
| Erosión hídrica con pérdida del suelo superficial | Ligero | Sobrepastoreo | 16686.19 |

En el siguiente mapa se presenta la distribución del fenómeno de Erosión existente en el SAR, proyecto “Eólica del Sur” y su Área de Influencia.

Mapa 7. Erosión del SAR, proyecto “Eólica del Sur” y su Área de Influencia”

En el segundo de los procesos, la degradación química y física ocasiona el deterioro interno del suelo. La primera conduce a la disminución o eliminación de su productividad biológica, mientras que la degradación física modifica su estructura, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la pérdida o disminución de su capacidad para absorber o almacenar agua. En el caso de la degradación química, el tipo dominante es la disminución de la fertilidad del suelo, mientras que en la física, es la compactación. En ambos procesos, a nivel nacional ocurre que el nivel de degradación dominante es el ligero. En el siguiente mapa se muestra el mapa de degradación del SAR, proyecto “Eólica del Sur” y Área de Influencia, se puede observar que la degradación química por declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica es el fenómeno que ocurre en mayor proporción dentro del Área de Influencia del proyecto, seguido de la degradación física por compactación.

La tabla siguiente señala las superficies expuestas a procesos de degradación dentro del SAR y el Área de Influencia del proyecto.

Tabla 13. Superficies de degradación del SAR y Área de Influencia del proyecto “Eólica del Sur”

| Degradación del suelo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Grado | Causa | SAR (ha) | Área de Influencia (ha) |
| Degradación física por compactación | Ligero | Sobrepastoreo | 32814.22 | 1075.06 |
| Degradación química por declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica | Ligero | Actividades agrícolas | 45779.76 | - |
| Degradación química por declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica | Ligero | Actividades agrícolas / Sobrepastoreo | 3152.53 | 4547.07 |
| Degradación química por declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica | Moderado | Actividades agrícolas | 4064.15 | - |
| Degradación química por declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica | Moderado | Actividades agrícolas / Sobrepastoreo | 742.13 | - |

El mapa siguiente muestra la distribución de la degradación de vegetación en el  SAR, el proyecto “Eólica del Sur” y su Área de Influencia.

Mapa 8. Degradación del suelo del SAR, proyecto “Eólica del Sur” y su Área de Influencia”

# ANÁLISIS  DE EROSION DE SUELO

La erosión hídrica es el desprendimiento de las partículas del suelo bajo la acción del agua, dejándolo desprotegido y alterando su capacidad de infiltración, lo que propicia el escurrimiento superficial. Este tipo de erosión presenta dos modalidades, la primera con pérdida de la capa superficial, que ocurre cuando el agua fluye en forma más o menos homogénea por una zona arrastrando la capa superior del suelo –que es la que contiene más nutrientes y materia orgánica- reduciendo su fertilidad. La segunda se presenta cuando el flujo del agua se concentra en un cauce donde la erosión es más rápida, de modo que va abriendo una zanja cada vez más profunda, conocida como “cárcava”, en cuyo caso se dice que hay deformación del terreno.

## V.1. Ecuación Universal de Pérdida de Suelo: EUPS (Wischmeier y Smith 1978).

La erosión potencial se define como el efecto combinado de los factores causales de la erosión (lluvia, escurrimiento, suelo y topografía). La combinación de estos factores se denotan en la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo: EUPS (Wischmeier y Smith 1978) la cual se describe a continuación:

A = R*K*LS*C*P

Dónde:

A = Pérdida de suelo promedio anual en [t/ha/año]

R = Factor erosividad de las lluvias en [MJ/ha*mm/hr]

K = Factor erodabilidad del suelo en [t/ha.MJ*ha/mm*hr]

LS = Factor topográfico (función de longitud-inclinación-forma de la pendiente), adimensional

C = Factor ordenación de los cultivos (cubierta vegetal), adimensional

P = Factor de prácticas de conservación (conservación de la estructura del suelo), adimensional

Figura 2. Ecuación Universal de Pérdida de Suelo: EUPS (Wischmeier y Smith 1978).

Este es un modelo empírico que incluye a un factor R (potencial erosivo de la lluvia), un factor K (erosionabilidad del suelo), un factor L (longitud de pendiente), un factor S (grado de pendiente), un factor C (cobertura vegetal) y un factor P (prácticas de conservación de suelos).

Cabe aclarar que la EUPS fue desarrollada para aplicarse en parcelas, por lo que su empleo en áreas mayores como una cuenca hidrográfica requiere de algunas modificaciones, en consecuencia, para el análisis de micro cuencas o un área determinada los cuatro primeros factores de la EUPS los que determinan el riesgo de pérdida de suelo, La estimación de erosión potencial es anual y la EUPS sirve como guía metodológica para la toma de decisiones en la planeación de la conservación del suelo (Wischmeier y Smith 1978). En el caso de estudios de cuenca en estudio se ha considerado que no se realiza algún tipo práctica de conservación y por lo tanto éste factor toma el valor de P= 1. Este considerando lo asumen Barrios y Quiñónez (2000), para la cuenca que ellos estudiaron y Montes et al. (1998), asumen que los factores C y P de la EUPS pueden considerarse con valores unitarios y usar únicamente los factores R, K, LS.

## V.2. Factor de erosividad de la lluvia: R.

El factor de erosividad de la lluvia, R, es el índice de erosividad presentado por Wischmeier y Smith (1978) y se define como la suma del producto de la energía cinética total y la intensidad máxima en treinta minutos por evento. Este producto también se le conoce como índice de Wischmeier, se expresa como:

EI30= (Ec)( I30)

Dónde:

EI30 índice de erosividad para un evento en MJ mm / ha h

Ec energía cinética total de la lluvia en MJ / ha

I30intensidad máxima de la lluvia en 30 minutos en mm /h

En México y en muchas otras regiones del mundo se tiene poca información sobre la intensidad de lluvia, por lo que se han desarrollado modelos empíricos alternativos para la estimación de R en función de otros parámetros de la lluvia. Para estimar el factor R se emplea la metodología propuesta por Cortés (1994), cuya ecuación es:

R = Y = 2.4619 P + 0.00606 P2

Dónde:

R = Factor de erosividad de Wischmeier.

P = Precipitación media anual.

Tabla 14. Clasificación de rangos típicos de R anual en diferentes sistemas de unidades.

| Clase | R (MJ/ha*mm/hr) |
| --- | --- |
| Muy baja | <500 |
| Baja | 500-1000 |
| Mediana | 1000-3000 |
| Alta | 3000-6000 |
| Muy alta | >6000 |

Para determinar dicho valor se usaron los datos de precipitación media mensual y la precipitación media anual teniendo como fuente el Servicio Meteorológico Nacional. Comisión Nacional del Agua. Normal climatológica del Estado de Oaxaca.

En la siguiente tabla se muestran los valores R mensuales y el valor R promedio anual.

Tabla 15. Valores R calculados.

| Mes | pp (mm) 2013 | Valor R |
| --- | --- | --- |
| Enero | 11.4 | 28.8532 |
| Febrero | 11.9 | 30.1548 |
| Marzo | 12.1 | 30.6762 |
| Abril | 13.6 | 34.6027 |
| Mayo | 73.9 | 215.0293 |
| Junio | 187.9 | 676.5479 |
| Julio | 133.5 | 436.6665 |
| Agosto | 204.2 | 755.4077 |
| Septiembre | 409.4 | 2023.6085 |
| Octubre | 98.1 | 299.8315 |
| Noviembre | 61.8 | 175.2900 |
| Diciembre | 19.9 | 51.3916 |
| Promedio | 103.1417 | 396.5050 |
| Total | 1237.7 | 4758.0599 |

## V.3. Factor de erodabilidad del suelo: K.

Este factor representa la susceptibilidad del suelo a la erosión hídrica. Su valor depende del contenido de materia orgánica, textura superficial, estructura del suelo y permeabilidad. Para el caso de Santa Catarina, se utilizó una metodología alternativa que consiste en la determinación de la unidad del suelo de acuerdo a la metodología FAO y la textura superficial.

El factor de erodabilidad del suelo se calcula con la ecuación del nomograma de Wischmeier y Smith (1978).

K=(1/7.594)*[(2.1*10-4*(12-OM)*M1.14+3.25(s-2)+2.5(p-3)]/100

Dónde:

K = Factor de erodabilidad del suelo [t./ha.MJ*ha/mm*hr]

OM = Materia orgánica [%]

S = Código de la estructura del suelo (1: granular muy fina; 2: granular fina; 3: granular gruesa a media; 4: blocosa, laminar o masiva)

P = Código de permeabilidad (1: muy rápida; 2: rápida; 3: moderada; 4: moderadamente rápida; 5: lenta y 6: muy lenta)

M = Producto de las fracciones del tamaño de las partículas primarias ó (%limo+%arena muy fina)*(100-%arcilla).

Para identificar los tipos de suelos presentes en el predio se empleó el mapa temático (Mapa IV.3) para tipos de suelos presentes en el predio, encontrando suelos de tipo Foezem háplico, Regosol éutrico y Vertisol crómico, a partir de los cuales se determinó la estructura y permeabilidad de los mismos, empleando para ello la Tabla IV.8 y el nomograma que se muestra en la Figura IV.3.

A continuación se presenta la tabla con los datos de agua del suelo para las clases principales de textura de suelo: (Mannaerts, 1999)

Tabla 16. Códigos de permeabilidad y estructura del suelo en función de su textura.

| Textura clase | Permeabilidad código | Conductividad hidráulica saturada [mm/hr] | SCS Grupo Hidrológico de suelo |
| --- | --- | --- | --- |
| Arcilla, francoarcilloso | 6 | <1 | D |
| Arcillo arenoso, franco arcillo limoso | 5 | 1-2 | C-D |
| Franco arcillo arenoso, franco arcilloso | 4 | 2-5 | C |
| Franco limoso, franco | 3 | 5-10 | B |
| Areno francoso, franco arenoso. | 2 | 10-60 | A |
| Arena | 1 | >60 | A |

Figura 3. Nomograma para la determinación de la textura del suelo

Con base en estos resultados los valores K para los tipos de suelo presentes en el predio se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 17. Valores calculados para K por tipo de suelo

| Tipo de suelo | OM [%] | S | P | % limo | %arena muy fina | % arcilla | M | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foezem háplico | 5 | 2 | 5 | 50 | 5 | 45 | 3025 | 0.01799 |
| Regosol éutrico | 1.7 | 1 | 2 | 18 | 72 | 10 | 8100 | 0.0813 |
| Vertisol crómico | 2 | 4 | 5 | 28 | 36 | 36 | 4096 | 0.0363 |

## V.4. Factor LS

El efecto de la topografía sobre la erosión está representado por los factores longitud (L) y grado de pendiente (S). La longitud L se define como la distancia desde el punto de origen de un escurrimiento hasta el punto donde decrece la pendiente al grado de que ocurre el depósito, o bien, hasta el punto donde el escurrimiento encuentra un canal de salida bien definido.

Longitud de pendiente (L)

La longitud de pendiente es definida como la distancia horizontal desde el origen de un flujo hasta el punto, donde:

- La gradiente de la pendiente reduce lo suficiente que la deposición comienza.

- El escurrimiento llega a ser concentrado en un canal definido.

Para su cálculo se utiliza la fórmula: (Mannaerts, 1999)

L = (l/72.6) m

Dónde:

L = Factor de longitud de pendiente

l = Longitud de la pendiente [pies]

m = Exponente de la longitud de la pendiente

72.6 = Longitud de parcela unitaria RUSLE

La longitud de pendiente l, es la proyección horizontal, no la distancia paralela a la superficie del suelo.

El exponente de longitud de pendiente m, determina la relación entre erosión en surcos (causada por flujo) y erosión entresurcos (causado por impacto de gotas de lluvia), puede ser calculado con la siguiente ecuación:

m = 0.1342*LN(q)+0.192

Dónde:

m = Exponente de la longitud de la pendiente

q = Angulo de pendiente [%]

Inclinación de la pendiente (S)

El factor de inclinación de la pendiente refleja la influencia de la gradiente de la pendiente en la erosión. El potencial de erosión se incrementa con la inclinación de la pendiente.

Para pendientes con longitudes mayores a 5 m se debe usar las siguientes ecuaciones:

S = 10.8*senq + 0.03 Cuando S <9%

S = 16.8*senq - 0.5 Cuando S ³9%

Dónde:

S = Factor de inclinación de pendiente

S = Inclinación de pendiente [%]

q = Angulo de pendiente [o] 20

La pendiente y la longitud de la pendiente son medidas perpendiculares a las curvas de nivel. El factor LS combinado en RUSLE representa la proporción de pérdida de suelo de una longitud de inclinación dada. Valores más que 1 representan condiciones más erosivas que la condición de referencia.

A continuación se presentan los resultados del cálculo LS para el predio, considerando solamente un nivel toda vez que la pendiente es prácticamente nula en el predio.

Tabla 18. Cálculo del valor LS.

| Número de niveles | Ángulo grados | Ángulo (%) | Long. Total (m) (X) | *(pies) | m | L | S<9 | LS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0318 | 0.0555 | 10801.56 | 35438.1835 | -0.1959 | 0.2974 | 0.3737 | 0.1111 |

## V.5. Factor C

El factor C resulta importante para conocer las diferencias entre el grado de pérdida de suelo bajo condiciones previas y posteriores al proyecto, puesto que este valor está definido por el tipo de cobertura que presenta el área en estudio, para determinar su valor se utilizaron las tablas de Wishmeier y Smith (1978) donde se pueden observar los valores para diferentes tipos de cobertura de suelo.

Tabla 19. Valores C por tipo de vegetación y altura.

| Dosel |  | Cobertura de la superficie del suelo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo y altura | Porcentaje de cobertura | Tipo | Porcentaje de cobertura de suelo |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 95+ |
| Sin dosel aparente |  | G | 0.45 | 0.20 | 0.10 | 0.042 | 0.013 | 0.003 |
|  |  | W | 0.45 | 0.24 | 0.15 | 0.091 | 0.043 | 0.011 |
| Hierbas altas y arbustos pequeños con caída promedio de gota de 20” | 25 | G | 0.36 | 0.17 | 0.09 | 0.038 | 0.013 | 0.003 |
|  |  | W | 0.36 | 0.20 | 0.13 | 0.083 | 0.041 | 0.011 |
|  | 50 | G | 0.026 | 0.013 | 0.07 | 0.035 | 0.012 | 0.003 |
|  |  | W | 0.026 | 0.016 | 0.011 | 0.076 | 0.039 | 0.011 |
|  | 75 | G | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.032 | 0.011 | 0.003 |
|  |  | W | 0.017 | 0.012 | 0.09 | 0.068 | 0.038 | 0.011 |
| Arbustos considerables con un promedio de caída de gota de 6.5 pies | 25 | G | 0.40 | 0.18 | 0.09 | 0.040 | 0.013 | 0.003 |
|  |  | W | 0.40 | 0.22 | 0.14 | 0.087 | 0.042 | 0.011 |
|  | 50 | G | 0.34 | 0.16 | 0.08 | 0.038 | 0.012 | 0.003 |
|  |  | W | 0.34 | 0.19 | 0.13 | 0.082 | 0.041 | 0.011 |
|  | 75 | G | 0.28 | 0.14 | 0.08 | 0.036 | 0.012 | 0.003 |
|  |  | W | 0.28 | 0.17 | 0.12 | 0.078 | 0.040 | 0.011 |
| Árboles, pero ausencia de arbustos. Caída promedio de gota de 13 pies | 25 | G | 0.42 | 0.19 | 0.10 | 0.041 | 0.013 | 0.003 |
|  |  | W | 0.42 | 0.23 | 0.14 | 0.089 | 0.042 | 0.011 |
|  | 50 | G | 0.39 | 0.18 | 0.09 | 0.040 | 0.013 | 0.003 |
|  |  | W | 0.39 | 0.21 | 0.14 | 0.087 | 0.042 | 0.011 |
|  | 75 | G | 0.36 | 0.17 | 0.09 | 0.039 | 0.012 | 0.003 |
|  |  | W | 0.36 | 0.20 | 0.13 | 0.084 | 0.041 | 0.011 |

Fuente: Predicting Rainfall Erosion Losses. United Estates Department of Agriculture.

Tabla 20. Valores C para tipo de construcción, cobertura y pendiente.

| Tipo de mulch | Relación (Ton/acre) | Pendiente del terreno (%) | Factor C | Límite de longitud (Pies) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ninguno | 0 | completa | 1.0 | - |
| Pacas de paja hechas con maquinaria | 1.0 | 1-5 | 0.20 | 200 |
|  | 1.0 | 6-10 | 0.20 | 100 |
|  | 1.5 | 1-5 | 0.12 | 300 |
|  | 1.5 | 6-10 | 0.12 | 150 |
|  | 2.0 | 1-5 | 0.06 | 200 |
|  | 2.0 | 6-10 | 0.06 | 150 |
|  | 2.0 | 11-15 | 0.07 | 100 |
|  | 2.0 | 16-20 | 0.11 | 75 |
|  | 2.0 | 21-25 | 0.14 | 50 |
|  | 2.0 | 26-33 | 0.17 | 35 |
|  | 2.0 | 34-50 | 0.20 | 200 |
| Piedra triturada de ¼ a 1 ½ “ | 135 | <16 | 0.05 | 150 |
|  | 135 | 16-20 | 0.05 | 100 |
|  | 135 | 21-33 | 0.05 | 75 |
|  | 135 | 34-50 | 0.05 | 300 |
|  | 240 | <21 | 0.02 | 200 |
|  | 240 | 21-33 | 0.02 | 150 |
|  | 240 | 34-50 | 0.02 | 75 |
| Pedaceria de leña | 7 | <16 | 0.08 | 50 |
|  | 7 | 16-20 | 0.08 | 150 |
|  | 12 | <16 | 0.05 | 100 |
|  | 12 | 16-20 | 0.05 | 75 |
|  | 12 | 21-33 | 0.05 | 200 |
|  | 25 | <16 | 0.02 | 150 |
|  | 25 | 16-20 | 0.02 | 150 |
|  | 25 | 21-33 | 0.02 | 100 |
|  | 25 | 34-50 | 0.02 | 75 |

Fuente: Predicting Rainfall Erosion Losses. United Estates Department of Agriculture.

## V.6. Factor P

Como se mencionó en un principio el modelo EUPS fue diseñado para aplicarse en parcelas, especialmente en lo que se refiere al factor P, dado que este factor asume valores de acuerdo a los tipos de prácticas agrícolas que se realizan en el sitio mismos que se observan en laTabla IV.13 (Wishmeier y Smith, 1978), por tal motivo este valor no es aplicable al proyecto y asume un valor de 1 según Daver et al (1980).

Tabla 21. Valores P para cultivo en contorno por porcentaje de pendiente

| Porcentaje de pendiente del terreno | Valor P | Longitud máxima (Pies) |
| --- | --- | --- |
| 1 a 2 | 0.60 | 400 |
| 3 a 5 | 0.50 | 300 |
| 6 a 8 | 0.50 | 200 |
| 9 a 12 | 0.60 | 120 |
| 13 a 16 | 0.70 | 80 |
| 17 a 20 | 0.80 | 60 |
| 21 a 25 | 0.90 | 50 |

Fuente: Predicting Rainfall Erosion Losses. United Estates Department of Agriculture.

## V.7. Estimación de la Erosión potencial sin proyecto

Con base en el análisis de los factores R, K, LS, C y P que se mencionaron se obtuvo el valor A para los tres tipos de suelo presentes en el predio de acuerdo a la clasificación de la FAO-Unesco (1981) el volumen de suelo perdido (Ton/ha.año) puede considerarse nulo a ligero (Menor a 30 ton/ha.año).

Tabla 22. Cálculo de valor A, pérdida de suelo en toneladas por hectárea por año sin proyecto.

| Tipo de suelo | R | K | LS | C | P | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foezem háplico | 318.3920 | 0.0180 | 0.1111 | 0.001 | 1 | 0.0006 |
| Regosol éutrico | 318.3919 | 0.0813 | 0.1111 | 0.001 | 1 | 0.0029 |
| Vertisol crómico | 318.3919 | 0.0363 | 0.1111 | 0.001 | 1 | 0.0013 |

## V.8. Estimación de la Erosión Potencial con proyecto

Para la estimación de la erosión potencial con proyecto se emplearon los valores R, K, LS, C y P que se mencionaron anteriormente, sin embargo para este caso el valor C, factor de cobertura, cambio de 0.001 en el caso de una cobertura vegetal, a 0.5 aplicable a una cobertura por proceso constructivo de roca pulverizada con fracciones de entre ¼ y 1 ½ pulgadas en pendientes menores a 16%, según las tablas arriba descritas. Los resultados se muestran en la siguiente tabla, de acuerdo a la Tabla IV.15 la pérdida de suelo para el proyecto es catalogada como nula a ligera.

Tabla 23. Cálculo de valor A, pérdida de suelo en toneladas por hectárea por año con proyecto.

| Tipo de suelo | R | K | LS | C | P | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foezem háplico | 318.3919 | 0.0179 | 0.1111 | 0.5 | 1 | 0.3183 |
| Regosol éutrico | 318.3919 | 0.0813 | 0.1111 | 0.5 | 1 | 1.4384 |
| Vertisol crómico | 318.3919 | 0.0363 | 0.1111 | 0.5 | 1 | 0.6426 |

Como puede observarse, aun con el aumento en el valor de la pérdida de suelo promedio anual, estos valores se encuentran muy por debajo en el rango de las clases de riesgo en pérdida de suelo.

Tabla 24. Clasificación de clases de riesgo en pérdida de suelo según la FAO-UNESCO (1981)

| Clase De Riesgo | Rango de perdida |
| --- | --- |
| Nulo a Ligero | menor a 30 t/ha.año |
| Bajo | 30-60 tn/ha.año |
| Moderado | 60-120 tn/ha.año |
| Alto | 120-360 tn/ha.año |
| Muy Alto | mayor a 360 tn/ha.año |

Sitios donde se realizará el control de la erosión

Con base en el análisis presentando anteriormente, y toda vez que el proyecto comprende la apertura de caminos, desplantes de plataformas y bases de aerogeneradores así como de bases para torres de la línea de transmisión y su derecho de vía, las acciones de control de la erosión se realizaran en cada una de estas zonas, en el siguiente mapa se muestran dichas áreas con el estado inicial del potencial erosivo calculado, según el tipo de suelo presente.

Mapa 9 Localización de áreas sujetas al programa de conservación de suelos.

# INDICADORES DE IMPACTO

Los indicadores empleados para la identificación de los impactos fueron establecidos en base a la Guía de la SEMARNAT como se presenta a continuación.

Tabla 25. Indicadores de identificación de impactos ambientales.

| Indicadores de identificación de impactos | Descripción |
| --- | --- |
| Representatividad | Se refiere al grado de información que posee un indicador respecto al impacto global de la obra. |
| Relevancia | Aquel que la información que aporta nos indica si el impacto es significativo sobre la magnitud e importancia del impacto. |
| Excluyente | Cuando no existe una superposición entre los distintos indicadores. |
| Cuantificable | Aquel que es medible, siempre que sea posible en términos cuantitativos. |
| Fácil identificación | Definido conceptualmente de modo claro y conciso. |

Derivado de los componentes, se seleccionaron los indicadores ambientales, los cuales establecen parámetros de tolerancia con la finalidad de conocer en qué momento es necesario aplicar las medidas de mitigación y prevención. Dichos indicadores tienen la función de informar sobre el estado del componte, evaluar el desempeño de políticas ambientales y comunicar los procesos en la búsqueda del desarrollo sustentable como se muestra en la siguiente tabal (OCDE, 1993).

Tabla 26. Factores con mayor susceptibilidad a ser afectados por la instalación del proyecto “Eólica del Sur”.

| Medio | Componente | Indicador Ambiental | Regulador de Indicador |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Geomorfología | Relieve | Dado que no existe normatividad aplicable que regule cambios en el relieve, debe indicarse que el Procedimiento de Evaluación en materia de Impacto Ambiental es un instrumento de carácter preventivo que evalúa, inter alia, el efecto negativo sobre los componentes ambientales derivado de las obras y actividades de un proyecto, en un SAR determinado, aspectos que se encuentran incluidos en este Capítulo. |
|  | Edafología | Calidad del suelo | NOM-138-SEMARNAT/SS-2003. Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación. |
|  |  |  | INEGI, Grados de Erosión del Suelo. Guía para la Interpretación de Cartografía de Uso Potencial del Suelo, 2005. |
|  |  | Estructura | Dado que no existe normatividad aplicable que regule cambios en la estructura, debe indicarse que el Procedimiento de Evaluación en materia de Impacto Ambiental es un instrumento de carácter preventivo que evalúa, inter alia, el efecto negativo sobre los componentes ambientales derivado de las obras y actividades de un proyecto, en un SAR determinado, aspectos que se encuentran incluidos en este Capítulo. |

## VI.1. Impactos presentes en el área del proyecto sobre el componente suelo

Los impactos identificados para las diferentes etapas del proyecto según la matriz de Leopold presentada en la MIA-R del proyecto para el componente suelo se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 27. Impactos identificados para el componente Geomorfología y edafología del proyecto “Eólica del Sur”.

| Etapa de Construcción |  |  | Interacción de impacto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medio | Componente | Factor | Positivo | Negativo |
| Preparación del sitio |  |  |  |  |
| Abiótico | Geomorfología | Relieve | --- | --- |
|  | Edafología | Calidad del suelo | --- | 3 |
|  |  | Estructura | --- | 7 |
| Construcción |  |  |  |  |
| Abiótico | Geomorfología | Relieve | --- | 1 |
|  | Edafología | Calidad del suelo | --- | 3 |
|  |  | Estructura | --- | 3 |
| Operación y mantenimiento |  |  |  |  |
| Abiótico | Geomorfología | Relieve | --- | --- |
|  | Edafología | Calidad del suelo | --- | 1 |
|  |  | Estructura | --- | --- |

Si bien se puede observar la existencia de impactos adversos en diferente número de interacciones en las diferentes etapas del proyecto según la matriz de Leopold, al realizar la Técnica de Gómez Orea (1999), se determinó que estos impactos son de carácter Adverso muy moderado de acuerdo al análisis presentado en el capítulo 5 de la MIA-R del proyecto.

A continuación se describen los impactos identificados y evaluados por medio (abiótico, biótico y socioeconómico), componente y factor ambiental, indicando si son adversos o benéficos, los resultados de la jerarquización más significativa, para cada uno de los factores ambientales modificados durante las diferentes etapas de desarrollo del proyecto “Eólica del Sur”.

# Geomorfología

## Relieve

La topoforma del sitio de desarrollo del proyecto “Eólica del Sur” es uniforme y con una ligera pendiente.

Construcción

El relieve se verá ligeramente modificado por las actividades de excavación, nivelación, cortes, rellenos y taludes que se llevarán a cabo para el desarrollo de construcción de instalaciones provisionales, Subestación EESI, Subestación EESII, plataformas de los 132 aerogeneradores, 33 estructuras de la LT EES 230 kV-115 kV, Torres de medición y construcción y rehabilitación de caminos existentes y nuevos, debido a que será necesario el movimiento de tierras, aunque sea mínima la modificación.

# Suelo

En el sitio del proyecto “Eólica del Sur” se tienen tres tipos diferentes de suelo: vertisol crómico, vertisol pélico y feozem háplico.

- Estructura del suelo

La erosión se presenta al quedar el suelo desnudo, es decir desde el momento en que la vegetación es desmontada, quedando de esta manera expuesto a los efectos erosivos del agua y del viento, causando la pérdida del mismo.

Preparación del sitio

Las actividades de desmonte y despalme afectan la estructura del suelo, debido a que se remueve la capa superior que contiene mayor materia orgánica, con empleo de maquinaria pesada, para los diferentes componentes del proyecto “Eólica del Sur”en donde existe vegetación de Selva baja espinosa. Se implementarán las medidas oportunas en las que el suelo despalmado con un volumen de 92,752.21 m3no se pierda por completo y sea aprovechado para acciones de revegetación y/o reincorporarlo en las áreas donde se requiera.

Construcción

Las actividades de excavación y nivelación generarán pérdida de suelo que puede aumentar el potencial de erosión, es importante mencionar que debido a que el terreno en donde se establecerán presenta una topografía plana, no se requerirán métodos especiales para las nivelaciones, evitando de esta manera que el suelo se erosione.

No se prevé generación de residuos por la nivelación del predio, ya que el material que se extraiga durante las actividades de nivelación podrá ser utilizado para el relleno del área de terracerías y se repartirá entre los propietarios de los predios.

## Calidad del suelo

No existen antecedentes de contaminación del suelo en el sitio del proyecto “Eólica del Sur”, por el vertido (intencional o accidental) de materiales o residuos peligrosos ni residuos sólidos urbanos, por lo tanto se presentará en el momento en el que agentes químicos (aceites, lubricantes, combustibles y/o pintura) sean derramados de manera directa en el suelo, por otro lado la acumulación de residuos sólidos urbanos, al no cumplir con el plan de manejo, disminuiría la calidad del suelo, debido a que se encuentren dispersos en los sitios de trabajo durante cualquier etapa.

Preparación del Sitio

Durante las actividades de desmonte y despalme las afectaciones a la calidad del suelo se podrán presentar temporalmente por los derrames directos al suelo de hidrocarburos, combustibles, aceites y lubricantes, de manera accidental, esto por el uso de maquinaria y equipo. Por otro lado el manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos generados, incrementaría la cantidad de los mismos y al acumularse generan lixiviados, que pueden disminuir la calidad del suelo.

Construcción

Por las actividades de Construcción de instalaciones provisionales, cimentación de las plataformas de los 132 aerogeneradores, 33 estructuras de la LT EES 230 kV-115 kV, Subestación EESI, Subestación EEII, Torres de medición y construcción y rehabilitación de caminos existentes y nuevos; las afectaciones a la calidad del suelo se podrán dar temporalmente por los derrames directos al suelo por el trasvase o abastecimiento de hidrocarburos, combustibles, aceites y lubricantes, de manera accidental, esto por el uso y mantenimiento de maquinaria. Por otro lado el manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos generados, incrementaría la cantidad de los mismos y al acumularse generan lixiviados, que pueden disminuir la calidad del suelo.

Operación y mantenimiento

La calidad del suelo podrá verse modificada por un mal manejo de residuos, tanto sólidos urbanos como peligrosos, por las actividades de mantenimiento de las instalaciones, ya que se generan repasos de pintura de los aerogeneradores y la reposición de aceites gastados; en el mantenimiento mayor, realizado a los transformadores periódicamente, se podrá causar derrames accidentales directamente al suelo de aceites usados. Así como de papel, madera, vidrio, plástico, metales, alimentos, etc. provenientes del personal que laborará permanentemente.

# ESTRATEGIAS DE CONSERVACION DE SUELOS Y/O CONTROL DE EROSION

Como se puede observar en el apartado VI, no se prevén impactos significativos al componente suelo en los aspectos geomorfología, estructura y calidad del suelo, de igual forma el análisis de erosión presentado en el capítulo V del presente documento indica perdidas de suelo muy por debajo de 30 t/ha.año., considerado como el límite máximo para perdidas nulas a ligeras, sin embargo, aunque aparentemente no se requiere tomar medidas de mitigación para estos impactos, se propone realizar las siguientes actividades con la finalidad de minimizar los posibles impactos en el componente suelo:

Etapa de preparación y construcción del sitio

Factor: Edafología estructura del suelo, impacto: Modificación de la capa del suelo.

- El material producto del desmonte y despalme será recolectado, triturado y aprovechado durante las actividades de revegetación

- Limitar las excavaciones únicamente a las zonas definidas en el proyecto “Eólica del Sur”

- Existencia de personal exclusivo para limpiar las zonas de trabajo.

- Evitar que se realicen acciones de reparación a la maquinaria o vehículos dentro de las áreas del Proyecto.

- Realizar el manejo sistemático de residuos considerando lo siguiente:

- Minimización:

- Evitar al máximo excesos de materiales residuales con la planeación y estimación adecuada de las actividades y materiales requeridos para las diferentes etapas

- Capacitación de personal para el manejo de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos.

- Segregación:

- Los residuos sólidos urbanos se segregarán en reciclables y no reciclables, los residuos peligrosos se separarán con base en sus características de riesgo

- Todos los residuos se identificarán de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable

- Embalaje, etiquetado y almacenamiento:

- En los frentes de trabajo existirán contenedores adecuados para el acopio de residuos debidamente señalados

- Se establecerán áreas de almacenamiento temporal de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos. Dichas áreas estarán señalizadas y se ubicarán en áreas separadas de las áreas de trabajo y almacenamiento de materiales minimizando los riegos en caso de accidentes o derrames

- El área del centro de almacenamiento de los RSU y de manejo especial será en las Subestaciones Eléctricas.

- El material almacenado, será desalojado periódicamente para su tratamiento o disposición final

- Se llevará un control de entradas y salidas de los residuos del almacén temporal de residuos mediante el llenado de la bitácora.

- Las áreas de almacenamiento serán inspeccionadas de manera regular, con arreglo a la reglamentación vigente.

- Transporte, tratamiento y disposición:

- Contratación de empresas autorizadas para el almacenamiento, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos

Etapa de operación y mantenimiento

- Construir las cimentaciones de los transformadores de concreto armado con fosa de captación para derrames de aceite, para aquellos casos en que aplique.

- Evitar que se realicen acciones de reparación a la maquinaria o vehículos dentro de las áreas del Proyecto.

- Existencia de personal exclusivo para limpiar las zonas de trabajo.

- Realizar el manejo sistemático de residuos

# SUBPROGRAMA DE SEGUIMIENTO

El seguimiento y control para la valoración de la calidad ambiental en el sitio del proyecto “Eólica del Sur”, se llevará a cabo, a través del Subprograma de Seguimiento y sus indicadores ambientales, establecidos de acuerdo a las estrategias y medidas presentadas en el apartado anterior.

Un indicador ambiental es un elemento que describe, analiza y presenta información científicamente sustentada sobre las condiciones y tendencias ambientales y su significado (Florida Center for Public Management, 1998 en SEMARNAT, 2005).

Se adoptó el esquema de Presión – Estado - Respuesta (PER) que se basa en una lógica de causalidad como son: las actividades humanas que ejercen presiones sobre el ambiente y cambian el estado, en calidad y cantidad de los recursos naturales; asimismo, se responde a estos cambios a través de acciones específicas.

Este modelo fue propuesto por la OCDE (Organización  para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en 1993 y parte de cuestionamientos simples como: ¿Qué está afectando al ambiente?, ¿Qué está pasando con el estado del ambiente?, ¿Qué estamos haciendo acerca de estos temas?

Se realizó una adaptación de este esquema con el fin de dar a la autoridad los elementos necesarios para que tengan un panorama claro de las relaciones causa - efecto del proyecto de “Eólica del Sur el esquema PER es una herramienta analítica que trata de categorizar o clasificar la información sobre los recursos naturales y ambientales a la luz de sus interrelaciones con las actividades sociodemográficas y económicas. Se basa en el conjunto de interrelaciones siguientes:

Las actividades humanas ejercen presión (P) sobre el ambiente, modificando con ello la cantidad y calidad, es decir, el estado (E) de los recursos naturales; la sociedad responde (R) a tales transformaciones con políticas generales y sectoriales (tanto ambientales como socioeconómicas), mismos que afectan y se retroalimentan de las presiones de las actividades humanas.

Fuente: SEMARNAT.2005. Indicadores de desempeño ambiental

Figura 4. Esquema PER.

Aplicando este esquema se tiene que las actividades del proyecto “Eólica del Sur” ejercen presión (P) sobre los componentes ambientales del área de estudio generando un impacto sobre cada uno de ellos, es decir el estado (E) y se responde (R) a estos impactos a través de la aplicación de las medidas de mitigación, restauración y compensación.

A continuación se presenta una síntesis de las actividades que generaran presiones (impactos) sobre el componente suelo y las respuestas o acciones implementadas (medidas de mitigación, restauración y/o compensación), con sus respectivos indicadores que servirán para determinar si las acciones han sido y son las adecuadas para mantener la calidad ambiental del área de estudio.

Tabla 28. Indicadores de evaluación para los impactos previstos sobre el componente suelo.

| Etapas | Factor - Componente | Descripción del Impacto | Medidas de Mitigación | Indicador de seguimiento de calidad ambiental | Unidad de Alerta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | Geomorfología Relieve | Modificación a las propiedades del suelo | Limitar las excavaciones únicamente a las zonas definidas en el proyecto “Eólica del Sur” | Cumple/no cumple | -Modificación del relieve. -Su afecta una superficie mayor o diferente a la determinada en el proyecto. |
| Preparación del sitio y Construcción | Edafología Estructura del suelo | Modificación de la capa del suelo | -El material producto del desmonte y despalme será recolectado, triturado y aprovechado durante las actividades de revegetación | Cumple/no cumple | -Erosión del suelo. -Carencia de obras pluviales para evitar la erosión. -El material vegetal permanece entero en el sitio por más de 5 días |
| Preparación del Sitio Construcción y Operación y Mantenimiento | Edafología Calidad del suelo | Contaminación del suelo | Construir las cimentaciones de los transformadores de concreto armado con fosa de captación para derrames de aceite | Cumple/no cumple | -Contaminación del suelo |
|  |  |  | Existencia de personal exclusivo para limpiar las zonas de trabajo. | Cumple/no cumple | No existe un responsable de vigilancia ambiental |
|  |  |  | Evitar que se realicen acciones de reparación a la maquinaria o vehículos dentro de las áreas del Proyecto | Cumple/no cumple | -Contaminación del suelo |
|  |  |  | -Manejo sistemático de Residuos | Cumple/no cumple | No se cuentan con bitácoras de control del volumen, tipo y destino de los residuos generados. |

# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

A continuación se presenta el cronograma de actividades para el control de erosión de suelo en el área de influencia del proyecto “Eólica del Sur”

Tabla 29 Cronograma de actividades para el control de erosión del suelo en el área de influencia del proyecto “Eólica del Sur”.

| Actividades | Etapas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preparación de sitio | Construcción | Operación |
| Control de residuos de desmonte y despalme |  |  |  |
| Control de disposición de suelo producto de despalme |  |  |  |
| Riegos sistemáticos |  |  |  |
| Limitar excavaciones en áreas definidas |  |  |  |
| Evitar que se realicen acciones de reparación a la maquinaria o vehículos dentro de las áreas del Proyecto. |  |  |  |
| Control de residuos sólidos y peligrosos |  |  |  |
| Control de caminos |  |  |  |

# MEDIDAS DE URGENTE APLICACIÓN

En caso de rebasar los umbrales críticos, se implementaran las actividades de contención/recuperación necesarias. Algunas de las actividades identificadas serán:

## Modificación del relieve

En caso de afectar una superficie mayor o no reportada en el proyecto, se realizarán actividades de compensación de suelos por la pérdida de estos, como lo es el acopio del material vegetal para su posterior utilización (protección de taludes, revegetación de áreas afectadas, erosionadas por el paso de maquinaria), uso de material procedente de bancos de materiales autorizados para uso de relleno, entre otros.

## Erosión del suelo

En caso de detectarse una carencia de obras pluviales para evitar la erosión, se construirán las obras necesarias para mitigar este impacto.

## Material vegetal no retirado

En aquellos casos en que el material vegetal permanezca en sitio más de 5 días sin ser procesado, se implementará una cuadrilla, la cual contará con el equipo necesario (machetes, hachas motosierras) para realizar las actividades de picado y esparcido.

## Contaminación del suelo

Se contará con una cuadrilla ambiental suficiente para atender de manera inmediata las emergencias y/o contingencias ambientales por lo que contará con las herramientas necesarias y suficientes –palas, picos, tambos recolectores, lonas, material absorbente, en su caso equipo pesado como retroexcavadoras, camión tipo volteo, señalamientos, extintores entre otros.