INDICE CAPÍTULO 4

4	IDENTICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES y Sociales	4-1

4.1	Metodología para la Identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales y Sociales	4-1

4.1.1	Identificación de los Impactos	4-3

4.1.2	Valoración de los Impactos	4-1

4.1.3	Importancia de los Impactos	4-3

4.2	Evaluación del Escenario Sin Proyecto	4-4

4.2.1	Medio Abiótico	4-6

4.2.1.1	Acuático	4-6

4.2.1.2	Aire y Ruido	4-11

4.2.1.3	Suelo	4-14

4.2.1.4	Resultados de la Evaluación del Medio Abiótico para el Escenario Sin Proyecto	4-17

4.2.2	Medio Biótico	4-19

4.2.2.1	Estructuras Ecológicas o Ecosistemas	4-19

4.2.2.2	Vegetación	4-20

4.2.2.3	Fauna	4-21

4.2.2.4	Resultados de la Evaluación del Medio Biótico para el Escenario Sin Proyecto	4-21

4.2.3	Medio Socioeconómico	4-23

4.2.3.1	Infraestructura	4-24

4.2.3.2	Economía	4-26

4.2.3.3	Salud y Seguridad Vial	4-28

4.2.3.4	Resultados de la Evaluación del Medio Socioeconómico para el Escenario Sin Proyecto	4-29

4.2.4	Recursos Culturales y Arqueológicos	4-29

4.2.4.1	Culturales	4-29

4.2.4.2	Recursos Arqueológicos	4-29

4.2.5	Recursos Escénicos	4-29

4.3	Evaluación del Escenario Con Proyecto	4-31

4.3.1	Medio Abiótico	4-47

4.3.1.1	Acuático	4-47

4.3.1.2	Aire y Ruido	4-48

4.3.1.3	Suelo	4-49

4.3.2	Medio Biótico	4-51

4.3.3	Medio socioeconómico	4-51

4.3.3.1	Etapa Pre-Operativa (Planificación y Pre-construcción)	4-52

4.3.3.2	Etapa de Construcción	4-53

4.3.3.3	Etapa de Operación y Mantenimiento	4-56

4.3.4	Recursos Arqueológicos	4-56

4.3.4.1	Etapa de Construcción	4-56

4.3.4.2	Etapa de Operación y Mantenimiento	4-57

4.3.5	Recursos Escénicos	4-57

4.3.5.1	Etapa de Construcción	4-57

4.3.5.2	Etapa de Operación y Mantenimiento	4-57

4.3.6	Impactos Indirectos de la Evaluación del Escenario con Proyecto	4-58

4.3.6.1	Impactos Indirectos al Medio Socioeconómico	4-58

4.3.6.2	Impactos Indirectos al Paisaje	4-61

4.4	Identificación de los Impactos Ambientales Generados por el Proyecto	4-61

4.4.1	Identificación de Impactos Utilizando Esquemas Básicos de Cartografía Ambiental	4-62

4.5	Valoración de los Impactos Generados por el Proyecto	4-66

4.5.1	Descripción de los Impactos Negativos de Importancia Moderada	4-69

4.5.1.1	Etapa de Pre-Construcción (Proy. de Mejoramiento y Construcción de la Variante)	4-69

4.5.1.2	Etapa de Construcción (Proy. de Mejoramiento y Construcción de la Variante)	4-69

4.5.1.3	Etapa de Operación y Mantenimiento	4-81

4.5.2	Descripción de los Impactos Positivos de Importancia Moderada	4-81

4.5.2.1	Etapa de Construcción	4-81

4.5.2.2	Etapa de Operación y Mantenimiento	4-84

4.5.2.3	Etapa Abandono y Recuperación de Áreas Intervenidas	4-87

4.6	Resultados de la Evaluación de los Impactos Ambientales y Sociales	4-89

4.6.1	Según Etapa / Medio Afectado – Mejoramiento y Construcción de Vía Nueva	4-89

4.6.2	Según Medio Afectado /Importancia Ambiental – Mejoramiento y Construcción de Vía Nueva	4-91

4.7	Evaluación y Gestión de los Impactos Acumulativos	1

4.7.1	Necesidad de una Evaluación de Impactos Acumulativos	1

4.7.2	Objetivos de la Evaluación y Gestión de los Impactos Acumulativos	2

4.7.3	Metodología	3

4.7.3.1	Paso 1: Determinar límites espaciales y temporales	4

4.7.3.2	Paso 2: Identificación del VEC	5

4.7.3.3	Paso 3: Determinar la Condición Actual de los VECs	13

4.7.3.4	Paso 4 y Paso 5: Evaluar los impactos acumulativos y determinar su significancia sobre la condición futura de los VEC	31

4.7.3.5	Paso 6: Diseñar e implementar estrategias, planes y procedimientos adecuados para la gestión de los impactos acumulativos, indicadores de monitoreo y mecanismos de supervisión efectivos.	43

4.7.4	Conclusiones	4-49

LISTA DE TABLAS

Tabla 4-1. Listado de Tramos e Intervención del Proyecto Corredor Perimetral  de Oriente de Cundinamarca	4-1

Tabla 4-2. Matriz de Identificación de Impactos para el Proyecto	4-1

Tabla 4-3. Caracterización de los Impactos	4-1

Tabla 4-4. Valorización de los Impactos	4-3

Tabla 4-5. Importancia de los Impactos	4-3

Tabla 4-6. Identificación de Impactos para el Escenario Sin Proyecto	4-5

Tabla 4-7. Resultados de la Evaluación del Medio Abiótico (Físico) para el Escenario Sin Proyecto	4-18

Tabla 4-8. Resultados de la Evaluación del Medio Biótico para el Escenario Sin Proyecto	4-22

Tabla 4-9. Veredas del Área de Influencia del Proyecto	4-23

Tabla 4-10. Listado de Escuelas e Instituciones Próximas a las Vías Existentes	4-25

Tabla 4-11. Resultados de la Evaluación del Medio Socioeconómico para el Escenario Sin Proyecto	4-30

Tabla 4-12. Plantas de Agregados Pétreos Existentes	4-33

Tabla 4-13. Resumen de las Características de las Fuentes de Materiales	4-34

Tabla 4-14. Plantas de Mezcla Asfáltica Existentes	4-36

Tabla 4-15. Plantas de Cemento y Concreto Existentes	4-37

Tabla 4-16. Escombreras Autorizadas Existentes	4-37

Tabla 4-17. Ubicación de Posibles ZODME para la UF01	4-38

Tabla 4-18. Ubicación de Posibles ZODMES para la UF02	4-39

Tabla 4-19. Ubicación de Posibles ZODME`S para la UF03	4-41

Tabla 4-20. Ubicación de Posibles ZODME`S para la UF04	4-43

Tabla 4-21. Ubicación de Posibles ZODME`s para la UF05 y Variante de Choachí	4-44

Tabla 4-22. Sitios de Disposición Final de Residuos Domésticos e Industriales	4-48

Tabla 4-23. Afectaciones Prediales dentro de las Unidades Funcionales del Proyecto	4-52

Tabla 4-24. Matriz de Identificación de Impactos – Combinado Rehabilitación y Mejoramiento y Construcción de la Variante	4-63

Tabla 4-25. Matriz de Evaluación de Impactos – Combinado Rehabilitación y Mejoramiento y Construcción de la Variante	4-67

Tabla 4-26. Matriz de Importancia Ambiental – Reubicación de la Población Afectada y Adquisición de Predios	4-69

Tabla 4-27. Matriz de Importancia ambiental – Alteración del Régimen Hídrico	4-70

Tabla 4-28. Matriz de Importancia ambiental – Deterioro de la Calidad o  Contaminación del Agua	4-71

Tabla 4-29. Matriz de Importancia ambiental – Generación de polvos y malos olores	4-72

Tabla 4-30. Matriz de Importancia ambiental – Incremento en los niveles de ruido	4-73

Tabla 4-31. Matriz de Importancia ambiental – Afectación del Suelo por  Compactación y Nivelación	4-74

Tabla 4-32. Matriz de Importancia Ambiental – Deterioro de la Calidad o  Contaminación del Suelo	4-75

Tabla 4-33. Matriz de Importancia ambiental – Extracción o Pérdida de Suelo	4-75

Tabla 4-34. Matriz de Importancia Ambiental – Incremento en los Procesos Erosivos	4-76

Tabla 4-35. Matriz de Importancia Ambiental – Pérdida de Cobertura Vegetal	4-77

Tabla 4-36. Matriz de Importancia Ambiental – Perturbación o Alteración de  Fauna Terrestre o Acuática	4-78

Tabla 4-37. Matriz de Importancia ambiental – Modificación al tráfico vehicular local	4-79

Tabla 4-38. Matriz de Importancia ambiental – Afectación de Sitios Históricos y Arqueológicos	4-80

Tabla 4-39. Matriz de Importancia ambiental – Alteración o Cambios en el Paisaje o Estética del Entorno	4-80

Tabla 4-40. Matriz de Importancia ambiental – Incremento en el Riesgo de  Atropello de Fauna Terrestre	4-81

Tabla 4-41. Matriz de Importancia ambiental – Incremento en la Demanda de  Bienes y Servicios (+)	4-82

Tabla 4-42. Matriz de Importancia ambiental – Generación de empleos (+)	4-83

Tabla 4-43. Matriz de Importancia ambiental – Reducción del riesgo de accidentes viales e incremento de la seguridad vial	4-83

Tabla 4-44. Matriz de Importancia ambiental – Modificación al Tráfico Vehicular Local (+)	4-84

Tabla 4-45. Matriz de Importancia ambiental – Mejoramiento de la Calzada y  Ahorro en los Tiempos de Viaje (+)	4-85

Tabla 4-46. Matriz de Importancia ambiental – Reducción del riesgo de accidentes viales e incremento en la seguridad vial (+)	4-85

Tabla 4-47. Matriz de Importancia ambiental – Incremento en el valor del suelo y contribución a futuros proyectos de desarrollo en la región (+)	4-86

Tabla 4-48. Matriz de Importancia ambiental – Fortalecimiento al Desarrollo  Productivo Local y Regional (+)	4-87

Tabla 4-49. Matriz de Importancia ambiental – Pérdida de Cobertura vegetal (+)	4-88

Tabla 4-50. Matriz de Importancia ambiental – Incremento en el valor del suelo y contribución a futuros proyectos de la región (+)	4-88

Tabla 4-51. Matriz de Importancia ambiental – Alteración o Cambios en el Paisaje y  Estética del Entorno (+)	4-89

Tabla 4-52. Resumen de la Caracterización de los Impactos Ambientales según Etapa y Medio Afectado	4-90

Tabla 4-53. Importancia Ambiental de los Impactos según Etapa de Factor Afectado	4-92

Tabla 4-54. Descripción de las Áreas Protegidas	7

Tabla 4-55. Afectaciones Prediales dentro de las Unidades Funcionales del Proyecto	11

Tabla 4-56. Resumen de afectaciones Proyecto Nueva Esperanza	12

Tabla 4-57. Grado de Erosión dentro de la Cuenca del Río Bogotá	14

Tabla 4-58. Valores Calidad de aire Estación La Calera – E-7	15

Tabla 4-59. Evidencias y Sitios Arqueológicos Referenciados para el Municipio de La Calera	24

Tabla 4-60. Análisis de Impactos Acumulativos en el Medio Físico	37

Tabla 4-61. Análisis de Impactos Acumulativos en el Medio Biótico	39

Tabla 4-62. Análisis de Impactos Acumulativos en el Medio Socioeconómico	42

Tabla 4-63. Resumen de las Medidas de Manejo	44

LISTA DE FIGURAS

Figura 4-1. Flujograma del proceso de evaluación de impactos	4-2

Figura 4-2. Divisoria de Aguas de las Vertientes	4-6

Figura 4-3. Embalse de San Rafael y su proximidad con la UF 03A	4-9

Figura 4-4. Embalse de Tominé y su proximidad con el alineamiento de la UF01	4-9

Figura 4-5. Planta Cementera CEMEX: Tramo La Calera – Patios PR 1+200, (distancia al Proyecto 583m)	4-12

Figura 4-6. Cantera: Tramo La Calera – Patios PR 7+550, (distancia al Proyecto 108.77m)	4-12

Figura 4-7. Cantera: Tramo La Calera – Patios PR 8+850, (distancia al Proyecto 331m)	4-13

Figura 4-8. Fenómenos de reptación y deslizamientos	4-14

Figura 4-9. Amenaza Relativa por Movimiento en Masa	4-15

Figura 4-10. Ejemplo de Servicios Públicos (Acueductos) en el AID del Proyecto	4-25

Figura 4-11. Ejemplo de los Esquemas Básicos de Cartografía Ambiental utilizados para la Identificación de los Impactos Ambientales y Sociales del Proyecto	4-65

Figura 4-12. EGIA Rápida: Enfoque de Seis Pasos	3

Figura 4-13. Esquema de Erosión Proyectada	14

Figura 4-14. Zonificación arqueológica preliminar del tramo	23

Figura 4-15. Zona de alto potencial arqueológico ubicada al extremo norte del tramo en la cabecera municipal de Sopó	25

Figura 4-16. Zonificación arqueológica preliminar del tramo La Calera – Patios	26

Figura 4-17. Zonificación arqueológica preliminar del tramo Límites con Bogotá - Choachí	27

Figura 4-18. Zonificación arqueológica preliminar del tramo La Calera – Choachí	28

Figura 4-19. Zonificación arqueológica preliminar	29

Figura 4-20. Alineamiento del Proyecto de Transmisión Eléctrica Nueva Esperanza	32

Figura 4-21. Superposición de Proyectos y sus Intersecciones	33

Figura 4-22. Cruce 1 entre la Línea de Transmisión La Esperanza y el Proyecto CPOC	34

Figura 4-23. Cruce 2 entre la Línea de Transmisión La Esperanza y el Proyecto CPOC	34

Figura 4-24. Cruce 3 entre la Línea de Transmisión La Esperanza y el Proyecto CPOC	35

Figura 4-25. Cruce 4 entre la Línea de Transmisión La Esperanza y el Proyecto CPOC	35

Figura 4-26. Ubicación de los Receptores Sensibles y su Distancia a los Cruces de la Línea de Transmisión La Esperanza con el Proyecto CPOC	38

INDICE DE ANEXOS

Anexo 4.1 -  Diagramas de Identificación de Impactos

Anexo 4.2 – Matrices de Evaluación de Impactos Socio-ambientales

Anexo 4.3 -  Comunicado de la Empresa EPM del Proyecto de Transmisión de energía.

# IDENTICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES y Sociales

En este capítulo se presenta la identificación de impactos ambientales que pudieran llegar a generarse sobre los elementos ambientales (físicos y bióticos), y sociales (socioeconómicos, histórico-culturales y paisajísticos), por la ejecución del Proyecto Corredor Perimetral de Oriente de Cundinamarca (“El Proyecto”), cuya intervención será de rehabilitación en aprox. 57,66 km, mejoramiento de 89,58 km y la construcción de una variante nueva de aprox. 4,85 km (ver Tabla 4-1).

Tabla 4-1. Listado de Tramos e Intervención del Proyecto Corredor Perimetral
 de Oriente de Cundinamarca

| Unidad Funcional | Tramos | Intervención | Longitud [km] |
| --- | --- | --- | --- |
| UF01 | Empalme Guatavita - Sesquilé | Rehabilitación | 27,28 |
|  | PR. 27+092 - Guasca | Rehabilitación | 7,68 |
|  | Salitre - PR. 27+092 | Mejoramiento | 3,30 |
| UF02 | Sopo - La Calera | Mejoramiento (*) | 24,08 |
| UF03 | A) La Calera - Patios | Mejoramiento (*) | 9,90 |
|  | B) Límite Bogotá - Choachí | Rehabilitación | 22,70 |
| UF04 | La Calera - Choachí | Mejoramiento (*) | 31,00 |
| UF05 | Choachí - Cáqueza | Mejoramiento (*) | 21,30 |
|  | Variante Choachí | Construcción Nueva (*) | 4,85 |
| Total |  |  | 152,09 |

Nota (*): Este tramo incluye su adaptación a la Ley 105 de 1993.

Fuente: Elaboración propias.

A continuación se presenta la metodología para la identificación y evaluación de aquellos posibles impactos generados durante las distintas etapas del Proyecto.

## Metodología para la Identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales y Sociales

El desarrollo de la metodología para evaluar impactos ambientales puede vincularse con: a) la búsqueda de las relaciones entre los elementos o características territoriales y las acciones; y b) las mediciones específicas y la información necesaria para estimar los impactos.

La información para estimar los impactos puede concretarse sobre la base de dos aspectos básicos: la medición de la capacidad y del impacto sobre el medio. La capacidad es la condición natural de un ambiente o territorio para absorber presiones sin deteriorarse, en cambio el análisis del impacto conduce al concepto de alteración y es por ello necesario prever y estudiar cuáles serían las implicancias de las posibles acciones sobre el ambiente, sean estas de carácter positivo o negativo.

Estos antecedentes permiten una adecuada identificación, predicción e interpretación de los impactos sobre los diversos componentes del ambiente y considerando estos aspectos en su conjunto, para un determinado ambiente o territorio, estos caracteres definen la viabilidad para desarrollar en él una acción humana. Lo anterior se explica a través del proceso de la Figura 4-1.

Figura 4-1. Flujograma del proceso de evaluación de impactos

Para la selección de la metodología se consideraron principalmente los siguientes factores:

- El tipo de Proyecto (rehabilitación, mejoramiento y construcción de vialidades terrestres).

- La naturaleza de los impactos

- La adecuación al ambiente afectado

- La experiencia del equipo de trabajo y la participación ciudadana

- Los recursos disponibles (información secundaria y primaria, especialistas, etc.)

Con base en lo anterior, entre los métodos que establecen interacciones entre actividades del Proyecto y características del ambiente y que, al mismo tiempo, jerarquizan los impactos identificados, se seleccionó el método de Matrices de causa-efecto.  Para este proyecto, las ventajas y desventajas del uso de la Matriz de causa-efecto, son:

- Puede llevarse a cabo con una recolección moderada de datos técnicos y ecológicos, pero requiere en forma imprescindible de una familiaridad con el área afectada por el proyecto y con la naturaleza del área de influencia.

En este aspecto se llevó a cabo un ejercicio de consulta a expertos (consultores locales con experiencia en la elaboración de EIA y conocimiento del AII), a las autoridades responsables en la protección ambiental (reuniones con los Alcaldes y los Secretarios de Planificación de todos los Municipios donde se llevará a cabo el Proyecto), y al público involucrado (reuniones informativas y de socialización a través de los Concejos Municipales).

- Son muy útiles cuando se trata de identificar el origen de ciertos impactos, pero tienen limitaciones para establecer interacciones, definir impactos secundarios o terciarios y realizar consideraciones temporales y espaciales.

Para este último aspecto, durante la identificación de los impactos las matrices de causa-efecto se apoyarán en Esquemas Básicos de Cartografía Ambiental, en donde se construyen una serie de mapas representando las características ambientales y ubicación de aspectos sensibles, que se consideren influyentes en el análisis; así como los posibles impactos generados por el Proyecto, junto con su medida de mitigación.

- Permite una rápida identificación de los posibles impactos y a partir de la evaluación de estos impacto, permite discriminar claramente los factores ambientales más afectados y sobre los cuales se debe poner mayor atención a la hora de aplicar medidas de mitigación o manejo ambiental que eviten, reduzcan, controlen, compensen o incentiven dichos impactos negativos; así como para determinar el nivel de estas medidas.

Finalmente, para la identificación y evaluación de los impactos que se realiza dentro de estas matrices de interacción, se utilizó la Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental” 3ª Ed., Mundi-Prensa, 2003, por Vicente Conesa Fernández.-Vitora, en la cual los resultados son plasmados en una matriz interactiva -Matriz de Identificación de Impactos. A continuación se describe los mecanismos utilizados para la identificación y evaluación de impactos, antes mencionada.

### Identificación de los Impactos

La identificación de los impactos dentro de un EIA consiste en determinar cuáles de las actividades asociadas al Proyecto producen alteraciones a las características de los factores/componentes y atributos ambientales.

El objetivo de la identificación es proporcionar una primera información de carácter indicativo que sirva de base para la posterior evaluación cualitativa y cuantitativa del impacto. En esta sección se evaluarán los impactos globales producidos por el Proyecto. Los pasos seguidos para la identificación de los impactos y su posterior evaluación son:

- Revisión de la Información documental existente y la consulta con especialistas que han realizado algún tipo de evaluación en el área del Proyecto (recopilación de información secundaria).

- Levantamiento de la Línea Base actualizada, en función del trabajo de campo realizado por cada uno de los consultores y los monitoreos de la calidad ambiental (recopilación de información primaria).

- Identificación de los componentes o medios ambientales que serán afectadas por el Proyecto; en este caso se identificaron siete (7) componentes o medios, los cuales son:

- Acuático (agua)

- Atmosférico (aire)

- Terrestre (suelo)

- Biótico (flora y fauna)

- Socioeconómico

- Histórico y cultural

- Paisajístico

- Elaboración de una Matriz de Identificación de Impactos, tomando de base la Matriz de Leopold, que permitirá contrastar las diferentes actividades del Proyecto con los recursos y procesos naturales que podrían ser afectados por las actividades a realizar. Dentro de esta Matriz, se colocan en las columnas las diferentes actividades del Proyecto y en los renglones se describen los posibles impactos. Al realizar la identificación de los impactos, en el caso de que exista una interacción entre la actividad y alguno de los impactos identificados, se marcará esta interacción por medio de un número uno (1), por el contrario si “no” se da tal interacción entre dicha actividad y un impacto asociado, se marcará con un cero (0).

A continuación se presentan las diferentes actividades del Proyecto, identificadas por la Etapa en las cuales se desarrollan:

- Etapa de Pre-Construcción

En esta Etapa de Pre-Construcción, la única actividad que es capaz de generar un impacto es la adquisición legal y oportuna de las áreas y/o los inmuebles requeridos para el desarrollo de la obra, a través de la gestión predial. En este sentido la actividad se codifica como:

A.1 – Adquisición de áreas y/o inmuebles para el Proyecto

Es importante aclarar que durante esta etapa, se llevan a cabo los trámites de permisos y licencias ambientales adicionales ante la ANLA y/o las Corporaciones Autónomas Regionales, para el cumplimiento de la legislación nacional, las cuales no generar ningún tipo de impacto. Igualmente, de forma simultánea, el Concesionario debe iniciar la capacitación a los trabajadores de tal manera que se asegure la formación adecuada para la protección de la salud del ambiente y de las personas y al mismo tiempo debe preparar los términos de referencia para las empresas que serán subcontratadas, de tal manera que se asegure el cumplimiento de las normas ambientales vigentes.

Adicionalmente se llevan a cabo los inventarios de las redes que se verán afectadas y se establecen los planes para el traslado o reubicación de estos, actividad que tampoco genera ningún impacto ambiental y/o social en esta etapa, hasta que se materializa la reubicación, lo que sucede en la Etapa siguiente de Construcción.

- Etapa de Construcción

Dentro de esta etapa se contemplan las siguientes actividades de rehabilitación, mejoramiento y construcción de una nueva vialidad:

B.1 – Ubicación y operación de las instalaciones temporales

B.2 – Preparación del sitio de obra

B.3 – Excavación, corte y conformación de rellenos

B.4 – Explotación de bancos de materiales

B.5 – Transporte de materiales

B.6 – Construcción y/o rehabilitación de obras de drenaje

B.7 – Construcción y/o rehabilitación de puentes

B.8 – Construcción de edificaciones y puentes peatonales

B.9 – Fresado y colocación de la capa de rodamiento

B.10 – Señalización, alumbrado y acabados arquitectónicos

- Etapa de Operación y Mantenimiento

Las actividades para esta etapa, son:

C.1 – Puesta en servicio del Proyecto

C.2 – Mantenimiento de la vegetación

C.3 – Mantenimiento de la calzada

C.4 – Mantenimiento de las obras de drenaje

C.5 – Mantenimiento de la señalización e iluminación

C.6 – Mantenimiento de taludes y/o remoción de derrumbes

- Etapa de Cierre o Abandono y Recuperación de Áreas Intervenidas

Finalmente se tiene la etapa de abandono o recuperación de áreas intervenidas donde las actividades son:

D.1 – Desmantelamiento y abandono de instalaciones temporales

D.2 – Limpieza final y manejo de los desperdicios en los sitio de obra

D.3 – Recuperación de áreas intervenidas.

Los impactos probables fueron identificados por cada consultor dependiendo de su área de interés y presentados al inicio de los estudios para su posterior verificación al finalizar los trabajos de campo. La descripción de cada impacto, dependiendo del componente ambiental, se describe a continuación:

- Acuático (agua):

  - Alteración del régimen hídrico (cursos y drenaje de las aguas): Se refiere a los cambios que sufre la morfología del cauce debido a la extracción de materiales u otras actividades dentro de los cuerpos de agua.

  - Deterioro de la calidad o contaminación de las aguas: Se refiere a las alteraciones en los parámetros fisicoquímicos y biológicos del agua superficial, que hace que sus propiedades cambien total o parcialmente.

- Atmosférico (aire):

  - Deterioro de la calidad o contaminación del aire: Se refiere al aumento de las concentraciones de compuestos como el CO, SO2, NO2.

  - Generación de polvos y/o malos olores: Se refiere al aumento de las concentraciones de material particulado y malos olores producto de malas prácticas en la construcción.

  - Incremento en los niveles de ruido: Se refiere al incremento de los niveles de ruido, por encima de la Norma de regulación.

- Terrestre (suelo):

  - Afectación del suelo por compactación o nivelación: Se refiere cuando por el tránsito de la maquinaria o actividades propias de nivelación se genera la compactación del suelo.

  - Deterioro de la calidad o contaminación del suelo: Se refiere cuando hay incorporación al suelo de materias extrañas, como basura, desechos tóxicos, productos químicos y desechos industriales, lo cual produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta negativamente las plantas, animales y humanos.

  - Extracción o pérdida de suelo: Se refiere al volumen de suelo que se extraiga en un determinado sitio por las actividades del Proyecto.

  - Incremento en los procesos erosivos del suelo: Se refiere a la pérdida de suelo, ya sea por la acción del agua, del viento

  - Cambios en el uso del suelo: Cambios en el uso actual del suelo.

- Biótico (flora y fauna):

  - Pérdida de cobertura vegetal: Corresponde al impacto causado por la eliminación de la vegetación en el área del suelo que será intervenido.

  - Perturbación o alteración de la fauna terrestre o acuática: Se refiere a la posible afectación de especies que se encuentren bajo alguna figura de protección según UICN, Libros Rojos o leyes Regionales y Nacionales. De igual forma está relacionado este impacto con los efectos causados por el ruido, la contaminación ambiental, visual, las vibraciones generadas por el movimiento de la maquinaria, las luces artificiales, la presencia humana producto del tráfico.

  - Incremento en el riesgo de atropello de fauna: Se refiere al atropello de fauna durante la Etapa de Operación, debido a la apertura de una nueva vía, y las velocidades de los vehículos.

- Socioeconómico:

  - Modificación al tráfico vehicular local: Se refiere a las restricciones temporales por las obras de construcción y al desplazamiento de maquinaria en la vía lo cual hará el flujo de vehículos más lento.

  - Incremento en la demanda de bienes y servicios: Corresponde a la necesidad que se genera de servicios públicos y privados además de bienes requeridos para la ejecución de la obra.

  - Afectación a la infraestructura vial: Corresponde a los daños o deterioros que pueden presentarse en las vías cercanas a la zona de intervención.

  - Incremento en el riesgo de accidentes laborales: Corresponde a los accidentes que pueden sufrir las personas que laboran para el Proyecto por exposiciones al ruido, emisiones y riesgos de accidentes.

  - Generación de empleos: Este impacto se califica por el incremento en la demanda de mano de obra para el desarrollo de la obra y la generación de empleos puede ser tanto de mano de obra no calificada (MONC) como de mano de obra calificada.

  - Incremento en la problemática de salubridad pública por la generación de residuos sólidos y líquidos: Se refiere al aumento en la generación de residuos sólidos y líquidos en las áreas de instalaciones temporales, frentes de trabajo y áreas en general por la afluencia de trabajadores en el área.

  - Molestias a las comunidades aledañas por las obras del Proyecto: Este impacto se refiere a los inconvenientes que puedan surgir con las comunidades por falta de información oportuna, inadecuada o por el incumplimiento a los acuerdos pactados o a los requerimientos exigidos por las autoridades locales. Incluye la afectación que pueden sufrir las comunidades en sus actividades diarias por la ejecución del Proyecto. Finalmente se evalúa también las restricciones temporales en las zonas de ingreso a los predios privados, causando cambios en las formas de accesos de la población que reside en ellos.

  - Afectación a la infraestructura y demanda de los servicios públicos: Las actividades de la obra, especialmente durante la construcción, pueden generar afectaciones a las redes de servicios (principalmente energía y acueducto), redundando en posibles cortes y cambios en la prestación normal de los servicios. Durante la operación, debido a los cambios de uso de suelo y/o densificación de las área urbanas, se daría un incremento en la demanda de los servicios públicos.

  - Mejoramiento de la calzada y ahorro en los tiempos de viaje: Se refiere al beneficio del Proyecto en la etapa de operación por el mejoramiento en las condiciones de la vía, reduciendo tiempos y costos de desplazamiento.

  - Reducción del riesgo de accidentes viales e incremento de la seguridad vial: Con el mejoramiento de la calzada se espera se reduzca el riesgo de accidentes viales, debido al deterioro y poco mantenimiento de las vías, por otro lado esto incrementa la seguridad vial de los usuarios.

  - Molestias en la población por el cobro del nuevo peaje: se refiere a la molestia causada en las comunidades aledañas por el cobro de un nuevo peaje en los tramos del Corredor.

  - Reubicación de la población afectada y adquisición de predios: La construcción de las obras del Proyecto implica la compra de predios privados y en ocasiones afectación de viviendas, generando una reubicación de la población.

  - Incremento en el riesgo de transmisión de enfermedades por la presencia de obrador: Se refiere a las enfermedades laborales que se pueden transmitir entre trabajadores, y de los trabajadores a personas de la comunidad.

  - Incremento en el valor del suelo y contribución a futuros proyectos de desarrollo de la región: Se refiere a que el desarrollo del Proyecto generará un incremento en el valor del suelo y la contribución de futuros proyectos para el Municipio y la Región.

  - Fortalecimiento al desarrollo productivo local y regional: Se refiere al fortalecimiento a las asociaciones de productores y comercializadores, locales y regionales, donde el Concesionario sería un enlace y promotor para el acercamiento con los Organismos del Estado que promueven dicho desarrollo.

  - Cambio en el estilo de vida de las comunidades: Se refiere a los cambios negativos en la manera que viven las comunidades ya sea asociadas con el estilo de vida y sus relaciones personales, comunitarias, de consumo, de la hospitalidad, tranquilidad, entre otras.

  - Cambio en los patrones migratorios: cambios en los patrones de desplazamiento (migración o emigración) y arraigo de las comunidades residentes, vulnerables o no, ya sea por la atracción que generan los polos de desarrollo o por presiones sociales.

- Histórico y cultural:

6a.	Afectación a sitios históricos y arqueológicos: Se refiere a la afectación que podría presentarse en el momento de la ejecución de las obras sobre elementos declarados en la reglamentación legal como patrimonio cultural o histórico, o hallazgos arqueológicos.

- Paisajístico:

7a.	Alteración o cambios en el paisaje y estética del entorno: Se refiere a los cambios que pueda sufrir el paisaje producto de los cortes, rellenos y otras actividades propias de la construcción.

Finalmente, se tiene la Matriz de Identificación de Impactos (ver Tabla 4-2)

Tabla 4-2. Matriz de Identificación de Impactos para el Proyecto

Fuente: Elaboración propia.

### Valoración de los Impactos

Seguidamente para la valoración de estos impactos previamente identificados, se utilizó la metodología de Conesa Fernández, donde los parámetros utilizados en la caracterización de los impactos se presentan en la Error! Not a valid bookmark self-reference.. Esta metodología fue escogida ya que la manifestación del efecto de las actividades humanas sobre el ambiente debe ser caracterizada a través de la importancia del impacto y esta importancia del impacto se mide “en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo tales como extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad”.

Tabla 4-3. Caracterización de los Impactos

| Clasificación | Tipología | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Naturaleza del Impacto |  | La naturaleza del impacto indica la forma en que el impacto actúa sobre su entorno; puede ser positiva (+) o negativa (-). |
| Signo | +/ - | El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. |
| Intensidad | I | Esté término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en que actúa. El rango de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que el 12 expresará una destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto, y el 1 una afectación mínima. Los valores comprendidos entre esos dos términos reflejarán situaciones intermedias. |
| Extensión | EX | Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del Proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). Si la acción produce un efecto muy localizado, se considerará que el impacto tiene un carácter Puntual. Si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del Proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será Total; considerando las situaciones intermedia, según su gradación, como impacto Parcial y Extenso. En el caso de que el efecto sea puntual pero se produzca en un lugar crítico, se le atribuirá un valor de cuatro unidades por encima del que le correspondería en función del porcentaje de extensión en que se manifiesta. |
| Momento | MO | El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. Cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será Inmediato, y si es inferior a un año, Corto Plazo. Si es un periodo de tiempo que va de 1 a 5 años, Medio Plazo, y si el efecto tarda en manifestarse más de cinco años, Largo Plazo. |
| Persistencia | PE | Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales o mediante la introducción de medidas correctivas. Si dura menos de un año, consideramos que la acción produce un efecto Fugaz. Si dura entre 1 y 10 años, Temporal; y si el efecto tiene una duración superior a los 10 años, consideramos el efecto como Permanente. |
| Reversibilidad | RV | Se refiere a la posibilidad de restitución/regeneración del factor afectado por el Proyecto; es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previstas a la acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio. Puede ser de Corto Plazo, Medio Plazo o Irreversible. |
| Recuperabilidad | MC | Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como consecuencia del Proyecto. En este caso, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas de mitigación o correctivas). El efecto es totalmente Recuperable, según lo sea de manera inmediata (> 1 año) o a medio plazo (entre 1 y 10 años), si lo es parcialmente, es decir que no se recupera en su totalidad, el efecto es Mitigable. Finalmente, el efecto es Irrecuperable, cuando la alteración imposible de reparar, tanto por acción natural, como por la humana. En el caso de ser irrecuperable, pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, el efecto se comporta como Mitigable. |
| Sinergia | SI | Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que habría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no simultánea. |
| Acumulación | AC | Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. |
| Efecto | EF | Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de ésta. En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando éste como una acción de segundo orden. |
| Periodicidad | PR | La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto Periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto Irregular), o constante en el tiempo (efecto Continuo). |

Fuente: Conesa, 2003.

Tomando en cuenta los parámetros de la caracterización de los impactos mencionados anteriormente, la valoración de la importancia de los impactos del Proyecto según la metodología de Conesa 2003; se detalla en la Tabla 4-4:

Tabla 4-4. Valorización de los Impactos

| Clasificación | Valores | Clasificación | Valores |
| --- | --- | --- | --- |
| Naturaleza |  | Intensidad (I) |  |
| Impacto beneficioso (Positivo) Impacto Perjudicial (Negativo) | + - | Baja Media Alta Muy Alta Total | 1 2 4 8 12 |
| Extensión (EX) |  | Momento (MO) |  |
| Puntual Parcial Extenso Total Crítico (Internacional) | 1 2 4 8 (+4) | Largo Plazo Mediano Plazo Inmediato Crítico | 1 2 4 (+4) |
| Persistencia (PE) |  | Reversibilidad (RV) |  |
| Fugaz Temporal Permanente | 1 2 4 | Corto Plazo Mediano Plazo Irreversible | 1 2 4 |
| Sinergia (SI) |  | Acumulación (AC) |  |
| Sin sinergismo (simple) Sinérgico Muy sinérgico | 1 2 4 | Simple Acumulativo | 1 4 |
| Efecto (EF) |  | Periodicidad (PR) |  |
| Indirecto (secundario) Directo | 1 4 | Irregular o discontinuo Periódico Continuo | 1 2 4 |
| Recuperabilidad (MC) |  | Importancia (I) |  |
| Recuperable de manera inmediata Recuperable a medio plazo Mitigable Irrecuperable | 1 2 4 8 | I = ± (3 I+ 2 EX+ MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) |  |

Fuente: Conesa, 2003.

### Importancia de los Impactos

Finalmente, tal como se puede apreciar a continuación, la importancia ambiental está referida directamente a todas las áreas descritas en la Tabla 4-4. La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce mediante el modelo propuesto en dicha tabla. Los Impactos identificados se agrupan atendiendo su importancia ambiental, conforme se presenta en la Tabla 4-5:

Tabla 4-5. Importancia de los Impactos

| Importancia Ambiental | Puntuación |
| --- | --- |
| Impactos con importancia ambiental irrelevante | <25 |
| Impactos con importancia ambiental moderada | 25 a 50 |
| Impactos con importancia ambiental severa | 50 a 75 |
| Impactos con importancia ambiental crítica | >75 |

Fuente: Conesa, 2003.

Finalmente, solo los impactos que por la evaluación salgan con una importancia “moderada” serán comentados y como resumen se presentarán en una matriz. Para estos impactos es que se elaborarán las correspondientes medidas de mitigación en el Capítulo 5 del Plan de Manejo Ambiental.

## Evaluación del Escenario Sin Proyecto

La evaluación del escenario “Sin Proyecto” se centra en el estado actual de los sistemas naturales y estima su tendencia considerando la perspectiva del desarrollo regional y local, la dinámica económica, los planes gubernamentales, la preservación y manejo de los recursos naturales y las consecuencias para los ecosistemas de la zona tiene las actividades antrópicas y naturales propias de la región.

En este caso, como su nombre lo indica (escenario sin Proyecto), no se toman en consideración las actividades de la obra (están ausentes), sin embargo al evaluar dicho escenario se tienen las siguientes interacciones entre las condiciones existentes y sus tendencias, con los impactos identificados en la Sección 4.1.1 (ver Tabla 4-6):

Tabla 4-6. Identificación de Impactos para el Escenario Sin Proyecto

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se describen las condiciones ambientales y sociales iniciales o existentes, y sus posibles tendencias, así como los impactos que se pueden generar por la interacción que existe con los componentes o medios naturales (medio abiótico, biótico, socioeconómico, histórico y cultural y paisajístico).

### Medio Abiótico

#### Acuático

Desde el punto de vista macro, las vías existente atraviesan en su mayoría un relieve montañoso, por el cual discurren quebradas, intermitentes y permanentes, y ríos (sistema lotico) que forma parte de sistemas hídricos de importancia para la región. Analizando la orografía del área de influencia de las vías existentes, se aprecia un eje (divisoria de aguas) que recorre de noreste a sureste todo el proyecto (ver Figura 4-2). De este eje surgen dos vertientes: 1) La vertiente que se dirige hacia el norte, comprendida por la sub-cuenca del Río Tominé, tributario del Río Bogotá, y 2) La vertiente que se dirige hacia el sur, constituida por la sub-cuenca del Río Blanco y Negro. El patrón de drenaje de ambas vertientes es claramente sub-dendrítico.

Figura 4-2. Divisoria de Aguas de las Vertientes

Páramo

Divisoria de Aguas

Vertiente Sur

Vertiente Norte

Páramo

Los principales cuerpos de agua que cruzan las vías existentes son:

| Vía | P.R. Estructura | Cuenca Ppal. | Cuenca Sec. | Cauce | Coordenadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salitre Guasca | 10+120 | Rio Bogotá | R. Siecha | Siecha | 623244.00 mE 538571.00 mN |
|  | 0 + 430 | R. Bogotá | R. Siecha | Q. El volador | 618384 mE 532998 mN |
| Guasca Sesquilé | 24+340 | Río Bogotá | Río Tominé | Q. Los Pantanos | 5° 2'9.66"N 73°48'18.78"O |
|  | 23+690 | Río Bogotá | Río Tominé | Q. Silvia | 5° 1'52.94"N 73°48'32.01"O |
|  | 20+630 | Río Bogotá | Río Tominé | Q. San José | 5° 0'29.82"N 73°48'20.29"O |
|  | 18+400 | Río Bogotá | Río Tominé | Q. Granadillo | 4°59'21.53"N 73°48'30.17"O |
|  | 16+600 | Río Bogotá | Río Tominé | Q. La Cruz | 4°58'29.41"N 73°48'53.54"O |
|  | 16+300 | Río Bogotá | Río Tominé | Q. El Estanquillo | 4°58'19.89"N 73°48'58.72"O |
|  | 14+940 | Río Bogotá | Río Tominé | Q. Chaleque | 4°57'42.09"N 73°49'15.51"O |
|  | 11+420 | Río Bogotá | Río Tominé | Q. Quingua | 4°56'20.04"N 73°49'30.33"O |
|  | 8+000 | Río Bogotá | Río Tominé | Q. Chala | 4°55'0.84"N 73°50'42.85"O |
|  | 6+340 | Río Bogotá | Río Siecha | Q. Santa María | 4°54'45.94"N 73°51'33.31"O |
|  | 3+300 | Río Bogotá | Río Siecha | Río Siecha | 4°53'49.18"N 73°52'36.60"O |
| Sopó - El Salitre | 2+140 | Río Bogotá | Río Teusacá | Q. Centro Alto | 4°53´43.39N 73°56´44.O |
|  | 3+290 | Río Bogotá | Río Teusacá | Q. Gratamira | 4°53´13.33N 73°56'36.95"O |
|  | 5+770 | Río Bogotá | Río Teusacá | Q. El Cortijo | 4°51'51.38"N 73°56'21.01"O |
|  | 6+720 | Río Bogotá | Río Teusacá | Q. Meusa | 4°51'21.17"N 73°56'24.63"O |
|  | 7+890 | Río Bogotá | Río Teusacá | Q. Hacienda Casa Blanca | 4°50'45.81"N 73°56'13.22"O |
| El Salitre – La Calera | 4+790 | Río Bogotá | Río Teusacá | Q. El Aliso | 4°47'8.09"N 73°57'6.93"O |
|  | 6+160 | C0923 | Río Bogotá | Teusacá | Vereda San Cayetano 615813.14 mE 527768.01 mN |
|  | 12+296 | C0923 | Río Bogotá | Teusacá | Vereda Santa Elena (Tecno Concretos) 616086.79 mE 522280.94 mN |
| La Calera Patios | 0+950 | Río Bogotá | R. Teusacá | Q. NN | 4°42'36.83"N 73°58'18.17"O |
|  | 6+200 | Río Bogotá | R. Teusacá | R. Teusacá | 611395.88 mE 516696.36 mN |
| Límite de Bogotá Choachí | 10+056 | Río Meta | R. Blanco | Q. El Raizal | 615146 mE 504094.00 mN |
|  | 14+570 | Río Meta | R. Blanco | Q. Quiuza | 4°33'30.63"N 73°56'11.63"O |
|  | 16+080 | Río Meta | R. Blanco | Q. Termales | 4°32'52.54"N 73°55'54.78"O |
|  | 18+800 | Río Meta | R. Blanco | Q. NN | 4°32'11.60"N 73°55'48.59"O |
|  | 18+920 | Río Meta | R. Blanco | Q. NN | 4°32'10.26"N 73°55'47.17"O |
|  | 19+720 | Río Meta | R. Blanco | Q. Del Pueblo | 4°31'52.97"N 73°55'50.96"O |
|  | 20+160 | Río Meta | R. Blanco | Q. El Uval | °31'40.71"N 73°55'50.57"O |
|  | 20+580 | Río Meta | R. Blanco | Q. El Uval | 4°31'39.33"N 73°55'47.90"O |
|  | 21+030 | Río Meta | R. Blanco | Q. Del Pueblo | 4°31'52.49"N 73°55'42.82"O |
|  | 21+220 | Río Meta | R. Blanco | Q. Del Pueblo | 4°31'52.51"N 73°55'41.40"O |
|  | 21+700 | Río Meta | R. Blanco | Q. El Uval | 4°31'37.52"N 73°55'39.44"O |
|  | 25+540 | Río Meta | R. Blanco | Q. El Uval | 4°31'34.29"N 73°55'31.39"O |
| La Calera Choachí | 1+226 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Qda. Simaya | Sector Los Tanques (La Calera) 616675.00 mE 521507.00 mN |
|  | 1+555 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Qda. Simaya | Fábrica de Cemento Samper. Sector Los Tanques (La Calera) 616668.57 mE 521177.69 mN |
|  | 4+306 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Qda. Encenillal/ Qda. de Socha | Vereda El Volcán (La Calera) 616168.00 mE 519223.00 mN 616206.00 mE 519201.00 mN |
|  | 9+820 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Qda. Quisquiza | 4°40'1.19"N 73°55'17.70"O |
|  | 13+700 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Qda. Santa Bárbara | 4°38'31.22"N 73°54'18.92"O |
|  | 15+970 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Qda. Los Ocales | Vereda Tunjaque (La Calera) 621010.00 mE 511528.00 mN |
|  | 19+430 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Qda. Junia | Vereda La Junia (La Calera) 618946.00 mE 509754. 00 mN |
|  | 23+547 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Qda. Potrero Grande | Vereda La Palma (Choachí) 618455.00 mE 507368.00 m N |
|  | 25+525 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Qda. Chorro del Hato | 4°34'34.62"N 73°55'30.60"O |
|  | 26+371 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Qda. El Raizal | Vereda Herrera (Choachí) 619244.00 mE 505132.00 mN |
|  | 29+050 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Qda. Termales | 4°33'22.55"N 73°55'7.53"O |
| Choachí - Cáqueza | 11+530 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Quebrada La Horqueta | 4°32'57.26"N 73°55'3.41"O |
|  | 17+380 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Quebrada Laguna Grande | 4°31'9.28"N 73°55'20.14"O |
|  | 18+692 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Río El Palmar | 4°29'18.98"N 73°55'38.29"O |
|  | 22+350 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Quebrada Del Soche | Municipio de Ubaque 619034.00 mE 495169.00 mN |
|  | 23+550 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Quebrada de Ganco | 4°27'32.30"N 73°55'6.88"O |
|  | 24+300 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Quebrada Guanaco | 4°27'0.17"N 73°54'57.51"O |
|  | 25+300 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Quebrada Ponta | 4°26'41.28"N 73°55'0.43"O |
|  | 29+030 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Quebrada Negra | 4°26'23.66"N 73°55'13.19"O |
|  | 30+050 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Quebrada Blanca | 4°26'6.76"N 73°56'7.70"O |
|  | 30+730 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Quebrada Blanca | 4°25'48.40"N 73°56'34.02"O |
|  | 31+050 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Quebrada Blanca | 4°25'31.58"N 73°56'36.70"O |
|  | 11+530 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Quebrada La Horqueta | 4°25'24.40"N 73°56'37.25"O |
| Casco Urbano Choachí | 1 + 900 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco -Negro | Quebrada del Pueblo | 4°31'51.43"N 73°55'30.49"O |
|  | 2 +390 | Río Meta - Orinoco | Río Blanco - Negro | Quebrada El Uval | 4°31'36.23"N 73°55'35.39"O |

Fuente: Elaboración propia en base a información del IGAC y EOT-POT

Igualmente existen dos grandes reservorios de agua (sistemas lentico) ubicados en las cercanías de dichas vías existentes y sobre los cuales la presencia de estas vías juega un papel importante como barrera de la escorrentía.

- El primero se encuentra sobre la vía existente de La Calera – Patios y se refiere al Embalse de San Rafael (ver Figura 4-3), cuya importancia está relacionada con las características de regulación del régimen hídrico de la sub-cuenca del Río Teusacá y como fuente de abastecimiento de agua potable para a gran parte del norte de la capital Bogotá y a sus Municipios cercanos como La Calera, Sopó y Guasca, así como de generación de energía.

Figura 4-3. Embalse de San Rafael y su proximidad con la UF 03A

Embalse de San Rafael

Vía Patios – La Calera

- El segundo cuerpo de agua importante es el Embalse de Tominé (ver Figura 4-4) que se extiende por terrenos de la cabecera municipal de Guatavita y el Municipio de Sesquilé, el cual hace parte del sistema hídrico de la Sabana de Bogotá junto con los embalses del Sisga y Neusa. Dicho embalse representa una reserva de vital importancia para el sector y en años pasados, se utilizaba como atractivo turístico en donde se desarrollaban deportes acuáticos.

Figura 4-4. Embalse de Tominé y su proximidad con el alineamiento de la UF01

Vía El Salitre – Guasca – Guatavita - Sesquile

Embalse de Tominé

En general en la situación actual de la zona, se observa que el uso del agua por la población se concentra principalmente para actividades de tipo doméstico (acueductos rurales, sin tratamientos) y agropecuario en las zonas aledañas al Proyecto (ganadería extensiva y cultivos, principalmente). De la misma forma, estos cuerpos de agua son utilizadas para la descarga de aguas residuales domésticas cuando estos cauces cruzan zonas pobladas, a las cuales también se le suman los nutrientes y plaguicidas que se utilizan en las labores agrícolas por efecto de la escorrentía superficial, por lo cual se encuentran en un deterioro de las propiedades fisicoquímica y biológica del agua.

Por otro lado, debido a la deforestación y el avance de las áreas agrícolas y ganaderas, los aportes de sedimentos que se realizan a las corrientes de agua superficial alteran la capacidad de transporte de agua, a causa de acumulación de sedimentos en el cauce y que a su vez, propicia un deterioro en la turbidez del agua (propiedad fisicoquímica).

Como referencia de línea base y sustento de la calidad de agua de los cuerpos superficiales dentro del área de influencia del Proyecto, se realizaron monitoreo en los alrededores del Casco Urbano de Choachí. Estos sitios son:

- Qda. del Pueblo aguas arriba - 992722,276 N; 1016269,068 E.

- Qda. Uval aguas arriba - 992447,976 N; 1016286,695 E.

- Qda. del Pueblo aguas abajo - 992781,384 N; 1016903,151 E.

- Qda. Uval aguas abajo - 992260,416 N, 1016873,667 E (Sin agua)

- Qda. Guaza - 990800,518 N, 1017281,813 E.

De los monitoreo se concluye para cuatro de los cinco puntos (Qda. Del Uval aguas abajo se encontraba sin agua) que:

- El índice de contaminación por materia orgánica ICOMO presentó una contaminación “BAJA” para la Quebrada del Pueblo aguas arriba, Quebrada Uval aguas arriba y Quebrada Guaza, debido a que presentan bajas concentraciones de DBO y altas concentraciones de oxígeno disuelto. Por otra parte, la Quebrada del Pueblo aguas abajo presenta una contaminación “MEDIA” por materia orgánica, debido principalmente a la baja concentración de oxígeno disuelto respecto a los demás cuerpos de agua estudiados. Se asume que este cambio en la contaminación se debe a las descargas clandestinas de aguas servidas de las casas ubicadas próximas a dicha quebrada.

- Los índices de contaminación por sólidos suspendidos ICOSUS y contaminación por pH ICOpH presentan una “BAJA” contaminación para los cuatro (4) puntos de muestreo, ya que las concentraciones de sólidos suspendidos es baja y el pH se encuentra entre el rango establecido en los Artículos 38 al 43 del Decreto 1594/84.

- El índice BMWP calculado a partir de las familias de macro invertebrados acuáticos bioindicadoras de calidad de agua, indicó que el puntos de muestreo ubicado en la Quebrada del Pueblo aguas arriba presenta una calidad de agua “ACEPTABLE”, es decir, aguas ligeramente contaminadas en las que se evidencia efectos de contaminación; la Quebrada Uval aguas arriba y Quebrada Guaza presentan una calidad de agua “DUDOSA” o lo mismo que, aguas moderadamente contaminadas; y finalmente, encontramos la Quebrada del Pueblo aguas abajo que presenta una calidad de agua “CRÍTICA” o aguas muy contaminadas. En dichos ecosistemas acuáticos fueron hallados individuos de las familias Tipulidae, Tubificidae, Chironomidae y Physidae, características de aguas contaminadas.

Finalmente, el impacto sobre la calidad del agua superficial y la capacidad de transporte del agua, para el escenario “Sin Proyecto” es considerado como de importancia moderada, debido a las actividades humanas que se desarrollan en cercanías a las corrientes y que hacen uso de las mismas. En el agua subterránea no se prevé cambios ni afectaciones de ningún tipo en el escenario sin Proyecto por lo que las magnitudes son bajas en todos los indicadores.

#### Aire y Ruido

##### Aire

En términos generales y según se reporta en los POT y EOT de los Municipios por donde atraviesa el Proyecto, se puede decir que la calidad del aire a lo largo del Proyecto es buena. En general se atraviesa por zonas tanto suburbanas, como urbanas con presencia de algunas industrias (especialmente en el área de Sopó), sitios de aprovechamiento de recursos naturales (canteras, principalmente) y negocios (restaurantes, parrilladas, etc.) a la orilla de las vías. De igual manera el Proyecto se desarrolla en un área completamente abierta, contribuyendo de esta manera a la dispersión de cualquier contaminante.

En cuanto a la identificación de fuentes de emisión, tanto fijas como móviles, a lo largo de las vías existentes no se encuentran grandes fuentes de contaminación del aire, tanto de tipo industrial o de fuentes vehiculares (gases de combustión, principalmente), como de emisiones fugitivas (polvo, esencialmente). La contaminación del aire se da principalmente por las actividades propias de la población y sus actividades económicas (agropecuaria, principalmente) y el tráfico vehicular (gases provenientes de las fuentes móviles), tanto en los cascos urbanos de los Municipios, como a lo largo de las vías y sus calles colectoras; estas últimas por lo general afirmadas (emisiones fugitivas de polvo, esencialmente).

Conforme a la revisión realizada por medio de fotografías aéreas y comprobación de campo se pudo evidenciar en la zona de influencia de las vías existentes, las siguientes fuentes fijas las cuales, en su mayoría presentan una actividad intermitente a lo largo del año:

- La planta de cementos CEMEX ubicada en el Municipio de La Calera en el PR 1+200, del Tramo La Calera – Patios, está a una distancia del Proyecto de 583 m, el aporte de contaminantes potenciales a la atmósfera en razón a su operación están constituidos en material particulado (polvo de horno, escoria) y gases de combustión. Ver Figura 4-5:

Figura 4-5. Planta Cementera CEMEX: Tramo La Calera – Patios
PR 1+200, (distancia al Proyecto 583m)

Fuente: Imagen satelital, Google Earth

- Las canteras ubicadas próximas del Proyecto que emiten material particulado a la atmósfera durante su explotación, actividad que como ya se mencionó se realiza de forma intermitente durante el año. Ver ejemplos de las ubicaciones en las Figura 4-6 y Figura 4-7:

Figura 4-6. Cantera: Tramo La Calera – Patios
PR 7+550, (distancia al Proyecto 108.77m)

Fuente: Imagen satelital, Google Earth

Figura 4-7. Cantera: Tramo La Calera – Patios
PR 8+850, (distancia al Proyecto 331m)

Fuente: Imagen satelital, Google Earth

Para el área del Municipio de Choachí, según los monitoreo de línea base realizados en áreas cercanas al Casco Urbano del Municipio se concluye que el nivel de contaminación es bajo, ya que no existe influencia por actividades antropogénicas o industriales y las principales fuentes de contaminación están asociadas al tráfico esporádico de las vías destapadas.

Los resultados en las estaciones o puntos de monitoreo, no superan los valores establecidos en la Norma para las partículas suspendidas totales (PTS); se cumple con la normatividad para partículas menores a 10 micras (PM-10); las concentraciones de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre en general fueron bajas indicando una buena calidad del aire.

##### Ruido

Con respecto al ruido ambiental, se puede comentar que los sitios de monitoreo concluyen que la principal fuente de ruido en uno de los puntos de monitoreo (Barrio San Carlos junto al Seminario - 1017044,804 E; 992020,858 N), está asociada al ruido ocasionado por residentes de la zona, y el ruido natural proveniente de los animales del área. Concluyendo entonces el monitoreo de calidad de ruido ambiental, en el Municipio de Choachí que el promedio del nivel de presión sonora durante 24 horas en el punto 1 ubicado en el barrio San Carlos durante el día hábil es de 48,8 dBA, mientras en el día no hábil este valor aumenta a 57,3 dBA. Por otro lado en el punto 2 situado en el barrio El Refugio se observa un nivel de presión sonora de 56,7 en el día hábil y de 53,3 dBA durante el día no hábil.

Con estos resultados se observa que en horario diurno día hábil y no hábil ninguno de los puntos monitoreados sobrepasa el límite establecido en la Resolución 627 de 2006 para zonas de uso residencial de 65 dBA. Sin embargo, en horario nocturno en día hábil el punto 2 supera el límite normativo de 50 dBA determinado en la Resolución 627 de 2006 para el sector B: zona de tranquilidad y ruido moderado, mientras en el día no hábil es el punto 1 el que no cumple con el límite normativo. Finalmente se concluye que durante los horarios nocturnos es cuando se exceden el límite normativo de 50 dBA.

#### Suelo

##### Riesgos geológicos

Según la zonificación del terreno con respecto a las inestabilidades que se recoge en el documento titulado “La clasificación regional de amenaza relativa de movimientos en masa de Colombia” redactado por el Ministerio de Minas y Energía – Instituto de investigación geocientífica, minero-ambiental y nuclear – INGEOMINAS en mayo de 2002, la zona del Proyecto se podría englobar dentro de la Provincia II, donde las rocas sedimentarias del Cretácico inferior (shales y areniscas) se encuentran muy fracturadas y cubiertas por coluviones o depósitos glacio-fluviales, con un relieve montañoso a escarpado, con fuertes pendientes.

Según el “Mapa de amenaza relativa por movimientos en masa. Actualización. Plancha 5-09” del año 2010 (Ver Error! Reference source not found.), elaborado por INGEOMINAS, la zona correspondiente al Proyecto se clasifica del siguiente modo:

- En el área desde Patios hasta La Calera y desde La Calera hasta más o menos la Vda. Cayetano (a 1.7 km al sur del área residencial de La Pradera de Potosí, P.R 4+340 de la UF02 tramo El Salitre – La Calera), se clasifica con una Categoría Baja.

- Desde Sopo hasta más o menos la Vda. Cayetano, así como en la región de Guasca, se clasifica con una Categoría Media.

- Desde La Calera hasta Cáqueza se clasifica con una Categoría Alta.

En resumen, se concluye que la zona donde se emplazará el Proyecto presenta riesgo por fenómenos de reptación y deslizamientos a lo largo de las vías existentes, presentándose pérdida de la banca y zonas de hundimiento de la vía.

Figura 4-8. Fenómenos de reptación y deslizamientos

Figura 4-9. Amenaza Relativa por Movimiento en Masa

Eje de las Vías existentes

Fuente: Extracto del Mapa Nacional de Amenazas Relativa por Movimiento en Masa. Escala 1:500.000. Planta 5-09; Actualización. INGEOMINAS, 2010.

##### Uso de Suelo y Ordenamiento Territorial

Existen en el área de influencia del futuro Proyecto cambios en la morfología y la generación de inestabilidad y procesos erosivos, ya que las geo-formas naturales han sido modificadas para dar paso a cultivos y zonas para pastoreo, principalmente.

Los principales problemas frente al recurso suelo, son el uso inadecuado del suelo y su contaminación, la agricultura química, quemas y cultivos de flores (monocultivos), erosión masiva causada por la falta de cobertura vegetal en la parte alta de los cerros y cordilleras que se podría restaurar, degradación de suelos, procesos de erosión, deforestación compactación de suelos, cárcavas por explotación arenera suelo inestable en invierno, demasiada labranza con herramientas inadecuadas para el trabajo de la tierra y exceso y mal manejo de agroquímicos.

El área de los Municipios de Sopó y La Calera, está salpicada de usos rurales y naturales del suelo, que presentan unas áreas consolidadas de bosque denso, bosques riparios y pastos limpios, que ofrecen paisajes verdes o amarillos continuos, alternadas con mosaicos de cultivos y áreas naturales, pastos, áreas de herbáceos, que ofrecen un paisaje de polígonos de diversas geometrías y colores que sugieren la diversidad de la actividad agrícola y pecuaria de la zona. Insertados en este paisaje, se reconocen tres formas de asentamientos humanos: los cascos urbanos consolidados, las áreas suburbanas o tejido urbano discontinuo y las áreas urbanas consolidadas.

Un aspecto importante de recalcar es el uso indiscriminado de los suelos para construcciones urbanas y fincas de recreo en la zona desde Patios hasta La Calera, y desde La Calera hasta El Salitre. En estas zonas se observa una ausencia de políticas claras, definidas para orientar los procesos de expansión urbana y señalar áreas de construcción, lo cual ha hecho que se construyan barrios en terrenos agrícolas, con lo cual se está restando un área útil para la producción de alimentos y para la infiltración de las aguas para la recarga de los acuíferos. Adicionalmente, por lo general estos desarrollos se ubican en zonas donde no existen servicios públicos, los cuales en su mayoría son incorporados por el proyecto residencial, pero dejando a un lado el análisis de la capacidad de carga del ambiente (suelo, aire, agua, etc.) y las consecuencias de estas descargas.

En el Tramo de La Calera – Patios, se presenta una fuerte concentración urbana y suburbana a lo largo del tramo asociada al movimiento pendular de hogares que diariamente viajan a Bogotá por trabajo, educación y otros servicios de escala metropolitana, pero que residen en la Calera. Así mismo, el área presta servicios educativos a la ciudad de Bogotá y su área metropolitana durante la semana y con mayor intensidad, servicios recreativos los fines de semana y festivos. Estos servicios, que tienen una relación estrecha con la vía, han generado un patrón de ocupación que impacta negativamente la movilidad, seguridad y eficiencia de la vía, al ser básicamente un paramento continuo en el borde de la vía.

El tramo Limite de Bogotá - Choachí presenta un paisaje significativamente menos urbanizado en el que se alternan áreas naturales de páramo (que el satélite lee cómo herbazales) con un mosaico de espacios naturales y cultivos, diferentes áreas forestales y boscosas y mosaicos de pastos y espacios naturales. Esta variedad ofrece un paisaje variado de paramo, con frailejones en polígonos de diversas geometrías y colores que sugieren la diversidad de la actividad agrícola y pecuaria de la zona. Insertados en este paisaje, se encuentran pocas construcciones dispersas, con la huella urbana del casco urbano de Choachí como el único espacio urbano continuo consolidado.

En términos generales el área por la Comunidad de Choachí ofrece un paisaje de pastos limpios, con un área de cultivos y espacios naturales al sur, al conectarse con el tramo Choachí – Cáqueza y de herbazales, al norte, al conectarse con el tramo La Calera – Choachí, con un área intermedia en la que predomina un mosaico de pastos y cultivos. Todos los usos reportados, corresponden con un paisaje de producción rural de pequeña escala, relacionado con su cercanía al casco urbano de Choachí y Ubaque, y la productividad limitada de los suelos, que no permiten el desarrollo de agricultura intensiva.

En conclusión, el uso del suelo se ha modificado y seguirá modificándose (tendencia) por las actividades humanas relacionadas con asentamientos o proyectos residenciales campestres, sobre los terrenos con capacidades para actividades agropecuarias (cultivos y ganadería extensiva), y la expansión de estos terrenos para actividades agropecuarias sobre terrenos con capacidades de uso forestal (entiéndase como el fenómeno de la extensión de la frontera agrícola). Este impacto es considerado de importancia moderada, por los efectos negativos hacia la pérdida de la cobertura vegetal y de los suelos, por el aumento en los procesos erosivos y los cambios en el régimen hídrico (impactos sobre la escorrentía y la infiltración).

Adicionalmente, se presenta un deterioro de la calidad del suelo por el uso de agroquímicos y plaguicidas en el proceso de producción agrícola, los cuales en cantidades inadecuadas afectan las propiedades fisicoquímicas y biológicas de los suelos (tendencia que afortunadamente va disminuyendo), que a su vez por escorrentía superficial puede llegan a las corrientes de agua y modificar su calidad. En este aspecto, al igual que el anterior, se ha estimado una importancia moderada para este impacto.

También se presenta otro efecto de carácter negativo que corresponde a la extracción o pérdida de suelo debido a los procesos de preparación de la tierra para los cultivos, y a causa del pastoreo, lo cual aunada a las anteriores, nuevamente se califica con una importancia moderada.

La afectación del suelo por compactación y nivelación en el escenario sin Proyecto, son prácticamente nulos debido al tipo de prácticas agropecuarias (agrícolas y/o ganaderas) que predominan en la zona.

#### Resultados de la Evaluación del Medio Abiótico para el Escenario Sin Proyecto

En la Tabla 4-7, se presentan los resultados de la matriz sin Proyecto, para el medio abiótico (físico).

Tabla 4-7. Resultados de la Evaluación del Medio Abiótico (Físico) para el Escenario Sin Proyecto

Fuente: Elaboración propia, en base a la Metodología de Vicente Conesa, 2003.

### Medio Biótico

#### Estructuras Ecológicas o Ecosistemas

Tal y como se describe en el Capítulo 3 de Línea Base, desde el punto de vista florístico, el área de estudio se caracteriza por presentar vegetación nativa reducida, ya que ha sido remplazada por plantaciones de pinos, eucaliptos y acacias, esta vegetación existente se encuentra representada por arbustos y arbustales en su mayoría que se localizan principalmente en las cabeceras de las quebradas.

A través del análisis de las zonas ambientalmente sensibles, utilizando la herramienta tecnológica de TREMARCTOS – Colombia ®, se concluye lo siguiente:

- El tramo de Guasca a Sesquilé de la UF01, no presenta aspectos y zonas de importancia ambiental.

- En la zona próximas al Tramo El Salitre – Guasca de la UF01, existe presencia de Bosques naturales del orobioma medio de los andes (aprox. a 0.7 km en forma lineal), las cuales son áreas de representatividad ecosistémica. Igualmente este tramo atraviesa zonas de representatividad ecosistémica donde se distribuyen las especies sensibles, la cual se extiende aprox. unos 36 km en dirección Suroeste y Noreste desde Guasca, desde los límites del Municipio de La Calera y Guasca en el Sur, hasta los límites entre los Municipios de Sesquilé y Choconta en el Norte.

- Para el Tramo comprendido entre Sopó y La Calera de la UF02, existen zonas de representatividad ecosistémica donde se distribuyen las especies sensibles, con presencia de bosques naturales del orobioma medio de los Andes a una distancia aprox. de 0.7 km (en forma lineal) al Este.

- Se observa que el Tramo La Calera – Patios de la UF03A, transcurre por áreas de distribución de Especies sensibles, áreas del sistema RUNAP (RFP Bosque Oriental de Bogotá) y Áreas de Protección Regional (RFPP El Sapo – San Rafael), en tanto, se puede confirmar que el Tramo Límite Bogotá – Choachí de la UF03B, atraviesa las zonas de Áreas de Distribución de especies sensibles, áreas del Sistema RUNAP (Bosque Oriental de Bogotá – Reserva Forestal Protectora Nacional), complejos de Páramo (Cruz Verde – Sumapaz) y reservas naturales de la Sociedad Civil – RNSC (El Horadado de San Alejo).

- Los Tramos La Calera – Choachí de la UF04 y Choachí – Cáqueza de la UF05, transcurren únicamente por la capa de Áreas de Distribución de Especies Sensibles. Sin embargo, también se observa que en áreas cercanas (aprox. 2.67 km en forma lineal) se encuentra el Área Protegida Regional El Sapo – San Rafael (misma que rodea el Embalse de San Rafael), clasificada como Reserva Forestal Protectora y a unos 0.5 km (en forma líneal), el Complejo de Páramo de Chingaza (cerca del Cerro Tunjaque).

- En la zona de la variante de Choachí, solo existen zonas de representatividad ecosistémica donde se distribuyen las especies sensibles, la cual se extiende unos 35 km en dirección desde Choachí, desde los límites de los Municipios de Une y Chipaque en el Sur, hasta los límites de los Municipios de Choachí y La Calera en el Norte.

#### Vegetación

El panorama que se observa en los municipios de Guatavita, Guasca y Sesquilé es que gran parte de cobertura vegetal presente en estos municipios, es la característica de zonas urbanizadas. De igual manera existen grandes extensiones de terrenos, ocupados principalmente por pastos y zonas rurales que desempeñan labores de agricultura, lo que ha generado una fuerte problemática de erosión.

Además de eso el tramo entre Guasca – Sesquilé, los parches de bosque son muy pocos dada la intervención del hombre en la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, la fauna se concentra en mayor medida en los bosques secundarios o parches de vegetación, que utilizan como corredores en busca de alimento principalmente y se encuentran relativamente lejanos de las carreteras existentes y adheridos a zonas de pastizales o sabanas. De igual forma la vegetación de los bosques riparios alberga una gran cantidad de fauna importante y endémica de la región y se encuentra bien conservada en la zona de las Reservas Forestales Protectoras, las cuales nuevamente se encuentran en las partes altas de las cordilleras, alejadas por más de 10 km en línea recta.

Aunado a lo anterior, la vegetación en los Municipios de Sopó, Guasca y La Calera han sufrido una degradación histórica intensa, tanto para atender las necesidades de leña y madera como para la agricultura y la ganadería. Los bosque originarios fueron destruidos en su totalidad, lo que hoy se observa corresponde a un tipo de vegetación secundaria, en varias etapas de sucesión. De esta manera, ha sido posible identificar matorrales o rastrojales que, por su tamaño y estructura, aún no se pueden clasificar como bosques, así como comunidades pioneras, tanto en zonas rocosas, como en áreas recién cultivadas (barbecho) y comunidades propias de determinadas condiciones ambientales (humedales, potreros arbolados y otras).

Por ejemplo, en la mayoría del trayecto desde La Calera hasta Sopó (UF02), la zona presenta un área significativa con especies exóticas, en especial pinos y eucaliptos, introducida por los propietarios de los predios. No se recomienda continuar con programas de reforestación empleando esta especie, debido al empobrecimiento del impacto florístico del paisaje y el impacto que causa en el suelo, además de la alteración del régimen hídrico.

A nivel local, conforme la revisión realizada en los POT o EOT de los Municipios de Choachí, Ubaqué y Cáqueza, el ecosistema estratégico encontrado es la “Reserva Forestal Protectora nacional de los ríos Negro y Blanco”, ubicado en el costado oriental del Proyecto a una distancia aproximada de 7,83 km del Proyecto (especialmente las UF04 y 05), dentro de los límites del PNNCH. A esta distancia de las vías existentes, no se espera ningún tipo de alteración por los procesos de cambios de uso de suelo, además de estar protegido por Ley.

En este sentido, para el escenario sin Proyecto, se ha considerado el impacto de pérdida de cobertura vegetal como de importancia moderada por la tendencia en los cambios de usos de suelo y la implicada deforestación.

#### Fauna

La fauna está conformada por especies de las taxas Aves, Mamíferos, Reptiles y Aves, que hacen parte de la biodiversidad presente en el área del futuro Corredor Perimetral de forma esporádica o de paso o de forma permanente. En cuanto a esta fauna la mayoría de ella está representada por especies que tienen requerimiento de hábitats sin intervención o poco intervenidos (por ejemplo las Reservas Forestales ubicadas en lo alto de las cordilleras, alejados de los caminos existentes), y otra parte se refiere a aquellas que por tener hábitos generalistas pueden colonizar áreas de alta intervención antrópica.

En cuanto al análisis de la asociación de estas especies a las coberturas naturales, las que de hecho determinan la oferta de hábitat para cada una, se puede observar que la mayoría de las especies son generalistas, y pueden hacer uso de bosques (bosques secundarios o bosques primarios), o de territorios agrícolas como una combinación de cultivos, pastizales y espacios naturales. En algunos casos, como sucede con muchos roedores, los cultivos significan una oferta de alimento para ellos, a pesar que pueden verse afectados por las fumigaciones de los cultivos y por ende morir.

La descripción de la fauna a detalle, se describió en el Capítulo 3 de Línea base, sección medio biótico y de este se concluye que en general, como se mencionó anteriormente, debido a la alta intervención antrópica de las coberturas ubicadas en el área de influencia de las vías existentes en donde se va a constituir el Corredor Perimetral, existe una baja probabilidad de que se afecten especies vulnerables. El mayor impacto en este sentido para la fauna, es la tendencia de cambios de uso de la tierra y la deforestación, y el incremento de la presencia del hombre y sus actividades antrópicas.

Finalmente, después del análisis de la Línea Base, en donde existe una baja posibilidad de encontrar especies de fauna con algún grado de amenaza, dentro del área de influencia de las vías existentes, se concluey que para el escenario sin Proyecto se considera el impacto de perturbación y alteración de la fauna terrestre y acuática con una importancia baja.

En cuanto al incremento en el riesgo de atropello de fauna sin Proyecto es nulo. Hoy en día se considera bajo y esporádico y con las tendencias de incrementar la presencia del hombre y sus actividades antropogénicas, la fauna se alejará y/o se refugiará en las áreas de menor intervención, como las reservas forestales ubicadas en lo alto de las cordilleras que rodean el área del Proyecto.

#### Resultados de la Evaluación del Medio Biótico para el Escenario Sin Proyecto

En la Tabla 4-8, se presenta la matriz sin Proyecto, para el medio biótico:

Tabla 4-8. Resultados de la Evaluación del Medio Biótico para el Escenario Sin Proyecto

Fuente: Elaboración propia.

### Medio Socioeconómico

Para el análisis socioeconómico se consideran las veredas y comunidades que se encuentran próximas a las vías existentes por donde se implementaría el Proyecto, en lo que se ha denominado el área de influencia socioeconómica (AISE). De esta manera, el área de estudio socioeconómica se circunscribe a las veredas que se presentan en la Tabla 4-9:

Tabla 4-9. Veredas del Área de Influencia del Proyecto

| Unidad Funcional | Municipio | Vereda |
| --- | --- | --- |
| Tramo Guasca – El Salitre- Sesquilé | Sesquilé | Zona Urbana |
|  |  | Vda. San José |
|  |  | Vda. Gobernador |
|  |  | Vda. Boitiva |
|  |  | Vda. Chaleche |
|  | Guatavita | Vda. Chaleche |
|  |  | Vda. Montecillo |
|  |  | Vda. Santa María |
|  | Guasca | Zona Urbana |
|  |  | Vda. Santa Bárbara |
|  |  | Vda. Santa Lucía |
|  |  | Vda. San Isidro |
|  |  | Vda. Salitre |
|  |  | Vda. Mariano Ospina |
|  |  | Vda. Santuario |
|  |  | Vda. Las Flores |
| Sopó – La Calera | Sopó | Zona Urbana |
|  |  | Vda. Agua Caliente |
|  |  | Vda. El Chuscal |
|  |  | Vda. Gratamira |
|  |  | Vda. Muesa |
|  | Guasca | Vda. El Salitre |
|  |  | Vda. Santa Isabel |
|  | La Calera | Zona Urbana |
|  |  | Vda. San Cayetano |
|  |  | Vda. San José de la Concepción |
|  |  | Vda. Altamar |
|  |  | Vda. La Portada |
| La Calera - Patios | La Calera | Zona Urbana |
|  |  | Vda. San Cayetano |
|  |  | Vda. San José de la Concepción |
|  |  | Vda. Altamar |
|  |  | Vda. La Portada |
|  |  | Vda. El Rodeo |
|  |  | Vda. San Rafael |
|  |  | Vda. Líbano |
| Límite de Bogotá - Choachí | Choachí | Vda. San Francisco |
|  |  | Vda. Agua Dulce |
|  |  | Vda. Los Laureles |
|  |  | Vda. La Victoria |
|  |  | Vda. El Uval |
|  |  | Vda. El Pulpito |
|  |  | Vda. Resguardo Parte Alta |
|  |  | Vda. Resguardo Costado Sur |
|  |  | Casco Urbano |
| La Calera - Choachí | La Calera | Vda. Altamar |
|  |  | Vda. La Portada |
|  |  | Vda. Rodeo |
|  |  | Vda. El Volcán |
|  |  | Vda. Jerusalén |
|  |  | Vda. Quisquizá |
|  |  | Vda. Treinta y Seis |
|  |  | Vda. Tunjaque |
|  |  | Vda. La Junia |
|  | Choachí | Vda. Potrero Grande |
|  |  | Vda. Yerbabuena |
|  |  | Vda. El Hato |
|  |  | Vda. Quiuza |
|  |  | Vda. Resguardo Costado Norte |
| Variante de Choachí | Choachí | Vda. Resguardo Costado Norte |
|  |  | Vda. Resguardo Parte Alta |
|  |  | Vda. Resguardo Costado Sur |
|  |  | Vda. Guaza |
| Choachí - Cáqueza | Choachí | Vda. Resguardo Parte Baja |
|  |  | Vda. Resguardo Costado Sur |
|  |  | Vda. Guaza |
|  | Ubaque | Vda. Romero Bajo |
|  |  | Vda. Centro Afuera |
|  |  | Vda. Fistega |
|  |  | Vda. Molino |
|  |  | Vda. San Agustín |
|  |  | Vda. Ganco |
|  | Cáqueza | Vda. Girón de Blancos |
|  |  | Vda. Pontas |
|  |  | Vda. Mogas |
|  |  | Vda. Palo Grande |
|  |  | Vda. El Volador |

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se señalan los aspectos socioeconómicos y culturales más relevantes del AISE:

#### Infraestructura

En el área de influencia del Proyecto, se ubican infraestructuras y redes de servicios públicos (líneas de baja tensión), además de los accesos a predios públicos y privados. La presencia de estos servicios públicos se concentra principalmente en las Cabeceras Municipales y en el área norte del Proyecto (aprox. desde Patios - La Calera, hacia Sopó y Sesquilé) en las servidumbres de las vías existentes pavimentadas. En el área sur del Proyecto (desde La Calera, hacia Choachí, Ubaque y Cáqueza), debido a que el sector está representado por áreas rurales y con comunidades integradas por viviendas dispersas, la presencia de estas infraestructuras de servicios públicos es menor y de carácter “informal”, donde un particular o grupo de particulares coloca tubería flexible (tubos de polietileno o PVS) sobre quebradas para abastecerse de agua (ver Figura 4-10).

Figura 4-10. Ejemplo de Servicios Públicos (Acueductos) en el AID del Proyecto

| Tubería de Acueducto |  |
| --- | --- |
| Acueductos “particulares” sobre ladera de talud – Tramo Choachí - Cáqueza | Acueducto y Tanque de Agua de la Vereda de Potrero Grande, Mun. de Choachí |

Fuente: Recorridos de campo.

Igualmente, cerca y en ocasiones sobre las vías a intervenir se ubican escuelas (infraestructuras sociales) que producto de las actividades propias de transporte de la zona, son afectadas hoy en día por el ruido y generación de material particulado (polvo), especialmente en aquellas vías afirmadas (los tramos hacía el Sur desde La Calera, hasta Cáqueza). El listado de escuelas se presenta en la Tabla 4-10:

Tabla 4-10. Listado de Escuelas e Instituciones Próximas a las Vías Existentes

| Vía | Estación | Nombre |
| --- | --- | --- |
| Sopó – El Salitre | 0 + 800 | Colegio Gimnasio Claudio Monteverdi |
|  | 5 + 620 | Liceo Campestre Divino Niño |
|  | 7 + 100 | Escuela Meusa |
|  | 9 + 500 | Instituto Educativo Departamental El Carmen |
| El Salitre - La Calera | 5 + 300 | Escuela San Cayetano |
| La Calera - Patios | 5 + 600 | Escuela El Salitre |
|  | 6 + 380 | Colegio Tilata |
|  | 8 + 660 | Colegio Montessori |
|  | 8 + 800 | Colegio El Gran Castillo |
| Límite de Bogotá - Choachí | 5 +300 | Escuela Vda. Agua Dulce |
|  | 15 + 300 | Escuela Vda. El Púlpito |
| La Calera - Choachí | 5 + 500 | Escuela El Volcán |
|  | 13 + 600 | Escuela |
|  | 21 + 600 | Escuela Potrero Grande |
| Choachí - Cáqueza | 42 + 900 | Escuela San Agustín |
|  | 45 + 300 | Escuela del Sector Pino |
|  | 50 + 600 | Escuela V Giron de Blancos |
|  | 52 + 300 | Escuela V Giron de Resguardo |

Fuente: Elaboración propia.

#### Economía

La base económica del Municipio de Sopó, está conformada especialmente por la agroindustria, teniendo una mayor participación (45%) en la generación del Producto Interno Bruto (PIB) de la Nación, generado principalmente por las actividades de carácter agroindustrial, específicamente en la producción de derivados de lácteos, algunas gamas industriales dedicadas a la producción de bienes para el sector de la construcción y la fabricación de fósforos y actividades comerciales de servicio y financieras.

El Municipio de Sopó contaba en años anteriores con una dinámica económica basada en la producción agropecuaria, con una alta participación en productos pecuarios, leche y carne y de cultivos tradicionales. La Empresa Alpina se constituía en la base industrial del Municipio de Sopó y competía con el sector agropecuario. Este contexto cambió drásticamente teniendo en cuenta la crisis del sector agropecuario, el aumento exagerado del valor del suelo, y una alta demanda por terrenos urbanizables, dando como resultado la drástica disminución en el área de cultivos tradicionales y una baja sensible en la producción de leche, disminuyendo así la participación del sector agropecuario y promoviendo en el sector la venta inmobiliaria y la urbanización, así como la implementación de grandes cultivos de flores.

La instalación de nuevas industrias, el auge de cultivos de flores y la proliferación de construcciones, están tomando importancia en la estructura económica de los municipios por donde se piensa construir el Corredor Perimetral. El valor de la producción industrial sobrepasa la producción agropecuaria.

Económicamente el Municipio de Sesquilé vive de la agricultura, ganadería y empresas floricultoras y explotación salina. En cuanto a la ganadería, la producción de leche y los derivados lácteos se procesan en diversas industrias. Municipio de vocación agrícola y ganadera.

Dentro de los planes Turísticos que el Municipio ha desarrollado se listan como atractivos la Laguna de Guatavita, que administrativamente pertenece al Municipio de Sesquilé, el Cerro de las Tres Viejas, El Cerro Covadonga, El Horno de Sal, La Chorrera, la Capilla de los Dolores y el embalse de Tominé. De acuerdo con el diagnóstico de Turismo del Municipio éste es uno de los tres destinos mejor valorados dentro del departamento, la seguridad el aseo, el uso de espacio público, la señalización e información, el cuidado de su patrimonio cultural, natural e histórico y la baja contaminación del destino son elementos destacados (Comentado de Unión Temporal Turístico Cudisán, 2012).

La base económica del Municipio de Guatavita, es el sector agropecuario y dentro de este su principal producto: la papa, aporta muy poco a la producción regional (40.5% del total de hectáreas cultivadas). El Municipio se destaca en la región por la explotación piscícola básicamente la producción de trucha. Para este producto existe tanto el mercado regional como el de Santa Fe de Bogotá.

En años recientes el turismo ha empezado a ocupar un papel más destacado dentro de la economía, los servicios de recreación junto con los restaurantes y cafeterías han crecido. No obstante, de acuerdo con el diagnóstico realizado por la administración municipal los servicios turísticos presentan deficiencias (Guatavita, Oferta y Demanda de Turismo Guatavita. Oficina de Cultura, Turismo, Recreación y Deportes, 2009)

La economía del Municipio de Guasca se fundamenta en el sector primario, con ciertos desarrollos agroindustriales en el subsector del cultivo de flores, que al agregar valor en procesos como la selección y empaque conforman un sector de transformación o secundario.

El desempleo en el Municipio es del 11.5% de la población económicamente activa con una concentración mayor en la zona rural, casi la mitad de la población del Municipio tiene ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo (Guasca, 2012).

El Municipio de La Calera, produce productos agropecuarios como productos pecuarios, leche y carne y productos agrícolas. En el área industrial la base la forma Cementos Samper y existe una alta demanda por terrenos urbanizables.

Por su cercanía a Bogotá el Municipio de La Calera ha generado dinámicas fuertes alrededor de la vivienda, el comercio y la prestación de servicios. En el tema de vivienda debido a que ofrece una alternativa habitacional campestre a pocos Km de la ciudad, en el comercio dado el aumento de población y a que este es un sector muy visitado los fines de semana lo cual ha generado que el comercio se asiente a lado y lado de la vía para ofrecer productos de todo tipo y en la prestación de servicios debido al aumento de las demandas de la población flotante y de los habitantes de las casas campestres.

La economía del Municipio de Choachí está basada en de actividades agrícolas, pecuarias y comercio. La gran mayoría de los habitantes tienen como fuente de ocupación el trabajo en labores agropecuarias, bien sea en sus propios minifundios o mediante el jornaleo en predios ajenos. El trabajo formal remunerado mediante salarios se observa en el área urbana principalmente, donde el mercado laboral está constituido por los cargos de la Administración Municipal y sucursales de entidades privadas u oficiales, las diferentes plazas docentes, contratos en la ejecución de obras y algunos en microempresas locales que tienen esa capacidad (Choachí, Plan Integral Unico PIU, Sf).

El principal renglón de la economía del Municipio de Ubaque, se basa en la agricultura, teniendo en cuenta que la población es el 98% rural, es un Municipio que cuenta con los diferentes pisos térmicos desde el páramo hasta caliente y por ello se cultivan diferentes tipos de productos de acuerdo al clima, en las veredas altas el cultivo de la papa es el principal, seguido de zanahoria y otros productos; en la parte media que prevalece el clima medio cultivos como el tomate, cebolla cabezona y habichuela son los más destacados y en la parte baja clima cálido, lo principal son los cereales las frutas y las aromáticas entre otros; que proveen el mercado de Bogotá y Villavicencio.

El Municipio de Cáqueza, dentro de las actividades económicas del sector primario desarrolla labores agrícolas, mediante el cultivo especialmente de sagú; produciendo la harina, la cual tiene como destino el mercado local para la elaboración de productos tradicionales.

La actividad de comercialización de productos agrícolas realizada en el Municipio debe convertirse en un aporte al desarrollo socioeconómico regional sin ir en contra del bienestar social, del aspecto físico del casco urbano en lo relacionado al espacio público la seguridad y lo relacionado con el comercio formal. El sistema de producción de ganado bovino en el Municipio de Cáqueza se realiza en forma medianamente intensiva y abastece no sólo el mercado local sino que aporta una buena cuota al mercado regional, con un promedio de producción mensual bastante alto (Alcaldía Municipal de Cáqueza, 2102).

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, se puede decir que la tendencia en cuanto a la demanda de bienes y servicios dentro de los Municipios es evaluada con una importancia moderada. De igual manera, en lo que se refiere a la contratación de mano de obra local calificada y no calificada.

#### Salud y Seguridad Vial

En temas de salud y en cuanto a la generación de residuos sólidos y líquidos, se puede mencionar que para el escenario sin Proyecto, en los casos de los municipios del Corredor Perimetral, seguirá dándose un manejo en términos generales regular, ya que muchos de las veredas de los Municipios no cuentan con un servicio de recolección frecuente, razón por la cual en ocasiones se realiza la quema a cielo abierto o el entierro de los residuos generados. Por otro lado otros Municipios que si cuentan con el servicio de recolección, trasladan estos a los sitios de disposición final como son Nuevo Mondo Ñedo y Doña Juana.

En cuanto al incremento en el riesgo de transmisión de enfermedades, para el escenario sin Proyecto no se prevé una gran afluencia de trabajadores en el área (aún con los desarrollos mobiliarios que se están dando en la parte Norte del futuro Corredor Perimetral), ni con la generación de material particulado producto de la remoción de cobertura vegetal para la construcción de la vía, sin tener afectaciones a la comunidad ni trabajadores. En este sentido, este impacto ha sido evaluado con una importancia baja.

En términos de la afectación a la infraestructura vial, es pertinente mencionar que de no mejorar las condiciones de movilidad, conectividad e infraestructura vial, empeorarán las condiciones de ahorros de tiempo de viaje, así como la concentración de gases tóxicos producidos por las fuentes móviles, dado el posible aumento del parque automotor circulante y las congestiones que hoy en día se presentan por la afluencia de vehículos los fines de semana y periodos vacacionales y/o feriados, y por supuesto el aumento de los riesgos de accidentes viales e incremento de la seguridad vial.

Para el escenario sin Proyecto, no se tendrá molestias a las comunidades aledañas por las obras del Proyecto, ni desplazamiento involuntario (traslado de población) por la necesidad de ocupación de terrenos para la construcción. Adicionalmente, no se tendrán molestias adicionales en la población del área de Influencia, por el cobro de peaje en algunos tramos del Corredor (esto solo ocurriría con la ejecución del Proyecto).

De acuerdo con lo planteado anteriormente, se espera que aun sin Proyecto se generen variaciones en los precios del suelo, una mezcla de usos y diversas respuestas de los actores implicados, que podrían llegar impulsar procesos de atracción de mano de obra y otras comunidades residentes, paralelos a procesos de desplazamiento de algunas personas de comunidades vulnerables, pero con una importancia baja.

#### Resultados de la Evaluación del Medio Socioeconómico para el Escenario Sin Proyecto

En la Tabla 4-11, se presenta la matriz de evaluación sin Proyecto, para el medio socioeconómico:

### Recursos Culturales y Arqueológicos

#### Culturales

En el escenario sin Proyecto, no se tendría ningún tipo de afectación a los recursos culturales locales y/o regionales. Estos recursos culturales se describen en el Capítulo 3 de descripción de la Línea Base, en la sección del Medio Socioeconómico. Actualmente existe un esfuerzo limitado de cada Municipio por promover estos recursos dentro de las comunidades, aunque es más notorio en las Cabeceras Municipales.

#### Recursos Arqueológicos

Al igual que los recursos culturales, se prevé que los recursos arqueológicos existentes no sufrirán ningún tipo de alteración en el escenario sin Proyecto. Según la descripción de la Línea Base (Capítulo 3), todos los Municipios por donde se contempla la construcción del Corredor Perimetral presentan hallazgos arqueológicos, así como un potencial arqueológico medio en su mayoría, sobresaliendo los Municipios de Sopó, Guatavita, Guasca, Sesquilé, Ubaque y Choachí.

### Recursos Escénicos

Geomorfológicamente, el área donde se pretende construir el Corredor Perimetral presenta una caracterización de paisajes de relieve montañoso -estructural - erosional, con vallecitos de fondo plano, y paisaje de altiplanicie fluvio-lacustre, de relieve plano.

El paisaje escarpado predomina en la mayor parte de la zona donde se pretende construir el Corredor Perimetral, se presentan colinas suaves en la parte más alta a causa de la afluencia de cenizas volcánicas, terminando abruptamente en el Río Blanco, Río Negro, Río Cáqueza, etc.

Son pocas las zonas que podemos considerar como planas en los Municipios, entre ellas están las mesetas donde se levanta el casco urbano de La Calera, Sopo, Guasca y Sesquilé, siendo sitios de fácil acceso y por consiguiente de fácil colonización, que ha traído como consecuencia la degradación de las condiciones naturales poniendo en peligro la preservación de las fuentes hídricas. Las restantes cabeceras están localizadas en la parte media de laderas, como Ubaque y Choachí.

En el escenario sin Proyecto, no se prevé ningún impacto en el paisaje.

Tabla 4-11. Resultados de la Evaluación del Medio Socioeconómico para el Escenario Sin Proyecto

## Evaluación del Escenario Con Proyecto

Antes de la descripción de los impactos en el escenario con Proyecto, es necesario describir las áreas de intervención directa a lo largo de todo el Corredor Perimetral.

Áreas de Intervención

El Tramo que se desarrolla entre los Municipios de Guasca, Guatavita y Sesquilé, se realizará un mejoramiento del trazado con ampliación de bermas, en los primeros 3.30 km. En el resto del Tramo (vía hacia Guasca – hasta Sesquilé) de 34.96 km no se proyecta ampliación, sino que se adapta el trazado a la vía existente, solamente proporcionando un encarpetado asfáltico, para mejorar las condiciones actuales. Esta última sección de este tramo discurre en dirección norte desde la intersección Guasca – Guatavita, cruce Cuatro esquinas, atravesando los Municipios de Guatavita y de Sesquilé, hasta llegar a la intersección existente sobre la vía 5501 Bogotá – La Caro – Tunja, de INVIAS.

El Tramo Sopó – La Calera, inicia su recorrido en el Municipio de Sopó y termina en la Vereda El Salitre en el Municipio de Guasca. Se encuentra localizado en su totalidad en el departamento de Cundinamarca. El segundo tramo inicia su recorrido en la Vereda El Salitre del Municipio de Guasca, hasta el centro urbano del Municipio de La Calera.

Este tramo tiene una longitud de 34 km en el cual se realizará mejoramiento en terreno llano, ondulado y accidentado con sinuosidad moderada y elevada con ampliación de banca según Ley 105 de 1993, mejoramiento de algunas curvas. Las intervenciones de este tramo serán de mejoramiento y ampliación de bermas, rectificación de curvas, acondicionamiento de intersecciones de Guasca, El Codito y Chingaza, acondicionamiento de accesos, rediseño de pasos urbanos, rediseño y reposición de la señalización, tratamiento especial en pasos escolares, diseño de balizamiento y señalización en curvas y diseño de sistemas de contención.

En el Tramo La Calera - Patios, que se desarrolla entre los Municipios de La Calera y Choachí en el departamento de Cundinamarca, se proyecta un mejoramiento de la carretera existente. Este tramo incluye un mejoramiento en terreno ondulado-accidentado de sinuosidad elevada con ampliación para bermas según la Ley 105, rectificación de curvas para velocidades entre 40 y 60 km/h con acondicionamiento de accesos y rediseño y reposición de señalización, tratamiento especial en pasos escolares, diseño de balizamiento y señalización de curvas, diseños de sistemas de contención.

En el tramo de rehabilitación (Límite de Bogotá - Choachí) de 22.7 km, se plantea una rehabilitación de la carretera existente. No se proyecta ampliación de plataforma a Ley 105 por lo que se conserva el ancho actual de la calzada sin diseño de bermas, tal como se encuentra en la actualidad. La geometría actual de la vía hace que esta vía e clasifique como una vía terciaria

El Tramo Choachí - Cáqueza, inicia en el límite de la zona urbana al norte de La Calera (PR 11+212 de la Ruta 5009), en la intersección con el Tramo La Calera – El Salitre (UF 02), ubicada en las inmediaciones de la antigua planta de cemento. El tramo finaliza en el acceso Norte del sector urbano Choachí, en este tramo se plantea realizar un mejoramiento que permita mejorar las condiciones de los tramos existentes, para dotarlos de características técnicas que eleven los estándares de servicio que actualmente presenta la vía, de tal manera que se incrementa su capacidad o su nivel de servicio y dar cumplimiento al Art. 13 de la Ley 105 del 30 de diciembre de 1993.

Este tramo, requerirá la construcción de andenes a ambos lados de la calzada en el tramo inicial urbano de La Calera y Choachí, la construcción de una intersección a nivel en el cruce con la nueva circunvalación en Choachí y la iluminación de estas intersecciones y accesos urbanos. Igualmente, el tramo requerirá intervenciones en su alineamiento, con el propósito de uniformizar su velocidad de operación y liberación de una faja de terreno a ambos lados para mejorar las condiciones de seguridad vial, además de las actividades anteriormente descritas, aplicables al tramo. Actualmente la condición de la vía existentes es de un camino afirmado, de apenas 6,00 de ancho (en ocasiones menos), sin bermas y en ocasiones con cunetas de tierra.

La Variante de Choachí, inicia en la intersección con el tramo La Calera – Choachí, al norte de Choachí Ruta 40CN06 y finaliza en la intersección con el tramo Choachí – Cáqueza, al sur de Choachí Ruta 4006a, desarrollándose por el lado Oeste de la zona urbana de Choachí. Este tramo incluye una construcción nueva de aproximadamente 4.85 km.

El tramo Choachí - Cáqueza, inicia en la zona urbana Sur de Choachí y finaliza en el empalme con la Carretera Bogotá – Villavicencio, frente al acceso a Cáqueza (PR 26+360 Ruta 4006), con una longitud de 21.3 km. En este tramo se realizará un mejoramiento con la ejecución de actividades que permitan mejorar las condiciones de los tramos existentes, para dotarlos de características técnicas que eleven los estándares de servicio que actualmente presenta la vía, de tal manera que se incrementa su capacidad o su nivel de servicio y dar cumplimiento al Art. 13 de la Ley 105 del 30 de diciembre de 1993. Este tramo requerirá la construcción de una intersección a nivel en el cruce con la Variante (circunvalación) en Choachí y la iluminación de estas intersecciones y accesos urbanos. Igualmente, requerirá intervenciones en su alineamiento con el propósito de uniformizar su velocidad de operación y liberación de una faja de terreno a ambos lados para mejorar las condiciones de seguridad vial, además de las actividades anteriormente descritas, aplicables al tramo.

Áreas de Intervención Comunes del Proyecto

- Sitios de Suministro de Material Pétreo y/o Construcción

De acuerdo con el balance de materiales de los tramos que conforman el Proyecto, la gran mayoría del material requerido para terraplenes y pedraplenes, será suministrado de los volúmenes sobrantes de excavación de las otras UF que integran el Proyecto y que serán reutilizados y generados en los sitios de obra.

Sin embargo, conforme se presentó en la Sección 7.1.1.2 del Capítulo 7 de este informe, aún con el aprovechamiento previsto se precisa un volumen importante de material para terraplén principalmente en el tramo La Calera-Choachi (UF04), que no es aportado por los cortes del trazado. Dado lo anterior, se han investigado dos (2) fuentes de material existente (ver Tabla 4-12) las cuales cumplen con los requerimientos ambientales exigidos, tales como títulos mineros vigentes, plan de manejo ambiental para proyectos antes de la Ley 99 de 1993 o Licencia Ambiental conforme lo establecido en el Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014, “Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales” y cuatro (4) posibles fuentes de materiales ubicadas cerca del tramo (ver Tabla 4-13), con las que se espera cumplir con las necesidades de material de terraplén.

En este último caso, en los que se vayan a utilizar nuevas fuentes de materiales o a reactivar antiguas explotaciones, la selección final deberá supeditarse a las siguientes condiciones:

- Disponer del Título Minero (Licencias de exploración o explotación, aporte minero o Contrato de Concesión), otorgada por el Ministerio de Minas y Energía.

- Cumplan con requisitos técnicos y de calidad del material, además de cercanía (distancia) con la obra, disponibilidad (volumen) y accesibilidad (de preferencia con rutas de acceso existentes).

- Disponer de una Licencia ambiental vigente y que se cumpla con el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del EIA aprobado.

Tabla 4-12. Plantas de Agregados Pétreos Existentes

| Empresa | NIT | Teléfono | Dirección / Contacto | Actividad Principal | Registro IDU | Perm. Ambiental | Vigencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGREGADOS DE ORIENTE | 900056122-6 | +571 2157561 | Vereda Río Negro Sur, municipio de Cáqueza | Beneficio y trituración de materiales de construcción | - | Licencia Ambiental Resolución 200.15.07-0524 del 08/06/2007, modificada por la Resolución No. 500.41-120748 de 12/06/12 de La Secretaría Distrital de Ambiente. | 20/06/2017 |
| GRAVILLERA ALBANIA - HOLCIM | 860009808-5 | +571 67602120 / 6763545 | Vía Bogotá Villavicencio, Vereda el Pedregal, Municipio de Une | Beneficio, almacenamiento, transformación de materiales de construcción | - | Licencia Ambiental, Resolución No. 997 de 16/09/96 | Duración del Proyecto 25/05/2025 |

Fuente: Proveedores Agregados de Oriente y Gravillera Albania

Tabla 4-13. Resumen de las Características de las Fuentes de Materiales

| Código | Coordenadas | Reservas estimadas del Material | Descripción | Fotografía |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente de Material 4 (FM-4) | 4°28'45.58"N 73°57'37.34"O | La superficie delimitada para el yacimiento es de 6600 m2 (120 m X 55 m) La cobertura edáfica es de alrededor de 1,5 m. La potencia del estrato a explotar es de 25 m. El factor de aprovechamiento del material es 0,90 Con los anteriores datos, según la topografía y las pendientes estimadas para el cierre del proceso extractivo, se determina un volumen estimado de reservas de 133650 m3. | La FM - 4 se encuentra a 3 km al Oeste de la localidad de Ubaque. El material de la FM 4 está compuesto por depósitos aluviales cuaternarios, conformados por cantos rodados y gravas, en una matriz arenolimosa de color pardo. La mayor parte de los fragmentos rocosos corresponden a areniscas, con ocasionales filitas. El estrato alcanza una potencia de 25 m. En la parte superior, presenta limos orgánicos de alrededor de medio metro de espesor. |  |
| Fuente de Material 1 (FMA-1) | 4°28'53.36"N 73°57'47.62"O | Superficie de área de explotación: 2500 m2 Potencia promedio a explotar: 15 m Destape: 50000 m3 Estéril: 79688 m3 Reservas: 318752 m3 | La FM - 1 se encuentra a 3.2 km al Oeste de la localidad de Ubaque. Se encuentra sobre la formación Une, se compone de estratos esencialmente de arenisca no friable, de espesor considerable. Su meteorización / alteración, se considera mínima a inexistente. |  |
| Fuente de Material 2 (FM-2) | 4°26'7.72"N 73°55'2.15"O | La superficie delimitada para el yacimiento es de 10500 m2 (300 m X 35 m) La cobertura edáfica es de alrededor de 1,5 m. La potencia del estrato a explotar es de 25 m. El factor de aprovechamiento del material es 0,95 Con los anteriores datos, se determina un volumen estimado de reservas de 234412,5 m3. | La FM 2 se ubica a unos 5 km al norte de Cáqueza, y a 5,6 al sur de Ubaque. El yacimiento, está compuesto por depósitos aluviales cuaternarios, conformados por cantos rodados y gravas, en una matriz arenolimosa de color pardo. La mayor parte de los fragmentos rocosos corresponden a areniscas, con ocasionales filitas. |  |
| Fuente de Material (FM-16) | 4°54'3.08"N 73°56'27.70"O | La superficie delimitada para el yacimiento es de 21000 m2 (210 m X 100 m) La cobertura edáfica es de alrededor de 2 m. La potencia del estrato a explotar es de 70 m. El factor de aprovechamiento del material es 0,95 Con los anteriores datos, según la topografía y las pendientes estimadas para el cierre del proceso extractivo, se determina un volumen estimado de reservas de 2815907 m3. | La fuente de material Nº 16 se encuentra a 800 m al sur del centro de la localidad de Sopó, departamento Cundinamarca. Actualmente dicha explotación ha sufrido un proceso de deslizamiento, por lo que a fin de poder acceder a la misma debe hacerse una recuperación, pudiendo emplearse el material removido para la obra. Distancia en línea recta a la traza de la obra: 220 m. |  |

Fuente: Elaboración propia.

Sitios de Suministro de Agua

Debido a la longitud del Proyecto y a que se desarrollará en varios Municipios y dentro de las áreas de influencia de distintas Corporaciones Autónomas Regionales, se ha previsto que el agua necesaria para la etapa de construcción será provista por proveedores locales que cuenten con concesiones de agua, tanto para uso doméstico (para el abastecimiento de campamentos o frentes de trabajo) como industrial (para uso en los talleres, humectación de caminos, entre otras actividades constructivas), vigentes (conforme el Decreto 1541 de 1978).

Sitios de Suministro de Asfalto y Concreto

En cuanto al suministro de asfalto para la capa de rodamiento y concreto para las actividades de construcción, rehabilitación y mejoramiento de la calzada existente, será provisto en las instalaciones de los distintos proveedores locales, ubicados cerca del área del Proyecto y que cuenten con todos los permisos ambientales (Licencias ambientales vigentes) para proceder a la compra de estos materiales. En este sentido, en la Tabla 4-14 y Tabla 4-15 se presentan los proveedores de materiales inscritos en el Instituto de Desarrollo Urbanístico de Bogotá (IDU).

Tabla 4-14. Plantas de Mezcla Asfáltica Existentes

| EMPRESA | NIT | TELEFONO | DIRECCIÓN | ACTIVIDAD PRINCIPAL | REGISTRO IDU | PERM. AMBIENTAL | VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTRON S.A. ASFALTOS - CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS | 80012588-4 | 2569404 | Cra 19 A # 90-13 OFC 701 | Mezclas asfálticas | - |  |  |
| ITINERIS GESTION DE INFRAESTRUCTUR A LTDA | 900.137.261-1 | 2367695 6557010 | Calle 98A No. 51- 78 | Pavimentos | - |  |  |
| CONCRESCOL S.A. | 830071114-6 | 5455104 2557891 | Av. Boyacá No.76- 08 Sur | Mezclas asfálticas | 37 | Perm. Emisión atmosférica / Resolución 6934 de 20-10-2010 de La Secretaría Distrital de Ambiente | 02-11-2015 |
| ECOMEZCLAS S.A. | 802013660-7 | 3153416984 3008168919 | Vereda Chuntame Alto -Cajicá | Mezclas asfálticas | 88 | Perm. Emisión atmosférica / Resolución 2867 de 24/07/2012 de La Secretaría Distrital de Ambiente | 24/07/2017 |
| INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S. | 90335968-7 | 8578518 3173000246 | Km 28 Autopista Central del Norte Vereda Roble Sur | Mezclas asfálticas | 415 | Comunicado CAR 09142113828 de 25/11/2014 | N.A. |
| PAVIMENTOS COLOMBIA S.A. | 860024586-8 | 3760030 3763187 | Calle 59a sur n. 76a-82. Ciudad Bolívar | Mezclas asfálticas | 372 | Perm. Emisión atmosférica / Resolución 2707 de 21/10/2011 de La CAR | 21/10/2016 |
|  |  |  | Vereda Chacua - Jurisdicción de Sibaté Cundinamarca |  |  |  |  |
| MURILLO LOBOGUERRERO INGENIEROS S.A. |  | 3105796 | Calle 54 No. 4 – 82. Cáqueza. Cundinamarca |  | - |  |  |

Fuente: IDU

Tabla 4-15. Plantas de Cemento y Concreto Existentes

| EMPRESA | NIT | TELEFONO | DIRECCIÓN / CONTACTO | ACTIVIDAD PRINCIPAL | REGISTRO IDU | PERM. AMBIENTAL | VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOLCIM COLOMBIA S.A. | 860009808-5 | 6295558 | Calle 113 No. 7-45 +571 6575300 | Cemento | 22 | Licencia Ambiental Resolución 857 de 17/09/97 de La Secretaría Distrital de Ambiente | Duración del proyecto |
| PREFABRICAD OS JOVITA CASTRO & CIA. LTDA. | 900150515-9 | 7840356 3115947000 | CALLE 52 SUR # 88C-46 BOSA BRASIL | Concreto | 270 | Comunicado 2015EE49446 del 25/03/2015 de La Secretaría Distrital de Ambiente | Un año |

Fuente: IDU

El traslado de estos materiales desde su origen será sobre vías primarias o principales, una vez en el área de influencia del Proyecto, se utilizarán las vías a intervenir por el propio Proyecto. De esta manera se reducirá la afectación a las vías existentes y la alteración del tráfico.

Sitios de Disposición de Materiales Excedentes de la Construcción y Residuos Sólidos

Conforme se presentó en los Capítulos anteriores (Capítulos 2 y 4), existe un volumen considerable de material inerte (aprox. 4,2 millones de m3) que tendrá que disponerse en escombreras autorizadas por la Autoridad Ambiental o la utilización de Zonas de Manejo de Escombros y Materiales de Excavación (ZODMES).

Para el primer caso, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá, ha facilitado información de cuatro (4) escombreras existentes ubicados en los municipios de Bogotá, Sibate, Cota y Soacha, que cuentan con autorización para disposición final y/o temporal de escombros y materiales, y que por tanto pueden considerarse como zonas de botadero para acoger los excedentes de la obra (ver 
Tabla 4-16).

Tabla 4-16. Escombreras Autorizadas Existentes

| EMPRESA | NIT | CONTACTO | DIRECCIÓN | ACTIVIDAD PRINCIPAL | REGISTRO IDU | PERM. AMBIENTAL | VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cemex de Colombia S.A. Reserva La Fiscala | 860002523-1 | 6039000/ 6039154 6039531/ 6039502 Cll 99 No.9ª-54 Pi. 7 | Reserva ecológica La Fiscala. Av. Caracas, Km 7. Vía Usme | Disposición Final de Escombros | 237 | PMA Resolución No. 1506 de 28/07/2006 | Duración del Proyecto |
| Agregados el Vinculo | 832011532-2 | 7251891 | Predio el Vínculo (Polígono 3) del Municipio de Soacha, Km 14 de la vía Soacha a Siabaté | Disposición Final de Escombros | 413 | Resolución No. 708 del 17-07-2014. Secretaría de Planeación de Soacha | 17/07/2016 |
| Materiales y Logística S.A.S MYLSA | 900358477-1 | 6735093 Kr 7 No. 156-78 | Predio denominado Finca El Paraíso, El Valle de las Mercedes y Finca La Zulia. Vda. Puente Piedra y La Cuesta. Madrid Cundinamarca | Disposición final de materiales de construcción | 400 | Plan de Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental. Res. 2213 del 25/08/2011 y Res. 1169 del 15/07/2013 | 16/09/2017 |
| Rellenos de Colombia S.A.S en Liquidación | 830104997-6 | 6371253/ 6298577/ 6220906/ Cl 95 No. 11ª – 37 | Vereda Balsillas, Km3 Vía La Mesa, Mosquera Cundinamarca | Disposición final de materiales de construcción | 417 | Licencia Ambiental Res. 141 del 14/02/2013 | Duración del Proyecto. |

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano.

En el caso de utilizar ZODMES para el manejo de los materiales inertes sobrantes de excavación, se han ubicado posibles sitios localizados de acuerdo a la UF más cercana, mismos que se indican a continuación:

UF 01 Salitre – Guasca – Sesquilé

En la Tabla 4-17, se presentan los posibles sitios propuestos para ubicación de ZODME cercanos a la UF01.

Tabla 4-17. Ubicación de Posibles ZODME para la UF01

| UBICACIÓN DE POSIBLES ZODME |  |
| --- | --- |
| Departamento de: Cundinamarca; Municipio: Guasca Coordenadas planas: X:1014412 Y: 1023881 Capacidad aproximada: 2.121.600 m3 |  |
| Departamento de: Cundinamarca; Municipio: Guasca Coordenadas planas: X: 1015472 Y:1026814 Capacidad aproximada: 144.800 m2 |  |

Fuente: Estructurador 2013.

UF 02 Sopó – La Calera

En la Tabla 4-18, se presentan los posibles sitios propuestos para ubicación de ZODME cercanos a la UF02.

Tabla 4-18. Ubicación de Posibles ZODMES para la UF02

| UBICACIÓN DE POSIBLES ZODME |  |
| --- | --- |
| Departamento de: Cundinamarca; Municipio: Guasca Coordenadas planas: X:1014412 Y: 1023881 Capacidad aproximada: 2.121.600 m3 |  |
| Departamento de: Cundinamarca; Municipio: Guasca Coordenadas planas: X: 1015472 Y:1026814 Capacidad aproximada: 144.800 m2 |  |  |
| Departamento de: Cundinamarca; Municipio: La Calera Coordenadas planas: X: 1012728 Y: 1016379 Capacidad aproximada: 391.200 m3 |  |  |

Fuente: Estructurador 2013.

UF 03 Patios – La Calera; Límite de Bogotá – Choachí

En la Tabla 4-19, se presentan los posibles sitios propuestos para ubicación de ZODME cercanos a la UF03.

Tabla 4-19. Ubicación de Posibles ZODME`S para la UF03

| Municipio | Coordenadas planas: origen Bogotá | Capacidad Aprox. | Plano de situación y fotografía aérea |
| --- | --- | --- | --- |
| La Calera – Siberia | Vertedero VP15 X - 1013218 Y- 1011614 Vertedero VP16 X - 1013586 Y- 1011762 Vertedero VP17 X - 1014158 Y- 1012101 | 78.048 m3 145.008 m3 152.784 m3 |  |
| La Calera | Vertedero VP18 X - 1012728 Y- 1016379 | 391.200 m3 |  |
| Choachí | Vertedero VP7 X - 1016712 Y- 991869 Vertedero VP8 X - 1016534 Y- 993488 | 143.580 m3 131.700 m3 |  |
| Choachí – Potrero Grande | Vertedero VP9 X - 1014557 Y- 1000319 Vertedero VP10 X - 1018252 Y- 1002503 | 56.232 m3 139.608 m3 |  |
| Choachí – Potrero Grande | Vertedero VP11 X - 1019518 Y- 1003389 | 204.192 m3 |  |

Fuente: Estructurador 2013.

UF 04 La Calera – Choachí

En la Tabla 4-20, se presentan los posibles sitios propuestos para ubicación de ZODME cercanos a la UF03.

Tabla 4-20. Ubicación de Posibles ZODME`S para la UF04

| UBICACIÓN DE POSIBLES ZODME |  |
| --- | --- |
| Departamento de: Cundinamarca; Municipio: Choachí Coordenadas planas: X: 1016712 Y: 991869 Capacidad aproximada: 143.580m3 |  |
| Departamento de: Cundinamarca; Municipio: Choachí Coordenadas planas: X: 1016534 Y: 993488 Capacidad aproximada: 131.700 m3 Nota: La capacidad se estima contando una potencia media de vertido de 6m. |  |
| Departamento de: Cundinamarca; Municipio: Choachí; Vereda: Potrero Grande Coordenadas planas: X: 1014557 Y: 1000319 Capacidad aproximada: 56.232m3 Nota: La capacidad se estima contando una potencia media de vertido de 6m. |  |
| Departamento de: Cundinamarca; Municipio: Choachí; Vereda: Potrero Grande Coordenadas planas: X: 1018252 Y: 1002503 Capacidad aproximada: 139.608m3 Nota: La capacidad se estima contando una potencia media de vertido de 6m. |  |

Fuente: Estructurador 2013

UF 05 Choachí – Cáqueza y Variante Choachí

En la Tabla 4-21, se presentan los posibles sitios propuestos para ubicación de ZODME cercanos a la UF03.

Tabla 4-21. Ubicación de Posibles ZODME`s para la UF05 y Variante de Choachí

| UBICACIÓN DE POSIBLES ZODME |  |
| --- | --- |
| Departamento de: Cundinamarca; Municipio: Cáqueza Coordenadas planas: X: 1018127 Y: 980660 Capacidad aproximada: 488,400m3 |  |
| Departamento de: Cundinamarca; Municipio: Cáqueza Coordenadas planas: X: 1018127 Y: 980660 Capacidad aproximada: 488,400m3 |  |
| Departamento de: Cundinamarca; Municipio: Cáqueza Coordenadas planas: X: 1017193 Y: 983357 Capacidad aproximada: 210,720m3 |  |
| Departamento de: Cundinamarca; Municipio: Ubaque Coordenadas planas: X: 1016965 Y: 984271 Capacidad aproximada: 215,280m3 |  |
| Departamento de: Cundinamarca; Municipio: Ubaque Coordenadas planas: X: 1018524 Y: 985326 Capacidad aproximada: 218.640m3 |  |
| Departamento de: Cundinamarca; Municipio: Ubaque Coordenadas planas: X: 1014110 Y: 986212 Capacidad aproximada: 213.060m3 |  |

Fuente: Estructurador 2013

Es importante mencionar que para el uso de estos ZODMES, es necesario cumplir con lo dispuesto en la Resolución No. 541 de 1994.

Para el manejo de los residuos sólidos domésticos generados por el Proyecto, tanto en su etapa de construcción como en la etapa de operación y mantenimiento, se ha provisto que estos sean transportados a los Rellenos Sanitarios de Doña Juana para los Municipios ubicados al Sur del Corredor Perimetral (Choachí, Ubaque, Cáqueza) y el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo para los Municipios ubicados al Norte (Sopó, La Calera, Guatavita, Sesquilé).

Luego de haber descrito las áreas de intervención para todo el Corredor Perimetral y las áreas de intervención comunes, se presenta a continuación, la situación ambiental para cada Medio evaluado, con Proyecto:

### Medio Abiótico

#### Acuático

La red de drenaje atravesada por el Proyecto Corredor Perimetral del Oriente, tiene como origen la cordillera oriental. Se aprecia un eje que recorre de noreste a sureste todo el Proyecto. De estos límites surgen dos claras vertientes una con dirección Norte y otra con dirección Sur. El patrón de drenaje de ambas vertientes es claramente sub-dendrítico.

La conformación de rellenos creará una barrera para las escorrentías naturales que modificará su dirección, adicionalmente la pavimentación del tramo, generará un pequeño cambio en la escorrentía local y posiblemente se disminuya la infiltración del agua al manto freático, específicamente en los tramos de mejoramiento y la construcción de la Variante.

##### Calidad de Agua

Durante la Etapa de Construcción se realizarán obras en cauce, dependiendo del caso varían las estructuras ya sean puentes, cajas o drenajes sencillos. Estas actividades traerán un impacto en la calidad del agua debido al posible aporte de sedimentos y contaminación del agua por posibles derrames de hidrocarburos si llegase a ocurrir el daño de alguna maquinaria.

Para evitar que dichos cuerpos de agua se vayan a ver afectados por el nuevo Proyecto, dentro del Plan de Manejo Ambiental (PMA), en especial en el Programa de Gestión Hídrica, se señalarán las medidas preventiva para evitar contribuir a la contaminación que actualmente se tiene y también, a través del Programa de Gestión Social, específicamente mediante el Proyecto de Información y Difusión, se realizarán campañas de concientización para evitar que las personas siguán o contribuyan al deterioro de este recurso en el área de influencia del Proyecto.

##### Producción de aguas de escorrentía o de infiltración

Las obras de cortes y excavación deben avanzar en forma coordinada con las de drenaje del Proyecto, tales como alcantarillas, desagües y la construcción de subdrenes, para evitar la interrupción de los cauces o la generación de acumulaciones de agua (charcos, pozas, etc.). En época de lluvias, durante los trabajos de construcción (mejoramiento y rehabilitación), debe mantenerse un adecuado drenado, para evitar daños tanto en el entorno por el aporte de sedimentos a los cuerpos de agua superficial, como en la propia construcción al generarse acumulaciones de agua (encharcamiento o pozas).

El Concesionario deberá garantizar el adecuado manejo de las aguas superficiales y de infiltración antes y durante la ejecución de cualquier excavación superficial o área de excavación o relleno, así como en las zonas de depósito temporal y en general, de todas aquellas áreas de la obra donde puedan generarse cauces de escorrentía de aguas superficiales en épocas de lluvia que arrastren material sedimentable y así evitar que este sea dispuesto en cuerpos de agua, en alcantarillas o en sumideros. Para ello se tendrá que mantener limpios los canales, tuberías, zanjas y cualquier otro medio de drenaje o equipo necesario para desviar o remover el agua de éstas áreas de la obra.

##### Aguas residuales

En cuanto a las aguas residuales, generalmente se prevé que estas provengan de la actividad de lavado de maquinaria y equipo en los campamentos y patio de máquinas, y de los servicios sanitarios móviles que serán colocados en los frentes de trabajo y también en los campamentos. Para los campamentos y patio de máquinas, existen medidas de mitigación para el manejo de estos residuos líquidos consistiendo principalmente en sedimentadores o desarenadores y trampas de grasa.

Durante la etapa de construcción (mejoramiento y rehabilitación) se generarán residuos líquidos principalmente en las áreas de obrador y/o en las instalaciones provisionales. Se dispondrá de una fosa séptica para el manejo de las aguas grises y para la disposición de las aguas negras se proporcionarán sanitarios portátiles. A las instalaciones sanitarias se les suministrará la limpieza y el mantenimiento adecuado, por empresas especializadas para ello, siempre que cuenten con todos los permisos requeridos por la legislación nacional para el desarrollo de esta actividad. Los proveedores de estos servicios pueden ser (ver Tabla 4-22):

Tabla 4-22. Sitios de Disposición Final de Residuos Domésticos e Industriales

| Empresa | Dirección / Contacto | Actividad Principal | Registro IDU | Perm. Ambiental | Vigencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADUCTOS S.A. E.S.P. | Lote 2B de la Finca Vista Hermosa, Vereda Balsillas, Municipio de Mosquera – Cundinamarca | Tratamiento y disposición final de lodos domésticos e industriales | - | Licencia Ambiental –CAR- Resolución No. 2578 del 28 de noviembre de 2008 | Duración del Proyecto |
| RELLENOS DE COLOMBIA S.A.S. | Vereda Balsillas, Km3 vía La Mesa, Cundinamarca | Tratamiento y disposición final de lodos domésticos e industriales | 417 | Licencia Ambiental –CAR.- Resolución No. 0869 del 09-09-2004, modificada por Resolución 2966 del 20-10-2006, modificada por Resolución 141 del 14-2-2013. | Duración del Proyecto |

Fuente: Registro del IDU

#### Aire y Ruido

##### Etapa de Construcción

Los impactos más importantes sobre la calidad o contaminación del aire están asociados con la etapa de Construcción (mejoramiento y rehabilitación). Todos los equipos vehiculares y equipos de construcción de la obra, producen emisiones a la atmósfera.

##### Aporte de partículas en suspensión (polvo)

Se generarán cantidades significativas de partículas en suspensión, producto de las excavaciones y movimientos de tierras tanto en las áreas de ampliación de la vía como en las áreas de explotación de los bancos de materiales, también por las actividades de terracería (Mejoramiento), por la operación del equipo sobre suelos desprovistos de vegetación, y por el incremento de tráfico pesado (maquinaria).

Las implicaciones que puede traer el incremento significativo de partículas en suspensión en las áreas de trabajo son la afectación de la salud de los trabajadores, si estos no cuentan con el equipo de protección necesario y la afectación de la salud de los residentes de los centros poblados más cercanos a la vía de ampliación.

##### Emisión de gases y partículas generadas en la combustión de los motores del equipo

Las emisiones de gases y partículas resultantes de la combustión de los motores del equipo y maquinaria utilizada, significarán un aporte adicional de agentes contaminantes a la calidad del aire actual, aunque este aporte adicional no afectara significativamente la calidad del aire si se emplean las medidas de mitigación especificadas en el Programa de Manejo Ambiental, que se refieren a que el Concesionario tendrá que garantizar el buen estado y mantenimiento de las maquinarias mientras duren las actividades de construcción.

##### Incremento de los niveles de ruido

La colocación de la capa de rodamiento y el transporte de escombros, residuos y materiales de construcción, requiere el uso de equipo y maquinaria pesada, por lo que se incrementará los niveles de ruido en el sitio en donde se realice la actividad. Lo anterior afectará directamente al personal que esté involucrado en ejecutar el trabajo, por lo que este impacto puede ser mitigable utilizando el respectivo equipo de protección personal.

Igualmente este impacto afectará de manera temporal a las viviendas y estructuras sociales como escuelas que se encuentren en cercanas al alineamiento.

##### Etapa de Operación y Mantenimiento

Una vez finalizada la construcción (mejoramiento y rehabilitación) de la carretera, la calidad del aire se verá afectada por las emisiones de los vehículos que transitarán por estas vías. No existen datos de los niveles de contaminación por combustión de motores de vehículos en este tramo carretero, que permitan identificar que tanto se afecta la calidad del aire por este tipo de contaminación; sin embargo por las características de la zona, descritas en el numeral anterior, tampoco se considera que se generará una alteración significativa sobre la calidad del aire por combustión de motores de vehículos que a diario circularán por estos tramos.

Durante el mantenimiento de la obra, la contaminación del aire se generarán por las emisiones a la atmósfera, que provienen del funcionamiento y operación de los equipos vehiculares y equipos de mantenimiento de la obra.

#### Suelo

Con la ejecución del presente Proyecto, se producirán algunos impactos sobre el recurso suelo, y los mismos están relacionados fundamentalmente con las actividades del Proyecto que conllevan corte de vegetación (limpieza y desmonte), movimientos de tierra (o sea excavación y relleno para la Terracería), explotación de los bancos de materiales y la presencia y operación del equipo, produciéndose estas acciones mayoritariamente durante la etapa de construcción (rehabilitación y mejoramiento, nueva construcción).

La intensidad e importancia de estos impactos es función por un lado del valor ambiental y uso de los suelos afectados, y por otro del grado de alteración y de la superficie implicada.

##### Etapa de Construcción

Entre los impactos principales al medio terrestre se tienen la afectación del suelo por compactación, la extracción o pérdida de suelo y el incremento en los procesos erosivos, todos estos producto de las actividades de preparación de sitio de obra, explotación de bancos de materiales, excavación, corte y conformación de rellenos. Las intervenciones de la obra causarán la desestructuración directa o la compactación de los suelos por la construcción de la vía en sí y los movimientos de tierra que se requieren realizar, además de que se tendrá una extracción o pérdida de suelo específicamente en los bancos de materiales y las áreas de corte de taludes. En tanto, se generará un incremento en los procesos erosivos cuando la superficie del suelo se deje sin cobertura vegetal y quede sujeta a la acción directa del agua y del viento.

Con el desarrollo de las actividades como la preparación del sitio de obra, la excavación, corte y conformación de relleno y colocación de la capa de rodamiento en la rehabilitación y mejoramiento, se podría presentar el impacto de contaminación de los suelos por el posible vertido accidental de combustibles y/o lubricantes, así como de productos o desechos de asfalto. Este impacto se ha considerado como de una importancia media, ya que con la adopción de buenas prácticas ingenieriles y de mantenimiento de las maquinarias se reduciría así el impacto generado.

##### Etapa de Operación y Mantenimiento

En la Etapa de Operación y Mantenimiento los impactos sobre el suelo se reducen a la explotación de los mismos para la obtención de material para realizar actividades de mantenimiento, principalmente de bacheo. Las cantidades de suelo requerido, la corta duración de estas actividades y la utilización de áreas ya explotadas anteriormente, hacen que el impacto estimado se prevé sea de una importancia baja.

##### Ordenamiento Territorial y Uso del suelo

El Proyecto mejorará la movilidad, a través de los procesos de mejoramiento y rehabilitación de la vía existente entre los Municipios de Sopo, Sesquilé, Guatavita, Guasca, La Calera, Choachí, Úbaque y Cáqueza, y con el límite del Distrito de Bogotá. Sin embargo, el Proyecto necesita desarrollarse en mayor detalle para aprovechar todo el potencial para mejorar la calidad del espacio público peatonal y para vehículos no motorizados y para fortalecer la relación con los usos adyacentes contribuyendo a generar un sistema de movilidad más seguro y eficiente, óptimo para los vehículos particulares, el sistema de transporte público, el transporte de carga y las comunidades en el área de influencia de la vía.

Adicionalmente, es fundamental mencionar la necesidad de crear convenios con autoridades territoriales para intervención urbana y rural de la red secundaria o terciaria, en términos de lo planteado en la Ley nacional de infraestructura: y la posibilidad de provisión de infraestructura complementaria por parte de Municipios y Distritos. En este sentido, se considera necesario el planteamiento de carriles de desaceleración para los accesos a predios públicos y privados en términos de la reglamentación para el Ordenamiento de los corredores viales suburbanos, que los POT deberán delimitar franja de aislamiento (mínimo 5m), carril de desaceleración (mínimo 8m) y accesos y salidas calzada de desaceleración: mínimo cada 300m, áreas que se deberán entregar como áreas de cesión pública obligatoria, sin cerramientos.

### Medio Biótico

Etapa de Construcción

Los impactos o afectaciones que se generarán sobre la fauna y flora del entorno, están relacionados con las actividades de limpieza y remoción de vegetación herbácea y tala de árboles debido a la ampliación de la calzada existente para los tramos de mejoramiento y para la construcción de la Variante. En tanto para los tramos de rehabilitación, no se generará mayor impacto, ya que solo se realizará una limpieza del derecho de vía.

Además de la afectación a la flora del área, se generará cierta perturbación o alteración a la fauna terrestre y acuática (principalmente cuando se trate de la vegetación cercana a los cauces).

Tomando en cuenta que dentro de las especies de plantas que se reportan en los tramos carreteros se encuentran especies de importancia comercial, se recomienda que previo al corte y antes de la construcción, se realice un cálculo del recurso maderable y se elabore el plan de aprovechamiento y reforestación. Por otro lado, es importante que se soliciten ante la Corporación Ambiental correspondiente, los permisos de aprovechamiento forestal y se establezcan las medidas de compensación por cada árbol talado correspondientes y los trámites para el uso de dicho recursos.

Etapa de Operación y Mantenimiento

Los impactos sobre el medio biológico se reducen, ya que sólo será necesario la poda de árboles y limpieza de áreas verdes dentro de la servidumbre, sin realizar una remoción o tala de la vegetación del área, reduciéndose de igual manera la perturbación de la flora y fauna terrestre y acuática.

### Medio socioeconómico

Para el análisis del componente socioeconómico se han considerado aquellas comunidades que pudieran ser influenciadas y beneficiadas por la implementación del Proyecto en lo que se ha denominado área de influencia socioeconómica (AISE). De esta manera, el área de estudio socioeconómico se circunscribe a los Municipios de Sopó, Sesquilé, Guatavita, Guasca, La Calera, Choachí, Úbaque y Cáqueza, específicamente las veredas mencionadas las secciones anteriores.

Igualmente, en la delimitación del espacio geográfico que puede verse afectado de manera directa por la obras de intervención directa del Proyecto, comprende las siguientes unidades territoriales, incluye los predios, unidades sociales y unidades productivas que se encuentran en los costados izquierdo y derecho de la vía actual.

Entre los criterios socio-económicos para definir el área de influencia directa (AID) se tuvieron en cuenta los siguientes:

- El corredor vial incluyendo el derecho de vía.

- El área de influencia para las áreas de instalación de campamentos, fuentes de material, sitios de disposición de material, plantas de trituración, asfalto o de concreto.

#### Etapa Pre-Operativa (Planificación y Pre-construcción)

##### Afectación de Predios

El mayor impacto que se tendrá durante la etapa Pre-operativa será la afectación a predios privados debido a los nuevos trazados o alineamientos de los tramos de mejoramiento en cumplimiento con las premisas de diseño, así como los ensanches o adecuaciones a la Ley 105.

En este sentido se ha identificado la necesidad de negociar con aprox. 1.014 predios o terrenos afectados, en los cuales se relacionan 142 unidades sociales (viviendas), en las cuales se aplicará el Plan de Compensación Social. A continuación, se presenta un listado de las siguientes afectaciones prediales, según las Unidades Funcionales (ver Tabla 4-23):

Tabla 4-23. Afectaciones Prediales dentro de las Unidades Funcionales del Proyecto

| UF y Tramo | Tipo de Intervención | Afectación Predial (*) | Afectación de Unidad Social |
| --- | --- | --- | --- |
| UF 01: Tramo El Salitre - Guasca | Mejoramiento de 3,3 km y Rehabilitación | 12 | 0 |
| UF 01: Tramo Guasca – Sesquilé | Rehabilitación | 0 | 0 |
| UF 02: Sopo – La Calera | Mejoramiento | 94 | 0 |
| UF 03A: Tramo Las Calera – Patios | Mejoramiento | 30 |  |
| UF 03B: Tramo Límite de Bogotá – Choachí | Rehabilitación | 0 | 0 |
| UF 04: La Calera – Choachí | Mejoramiento | 405 | 63 (**) |
| UF 05: Choachí – Cáqueza | Mejoramiento | 379 | 69 (**) |
| UF 05: Variante de Choachí | Construcción de Vía Nueva | 94 | 10 (**) |
| Total de Afectaciones |  | 1.014 | 142 (**) |

Nota (*): Cuantificación estimada en base a los diseños Fase II.

Nota (**): El número de unidades sociales afectadas es estimado, ya que en el diseño Fase III se efectuará una revaloración de su afectación a través de mejoras en el trazado.

Fuente: Estructurador, 2013.

Sobre este aspecto, es importante señal que el proceso de adquisición predial (adquisición de terrenos) está descrito en el Título IV – Gestión y Adquisición Prediales, Gestión Ambiental, Activos y Redes de Servicios Públicos, de TIC y de la Industria del Petróleo, entre otros permisos mineros y Servidumbre, de la Ley 1682 de 2013. Así mismo, es importante mencionar que este Proyecto ha recibido la declaración de “Utilidad Pública e Interés Social”, amparado en el Art. 19 de la Ley 1682 de 2013. Finalmente, sobre este aspecto, cada una de estas afectaciones prediales se incluirán en el Plan de Compensaciones Socioeconómicas, con base en el Art. 08 de la Resolución INCO 545 de 2008 y conforme se solicita en el Apéndice Técnico No. 08 - Social, que forma parte del Contrato de Concesión.

Además de las indemnizaciones mencionadas anteriormente, toda la gestión social será respaldad a través del PMA, específicamente el Programa de Gestión Social y sus Proyectos, en donde habrá una amplia y constante comunicación con las comunidades y sus pobladores, beneficios directos por la contratación de mano de obra y la activación de servicios y compra de bienes asociados a la construcción, así como la promoción de proyectos productivos, para aquellas oportunidades que se identifiquen con la participación de dichas comunidades.

##### Afectación a Ocupantes Irregulares Objeto de Reasentamiento

Realizado el levantamiento de información primaria y con base en los datos obtenidos en el análisis de los POT, BOT municipales, no se encontraron para este corredor unidades sociales ocupantes irregulares que deban ser objeto de la formulación y ejecución de un Plan de Reasentamiento Poblacional Involuntario conforme lo establece la Resolución ANI 007 de 2013.

Sin embargo existiendo la posibilidad de que en el transcurso de tiempo que se requiera para iniciar la etapa de construcción, se generen invasiones en la zona de seguridad en terrenos de interés público, de darse el caso, que por el anuncio del Proyecto se presente una colonización desordena de invasores nuevos, con la pretensión de obtener un apoyo del estado por el requerimiento del terreno que es propiedad de la nación; se debe tener en cuenta el Plan de Reasentamiento Poblacional Involuntario, como medida de compensación.

#### Etapa de Construcción

Uno de los impactos positivos en la etapa de construcción, es la generación de empleos. Las actividades de este Proyecto, emplearán gran cantidad de mano de obra local principalmente del área de influencia socioeconómica del Proyecto, para lo cual se plantea en el Plan de Manejo Ambiental, planes de educación y capacitación para un mejor desempeño de este personal logrando así, la conservación ambiental en el sitio de trabajo y en todas las actividades que desarrollen. Es importante mencionar que en el Contrato de la Concesión se establece que el Concesionario debe emplear mano de obra local de las áreas de influencia.

Como impactos socioeconómicos del Proyecto, se plantea la alteración del tráfico, el incremento en el riesgo de accidentes laborales y el incremento de la problemática de salubridad pública, por la generación de desechos líquidos y sólidos. Pero estos tendrán una magnitud entre baja a media (dependiendo la actividad evaluada) y su duración que se limita a la etapa de mejoramiento y rehabilitación.

Las molestias a los usuarios de la carretera por las obras del Proyecto, también es un impacto socioeconómico negativo que se ha identificado para este Proyecto. Muchas de las actividades que contempla esta obra, generarán molestias a los usuarios y a las comunidades cercanas al alineamiento del Proyecto, razón por la cual, el Concesionario tendrá que implementar un Proyecto de manejo de maquinaria, equipo y vehículos, donde se establezcan los horarios de trabajo y evite las afectaciones a las actividades diarias de las comunidades del área de influencia socioeconómica del Proyecto. Además se plantea la divulgación y comunicación permanente con la comunidad mediante el Programa de gestión social específicamente el Proyecto de Información y Divulgación.

##### Daños a la infraestructura de predios

Es necesario tomar las medidas de compensación y atención al usuario que se requieran con el fin de dar pronta y efectiva solución a la posible afectación de los predios que se vean impactados por la obra, de acuerdo con lo establecido en las actas de vecindad. También se destacan accesos veredales y privados que pueden presentar afectaciones temporales durante las intervenciones a la vía generando la afectación a la movilidad local, por la interrupción de pasos veredales.

Aunque la mayoría de los predios se encuentran a cierta distancia del derecho de la vía, puede generarse posibles daños a los cultivos o contaminación a vallados, las actas de vecindad deben ser detalladas con registro fotográfico y fílmico. Será reversible este impacto en cuanto su duración y magnitud serán controladas si se realizan gestiones eficientes que impidan el malestar de propietarios, residentes o comunidad en general.

##### Afectación a la infraestructura de servicios públicos

Este es un impacto que se produce por las excavaciones que deben realizarse para la adecuación de la vía. Pueden ser programados o accidentales. En ambos casos es necesario tener prevenida a la comunidad del área de influencia directa donde se estén realizando los trabajos. Se requieren medidas de mitigación a través de volantes informativos, en el caso de cortes programados. Cuando es un corte accidental y su duración sea superior a un día, debe ejecutarse un plan de contingencia donde se informe a la comunidad del área de influencia directa afectada sobre el problema presentado y su posible duración.

Aunque el impacto es negativo y su extensión muy puntual ya que pueden afectarse los servicios públicos solamente de la zona intervenida. Su duración, reversibilidad, intensidad y magnitud serán muy cortas pues son situaciones extremas y aisladas que no requieren de mucho tiempo o demoras ya que el contratista debe restablecerla en lo menos posible.

##### Afectación a la infraestructura vial

Para los casos en que se genere este impacto, el contratista estará en la obligación de restaurar y dejar en las mismas o mejores condiciones las vías afectadas, dejando detallado en el acta las acciones adelantadas, con registros fotográficos y fílmicos, si es posible del antes y después, haciendo constar la posterior entrega a entidades competentes de la zona.

##### Economía

Para el análisis de la condición de la economía en el AID durante la etapa de construcción, se tienen en cuenta los aspectos relacionados con la afectación a las actividades económicas como son el incremento en la demanda de bienes y servicios.

Se destaca un impacto de carácter medio relacionado con el incremento en la demanda de bienes y servicios el cual, por las condiciones del sector, debe tenerse muy presente para la implementación de medidas de manejo, reduciendo el riesgo de afectación a las comunidades aferentes al corredor vial.

En el tema de economía se identifica un impacto de carácter positivo, dado por la contratación de personal para el desarrollo de las obras y actividades puntuales como el transporte de material.

- Generación de empleo

Se refiere a la demanda de mano de obra del Proyecto durante su construcción. En este sentido, como parte de la responsabilidad social y como requerimiento contractual, se ha establecido que se deberá ofrecer esta alternativa laboral al porcentaje que a bien decida la entidad contratante (aprox. 30%), de trabajadores locales, oriundos de las Veredas o Municipios por los cuales transcurrirá el Proyecto.

- Fortalecimiento de los desarrollos productivos

En todo caso el Proyecto a mediano y largo plazo generará beneficios no solo para la población residente en la zona de influencia directa sino también al nivel regional, ya que permitirá la dinamización de diferentes sectores productivos, al mejorar el sistema de interconexión, tanto local, como regional y nacional, lo que facilitaría el intercambio de productos, mayores facilidades en la movilización y dinamización de la economía ya que consigo, el Proyecto puede generar algunos polos de desarrollo importantes para los municipios involucrados.

##### Salud y Seguridad

Durante la etapa de construcción se identifican impactos relacionados con la generación de accidentes y la afectación de la salud tanto de los trabajadores que adelantarán labores en la vía que será objeto de rehabilitación y mantenimiento, así como de la población residente dada por los niveles material particulado y ruido que se puede generar en ejecución de las labores. Si bien, las zonas son predominantemente suburbanas, se destaca como se mencionó con anterioridad zonas de concentración de población, razón por la cual se consideran impactos de carácter medio que requieren la implementación de adecuadas medidas de manejo que puedan reducir la posibilidad de ocurrencia.

- Generación de accidentes

Siendo un impacto negativo dentro de las construcciones puede llegar a tener una extensión local y puntual. Puntual por la tendencia a que cualquier trabajador sufra un accidente dentro de la obra por una mala maniobra, desconocimiento o azar de la vida y local porque puede llamar la atención de menores o adultos que sin ser previamente informados sobre los peligros, puedan caer en ellos y generar dificultades al contratista. La Intensidad y magnitud de los accidentes dependerá de una buena información y prevención de accidentes, utilizando materiales de protección para trabajadores y externos.

#### Etapa de Operación y Mantenimiento

En la etapa de operación, se perciben ciertos beneficios o impactos positivos a los usuarios con la puesta en servicio del Proyecto:

El Proyecto generará una disminución de los tiempos de viaje y en los gastos de combustible para los usuarios, ya que actualmente todo el transporte de mercancías se realiza actualmente ingresando a la Ciudad de Bogotá para cruzar de norte a sur. Al mejorar y rehabilitar estos tramos y proveer de una calzada en buen estado, los usuarios de estas vías, podrán disminuir sus tiempos de viajes y cruzar de norte a sur o viceversa en un menor tiempo.

Aunado a lo anterior, tanto con la disminución de tiempos de viaje y ahorros de combustible, disminuirán considerablemente las concentraciones de gases tóxicos producidos por las fuentes móviles, logrando así tener un ambiente más agradable y lograr un buen estado de salud de las comunidades aledañas a la vía.

Como impacto positivo en la puesta en marcha del Proyecto, se percibe una reducción de los accidentes viales y aumento de la seguridad vial, debido al mejoramiento de la calzada y por los servicios que ofrecerá el Concesionario en este Tramo.

Sin embargo, es importante mencionar que con la puesta en servicio del Proyecto, se generará un impacto negativo en la economía de los usuarios debido al nuevo pago de peaje en los distintos tramos en donde se encuentren estas casetas de peaje y en relación al tipo de usuario (usuarios eventuales, frecuentes, etc.) y al motivo y nivel de ingreso del usuario. Este impacto se ha considerado negativo de baja significancia, ya que dentro de las entrevistas y encuestas con los usuarios, la mayoría (> 90%) está de acuerdo con pagar una tarifa por una vía en mejor condición y un mayor nivel de seguridad, que cuente con servicios de auxilio y atención al usuario. No obstante, si se evaluara este impacto en base a la opinión de aquellos usuarios frecuentes que requieren cruzar el peaje diariamente, de ida y vuelta, ya sea por motivos personales, de trabajo o por negocios, entonces el impacto sería negativo de moderada importancia, aunque altamente mitigable a través del establecimiento de tarifas especiales; sin embargo, esta es una decisión de la Autoridad (ANI) la cual rebaza el alcance de este Estudio.

Con las actividades de mantenimiento se generarán residuos y desperdicios de la construcción por la limpieza y la reparación de la calzada. El manejo de los desperdicios se realizará cumpliendo el Programa de actividades constructivas, específicamente los proyectos de Manejo y Disposición final de escombros y lodos y del Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales. Adicionalmente se tendrá manejo de residuos de vegetación producto de las actividades de poda y corte de malezas.

### Recursos Arqueológicos

#### Etapa de Construcción

Tal y como se menciona en el Capítulo de Línea Base existen para cada uno de los Tramos del Corredor Perimetral, zonas de potencial arqueológico clasificadas como de potencial alto, potencial medio y potencial bajo.

Tomando en cuenta el potencial arqueológico del AID del Proyecto y analizando las actividades intrusivas (preparación del sitio de obra, excavación y relleno, colocación de infraestructura provisional, explotación de bancos de materiales, construcción de sitios de disposición de materiales excedentes de la construcción, etc.), existe un riesgo que va desde medio a alto de que se vaya a afectar el patrimonio arqueológico del país, dependiendo del tramo a evaluar.

En este sentido, debido a la importancia que el Estado de Colombia le asigna al Patrimonio Arqueológico, para cada Tramo del Proyecto se elaborará un Plan de Manejo Arqueológico, en cumplimiento con los requisitos del Programa de Arqueología Preventiva.

Adicionalmente, dentro del PMA se establecerán medidas de mitigación dentro del Programa de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural, para evitar cualquier afectación no identificada en el Plan de Manejo Arqueológico.

#### Etapa de Operación y Mantenimiento

Durante esta etapa no se prevé un impacto sobre los recursos arqueológicos, ya que las actividades de mantenimiento se concentran dentro del área de la servidumbre de la vía (limpieza de cunetas y alcantarillas, poda, reposición o limpieza de la señalización vertical, reposición de cerramientos, etc.) y/o sobre la calzada (bacheo, reposición de la capa rodante, señalización horizontal, etc.). Esto aplica también para los Proyectos de Rehabilitación (UF01: Tramo PR 3+300 hasta Sesquilé y UF03B: Límite de Bogotá - Choachí), incluidos en esta Concesión.

### Recursos Escénicos

#### Etapa de Construcción

En la etapa de construcción del Proyecto requerirá la instalación de campamentos temporales para albergar oficinas y áreas de depósito de materiales y herramientas; los cuales bloquearán vistas, se constituirán en elementos discordantes del paisaje, generarán tráfico adicional y probablemente impliquen el cierre de algunas áreas existentes en la calzada. En cuanto estás intervenciones serán temporales, sus efectos paisajísticos y urbanísticos de largo plazo son no significativos. En el corto plazo se recomienda señalizar correctamente las áreas a intervenir y el tiempo de intervención, así como asegurar condiciones para la seguridad de la circulación vial y peatonal.

#### Etapa de Operación y Mantenimiento

Adicionalmente con la puesta en la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto se crearán impactos visuales negativos generados por la permanente circulación de vehículos de tráfico pesado. Así mismo, en ciertas áreas del Proyecto (intersecciones, casetas de peaje y pesaje, principalmente), se incrementará la iluminación de la vía y los vehículos que la transitan, generando un impacto visual durante la noche. Se prevé que estos no sean significativos en la mayoría de recorrido del corredor Perimetral, debido a las condiciones existentes (mejoramiento sobre vías existentes), no así en áreas donde actualmente existe una poca movilidad vehicular ; por ejemplo en las veredas de la UF04.

Además de contribuir a la optimización del sistema vial, con el mejoramiento de la vía se debe ver, como una oportunidad para resaltar no solo la seguridad de la vía, si no, la calidad del paisaje, ya que durante el recorrido se permite la vinculación con el valor paisajístico de la región y permitiendo a los usuarios, contar con espacios de descanso que les ofrezcan vistas representativas de la zona y espacios tranquilos donde puedan detenerse sin que esto implique riesgo para los usuarios (sobre las bermas).

### Impactos Indirectos de la Evaluación del Escenario con Proyecto

Para una obra de esta magnitud en la cual se construirá un Corredor Vial (Corredor Perimetral de Oriente de Cundinamarca) por zonas urbanas y rurales donde hoy en día se encuentra polarizado el desarrollo económico (mayor desarrollo en el área desde Patios a El Salitre, pasando por La Calera y menor desarrollo desde La Calera hasta Cáqueza, pasando por Choachí y Ubaque), una baja cobertura de servicios públicos y tramos con escasa presencia de comunidades (caseríos dispersos en las áreas rurales de los Municipios), se prevé que durante la Etapa de Operación y Mantenimiento, específicamente cuando se vaya a poner en operación el Corredor Vial, se generen impactos indirectos en los medios socioeconómicos y paisajísticos, principalmente. Estos impactos se presentan a continuación:

#### Impactos Indirectos al Medio Socioeconómico

##### Aceleración e Intensificación del Desarrollo Inmobiliario

Se espera que el Proyecto acelere e intensifique el desarrollo inmobiliario, en particular en los segmentos de vivienda suburbana y servicios a dicha vivienda; vivienda de recreo, áreas recreativas y turísticas y servicios turísticos; industria y servicios a las cadenas productivas; y servicios al de transporte de pasajeros y carga, gracias al aumento del flujo vehicular y la conectividad mejorada con Bogotá y las regiones norte y llanos orientales.

En la escala regional, los impactos del desarrollo inmobiliario podrían ser positivos si se presenta un escenario con desarrollo intenso, pero planificado y sostenible que genere áreas para la protección de los recursos naturales, cesiones urbanísticas para espacio público, infraestructura y equipamientos e ingresos para que los municipios puedan reinvertir en la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, a la misma escala, se podría presentar un escenario que siga la tendencia actual en la que la urbanización dispersa y desordenada, característica del proceso de sub-urbanización del área de influencia de la vía, ha acelerado procesos de deterioro ambiental, no ha generado beneficios urbanísticos al público general y ha sobrecargado la capacidad de la infraestructura y de las administraciones, sin generar recursos significativos para atender a las demandas de los nuevos habitantes asentados en el territorio.

La expectativa actual y el desarrollo del Proyecto, abre una gran oportunidad para el desarrollo balanceado y sostenible para el Corredor Perimetral, incorporando medidas en los POTs de los ocho municipios que establezcan condiciones para el desarrollo de proyectos futuros de alta calidad y un desarrollo urbanístico de primer nivel, en términos de las disposiciones de los Decretos 4066 de 2008 y 3600 de 2007; o un gran impacto negativo si las demandas de transporte, espacio y servicios públicos no alcanzan una excelente calidad, y/o si los proyectos posteriores no se desarrollan con una visión integral de desarrollo sostenible y control ambiental y urbanístico estricto.

##### Especulación Inmobiliaria y Variación de los Precios del Suelo

En el corto plazo y de acuerdo con los reportes de algunas oficinas de planeación y algunas entrevistas con personas de las comunidades residentes, el uso de información asimétrica o incluso desorientada sobre el Proyecto por parte de especuladores ha generado un incremento en la oferta de terrenos y procesos de licenciamiento urbanístico y de construcción sobre el corredor adyacente a la concesión vial de la POB. Esta especulación puede plantear situaciones problemáticas para el desarrollo del Proyecto, en particular por las posibles alteraciones a los precios de base, en su mayoría de suelo rural, sobre los que se negociarían los terrenos a adquirir para el Proyecto, asociadas a incrementos presionados por la especulación, sumados a la búsqueda por consolidar derechos de construcción y desarrollo con licencias de urbanismo y construcción sobre las normas existentes, en anticipación a la adquisición de predios y la posible implementación de nuevas normas urbanísticas más desarrolladas y restrictivas.

Además de las consecuencias para el Proyecto, se espera una respuesta mixta del mercado inmobiliario al aumento del tráfico y la velocidad sobre la vía con consecuencias diferenciales para propietarios, arrendatarios y trabajadores. Algunos desarrolladores se centrarán en los impactos positivos y asumirán el Proyecto cómo una manera más eficiente de llegar a Bogotá y por tanto una oportunidad para el desarrollo de vivienda, en particular de personas que trabajan en Bogotá y que ahora consideran el área atractiva para la localización de sus familias, en un entorno campestre. La relativa concentración de estas comunidades, a su vez atraerá desarrollos comerciales y de servicios a su población. En consecuencia los propietarios de terrenos se podrían beneficiar de incrementos en los precios del suelo asociados a la expectativa sobre los beneficios de la vía, en caso que buscaran una mayor renta de sus arrendatarios o la venta del terreno. En contraste los arrendatarios podrían verse afectados negativamente (impactos negativos) al tener que asumir incrementos extraordinarios a la renta de vivienda, áreas comerciales, industriales o de servicios e incluso áreas de productividad agrícola y pecuaria.

Otro grupo de actores, particularmente propietarios y residentes ya localizados en la zona y desarrolladores turísticos de vivienda de recreo, por el contrario, se centrarán en los impactos negativos y asumirán el Proyecto cómo un inconveniente para la tranquilidad a lo largo de una vía tradicionalmente rural con menos tráfico, de ruido y emisiones y menor tránsito de vehículos de carga. Adicionalmente, las áreas de vivienda y turismo cercanas a la vía, desarrollos industriales o áreas de servicio al transporte de carga y pasajeros tenderán a una reducción de los precios del suelo. En consecuencia los propietarios de terrenos se podrían ver afectados negativamente por la reducción de los precios del suelo, asociados a los impactos negativos de la construcción del Proyecto. En contraste los arrendatarios podrían ver una estabilización en las rentas del suelo pero impactos negativos sobre la vivienda, en contraste con un posible incremento en las rentas de las áreas comerciales, industriales o de servicios y un desplazamiento de algunas actividades productivas rurales a áreas más alejadas de la vía.

En un escenario realista y teniendo en cuenta la diversidad de situaciones a los largo de los ocho municipios del Proyecto, se espera que los dos escenarios se entremezclen, mostrando todas las situaciones descritas y respuestas variadas de los actores y variación de los precios. Adicionalmente, se cree que las mayores variaciones en los precios del suelo se crearán con la expectativa del Proyecto y que estos tenderán a estabilizarse una vez el Proyecto esté concluido y el público en general conozca cual es la situación real con el Proyecto en operación.

##### Posible variación demográfica: atracción o expulsión población

De acuerdo con lo planteado en la sección anterior, se espera que el Proyecto genere variaciones en los precios del suelo, una mezcla de usos y diversas respuestas de los actores implicados, que podrían llegar a impulsar procesos de atracción de mano de obra y otras comunidades residentes, paralelos a procesos de desplazamiento de algunas personas de comunidades vulnerables.

Se espera que la aceleración del desarrollo inmobiliario y la construcción de nuevas áreas industriales, comerciales y de servicio, genere nuevos empleos y que esta dinámica atraiga a hogares que se localicen en áreas cercanas a nuevas áreas de trabajo. Así mismo, se espera que los grupos que consideren la construcción de la vía cómo una manera más eficiente de acceder a Bogotá consideren su localización en la zona, aunque conserven su trabajo en la ciudad.

Entre los posibles impactos derivados del Proyecto, se prevé una posible valorización de los inmuebles cercanos. Cómo se analizó anteriormente, la valorización es un efecto positivo para los propietarios de inmuebles, pero puede ser problemático para comunidades vulnerables, entre las que se encuentran los arrendatarios, trabajadores de temporada, trabajadores de actividades no demandadas con el cambio de uso del suelo, pequeños comerciantes y otras comunidades vulnerables de no propietarios que no tengan la capacidad para asumir un incremento en el valor de la renta, y que podrían ser objeto de expulsión del área asociada a los cambios de uso y precios del suelo que pueden derivarse del Proyecto. Por otro lado, el incremento en los flujos vehiculares podría motivar posible cambios de uso o de edificabilidad y la exclusión de usos institucionales y públicos, necesarios para atender las demandas de los cascos urbanos, centros poblados y áreas sub-urbanas a lo largo de la vía.

##### Incremento de la demanda de servicios urbanos

Como consecuencia de la aceleración del desarrollo inmobiliario, se espera que las demandas de servicios públicos (agua potable, saneamiento, electricidad, gas, comunicaciones, etc.), espacio público, transporte y estacionamientos, entre otros, se multipliquen. Lo cual puede requerir la construcción de nuevas redes y equipamientos, o incluso el traslado para ampliación de los existentes, lo cual se deberá adelantar en el marco de lo dispuesto por la Ley 1682 de 2012.

El incremento en la demanda de servicios públicos, servicios sociales, infraestructura y sistemas urbanos presionará a las administraciones municipales para atender a las nuevas poblaciones, al tiempo que deberá atender el déficit acumulado en su territorio. En este escenario, si los recursos generados por los municipios, los recursos invertidos por la gobernación de Cundinamarca y los recursos distribuidos a través del sistema general de participaciones de la Nación no se incrementan al mismo ritmo, o más rápido que las demandas de la población, los municipios encontrarán serias dificultades para mantener la sostenibilidad fiscal y operativa de su territorio.

##### Incremento del Valor del Suelo

Entre los posibles impactos derivados de la rehabilitación, mejoramiento y construcción de las vías del Proyecto, se prevé una posible valorización de los inmuebles cercanos. La valorización es un efecto positivo para los propietarios de inmuebles, pero puede ser problemático para los arrendatarios, que no tengan la capacidad para asumir un incremento en el valor de la renta.

Por otro lado, el incremento en los flujos vehiculares podría motivar posible cambios de uso o de edificabilidad y la exclusión de usos institucionales y públicos, necesarios para atender las demandas de los cascos urbanos, centros poblados y áreas sub-urbanas a lo largo de la vía. Nuevamente, estos impactos podrán mitigarse con la actualización de los POT de los Municipios por donde transcurre el Proyecto.

#### Impactos Indirectos al Paisaje

El crecimiento urbano o sub-urbano desordenado e improvisado, podría provocar impactos visuales y riesgos vehiculares, es fundamental incorporar la mayor cantidad de medidas en los proceso de revisión que se abren a partid de 2016 y apoyar a los Municipios en la protección del corredor de utilidad pública (Resolución 309 de 2014), las zonas de reserva para las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión (Ley 1228 de 2008), la continuidad del sistema de movilidad (vial y de transporte) y de servicios públicos y el desarrollo de infraestructura complementaria al Proyecto (Ley 1682 de 2012), el ordenamiento rural de los corredores viales suburbanos (Decreto 4066 de 2008) y el ordenamiento del suelo rural (Decreto 3600 de 2007), en particular en términos de accesos viales, cerramientos y retrocesos.

## Identificación de los Impactos Ambientales Generados por el Proyecto

Después de la descripción de los posibles impactos generados en el escenario “Con Proyecto” y atendiendo la metodología seleccionada (ver Sección 4.1), en esta sección se presenta la identificación de los impactos socio-ambientales para los tipos de intervención del Proyecto Corredor Perimetral, siendo estos: Rehabilitación (Rehab.) y Mejoramiento y Construcción de la Variante (M. & C.). Los resultados de la interacción entre las actividades del Proyecto y los medios, se muestra en la 
Error! Reference source not found., donde se observa que para la Rehabilitación se obtuvieron 203 interacciones, mientras que para el Mejoramiento y Construcción de la Variante obtuvo 227 interacciones, siendo en la Etapa de Construcción donde se presenta la mayor diferencia de interacciones entre la Rehabilitación y el Mejoramiento y Construcción de la Variante (120 y 139 interacciones, respectivamente).

Las principales diferencias se presentan en la Etapa de Pre-construcción, donde en la Rehabilitación no existe el impacto de la reubicación de la población afectadas y adquisición de predios (5l), como en la Etapa de Construcción. Igualmente, en la Etapa de Construcción se destaca la diferencia en la actividad de Preparación del Sitio de Obra (B.2), donde en la Rehabilitación no tendrá impactos en el medio terrestre (suelo) y paisajístico, ya que no se realizarán trabajos fuera de la capa de rodamiento, mientras que para el Mejoramiento y Construcción de la Variante estos impactos si se presentan.

En la Etapa de Operación y Mantenimiento, en el caso de la Rehabilitación los beneficios del Proyecto se ven limitados al mejoramiento de la calzada y ahorro en los tiempos de viaje (5i) y a la reducción del riesgo de accidentes viales e incremento de la seguridad vial (5j), mientras que para el Mejoramiento y Construcción de la Variante, los beneficios se extienden al incremento del valor del suelo y contribución a futuros proyectos de la región (5n), al fortalecimiento al desarrollo productivo local y regional (5o). Igual sucede con los impactos, para el Mejoramiento y Construcción de la Variante se presentan impactos debido al cambio en el estilo de vida de las comunidades (5p) y cambio en los patrones migratorios (5q), los cuales no se presentan en la Rehabilitación.

Finalmente, no se presentaron diferencias en la Etapa de Abandono y/o Recuperación, ya que esta actividad se presenta tanto en la Rehabilitación, como en el Mejoramiento y Construcción de la Variante.

### Identificación de Impactos Utilizando Esquemas Básicos de Cartografía Ambiental

Tal como se mencionó en la Sección 4.1, para apoyar el uso de la Matriz de Causa-efecto en establecer interacciones y realizar consideraciones temporales y espaciales, se utilizaron los Esquemas Básicos de Cartografía Ambiental para resaltar y distinguir la dimensión espacial de los impactos identificados en el proceso anterior en cada Unidad Funcional.

Como resultado se obtuvieron una serie de esquemas de todas las Unidades Funcionales en las que se encuentra dividido el Proyecto, donde se presentan los posibles impactos ambientales y sociales ordenados por su progresiva o estación, distinguiendo el elemento que recibe el impacto, la descripción del impacto y los programas que atienden las medidas de mitigación para cada impacto. Un ejemplo de uno de los esquemas se muestra en la Figura 4-11, mientras que el resto se encuentran en el Anexo 4-1.

Tabla 4-24. Matriz de Identificación de Impactos – Combinado Rehabilitación y Mejoramiento y Construcción de la Variante

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-11. Ejemplo de los Esquemas Básicos de Cartografía Ambiental utilizados para la Identificación de los Impactos Ambientales y Sociales del Proyecto

## Valoración de los Impactos Generados por el Proyecto

Es en la valoración de los impactos utilizando la metodología propuesta en la Sección 4.1, donde se presenta la mayor diferencia entre las actividades de Rehabilitación y aquellas de Mejoramiento y Construcción de la Variante. Aun cuando se lleven a cabo todas las actividades, tanto en la Rehabilitación como en el Mejoramiento y la Construcción de la Variante, son los parámetros de evaluación (intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación, efecto y periodicidad) que permiten diferenciar estos impactos asignándoles valores numéricos distintos y obteniendo una importancia diferente.

En este sentido, a continuación se presentan los resultados comparados entre la evaluación de los impactos de la Rehabilitación y aquellos del Mejoramiento y Construcción de la Variante (ver Tabla 4-25). Como era de esperarse, aun cuando de la identificación preliminar para aquellos tramos de Rehabilitación se presentan un gran número de interacciones (203 interacciones en total), estas se presentan en su mayoría con una Importancia Baja, ya que se trata de una rehabilitación y las obras en sí se realizan sobre la calzada sin llevar a cabo nuevas afectaciones a las ya existentes. No obstante, resultaron tres (3) impactos moderados de la evaluación de las actividades de Rehabilitación, los cuales se concentran a las actividades de Construcción de edificaciones y puentes peatonales (B.8), Fresado y colocación de la capa de rodamiento (B.9), en la etapa de construcción y Puesta en servicio del Proyecto (C.1), en la etapa de operación y mantenimiento.

Al igual que en la identificación de los impactos, en la Etapa de Pre-construcción la principal diferencia es el impacto por la reubicación de la población afectada y adquisición de predio, el cual para el Mejoramiento y Construcción de la Variante, resulto con una Importancia Moderada (-).

En la Etapa de Construcción, se destacan las diferencias en todas las actividades; sin embargo, en las actividades de Preparación del Sitio de Obra (B.2), Excavación, corte y conformación de relleno (B.3), Explotación de bancos de materiales (B.4) y Construcción y rehabilitación de puentes (B.7), es notable que en los proyectos de Mejoramiento y Construcción de la Variante, existen mayor número de impactos con una Importancia Moderada (-); esto debido principalmente por las acciones intrusivas de estas actividades. Igualmente hay que destacar el impacto de Importancia Moderada (-) que se genera en los Proyectos de Mejoramiento y Construcción de la Variante, sobre el aspecto Histórico y Cultural, así como sobre el Paisajismo, los cuales no se presentan en la Rehabilitación.

Aparte de las diferencias que se encontraron en la identificación de los impactos, en la Etapa de Operación y Mantenimiento, específicamente en la actividad de Puesta en operación de la vía (C.1), el valor de los beneficios sobre el incremento del valor del suelo y contribución a futuros proyectos de la región (5n) y al fortalecimiento al desarrollo productivo local y regional (5o), obtuvieron valores de Importancia Moderada (+).

Igual que en la identificación de impactos, en la Etapa de Abandono y/o Recuperación no se presentaron diferencias, ya que estas actividades se presentan tanto en la Rehabilitación, como en el Mejoramiento y Construcción de la Variante.

Finalmente, a continuación se presentan los impactos, tanto negativos como positivos, de importancia moderada con una breve descripción de cómo se percibe el impacto, sus consecuencias y los valores asignados para su evaluación.

Tabla 4-25. Matriz de Evaluación de Impactos – Combinado Rehabilitación y Mejoramiento y Construcción de la Variante

Fuente: Elaboración propia.

### Descripción de los Impactos Negativos de Importancia Moderada

A continuación se presenta la descripción de los impactos de importancia moderada resultantes de la Evaluación:

#### Etapa de Pre-Construcción (Proy. de Mejoramiento y Construcción de la Variante)

Actividad: A.1 Adquisición de áreas y/o inmuebles para el Proyecto (M. & C.)

Manifestación: 5l. Reubicación de la población afectada y adquisición de predios (-)

Este impacto de carácter socioeconómico se da por la necesidad de adquirir predios a los costados de las vías existentes, ya sea para la ampliación de la calzada, como para el trazado de un mejor diseño. La gran mayoría de los terrenos por estar adyacentes a las vías existentes, son productivos, ya sea para actividades agropecuarias, como para uso mixto (comercial y residencial) o simplemente residencial. En ocasiones, dentro de estos predios se encuentran viviendas habitadas por familias y/o personas que serán afectadas por la ejecución del Proyecto, causándoles a dichos moradores además del impacto por la pérdida de su terreno, un impacto por la reubicación involuntaria.

Este impacto resultó de Importancia Moderada (-), debido principalmente a su alta intensidad en cuanto al impacto que se ocasiona a las familias que deberán dejar sus viviendas o por el hecho de perder parte de su terreno, así como por su extensión (extenso), por presentarse de manera inmediata, ser permanente, irreversible y directo. No obstante, este impacto es altamente mitigable a través del Plan de Compensación Socioeconómica, donde a todos estos bienes que serán afectados se les compensará de manera económica (pago a valor comercial), además de brindarles un acompañamiento y seguimiento de carácter jurídico, económico y social. Lo anterior se resume en la Tabla 4-26.

Tabla 4-26. Matriz de Importancia Ambiental – Reubicación de la Población Afectada y Adquisición de Predios

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | Pre-Construcción / A.1 Adquisición de áreas y/o inmuebles para el Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | 5l. Reubicación de la población afectada y adquisición de predios (-) |  |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad |  | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV |  | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valores Asignados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Importancia I = -43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Etapa de Construcción (Proy. de Mejoramiento y Construcción de la Variante)

##### Medio Acuático (Agua)

Actividad: B.3 Excavación, corte y conformación de rellenos (M. & C.) / B.4 Explotación de bancos de materiales (M. & C.) / B.7 Construcción y/o rehabilitación de puentes (M. & C.)

Manifestación: 1a. Alteración del régimen Hídrico (-)

La conformación de todos los rellenos en el tramo de mejoramiento, creará una barrera para las escorrentías naturales que modificará su dirección, adicionalmente la pavimentación del tramo, generará un pequeño cambio en la escorrentía local y posiblemente se disminuya la infiltración del agua al manto freático. Este impacto se ha considerado con una intensidad media y de extensión parcial, temporal y recuperable en el medio plazo.

Durante la actividad de explotación de bancos de materiales, es posible se tenga extracción de materiales en cauce de ríos que cuenten con la Concesión para explotación de material y los permisos y autorizaciones ambientales.  Es posible que durante la ejecución de esta actividad, se genere una alteración en el régimen hídrico, debido a la extracción de material en el cauce del río, originando la formación de pozas que deben ser niveladas una vez concluidas las actividades.  Con la valoración se consideró este impacto con una importancia moderada y se plantea como medida de mitigación frente a este impacto, el cumplimiento por parte del Concesionario de lo establecido en el Plan de Manejo en el proyecto de explotación de fuentes de materiales.

Finalmente se tiene la construcción y/o rehabilitación de puentes, en donde por el tipo de acciones que se realizan dentro del a cuenca (construcción de estribos, colocación de columnas, etc.), se requiere el desvío temporal del cauce, causando una alteración al régimen hídrico de intensidad alta (por lo que representa el recurso hídrico en la zona), de carácter puntual, de persistencia temporal, reversible a corto plazo y recuperable de forma inmediata.

La evaluación de estas actividades se muestra en la Tabla 4-27.

Tabla 4-27. Matriz de Importancia ambiental – Alteración del Régimen Hídrico

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | B.3 Excavación, corte y conformación de rellenos (M. & C.) / B.4 Explotación de bancos de materiales (M. & C.) / B.7 Construcción y/o rehabilitación de puentes (M. & C.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Físico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Agua |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Alteración del régimen Hídrico (-) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valores Asignados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Importancia I = -33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Actividad: B.3 Excavación, corte y conformación de rellenos (M. & C.) / B.4 Explotación de bancos de materiales (M. & C.) / B.6 Construcción y/o rehabilitación de obras de drenaje (M. & C.) / B.7 Construcción y/o rehabilitación de puentes (M. & C.)

Manifestación: 1b. Deterioro de la calidad o contaminación del agua (-)

Durante la actividad de excavación, corte y conformación de relleno y de explotación de bancos de materiales, se generará un impacto sobre la calidad o contaminación de las aguas.  El Concesionario deberá garantizar el adecuado manejo de las aguas superficiales y de infiltración antes y durante la ejecución de cualquier excavación superficial o área de excavación o relleno, así como en las zonas de depósito temporal y en general, de todas aquellas áreas de la obra donde puedan generarse cauces de escorrentía de aguas superficiales en épocas de lluvia que arrastren material sedimentable y así evitar que este sea dispuesto en cuerpos de agua, en alcantarillas o en sumideros.  Este impacto adquiere una importancia moderada, ya que este impacto adquiere una intensidad media, parcial, mitigable y de periodicidad irregular.

Para el caso de las actividades de construcción y/o rehabilitación de obras de drenaje como los puentes, debido a los trabajos en los cauces de los ríos, se producirá un aumento de la turbidez, debido a la re-suspensión del material del lecho y posibles derrames de aceites provenientes de los motores de la maquinaria y equipo de explotación.  Este impacto tiene una importancia moderada, ya que el impacto fue considerado de intensidad media, de extensión parcial y mitigable con las medidas establecidas en el Plan de Manejo en el Proyecto de manejo de aguas superficiales.

La evaluación de estas actividades se muestra en la Tabla 4-28.

Tabla 4-28. Matriz de Importancia ambiental – Deterioro de la Calidad o 
Contaminación del Agua

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | B.3 Excavación, corte y conformación de rellenos (M. & C.) / B.4 Explotación de bancos de materiales (M. & C.) / B.6 Construcción y/o rehabilitación de obras de drenaje (M. & C.) / B.7 Construcción y/o rehabilitación de puentes (M. & C.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Físico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Agua |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Deterioro de la calidad o contaminación de las aguas (-) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valores Asignados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Importancia I = -28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Medio Atmosférico (Aire)

Actividad: B.2 Preparación del sitio de obra (M. & C.) / B.3 Excavación, corte y conformación de relleno (M. & C.) / B.4 Explotación de bancos de materiales (M. & C.) / B.9 Fresado y colocación de la capa de rodamiento (Rehab.)

Manifestación: 2b.Generación de polvos y malos olores (-)

En la Etapa de Construcción, se generarán cantidades significativas de partículas en suspensión (polvo), producto de las excavaciones cortes y conformaciones de rellenos y movimientos de tierras tanto en las áreas de ampliación de la vía como en las áreas de los bancos de materiales, también por las actividades de terracería (movimiento de tierra) debido a la operación del equipo pesado sobre suelos desprovistos de vegetación.

Las emisiones de gases y partículas resultantes de la combustión de los motores del equipo y maquinaria utilizada, significarán un aporte adicional de agentes contaminantes a la calidad del aire actual, aunque este aporte adicional no afectará significativamente la calidad del aire si se emplean las medidas de mitigación que hacen referencia al Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos, que contempla los mantenimientos preventivos de toda la maquinaria utilizada en la Obra.

En la actividad de fresado y colocación de la capa de rodamiento, se presente este impacto con una importancia moderada, ya que aun cuando esta actividad genere polvos durante el fresado del pavimento, los mismos son controlados por el tipo de maquinaria especializada, sin ocasionar una alteración del medio ambiente. Las implicaciones que puede traer el incremento significativo de partículas en suspensión en las áreas de trabajo son la afectación de la salud de los trabajadores, si estos no cuentan con el equipo de protección necesario. Ver Tabla 4-29.

Adicionalmente se empleará un Proyecto de control de emisiones de polvo, donde se incluirá para las áreas desprovistas de vegetación, el riego periódico de agua, para minimizar el aporte de partículas de materiales al ambiente.

Tabla 4-29. Matriz de Importancia ambiental – Generación de polvos y malos olores

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | B.2 Preparación del sitio de obra (M. & C.) / B.3 Excavación, corte y conformación de relleno (M. & C.) / B.4 Explotación de bancos de materiales (M. & C.) / B.9 Fresado y colocación de la capa de rodamiento (Rehab.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Físico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Aire |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Generación de polvos y malos olores (-) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valores Asignados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Importancia I = -30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Actividad: B.9 Fresado y colocación de la capa de rodamiento (Rehab.)

Manifestación: 2c. Incremento en los niveles de ruido

La colocación de la capa de rodamiento y la explotación y transporte de material de los bancos de préstamos requiere el uso de equipo y maquinaria pesada, por lo que se incrementará los niveles de ruido en el sitio en donde se realice la actividad. Lo anterior afectará directamente al personal que esté involucrado en ejecutar el trabajo, por lo que este impacto puede ser mitigable utilizando el respectivo equipo de protección. Es completamente mitigable procurando la rotación del personal cada cierto tiempo de trabajo y llevando a cabo los monitoreo de ruido laboral. Ver Tabla 4-30.

Tabla 4-30. Matriz de Importancia ambiental – Incremento en los niveles de ruido

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | B.9 Fresado y colocación de la capa de rodamiento (Rehab.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Físico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Aire |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Incremento en los niveles de ruido (-) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valor Escogido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Importancia I = -31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Medio Terrestres (Suelo)

Actividad: B.3 Excavación, corte y conformación de relleno (M. & C.) / B.8 Construcción de edificaciones y puentes peatonales (Rehab. y M. & C.) / D.2 Limpieza final y manejo de los desperdicios en los sitios de obra (M. & C).

Manifestación: 3a. Afectación del suelo por compactación o nivelación (-)

Durante el desarrollo de la actividad de conformación de rellenos, se generará una destrucción directa y/o compactación de los suelos por el paso constante de la maquinaria pesada en estos sitios. Se ha considerado este impacto con una importancia moderada, debido a que se consideró este impacto de intensidad media, extensión parcial y su persistencia permanente.

La compactación de los suelos dentro de los sitios utilizados para la disposición final de los desperdicios de la construcción, se da por la movilización de vehículos y equipos pesados utilizados. Los impactos sobre la compactación de los suelos son localizados en el área de rodadura de los vehículos y son de carácter permanente, ya que una vez compactados los suelos, éstos son muy difíciles de volver a su condición no alterada. Ver Tabla 4-31.

Como parte de las medidas de mitigación para este impacto se plantea el cumplimiento de lo establecido en el Programa de Actividades Constructivas específicamente el Proyecto de protección y conservación de suelo.

Tabla 4-31. Matriz de Importancia ambiental – Afectación del Suelo por 
Compactación y Nivelación

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | B.3 Excavación, corte y conformación de relleno (M. & C.) / B.8 Construcción de edificaciones y puentes peatonales (Rehab. y M. & C.) / D.2 Limpieza final y manejo de los desperdicios en los sitios de obra (M. & C) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Físico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Suelo |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Afectación del suelo por compactación y nivelación (-) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valor Escogido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Importancia I = -29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Actividad: B.1 Ubicación y operación de las instalaciones temporales (Rehab. y M. & C.) / B.3 Excavación, corte y conformación de relleno (M. & C.)

Manifestación: 3b. Deterioro de la calidad o contaminación del suelo (-)

Los principales agentes potenciales de contaminación de los suelos son los vertidos accidentales de aceites y combustibles que podrían ocurrir dentro de las áreas de campamentos, talleres y patio de máquinas. Este impacto adquiere una importancia moderada, debido a su intensidad media, por su extensión puntual y su recuperabilidad mitigable. Las medidas de mitigación para este impacto van orientadas al cumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos, el Programa de Manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos, específicamente el Proyecto de instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal, además del cumplimiento del Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos con los correspondientes mantenimientos periódicos.

El riesgo de derrames y contaminación de los suelos debe ser prevenido por el Concesionario adoptando una serie de cuidados y procedimientos en las operaciones con aceites, combustibles y materiales peligrosos, abarcando el almacenamiento, transporte, abastecimiento de maquinaria y vehículos y manejo de los residuos. El suelo contaminado tendrá que ser retirado y dispuesto en sitios adecuados para esta finalidad.

También se puede tener contaminación del suelo por la mala disposición de los residuos sólidos convencionales. Es importante entonces que se tenga un manejo adecuado de los mismos, cumpliendo con lo estipulado en el Programa de actividades constructivas, específicamente el Proyecto de manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales. Ver Tabla 4-32:

Tabla 4-32. Matriz de Importancia Ambiental – Deterioro de la Calidad o 
Contaminación del Suelo

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | B.1 Ubicación y operación de las instalaciones temporales (Rehab. y M. & C.) / B.3 Excavación, corte y conformación de relleno (M. & C.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Físico |  |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Suelo |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Deterioro de la calidad o contaminación del suelo (-) |  |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad |  | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV |  | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valores Asignados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Importancia I = -25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Actividad: B.3 Excavación, corte y conformación de rellenos (M. & C.) / B.4 Explotación de bancos de materiales (Rehab. y M. & C.)

Manifestación: 3c. Extracción o pérdida de suelo

Durante la ejecución de la excavación y cortes necesarios para la ampliación de la calzada, se tendrá el impacto de extracción o pérdida de suelo, debido a que si el material extraído no cumple con las especificaciones técnicas, este no podrá ser utilizado como relleno en otras áreas del alineamiento. Este material entonces tendrá que ser trasladado a un sitio de disposición final o ZODME para su manejo posteriormente. La extracción o pérdida de suelo se da también por escorrentía al quedar las áreas de corte, desprovistas de vegetación. Este impacto tiene una intensidad alta, es parcial a lo largo del corredor, de persistencia permanente, irreversible e irrecuperable y será continuo el impacto mientras dure la actividad. Ver Tabla 4-33.

Igualmente, en la actividad de explotación de bancos de materiales se tendrá la extracción del suelo, lo que implica un impacto de intensidad alta, puntual, de persistencia permanente, irreversible e irrecuperable, directo y continuo mientras dure la actividad.

Tabla 4-33. Matriz de Importancia ambiental – Extracción o Pérdida de Suelo

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | B.3 Excavación, corte y conformación de rellenos (M. & C.) / B.4 Explotación de bancos de materiales (Rehab. y M. & C.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Físico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Suelo |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Extracción de pérdida de suelo (-) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valores Asignados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Importancia I = - 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Actividad: B.2 Preparación del sitio de obra (M. & C) / B.3 Excavación, corte y conformación de rellenos (M. & C) / B.4 Explotación de bancos de materiales (M. & C)

Manifestación: 3d. Incremento en los procesos erosivos (-)

Este impacto se produce cuando superficies extensas de tierra se dejan sin cobertura vegetal, sujetas a la acción directa del agua y del viento. Este impacto se presenta en las actividades de preparación del sitio de obra, debido a la remoción de vegetación que hay que realizar para la ampliación de la vía. De igual manera este impacto se presenta en las actividades de excavación, corte y conformación de rellenos y en la de explotación de bancos de materiales, donde en ambos casos se obtienen valores de (-28). La erosión del suelo presenta varias consecuencias ambientales: afecta los flujos hídricos, provoca polución del aire, aumenta los riesgos de inestabilidad de taludes y causa daños o destrucción de áreas de interés geológico. El impacto se evalúa como de alta intensidad, extenso para la preparación del sitio de obra, con un momento de mediano plazo, de persistencia temporal, reversible y recuperable a corto plazo, directo y periódico (ver Tabla 4-34).

Se proponen como medidas de mitigación, como parte del Programa Actividades constructivas, un Proyecto de protección y conservación de suelo.

Tabla 4-34. Matriz de Importancia Ambiental – Incremento en los Procesos Erosivos

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | B.2 Preparación del sitio de obra (M. & C) / B.3 Excavación, corte y conformación de rellenos (M. & C) / B.4 Explotación de bancos de materiales (M. & C) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Físico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Suelo |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | 3d. Incremento en los procesos erosivos (-) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valor Escogido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Importancia I = -34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Medio Biótico (Flora y Fauna)

Actividad: B.2 Preparación del sitio de obra (M. & C) / B.4 Explotación de bancos de materiales (M. & C).

Manifestación: 4a. Pérdida de cobertura vegetal

Con las actividades de preparación del sitio de la obra y la explotación de bancos de materiales, se tendrá una pérdida de la cobertura vegetal, teniendo un impacto de importancia modera. En la preparación del sitio de obra es necesaria la remoción de cobertura vegetal y tala de árboles que se encuentren dentro del derecho de vía para poder realizar la ampliación de la calzada para que cumpla las especificaciones técnicas de diseño solicitadas por la autoridad correspondiente., esto específicamente en el Tramo de mejoramiento; es por ello que el impacto se evalúa con una intensidad alta, una extensa extensión que se presenta de forma inmediata, de persistencia permanente, irreversible pero mitigable mediante la revegetación y/o reforestación, directo y continuo (ver 
Tabla 4-35).

En los sitios de bancos de préstamo, será necesaria la remoción de vegetación conforme se vaya realizando la extracción de material. Se procurará escoger sitios donde no existan árboles de gran tamaño, sino vegetación herbácea (gramíneas) y arbustos de menor tamaño que no tenga una alta importancia ecológica. De igual manera para la actividad de Manejo de los desperdicios de la construcción, en el sitio a utilizar para la disposición de estos materiales, se tendrá que realizar una remoción de vegetación, cuyo impacto tendrá un valor de (-36) con intensidad media, de persistencia permanente y recuperable a corto plazo y mitigable por medio de compensaciones con árboles dentro del área de influencia del Proyecto, o en áreas protegidas cercanas a la obra.

Para la mitigación de este impacto, se incorpora como parte del Plan de Manejo Ambiental, un Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, en el cual se tendrá que cumplir con lo establecido en los Proyectos de manejo del descapote y cobertura vegetal y un Proyecto de recuperación de áreas afectadas.

Tabla 4-35. Matriz de Importancia Ambiental – Pérdida de Cobertura Vegetal

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | B.2 Preparación del sitio de obra (M. & C) / B.4 Explotación de bancos de materiales (M. & C) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Biótico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Flora |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Pérdida de cobertura vegetal (-) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valor Escogido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Importancia I = -46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Actividad: B.1 Preparación del sitio de obra (M. & C) / Construcción y/o Rehabilitación de puentes (M. & C)

Manifestación: 4b. Perturbación o alteración de la fauna terrestre o acuática (-31)

Como resultado de la actividad de preparación del sitio de obra, que requieren una remoción de la vegetación del área, se generará una posible perturbación o alteración de la fauna terrestre. Se ha considerado este impacto con una intensidad media, de extensión parcial y mitigable. Como medida de mitigación frente a este impacto se plantea en el Plan de Manejo Ambiental como parte del Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, un Proyecto de protección de fauna.

Para la actividad de construcción y/o rehabilitación de puentes, se tendrá una intervención en los cauces de algunos ríos principales en el área de Influencia directa. Esta intervención podría perturbar o alterar la fauna acuática presente en los mismos debido a la presencia de maquinarias, al desvío del cauce de ríos y al incremento en el aporte de sedimentos en el agua. Es impacto es considerado moderado debido a que su intensidad es alta, la extensión es puntual (cada río, o cuerpo superficial), es recuperable de manera inmediata, una vez terminada la actividad.

Tabla 4-36. Matriz de Importancia Ambiental – Perturbación o Alteración de 
Fauna Terrestre o Acuática

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | B.1 Preparación del sitio de obra (M. & C) / Construcción y/o Rehabilitación de puentes (M. & C) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Biótico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Flora y Fauna |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Perturbación o alteración de fauna terrestre o acuática (-) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valor Escogido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Importancia I = -28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Medio Socioeconómico

Actividad: B.5 Transporte de materiales (M. & C) / B.7 Construcción y rehabilitación de puentes (M. & C)  / B.9 Fresado y colocación de la capa de rodamiento (Rehab. y M. & C)

Manifestación: 5a. Modificación al tráfico vehicular local

Se generará una modificación al tráfico vehicular local ya que actualmente en este tramo de Rehabilitación y Mejoramiento, los vehículos circulan con velocidades entre 60 a 80 km/h y con el desarrollo de la actividad de transporte de materiales de construcción será necesario que los camiones utilizados para esta función circulen a velocidades menores, debido a su carga y para disminuir el riesgo de ocurrencia de accidentes viales. Esto ocasionará que el tráfico sea menos fluido al tener estos camiones circulando por las vías del alineamiento.

Durante la construcción y rehabilitación de los puentes y para la colocación de la capa de rodamiento, tanto para los tramos de mejoramiento y construcción, como para los de rehabilitación, es probable que ocurra una modificación al tráfico vehicular local, ya que serán necesarios los desvíos temporales y cierres parciales de carriles, lo cual ocasionará una alteración al tráfico que circula en estos tramos. Este impacto es de importancia moderada ya que tiene una intensidad alta para todas las actividades, es extenso para las actividades de transporte de materiales y fresado y colocación de la capa de rodamiento, mientras que para la construcción y rehabilitación de puentes es puntual. La persistencia de este impacto en todas las actividades es temporal y reversible de manera inmediata cuando se termine la actividad. Ver Tabla 4-37.

Frente a este impacto se plantea el cumplimiento de lo establecido en el Proyecto de señalización de frentes de obra y sitios temporales y las velocidades autorizadas.

Tabla 4-37. Matriz de Importancia ambiental – Modificación al tráfico vehicular local

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | B.5 Transporte de materiales (M. & C) / B.7 Construcción y rehabilitación de puentes (M. & C) / B.9 Fresado y colocación de la capa de rodamiento (Rehab. y M. & C) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Modificación al tráfico vehicular local (-) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valor Escogido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Importancia I = -38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Medio Histórico y Cultural

Actividad: B.2 Preparación del sitio de obra (M. & C.) y B.3 Excavación, corte y conformación de rellenos (M. & C.)

Manifestación: 6a. Afectación de sitios históricos y arqueológicos

En el Proyecto se presenta de manera equivalente zonas con potencial arqueológico bajo y medio, y tan solo una pequeña zona con potencial arqueológico alto. Las nuevas obras civiles de Mejoramiento y de Construcción de nueva vía planeadas, tienen bajas probabilidades de impactar evidencias de patrimonio arqueológico que pueden o pudieron yacer en los terrenos atravesados por las mencionadas vías existentes. La razón de esto es que las franjas de terreno a cada lado de la vía, entre ésta y los cercados pertenecientes a las propiedades ubicadas a la orilla de la carretera, se encuentran perturbadas o cubiertas por la vía misma, con residuos de material de relleno o afirmados.

Por lo anterior se concluye que, solamente en los casos en donde sean realizados realineamientos de la vía o construcción nueva, y en los casos que sean impactados nuevos terrenos por fuera del trazado actual y básicamente al interior de las zonas de potencial Alto y Medio, existe la posibilidad de impactar patrimonio arqueológico. En el resto del Proyecto, es decir, en donde no sean realizados realineamientos de la vía y en la totalidad del tramo propuesto para “Rehabilitación”, la posibilidad de impactar patrimonio arqueológico es improbable o nula.

Por lo tanto se considera este impacto con una importancia moderada, debido a que su intensidad es alta, su extensión es puntual (dependiendo de la zonificación), e irreversible e irrecuperable si se llegara a alterar algún sitio histórico o arqueológico. Frente a este impacto se plantean medidas de mitigación, como elaborar los diagnósticos arqueológicos de todos los tramos con su programa de prospecciones y rescate donde sea necesario (ver Tabla 4-38).

Tabla 4-38. Matriz de Importancia ambiental – Afectación de Sitios Históricos y Arqueológicos

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | B.2 Preparación del sitio de obra (M. & C.) y B.3 Excavación, corte y conformación de rellenos (M. & C.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Histórico y Cultural |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Histórico y Cultural |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Afectación de sitios históricos y arqueológicos (-) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valor Escogido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Importancia I = -37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Medio Paisajístico

Actividad: B.3 Excavación, corte y conformación de rellenos (M. & C)

Manifestación: 7a. Alteración o cambios en el paisaje o estética del entorno

El área de intervención posee dos áreas características, las que ya fueron intervenidas anteriormente con la apertura del camino de terracería existente y las áreas que actualmente no han sido intervenidas y que sufrirán cambios producto de las necesidades de diseño.  Es por esto que este impacto ha sido evaluado con una intensidad alta, debido a la gran cantidad de cortes y rellenos nuevos que serán necesario ejecutar, de extensión parcial, de persistencia permanente y periodicidad continua mientras dure esta actividad, además de ser mitigable. En este sentido es muy importante mitigar estas alteraciones causadas por esta actividad, con medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental en el Proyecto de Protección y conservación de suelo, que plantea las actividades de revegetación de taludes (ver Tabla 4-39).

Tabla 4-39. Matriz de Importancia ambiental – Alteración o Cambios en el Paisaje o Estética del Entorno

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | B.3 Excavación, corte y conformación de rellenos (M. & C) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Paisajístico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Paisajístico |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Alteración o cambios en el paisaje o estética del entorno (-) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valor Escogido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Importancia I = -36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Etapa de Operación y Mantenimiento

Actividad: C.1 Puesta en servicio del Proyecto (Rehab, M. & C)

Manifestación: 4c. Incremento en el riesgo de atropello de fauna terrestre (-)

Este impacto se da principalmente durante la operación de la carretera debido al incremento progresivo de los usuarios en la vía, sumado a mejores condiciones de la calzada y ajustes de diseño para aumento de velocidades que podrían afectar la fauna del área, principalmente las especies asociadas a las pequeñas áreas boscosas cercanas al área de Influencia del Proyecto. Aunque se prevé que el impacto será mitigable con el señalamiento correspondiente de advertencia a los usuarios, para la mayoría de los animales silvestres rastreros, terrestres y trepadores, por el hecho de que la vía es un elemento permanente y de uso constante, se incrementa la probabilidad del atropello de dicha fauna silvestre.

Este impacto es considerado de importancia moderada, para la etapa de Operación, ya que posee una intensidad baja, una extensión parcial, es irreversible pero mitigable con las medidas propuestas en el Plan de Manejo ambiental como es la señalización de cruces de fauna e implementos como barreras entre otros para mantener estas especies fuera de la vía. Ver Tabla 4-40:

Tabla 4-40. Matriz de Importancia ambiental – Incremento en el Riesgo de 
Atropello de Fauna Terrestre

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | C.1 Puesta en servicio del Proyecto (Rehab, M. & C) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Biótico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Fauna |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Incremento en el riesgo de atropello de fauna terrestre (-) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valor Escogido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Importancia I = -30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Descripción de los Impactos Positivos de Importancia Moderada

#### Etapa de Construcción

Actividad: Todas las actividades del Proyecto (Rehab. y M. & C.)

Manifestación: 5b. Incremento en la demanda de bienes y servicios (+)

Por las características y tipo de obra, se requerirá contar con mano de obra para diversas actividades del Proyecto. Asimismo, se podrá generar fuentes de empleo indirectas en las empresas proveedoras de diversos insumos y servicios para la obra, incrementando de esta manera la economía local y regional. Considerando este impacto como de importancia moderada positiva en ciertas actividades de la obra como son la ubicación de las instalaciones provisionales, la colocación de la capa de rodamiento, edificación y puentes peatonales, rehabilitación de puentes y la explotación de materiales de los bancos de préstamo, debido a la gran demanda de productos y materias primas que serán necesarias adquirir para el desarrollo de estas actividades. Se ha valorado este impacto positivo, con una intensidad alta en un área de influencia total de la obra adquiriendo una importancia moderada. Ver Tabla 4-41.

En la Etapa de Operación y mantenimiento, se presentará este impacto pero tendrá una importancia menor y moderada, ya que se tendrá demanda de insumos pero se presentará en menor cantidad que en la Etapa de Construcción.

Tabla 4-41. Matriz de Importancia ambiental – Incremento en la Demanda de 
Bienes y Servicios (+)

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | Todas las actividades del Proyecto (Rehab. y M. & C.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Incremento en la demanda de bienes y servicios (+) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valor Escogido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Importancia I = +31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Actividad: Todas las actividades del Proyecto (Rehab. y M. & C.)

Manifestación: 5e. Generación de empleos (+)

Este impacto se ha valorado con una importancia moderada positiva, ya que en todas las actividades de la Etapa de construcción se generarán empleos, teniendo una intensidad alta para este Proyecto. Ver Tabla 4-42.

Uno de los efectos directos es que se deberá contratar personal destinado a diversas actividades propias de la fase de construcción, ya sea como mano de obra calificada o no calificada entre los que se encuentran ingenieros, arquitectos, albañiles, carpinteros, conductores de equipo pesado, etc. Este personal contratado, recibirá beneficios directos de estas actividades, con el consecuente efecto multiplicador de empleos indirectos. Este impacto se valora como positivo en todas las actividades. Es un impacto que será permanente durante el desarrollo del contrato, el cual debe ofrecerse a las administraciones municipales, bajo una base de datos y las certificaciones de constancia de residencia.

En la Etapa de Operación, se generarán empleos, pero en menor cantidad ya que se reducen las actividades a realizar.

Los impactos en el componente socioeconómico tendrán un sensible incremento con el Proyecto, ya que en la situación actual el panorama económico no tiene amplio dinamismo, por lo tanto la generación de empleo, los cambios en la dinámica comercial y el incremento en la demanda de productos y servicios, serán de naturaleza positiva, altamente favorables porque se mejorará la actividad económica local pues las actividades de rehabilitación podrá vincular personal, e igualmente por la demanda de servicios, sean personales, públicos, y profesionales.

Este impacto adquiere para todas las actividades del proyecto, una importancia moderada, debido a su intensidad alta, es extenso, aunque persiste de manera temporal mientras duren las obras, teniendo una reversibilidad en el mediano plazo.

Tabla 4-42. Matriz de Importancia ambiental – Generación de empleos (+)

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | Todas las actividades del Proyecto (Rehab. y M. & C.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Generación de empleos (+) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valor Escogido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Importancia I = +31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Actividad: B.10 Señalización, alumbrado y acabados arquitectónicos (Rehab. y M. & C.)

Manifestación: 5j. Reducción del riesgo de accidentes viales e incremento de la seguridad vial (+)

Otro de los impactos positivos en el medio socioeconómico es la reducción de accidentes y aumento de la seguridad vial debido al mejoramiento de la calzada y diseño, además de la incorporación de señalización tanto vertical como horizontal y la incorporación del alumbrado a lo largo del alineamiento.

Este impacto adquiere una importancia moderada en la Etapa de operación debido a que su intensidad es media, su extensión es parcial, de persistencia permanente. Ver Tabla 4-43:

Tabla 4-43. Matriz de Importancia ambiental – Reducción del riesgo de accidentes viales e incremento de la seguridad vial

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | B.10 Señalización, alumbrado y acabados arquitectónicos (Rehab. y M. & C.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Reducción del riesgo de accidentes viales e incremento de la seguridad vial (+) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valor Escogido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Importancia I = +28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Etapa de Operación y Mantenimiento

Actividad: C.1 Puesta en marcha del Proyecto (Rehab. y M. & C.)

Manifestación: 5a. Modificación al tráfico vehicular local (+)

El proyecto Corredor Perimetral de Oriente, cumple con el objetivo de potenciar un eje viario norte sur en el sector oriental de Bogotá, planteándose como una alternativa de movilidad en esta área geográfica. Con la puesta en marcha del proyecto se generará una modificación del tráfico que será positiva para todos los transportistas que se trasladan de norte a sur o viceversa, al no tener que ingresar a la ciudad de Bogotá.

Este impacto ha sido considerado de importancia moderada, ya que su intensidad el alta, su extensión es extensa a lo largo del Corredor y su persistencia es permanente. Ver Tabla 4-44

Tabla 4-44. Matriz de Importancia ambiental – Modificación al Tráfico Vehicular Local (+)

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | Operación y Mantto. / C.1 Puesta en marcha del Proyecto (Rehab. y M. & C.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Modificación al tráfico vehicular local (+) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valor Escogido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Importancia I = +42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Actividad: C.1 Puesta en marcha del Proyecto (Rehab. y M. & C.)

Manifestación: 5i. Mejoramiento de la calzada y ahorro en los tiempos de viaje (+)

En la Etapa de Operación, se perciben ciertos beneficios o impactos positivos para los usuarios con la puesta en servicio del Proyecto, ya que el Proyecto generará un ahorro en los tiempos de viaje y ahorro en los gastos de combustible con el mantenimiento de la calzada. Aunado a lo anterior, con dichos ahorros (tiempo y combustible), disminuirán considerablemente las concentraciones de gases tóxicos producidos por las fuentes móviles.

Este impacto es considerado de importancia moderada por su intensidad alta, y su persistencia es permanente, teniendo un efecto permanente  y continuo. Ver Tabla 4-45.

Tabla 4-45. Matriz de Importancia ambiental – Mejoramiento de la Calzada y 
Ahorro en los Tiempos de Viaje (+)

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | Operación y Mantto. / C.1 Puesta en marcha del Proyecto (Rehab. y M. & C.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Mejoramiento de la calzada y ahorro en los tiempos de viaje (+) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valor Escogido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Importancia I = + 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Actividad: C.1 Puesta en marcha del Proyecto (Rehab. y M. & C.)

Manifestación: 5j. Reducción del riesgo de accidentes viales e incremento en la seguridad vial (+)

Otro de los impactos positivos en el medio socioeconómico en la Etapa de Operación, es la reducción de accidentes y aumento de la seguridad vial. Con la valoración de impactos adquiere una importancia moderada, debido a que con el mantenimiento de la calzada se busca reducir los accidentes viales al mismo tiempo que se busca aumenta la seguridad vial para los usuarios de la vía.

Este impacto adquiere una importancia moderada por su alta intensidad y extensión, momento inmediato y persistente, reversible y recuperable a mediano plazo por el propio deterioro de la vía con los años (ver Tabla 4-46).

Tabla 4-46. Matriz de Importancia ambiental – Reducción del riesgo de accidentes viales e incremento en la seguridad vial (+)

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | Operación y Mantto. / C.1 Puesta en marcha del Proyecto (Rehab. y M. & C.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Reducción del riesgo de accidentes viales e incremento en la seguridad vial (+) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valor Escogido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Importancia I = +39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Actividad: C.1 Puesta en marcha del Proyecto (M. & C)

Manifestación: 5n. Incremento en el valor del suelo y contribución a futuros proyectos de desarrollo de la región (+)

La valorización es un efecto positivo para los propietarios de inmuebles, pero puede ser problemático para los arrendatarios, que no tengan la capacidad para asumir un incremento en el valor de la renta.

Con respecto a la contribución a futuros proyectos de desarrollo en la región, la entrada en operación de la vía con su mejoramiento hace posible que las prestaciones de la vía incidan positivamente en el tránsito, movilidad y transporte de personas y por ende en el acceso al territorio por el cual discurre, mejorando las posibilidades de diferentes proyectos para el desarrollo de la región.

En la escala regional, los impactos del desarrollo inmobiliario podrían ser positivos si se presenta un escenario con desarrollo intenso, pero planificado y sostenible que genere áreas para la protección de los recursos naturales, cesiones urbanísticas para espacio público, infraestructura y equipamientos e ingresos para que los municipios puedan reinvertir en la calidad de vida de sus habitantes.

La expectativa actual y el desarrollo del proyecto, abre una gran oportunidad para el desarrollo balanceado y sostenible para el Corredor perimetral, incorporando medidas en los POTs de los ocho municipios que establezcan condiciones para el desarrollo de proyectos futuros de alta calidad y un desarrollo urbanístico de primer nivel, en términos de las disposiciones de los Decretos 4066 de 2008 y 3600 de 2007.  Este impacto ha sido valorado con una importancia moderada, por su intensidad media y su extensión.  Este impacto es uno de los impactos indirectos del Corredor Perimetral. Ver Tabla 4-47:

Tabla 4-47. Matriz de Importancia ambiental – Incremento en el valor del suelo y contribución a futuros proyectos de desarrollo en la región (+)

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | Operación y Mantto. / C.1 Puesta en marcha del Proyecto (M. & C) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Incremento en el valor del suelo y contribución a futuros proyectos de desarrollo en la región (+) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valor Escogido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Importancia I = + 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Actividad: C.1 Puesta en marcha del Proyecto (M. & C.)

Manifestación: 5o. Fortalecimiento al desarrollo productivo local y regional (+)

Con la puesta en marcha del proyecto se beneficiará a los pequeños productores y las asociaciones de procesos productivos – distritos de riego, quienes tienen por objetivo mejorar las condiciones de producción de los asociados mediante nuevos proyectos. Para incentivar este impacto positivo se prevé la implementación de un Programa de Apoyo a la Gestión Institucional, donde se identifiquen los proyectos de las organizaciones y sean llevados ante instituciones del gobierno nacional.

Con la nueva vía, en mejor estado, los pequeños productores podrán transportar sus productos y mercancía con mayor rapidez obteniendo más ventas y comercialización de sus productos en diferentes municipios. Este impacto ha sido valorado con una importancia moderada debido a su alta intensidad y extensión parcial, siendo un impacto indirecto del Proyecto del Corredor Perimetral. Tabla 4-48:

Tabla 4-48. Matriz de Importancia ambiental – Fortalecimiento al Desarrollo 
Productivo Local y Regional (+)

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | Operación y Mantto. / C.1 Puesta en marcha del Proyecto (M. & C.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Fortalecimiento al desarrollo productivo local y regional (+) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valor Escogido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Importancia I = +29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Etapa Abandono y Recuperación de Áreas Intervenidas

Actividad: D.3 Restauración de áreas intervenidas (Rehab. y M. & C.)

Manifestación: 4a. Pérdida de cobertura vegetal  (+)

Durante la construcción, se menciona este impacto como negativo debido a la pérdida de vegetación que se genera por las actividades propias de la construcción, sin embargo durante esta Etapa se tendrá la restauración de las áreas intervenidas, como son los sitios de las instalaciones temporales, las áreas de patios de máquinas, taludes y ZODME por medio de la siembra de especies vegetales y arbóreas, como compensación.

Se ha considerado este impacto con una importancia moderada, por su intensidad media, su extensión puntual (áreas intervenidas) y su persistencia permanente. Ver Tabla 4-49:

Tabla 4-49. Matriz de Importancia ambiental – Pérdida de Cobertura vegetal (+)

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | Abandono y Recuperación / D.3 Restauración de áreas intervenidas (Rehab. y M. & C.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Pérdida de cobertura vegetal (+) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valor Escogido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Importancia I = + 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Actividad: D.3 Restauración de áreas intervenidas (Rehab. y M. & C.)

Manifestación: 5n. Incremento del valor del suelo y contribución a futuros proyectos de la región (+)

Al restaurar áreas intervenidas como son sitios ZODME, área de patio de máquinas e instalaciones temporales, los terrenos volverán a recuperar su valor inicial y podrán ser utilizados para el desarrollo agrícola o futuros proyectos en la región.

Este impacto es considerado de una importancia moderada, principalmente por su alta intensidad y su extensión a lo largo del Proyecto, además de su persistencia, reversibilidad y recuperabilidad a mediano plazo (ver Tabla 4-50).

Tabla 4-50. Matriz de Importancia ambiental – Incremento en el valor del suelo y contribución a futuros proyectos de la región (+)

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | Abandono y Recuperación / D.3 Restauración de áreas intervenidas (Rehab. y M. & C.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Incremento en el valor del suelo y contribución a futuros proyectos de la región (+) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valor Escogido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Importancia I = +36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Actividad: D.3 Restauración de áreas intervenidas (Rehab. y M. & C.)

Manifestación: 7a. Alteración o cambios en el paisaje y estética del entorno (+)

Las áreas intervenidas por el Proyecto se refiere a los sitios de explotación de materiales, las áreas de disposición de material de excavación y escombros (ZODME), las áreas de patios de máquinas y sitios de instalaciones temporales que durante las actividades constructivas fueron ocupados como sitios prioritarios para el desarrollo de la obra.

Estas áreas al terminar la Etapa de Construcción, deben ser limpiadas y restauradas. Al realizar esta restauración el impacto en el paisaje pasa de ser negativo durante la Etapa de Construcción, a ser positivo, ya que se llevarán estos sitios a sus condiciones iniciales, logrando la integración de cada uno de los elementos con el paisaje de la zona. Esto se logrará por medio de la revegetación de taludes, sitios ZODME y áreas de instalaciones temporales.

Este impacto adquiere una importancia moderada, por su intensidad media, su extensión a lo largo del Proyecto, su persistencia permanente e irreversible, y su efecto indirecto (ver Tabla 4-51).

Tabla 4-51. Matriz de Importancia ambiental – Alteración o Cambios en el Paisaje y 
Estética del Entorno (+)

| ETAPA/ACTIVIDAD |  |  | Abandono y Recuperación / D.3 Restauración de áreas intervenidas (Rehab. y M. & C) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIO IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| FACTOR IMPACTADO |  |  | Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO POTENCIAL |  |  | Alteración o cambios en el paisaje y estética del entorno (+) |  |  |  |  |  |  |
| Intensidad | Extensión | Momento | Persistencia | Reversivilidad | Sinergia | Acumulación | Efecto | Peridiocidad | Recuperabilidad |
| IN | EX | MO | PE | RV | SI | AC | EF | PR | RC |
| Valor Escogido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Importancia I = +34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Resultados de la Evaluación de los Impactos Ambientales y Sociales

En el Anexo 4-2 se presenta la evaluación de los impactos utilizando la metodología propuesta en la Sección 4.1. A continuación se presenta un resumen de dichos impactos por etapa del Proyecto y medio afectado.

### Según Etapa / Medio Afectado – Mejoramiento y Construcción de Vía Nueva

La Tabla 4-52 presenta el desglose de la identificación de los impactos ambientales negativos y positivos del Proyecto, según etapa y medio afectado.

Se evidencia en la Tabla 4-52, que la mayoría de impactos negativos, se presentan en el medio socioeconómico tanto en la Etapa de Construcción (rehabilitación y mejoramiento), como en la de Operación y mantenimiento. Le sigue en número de impactos, como medio afectado el atmosférico producto de todas las emisiones emitidas por las actividades de construcción (emisiones fugitivas por los movimientos de tierra, cortes, conformación de rellenos, etc.), por el tránsito vehicular y sus emisiones, etc. De igual manera la mayoría de los impactos positivos, se presentan en el medio socioeconómico, tanto en la etapa de construcción por la oferta de empleos y la demanda de servicios y bienes de consumo asociados a la construcción; lo mismo sucede en la etapa de operación y mantenimiento, donde los impactos positivos son el reflejo de los beneficios del Proyecto.

Tabla 4-52. Resumen de la Caracterización de los Impactos Ambientales
según Etapa y Medio Afectado

| Etapa | Medio Afectado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ac. |  | At. |  | T/S |  | Bio. |  | SE |  | H y C |  | P |  |
|  | R. | M&C | R. | M&C | R. | M&C | R. | M&C | R. | M&C | R. | M&C | R. | M&C |
| IMPACTOS NEGATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Pre-construcción |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| B. Construcción | 4 | 13 | 28 | 28 | 15 | 19 | 9 | 10 | 41 | 42 |  | 2 | 2 | 4 |
| C. Operación y Mantenimiento | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | 22 |  |  |  |  |
| D. Abandono y Recuperación | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 |  |  | 1 | 1 |
| Subtotales | 6 | 15 | 44 | 44 | 20 | 24 | 14 | 15 | 69 | 73 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| IMPACTOS POSITIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Construcción |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  |  |  |
| C. Operación y Mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 15 |  |  |  |  |
| D. Abandono y Recuperación |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |  |  | 1 | 1 |
| Subtotales | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Fuente: Preparado por el Consultor

Ac. = Acuático (Agua); At. = Atmosfera (Aire); T/S = Terrestre (Suelo); Bio = Biótico (Flora y Fauna); SE = Socioeconómico, H y C = Histórico y Cultural y P = Paisajístico.

### Según Medio Afectado /Importancia Ambiental – Mejoramiento y Construcción de Vía Nueva

La Tabla 4-53 presenta la importancia ambiental de los impactos negativos (-) y positivos (+), según medio impactado en el desarrollo del Proyecto.

De la Tabla 4-53, se observa que el medio con mayores impactos negativos para los proyectos de Mejoramiento y Construcción de la Variante, no en número sino en importancia, es el Terrestre seguido por el medio Acuático (agua), Biótico (flora y fauna) y Socioeconómico. Para los proyectos de Rehabilitación, el medio con mayores impactos es el Terrestre, seguido por el Atmosférico (aire).

De igual forma se observa que el medio con mayores beneficios o impactos positivos, tanto para los proyectos de Rehabilitación como los de Mejoramiento y Construcción de la Variante, es el Socioeconómico, debido principalmente a los beneficios de la operación del Proyecto.

Tabla 4-53. Importancia Ambiental de los Impactos según Etapa de Factor Afectado

| Importancia Ambiental | Rango | Ac. |  | At. |  | T/S |  | Bio. |  | SE |  | H y C |  | P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R. | M & C | R. | M & C | R. | M & C | R. | M & C | R. | M & C | R. | M & C | R. | M & C |
| IMPACTOS NEGATIVOS (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baja | < 25 | 6 | 8 | 42 | 41 | 17 | 14 | 13 | 10 | 68 | 69 |  |  | 3 | 4 |
| Media | 25- <50 |  | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 |  | 2 |  | 1 |
| Alta | 50- <75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Alta | ≥ 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotales Negativos (-) |  | 6 | 15 | 44 | 44 | 20 | 24 | 14 | 15 | 69 | 73 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| IMPACTOS POSITIVOS (+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baja | < 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |  |  |  |  |
| Media | 25- <50 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 35 | 39 |  |  | 1 | 1 |
| Alta | 50- <75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Alta | ≥ 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotales Positivos (+) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Fuente: Preparado por el Consultor

Ac. = Acuático (Agua); At. = Atmosfera (Aire); T/S = Terrestre (Suelo); Bio = Biótico (Flora y Fauna); SE = Socioeconómico, HyC = Histórico y Cultural y P = Paisajístico.

Nota (*): Los símbolos (-) y (+) corresponden al tipo de impacto (negativo o positivo).

## Evaluación y Gestión de los Impactos Acumulativos

En el contexto de este Proyecto Corredor Perimetral de Oriente de Cundinamarca (CPOC), se define a los impactos acumulativos como aquellos que resultan de los efectos sucesivos, incrementales y/o combinados de una acción, proyecto o actividad (colectivamente referidos como “emprendimientos”) cuando se suman a los efectos de otros emprendimientos existentes, planificados y/o razonablemente predecibles.

En este sentido, la Evaluación y Gestión de Impactos Acumulativos (EGIA) es el proceso a través del cual se analizan los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales de un emprendimiento propuesto, en un contexto que incorpora a lo largo del tiempo, posibles efectos acumulativos que otras actividades humanas y/o factores naturales y presiones sociales externas pudieran tener sobre los componentes ambientales y sociales valorados (VEC por sus siglas en inglés - Valued Environmental and Social Components), y en la medida de lo posible, proponen medidas concretas para evitar, reducir o mitigar tales impactos y riesgos acumulativos.

### Necesidad de una Evaluación de Impactos Acumulativos

Como se ha venido comentado dentro de este, el Proyecto del CPOC se desarrollará en los Municipios de Guasca, Guatavita, Sesquilé, La Calera, Sopó, que forman parte de la Cuenca del Río Bogotá y de los Municipios de Choachí, Ubaque y Cáqueza, que forman parte de la Cuenca del Río Negro. Estas dos cuencas presentan una diversa problemática ambiental desde décadas anteriores, que han afectado principalmente al suelo (por las pérdidas debido a la erosión y los movimientos de masa), la calidad de las aguas (por los aportes de sedimento y el uso de agroquímicos), su hidrología (por la explotación de los materiales de río), entre otros atributos del medio ambiente.

Así mismo, existen permisos otorgados y en trámites para nuevos proyectos en el área de Influencia del Proyecto CPOC, todos los cuales han afectado y/o afectarán algún VEC. Por este motivo, se hace necesario llevar a cabo una Evaluación de los Impactos Acumulativos del Proyecto, en base a los proyectos pasados y las condiciones ambientales existentes (línea base) y futuros.

Para realizar esta Evaluación se consideraron los proyectos existentes y potenciales que pudieran tener efectos acumulativos sobre los VEC, principalmente aquellos proyectos de infraestructura carretera de gran magnitud, proyectos de generación, transmisión y/o distribución de electricidad en la zona (existentes y futuras), proyectos de infraestructura mobiliaria (complejos residenciales) y/o industrial (parques industriales) de gran magnitud y proyectos de exploración y/o explotación de minerales.

En este sentido, se identificaron los siguientes Proyectos en ejecución o proyectados, dentro del área de influencia del Proyecto CPOC:

- Línea de Transmisión Eléctrica de 230 kV Guavio – Nueva Esperanza (de ahora en adelante, Línea de Transmisión), que hace parte del Proyecto de transmisión de energía Nueva Esperanza de Empresas Públicas de Medellín, E.S.P. (EPM). Dicho proyecto presenta un cronograma de ejecución propuesto cuyo inicio de construcción se dio en agosto del 2014, segundo tramo en abril del 2015 entre los municipios de Ubaque y Soacha, y tercer tramo entre los Municipios de Guatavita y Choachí, en agosto de 2015, finalizando en diciembre de 2015.

- Doble Calzada Bogotá – Villavicencio; proyecto en etapa de “concepto técnico” por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el cuál a la fecha no cuenta con un trazado propuesto, sino solamente el reconocimiento de la necesidad de un estudio futuro de pre-factibilidad.

Analizando estos dos (2) únicos proyectos, se observa que los impactos que pudieran generarse por la construcción de la Línea de Transmisión Nueva Esperanza pudieran llegar a ser acumulativos por aquellos impactos por la construcción del Proyecto CPOC, ya que el comienzo de construcción de este último será a finales del 2015, principios del 2016. Aún con esta incertidumbre y para considerar cualquier atraso en la construcción del Proyecto Nueva Esperanza, en el Análisis de Impactos Ambientales Acumulativos (IAA), se ha considerado que ambos proyectos estén en construcción en periodos temporales paralelos.

Por otro lado y a diferencia del Proyecto Nueva Esperanza, el proyecto Doble Calzada Bogotá – Villavicencio, no será considerado en el Análisis de Impactos Ambientales Acumulativos (IAA) por la incertidumbre y falta de trazado.

En relación a la identificación de los VEC, siguiendo la metodología descrita y las recomendaciones del IFC, fue posible establecer que los potenciales impactos ambientales acumulativos (IAA) del Proyecto CPOC en conjunto con los otros proyectos identificados, podrían afectar los siguientes VECs: Pérdida de suelo, Calidad del aire y ruido, Cobertura vegetal (fragmentación); Fauna Silvestre; Flujo vehicular; Paisaje (fragmentación), Afectación del Recurso Arqueológico y Tenencia de la Tierra.

En los casos en los que se detectaron efectos acumulativos, que pudieran afectar algún componente valorado del área del Proyecto, se analizaron sus potenciales efectos sobre los potenciales afectados, comunidades cercanas, ecosistema y los eventuales cambios culturales en el área de influencia del Proyecto.

### Objetivos de la Evaluación y Gestión de los Impactos Acumulativos

Conforme al Manual de Buenas Prácticas para la Evaluación y Gestión de Impactos Acumulativos del IFC (ahora en adelante Manual), los objetivos de la EGIA es:

- Que se reconozcan las acciones, actividades y procesos del Proyecto CPOC que puedan contribuir a producir impactos acumulativos en componentes ambientales y sociales valorados (VEC) sobre los que otros emprendimientos existentes o futuros también podrían tener efectos negativos, y

- En la medida de lo posible, eviten y/o minimicen su contribución a estos impactos acumulativos.

Adicionalmente, para este informe en especial, se contemplan los siguientes objetivos particulares:

- Identificar los Componentes Valorados del Ecosistema, con base a los temas de interés local y regional, así como a aquellos aspectos de interés científico.

- Identificar los potenciales proyectos, tanto existentes como futuros, en el área de influencia del CPOC y que podrían tener efectos ambientales adversos acumulativos con el proyecto objeto de esta evaluación.

- Identificación del contexto espacial y temporal de cada VEC en función de los efectos del CPOC en conjunto con las otras actividades que podrían generar efectos acumulativos.

- Realizar una evaluación de los efectos acumulativos sobre los VEC y evaluar la significancia de estos impactos acumulativos.

- Evaluar las medidas de mitigación ya planteadas en los PAGAS de las Unidades Funcionales del CPOC y del EIA de la variante de Choachí, y eventualmente proponer nuevas medidas necesarias para una adecuada gestión de los impactos ambientales acumulativos.

### Metodología

La evaluación de los impactos acumulativos, se realizó conforme al Manual de Buenas Prácticas para la Evaluación y Gestión de Impactos Acumulativos del IFC, aplicando la metodología del EGIA rápida la cual consiste en los siguientes seis (6) pasos (ver Figura 4-12).

Figura 4-12. EGIA Rápida: Enfoque de Seis Pasos

Fuente: Manual de Buenas Prácticas para la Evaluación y Gestión de Impactos Acumulativos del IFC.

- Paso 1: Determinar límites espaciales y temporales

- Paso 2: Identificar VEC en consulta con las Comunidades afectadas y otros actores sociales, e identificar todos los emprendimientos y factores naturales y sociales de estrés que afectan los VEC.

- Paso 3: Determinar la condición actual de los VEC

- Paso 4 y Paso 5: Evaluar los impacto acumulativos y determinar su significancia sobre la condición futura de los VEC.

- Paso 6: Diseñar e implementar estrategias, planes y procedimientos adecuados para la gestión de los impactos acumulativos, indicadores de monitoreo y mecanismos de supervisión efectivos.

Una EGIA rápida sigue el mismo marco lógico y analítico que una EGIA, pero el análisis está basado en una revisión de la documentación pertinente que se encuentra disponible y las evaluaciones ambientales y sociales existentes.

Tomando en cuenta esta metodología, el punto fundamental para determinar si una EGIA es necesaria es si es evidente o existe una posibilidad de que un mismo o varios VEC similares, dentro de una misma área, sean impactados de forma incremental o acumulativa por actividades o emprendimientos nuevos y/o existente, independientemente si estos emprendimientos son similares o no (en este caso, no solo se considerarán proyectos viales, sino también desarrollos residenciales, parques industriales y otros proyectos de infraestructura de los servicios públicos).

A continuación se presenta el desarrollo de cada uno de estos seis pasos:

#### Paso 1: Determinar límites espaciales y temporales

Para determinar el alcance geográfico se incluyó:

- El área que será directamente afectada por:

- El proyecto CPOC y por las actividades y las instalaciones temporales tanto de ellos como sus contratistas y que son componentes del proyecto.

- Los efectos de acontecimientos no programados aunque previsibles provocados por el CPOC, que puedan ocurrir posteriormente o en otro lugar.

- Los impactos indirectos del Proyecto sobre la biodiversidad o sobre los ecosistemas de los cuales dependen las comunidades del área.

- Las infraestructuras o instalaciones necesarias para el Proyecto y sin las cuales el mismo no sería viable (caminos, patio de máquinas, campamentos, ZODMES).

- Los impactos acumulativos (resultantes) sobre zonas o recursos empleados o afectados directamente por el proyecto, producido por otros proyectos existentes.

En relación con el análisis temporal de los impactos acumulativos, se consideró un horizonte temporal máximo, desde la década de los 80s y 90s, con hitos que marcaron el análisis temporal como son el inicio de expansión de la frontera agrícola producto de cada vez más tierras degradadas, instalación de las nuevas industrias y empresas dedicadas a la extracción de material no metálico, intensas actividades ganaderas y de labranza sin medidas de conservación del suelo, por cuanto han afectado significativamente las Cuencas de los Ríos Bogotá y Río Negro y hacia el futuro, se consideró un horizonte temporal de evaluación de 3 años, desde que inicie la operación del CPOC. Sim embargo el horizonte temporal varía según cada VEC analizado.

El cronograma del Proyecto CPOC contempla un inicio de actividades en enero de 2016 y una duración de 3 años.

#### Paso 2: Identificación del VEC

Durante la elaboración de los Planes de Adaptación de la Guía ambiental para las Unidades Funcionales de Rehabilitación y Mejoramiento y del Estudio de Impacto Ambiental para la nueva construcción, se realizaron consultas individuales con las personas tanto afectadas como beneficiadas por el proyecto CPOC, de manera individualizada. Al mismo tiempo se realizaban reuniones y presentaciones a las autoridades de los municipios que se encuentran dentro del área de Influencia, donde participaban autoridades municipales, instituciones involucradas y personas de la comunidad.

Es así como la identificación de los VEC se realizó tomando en consideración la información de interés ambiental y social recolectados de línea base durante la elaboración de los documentos ambientales por parte de cada uno de los consultores, además incluyendo los temas preocupantes para las autoridades municipales como la comunidad en general, derivados estos de la participación de las comunidades durante las reuniones celebradas. Siendo estos:

- VEC – Calidad del agua superficial

- VEC – Pérdida de suelo

- VEC – Deterioro de la calidad o contaminación del suelo

- VEC – Calidad del aire y ruido

- VEC – Afectación de áreas de sensibilidad ambiental

- VEC – Pérdida de Cobertura vegetal (fragmentación)

- VEC – Perturbación o alteración de la fauna terrestre o acuática

- VEC – Alteración de especies en peligro o en veda

- VEC - Flujo vehicular

- VEC – Alteración del régimen hídrico

- VEC – Paisaje (fragmentación)

- VEC – Afectación del Recurso Arqueológico

- VEC – Afectación a viviendas y traslado de familias

- VEC – Afectación al uso productivo y comercial del suelo

Como es de esperar, surgen diversos temas que preocupan tanto a las autoridades como a las comunidades, razón por la cual en reuniones con los consultores y el Concesionario del Proyecto, se priorizan los VEC que se consideraron de mayor importancia, que puedan ser afectados por el Proyecto o que pudieron ser afectados por proyectos, o serán afectados por futuros proyectos en la región.

- VEC 01 – Pérdida de suelo

- VEC 02 – Calidad del aire y ruido

- VEC 03 – Pérdida de Cobertura vegetal (fragmentación)

- VEC 04 – Perturbación o alteración de la fauna terrestre o acuática

- VEC 05 – Paisaje (fragmentación)

- VEC 06 – Afectación del Recurso Arqueológico

- VEC 07 – Afectación al uso productivo y comercial del suelo

##### Justificación de los VEC No Seleccionados

A continuación se exponen las razones por las que no se consideraron los siguientes VEC para la Evaluación de Impactos Acumulativos del CPOC:

- VEC – Calidad del agua superficial

Aun cuando el proyecto CPOC, atraviesa varios cruces de agua superficial en todo su recorrido, la calidad del agua no será afectada significativamente ya que son cauces ya intervenidos y las obras asociadas son en su mayoría extensiones de las existentes y/o remplazos; en una menor proporción serán obras nuevas (-10% de las obras de drenaje). Adicionalmente, el Proyecto CPOC pedirá un permiso de Ocupación de Cauce ante la ANLA y/o las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) en cada sitio de intervención (cauce), en donde por procedimiento se exige el monitoreo de la calidad de agua antes, durante y después de dicha intervención.

Se tiene conocimiento que en las dos cuencas mencionadas anteriormente, Río Bogotá y Río Negro, existen otras fuentes que pueden alterar la calidad del agua de una manera más significativa como son la presencia de químicos y pesticidas mal manejados en el control de los cultivos del área, las actividades de ganadería, las actividades de extracción de minerales no metálicos en ríos y los vertimientos clandestinos de aguas servidas no tratadas que se da en los casos urbanos.

- VEC – Deterioro de la calidad o contaminación del suelo

Con el desarrollo de las actividades como la preparación del sitio de obra, la excavación, corte y conformación de relleno y colocación de la capa de rodamiento en la rehabilitación y mejoramiento, se podría presentar el impacto de contaminación de los suelos por el posible vertido accidental de combustibles y/o lubricantes, así como de productos o desechos de asfalto. Este impacto se ha considerado como significativo, pero con la adopción de buenas prácticas ingenieriles, el buen mantenimiento de las maquinarias y el buen manejo de dichos residuos, se reduciría así el impacto generado. Adicionalmente, el Proyecto CPOC cuenta con un Plan de Contingencia para atender de inmediato el posible vertido accidental de los combustibles y/o lubricantes.

- VEC – Afectación de áreas de sensibilidad ambiental

Conforme las clasificaciones de uso del suelo de los planes de desarrollos municipales, recorridos de campo (inventarios) y apoyo en la herramienta TREMARCTOS Vs02, se encontraron los siguientes ecosistemas estratégicos localizados en proximidades al proyecto. Estos hábitats o ecosistemas si bien se encuentran en algunos Municipios dentro del área de Influencia del Proyecto, no serán afectados ni transformados por las actividades del mismo. Aun cuando estas se encuentren dentro del área de Influencia Indirecta del CPOC, las actividades a realizar (mejoramiento / rehabilitación) no involucran ningún tipo de intervención sobre estos ecosistemas (ver Tabla 4-54):

Tabla 4-54. Descripción de las Áreas Protegidas

| Municipio | Clasificación del Suelo |
| --- | --- |
| Sesquilé | Suelos de Reserva ambiental y Ecológica (SRRA): Ubicados a 3000 o más msnm, y aquellos localizados por debajo de este intervalo, pero que contienen páramos, subpáramos, bosque altoandino, bosque andino y bosque de galería, con sistemas hídricos como lagunas, turberas, nacimientos de agua y quebradas, o humedales. En el área de influencia indirecta se encontraron áreas SRRA a una distancia de 1.1. Km del proyecto. - Reserva Forestal, Hídrica y Faunística de las Tres Viejas, Covadonga y La Gloria. Tiene un total de 1.148 ha y 8.154 m2. Ubicado a 1.1 Km del proyecto. - Reserva Forestal, Hídrica y Faunística de Peña Blanca, Laguna de Guatavita (613 has), constituida mediante Resolución CAR 174 del 24/11/93, y Cuchilla La Chucua y La Chorrera (186 Has. 1.415 m2), para un total de 799 has 1.415 m2. Ubicada a 1.3 km del proyecto. |
| Guatavita | Zonas de Reserva Forestal y Distritos de Manejo Integrado Declaradas y en Proceso de Declaración: - Laguna de Guatavita y Loma de Peña Blanca, establecida bajo acto administrativo Resolución Presidencial 174 del 24/11/93. Se encuentra a una distancia del proyecto de 1.6 Km. |
| Guasca | La “Reserva del páramo grande de Guasca”, localizado aproximadamente a 5.4 Km del Tramo Intersección Guatavita - Guasca. El “Parque Nacional Natural Chingaza (PNNCH)” con 76.600 ha y La “Reserva del Corredor Biológico del PNNCH”, la cual se encuentra aproximadamente a 4 km del Tramo “La Calera – Choachí”, en sitios de mayor proximidad a la altura de los PR 1+000 y PR 15+200. |
| Sopó | En su estructura de protección está contemplados el patrimonio natural constituido por los sectores de pendientes fuertes a escarpada de los cerros, las áreas con restos de bosques nativos, los cuerpos de agua y sus rondas de protección. La Reserva Forestal Protectora de Pionono como Área Protegida Regional, ubicada a 800 metros del proyecto. |
| La Calera | - Estructuras de protección constituidas por los sectores de la reserva forestal protectora – productora “El Sapo, San Rafael”, la cual limita con el proyecto. - Reserva forestal de los cerros orientales en Bogotá, áreas de suelo de conservación para el recurso agua y las márgenes hídricas del río Teusacá. |

| Municipio | Clasificación del Suelo |
| --- | --- |
| Choachí | “Páramo de Cruz Verde”, hace parte del sistema de páramos de Sumapaz, el cual Alberga bosques secundarios y afloramientos geológicos de rocas sedimentarias del cretáceo y del terciario, así como una gran variedad de frailejones y helechos. El proyecto atraviesa el páramo en los primeros 10 kilómetros de recorrido del Tramo Límite de Bogotá a Choachí. Cabe aclarar que en este tramo solo se proyectan actividades de rehabilitación consistentes en el mantenimiento de la carpeta asfáltica de la vía existente, por lo cual no se verá afectado este Ecosistema. La “Reserva Forestal Protectora nacional de los ríos Negro y Blanco”, ubicado en el costado oriental del proyecto a una distancia aproximada de 7,83Km, dentro de los límites del PNNCH. Durante el recorrido la vía se acerca al complejo de páramo nombrado en el EOT del municipio de Choachí como Peña de Cartagena, la distancia aproximada a la vía es de 900m. |
| Ubaque, Cáqueza | No se encontraron ecosistemas estratégicos cercanos al Tramo Choachí - Cáqueza. El “Parque Nacional Natural Chingaza (PNNCH)” con 76.600 ha y La “Reserva del Corredor Biológico del PNNCH”, y, los páramos de Cruz Verde y Sumapaz se encuentran a distancias superiores a los 10Km del corredor correspondiente al Tramo Choachí - Cáqueza. |

- VEC – Alteración de especies en peligro o en veda

Fauna

La fauna de la Región, está conformada por especies de las taxas Aves, Mamíferos, Reptiles y Aves, que hacen parte de la biodiversidad presente en el área del futuro Corredor Perimetral de forma esporádica o de paso o de forma permanente. En cuanto a esta fauna la mayoría de ella está representada por especies que tienen requerimiento de hábitats sin intervención o poco intervenidos (por ejemplo las Reservas Forestales ubicadas en lo alto de las cordilleras, alejados de los caminos existentes), y otra parte se refiere a aquellas que por tener hábitos generalistas pueden colonizar áreas de alta intervención antrópica.

En cuanto al análisis de la asociación de estas especies a las coberturas naturales, las que de hecho determinan la oferta de hábitat para cada una, se puede observar que la mayoría de las especies son generalistas, y pueden hacer uso de bosques (bosques secundarios o bosques primarios), o de territorios agrícolas como una combinación de cultivos, pastizales y espacios naturales. En algunos casos, como sucede con muchos roedores, los cultivos significan una oferta de alimento para ellos, a pesar que pueden verse afectados por las fumigaciones de los cultivos y por ende morir.

La descripción de la fauna a detalle, se describió en el Capítulo 3 de Línea base, sección medio biótico y de este se concluye que en general, como se mencionó anteriormente, debido a la alta intervención antrópica de las coberturas ubicadas en el área de influencia de las vías existentes en donde se va a constituir el Corredor Perimetral, existe una baja probabilidad de que se afecten especies vulnerables. El mayor impacto en este sentido para la fauna, es la tendencia de cambios de uso de la tierra y la deforestación, y el incremento de la presencia del hombre y sus actividades antrópicas.

Finalmente, después del análisis de la Línea Base, en donde existe una baja posibilidad de encontrar especies de fauna con algún grado de amenaza, dentro del área de influencia de las vías existentes, se concluye que para el escenario sin Proyecto se considera el impacto de perturbación y alteración de la fauna terrestre y acuática con una importancia baja.

En cuanto al incremento en el riesgo de atropello de fauna sin Proyecto es nulo. Hoy en día se considera bajo y esporádico y con las tendencias de incrementar la presencia del hombre y sus actividades antropogénicas, la fauna se alejará y/o se refugiará en las áreas de menor intervención, como las reservas forestales ubicadas en lo alto de las cordilleras que rodean el área del Proyecto.

Flora

El proceso constructivo tendrá como una de sus actividades la remoción de la cobertura vegetal en las zonas directas de construcción de la Variante, razón por la cual se hace necesario planear estrategias de manejo y conservación de los recursos naturales a afectar. Dentro las estrategias propuestas por el Gobierno Nacional se encuentran la veda de especies vegetales, esta veda tiene como objetivo la protección de especies de importancia ecológica, económica y cultural, velando por la disminución de su comercio ilegal y favoreciendo la conservación de las poblaciones existentes.

El área de estudio abarca una zona altamente intervenida, donde la vegetación densa es escasa y las áreas de bosque se limitan a pequeños parches donde han desaparecido especies valiosas representativas. Las ampliación de las actividades agrícolas y pecuarias han reemplazado las coberturas vegetales arbóreas, por consiguiente los bienes y servicios de los bosques se encuentran reducidos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea un inventario de vedas para todos los tramos que incluye el aprovechamiento forestal del CPOC, para realizar el correspondiente levantamiento de especies epífitas que se encuentren ubicadas dentro de las coberturas Bosque denso bajo de tierra firme, Bosque denso alto de tierra firme, Vegetación secundaria alta, Bosque de galería y ripario, Plantación forestal y Pastos arbolados.

Aun cuando se identifiquen especies en veda dentro de estos alineamientos, se plantean estrategias de manejo que apuntan a la extracción y reubicación y/o compensación de las epífitas vasculares y no vasculares, afectadas por los procesos de tala programados para la construcción.

Adicionalmente el Concesionario tendrá que solicitar los correspondientes permisos de levantamiento de veda para estos tramos en cumplimiento con la Legislación ambiental.

- VEC - Flujo Vehicular

Con respecto al Estudio de Tráfico y Demanda elaborado por el Consultor UNIÓN TEMPORAL EUROESTUDIOS – DURÁN & OSORIO – DELOITTE se presentan las principales características de las vialidades y flujo vehicular en los tramos que forman parte del CPOC.

- El tramo Guasca-Guatavita-Sesquilé es de carácter rural con una muy baja intensidad de tráfico. Aparte de servir fundamentalmente a tráficos locales, este tramo facilita la conexión de la zona de La Cabaña y Guasca con la ruta 55 hacia/desde Tunja y el nor-este del país. En el tramo Sesquilé-Guatavita no se permite el paso de vehículos de peso bruto vehicular superior a 28 toneladas, lo que limita la posibilidad del eje para tráficos de mercancías.

- Entre Sopó-La Calera y los Patios, sirve a los tráficos rurales y suburbanos generados por las zonas residenciales, de ocio y equipamiento existentes, y que están en plena expansión; su carácter de carretera paisajística debería ser conservada y mejorada en su funcionalidad.

- Entre Los Patios y la Carrera 7ª a la altura de la Calle 85 sirve de soporte a todos los tráficos suburbanos entre Bogotá y las zonas residencias y de equipamiento y ocio que jalonan la carretera; su carácter suburbano debe ser mejorado sobre todo en lo que a la seguridad vial se refiere y en el control de los accesos a y desde la carretera.

- A partir de La Calera y hacia Choachí la carretera actual no tiene continuidad en cuanto a sus características, que deben ser mejoradas para formalizar un itinerario que continúe integrando estas zonas rurales con la zona de La Calera.

- Desde Choachí a Bogotá la carretera presenta regulares características a su acceso a las zonas urbanas, sobre todo en la llegada a la vía Circunvalar de Bogotá. La carretera está en pésimo estado en este último tramo y el resto hacia Choachí está cerrado al tráfico por los desprendimientos existentes.

- Desde Choachí a Cáqueza vuelve de nuevo a presentar un carácter rural con una muy baja intensidad de tráfico y con falta de continuidad en cuanto a las características geométricas de la carretera se refiere.

Como conclusión de este Corredor, puede afirmarse que en la actualidad no sirve de Vía Perimetral de Bogotá; para que eso suceda deben mejorarse mucho sus actuales características geométricas e ir a velocidades de recorrido y proyecto entre 60 y 80 kilómetros por hora; en este caso podría competir con las vías metropolitanas de paso existentes de Bogotá que conectan el Norte y el Oriente del País.

En este sentido, considerando que el desarrollo de cualquier proyecto de inversión conlleva un impacto sobre el flujo vial, en especial durante su etapa de construcción, es esperable la ocurrencia de impactos acumulativos en conjunto con otros proyectos, variando el impacto en relación a las demandas, tanto de materiales como de personal, generadas por la construcción del Proyecto y la ruta que se utilizará desde los proveedores hasta los frentes de trabajo. El principal impacto acumulativo que se vislumbra sería el potencial asociado a la construcción simultánea del CPOC y otro Proyecto sobre los tramos Límite de Bogotá – Choachí y La Calera - Choachí, por cuanto el Proyecto CPOC contempla la interrupción parcial de las vías existentes conforme avance la obra. De desarrollarse el Proyecto de la Línea de Transmisión (Proyecto de igual magnitud dentro del AI del Proyecto) posterior a la intervención del CPOC, como se tiene planteado en el cronograma de ejecución propuesto ( inicio de su construcción en agosto del 2014, segundo tramo en abril del 2015 entre los municipios de Ubaque y Soacha, y tercer tramo entre los Municipios de Guatavita y Choachí, agosto de 2015, finalizando en diciembre de 2015), este VEC no sería significativo ya que el impacto del Proyecto CPOC tanto sobre el flujo vehicular como sobre la calidad del aire disminuiría significativamente.

Adicionalmente, cabe señalar que no se contempla la ocurrencia de un impacto acumulativo, sobre actividades turísticas como restaurantes, hoteles, balnearios y otros similares por cuanto la mayor demanda por servicios turísticos ocurre los días sábado y domingos, períodos en los cuales se reduce significativamente el tránsito de camiones desde y hacia el sitio de obra y se propone la restricción del tránsito de camiones por la zona urbana de Choachí (propuesta que deberá implementar el Municipio a través de un Decreto o Acuerdo Municipal, motivado).

- VEC – Alteración del régimen hídrico

La conformación de rellenos creará una barrera para las escorrentías naturales que modificará su dirección, adicionalmente la pavimentación del tramo, generará un pequeño cambio en la escorrentía local y posiblemente se disminuya la infiltración del agua al manto freático, específicamente en los tramos de mejoramiento y la construcción de la Variante. Este impacto fue considerado de una importancia baja, ya que las medidas de mitigación frente a este impacto (un drenaje vial adecuado) apuntan a garantizar el adecuado manejo de las aguas superficiales y de infiltración antes y durante la ejecución de cualquier excavación superficial o área de excavación o relleno, así como en las zonas de depósito temporal y en general, de todas aquellas áreas de la obra donde puedan generarse cauces de escorrentía de aguas superficiales en épocas de lluvia que arrastren material sedimentable y así evitar que este sea dispuesto en cuerpos de agua, en alcantarillas o en sumideros. Para ello se tendrá que mantener limpios los canales, tuberías, zanjas y cualquier otro medio de drenaje o equipo necesario para desviar o remover el agua de éstas áreas de la obra.

- VEC – Afectación a viviendas y traslado de familias

La afectación sobre las viviendas, y por ende sobre la calidad de vida de las personas o grupos familiares, es uno de los impactos sociales más importantes que serán generados por el Proyecto.

Para el CPOC, el mayor impacto que se tendrá durante la etapa Pre-operativa será la afectación a predios privados debido a los nuevos trazados o alineamientos de los tramos de mejoramiento en cumplimiento con las premisas de diseño, así como los ensanches o adecuaciones a la Ley 105.

En este sentido se ha identificado la necesidad de negociar con aprox. 1.014 predios o terrenos afectados, en los cuales se relacionan 142 unidades sociales (viviendas), en las cuales se aplicará el Plan de Compensación Social. A continuación, se presenta un listado de las siguientes afectaciones prediales, según las Unidades Funcionales (ver Tabla 4-23):

Tabla 4-55. Afectaciones Prediales dentro de las Unidades Funcionales del Proyecto

| UF y Tramo | Tipo de Intervención | Afectación Predial (*) | Afectación de Unidad Social |
| --- | --- | --- | --- |
| UF 01: Tramo El Salitre - Guasca | Mejoramiento de 3,3 km y Rehabilitación | 12 | 0 |
| UF 01: Tramo Guasca – Sesquilé | Rehabilitación | 0 | 0 |
| UF 02: Sopo – La Calera | Mejoramiento | 94 | 0 |
| UF 03A: Tramo Las Calera – Patios | Mejoramiento | 30 |  |
| UF 03B: Tramo Límite de Bogotá – Choachí | Rehabilitación | 0 | 0 |
| UF 04: La Calera – Choachí | Mejoramiento | 405 | 63 (**) |
| UF 05: Choachí – Cáqueza | Mejoramiento | 379 | 69 (**) |
| UF 05: Variante de Choachí | Construcción de Vía Nueva | 94 | 10 (**) |
| Total de Afectaciones |  | 1.014 | 142 (**) |

Nota (*): Cuantificación estimada en base a los diseños Fase II.

Fuente: Estructurador, 2013.

Por otro lado, el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Nueva Esperanza señala que entre los impactos considerados en el Componente socioeconómico identifican también la afectación a viviendas y/o infraestructuras (por servidumbre). Las afectaciones contempladas para este proyecto, se mencionan a continuación y el resumen se presenta en la Tabla 4-56:

- Viviendas afectadas por la Línea de 230 KV: 10 de las cuales cuatro (4) están habitadas de forma permanente, una (1) se habita ocasionalmente, una (1) está en construcción y cuatro (4) están deshabitadas.

- Viviendas afectadas por la reconfiguración: Una (1) habitada.

Tabla 4-56. Resumen de afectaciones Proyecto Nueva Esperanza

| No. | Municipio | Vereda | Código catastral | Área construc. | Tipo predio | Construcción identificada | Ocupación o uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GACHALA | Escobal | 100040069 | 17 m2 | Minifundio | Vivienda | En construcción |
| 2 | GAMA | Palenque | 20288_1 | 35 m2 | Microfundio | Vivienda | Deshabitada |
| 3 | JUNIN | Valle de Jesús | 0030553 | 600 m2 | Minifundio | Vivienda | Habitada |
| 4 | JUNIN | San Francisco | 0020758 | 10 m2 | Minifundio | Vivienda | Habitada |
| 5 | LA CALERA | Buenos Aires | 300044 | 76 m2 | Mediana propiedad | Vivienda | Habitada |
| 6 | UBAQUE | Belén | 20059 | 50 m2 | Minifundio | Vivienda | Habitada |
| 7 | UBAQUE | Belen | 20183 | 30 m2 | Minifundio | Vivienda | Habitada ocasionalmente |
| 8 | LOCALIDAD DE USME | Agualinda Chiguaza | 70162 | 57 m2 | Minifundio | Vivienda | Deshabitada |
| 9 | SOACHA | La Chacua | 50144 | 54 m2 | Minifundio | Vivienda | Deshabitada |
| 10 | SOACHA | La Chacua | 50019 | 52 m2 | Minifundio | Vivienda | Deshabitada |
| 1(*) | SOACHA | San Francisco | Sin identificar | 72 m2 | Mediana propiedad | Vivienda | Habitada |

(*) Corresponde a la vivienda afectada por la línea de reconfiguración

Fuente: Capítulo 5 Evaluación Ambiental – Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Nueva Esperanza.

Como se puede observar el Proyecto de Nueva Esperanza, solamente tendrá la afectación de tres (3) viviendas en municipios que integran el área de influencia del Proyecto CPOC, es decir: una (1) vivienda en el municipio de La Calera y dos (2) viviendas en el Municipio de Ubaque, una de ellas habitada ocasionalmente. Por tanto este VEC aun cuando tiene una importancia moderada para la Región, no presentará un efecto acumulativo, significativo.

Sobre este aspecto, es importante señal que el proceso de adquisición predial (adquisición de terrenos) para el Proyecto CPOC está descrito en el Título IV – Gestión y Adquisición Prediales, Gestión Ambiental, Activos y Redes de Servicios Públicos, de TIC y de la Industria del Petróleo, entre otros permisos mineros y Servidumbre, de la Ley 1682 de 2013. Así mismo, es importante mencionar que este Proyecto CPOC ha recibido la declaración de “Utilidad Pública e Interés Social”, amparado en el Art. 19 de la Ley 1682 de 2013. Finalmente, sobre este aspecto, cada una de estas afectaciones prediales se incluirán en el Plan de Compensaciones Socioeconómicas, con base en el Art. 08 de la Resolución INCO 545 de 2008 y conforme se solicita en el Apéndice Técnico No. 08 - Social, que forma parte del Contrato de Concesión.

Además de las indemnizaciones mencionadas anteriormente, toda la gestión social será respaldad a través del PMA, específicamente el Programa de Gestión Social y sus Proyectos, en donde habrá una amplia y constante comunicación con las comunidades y sus pobladores, beneficios directos por la contratación de mano de obra y la activación de servicios y compra de bienes asociados a la construcción, así como la promoción de proyectos productivos, para aquellas oportunidades que se identifiquen con la participación de dichas comunidades.

#### Paso 3: Determinar la Condición Actual de los VECs

A continuación se presenta la descripción del estado actual y las tendencias de los VEC significativos, seleccionados en el Paso anterior (Paso 2):

- VEC 01 – Pérdida de suelo

Como antecedentes se tienen dentro de la Cuenca que por una parte el origen de la erosión tiene que ver con la proporción de las acciones lentas de tipo geológico y en mayor escala las de origen antrópico, apoyadas por las condiciones de los suelos y microclimas puntuales en las zonas de la cuenca que la hacen vulnerable.

Entre los agentes causantes se describe que se debe a los agentes de tipo pasivo como es la gravedad apoyada en las altas pendientes, otra contribución la hace el agua a través de la lluvia y la escorrentía, sin embargo cuando se encara la erosión de origen antrópico, los agentes que más contribuyen a que se presente en esta cuenca con los agentes activos, especialmente el hombre. Esto se debe a los cambios que a través del tiempo han efectuado los usuarios de la cuenca, al pasar de una vegetación natural al establecimiento de sistemas de producción donde los suelos buena parte del año permanecen desnudos, especialmente cuando se usan en la agricultura o en ganadería semintensiva. A lo interior se asocian los microclimas puntuales en ciertas áreas de la cuenca, que asociados a la fragilidad de los suelos los hace altamente vulnerables a los procesos de degradación y específicamente a la erosión.

Algunas aproximaciones de la erosión proyectada para la Cuenca del Río Bogotá, se tiene aplicando lo descrito en la imagen a continuación (ver Figura 4-13):

Figura 4-13. Esquema de Erosión Proyectada

Con base en lo anterior, se redefinieron los grados de erosión presentes en la cuenca y que se detallan a continuación en la Tabla 4-57:

Tabla 4-57. Grado de Erosión dentro de la Cuenca del Río Bogotá

| Grado de Erosión | Características | Área (ha) | (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sin erosión o ligera | No se presentan pérdidas de suelo o rasgos visibles, que identifiquen las pérdidas, o se denoten pérdidas promedio inferiores a 5 toneladas de suelo por ha por año | 271.293 | 49,5% |
| Moderada | Áreas de suelo donde se ha perdido o se arrojan pérdidas promedio entre 5 y 10 toneladas de suelo por hectárea por año | 199.694 | 36,5% |
| Severa | Áreas de suelo donde se identifican pérdidas de suelo entre 10 y 25 toneladas por ha por año | 25.755 | 4,7% |
| Muy severa | Áreas de suelo donde las pérdidas de suelo se presenta von valores por encima de 25 toneladas hectárea por año. | 5.594 | 1,0% |
| Cuerpos de agua |  | 4.440 | 0,8% |
| Urbano |  | 40.832 | 7,5% |
|  | AREA TOTAL (HA) | 547.608 | 100% |

Fuente: Consorcio Consultoría Ecoforest- Planeación Ecológica.

Como se observa en la tabla anterior, el 43,2% de la superficie de la Cuenca del Río Bogotá, presenta un grado de erosión significativo, mientras que el 49,5% presenta una erosión muy baja o no significativa.

Con respecto a la Cuenca del Río Negro, se tiene que en el escenario actual se identifican varios problemas asociados al recurso suelo, entre estos:

- Un agotamiento de la capacidad productiva de los suelos por excesiva mecanización y escasa asistencia dirigida,

- La degradación y pérdida del recurso suelo por procesos de erosión y utilización de áreas con mucha pendiente para ganadería extensiva y cultivos limpios.

- Pérdida de propiedades físicas de los suelos por usos inapropiados y poca rotación de cultivos.

En tanto, en lo tendencial según el Plan de ordenamiento de la Cuenca del Río Negro (Jurisdicción de CORPORINOQUIA), se planteó como el escenario tendencial con respecto al suelo, lo siguiente:

- Incremento de niveles de erosión y perdida de la capa productiva de suelos en zonas de pendiente alta

- Incremento en los niveles de escorrentía y aumento de los niveles de sedimentación de las corrientes hídricas.

- Ampliación de la frontera agrícola para la búsqueda de suelos húmedos y productivos.

Sin embargo, con base en el panorama poco alentador vislumbrado de este escenario, se concertó un escenario sobre el cual se establecerían los planes, programas y proyectos a ejecutar en la cuenca para el periodo 2006-2018, dependiendo de la probabilidad de que su implementación tenga una viabilidad social, económica y ambiental, incluso financiera.

- VEC 02 – Calidad del aire y ruido

Como antecedentes según el POMCA del Río Bogotá, los valores de calidad de aire Estación La Calera – E-7 para el periodo 2002 al 2006, eran los siguientes (ver Tabla 4-58):

Tabla 4-58. Valores Calidad de aire Estación La Calera – E-7

| Parámetro | Unidades | Período de muestreo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 | 204 | 2005 | 2006 |
| PM10 | µg/m3 | 45,47 | 57,49 | 38,99 | 39,61 | 39,62 |
| NO2 | µg/m3 |  |  | 2,29 | 1,81 | 2,43 |
| SO2 | µg/m3 |  |  | 28,45 | 39,26 | 43,86 |
| TSP | µg/m3 | 106,34 | 58,84 | 53,55 | 46,45 | 49,97 |

Fuente: Calidad del Aire en el territorio CAR 2002-2006.

- Análisis de material particulado: De acuerdo al Índice de calidad de aire de la CAR, el estado de la calidad del aire de la zona donde se ubica la estación con respecto a las partículas menores a diez micras es bueno (0-54,9 µg/m3), por tal motivo no se generan afectaciones a la salud de la comunidad.

- Análisis de óxido de nitrógeno: El estado de la calidad del aire de la zona donde se ubica esta estación con respecto a óxidos de Nitrógeno (NOx) es bueno (0-50 µg/m3).

- Análisis de óxido de azufre: El estado de la calidad del aire de la zona donde se ubica esta estación con respecto al óxido de azufre es moderado (35-144 µg/m3), rango en el cual se considera que no se generan afecciones a la salud.

- Análisis de Total partículas en suspensión: El estado de la calidad del aire de la zona donde se ubica la estación con respecto a partículas suspendidas totales para los años 2002 y 2006 es moderado (75,5-260 µg/m3), rango en el cual se considera que no se generan afecciones a la salud y para los años 2003 a 2005 es Bueno (0-74,9 µg/m3).

En el sector de La Calera se observó que existen una serie de canteras y explotación de cemento en esta zona, las cuales producen material particulado al medio ambiente, que es arrastrado por el viento, contaminando las áreas alrededor de las mismas durante el tiempo en que están operando estos equipos con una intensidad alta.

En términos generales y según se reporta en los POT y EOT de los Municipios por donde atraviesa el Proyecto, se puede decir que la calidad del aire a lo largo del Proyecto es buena. En general se atraviesa por zonas tanto suburbanas, como urbanas con presencia de algunas industrias (especialmente en el área de Sopó), sitios de aprovechamiento de recursos naturales (canteras, principalmente) y negocios (restaurantes, parrilladas, etc.) a la orilla de las vías. De igual manera el Proyecto se desarrolla en un área completamente abierta, contribuyendo de esta manera a la dispersión de cualquier contaminante.

En cuanto a la identificación de fuentes de emisión, tanto fijas como móviles, a lo largo de las vías existentes no se encuentran grandes fuentes de contaminación del aire, tanto de tipo industrial o de fuentes vehiculares (gases de combustión, principalmente), como de emisiones fugitivas (polvo, esencialmente). La contaminación del aire se da principalmente por las actividades propias de la población y sus actividades económicas (agropecuaria, principalmente) y el tráfico vehicular (gases provenientes de las fuentes móviles), tanto en los cascos urbanos de los Municipios, como a lo largo de las vías y sus calles colectoras; estas últimas por lo general afirmadas (emisiones fugitivas de polvo, esencialmente).

Conforme a la revisión realizada por medio de fotografías aéreas y comprobación de campo se pudo evidenciar en la zona de influencia de las vías existentes, las siguientes fuentes fijas las cuales, en su mayoría presentan una actividad intermitente a lo largo del año:

La planta de cementos CEMEX ubicada en el Municipio de La Calera en el PR 1+200, del Tramo La Calera – Patios, está a una distancia del Proyecto de 583 m, el aporte de contaminantes potenciales a la atmósfera en razón a su operación están constituidos en material particulado (polvo de horno, escoria) y gases de combustión.

Para el área del Municipio de Choachí, según los monitoreo de línea base realizados en áreas cercanas al Casco Urbano del Municipio se concluye que el nivel de contaminación es bajo, ya que no existe influencia por actividades antropogénicas o industriales y las principales fuentes de contaminación están asociadas al tráfico esporádico de las vías destapadas.

Los resultados en las estaciones o puntos de monitoreo, no superan los valores establecidos en la Norma para las partículas suspendidas totales (PTS); se cumple con la normatividad para partículas menores a 10 micras (PM-10); las concentraciones de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre en general fueron bajas indicando una buena calidad del aire.

Ruido

Con respecto al ruido ambiental, se puede comentar que los sitios de monitoreo concluyen que la principal fuente de ruido en uno de los puntos de monitoreo (Barrio San Carlos junto al Seminario - 1017044,804 E; 992020,858 N), está asociada al ruido ocasionado por residentes de la zona, y el ruido natural proveniente de los animales del área. Concluyendo entonces el monitoreo de calidad de ruido ambiental, en el Municipio de Choachí que el promedio del nivel de presión sonora durante 24 horas en el punto 1 ubicado en el barrio San Carlos durante el día hábil es de 48,8 dBA, mientras en el día no hábil este valor aumenta a 57,3 dBA. Por otro lado en el punto 2 situado en el barrio El Refugio se observa un nivel de presión sonora de 56,7 en el día hábil y de 53,3 dBA durante el día no hábil.

Con estos resultados se observa que en horario diurno día hábil y no hábil ninguno de los puntos monitoreados sobrepasa el límite establecido en la Resolución 627 de 2006 para zonas de uso residencial de 65 dBA. Sin embargo, en horario nocturno en día hábil el punto 2 supera el límite normativo de 50 dBA determinado en la Resolución 627 de 2006 para el sector B: zona de tranquilidad y ruido moderado, mientras en el día no hábil es el punto 1 el que no cumple con el límite normativo. Finalmente se concluye que durante los horarios nocturnos es cuando se exceden el límite normativo de 50 dBA.

- VEC 03 – Pérdida de Cobertura vegetal (fragmentación)

Según lo menciona el POMCA del Río Bogotá, en los últimos 20 años en esta cuenca, se han perdido más de 9,000 hectáreas de páramo, muy probablemente, vegetación a la cual se ha quemado y tumbado para el establecimiento de cultivos y pastos para ganadería. Acciones que van en detrimento de la calidad y cantidad de agua aprovechable para la cuenca y su población.

Según análisis realizado entre la cobertura boscosa del año 1985 y la cobertura boscosa del año 2003, los bosques naturales, primarios y secundarios, aumentaron en 3,200 ha, quizás a causa del abandono de tierras y el proceso evolutivo hacia bosques que han tenido varias áreas que se encontraban en matorrales y rastrojales; sin embargo muchos bosques altoandinos se han ido perdiendo por la acción antrópica, en busca de mayores áreas para el cultivo de papa y la ganadería.

Las áreas sin vegetación también han duplicado su superficie en las últimas dos décadas, de 2,800 ha pasaron estas zonas a cubrir algo más de 5,650 ha, se ha evidenciado este fenómeno por el aumento de áreas mineras y de la desertificación de algunas tierras. Estas áreas son objeto de la recuperación, bien sea para la protección o la producción.

Según menciona el POMCA del Río Negro, la región a lo largo del tiempo ha sufrido innumerables procesos de perturbación puesto que ha sido núcleo y polo de desarrollo para el centro y oriente del país, tal situación desencadeno en una destrucción y agotamiento de los recursos naturales existentes provocando cambios en la estructura, hábitats y fisonomía de las formas de vida presentes en la zona.

La cuenca tiene la gran ventaja de presentar una diversidad de zonas de vida (Premontano a Páramo) que permite el desarrollo de especies vegetales en forma natural y espontánea, sin embargo, el desarrollo y la búsqueda de nuevas tierras para los colonos han llevado a la destrucción masiva de la vegetación natural con la finalidad de ampliar la frontera agrícola (situación que se acentúa en la parte alta de la cuenca), poniéndose en manifiesto el uso equivoco que conlleva la alteración del ecosistema, perdida de la biodiversidad y disminución progresiva de los caudales.

Es innegable la alteración del recurso flora por parte de acciones antrópicas tendientes a garantizar la subsistencia de determinada población, si se analizan los patrones espaciales del recurso podemos observar que en las zonas donde se concentran núcleos poblacionales (parte alta y media de la cuenca), los relictos de vegetación se encuentran diseminados o moteados generando una fragmentación de los corredores ecológicos estratégicos para la dispersión de semillas y establecimiento de vegetación que propenda por la conservación del recurso hídrico y prevenga desastres naturales como inundaciones, derrumbes y avalanchas que pongan en riesgo a los pobladores de la región.

Sumado a esto y aunque es un factor reiterativo en cualquier clase de estudio, la ampliación de la frontera agropecuaria altera en gran medida la estructura de los bosques y la composición florística de cualquier formación vegetal

Estas situaciones ocurren básicamente por que las comunidades que habitan cerca de los relictos de vegetación a lo largo del tiempo y generación tras generación han generado una fuerte dependencia de estos para el suministro de bienes y servicios ambientales, (actualmente leña, materia prima de sus cultivos agrícolas y en algunos casos extracción de individuos aptos para su comercialización) lo que implica eminentemente una extinción avanzada de la flora regional, escenario que ha generado el aumento de especies en vía de extinción o la vulnerabilidad de las mismas.

En el Área de Influencia del Proyecto, se observa en los municipios de Guatavita, Guasca y Sesquilé es que gran parte de cobertura vegetal presente en estos municipios, es la característica de zonas urbanizadas. De igual manera existen grandes extensiones de terrenos, ocupados principalmente por pastos y zonas rurales que desempeñan labores de agricultura, lo que ha generado una fuerte problemática de erosión.

Además de eso el tramo entre Guasca – Sesquilé, los parches de bosque son muy pocos dada la intervención del hombre en la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, la fauna se concentra en mayor medida en los bosques secundarios o parches de vegetación, que utilizan como corredores en busca de alimento principalmente y se encuentran relativamente lejanos de las carreteras existentes y adheridos a zonas de pastizales o sabanas. De igual forma la vegetación de los bosques riparios alberga una gran cantidad de fauna importante y endémica de la región y se encuentra bien conservada en la zona de las Reservas Forestales Protectoras, las cuales nuevamente se encuentran en las partes altas de las cordilleras, alejadas por más de 10 km en línea recta.

Aunado a lo anterior, la vegetación en los Municipios de Sopó, Guasca y La Calera han sufrido una degradación histórica intensa, tanto para atender las necesidades de leña y madera como para la agricultura y la ganadería. Los bosque originarios fueron destruidos en su totalidad, lo que hoy se observa corresponde a un tipo de vegetación secundaria, en varias etapas de sucesión. De esta manera, ha sido posible identificar matorrales o rastrojales que, por su tamaño y estructura, aún no se pueden clasificar como bosques, así como comunidades pioneras, tanto en zonas rocosas, como en áreas recién cultivadas (barbecho) y comunidades propias de determinadas condiciones ambientales (humedales, potreros arbolados y otras).

Por ejemplo, en la mayoría del trayecto desde La Calera hasta Sopó (UF02), la zona presenta un área significativa con especies exóticas, en especial pinos y eucaliptos, introducida por los propietarios de los predios. No se recomienda continuar con programas de reforestación empleando esta especie, debido al empobrecimiento del impacto florístico del paisaje y el impacto que causa en el suelo, además de la alteración del régimen hídrico.

A nivel local, conforme la revisión realizada en los POT o EOT de los Municipios de Choachí, Ubaqué y Cáqueza, el ecosistema estratégico encontrado es la “Reserva Forestal Protectora nacional de los ríos Negro y Blanco”, ubicado en el costado oriental del Proyecto a una distancia aproximada de 7,83 km del Proyecto (especialmente las UF04 y 05), dentro de los límites del PNNCH. A esta distancia de las vías existentes, no se espera ningún tipo de alteración por los procesos de cambios de uso de suelo, además de estar protegido por Ley.

- VEC 04 – Perturbación o Alteración de la Fauna Terrestre o Acuática

Según cita el Documento de Soporte del POMCA del Río Bogotá, los factores que atentan contra la fauna silvestre en la región son: la destrucción y fragmentación de hábitats, especialmente en el páramo y subpáramo, como resultado del avance de la frontera agrícola y ganadera, la contaminación de sistemas hídricos y del aire por ejemplo por el empleo de pesticidas y agroquímicos en las zonas de cultivos, el cambio climático como resultado de “los drásticos cambios en la disponibilidad y calidad de los hábitats; la introducción y propagación de especies exóticas que compiten por los recursos disponibles, propagan enfermedades y causan severas alteraciones de los hábitats naturales por ejemplo especies hidrobiológicas y especies vegetales de pino y eucalipto. Se considera que el desconocimiento de la importancia de los hábitats y de la fauna asociado por los actores de la zona, es otro factor que incide en la disminución de los mismos con el consecuente manejo no sostenible.

Se observa en el Páramo la plantación de pinos, eucaliptos y ciprés, los cuales no permiten el crecimiento de especies nativas y a su vez disminuyen el hábitat de las especies de fauna de la zona de páramos.

La estructura general de los ecosistemas de la región tienen efectos negativos sobre la ictiofauna de la cuenca por el mayor incremento de partículas sólidas al agua, el depósito de residuos orgánicos y de basuras sobre los cauces y los niveles de eutroficación que se generan en sectores puntuales de varios municipios donde se disponen las excretas de cerdos sobre los cauces de quebradas y de ríos.

La contaminación de las aguas es otro de los factores influyentes en la desaparición de algunas especies, sobre todo de las pertenecientes a los grupos de Anuros y Anfibios (ranas, sapos), ya que todos ellos tienen un vínculo muy fuerte con las fuentes de agua, debido a las características de su piel deben proteger su agua corporal, además requieren agua o humedad para su reproducción.

En base al POMCA del Río Negro (Jurisdicción de CORPORINOQUIA), el uso potencial de los recursos naturales en la cuenca está ligado directamente al equilibrio que logre mantenerse entre la riqueza de recursos bióticos y los determinantes de la riqueza de especies, es notable en la mayor extensión del área la baja cobertura vegetal protectora de suelos en terrenos con pendientes abruptas (mayores del 50%) que limitan el uso de los terrenos para productividad agrícola o pecuaria y donde el retiro de la cobertura arbórea se generó por diversas circunstancias como son la extracción de recursos maderables, el uso de suelos para producción limitada de productos agrícolas y el mínimo pastoreo en la mayor extensión de ladeas y lomeríos hoy modificados y con ausencia de cobertura vegetal de tipo arbóreo generó zonas pendientes de baja productividad de ecosistemas de bosques de ladera; influyendo drásticamente en la disminución de hábitat y en la productividad del ambiente para la fauna como resultado de los cambios y tendencias de los niveles de productividad de recursos en la base de la cadena trófica así como en variaciones pequeñas que se han venido incrementando como son la temperatura y otras condiciones que en un pasado dieron auge a una mayor diversidad de fauna y flora.

La oferta de alta biodiversidad de fauna silvestre en la mayor extensión de la cuenca se ha visto menguada por la continua transformación de los ecosistemas lo cual se ha traducido en el incremento de un mayor número de algunas poblaciones favorecidas por los cambios inducidos en el ecosistema dando paso a un mayor número de individuos por especie más que a un aumento en el número de especies. Sin embargo algunos grupos restringidos a hábitats específicos (bosque Primario y secundario con baja intervención) mantienen nichos particulares para especies con poblaciones pequeñas lo cual conduce en el corto tiempo a la extinción.

- VEC 05 – Paisaje

El uso del suelo actual, en el tramo entre el casco urbano del municipio de Sesquilé y el límite municipal entre Sesquilé y Guatavita, muestra una combinación de mosaicos de pastos y cultivos alternado con bosques densos, abiertos y de galería (riparios) y áreas suburbanas, en particular en las franjas de la vía con acceso a la represa de Tominé, en la que se desarrollan varios usos recreativos y de vivienda campestre dispersa, asociados con el acceso a la represa y a los clubes náuticos. En el norte del municipio, se encuentra el casco urbano de Sesquilé, área urbana consolidada cercana al entronque de la UF01 con la carretera central del norte (vía nacional Bogotá - Tunja). Con una menor participación, pero con dos áreas significativas al sur del casco urbano de Sesquilé y al norte del límite municipal Sesquilé – Guatavita, vale la pena resaltar los mosaicos de cultivos y espacios naturales. Es decir, el área del Tramo El Salitre – Guasca – Sesquilé, está salpicada de usos rurales y naturales del suelo, que ofrecen un paisaje de polígonos de diversas geometrías y colores que sugieren la diversidad de áreas naturales, actividades agrícolas y pecuarias y un proceso de sub-urbanización incipiente.

En tanto el Tramo Sopó – La Calera, está salpicada de usos rurales y naturales del suelo, que presentan unas áreas consolidadas de bosque denso, bosques riparios y pastos limpios, que ofrecen paisajes verdes o amarillos continuos, alternadas con mosaicos de cultivos y áreas naturales, pastos, áreas de herbáceos, que ofrecen un paisaje de polígonos de diversas geometrías y colores que sugieren la diversidad de la actividad agrícola y pecuaria de la zona. Insertados en este paisaje, se reconocen tres formas de asentamientos humanos: los cascos urbanos consolidados, las áreas suburbanas o tejido urbano discontinuo y las áreas urbanas consolidadas.

El área de La Calera – Patios, presenta una fuerte concentración urbana y suburbana a lo largo del tramo, asociada al movimiento pendular de hogares que diariamente viajan a Bogotá por trabajo, educación y otros servicios de escala metropolitana, pero que residen en la Calera. Así mismo, el área presta servicios educativos a la ciudad de Bogotá y su área metropolitana durante la semana y con mayor intensidad, servicios recreativos los fines de semana y festivos. Estos servicios, que tienen una relación estrecha con la vía, han generado un patrón de ocupación que impacta negativamente la movilidad, seguridad y eficiencia de la vía, al ser básicamente un paramento continuo en el borde de la vía.

El tramo Choachí - Bogotá presenta un paisaje significativamente menos urbanizado en el que se alternan áreas naturales de páramo (que el satélite lee cómo herbazales) con un mosaico de espacios naturales y cultivos, diferentes áreas forestales y boscosas y mosaicos de pastos y espacios naturales. Esta variedad ofrece un paisaje variado de frailejones con polígonos de diversas geometrías y colores que sugieren la diversidad de la actividad agrícola y pecuaria de la zona. Insertados en este paisaje, se encuentran pocas construcciones dispersas, con la huella urbana del casco urbano de Choachí cómo el único espacio urbano continuo consolidado.

En la Calera, el proyecto pasa por al casco urbano consolidados con usos múltiples, y de desplaza a través del área suburbana y hacia el suroeste pasando por sectores que alternan bosques, alternan bosques de todos los tipos analizados, mosaicos de pastos con espacios naturales, pastos limpios y un área de extracción minera hasta llegar al área predominante clasificada cómo mosaico de cultivos y espacios naturales, alternados con una proporción menor de bosques entre la Quebrada San Lorenzo y la Quebrada La Junia, en el límite municipal la Calera-Choachí, en cuyo margen occidental aparecen áreas de pastos limpios y de mosaico de pastos con espacios naturales y un área de bosque denso.

En el norte del municipio de Choachí, en el límite con la Calera continua el área predominante clasificada cómo mosaico de cultivos y espacios naturales, con dos áreas de pastos alternados con espacios naturales, hasta el norte del casco urbano, en el que se reconocen dos áreas de bosque que atraviesa la vía, rodeadas por áreas de mosaico de cultivos y áreas naturales al este y áreas de pastos y de mosaico de pastos y cultivos al oeste.

Los mosaicos de cultivos y espacios naturales y de cultivos, pastos y espacios naturales predominan a lo largo de los territorios de los municipios de Choachí, Ubaque y Cáqueza. Con excepción en el suroeste de los cascos urbanos de Choachí y Ubaque en los que predomina un mosaico de pastos y espacios naturales, el área suburbana alrededor del casco urbano de Ubaque y una extensa área de pastos limpios al oeste de la vía existente en la vereda San Agustín de Ubaque y el oeste de la vía en la vereda Palo Grande de Cáqueza, en cercanías del entronque de este tramo con la vía al llano.

Considerando la debilidad y falta de actualización de los POTs municipales, sumados al patrón de desarrollo suburbano desordenado, y la mayor accesibilidad asociada al mejoramiento del corredor vial, es posible que sin la revisión y fortalecimiento de los POT, un control urbanístico y ciudadano estricto, se pierdan valores paisajísticos y urbanísticos. En un proceso particularmente crítico que empezó con la revisión del POT en 2010, el municipio de La Calera lleva autorizando licencias en los páramos del municipio entre los 3000 y 3200msnm, amparándose en disposiciones del POT que son contrarias a la legislación nacional y las disposiciones ambientales de superior jerarquía.

- VEC 06 – Afectación del Recurso Arqueológico

Las obras civiles a construir en el marco de este Proyecto vial incluyen labores de remoción de suelos como cortes y excavaciones, las cuales podrían afectar negativamente los restos arqueológicos que se encuentren en las áreas directas que serán intervenidas, trayendo como consecuencia la perdida de valiosa información que permitiría la reconstrucción de los modos de vida de los grupos prehispánicos o coloniales que habitaron en este territorio.

En la sabana de Bogotá se han realizado numerosas investigaciones que dan cuenta largos y continuos procesos de ocupación humana desde finales del pleistoceno hace más de 12.500 años antes del presente hasta la época de contacto con los ibéricos en el siglo XVI y dan cuenta de múltiples desarrollos sociales, económicos y políticos que llevaron a bandas de cazadores y recolectores a transformarse, gradualmente, hasta conformar sociedades humanas organizadas en complejos cacicazgos con sistemas políticos y económicos desarrollados. A la llegada de los españoles y en el consecuente proceso de Conquista, las complejas sociedades prehispánicas fueron sometidas para después implantar el régimen Colonial que estuvo vigente hasta la etapa de independencia ocurrido entre 1810 y 1820, y que dio origen a la República de Colombia.

- Municipio de Sesquilé

Aunque se carece de investigaciones arqueológicas reportadas en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) para este municipio, la información etnohistórica revisada da cuenta de la ocupación de este territorio por parte de grupos prehispánicos. Sin embargo, su cercanía a sitios de influencia muisca como la laguna de Guatavita, podrían indicar que todo este extenso territorio podría contener vestigios arqueológicos.

- Municipio de Guatavita

Aunque el municipio de Guatavita es una zona de importancia histórica, hay pocas investigaciones que demuestren el verdadero potencial arqueológico de la zona y en algunos casos los resultados no han sido positivos. No obstante, hay trabajos que arrojaron información arqueológica sobre cinco sitios en el municipio de Guatavita.

El primero es un sitio ubicado en la reserva forestal de la laguna de Guatavita. En este monitoreo arqueológico se encontró un ofrendatario muisca que consta de cuatro piezas en tumbaga y material cerámico (Botero, 2006), pero no cuenta con un fechado para estos materiales encontrados.

Por otro lado las investigaciones realizadas en la vereda Tominé de indios por Joaquín Parra Rojas en el año de 1969, arrojaron evidencias de material lítico y cerámico en estructuras funerarias (Tominé, Estructuras 1, 2, 3 y 4), las cuales fueron ubicadas en las laderas de la montaña El Horno, aledaños a las quebradas Las Moras y Los Guarapos. Estas son de tipo megalítico con lajas en posición horizontal, que el autor relaciona a unas similares de tipo europeo (parra, 1969). Además, dichas estructuras en su mayoría, se encuentran guaqueadas.

Por otro lado, en la misma vereda, se hallaron otras dos estructuras por parte de una concesión minera, y a cargo del arqueólogo Freddy Rodríguez (Sin Fecha). En ellas se encontraron materiales líticos y cerámicos asociados al periodo muisca. Sin embargo, en el registro no aparece el año de realización de dicho informe.

Finalmente, existen dos sitios arqueológicos localizados en el municipio de Guatavita llamados La Piedra de los Llorones y La Piedra Peña el Pichonal. El primero localizado en la vereda Juiquín, en la finca Peña El Pichonal y el segundo en la vereda Tominé de Blancos, en la finca Santa lucía. En ambos sitios se observaron pictografías labradas en colores rojo, negro blanco y amarillo y las cuales se encuentran en mal estado de conservación. Según la información suministrada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), no están asociados a ningún periodo cerámico.

- Municipio de Guasca

El Arqueólogo Álvaro Botiva realizó entre 1972 y 1974 un trabajo de campo cuyo informe final tituló “Mapa y Reconocimiento arqueológico del municipio de Guasca”, donde se interesó por identificar y reconocer la totalidad o la mayoría de sitios de interés arqueológicos del municipio con el fin de plantear investigaciones futuras (p. 9).

Botiva identifica 39 sitios arqueológicos, 3 de los cuales se ubican en el municipio de Sopó en límites con Guasca. Consisten en: 16 cementerios, 1 cueva de enterramiento, 2 petroglifos, 1 pintura rupestre, 12 sitios ceremoniales y 7 basureros o sitios de habitación (Botiva, 1976: 26-27). Estos sitios son reseñados en un mapa a mano alzada y en un listado donde señala las características del yacimiento y su ubicación.

Zonificación de Potencial

Tramo Salitre – Sesquilé:

Durante el recorrido de reconocimiento arqueológico del tramo atravesado entre los municipios de Sesquilé, Guatavita y Guasca, se observaron 11 zonas de potencial arqueológico en el paisaje, las cuales, se discriminan de siguiente manera: Potencial Alto: 3 zonas; Potencial Medio: 4 zonas y Potencial Bajo: 4 zonas. Ver Figura 4-14:

Figura 4-14. Zonificación arqueológica preliminar del tramo

Fuente: Elaboración Propia

- Municipio de Sopó

Las investigaciones arqueológicas realizadas en el municipio de Sopó, si bien han arrojado interesantes datos respecto a la ocupación humana prehispánica, no reúnen suficiente información que permita dilucidar patrones de asentamiento o procesos detallados de cambio sociocultural. Las principales interpretaciones socioculturales respecto a los grupos humanos que habitaron Sopó están fundamentadas, principalmente, en información etnohistórica, la cual, brinda un panorama sobre tales temáticas pero con la limitante que corresponde a la visión sesgada y momentánea ocurrida durante la llegada de los españoles.

Más recientemente, el arqueólogo Álvaro Botíva (2013) realizó un estudio en el Municipio de Sopó durante la ejecución de un programa de arqueología preventiva, en el cual se identificaron 12 tumbas en un pequeño cementerio perteneciente al periodo Muisca Tardío. La estructura observada en todas las tumbas corresponde a tumbas con pozo simple de forma oval, en algunas se observa tendido de tres lajas acuñadas con rocas pequeñas. Dada la uniformidad presente en todas las tumbas se puede inferir que fueron realizadas durante un mismo periodo de tiempo y por una misma comunidad.

- Municipio de La Calera

En el Municipio de La Calera han sido realizadas pocas investigaciones arqueológicas (según los registros identificados en la biblioteca del ICANH). Escasos reportes de investigaciones, enmarcadas en estudios de impacto ambiental, han sido realizados en este municipio de la Sabana de Bogotá, pero, a pesar de su escases, los estudios dan cuenta de la presencia de evidencias arqueológicas en sus terrenos (Santa, 2011 y González, 2011). La Tabla 4-59, sintetiza los sitios arqueológicos registrados en el municipio de La Calera.

Tabla 4-59. Evidencias y Sitios Arqueológicos Referenciados para el Municipio de La Calera

| Sitio arqueológico | Evidencias | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Piedra La Corona del Rey | Pictografía | Diseños (en color rojo) en buen estado de conservación con excepción de algunos sectores. Ha recibido trabajos de conservación. |
| Piedra Los Rombos | Pictografía | La piedra se trasladó de sitio debido a que al construir la represa, quedaría bajo sus aguas. Los diseños (en color rojo) se conservan en buen estado |
| San Rafael | Cerámica. Metales, Vidrio | Varios tipos de cerámica moderna. Botellas de vino, gaseosa y perfumes. Los artefactos metálicos se relacionan con artefactos de construcción (clavos, puntillas, grapas, arandelas); se hallaron otra serie de materiales metálicos aislados y diversos (medalla en cobre, moneda de 1959 y vainillas de balas de fusil). |
| Macadamia | Cerámica y Líticos. | 22 puntos de hallazgo compuesto de cerámica correspondiente al muisca tardío y temprano, asociados a líticos. |
| NE/10 (ubicado en el delta 41) | Cerámica, Líticos. | En el período muisca tardío se hallaron 278, los cuales corresponden al tipo cerámico desgrasante gris (DG), que en su mayoría corresponde a vasijas utilitarias, está acompañado del tipo Guatavita desgrasante tiestos (GDT), el cual además de contener fragmentos de vasijas de uso doméstico. |

Zonificación de Potencial

Tramo Sopó – La Calera

Durante el recorrido de reconocimiento arqueológico del tramo atravesado entre los municipios de Sopó y La Calera, se observaron 10 zonas de potencial arqueológico en el paisaje, las cuales, se discriminan de siguiente manera (ver la Figura 4-15), en el mapa Zonificación Arqueológica Preliminar): Potencial Alto: 2 zonas; Potencial Medio: 5 zonas y Potencial Bajo: 3 zonas

Figura 4-15. Zona de alto potencial arqueológico ubicada al extremo norte del tramo en la cabecera municipal de Sopó

Zonificación de Potencial

Tramo La Calera - Patios

Este tramo parte de la cabecera municipal de la Calera, en dirección suroeste y recorre, por el costado oriental del Embalse de San Rafael, el cual inundó el valle de la cuenca alta del río Teusacá, la media ladera de los cerros orientales del valle. En esta zona la carretera se desplaza cuenca arriba hasta pasar al costado occidental de la cuenca alta del valle del río Teusacá, lugar en donde asciende hasta llegar a la cima de la montaña, la cual, es la divisoria de aguas y punto en donde se encuentra el peaje de Patios.

Durante el recorrido de diagnóstico arqueológico preliminar del tramo atravesado por el tramo La Calera - Patios, en el municipio de La Calera, se observaron 4 zonas de potencial arqueológico en el paisaje, las cuales, se discriminan de siguiente manera: Potencial Medio: 2 zonas y Potencial Bajo: 2 zonas (Ver Figura 4-16).

Figura 4-16. Zonificación arqueológica preliminar del tramo La Calera – Patios

Fuente: Elaboración propia (Carretera existente que conecta la cabecera municipal de La Calera con Bogotá)

- Municipio de Choachí

Este municipio registra muy pocas investigaciones arqueológicas, salvo la evaluación arqueológica realizada en las 6 hectáreas de interés del proyecto de explotación minera HAA - 151 y GLS – 081 en el año 2012, ejecutado bajo la licencia emitida por el ICANH No.2212 (Barranco 2012), en el cual se evidencio arte rupestre que fue registrado. El autor menciona que este tipo de evidencias, por ser de tal magnitud, no pueden ser objeto de ningún salvamento lo que conlleva a su protección por parte de la empresa dándole medidas de protección a las rocas que tienen arte rupestre. El autor menciona que la ausencia de material arqueológico se debe a las condiciones climáticas adversas que hay en el área, lo que dificulta su recolección.

Por otro lado, el municipio de Choachí figura dentro de aquellos en los que se han registrado hallazgos de adornos y figuras votivas prehispánicas en oro (Lleras, 2000), lo cual hace que las zonas en las que se desarrollará el proyecto pueden llegar a ser importantes. Adicionalmente, gracias a los trabajos arqueológicos realizados en el páramo de guerrero por el arqueólogo Sergio Rivera, en los que se identificaron vestigios arqueológicos en abrigos rocosos ubicados por encima de los 3.000 m.n.s.m., hacen suponer que los páramos (como el existente entre Bogotá y Choachí) pudieron ser empleadas de diferentes formas y periodos por las distintas comunidades que vivieron en estas áreas.

Zonificación de Potencial

Tramo Límites con Bogotá - Choachí

Geográficamente este tramo se ubica al centro - oriente de Cundinamarca, oriente de la Sabana de Bogotá, en la cuenca del rio Blanco, el cual a aporta sus aguas al rio Meta en los llanos Orientales de Colombia. Este tramo parte de un punto a mitad de camino de la carretera Bogotá – Choachí, conocido como “Parador Colombia 86” a 3300m.s.n.m., el cual señala el límite entre ambos municipios, y recorre la vía en descenso hasta la cabecera municipal de Choachí a 1850m.s.n.m., en 22,7 km, lo cual indica un considerable descenso altitudinal en poco recorrido.

Durante el recorrido de diagnóstico arqueológico preliminar del tramo atravesado por el tramo límites con Bogotá - Choachí, en el municipio de Choachí, se observaron 10 zonas de potencial arqueológico en el paisaje, las cuales, se discriminan de siguiente manera: Potencial Alto: 1 zona; Potencial Medio: 5 zonas y Potencial Bajo: 4 zonas (Ver Figura 4-17).

Figura 4-17. Zonificación arqueológica preliminar del tramo Límites con Bogotá - Choachí

Fuente: Elaboración propia. Carretera existente que conecta a Bogotá con la cabecera municipal de Choachí

Zonificación de Potencial

Durante el recorrido de diagnóstico arqueológico del tramo atravesado el tramo, entre los municipios de La Calera y Choachí, se observaron 19 zonas de potencial arqueológico en el paisaje, las cuales, se discriminan de siguiente manera: Potencial Alto: 4 zonas; Potencial Medio: 9 zonas y Potencial Bajo: 6 zonas. La zonificación preliminar arqueológica para el tramo, se presenta en la Figura 4-18:

Figura 4-18. Zonificación arqueológica preliminar del tramo La Calera – Choachí

- Municipio de Ubaque y Cáqueza

Se puede afirmar gracias a los vestigios encontrados que los grupos humanos que poblaron la Sabana de Bogotá tuvieron un desarrollo avanzado en aspectos globales tales como el político, el económico y el social, factores que han sido indagados a tal punto que ofrecen una perspectiva amplia acerca de los procesos de ritualización, patrones de asentamiento y de enterramiento, intercambio de productos, producción cerámica y lítica, entre otros. Aspectos que han sido complementados por estudios que conjugan temáticas como la variedad de la flora y la fauna, y los cambios climáticos desde el Pleistoceno hasta el Holoceno (Van der Hammen, 1992; Correal, 1992).

Según los apuntes hechos por los cronistas europeos, el territorio de la Sabana de Bogotá se encontraba organizado en cuatro confederaciones: Hunza que era regido por el Zaque; Duitama que era gobernado por Tundama; Sogamoso dominado por Iraca y Bacatá cuyo soberano era el Zipa. En el territorio de este último se agrupaban los cacicazgos de Bacatá, Guatavita, Fusunga, Ubate y Ubaque, en donde a su vez este último estaba conformado por los poblados de Ubaque, Choachí, Chipaque, Cáqueza y Usme (Langebaek, 2005 a y b; Herrera 2008).

Muñoz Arbeláez (2008) afirma que en el Valle de Ubaque hacia el siglo XVI las Utas se encontraban subordinadas al cacique Ubaque manteniendo su economía a partir de productos como el algodón, el maíz y la coca. Zona geográficamente importante desde tiempo atrás, ya que es un paso natural entre las partes altas de la cordillera y la llanura oriental.

En cuanto a estudios correspondientes a zonas de explotación minera, se encuentran reportes que evidencian tanto el potencial de carácter arqueológico como el de tipo histórico. En el caso del municipio de Chipaque, Carvajal Contreras (2010), llevo a cabo la prospección de la zona Correspondiente a la margen derecha de la antigua vía a los Llanos Orientales en el Boquerón de Chipaque ubicado sobre los cerros orientales, en donde no encontró nada que pudiera indicar algún tipo de asentamiento humano antiguo asociable a lo prehispánico. Sin embargo por medio de información proporcionada por personas de la zona, por fuera del área de influencia directa del proyecto, se encontraron con parte de un camino real y segmentos de estructuras relacionadas con la época de la colonia, que al parecer fueron destruidos parcialmente por la construcción de la antigua vía al Llano.

Zonificación de Potencial

Tramo Choachí – Cáqueza

Durante el recorrido de diagnóstico arqueológico preliminar del tramo atravesado por el tramo Choachí - Cáqueza, se observaron 13 zonas de potencial arqueológico en el paisaje, las cuales, se discriminan de siguiente manera: Potencial Alto: 4 zona; Potencial Medio: 5 zonas; Potencial Bajo: 4 zonas. (Ver Figura 4-19).

Figura 4-19. Zonificación arqueológica preliminar

Carretera existente que conecta a los municipios de Choachí, Ubaque y Cáqueza, en la cuenca del río Blanco, al centro oriente de Cundinamarca

Para el Caso específico de la Variante de Choachí, basado en los antecedentes arqueológicos de la zona que referencia unos 29 sitios con pintura rupestres que están fuera del AID del Proyecto y los hallazgos fortuitos de restos arqueológicos reportados por habitantes de la región (dos volantes de huso, una figurina bifacial en piedra, un metate y una mano de moler) en posesión de una familia en la Finca El Alto perteneciente a la vereda Resguardo Sur dentro del AID del proyecto, y según lo expuesto en la clasificación del ICANH, conlleva a que el trazado específico correspondiente a la Variante presenta en términos generales un Potencial Arqueológico Medio, aunque en prospección arqueológica realizada sobre el mismo, no se registraron vestigios arqueológicos.

- VEC 07 – Afectación al uso productivo y comercial del suelo

De acuerdo con las descripciones de Línea Base para el CPOC, se identifican actividades económicas relacionadas con usos agropecuarios de suelos y áreas con altas dinámicas de mercado del suelo.

Como parte del Proyecto CPOC, se constituye un corredor de utilidad pública declarado por el Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura en su Resolución No. 309 de 2014 “Por medio de la cual se declara de utilidad pública e interés social un Proyecto de Infraestructura vial”. Dentro de estas áreas no se podrá realizar otorgar licencias de construcción, ni establecer ningún tipo de actividad agrícola o ganadera que interfiera con lo dispuesto en la misma donde se establece un uso de transporte o para la colocación de utilidades.

Por otro lado, con respecto al uso comercial del suelo, se tiene que en el corto plazo y de acuerdo con los reportes de algunas oficinas de planeación y algunas entrevistas con personas de las comunidades residentes, se ha generado un incremento en la oferta de terrenos y procesos de licenciamiento urbanístico y de construcción sobre el corredor adyacente a la concesión vial del CPOC. Esta especulación puede plantear situaciones problemáticas para el desarrollo del proyecto, en particular por las posibles alteraciones a los precios de base, en su mayoría de suelo rural, sobre los que se negociarían los terrenos a adquirir para el proyecto, asociadas a incrementos presionados por la especulación, sumados a la búsqueda por consolidar derechos de construcción y desarrollo con licencias de urbanismo y construcción sobre las normas existentes, en anticipación a la adquisición de predios y la posible implementación de nuevas normas urbanísticas más desarrolladas y restrictivas.

Además de las consecuencias para el proyecto, se espera una respuesta mixta del mercado inmobiliario al aumento del tráfico y la velocidad sobre la vía con consecuencias diferenciales para propietarios, arrendatarios y trabajadores. Algunos desarrolladores se centrarán en los impactos positivos y asumirán el proyecto cómo una manera más eficiente de llegar a Bogotá y por tanto una oportunidad para el desarrollo de vivienda, en particular de personas que trabajan en Bogotá y que ahora consideran el área atractiva para la localización de sus familias, en un entorno campestre. La relativa concentración de estas comunidades, a su vez atraerá desarrollos comerciales y de servicios a su población. En consecuencia los propietarios de terrenos se podrían beneficiar de incrementos en los precios del suelo asociados a la expectativa sobre los beneficios de la vía, en caso que buscaran una mayor renta de sus arrendatarios o la venta del terreno. En contraste los arrendatarios podrían verse afectados negativamente al tener que asumir incrementos extraordinarios a la renta de vivienda, áreas comerciales, industriales o de servicios e incluso áreas de productividad agrícola y pecuaria.

Otro grupo de actores, particularmente propietarios y residentes ya localizados en la zona y desarrolladores turísticos de vivienda de recreo, por el contrario, se centrarán en los impactos negativos y asumirán el proyecto cómo un inconveniente para la tranquilidad a lo largo de una vía tradicionalmente rural con menos tráfico, de ruido y emisiones y menor tránsito de vehículos de carga. Adicionalmente, las áreas de vivienda y turismo cercanas a la vía, desarrollos industriales o áreas de servicio al transporte de carga y pasajeros tenderán a una reducción de los precios del suelo. En consecuencia los propietarios de terrenos se podrían ver afectados negativamente por la reducción de los precios del suelo, asociados a los impactos negativos de la construcción del proyecto. En contraste los arrendatarios podrían ver una estabilización en las rentas del suelo pero impactos negativos sobre la vivienda, en contraste con un posible incremento en las rentas de las áreas comerciales, industriales o de servicios y un desplazamiento de algunas actividades productivas rurales a áreas más alejadas de la vía.

En un escenario realista y teniendo en cuenta la diversidad de situaciones a los largo de los ocho municipios del proyecto, se espera que los dos escenarios se entremezclen, mostrando todas las situaciones descritas y respuestas variadas de los actores y variación de los precios. Adicionalmente, se cree que las mayores variaciones en los precios del suelo se crearán con la expectativa del proyecto y que estos tenderán a estabilizarse una vez el proyecto esté concluido y el público en general conozca cual es la situación real con el proyecto en operación.

#### Paso 4 y Paso 5: Evaluar los impactos acumulativos y determinar su significancia sobre la condición futura de los VEC

##### Identificación de VEC y de los Emprendimientos

Como resultado de la aplicación de la metodología detallada anteriormente, se identificaron los siguientes Proyectos en ejecución, dentro del área de influencia del Proyecto CPOC:

- Línea de Transmisión Eléctrica de 230 kV Guavio – Nueva Esperanza (de ahora en adelante, Línea de Transmisión), que hace parte del Proyecto de transmisión de energía Nueva Esperanza de Empresas Públicas de Medellín, E.S.P. (EPM).

Según el comunicado CA 0225-201530022770 de la empresa EPM, Nueva Esperanza es un proyecto de transmisión de energía que hace parte del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y que aumentará la capacidad de transporte de energía y la confiabilidad del sistema eléctrico que abastece a la zona Centro Oriental del país (Cundinamarca - Bogotá, Meta, Guaviare y Norte del Tolima) beneficiando a más de 12 millones de colombianos que habitan en estos cuatro (4) Departamentos.

Este proyecto consiste en la construcción de una subestación de energía a 500,000/230,000 voltios en el municipio de Soacha, Cundinamarca, interconectada mediante una línea de transmisión de energía a 230,000 voltios con la subestación Guavio (situada en el municipio de Ubala, propiedad de la Empresa de Energía de Bogotá - EEB) de 148 kilómetros de longitud, y mediante una línea a 500,000 voltios con la subestación Bacata (ubicada en el municipio de Tenjo, propiedad de lntercolombia -ISA) de 45.5 kil6metros de longitud. lncluye tambien la reconfiguración de la línea de transmisión a 230,000 voltios existentes de doble circuito a 230,000 voltios, propiedad de la EEB, que interconecta las subestaciones Paraiso - San Mateo y Paraiso - Circo, de manera que hagan parte de la subestación Nueva Esperanza, y la ampliación de las subestaciones Guavio y Bacata.

Es uno de los proyectos PINES (Proyectos de interés Nacional y Estratégico) del Gobierno Nacional por su importancia para la región y para la estabilidad del Sistema lnterconectado Nacional de Energía. Debe entrar en operación a finales del año 2015 para evitar racionamientos de energía en esta zona geográfica, que representa más del 25% de la demanda energética nacional.

A finales de diciembre de 2013 la ANLA expidió la licencia ambiental mediante la Resolución 1313 del 23 de diciembre de 2013 de la ANLA, para las líneas a 230.000 voltios Guavio - Nueva Esperanza, líneas a 230,000 voltios a reconfigurar y la subestación Nueva Esperanza a 500,000/230,000 voltios a construirse en el municipio de Soacha, licencia que quedo en firme en enero de 2014.

Como se observa en la Figura 4-20, la línea de transmisión de energía a 230,000 voltios Guavio - Nueva Esperanza, cruza por algunos de los Municipios que se incluyen como parte del área de Influencia del proyecto Corredor Perimetral del Oriente de Cundinamarca, como son: Guatavita, Guasca, La Calera, Choachí y Ubaque.

Figura 4-20. Alineamiento del Proyecto de Transmisión Eléctrica Nueva Esperanza

Fuente: EPM, comunicado CA 0225-201530022770.

Como infraestructura para el transporte de energía eléctrica, este proyecto está sometido al cumplimiento de todo lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE del Ministerio de Minas y Energía, en el que se establecen las medidas de obligatorio cumplimiento para garantizar la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. En el reglamente descrito, en el Capítulo 5, artículo 22, numeral 22.2 Zonas de Servidumbre, se establece que para una línea de 230,000 voltios, circuito sencillo, apoyada en estructuras metálicas (torres), como es el caso de la línea de transmisión a 230,000 voltios Guavio - Nueva Esperanza, el ancho mínimo requerido de la franja de servidumbre es de 30 metros en toda la longitud de la línea.

En cuanto al cronograma de ejecución del Proyecto, el 4 de agosto de 2014 EPM dio inicio a la construcción de la línea de transmisión a 230,000 voltios Guavio - Nueva Esperanza en el primer tramo de 50 kilometros comprendido entre los municipios de Ubala - Junín, cuyas obras vienen avanzando con la construcción de fundaciones y armado de torres para iniciar el montaje de cables conductores en el mes de mayo 2015. El segundo tramo a construir será el comprendido entre los municipios de Ubaque y Soacha que deberá iniciarse en el mes de abril de 2015 y posteriormente se dará inicio a la construcción del tercer tramo comprendido entre los municipios de Guatavita y Choachí en el mes de agosto de 2015, para finalizar tentativamente en diciembre de 2015. Actualmente EPM se encuentra llevando a cabo el proceso de negociación y constitución de la servidumbre de 30 metros de ancho, en cada uno de los predios por donde cruza la línea de transmisión en toda su longitud.

Analizando la información acerca del trazado del Proyecto CPOC y superponiendo el trazado de la Línea de Transmisión Nueva Esperanza en construcción, se encontró que ambos proyectos se cruzan en cuatro (4) sitios, como se muestra en la Figura 4-21.

Figura 4-21. Superposición de Proyectos y sus Intersecciones

Fuente: EPM, comunicado CA 0225-201530022770

Los cruces 1, 2 y 3 se dan sobre el tramo La Calera – Choachí (UF04) y el cruce 4 se da en el tramo Límite de Bogotá – Choachí (UF03B). A continuación se muestran a detalle cada cruce.

Cruce 1: En dicho cruce entre la línea de transmisión y el tramo La Calera – Choachí a la altura de la Vereda Quisquiza (ver Figura 4-22), se observa que la Torre No. 174, la cual es la más cercana a la vía, se encuentra a 236 m del eje.

Figura 4-22. Cruce 1 entre la Línea de Transmisión La Esperanza y el Proyecto CPOC

Fuente: EPM, comunicado CA 0225-201530022770

Cruce 2: En este cruce (ver Figura 4-23), las torres más cercanas son las torres No. 183 y 184, que se encentran a 327 m y a 351 m, respectivamente del eje del Proyecto CPOC.

Figura 4-23. Cruce 2 entre la Línea de Transmisión La Esperanza y el Proyecto CPOC

Fuente: EPM, comunicado CA 0225-201530022770

Cruce 3: En este cruce, la torre más cercana es la Torre No. 188, localizada a 230 m del eje del Proyecto CPOC (ver Figura 4-24).

Figura 4-24. Cruce 3 entre la Línea de Transmisión La Esperanza y el Proyecto CPOC

Fuente: EPM, comunicado CA 0225-201530022770

Cruce 4: Para este cruce, las torres 195 y 196 se encuentran a 46 m y 178 m del eje del Proyecto CPOC, respectivamente (ver Figura 4-25).

Figura 4-25. Cruce 4 entre la Línea de Transmisión La Esperanza y el Proyecto CPOC

Fuente: EPM, comunicado CA 0225-201530022770

Finalmente se concluye que EPM es consciente de dar cumplimiento a toda la normativa que rige la construcción de obras viales como el Proyecto CPOC, específicamente la normativa que corresponde al cumplimiento de la distancia horizontal mínimas para la ubicación de las estructuras de soporte (torres) en relación al eje de la vía y la distancia vertical (altura) y las condiciones de cruce de los conductores sobre la vía.

En la Tabla 4-60, Tabla 4-61 y Tabla 4-63, se presenta la valoración presentada en el Estudio de Impacto Ambiental para los VEC que resultaron significativos de tanto para el Proyecto Nueva Esperanza y para el CPOC, en cuanto a los medios físico, biótico y socioeconómico.

Tabla 4-60. Análisis de Impactos Acumulativos en el Medio Físico

| LÍNEA 230 KV |  | CORREDOR PERIMETRAL DE ORIENTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | VALORACIÓN | IMPACTO | VALORACIÓN |
| Pérdida o alteración del suelo Este impacto se identifica como impacto acumulativo, ya que en el trazado de la línea a 230 kV se encuentran otras líneas de igual o menor tensión en donde también existe una pérdida del suelo por la instalación de sus torres de transmisión. Es importante mencionar, que la línea a 230 kV presenta otros 234 cruces con líneas menores de distribución. | Probabilidad = 1 seguro Magnitud = 0.60 alta Vulnerabilidad = 0.20 baja Duración = 0.45 temporal Factor de Incidencia no cuantificable = 0.10 bajo Importancia = 2,33 Ligeramente significativo | Durante la ejecución de la excavación y cortes necesarios para la ampliación de la calzada, se tendrá el impacto de extracción o pérdida de suelo, debido a que si el material extraído no cumple con las especificaciones técnicas, este no podrá ser utilizado como relleno en otras áreas del alineamiento. Igualmente, en la actividad de explotación de bancos de materiales se tendrá la extracción del suelo, lo que implica un impacto de intensidad alta, puntual, de persistencia permanente, irreversible e irrecuperable, directo y continuo, mientras dure la actividad. Los volúmenes de corte por tramo se presentan a continuación, de igual manera los volúmenes que se perderán en los botaderos. Tramo; Total cortes (m3); Total aprovechado para el tramo (m3); Total botaderos (m3). Guatavita – El Salitre; 3213.50; 2,892.15; 320.35. Tramo Sopó – El Salitre; 16,196.70; 10,002.90 (terraplén) y 3,784.25 (tramo Salitre – Guasca); 2,409.55. Salitre – La Calera; 59,501.30; 19,765.10 (terraplén), 39,736.20 (Tramo Calera – Choachí); 0. La Calera - Patios; 40.547,30; 18.672,10 (Terraplén) 18225,94(Tramo Calera - Choachí); 3,649.26. Límite de Bogotá – Choachí; No tienen mediciones de tierras ya que se trata de tramos en rehabilitación, operación y mantenimiento. La Calera - Choachí; 2.832.722,20; 1.662.614,36; 1.356.909,80. Choachí - Cáqueza; 1.280.212,85; 785.722,32 (núcleo de terraplén) 203.800,87 (Variante de Choachí) 208.170,03 (Exceso saneo Variante Choachí); 702.660,56. Variante de Choachí; 938.308,90; 438.896 m3 (núcleo de terraplén) = 177.926,10 m3 (Conf. Terraplén y el sobrante 260.969,91 m3 (núcleo) para los tramos Calera – Choachí y Choachí – Cáqueza con déficit. El material apto para pedraplén 243.092,27 m3, se utilizará 22.680 m3 y el resto para los tramos contiguos.; 279.000,51. | Intensidad = 4 alta Extensión = 2 parcial Momento = 4 inmediato Persistencia = 4 permanente Reversibilidad = 4 irreversible Sinergia = 1 sin sinergia Acumulación = 1 sin acumulación Efecto = 4 directo Periodicidad = 4 continuo Recuperabilidad = 4 Mitigable Importancia = 46 moderado |

| LÍNEA 230 KV |  | CORREDOR PERIMETRAL DE ORIENTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | VALORACIÓN | IMPACTO | VALORACIÓN |
| Calidad de aire y ruido Este impacto se considera como acumulativo de efecto aditivo lineal, puesto que en el tercio alto de la línea de transmisión se encuentra la subestación Guavio y la línea de transmisión de 230 kV Guavio – Reforma – Tunal. | Probabilidad = 0.90 muy probable Magnitud = 0.10 baja Vulnerabilidad = 0.20 baja Duración = 1.0 permanente Factor de Incidencia no cuantificable = 0.10 bajo Importancia = 2,95 Ligeramente significativo | Durante la etapa de construcción del Proyecto CPOC, prácticamente todas las actividades tienen un potencial de afectar la calidad del aire por la emisión de gases de combustión (aquellas que utilicen equipos o maquinaria con motores de combustión) o por la emisión fugitiva de polvo o partículas. Sin embargo, las siguientes actividades son las que comparte ambos proyectos, tanto el CPOC como la Línea de Transmisión Guavio – La Esperanza: - B.2 - Preparación de sitio de obra - B.3 - Excavación, corte y conformación de relleno (o terraplén) - B.5 - Transporte de materiales En este sentido, los IAA por la emisión de contaminantes al aire se localizará específicamente en las áreas próximas a los cuatro (4) cruces de ambos proyectos. Sin embargo, para que el efecto sea acumulativo, ambos proyectos tendrán que coincidir al mismo tiempo, en dichos cruces y con alguna de las actividades mencionadas anteriormente, lo que reduce la probabilidad de ocurrencia del IAA. Adicionalmente, tomando en cuenta la capacidad de carga del ambiente, asociada a los factores de dispersión reinantes en el área y la distancia a la cual se encuentran los receptores sensibles (en este caso las comunidades o escuelas – ver Figura 4-26), se estima que el efecto acumulativo de dichos impactos se reduzca a condiciones desfavorables o inapropiadas (con factores de dispersión muy bajo, elevando las concentraciones). Figura 4-26. Ubicación de los Receptores Sensibles y su Distancia a los Cruces de la Línea de Transmisión La Esperanza con el Proyecto CPOC | Intensidad = 4 alta Extensión = 2 parcial Momento = 4 inmediato Persistencia = 1 fugaz Reversibilidad = 1 corto plazo Sinergia = 1 sin sinergia Acumulación = 1 sin acumulación Efecto = 4 directo Periodicidad = 2 periódico Recuperabilidad = 1 irregular Importancia = 31 moderado |

Tabla 4-61. Análisis de Impactos Acumulativos en el Medio Biótico

| LÍNEA 230 KV |  | CORREDOR PERIMETRAL DE ORIENTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | VALORACIÓN | IMPACTO | VALORACIÓN |
| Pérdida de cobertura vegetal Se genera un impacto acumulativo debido a la existencia de líneas de transmisión en el AID, lo que hace que en puntos de cruce o donde vaya en paralelo se incremente el área de cobertura vegetal a remover. Tal es el caso de sectores en Guasca, vereda Pastor Ospina, Chipaque, vereda Marilandia y Ubalá, vereda Boca de Monte. Con la ubicación del Proyecto en la zona, se hace necesario el despeje de una franja máxima de afectación de 6 m en la franja de servidumbre para las líneas de transmisión; adicionalmente se consideran los sitios de localización de las torres y los patios de tendido, donde los últimos únicamente se consideran para la línea a 230 kV Guavio– Nueva Esperanza. La pérdida de cobertura vegetal conlleva implicaciones negativas sobre los bosques y páramos dado que se efectuaría una pérdida de biomasa, fragmentación de hábitat y por tanto, una modificación en estas coberturas que incide en la disponibilidad de los recursos ambientales ofrecidos por estos. Componente; Cobertura vegetal; Área afectada (ha); Porcentaje de afectación %. Línea de transmisión a 230 kV Guavio-Nueva Esperanza; AM; 13,23; 52,69. BNF; 7,02; 27,96. BP; 1,93; 7,69. M-AM-BNF; 0,04; 0,16. M-AM-VP; 1,3; 5,18. VP; 1,59; 6,33. Total; 25,11; 100,00. Reconfiguración de la línea Circo-Paraíso; AM; 0,29; 9,67. BNF; 2,71; 90,33. Total; 3,00; 100,00. Vía de acceso a la subestación Nueva Esperanza; AM; 0,02; 100,00. Total; 0,02; 100,00. Total general; 28,13. Para la línea Guavio - Nueva Esperanza los cuatros tipos de coberturas vegetales con mayor afectación estarían dados por: - Arbustos y Matorrales (52,69%), - Bosque Natural Fragmentado (27,98%), - Bosque Plantado (7,68%) y Vegetación de Páramo (6,33%); Para la reconfiguración de la línea Circo-Paraíso y Paraíso-San Mateo la clase de mayor intervención sería el Bosque Natural Fragmentado con 2,71 ha (90,41%), seguida de Arbustos y Matorrales con 0,29 ha (9,59%). Finalmente para la vía de acceso a la SE Nueva Esperanza se daría una intervención sobre Arbustos y matorrales en un área de 0,02 ha. En conclusión se tiene que del total de vegetación afectada por la Línea de Transmisión, el 41% corresponde a Bosques Naturales Fragmentados y Bosque Plantado y un 5,6% de Vegetación de Páramo; ambos ecosistemas vulnerables. | Probabilidad = 1.0 seguro Magnitud = 0.19 baja Vulnerabilidad = 0.50 media Duración = 0.80 temporal Factor de Incidencia no cuantificable = 0.08 bajo Importancia = 3.35 Ligeramente significativo | Analizando el AID del Proyecto CPOC se observa que la gran mayoría (>95%) de los usos de suelo en los predios próximos al alineamiento de la UF04 son de uso agropecuario, lo que implica que han sido intervenidos previo a la implementación del Proyecto. Aun así, debido a las características del proyecto, toda la vegetación existente dentro del AID será retirada para proveer espacio para la construcción de la vía; igualmente, se retirarán aquellos fustales o árboles que se encuentren dentro de la servidumbre prevista por el diseño, como medida de seguridad vial. Por otro lado es importante recalcar que debido a la intervención prevista para al UF03B que es de rehabilitación, solamente se contempla “poda” como actividad de mantenimiento de la servidumbre y por ende, el impacto sobre la cobertura vegetal es muy baja o de importancia no significativa. En cuanto, el Proyecto de la Línea de Transmisión, este solamente contempla el retiro de los fustales o árboles dentro de la servidumbre de 30 m sobre el eje del alineamiento. Solamente en los sitios de excavación y/o cimentación de las torres, es donde toda la vegetación será retirada, lo cual representa una mínima parte de los impactos sobre dicha vegetación. Territorios Artificilizados; Territorios Agrícolas; Bosques y áreas Seminaturales; Área Total dentro del Tramo. Área (ha); Salitre – Sesquilé; 65,44; 50,64; 40,11; 156,19. Sopó – La Calera; 43,36; 7,05; -; 50,41. La calera – Patios y Limite de Bogotá – Choachí; 28,86; 5,17; 4,40; 38,43. La Calera - Choachí; 50,22; 11,97; 5,37; 67,56. Choachí - Cáqueza; 51,50; 10,64; 5,58; 67,72. Total Área (ha); 239,38; 85,47; 55,46; 380,31. Como se evidencia en la tabla anterior, el área que ocupa los bosques dentro del AID del Corredor Perimetral, solamente representa el 14%, en tanto las mayores áreas que abarcan el área de influencia del proyecto son áreas agrícolas (22.5%) y los territorios artificializados (63%) | Intensidad = 4 alta Extensión = 4 extenso Momento = 4 inmediato Persistencia = 4 Permanente Reversibilidad = 4 Irreversible Sinergia = 1 sin sinergia Acumulación = 1 sin acumulación Efecto = 4 directo Periodicidad = 1 irregular Recuperabilidad = 4 mitigable Importancia = 46 moderado |
| Afectación de fauna terrestre y acuática Por cuanto existen en el recorrido de la línea de transmisión de 230 kV, la Subestación Nueva Esperanza y la reconfiguración de la línea Circo-Paraíso, otras infraestructuras de alta tensión (líneas de transmisión) que ocasionan en la región impactos similares a los ocasionados por el Proyecto Nueva Esperanza. | Probabilidad = 1.0 seguro Magnitud = 0.30 medio Vulnerabilidad = 0.20 baja Duración = 0.80 temporal Factor de Incidencia no cuantificable = 0.15 medio Importancia = 3.03 Ligeramente significativo | Como resultado de la actividad de preparación del sitio de obra, que requieren una remoción de la vegetación del área, se generará una posible perturbación o alteración de la fauna terrestre. Se ha considerado este impacto con una intensidad media, de extensión parcial y mitigable. Para la actividad de construcción y/o rehabilitación de puentes, se tendrá una intervención en los cauces de algunos ríos principales en el área de Influencia directa. Esta intervención podría perturbar o alterar la fauna acuática presente en los mismos debido a la presencia de maquinarias, al desvío del cauce de ríos y al incremento en el aporte de sedimentos en el agua. Es impacto es considerado moderado debido a que su intensidad es alta, la extensión es puntual (cada río, o cuerpo superficial), es recuperable de manera inmediata, una vez terminada la actividad. | Intensidad = 4 alta Extensión = 1 puntual Momento = 4 inmediato Persistencia = 1 fugaz Reversibilidad = 1 corto plazo Sinergia = 1 sin sinergia Acumulación = 1 sin acumulación Efecto = 4 directo Periodicidad = 1 irregular Recuperabilidad = 1 recuperable de manera inmediata Importancia = 28 moderado |
| Alteración del paisaje y de la conectividad ecológica Considerando lo anterior se tiene que el paisaje que involucra el Proyecto, en términos ecológicos, no sufrirá modificaciones significativas en su cobertura vegetal boscosa ni paramuna por las diferentes obras puesto que la afectación tal y como se ha mencionado, es puntual y está orientada al mínimo de intervención. Esto favorece la conservación de los bosques, el mantenimiento de la conectividad, proximidad y la posibilidad de no fragmentación de los parches existentes; sin embargo, no por ello se puede perder de vista la vulnerabilidad y fragilidad de estas coberturas debido al área reducida que presentan y a la baja capacidad de resilencia que poseen, lo que les imposibilita recuperarse en periodos de tiempo cortos y ofrecer los recursos ambientales necesarios para soportar gran biodiversidad. | Probabilidad = 1 seguro Magnitud = 0.19 media Vulnerabilidad = 0.60 media Duración = 1.0 permanente Factor de Incidencia no cuantificable = 0.10 bajo Importancia = 4.22 Medianamente significativo | Hoy en día el paisaje que se disfruta en el tramo La Calera – Choachí, es de valles con uso agropecuario, limitados por cuerpos de agua superficial y bosques ubicados al fondo, sobre las laderas y cumbres de las cordilleras. Las mayores alteraciones se observa en los trazados de caminos veredales (caminos afirmados de escasos 6 m) y las agrupaciones de viviendas y pequeños comercios, en las proximidades a las escuelas de las distintas veredas; sin embargo, también hay cruces existentes de líneas eléctricas, tanto de transmisión (alta tensión), como de distribución (baja tensión) a lo largo de las vías existentes. El Proyecto CPOC tendrá un impacto directo sobre el paisaje debido a la introducción de una vía pavimentada más ancha (aprox. 12 m), asociado a un mayor flujo vehicular. Por otro lado, la Línea de Transmisión La Esperanza aportará, a su vez, un nuevo elemento de infraestructura en el horizonte, alterando la cuenca visual en sectores específicos de apreciación del paisaje. En este sentido, el IAA se presentará solamente en los cruces de ambos proyectos y se podrán observar principalmente desde la vía del Corredor, ya que en los cruces no existen comunidades cercanas. Adicionalmente, debido a la diferencia de alturas entre la Línea de Transmisión y la vía del Corredor, y por la propia orografía del terreno, en ocasiones la combinación de ambos elementos en el paisaje se podrá apreciar de forma esporádica. | Intensidad = 2 media Extensión = 2 parcial Momento = 4 inmediato Persistencia = 4 Permanente Reversibilidad = 4 Irreversible Sinergia = 1 sin sinergia Acumulación = 1 sin acumulación Efecto = 4 directo Periodicidad = 4 continuo Recuperabilidad = 4 mitigable Importancia = 31 moderado |
| Afectación de áreas de sensibilidad ambiental Se considera como impacto acumulativo en especial en el paso por la RFP Páramo Grande y los bosques Gachalá, áreas las cuales son atravesadas actualmente por líneas de transmisión, de forma tal que se pueden acumular los impactos, para la línea de transmisión a 230 kV Guavio – Nueva Esperanza, en especial en los sitios donde las líneas puedan estar cercanas entre sí. | Probabilidad = 1.0 seguro Magnitud = 0.01 muy baja Vulnerabilidad = 0.45 media Duración = 1.0 permanente Factor de Incidencia no cuantificable = 0.15 medio Importancia = 3.50 ligeramente significativo | VEC descartado. Aun cuando existen áreas sensibles dentro del AI del Proyecto, éstas no serán afectadas por las actividades del proyecto. | Sin Valoración |
| Alteración de especies en peligro o en veda Se consideran impactos acumulativos dado que en la región de ubicación del Proyecto, se encuentran líneas de transmisión las cuales serán en algún momento cruzadas o se encontrarán muy cerca (paralelas) al trazado proyectado para la línea Guavio – Nueva Esperanza a 230 kV. De modo que los impactos generados por esta línea a construir se sumarán a los ya generados. | Probabilidad = 0.80 muy probable Magnitud = 0.50 alta Vulnerabilidad = 0.81 alta Duración = 0.70 temporal Factor de Incidencia no cuantificable = 0.20 medio Importancia = 4.86 Medianamente significativo | VEC descartado. Aun cuando existen áreas sensibles dentro del AI del Proyecto, éstas no serán afectadas por las actividades del proyecto. Como parte de la afectación a la cobertura vegetal en ciertas áreas del tramo, se tendrá la alteración de especies en veda, sobre todo en los tramos La Calera – Choachí, Choachí – Cáqueza y la variante de Choachí, donde el diseño contempla áreas nuevas de construcción. Estas especies de flora en veda, serán inventariadas y como medida de mitigación se plantea en los casos donde se pueda realizar un rescate de flora y trasplante, además de la compensación de las mismas por área afectada. | Sin Valoración |

Tabla 4-62. Análisis de Impactos Acumulativos en el Medio Socioeconómico

| LÍNEA 230 KV |  | CORREDOR PERIMETRAL DE ORIENTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | VALORACIÓN | IMPACTO | VALORACIÓN |
| Afectación del patrimonio arqueológico Tanto en subestación como en línea 230, aunque es mayor en la primera. Esto ocurre gracias a que especialmente en Soacha, se han desarrollado urbanizaciones cuyas obras han afectado sitios arqueológicos representados por numerosas tumbas y áreas de vivienda; además, en este municipio, se ha llevado a cabo investigaciones arqueológicas que han recuperado restos humanos y vestigios correspondientes a ocupaciones de hace 12.400 años. En la línea, la adecuación de terrenos para el relleno sanitario de Mondoñedo, el Distrito de Riego de La Ramada y la construcción de bodegas han involucrado el hallazgo de vestigios arqueológicos. Adicionalmente, también se han registrado investigaciones arqueológicas en todos los municipios incluidos en el proyecto Nueva Esperanza. | Probabilidad = 0.50 probable (Línea), 1.0 seguro (Subestación), 0.31 (Línea de reconfiguración) Magnitud = 0.50 media (Línea) 0.90 muy alta (subestación), 0.40 (LR) Vulnerabilidad = 0.90 alta (línea), 0.90 alta (sub), y 0.90 alta (LR) Duración = 1.0 permanente (L), 1.0 (sub) y 1.0 (LR) Factor de Incidencia no cuantificable = 0.50 alto (L), 1.00 alto (Sub), 0.11 (LR) Importancia = 4.65 Medianamente significativo (Línea), 9.30 Muy significativo (Sub) y 1.93 (LR) | La región donde se desarrolla el CPOC es considerada con un valor arqueológico y cultural considerable. Para el Proyecto se presenta de manera equivalente zonas con potencial arqueológico bajo y medio, y tan solo una pequeña zona con potencial arqueológico alto. Tramo; Zonificación. Salitre - Sesquilé; Alto: 3 zonas; Medio: 4 zonas; Bajo: 4 zonas. Sopó – La Calera; Ato: 2; Medio: 5; Bajo: 3. La Calera - Patios; Medio: 2; Bajo: 2. Límite de Bogotá - Choachí; Alto: 1; Medio: 5; Bajo: 4. La Calera - Choachí; Alto: 4, Medio: 9, Bajo: 6. Choachí - Cáqueza; Alto: 4; Medio: 5; Bajo: 4. Variante de Choachí; Medio, aunque según la prospección realizada: no se registraron vestigios arqueológicos relacionados. | Intensidad = 4 alta Extensión = 1 puntual Momento = 4 inmediato Persistencia = 4 permanente Reversibilidad = 4 irreversible Sinergia = 1 sin sinergia Acumulación = 1 sin acumulación Efecto = 4 directo Periodicidad = 1 irregular Recuperabilidad = 4 mitigable Importancia = 37 moderado |
| Afectación al uso productivo y comercial del suelo Son afectados los propietarios de 1040 predios en su costo de oportunidad, reflejado en la restricción de posibles desarrollos de cultivos perennes o aquellos con ciertas características (maderables o frutales que tengan un porte mayor a 3 m). Se prevé que se genera un impacto residual fundamentalmente en el precio del suelo al generarse un efecto de devaluación, que es de difícil cuantificación y por tanto no se alcanza a estimar si el pago de la indemnización por la servidumbre compensa la devaluación de los predios, a mediano y largo plazo. Se genera un impacto acumulativo en el área de influencia directa, por cuanto ya tienen afectaciones por otras líneas. Estos sectores son: Mámbita (Ubalá), Sueva y Potreritos (Junin), Juiquín (Guatavita); Sta, Helena, Buenos Aires y Quisquiza (La Calera) y Mochuelo Alto (Bogotá); en algunas de ellas la servidumbre se presenta por líneas 115 kV. | Probabilidad = 1 seguro Magnitud = 0.45 alta Vulnerabilidad = 0.90 alto Duración = 1.0 permanente Factor de Incidencia no cuantificable = 0.60 bajo Importancia = 6.21 Significativo | Este impacto de carácter socioeconómico se da por la necesidad de adquirir predios a los costados de las vías existentes, ya sea para la ampliación de la calzada, como para el trazado de un mejor diseño. La gran mayoría de los terrenos por estar adyacentes a las vías existentes, son productivos, ya sea para actividades agropecuarias, como para uso mixto (comercial y residencial) o simplemente residencial. En ocasiones, dentro de estos predios se encuentran viviendas habitadas por familias y/o personas que serán afectadas por la ejecución del Proyecto, causándoles a dichos moradores además del impacto por la pérdida de su terreno, un impacto por la reubicación involuntaria. | Intensidad = 4 alta Extensión = 4 extenso Momento = 4 inmediato Persistencia = 4 permanente Reversibilidad = 4 irreversible Sinergia = 1 sin sinergia Acumulación = 1 sin acumulación Efecto = 4 directo Periodicidad = 1 irregular Recuperabilidad = 4 mitigable Importancia = 43 moderado |

#### Paso 6: Diseñar e implementar estrategias, planes y procedimientos adecuados para la gestión de los impactos acumulativos, indicadores de monitoreo y mecanismos de supervisión efectivos.

##### Medidas de mitigación y/o compensación de los impactos acumulativos

Con la identificación y valoración de los posibles impactos derivados de la construcción de ambos proyectos y con la finalidad de evitar los mayores efectos negativos sobre el medio, se plantearon cada uno por separado, las medidas de mitigación que incluían programas y proyectos para minimizar, prevenir o mitigar dichos impactos. Estas medidas fueron incluidas en los capítulos de Plan de Manejo Ambiental presentados cada uno durante la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.

Dentro de esas medidas de mitigación y compensación detalladas en cada uno de los Planes de Manejo de ambos Estudios, se incluyen las medidas para la gestión de los VEC que resultaron significativos dentro de esta evaluación

El resumen de las medidas planteadas se presentan en la Tabla 4-63:

Tabla 4-63. Resumen de las Medidas de Manejo

| LÍNEA DE 230 Kv |  | CORREDOR PERIMETRAL |
| --- | --- | --- |
| IMPACTO | MEDIDA DE MITIGACIÓN | MEDIDA DE MITIGACIÓN |
| MEDIO FÍSICO |  |  |
| Pérdida o alteración del suelo | - Manejo de pérdida del suelo, de taludes y de zonas inestables - Manejo de residuos sólidos - Manejo de instalaciones temporales y de construcción de accesos - Aprovechamiento forestal | - Proyecto de Protección y Conservación de suelo - Proyecto de Manejo de Taludes - Proyecto de Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación ZODME - Proyecto de manejo y disposición de escombros - Proyecto de manejo de aguas superficiales (escorrentía) |
| Incremento en el ruido | - Manejo de la calidad del aire y ruido | - Proyecto de manejo de Fuentes de emisión y ruido - Proyecto de instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitio de acopios temporales. - Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos (mantenimiento) |
| MEDIO BIÓTICO |  |  |
| Pérdida de cobertura vegetal | - Manejo de cobertura vegetal y ecosistemas terrestres - Compensación de áreas de Sensibilidad Ambiental | - Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal - Proyecto de Manejo del aprovechamiento forestal - Proyecto de Protección y Conservación de hábitats - Programa de Revegetalización y/o Reforestación |
| Afectación de fauna terrestre y acuática | - Manejo de fauna terrestre - Manejo de instalaciones temporales y de construcción de accesos | - Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal - Proyecto de protección de ecosistemas sensibles - Proyecto de protección de fauna - Proyecto de Educación y capacitación al personal vinculado a la obra |
| Alteración del paisaje y de la conectividad ecológica | - Manejo de cobertura vegetal y ecosistemas terrestres | - Proyecto de recuperación de áreas afectadas - Proyecto de protección y conservación del suelo - Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal - Proyecto de Manejo morfológico y Paisajístico |
| MEDIO SOCIOECONÓMICO |  |  |
| Afectación del patrimonio arqueológico | - Programa de arqueología preventiva rescate y monitoreo de la línea 230kV y Líneas de Reconfiguración 230 - Programa de arqueología preventiva rescate y monitoreo de la subestación | - Programa de Arqueología Preventiva |
| Afectación al uso productivo y comercial del suelo | - Programa de acompañamiento social al proceso de constitución de servidumbre. | - Proyecto de Gestión Socio-Predial - Proyecto de Apoyo a la Gestión Institucional - Acompañar la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes de Desarrollo Municipales - Fortalecer la Gestión del suelo para el Proyecto y su área de influencia - Coordinar la actualización de redes y desarrollo de infraestructura. - Programa de Apoyo al Comercio Local |

Fuente: Capítulos de Plan de Manejo Ambiental de los Estudios Nuevo Esperanza y de los Estudios Ambientales (PAGA) y Estudio de Impacto Ambiental de la variante de Choachí.

##### Medidas adicionales de mitigación y/o compensación propuestas

De manera adicional a las medidas listadas en la sección anterior, en el marco de esta evaluación se recomienda:

- Mantener el Plan de Participación Comunitaria y Atención a la Comunidad de forma permanente. El Concesionario se compromete junto con su equipo social a mantener de forma permanente antes, durante y después de la construcción un sistema de información y comunicación abierto siempre a la comunidad y de atención de inquietudes y reclamos que estos puedan tener con el desarrollo de las obras.

- Se recomienda concretar las negociaciones de los sitios para la disposición de los escombros o materiales sobrantes de excavación ZODME, para que una vez iniciada la construcción, los cortes de terreno que no cumplan técnicamente para material de relleno, sean traslados a estos sitios. Al completar el relleno en estos sitios, se realizarán las actividades de nivelado y revegetación de estas áreas para minimizar el impacto al suelo y al paisaje del área.

- Antes de iniciada la construcción se realizarán los inventarios forestales al 100% de las especies fustales a aprovechar en cada uno de los tramos del CPOC, al mismo tiempo será necesario realizar el levantamiento de las especies en veda y plantear las medidas de mitigación necesarias ya sea rescate, relocalización o compensación por especies aprovechadas. Se recomienda acercarse a las corporaciones ambientales correspondientes con miras a definir los posibles sitios para estos traslados o compensaciones.

- Finalmente y no menos importante es el inicio de las prospecciones en los tramos del CPOC donde se amerite según la zonificación preliminar planteada en la línea base y donde se llevarán a cabo actividades de construcción. Esta labor debe iniciarse antes de comenzar con los movimientos de tierras y radicarse en el ICANH para logar una liberación del área.

- Los planes de desarrollo municipal (PDM) definen los programas y proyectos a implementar en cada periodo de administración municipal y su presupuesto, por lo tanto los planes vigentes terminan en 2015 y los nuevos, serán formulados por las nuevas administraciones municipales a partir de enero de 2016. Se recomienda acompañar la formulación de los nuevos planes, en el marco de un convenio con las administraciones municipales, en particular para la ejecución de proyectos en conjunto o proyectos complementarios al proyecto CPOC.

- Se recomienda acompañar a los municipios para incorporar la legislación nacional relevante para la acción municipal en relación con la infraestructura vial, en particular la restricción para autorización de licencias en las zonas de exclusión de las vías nacionales, conectividad con la infraestructura existente, traslado y nuevas redes de servicios públicos, provisión de infraestructura complementaria, y convenios para la intervención de la red secundaria o terciaria (L1682/2012); la protección del corredor de utilidad pública (Resolución 309 de 2014), las zonas de reserva para las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión (Ley 1228 de 2008), la continuidad del sistema de movilidad (vial y de transporte) y de servicios públicos y el desarrollo de infraestructura complementaria al proyecto (Ley 1682 de 2012), el ordenamiento rural de los corredores viales suburbanos (Decreto 4066 de 2008) y el ordenamiento del suelo rural (Decreto 3600 de 2007), en particular en términos de accesos viales, cerramientos y retrocesos, las especificaciones mínimas para las vías nacionales (L105/2008), entre otros.

- Se recomienda apoyar fortalecer y capacitar a las veedurías ciudadanas existentes en el área del proyecto y promover el desarrollo de grupos de seguimiento de la sociedad civil que apoyen el trabajo de las administraciones municipales. También es deseable establecer una canal entre el equipo del concesionario y la oficina de planeación municipal para apoyar la vigilancia y reporte de actividad constructora no autorizada, o que difiera de los parámetros autorizados y/o legales.

- De otro lado, se recomienda continuar la difusión del proyecto a través de unidades móviles, ofreciendo información precisa sobre las condiciones y restricciones de desarrollo asociadas al proyecto y al ordenamiento territorial, de acuerdo con la legislación nacional y los POT de cada municipio. Se sugiere explorar la posibilidad de transmitir mensajes a través de las emisoras locales y juntas de acción comunal; y de crear convenios con facultades de derecho y arquitectura para crear consultorios jurídicos y urbanísticos móviles, para capacitar a las comunidades sobre la aplicación de las normas para urbanísticas y para proyectos de infraestructura.

- Para el tratamiento paisajístico del suelo principalmente en la zona de Choachí, Ubaque y Cáqueza, se recomienda incorporar diseños de piso utilizando varios tipos de pavimentos. También se pueden considerar asfaltos semipermeables, o bloques perforados para permitir la infiltración en áreas de estacionamiento o áreas de piso duro y semiduro en plataformas de observación y miradores. También se recomienda integrar las bermas y el sistema de drenajes pluviales al diseño de pavimentos.

- Para el tratamiento de la superficie adyacente a las fajas de protección, se recomienda alternar el césped (Grama que requiere corte) con pastos nativos que no requieran mantenimiento permanente. Se recomienda que el tipo de pastos se desarrolle en detalle para la construcción del proyecto.

Las medidas consideradas para el monitoreo y seguimiento de las variables relevantes de los VECs analizados se presentan a continuación:

- En el caso del VEC 01 - Durante la construcción se realizarán monitoreo mensual de los metros de obras de contención (control de erosión) de talud construidas, de los sistemas de drenajes y manejo de agua construidas y del volumen de material no apto para relleno que ha sido dispuesto en los ZODMES autorizados de manera adecuada, impidiendo que el material erosionado se pierda producto de la escorrentía y llegue a los canales y cursos de agua del área. Finalizado el relleno del sitio ZODME durante la Operación se inspeccionará el establecimiento de la cobertura vegetal de estos sitios y se evaluará el desarrollo de esta vegetación de forma trimestral por los primeros tres años.

- Para el caso del V02 – se verificará de manera mensual que todas las maquinarias empleadas en la obra cuenten con sus silenciadores y mantengan sus certificados de revisión técnico-mecánica y de gases vigentes. Adicionalmente será necesario que se lleven a cabo monitoreo de calidad de aire para levantar la línea base, sobre los receptores sensibles en los tramos del CPOC. Sobre estos sitios durante la construcción se llevarán a cabo registros mensuales cuando las obras se encuentren en un radio de 2 km del área urbana de las principales comunidades. Durante la operación se plantea realizar los monitoreo anuales en los sitios de control y referencia del proyecto, durante los tres primeros años y posteriormente campañas cada tres años. Esto aplicaría tanto para calidad de aire como ruido ambiente.

- VEC 03 – Antes de iniciada la construcción se verificarán los permisos obtenidos por las autoridades ambientales para el aprovechamiento forestal y de vedas, se contará con el Plan aprobado de Aprovechamiento forestal. Mensualmente durante la construcción se llevará un registro del volumen de m3 de madera aprovechados autorizados por la licencia. Durante la etapa de operación al momento de la compensación se concertará con las autoridades ambientales el sitio para la reforestación y se le dará el adecuado mantenimiento trimestralmente durante los primeros 3 años.

- Frente al VEC 04 – se plantea la Educación de los trabajadores involucrados en la obra, además de las capacitaciones a las comunidades del área de influencia. Las capacitaciones a proporcionar serán en materia de conservación de los recursos biológicos y los recursos hídricos. Durante la construcción se registrarán mensualmente los eventos de capacitación realizados.

Con respecto a la protección de la Fauna se pretende realizar antes de la remoción de la vegetación, jornadas de ahuyentamiento y rescate de fauna, como son nidos o especies de lento desplazamiento, para que cuando se realice la tala de árboles se tenga la menor afectación a la fauna terrestre del área. Para la fauna acuática se plantea realizar monitoreo de calidad de agua en los cuerpos de agua donde se realicen actividades de ocupación de cauce. Estos monitoreo se realizarán antes de la intervención, durante y después para evaluar la calidad del cuerpo intervenido. Se propone además la instalación de obras de protección o barreras que impidan la contaminación por material bituminoso.

- Para el VEC 05 – es importante que el Concesionario cumpla lo incluido en el Diseño Final y que realice las intervenciones en las áreas estrictamente definidas. En el caso de los cortes de taludes, estos posteriormente deberán ser revegetados. Los sitios de disposición de sobrantes de excavación, tendrán que ser nivelados y revegetados, así mismo todos los sitios donde se hayan realizado intervenciones y donde se encontraban los patios de máquinas y sitio de instalaciones temporales de la obra.

- El VEC 06 – Antes de iniciada la construcción se contará con los documentos que hagan referencia a la liberación de áreas para iniciar las obras por parte del ICANH. Durante la construcción se cumplirá con lo establecido en el Plan de Manejo Arqueológico para cada tramo y en caso que durante la construcción se encuentre algún tipo de vestigio arqueológico se paralizarán las actividades inmediatamente y se dará aviso al ICANH para su posterior rescate.

- VEC 07 – Se ejecutará con cada uno de los afectados el Plan de Gestión Socio Predial con el respectivo acompañamiento y asesoría en cada caso independiente. Se requiere además de la ejecución del Plan de Compensaciones para los afectados y su posterior seguimiento para evaluar sus condiciones y calidad de vida.

Se recomienda al Municipio estar atentos de los permisos o solicitud de licencias que surjan dentro del área declarada de utilidad pública, pues en esta área ya previamente definida por Resolución, no se podrá realizar ningún tipo de construcción, solo los usos que estén acorde con el transporte e instalación de utilidades.

### Conclusiones

Tal y como se indicó entre los objetivos planteados al inicio de esta evaluación se encontraban el poder identificar los Componentes Valorados del Ecosistema (VEC), considerando los temas de interés local y regional.

Según lo planteado como antecedentes de la Región en las Cuencas tanto del Río Bogotá como la del Río Negro (Jurisdicción CORPORINOQUIA), se cuenta con antecedentes o impactos ambientales que se han presentado en estas áreas desde hace décadas, producto ya sea de fenómenos naturales, acción antrópica como desarrollos inmobiliarios, extensión de la frontera agrícola, extracción de material no metálico de río, entre otras actividades, que con el pasar de los años han llevado a que se produzca una degradación de los ecosistemas presentes.

La descripción de estos antecedentes permite a los consultores tener una idea de la condición pasada, la situación actual y lo que se debe esperar de esta área (tendencia), de seguir con las mismas actividades extractivas e intrusivas, que hasta el momento se realizan. El tener esta visión en conjunto con los proyectos o emprendimientos de gran magnitud que se están desarrollando o se desarrollarán en los próximos años dentro de la Región, permitirá tomar acciones o plantear medidas de mitigación que permitan contribuir a minimizar la problemática del área.

Según la información proporcionada e investigaciones disponibles, se pudo conocer que el otro proyecto que converge en el área de Influencia del CPOC es el Proyecto de la Línea de 230 kV Nueva Esperanza, sin embargo en cuanto a la afectación de ecosistemas por el tipo de proyecto, este se diferencia del Proyecto CPOC.

Tomando como referencia la evaluación de impactos realizada como parte del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Nueva Esperanza, se extrajo para este análisis la descripción y valoración de los impactos ambientales considerados como de tipo acumulativo, y se realizó una comparación con los impactos más significativos del Proyecto CPOC. De esta comparación y evaluación se obtiene que en ambos proyectos se tendrá una pérdida de suelo considerable, en el caso del Proyecto Nueva Esperanza, se tendrá pérdida de suelo en el área donde se ubicarán las torres producto de la excavación, al igual que para la instalación de la Subestación. Aun cuando para este proyecto la evaluación resulta con una Importancia ligeramente significativa, el proyecto CPOC por el contrario presenta este impacto con una importancia moderada, por el tipo de obra en sí (construcción de un corredor vial) y sus actividades intrusivas (preparación de sitio de obra, excavaciones, corte y movimiento de tierra, conformación del terraplén, construcción de drenajes, etc.).

Se reconoce que a nivel regional se da una pérdida de suelo por factores naturales del área, sin embargo el Proyecto CPOC aun cuando tendrá pérdidas de suelo proveniente de los cortes de terreno, el suelo considerado con buenas aptitudes técnicas será utilizado como relleno para los otros tramos del Proyecto y la pérdida de este suelo (material inerte de excavación) considerada en aproximadamente 2.000.000,00 de m3, tendrán que disponerse en los ZODMES y hacer un buen manejo de este material para que finalmente estas áreas puedan ser revegetalizadas y reforestadas y se logre una integración con el paisaje del área.

Con respecto al tema de la calidad del aire y ruido el Proyecto de la Línea de Nueva Esperanza, durante la construcción, no se espera alterar los niveles normales de estos parámetros en el área. De igual manera será para el proyecto del CPOC, pues como se ha comentado las áreas donde se desarrollan estos proyectos, son áreas abiertas con presencia de vegetación lo que contribuye a dispersar partículas y ruidos que serán de carácter temporal. Sin embargo durante la operación de ambos proyectos, sí surge una preocupación debido a que la Línea de Nueva Esperanza sumada al nuevo flujo vehicular en aumento que se espera por el nuevo CPOC, se convierta en un impacto negativo acumulativo para los residentes de estas áreas, los cuales no estaban acostumbrados a este ruido y por ende se modificará su estilo de vida. Las medidas de mitigación para este caso apunta a la realización de los correspondientes monitoreo e implementación en caso de ser necesario de barreras acústicas aislantes de ruidos para las áreas consideradas como más vulnerables.

Constantemente dentro de la región se tiene pérdida de cobertura vegetal, ya sea producto de la expansión de la frontera agrícola o producto de quemas incontroladas que acaban con extensas áreas de bosques. Para el caso del Proyecto de Nueva Esperanza, la afectación a la cobertura vegetal que ellos plantean es de 28.13 has en total, siendo el 41% de este total de Bosques Naturales Fragmentados y Bosque Plantado y un 5,6% de Vegetación de Páramo y el Proyecto CPOC con un total de 55,46 has, de las cuales 14% corresponde a Bosques y áreas Seminaturales. Sin embargo es importante recalcar que el Proyecto del CPOC no realizará afectación dentro de ninguna área considerada como de sensibilidad ambiental, zonas de páramos o áreas protegidas a nivel Regional ni Local, caso contrario del Proyecto de Nueva Esperanza. Aun cuando en su valoración concluyen que el impacto de pérdida de cobertura vegetal será ligeramente significativo, el proyecto del CPOC lo considera de importancia moderada.

Ambos Proyectos incluyen como parte de las medidas de mitigación a realizar la compensación ya sea Revegetalización o Reforestación de áreas dentro de la región que necesiten una recuperación ambiental. Estas medidas serán coordinadas por la misma autoridad (CORPORINOQUÍA) dentro del área donde se presentará el IAA, por lo que se considera que su implementación será efectiva en cuanto a la recuperación de áreas, es decir la reforestación de áreas alteradas.

En lo que respecta a la afectación de fauna terrestre y acuática, con las medidas establecidas de protección a la fauna, los monitoreo y las capacitaciones a los trabajadores y a la comunidad, se espera que este impacto no incremente su importancia con el desarrollo de estos dos Proyectos. De igual manera se plantea para el VEC paisaje, ya que afortunadamente el área de impacto directo afectará las áreas sin vegetación boscosa y áreas que anteriormente han sido intervenidas. El cumplimiento de las medidas de mitigación para el paisaje y recuperación de áreas permitirá que este impacto no incremente su nivel de importancia en la región ni a nivel local.

Se tiene conocimiento por los antecedentes y el diagnóstico preliminar realizados que la región donde se desarrollarán estos dos proyectos, es considerada de alto valor arqueológico y cultural, por otro lado es seguro que el desarrollo de otros proyectos (aunque de menor magnitud que el de Nueva Esperanza y el CPOC) tales como los de desarrollo urbanísticos que incluyen la remoción de tierra, tengan afectación de igual manera sobre recursos arqueológicos del área. Este es el único impacto que se considera dentro de la evaluación con una alta importancia, ya que es preocupante el hecho de que en una región se puedan perder las características arqueológicas y culturales que dieron origen a un sitio o estilo de vida de los antepasados. Sin embargo, existe un mecanismo oficial (el Programa de Arqueología Preventiva) para lograr una menor afectación en cumplimiento de lo establecido en la Legislación Nacional en el Decreto 763 de 2009 y realizar los estudios técnicos correspondientes y las prospecciones donde se desarrollará la obra, con miras a mitigar este impacto.

Finalmente se puede decir que la gran mayoría de los terrenos por estar adyacentes a las vías existentes, son productivos, ya sea para actividades agropecuarias, como para uso mixto (comercial y residencial) o simplemente residencial, sin embargo con la conformación de servidumbres para ambos proyectos, existirán actividades que para los propietarios de estos terrenos estarán prohibidas. En este caso en particular, las medidas de mitigación apuntan a: 1) La vigilancia para controlar la invasión de estas servidumbres y al desarrollo de infraestructura o cultivos que no garanticen la seguridad de los Proyectos a ejecutar, y 2) Plantea un apoyo a la gestión institucional y la promoción de proyectos productivos, que ayuden a los productores y afectados a ser más productivos conforme pasa el tiempo, contando con el área que tienen disponible.

También se hace referencia a la capacidad de carga.

TREMARCTOS-Colombia es una herramienta tecnológica que funciona como un “sistema de alertas tempranas” donde se evalúa preliminarmente la vulnerabilidad sobre el ambiente que generan las obras de infraestructura y mineria "screening" y provee recomendaciones sobre las eventuales compensaciones que un determinado Proyecto deberá asumir. Dicha herramienta está soportada en la cartografía oficial para el país así como otras generadas para esta herramienta, como son polígonos de especies (amenazadas, endémicas y migratorias)], entre otras.

Ver artículo 10 de la Ley 1682 de 2012. Sección Capítulo 1.

Ver Artículo 68 de la Ley 1682 de 2012. Sección Capítulo 1.

Ver Artículo 4

Ley 1682 de 2013, artículo 19: Definir como un motivo de utilidad pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte a los que se refiere esta Ley, así como el desarrollo de las actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejora, quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los bienes e inmuebles urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política.

Este porcentaje se establecerá teniendo en cuenta el número de habitantes presentes en la zona (demanda) y que cumplan con el perfil requerido (oferta).

La legislación vigente sobre Patrimonio Arqueológico se rige de acuerdo a la Constitución Política con los Artículos 63 y 72, la Ley 163 de 1959, el Decreto 264 de 1963, la Ley 397 de 1997, la Ley 99 de 1993, el Decreto 833 de 2002, la Ley 1185 de 2008, el Decreto 763 de 2009, y por los lineamientos científicos y técnicos del ICANH.

Son aquellos cambios secundarios o inducidos en el ambiente de forme indirecta; es decir que estos impactos cubren todos los efectos potenciales de los cambios adicionales que pudiesen ocurrir más adelante o en lugares diferentes como resultado de la implementación de una acción.

El decreto modifica los artículos 1, 9, 10, 11, 14, 17,18 y 19 del Decreto 3600 de 2007 y establece disposiciones sobre el ordenamiento de los corredores viales suburbanos: fajas de aislamiento, usos industriales y cesiones urbanísticas.

El decreto define las categorías de protección del suelo rural (Áreas de conservación y protección ambiental (áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales y áreas de amenaza y riesgo), las categorías de desarrollo restringido en suelo rural (suelos suburbanos, centros poblados rurales y equipamientos), las condiciones de planeamiento intermedio del suelo rural (división veredal, red vial, asentamientos existentes, estructura ecológica principal, actividades productivas, cuencas hidrográficas, cerros y planicies u otros elementos geográficos), las normas para usos industriales, condiciones para el otorgamiento de licencias en suelo rural (Accesos viales, cerramientos y retrocesos).

Ver capítulo 1 en la reglamentación aplicable a Ordenamiento territorial. O en el artículo 47 de la Ley 1682 de 2012.

El decreto modifica los artículos 1, 9, 10, 11, 14, 17,18 y 19 del Decreto 3600 de 2007 y establece disposiciones sobre el ordenamiento de los corredores viales suburbanos: fajas de aislamiento, usos industriales y cesiones urbanísticas.

El decreto define las categorías de protección del suelo rural (Áreas de conservación y protección ambiental (áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales y áreas de amenaza y riesgo), las categorías de desarrollo restringido en suelo rural (suelos suburbanos, centros poblados rurales y equipamientos), las condiciones de planeamiento intermedio del suelo rural (división veredal, red vial, asentamientos existentes, estructura ecológica principal, actividades productivas, cuencas hidrográficas, cerros y planicies u otros elementos geográficos), las normas para usos industriales, condiciones para el otorgamiento de licencias en suelo rural (Accesos viales, cerramientos y retrocesos).

VEC se refiere a receptores sensibles o valorados cuyo estado o condición futura deseada es la que determina los impactos y riesgos a evaluar, y el objetivo final de la EGIA.

Componente valorado del Ecosistema (VEC, por sus siglas en inglés), corresponde a aquel elemento y/o aspecto socio-ambiental del área de influencia de un proyecto respecto del cual: i) existe especial y manifiesto interés y/o preocupación por partes interesadas, ii) el Proyecto en análisis tiene algún efecto sobre aquel componente, y iii) otros proyectos existentes, en desarrollo o a desarrollarse en un futuro razonablemente predecible, puedan causar efectos sobre aquel.

Corporación Financiera Internacional (IFC, pos sus siglas en inglés, International Finance Corporation), del Banco Mundial

TREMARCTOS – COLOMBIA es un sistema gratuito en línea que evalúa preliminarmente la vulnerabilidad sobre el ambiente que generan las obras de infraestructura y minería y provee recomendaciones sobre las eventuales compensaciones que un determinado proyecto deberá asumir. Esta soportada en la cartografía oficial para el país.

Ley 1682 de 2013, artículo 19: Definir como un motivo de utilidad pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte a los que se refiere esta Ley, así como el desarrollo de las actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejora, quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los bienes e inmuebles urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política.

Estudio de Suelos General y Zonificación de Tierras de Cundinamarca. 2000.

file:///D:/Downloads/Sabana%20de%20Bogota-Sitios%20arqueologicos.pdf Consultado el 28 de febrero de 2015.

Utas: se define como pequeñas unidades socio-políticas.

D737/2014, D738/2014, D769/2014.