DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PARAGUAY

Programa de Mejoramiento y Conservación de Corredores Viales

PR – L1105

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

(IGAS)

Agosto de 2016

| Equipo de Proyecto: | Ernesto Monter, Jefe de Proyecto (INE/TSP), Rafael Acevedo-Daunas y Martín Sosa (TSP/CPR), Miroslava Errazuriz de Nevo, Luis Uechi y Anacecilia Rueda (INE/TSP); Alberto Villalba (VPS/ESG); Guillermo Eschoyez (LEG/SGO); Raúl Lozano y Mariano Perales (FMP/CPR); y Simón Zalimben (CSC/CPR). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AI |  | Área de Influencia |
| AID |  | Área de Influencia Directa |
| AII |  | Área de Influencia Indirecta |
| BID |  | Banco Interamericano de Desarrollo Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria |
| CEPRA |  |  |
| DASP |  | Dirección de Áreas Silvestres Protegidas |
| DEAG DIA EAS |  | Dirección de Extensión Agrícola y Ganadera Declaración de Impacto Ambiental– Licencia Ambiental Evaluación Ambiental y Social |
| EIA |  | Estudio de Impacto Ambiental |
| ETAGs |  | Especificaciones Técnicas Ambientales Generales |
| ETAPs |  | Especificaciones Técnicas Ambientales Particulares |
| EvIA |  | Evaluación de Impacto Ambiental |
| FEAP |  | Fichas de Evaluación Ambiental Preliminar |
| IGAS |  | Informe de Gestión Ambiental y Social |
| IIRSA |  | Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana |
| INDERT INDI INFONA JICA |  | Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra Instituto Paraguayo del Indígena Instituto Forestal Nacional Agencia de Cooperación Internacional del Japón |
| MAG MOPC PDRI |  | Ministerio de Agricultura y Ganadería Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Plan Director de Reasentamiento Involuntario |
| PGA |  | Planes de Gestión Ambiental |
| PGAS |  | Plan de Gestión Ambiental y Social |
| PGAGs |  | Planes de Gestión Ambiental Genéricos |
| PN PRI PROCOSARA |  | Parque Nacional Plan de Reasentamiento Involuntario Asociación Pro Cordillera San Rafael |
| PRODERS PYBIO |  | Proyecto de Desarrollo Sustentable Proyecto Paraguay Biodiversidad |
| ROP SEAM |  | Reglamento Operativo el Programa Secretaria del Ambiente |
| SIGAS SINASIP VMAF VMME |  | Sistema de Gestión Ambiental y Social Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay Viceministerio de Administración y Finanzas Viceministerio de Minas y Energía |
| VMOPC |  | Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |  |  |
| VMT |  | Viceministerio de Transporte |  |  |

TABLA DE CONTENIDO

- Introducción

- Descripción del Proyecto

- Componentes Relevantes del Proyecto

- Contexto Institucional

- Contexto Ambiental y Social

- Análisis de Alternativas

- Cumplimiento de Estándares del Proyecto

- Obtención de Licencias Ambientales y Sociales.

- Resumen del Estado de Cumplimiento del Proyecto con las Políticas del Banco.

- Resumen de los Estándares y Requerimientos del Proyecto.

- Impactos Ambientales y Sociales Claves, Riesgos Asociados y Medidas de Manejo

- Resumen de los Impactos y Riesgos Clave.

- Impactos y Riesgos Ambientales

- Impactos y Riesgos Sociales

- Impactos Indirectos y  Acumulativos

- Impactos Positivos

- Adicionalidad del Banco

- Otros Riesgos

- Manejo y Monitoreo de los impactos y Riesgos Ambientales, Sociales y de Salud y Seguridad

- Descripción de los Planes y Sistemas de Manejo.

- Supervisión y Monitoreo.

- Indicadores.

- Requerimientos para los Acuerdos Legales y Condiciones Especiales

- ANEXOS

PARAGUAY

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE CORREDORES VIALES

(PR-L1105)

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

(IGAS)

# I.	INTRODUCCIÓN

| País | Paraguay |
| --- | --- |
| Sector | Transporte (TSP) |
| Nombre del Proyecto | Programa de Mejoramiento y Conservación de Corredores Viales |
| Prestatario | Gobierno de la República del Paraguay |
| Organismo Ejecutor | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) |
| Coso Total de la Operación (en Dólares de los EE.UU.) | $90.000.000 Préstamo del BID: $90 mm Local ($0) |
| Categoría Ambiental | B |

# II.	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

- El Programa de Mejoramiento y Conservación de Corredores Viales será estructurado bajo la modalidad de Programas de Obras Múltiples. El Programa cuenta con una muestra representativa por aproximadamente el 60% del costo del Programa. Los proyectos de la muestra representativa cuentan con diseños técnicos de ingeniería, evaluaciones ambientales y sociales y viabilidad económica. La muestra representativa consiste en: (i) el mejoramiento y rehabilitación de cerca de 65 km de vías desde Ñumi a San Juan Nepomuceno, que incluyen la circunvalación de aproximadamente 13 km a las ciudades de San Juan Nepomuceno, General Higinio Morínigo y Eugenio A. Garay, y su posterior mantenimiento por niveles de servicio de aproximadamente 147 km del corredor desde Ñumi hasta el empalme con la Ruta Nº6; y (ii) el mantenimiento por niveles de servicio de aproximadamente 121 km de la Ruta Nº13, desde Caaguazú hasta el empalme con la ruta Nº10.

- El Programa se enfoca en el mejoramiento y conservación de tramos viales existentes que corresponden actualmente a la Red Secundaria en la Región Oriental del Paraguay. El mejoramiento de la vía se entiende como la ampliación del ancho de la cinta asfáltica, la cual será ampliada de aproximadamente 6.5 a 14 m, principalmente por la incorporación de banquinas de seguridad de 3.5 m de cada lado. La vía seguirá operando con dos carriles (uno de cada lado) dentro del derecho de vía existente de 50 m de ancho en zonas rurales y 20 m en zonas urbanas.

- Los proyectos futuros que formen parte del Programa deberán cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad: (a) pertenecer o conectarse a tramos de la Red Vial Principal corredores viales principales de la Región Oriental; (b) contar con un estándar técnico y de seguridad vial adaptado a las características donde se asienta el camino y acorde a la naturaleza y nivel de la demanda; (c) tener una Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) superior al 12%; (d) conectarse con la red vial principal en buenas condiciones de circulación; y (e) cumplir con los requerimientos establecidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa. No podrán financiarse proyectos que sean de Categoría A, de impacto ambiental y social significativo.

## A.	Componentes Relevantes del Proyecto

- El Plan Maestro de Infraestructuras y Servicios de Transportes del Paraguay, elaborado en el año 2012, propone un conjunto de medidas tendientes a modernizar la infraestructura y los servicios de transporte del país. Una de las obras priorizadas en este Plan es el mejoramiento, expansión y mantenimiento del tramo de 147 km de Ñumí-San Juan Nepomuceno- Ruta 6 cuyo objetivo entre otros, es contribuir a la integración de Corredores de Exportación así como a la mejora de la competitividad regional y a las condiciones de vida en los territorios del interior del Paraguay. Posterior a la rehabilitación y mejoramiento se incorporará al sistema vial de Red Primaria, con un incremento significativo del tránsito vehicular pesado. Se tiene previsto efectuar obras de rehabilitación, ampliación en los tramos asfaltados existentes:

- Proyecto 1: Mejoramiento del tramo asfaltado existente de 65 km entre Ñumí y San Juan Nepomuceno, incluyendo 13 km en tres nuevas circunvalaciones y accesos a los poblados principales de General Garay, Higinio Morínigo y San Juan Nepomuceno, en los departamentos de Guairá y Caazapá. Gran parte de este tramo transcurre por un camino paralelo a la antigua vía del ferrocarril y que fuera asfaltado en los años 90s, con dos carriles sin banquinas, atravesando y dividiendo los principales poblados. La carretera actual de un carril en cada dirección, atraviesa pequeñas zonas urbanas muy próximas de zonas de importancia histórica para cada comunidad. El crecimiento urbano limita la posibilidad de ampliar el ancho de la vía, ya que la cinta asfáltica actual tiene 6,20 m y requeriría ser ampliada a 7 m más 3,50 m de banquinas a cada lado. Por consiguiente, y en consulta con las comunidades, se ha decidido construir nuevas circunvalaciones y accesos a las 3 comunidades principales en este tramo para reducir afectaciones edilicias, además de ruido, vibraciones y contaminación vehicular en los poblados así como lograr mejores condiciones de tránsito rápido en el corredor vial.

- El resto de la vía existente que será mejorada transcurre por zonas planas con pendientes onduladas por lo que no se esperan grandes movimientos de suelo, excavaciones, cortes y construcción de terraplenes. Gran parte del derecho de vía transcurre en zonas de pastizales naturales dedicados a la ganadería extensiva y se encuentra libre de ocupantes, salvo en algunas zonas urbanas donde se encuentran las típicas ocupaciones de vendedores informales y algunos comercios formales de nivel medio. Se estima que las mejoras y circunvalaciones a los poblados afectarían a cinco viviendas de renta baja y varios lotes rurales sin mejoras, la mayoría de ellos bajo posesión de personas de nivel medio y alto. El derecho de vía no afecta directamente áreas protegidas ni comunidades indígenas. Su diseño busca evitar afectaciones en las zonas urbanas mencionadas y mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad vial. Ver anexo 2 para mayor información.

- Proyecto 2: Conservación del Tramo Ñumi – Empalme Ruta Nº 6. Este proyecto en Departamento de Caazapá. prevé el mantenimiento de dos tramos: El tramo del Proyecto 1 descrito anteriormente, y el tramo San Juan Nepomuceno-Empalme Ruta 6 que se describe a continuación.

- El tramo San Juan Nepomuceno-Empalme Ruta 6 tiene una extensión aproximada de 90 km, de los cuales 43 km es una vía existente complementado por una nueva vía de aproximadamente 47 km. Este tramo forma parte del Programa  PR-L1080, aprobado por el Banco en el año 2014. La obra se encuentra actualmente en periodo de licitación, y se tiene previsto iniciar la construcción en el segundo semestre del año 2016. Las obras de conservación previstas en el presente Programa se ejecutarán en aproximadamente 6 años después de concluida la construcción de este tramo. Actualmente, el tramo existente de 43 km es un camino de tierra construido en la época colonial y está empedrado y enripiado con canto rodado en algunos sectores críticos, tiene varias curvas y contra curvas, es ondulado con pendientes suaves y pronunciadas de hasta 14%, principalmente en el sector de la colina ubicada en el km 58 cerca de la ciudad de Tava’i.  El trazado atraviesa áreas utilizadas principalmente para la ganadería extensiva, agricultura familiar y plantaciones forestales exóticas. Este tramo se ubica a diferentes distancias de tres áreas naturales que protegen los últimos relictos de bosques nativos. En el lado norte de esta sección se encuentra el Parque Nacional Caazapá a una distancia aproximada de 3 km, en su punto más cercano a la vía.  En el lado sur se encuentra la Reserva Privada Tapytá bordeando el nuevo trazado y el Parque Nacional San Rafael se encuentra a unos 15 km aproximadamente.  Tampoco se esperan afectaciones directas a las mencionadas áreas protegidas ni a comunidades indígenas. Ver Anexo 2 para mayor detalle sobre biodiversidad y áreas protegidas. Ver Figura 1. El tramo de aproximadamente 47 km no tiene trazado de ruta permanente en toda su extensión y será pavimentado por la operación PR-L1080, Este tramo fue incluido en el PR-L1080 por recomendación técnica del MOPC teniendo en cuenta su continuidad con otros proyectos hasta los puertos sobre el Río Paraná y a solicitud de los productores de la ciudad de Dr. Raúl Peña y alrededores durante la Consulta Pública realizada en dicha ciudad. En este tramo predomina la agricultura mecanizada a gran escala con algunos remanentes de bosque nativo altamente degradado. No se esperan afectaciones directas a unidades de conservación ni comunidades indígenas. Ver Figura 1.

Figura 1.  Áreas Protegidas ubicadas en el tramo SJN-Ruta 6

- Proyecto 3: Mantenimiento por niveles de servicio de aproximadamente 121 km de la Ruta Nº13, desde Caaguazú hasta el empalme con la ruta Nº10. La vía, recientemente asfaltada como resultado de otro proyecto financiado por el Banco (PR-L1007), en su tramo sur desde la ciudad de Caaguazú hasta el poblado de Vaquería. El tramo norte desde Vaquería hasta su empalme con la Ruta 10 se encuentra actualmente en ejecución bajo la iniciativa PR-L1075. Gran parte de este tramo atraviesa zonas agrícolas y ganaderas, con algunos fragmentos de bosques nativos altamente degradados, entre los Departamentos de Caaguazú y Canindeyú, en la Región Oriental del país. Tampoco se esperan afectaciones directas a comunidades indígenas ni áreas de conservación.

## B.  Contexto Institucional

- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es la autoridad reguladora del sector transporte a nivel nacional, que define y administra la implementación de las políticas vinculadas con el sector. El MOPC cuenta con cuatro viceministerios: i) de Obras Públicas y Comunicaciones (VMOPC); ii) de Minas y Energía (VMME); iii) de Administración y Finanzas (VMAF) y iv) de Transporte (VMT).

- El VMOPC tiene la responsabilidad de planificar, presupuestar, administrar y fiscalizar, a través de las Direcciones correspondientes, la realización de todos los emprendimientos viales y los servicios de comunicaciones que están bajo la responsabilidad del MOPC, además de administrar el subsector de carreteras y otras obras a través de las cuatro direcciones a su cargo: i) la Dirección de Vialidad (DV), que tiene a su cargo las rutas nacionales y carreteras departamentales; ii) la Dirección de Caminos Vecinales (DCV), que administra los caminos rurales no pavimentados; iii) la Dirección de Planificación Vial (DPV), cuya función es la de  planificar, presupuestar y fijar las bases para licitar las obras encaradas por el MOPC; y iv) la Dirección de Obras Públicas (DOP), que contrata todos los emprendimientos de infraestructura y edificios públicos además de atender la conservación, preservación y restauración de todo cuanto constituye el acervo o tesoro artístico nacional, parques y monumentos, en coordinación con otras instituciones y organizaciones del país.

- El MOPC cuenta con una Dirección de Gestión Socio-Ambiental (DGSA),  creada en marzo de 1991como Unidad Ambiental, la que paso al rango de Dirección en el 2011. En 2014, la DGSA es designada como Órgano Coordinador de los Componentes Ambientales de Infraestructuras y de Servicios desarrollados por los Gabinetes de Viceministros, Direcciones o Unidades Ejecutoras/Coordinadoras de Proyectos. La DGSA depende directamente del Ministro, lo que le permite trabajar transversalmente con otras Direcciones para la incorporación del componente ambiental en los Proyectos a cargo del MOPC. La DGSA, luego de la toma de posesión de la actual administración, fue fortalecida en diversos aspectos a saber: contratación de nuevos técnicos, vehículos y equipamientos y últimamente, la propuesta de un incremento sustancial en el nuevo Presupuesto del MOPC, que le permitirá trabajar con una mayor autonomía.

- La Secretaría del Ambiente (SEAM) es la autoridad nacional que otorga las licencias ambientales conforme a lo establecido en la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, así como las de seguimiento a los Planes de Gestión Ambiental (PGAS) o Planes de Manejo Ambiental (PMA). Su misión es organizar, liderar y consolidar un sistema nacional de gestión ambiental, a través de la formulación e instrumentación de las políticas nacionales en materia de manejo sostenible de los recursos naturales así como la conservación de la biodiversidad. La creación, consolidación y gestión de áreas protegidas es responsabilidad de la SEAM, las cuales forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP).

- Otras instituciones. En el contexto del diagnóstico realizado, fueron identificadas otras instituciones que deben intervenir en la implementación de las medidas de mitigación incorporadas en el PGAS, como: i) el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), es la institución responsable de la implementación de las Políticas sobre los Pueblos Indígenas a nivel nacional. Se trata de una institución que, a pesar  de las limitaciones en materia presupuestaria, se encarga de cumplir la tarea de atender las demandas de una gran cantidad de comunidades de todo el país y también en el contexto del presente Proyecto; ii) el Instituto Forestal Nacional (INFONA), es la responsable de implementación de las Políticas en materia forestal a nivel nacional, incluyendo la reforestación y el manejo de los recursos forestales de los bosques nativos; iii) el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), es la institución responsable de promover la integración armónica de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación. Para ello el INDERT se encarga de adecuar la estructura agraria, promoviendo el acceso a la tierra rural, saneando y regularizando su tenencia, coordinando  y creando las condiciones propicias para el desarrollo de los productores beneficiarios; iv) el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de diversas dependencias, entre ellas la Dirección de Extensión Agrícola y Ganadera (DEAG) tiene la responsabilidad de asistir a los agricultores, principalmente en la asistencia técnica para la producción de los rubros agropecuarios y el apoyo a la comercialización de sus productos; v) las Gobernaciones y Municipios del área de influencia del Proyecto, también tienen un importante rol para el apoyo a los pobladores de sus respectivas jurisdicciones, en particular a los pequeños productores, en materia de mantenimiento de caminos, asistencia a comunidades indígenas, y coordinación para la implementación de programas productivos en la zona.

## C.	Contexto Ambiental y Social

- El Paraguay tiene 406.752 km2, está dividido en dos regiones geográficas bien diferenciadas: La Oriental y la Occidental.  La región en la cual se encuentran los proyectos del Programa es la Región Oriental que ocupa el 39 % de la superficie sureste del país, con 158.600 km2. Esta región tiene una altitud de entre 50 y 850 m sobre el nivel del mar, es un territorio irrigado por una extensa red de ríos y arroyos, tierras fértiles altamente productivas para la agricultura y ganadería. Es la región más poblada del Paraguay, puesto que del total estimado de 6.672.631 habitantes para el 2012, el 95% se encuentra en la Región Oriental, el resto del territorio se encuentra poco ocupado. El clima es subtropical y húmedo, con precipitaciones que van de 1.300 a 2.000 mm/año, temperatura media de 21º C, inviernos secos y con algunas heladas; y veranos calurosos y lluviosos.

- Durante la elaboración de los estudios de diseño, se prepararon en forma independiente una Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) para las obras de mejoramiento. Asimismo se obtuvo una Licencia Ambiental Estratégica para todo el Programa. El EIAS delimita las respectivas áreas de influencia. El Área de Influencia Directa (AID) en cada tramo, abarca la franja de dominio o derecho de vía, y las áreas ocupadas por: canteras, áreas de préstamos, yacimientos de suelos, obradores, caminos auxiliares, etc. El Área de Influencia Indirecta (AII) fue determinado en función de las características del medio físico, biótico y sociocultural y abarca un distancia de 10 km a cada lado de la traza de la carretera existente entre Ñumí y San Juan Nepomuceno.

- En el caso de la operación PR-L1080, aprobado por el Banco en el año 2014, el Banco contrató tres consultorías adicionales dado las vulnerabilidades ambientales y sociales más sensibles del tramo nuevo entre San Juan Nepomuceno-Ruta 6 a ser pavimentado en el marco del proyecto PR-L1080. Dichos estudios adicionales, ayudaron a expandir la línea de base social y ambiental sobre las comunidades indígenas, las áreas protegidas y los pequeños agricultores a fin de evaluar mejor los impactos potenciales y formular medidas adecuadas para manejarlos. . Con respecto a las áreas protegidas, se amplió el diagnóstico para complementar los EIAS, y se identificaron otros impactos potenciales, como los puntos donde se requieren restaurar corredores biológicos, la identificación precisa donde ubicar los pasos de fauna, el diseño y ubicación de una adecuada señalización que indique la presencia de las áreas protegidas y reduzcan los accidentes y el atropellamiento de la fauna silvestre y animales domésticos.  Ver anexo 2 para mayor información.

- Cabe resaltar, que gran parte del Proyecto sigue la traza actual de la carretera existente desde Ñumí hasta San Juan Nepomuceno y toda la Ruta 13, desde la ciudad de Caaguazú hasta su empalme con la Ruta 10. En el primer caso, en el Departamento del Guairá se encuentra la Reserva de Recursos Manejados Yvytyrusú, con una extensión de 24.000 hectáreas y ubicada a unos 5 km de la ruta actual en su punto más próximo.  Por otro lado en el Departamento de Caazapá, la traza antigua atraviesa la Reserva Natural Tapytá en una extensión aproximada de 600 m. El nuevo diseño introdujo una variante al límite norte de la reserva para evitar afectarla, por lo que el nuevo trazado pasará a una distancia promedio de 300 m y en el punto más cercano llega a 12m. Además, al norte de este tramo, se encuentra el Parque Nacional Caazapá a una distancia aproximada de 3 km, en su punto más cercano (Ver Figura 2). Esta es una zona donde se ha venido produciendo una fuerte deforestación durante varias décadas, y actualmente existe muy poca o nula conectividad entre las áreas protegidas mencionadas, las cuales son cortadas por varios caminos vecinales existentes. Dichos corredores formaban parte de la Visión de Biodiversidad del Bosque Atlántico del Alto Paraná, iniciativa apoyada por varias organizaciones ambientalistas locales e internacionales con el reconocimiento de la SEAM.

Figura 2: Reserva Natural Tapytá, camino antiguo y variante de circunvalación.

- En el caso de la Reserva de Recursos Manejados Yvytyrusú, creada por Decreto 5.815/90 y con 24.000 hectáreas es el área protegida más grande del Departamento del Guairá y su categoría de manejo permite usos múltiples con enfoque sostenible, delimitándose áreas de conservación estrictas en las zonas más sensibles de bosques altos ubicados dentro de la mencionada Reserva.  Su ubicación en la cordillera homónima, protege también nacientes de los ríos principales de la zona y es un área de importancia cultural y paisajística, con los puntos más elevados del país, de casi 900 msnm.  Esta unidad de conservación se halla oficialmente reconocida por la SEAM, cuenta con un plan de manejo con buena participación de actores locales y tiene una categoría de manejo VI-UICN.

- El Parque Nacional Caazapá, como Unidad de Conservación, se encuentra dentro de la clasificación de las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público, Categoría II, coincidente con la misma categoría internacional de la UICN. La protección e implementación de acciones de conservación es responsabilidad de la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas (DASP), dependencia de la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad de la Secretaría del Ambiente (SEAM). A los efectos de la reglamentación del  Artículo 31 de la Ley 352/94, la Autoridad de Aplicación, SEAM, emite la Resolución N° 200/01 por la cual se asignan y reglamentan las categorías de manejo, la zonificación y los usos y actividades. El área de conservación integra el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay (SINASIP).

- Es importante destacar que, si bien el Área para Parque Nacional San Rafael no se encuentra dentro del Área de Influencia Indirecta (AII) del Proyecto, los estudios realizados detectaron posibles afectaciones indirectas al parque, especialmente una vez que el Proyecto entre en su etapa de operación.  El parque tiene una superficie de 78.000 hectáreas de acuerdo al Decreto Nº 13.688 (1992) y Nº 5.577 (2005), y fue creado sobre propiedades de dominio privado donde la autoridad de aplicación ambiental (SEAM) no dispone de tierras tituladas a su nombre que le permitirían una mayor presencia en la zona.  Según estudios disponibles, a más de 20 años desde su creación, se han perdido más de 5.000 hectáreas de bosque dentro de San Rafael (De Egea & Balbuena 2011; Monitoreo Guyra Paraguay 2014).

- Considerando la presencia de varias organizaciones que promueven  programas socio-ambientales en la zona del Proyecto, se buscará lograr sinergias con la Fundación Moisés Bertoni, Guyrá Paraguay, Asociación Pro Cordillera San Rafael (ProCosara), Itaipú Binacional y otras instituciones financiadas por la iniciativa del GEF-Paraguay Biodiversidad y el Fondo de Conservación de Bosques obtenido por un Canje de Deuda por Naturaleza. El propósito es promover la conservación de los remanentes de bosques como áreas núcleo, y unir dichos bosques a través de corredores biológicos, restableciendo la conectividad del paisaje natural, con participación y compromiso de la comunidad y otros actores relevantes (Ver Figura No. 3). Actualmente, se ha observado la existencia de esfuerzos concretos para reforestar y  recuperar algunos corredores biológicos que posibiliten una mejor protección de la fauna silvestre de la zona, lo cual será aprovechado por el Proyecto para lograr mayores sinergias en la implementación las medidas de mitigación y compensación del PGAS.

Figura No.3: Corredores de biodiversidad identificados en la zona del Proyecto

- De la misma forma, el Proyecto apoyará la implementación de las exigencias establecidas en la Ley No. 3001/2006 de Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales, incluyendo la compra de certificados ambientales a los propietarios de bosques existentes en la zona del Proyecto. Ver Anexo 2 para mayor información sobre biodiversidad y áreas protegidas.

- En cuanto a las comunidades indígenas, ninguna es afectada directamente por las obras. Sin embargo, se han identificado potenciales impactos indirectos a las comunidades ubicadas dentro del área de influencia indirecta del proyecto, especialmente en el tramo de San Juan Nepomunceno a Ruta 6, donde se identificaron 17 asentamientos indígenas de la etnia Mbya-Guaraní. Dos de estas comunidades (Amambay y Tava Porä) no tienen tierras propias tituladas, pero se encuentran realizando gestiones para su reconocimiento oficial y hay otros dos asentamientos, de cuatro familias cada uno, sin tierras regularizadas. También en el Distrito de Abaí, se ha identificado recientemente una comunidad indígena de 12 familias en situación de vulnerabilidad, pero con título de propiedad a nombre de la comunidad que se ubica a unos 6 km del derecho de vía existente.  Ver Figura 4.

- La mayor parte de estas comunidades, sufren problemas como la invasión de sus tierras y hostigamiento por parte de madereros o “campesinos sin tierras”, acceso inadecuado a servicios de salud, limitada cobertura educativa, escasez de alimentos por insuficiente producción agrícola, debilitamiento de la organización interna y de la cohesión social, pérdida de control territorial generado a partir del alquiler de tierras agrícolas a medianos y grandes empresarios, entre otros. Mayor información sobre estas comunidades se presenta en el Anexo 1.

Figura No. 4: La ubicación de las Comunidades Indígenas () en el tramo San Juan Nepomuceno-Ruta 6

- Situación de los pequeños productores. Los estudios antes descriptos relevaron y analizaron la situación de 15 comunidades campesinas que se encuentran en el área de influencia del Proyecto (ver Figura No. 5). Las comunidades campesinas en el área de influencia directa incluyen San Rafael, Santo Domingo Obrero, San Carlos, San Marcos, Potrero Aguará, Corazón de María, Enramadita, Atongue, Yvy Hatí, Itá Anguá y Kaazapa-mi. En el área de influencia indirecta se encuentran las comunidades campesinas de San José Cristal, San Mateo, Tebicuary-mi, Manduará, Ñu Pyahú, Castor-Kué y Koeyu Rory.

- Respecto a la tenencia de la tierra en las comunidades campesinas, en la zona de San Juan Nepomuceno existen 15 Colonias, de las cuales aproximadamente el 50% de los colonos poseen títulos de propiedad. En la práctica, muchas de estas colonias están ocupadas actualmente por grandes productores, y existe una tendencia donde los pequeños productores empiezan alquilando y terminan vendiendo sus terrenos agrícolas por los altos precios ofrecidos, dando paso a cultivos extensivos de soja-maíz-trigo. Además de las comunidades que se originaron en tierras fiscales (colonias del INDERT), en el área de influencia hay otras que surgieron de colonizaciones privadas.

Figura No. 5. Distribución de las comunidades campesinas en el Tramo San Juan Nepomuceno-Ruta 6

- La población de pequeños productores campesinos ubicada en las áreas adyacentes se dedica principalmente a las siguientes actividades: ganadería, fruti-horticultura, agricultura de autoconsumo y de mercado de producción familiar, producción de granja y producción de carbón y leña. Una característica común de estas poblaciones está dada por la situación de pobreza, debido principalmente a la falta de caminos adecuados para la comercialización de sus productos y al acceso a servicios y asistencia técnica.

## D.	Análisis de alternativas

- Se estudiaron diversas alternativas para el proyecto de mejoramiento, en particular nuevas circunvalaciones para los pueblos de Garay, Morínigo y San Juan Nepomuceno con el fin de evitar numerosas afectaciones en los centros históricos y también para permitir un mejor diseño técnico y de seguridad vial en todo el corredor. Ver Figura 6. Finalmente, se analizaron alternativas sin proyecto y una alternativa de mejoramiento vial sin las mencionadas circunvalaciones y ensanchamientos, las cuales fueron descartadas por las comunidades afectadas durante el proceso de Consulta Pública y por el MOPC, por cuestiones de seguridad vial y la incompatibilidad con el diseño de un corredor de tránsito pesado y alta velocidad.

Figura 6: Estimación de la Circunvalación a San Juan Nepomuceno.

# III.	CUMPLIMIENTO Y ESTÁNDARES DEL PROYECTO

## A.	Obtención de Licencias Ambientales y Sociales

3.1	 La empresa consultora INGSER preparo un EIAS para el tramo de mejoramiento de Ñumí-San Juan Nepomuceno. El EIAS y su PGAS se sometieron a consulta pública, en donde se presentaron las alternativas para circunvalaciones y las medidas de mitigación. La licencia ambiental se tramitará una vez se concluya la tercera ronda de consultas públicas. Cabe resaltar, que la SEAM otorgó la Licencia Ambiental Estratégica para este Programa, en julio de 2016, a pedido del MOPC y que también incluye el componente de mantenimiento de todos los segmentos dentro del Programa, que estarían en operación en cinco años aproximadamente.

3.2	Como parte del análisis ambiental y social del Banco, se detectó la necesidad de ampliar el diagnóstico de los aspectos más sensibles identificados en el área de influencia de los proyectos del Programa, en particular una mayor evaluación de los siguientes temas: áreas protegidas, comunidades indígenas y pequeños productores rurales. Los estudios complementarios requeridos por el Banco implicaron cambios en el PGAS.

3.3	Los estudios también identificaron la necesidad de elaborar un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI), para atender los requerimientos de las familias que podrían ser afectadas por la liberación de la franja de dominio, y cuya versión final estará lista antes de la orden de inicio de las obras. Dado que el inicio de las obras podría stardar hasta 3 años a partir de la fecha de elaboración de este Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) se ha preparado un Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI) sobre el cual será preparado la versión final del PRI. El MRI se ha preparado con base a información catastral preliminar, entrevistas de campo, evaluacion del posible daño y la información del diseño final de ingeniería, El MRI identifico la afectación de 5 viviendas como se menciona más adelante y se incluye como Anexo a este documento.

Consultas Públicas

  - La directiva B.6 de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) del Banco establece que para proyectos de Categoría "B" se deberá realizar por lo menos una ronda de consultas públicas. Dadas las características del proyecto y la población del área de influencia, se han realizado ocho rondas de consultas para todo el Prorama de mejoramiento. Ver tabla de cumplimiento en el Cuadro 1 más abajo.

  - Las consultas públicas incluyeron los siguientes puntos: (a) descripción del Proyecto y las alternativas de trazado; (b) descripción del sistema de captura y procesamiento de quejas y reclamos: (c) descripción de los potenciales impactos ambientales y sociales; (d) presentación de las propuestas para mitigar y/o compensar los potenciales impactos ambientales y sociales incorporadas en el PGAS; y (e) espacio para comentarios, preguntas y respuestas, permitiendo la recepción de sugerencias efectuadas sobre distintos aspectos del Proyecto.

  - Como resultado de este proceso, las principales preocupaciones expresadas por la población se relacionan con: i) los cambios en el trazado de la ruta para evitar afectaciones a viviendas; ii) las medidas de compensación por las afectaciones en el proceso de liberación del derecho de vía; iii) las actividades de apoyo a comunidades indígenas;  iv) el cumplimiento de la ley de pagos por servicios ambientales; v) los programas de apoyo a pequeños campesinos; y vi) la planificación territorial en los centros urbanos, entre otras.

## B.	Resumen del estado de cumplimiento del Proyecto con las Políticas del Banco.

  - El Cuadro No.1 más abajo, detalla el estado de cumplimiento de las políticas ambientales y sociales del Banco para el Proyecto, a la fecha de elaboración de este documento.

| POLITICA |  | ESTADO DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| OP-102 | Disponibilidad de Información | Cumplida | La información relacionada con el Proyecto está disponible en el sitio de internet del MOPC, la SEAM y el BID en formato digital y también en papel. |
| OP-703 | Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias | En proceso | Ver a continuación, detalle del cumplimiento de cada una de las directrices y salvaguardias del Banco: |
| B.1 | Políticas del Banco | En proceso | Se ha verificado el grado de cumplimiento durante la etapa de preparación del Proyecto y se tiene previsto verificar el cumplimiento de las mismas durante la etapa de ejecución del proyecto. |
| B.2 | Legislación y Regulaciones Nacionales | En proceso | El Proyecto ya cuenta con las licencias aprobadas y la compra de certificados ambientales se ejecutarán con el primer desembolso con fondos del préstamo. Se hará seguimiento del cumplimiento de las normas y procedimientos del MOPC y la SEAM durante la etapa de construcción y operación. |
| B.3. | Pre evaluación y Clasificación | Cumplida | El Proyecto ha sido sometido a una evaluación previa y clasificado en la Categoría B por presentar impactos y riesgos de mediana magnitud cuya gestión es posible por medios conocidos y disponibles. |
| B.4. | Otros Factores de Riesgo | En proceso | Como principales factores de riesgo destacan las dificultades administrativas en los procedimientos para hacer efectivas las compensaciones a los afectados por la liberación del derecho de vía, y la limitada coordinación interinstitucional entre las distintas agencias con competencia en el proyecto. |
| B.5. | Requisitos de Evaluación Ambiental | En proceso | Los estudios de EIAS y el PGAS, están concluidos y se cuenta con Licencia Ambiental para tres tramos y en proceso para el tramo Ñumi-San Juan Nepomuceno. También, el Banco ha realizado un Análisis Ambiental y Social del Proyecto con la contratación adicional de tres consultorías para comunidades indígenas, campesinas y áreas protegidas. El MOPC ya ha obtenido la Licencia Ambiental Estratégica de la SEAM para todos los componentes del Programa, en julio de 2016. |
| B.6. | Consultas | Cumplida | El Proyecto ha sido sometido a varias consultas en ocho rondas, dos en 2012, tres en 2014 y tres en 2016, incluyendo doce (12) eventos de consulta organizados por el ejecutor del proyecto (MOPC), más una Audiencia Pública convocada por la Secretaria del Ambiente (SEAM). |
| B.7. | Supervisión y Cumplimiento | En proceso | El Banco supervisará el grado de cumplimiento de esta operación y la implementación de las medidas de mitigación ambiental y social en cercana coordinación con el MOPC, los contratistas, la fiscalizadora de obras, la SEAM, los municipios y otros actores relevantes. |
| B.8. | Impactos Transfronterizos | No aplica. | No se activa la directriz. |
| B.9. | Hábitats naturales y Sitios Culturales | En Proceso | Se estima que el Proyecto afectará directamente unas 60 hectáreas de hábitats naturales (HN), y potencialmente hábitats naturales críticos (HNC). No se espera afectación a sitios culturales, ni arqueológicos-paleontológicos. También, se esperan impactos indirectos difíciles de cuantificar sobre sabanas naturales y bosques nativos ubicados en la zona de influencia indirecta del Proyecto, donde existen relictos del Bosque Atlántico del Alto Paraná, considerado un HNC a nivel nacional e internacional. El Proyecto contempla la implementación de varias acciones para evitar, minimizar y compensar los potenciales impactos directos e indirectos, tales como pasos de fauna, monitoreo biológico, reforestación y restauración de bosques en corredores ecológicos y comunidades campesinas e indígenas con un enfoque social y económico; además del apoyo a la consolidación de áreas protegidas en la zona de influencia directa del Proyecto. Se espera restaurar al menos 400 hectáreas de ecosistemas naturales como medida de compensación y mitigación del Proyecto. |
| B.10. | Materiales Peligrosos | No aplica. | No se activa la directriz. |
| B.11. | Prevención y Reducción de la Contaminación | En proceso | El PGAS del Proyecto y las exigencias contractuales de MOPC contienen directrices específicas para la prevención y reducción de la contaminación, especialmente a ser implementadas por las empresas constructoras durante la etapa inicial de construcción de las circunvalaciones y accesos a poblados, principalmente para evitar erosión, sedimentación y contaminación de causes hídricos. |
| B.12. | Proyectos en Construcción | No aplica. | No se activa la directriz. |
| B.13. | Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo | No aplica | No se activa la directriz. |
| B.14. | Préstamos Multifase y Repetidos | No aplica | No se activa la directriz. |
| B.15. | Operaciones de Cofinanciamiento | No aplica | No se activa la directriz. |
| B.16. | Sistemas Nacionales | No aplica | No se activa la directriz. |
| B.17. | Adquisiciones | En proceso | Se aplicarán las provisiones del caso para que los bienes y servicios adquiridos en las operaciones se produzcan de manera ambiental y socialmente sostenibles siguiendo las políticas del Banco, la legislación paraguaya y las mejores prácticas en la construcción de obras de infraestructura. |
| OP-704 | Gestión de Riesgos por Desastres | En proceso | Se estima que los riesgos por desastres naturales son mínimos teniendo en cuenta el país y tipo de Proyecto. Los estudios de elaboración de diseños finales de las obras, incorporan los elementos necesarios para reducir su vulnerabilidad a las amenazas más comunes de la zona donde ésta se implantará (inundaciones). Se diseñarán puentes y alcantarillas apropiadas con un tiempo de retorno de al menos 100 años, mucho más amplias de las existentes en la zona en la actualidad. También, el Proyecto apoyará la reforestación y protección de cuencas para minimizar la erosión en zonas altas y sedimentación en zonas bajas. |
| OP-710 | Reasentamiento Involuntario | En proceso | Tanto el Banco, el MOPC como las comunidades afectadas han insistido en minimizar el desplazamiento de familias y las afectaciones en los poblados antiguos. Por este motivo, se planean circunvalaciones a los tres poblados principales que evitarán al máximo las afectaciones de viviendas. Sin embargo, por causa de las nuevas circunvalaciones, se estima una afectación de aproximadamente 5 viviendas con diferentes grados de afectaciones. Gran parte de las circunvalaciones y nuevas obras afectarán terrenos rurales con pastizales naturales sin afectación a estructuras ni mejoras. Se ha preparado un Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI) como parte del EIA que identifica y caracteriza las afectaciones y incluye medidas de mitigación y compensación. . La afectación final de viviendas y terrenos será validada en los estudios catastrales finales, los cuales servirán para la preparar un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) de conformidad con el MRI y acorde con lo establecido en la OP -710, antes de la orden de inicio de obras y con el seguimiento del BID, el MOPC y la empresa fiscalizadora. |
| OP-761 | Igualdad de Género en el Desarrollo | En proceso | Se establecerá en los pliegos de licitación correspondientes la eliminación de cualquier barrera que impida la participación equitativa de hombres y mujeres, y se promoverá activamente la incorporación de mujeres en el ámbito laboral. El género de los trabajadores será registrado regularmente por los contratistas para facilitar el seguimiento al tema. Por otro lado, se favorecerán a las mujeres y jefas de familia como beneficiarias de las compensaciones ambientales y sociales que forman parte del PGAS. |
| OP-765 | Pueblos Indígenas | En proceso | La ejecución del Proyecto no afectará directamente a ninguna comunidad o territorio indígena. Sin embargo, se anticipa que podrían presentarse impactos indirectos en las comunidades, y particularmente en el área de influencia del proyecto PR-L1080 aprobado hace un par de años por el Banco. Por un principio de precaución, se implementarán acciones para comunidades indígenas, que incluirán medidas para el monitoreo de estos potenciales impactos durante las etapas de construcción y operación del proyecto y se hará una aplicación estricta de las guías y procedimientos del MOPC, sobre todo en cuanto al manejo de los campamentos de obras y código de conducta para los trabajadores del contratista y subcontratistas. También, se apoyarán acciones de compensación en tierras indígenas con el seguimiento cercano del Banco y los actores relevantes. |

Cuadro No. 1: Estado de cumplimiento de las políticas ambientales y sociales del Banco.

## C.	Resumen de los Estándares y Requerimientos del Proyecto

  - El Proyecto debe ajustarse a la Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental (EvIA) que establece la obligatoriedad de elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para todo proyecto de obra pública o privada que por su naturaleza, magnitud o localización pudiera ocasionar alteraciones al ambiente.

Instrumentos de Gestión del MOPC

  - El Proyecto seguirá las disposiciones contenidas en el Sistema de Gestión Ambiental y Social (SIGAS) del MOPC para Proyectos Viales, además de aquéllas que contempla la legislación ambiental vigente. El SIGAS incorpora los procedimientos en concordancia con los principios y directrices de la política ambiental del MOPC; define los lineamientos y especificaciones intra e interinstitucionales (MOPC-SEAM) para la gestión socio ambiental de los proyectos viales, de tal forma que posibiliten el adecuado manejo de la problemática ambiental y social relacionada a la construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la red vial administrada por el MOPC estableciendo e identificando las obligaciones y las responsabilidades internas del MOPC. También contempla la utilización de Fichas de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP) y de Seguimiento Ambiental, para asegurar una adecuada clasificación ambiental y posterior seguimiento que cada proyecto vial.

  - Otro de los instrumentos internos de gestión del MOPC, son las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) para obras viales, que incluyen un conjunto de normas técnicas de carácter general vinculadas a prevenir y mitigar principalmente los impactos directos en la etapa de construcción. Al formar parte de los contratos de obra, las ETAGs son de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas contratistas de obras. Este instrumento, también fue aprobado por la SEAM en el año 2004, pasando a constituirse en un complemento de las Especificaciones Técnicas Ambientales Particulares (ETAPs) preparadas durante la elaboración de los EIA y las Especificaciones Técnicas de Obra donde se describen los rubros a ser ejecutados durante la construcción.

  - Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Consulta Previa, entre otros aspectos, establece la potestad ciudadana para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o ante cualquier otra institución u órgano con competencia normativa en todos los niveles de gobierno.  Faculta también a los ciudadanos a realizar procesos de veedurías, observatorios y otros mecanismos de control a la actuación de los órganos y autoridades de todas las funciones del Estado (incluidas las autoridades ambientales correspondientes) y los diferentes niveles de gobierno.  Fomenta además la participación ciudadana, instaura los presupuestos participativos, los consejos consultivos, la consulta previa, libre e informada, la rendición de cuentas y el acceso a la información.

  - Adicionalmente, se adoptarán los siguientes instrumentos cuya utilización permitirá un apropiado manejo ambiental y social de cada una de las obras contempladas en el Programa: i) como parte del Reglamento Operativo del Programa (ROP), un marco de gestión ambiental y social, que incluye una serie de buenas prácticas ambientales y sociales; ii) un PGAS para el Proyecto que incluye medidas específicas de mitigación y compensación durante la etapa de construcción y operación; y iii) especificaciones técnicas ambientales y sociales de cumplimiento obligatorio para los contratistas y la supervisión de las obras.

# IV.	IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES CLAVES, RIESGOS ASOCIADOS Y MEDIDAS DE MANEJO

## A.	RESUMEN DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS CLAVE.  HALLAZGOS DEL PROCESO DE DEBIDA DILIGENCIA

  - Desde el punto de vista ambiental y la Directiva B.9, los impactos directos son mínimos, estimándose 60 hectáreas a ser impactadas directamente durante la construcción de las circunvalaciones y accesos a los tres poblados principales, puesto que gran parte del Proyecto transcurre sobre una ruta asfaltada existente y zonas agrícolas convertidas. De éstas 60 hectáreas, aproximadamente la mitad correspondería a hábitats naturales de pastizales y sabanas (HN) donde se desarrolla ganadería extensiva tradicional. También, existe el potencial impacto sobre hábitats naturales críticos (HNC), como el caso del Bosque Atlántico del Alto Paraná, que todavía existe en el corredor en pequeñas islas y bosques en galería a lo largo de los cursos de agua principales, especialmente en la zona de General Garay, donde se afectarían menos de una hectárea de este ecosistema.

  - Se estima que el Proyecto no afectará directamente áreas protegidas de ningún tipo, ni sitios culturales, ni arqueológicos/paleontológicos.  En el Tramo Ñumí-San Juan Nepomuceno, la ruta existente se encuentra a unos cinco km el Área de Recursos Manejados Yvytyrusú (Categoría VI-UICN).  Sin embargo, existe la posibilidad de que se generen impactos indirectos por el incremento de los valores de la tierra y los recursos naturales, los cuales ya se encuentran bajo una presión significativa.

  - El Proyecto contempla la implementación de varias acciones en el PGAS que incluyen medidas para evitar, minimizar y compensar los potenciales impactos directos e indirectos, tales como pasos de fauna, compra de certificados ambientales, monitoreo biológico, reforestación y restauración de bosques en corredores ecológicos y comunidades campesinas e indígenas con un enfoque social y económico; además del apoyo a la consolidación de áreas protegidas en la zona de influencia indirecta del Proyecto.

  - Es importante mencionar, que por disposiciones de la Ley de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y sus respectivas reglamentaciones se ha presupuestado el uno por ciento del costo total de la obra para la compra de certificados ambientales como medida de compensación ambiental. Por consiguiente, se ha incluido el monto y las medidas para apoyar el mecanismo de compra de dichos certificados a los propietarios de bosques que han cumplido con los procedimientos y han recibido dichos certificados de la SEAM, en coordinación estrecha con el MOPC, Ministerio de Hacienda y el INFONA. Se espera que la implementación de la mencionada ley por primera vez, generará incentivos y un mercado muy importante para la conservación de los últimos remanentes boscosos del Paraguay, principalmente en la zona de influencia indirecta del Proyecto.

## B.	Impactos y Riesgos Ambientales

### B.1	Fase de Mejoramiento

  - Los potenciales impactos directos durante la fase de construcción son típicos de este tipo de obras e incluyen: i) la mala gestión de residuos sólidos y líquidos; ii) polución de cuerpos hídricos superficiales debido a eventuales procesos erosivos o derrames de hidrocarburos y lubricantes; iii) accidentes y problemas de salud entre los trabajadores de la obra relacionados con higiene y seguridad laboral; iv) impactos relacionados con las maquinarias, campamentos de obreros, disposición de combustibles y código de conducta para los trabajadores de la obra; v) interrupciones temporales del tránsito vehicular; vi) afectación a la calidad del aire, por la emisión de material particulado a la atmósfera; vii) generación de ruido y emisión de gases en los frentes de obra por efectos de la operación de maquinarias; viii) incremento de riesgo de accidentes por la presencia de máquinas en la vía, movimientos de tierra y escombros o por falta de señalización; y, ix) el riesgo de conflictos con las comunidades vecinas por parte de los trabajadores de la obra. Las ETAGs adoptadas por el MOPC ofrecen un instrumento genérico para manejar los impactos directos y obligan al contratista y a la fiscalización, a incorporar un especialista ambiental para vigilar el cumplimiento de estas exigencias. Adicionalmente, la UEP, la DGSA y la SEAM deben realizar la tarea de supervisar a cada una de estas instancias para asegurar que cumplan con su compromiso.

### B.2	Fase de Operación y Conservación

  - Durante la fase de operación y conservación de la infraestructura propuesta, los principales impactos negativos identificados se relacionan con: i) aumento de accidentes como consecuencia del incremento del tránsito vehicular y la velocidad en la vía pavimentada; ii) aumento de la presión a los recursos naturales, que podría inducir una explotación mayor y no-sustentable; y iii) otro de los impactos indirectos que ocasionará el mejoramiento del camino actual consiste en que se acelerará el proceso de expansión de los cultivos extensivos y la ganadería a gran escala.

  - Las medidas de mitigación y/o compensación para los impactos identificados para la etapa de operación y mantenimiento, están incorporadas en los PGAS, con sus objetivos, alcances, presupuestos, cronograma de implementación y sistema de monitoreo.

## C.	Impactos y Riesgos Sociales

  - En el área social, los principales impactos y riesgos identificados se refieren a (i) reasentamiento involuntario de aproximadamente 5 familias y afectación de varias propiedades rurales a lo largo de 13 km en el derecho de vía; ii) posibles impactos indirectos y riesgos sobre comunidades indígenas y pequeños campesinos; y (iii) otros impactos sociales indirectos típicos en este tipo de emprendimientos (debilitamiento de la cohesión interna en las comunidades, asimetrías en el acceso a mercados, intensificación del flujo migratorio y otros). Los impactos y riesgos sociales más destacados se describen brevemente a continuación:

  - Impactos indirectos y riesgos sobre comunidades indígenas: Dada la proximidad al tramo a ser pavimentado de una comunidad indígena de la etnia Mbya-Guaraní, uno de los principales impactos identificados es el incremento de la presión sobre las tierras indígenas, particularmente sobre la comunidad localizada en el distrito de Abaí a 6 km del eje vial y dentro del área de influencia indirecta del Proyecto, en el departamento de Caazapá.  También, se han identificado 17 comunidades indígenas en el área de influencia indirecta del tramo San Juan Nepomuceno-Ruta 6, que fueron consideradas como beneficiarios de las medidas de mitigación de la operación financiada por el Banco (PR-L1080).

  - Una modalidad típica en la cual esta presión se ejerce es a través de las invasiones de las tierras indígenas por parte de “campesinos sin tierra,” madereros y otros. Asimismo, algunos líderes indígenas han venido arrendando parte de sus tierras a los productores de soja, lo cual en la práctica implica la pérdida del control de ese territorio y sus recursos en detrimento de toda la comunidad. En la Región Oriental la pérdida de tierras indígenas ha generado el desplazamiento, empobrecimiento y mendicidad de las familias indígenas. En algunos casos, se generan conflictos internos dentro de las comunidades indígenas, lo cual trae como resultado el desplazamiento de algunas familias. Con el mejoramiento del camino, se anticipa que la presión sobre estas comunidades podría ser mayor.

  - Afectaciones a pequeños productores campesinos del área de influencia indirecta del Proyecto. La implementación de esta iniciativa vial probablemente genere un aumento en el valor de la tierra, intensificando la tendencia regional caracterizada por la expansión de grandes monocultivos industriales, principalmente soja, maíz y trigo. Los productores agroindustriales de la zona van comprando tierras y derecheras de los pequeños productores o acceden a nuevas áreas a través de contratos de alquiler. Los pequeños productores se sienten tentados a vender sus propiedades y normalmente no pueden adaptarse fácilmente en otras áreas rurales o urbanas. Como resultado, una proporción de desplazados podrían terminar empobrecidos en las zonas marginales de los grandes centros urbanos del país. Si bien esta tendencia ya existe, es probable que se intensifique como resultado del proyecto.

  - Reasentamiento involuntario y afectación de propiedades: Como resultado de la liberación del derecho de vía, y especialmente en la implementación  de las nuevas circunvalaciones y accesos a los tres poblados principales, se estima que el Proyecto producirá diferentes grados de afectación de aproximadamente 5 viviendas y un número desconocido de lotes rurales sin infraestructura, la mayoría pertenecientes a grandes estancias, donde los propietarios se dedican a la ganadería extensiva.  Aunque el número preciso de afectaciones y familias recién se conocerá una vez que culmine la etapa de pre-catastro antes del inicio de las obras, las potenciales familias afectadas serían consideradas vulnerables en el caso de las cinco viviendas periurbanas.  En contraste, la mayoría de los lotes rurales afectados, pertenecerían a grandes y medianos ganaderos que no son considerados dentro del grupo socioeconómico vulnerable.  Cabe resaltar, que desde un inicio se ha insistido con alternativas y diseños que minimicen y eviten al máximo las afectaciones de viviendas, gracias a la planificación con los municipios, el MOPC y los ingenieros viales. La liberación del derecho de vía en proyectos viales previos ha sido un gran desafío para el ejecutor, por consiguiente, el Banco también ha estado apoyando al MOPC en la adopción de medidas tendientes a mejorar dichos procesos. El país carece de un sistema catastral unificado, y muchos afectados carecen de títulos de propiedad. La ausencia de un marco legal y reglamentario adecuado también dificultan el proceso de catastro, escrituración, y los trámites requeridos se vuelven largos y complicados antes de hacer efectiva la compensación a los afectados.

  - Riesgo de conflictos sociales. Existe el riesgo que los afectados sin títulos registrados no reciban el pago de sus compensaciones y/o que no se efectúe la reposición de las 5 viviendas de manera oportuna, generando el riesgo de conflictos sociales por una implementación inadecuada de las medidas de mitigación definidas para el Proyecto. En proyectos viales previos, los afectados que no recibieron sus respectivas indemnizaciones han obstaculizado al contratista la entrada en sus respectivos predios para realizar los trabajos previstos, lo que termina generando complicaciones, demoras y sobrecostos significativos.

## D.	Impactos Indirectos y Acumulativos

  - Considerando las características de las obras contempladas en esta operación y la zona donde será ejecutado el Proyecto, los impactos indirectos y acumulativos negativos que se producirían se relacionan con el proceso de expansión de la frontera agrícola y ganadera que pueden ser incrementados por la presencia de redes viales más expeditas y de todo tiempo. En forma similar, el aumento de precios de bienes inmuebles también podría generar mayor presión sobre las comunidades indígenas y de pequeños productores campesinos que se ven tentados a arrendar o vender sus tierras y mudarse a zonas urbanas en condiciones marginales.

  - Esta situación se podría acentuar por otros proyectos de infraestructura en ejecución y planificación con fondos del Banco y de terceros, para lograr la integración nacional y regional.  El Proyecto, es un tramo muy importante de un corredor vial mayor para la conexión del Centro-Sur del país con la Hidrovía Paraná-Paraguay, y permitirá el enlace de las zonas graneleras a los puertos fluviales sobre el río Paraguay en los alrededores de Villeta y San Antonio.  Del mismo modo, el Proyecto permitirá la conexión futura con ocho puertos sobre el río Paraná, a través de la ruta Natalio–Presidente Franco de 147 km, cuyas obras de pavimentación se ejecutarían en un futuro próximo, por medio de un crédito de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA).

  - Las medidas de mitigación y/o compensación para los impactos indirectos potenciales identificados, están incorporadas en el PGAS, con sus objetivos, alcances, presupuestos, cronograma de implementación y sistema de monitoreo. Del mismo modo, se ha incluido un plan de reforestación y restauración de hábitats, además de un recurso del préstamo destinado a la compra de certificados ambientales en la zona del Proyecto, con lo cual en su conjunto, se incentivará la conservación de los recursos naturales en áreas protegidas privadas, comunidades campesinas e indígenas, corredores ecológicos y causes hídricos que atraviesan el derecho de vía, minimizando y compensando de esta manera los impactos indirectos y acumulativos.

## E.	Impactos Positivos

  - Los principales impactos positivos del proyecto son los siguientes: i) facilitará el movimiento de carga y de personas entre las zonas productivas y los centros urbanos, facilitando el acceso a los mercados tanto a los pequeños productores como a los grandes productores mecanizados; ii) La pavimentación de este tramo, conectará una amplia zona con los corredores de exportación y varios puertos fluviales ubicados sobre el Río Paraná y el Río Paraguay; iii) reducirá costos de distribución y embarque mediante el mejoramiento de la eficiencia de manipuleo de cargas; iv) reducirá el tiempo de transporte y costo de exportación hacia los principales mercados y puertos de embarque marítimo; y v) mejorará las oportunidades de negocios, servicios y accesos a transportes en las pequeñas poblaciones a lo largo del corredor.

## F.	Adicionalidad del Banco

  - Uno de los principales beneficios a las comunidades será la construcción de circunvalaciones para desviar el trafico pasante que generalmente es de vehículos pesados. Durante la elaboración del diseño del Programa, el Banco recomendó la introducción de variantes de circunvalación a los tres poblados principales del Proyecto, tendientes a evitar o minimizar las afectaciones de viviendas y mejorar las condiciones de seguridad vial en las siguientes circunvalaciones y accesos: a) San Juan Nepomuceno; b) General Eugenio A. Garay; y c) General Higinio Morínigo, además de la alternativa sin proyecto y la alternativa de mejora del corredor sin las circunvalaciones mencionadas. La decisión de incluir variantes en los poblados resultará en un impacto positivo, y fue fruto de la consulta oportuna y anticipada que fue apoyada fuertemente por el Banco, los consultores contratados y organizada por el MOPC con los municipios afectados.

  - Estas decisiones adoptadas durante el análisis del Programa y el proceso de consulta pública, representan una reducción sustancial del número de viviendas afectadas y por ende de casos de reasentamiento involuntario. También, evita el paso de camiones pesados por el centro y las partes más sensibles de los pequeños poblados antiguos de la zona, algunos con sitios históricos a lo largo de una ferrovía antigua por donde se construyó el angosto asfaltado hace unas décadas. El análisis de alternativas y consulta pública permitirá un ordenamiento municipal y gestión del territorio más sustentable a largo plazo y permitirá minimizar los impactos negativos y potenciar los positivos para los diferentes actores dentro del corredor vial.

  - De manera general, en el financiamiento de cada proyecto vial en Paraguay, el Banco apoya la capacidad de gestión ambiental y social mediante la consolidación de herramientas financiadas por el Banco en operaciones anteriores como el Sistema de Gestión Ambiental Social (SIGAS) adoptado por el MOPC y aprobado por la SEAM, y ETAGs. Actualmente el SIGAS está siendo actualizado y será dotado de nuevos instrumentos de gestión que permitirán un sistema simplificado y más eficiente. Finalmente con el financiamiento de este Proyecto, el Banco está promoviendo la implementación de sistemas de trabajo mediante la cooperación entre instituciones locales, ONGs, asociaciones de productores y vecinos, para un mejor manejo de las Áreas Protegidas de la zona de influencia del Proyecto, parques urbanos y el desarrollo e implementación de planes de ordenamiento territorial para los tres municipios afectados.

  - Por otro lado, la implementación de las medidas de mitigación y compensación de los impactos indirectos apoyará la reconstitución de corredores biológicos y pasos de fauna en al menos tres puntos críticos, además de miradores con información y cartelería sobre biodiversidad.  También, se incluyen actividades de monitoreo de la deforestación, monitoreo de la biodiversidad y atropellamiento de fauna, obras de infraestructura y equipamiento básico en las áreas protegidas, bomberos, y otras instituciones locales. Del mismo modo, se contratarán consultorías para apoyar a los pequeños productores rurales y comunidades indígenas con actividades económicas sostenibles, producción de viveros forestales, reforestación para fines ambientales y económicos, apoyo a la creación de asociaciones de productores, comercialización y acceso a paquetes tecnológicos, entre otras iniciativas. Todas estas medidas serán implementadas con el apoyo y en sinergia con otras instituciones locales, tanto públicas como privadas.

## G.	Otros Riesgos

  - Además de los riesgos por desastres naturales, básicamente por inundaciones, los cuales serán manejados a través los diseños para asegurar el drenaje adecuado en los tramos de mayor vulnerabilidad, el equipo de proyecto ha identificado los siguientes riesgos: i) las limitaciones de las empresas contratistas y subcontratistas en cuanto a capacidad, compromiso y conocimientos para el manejo de los temas ambientales y sociales; y ii) capacidad de gestión y coordinación apropiada del MOPC y la SEAM para efectuar el monitoreo y control para la adecuada implementación de las medidas ambientales preventivas y correctivas por parte de los contratistas. Estos riesgos se consideran bajos o moderados, y son fácilmente mitigables con una supervisión permanente y si se logra una adecuada implementación del SIGAS y las ETAGs.

# V.	MANEJO Y MONITOREO DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE SALUD Y SEGURIDAD

## A.	Descripción de los Planes y Sistemas de Manejo

- Si bien este Proyecto se beneficia de iniciativas previas y compromisos de otras operaciones del Banco, donde están detalladas las medidas para manejar los impactos ambientales directos, el proyecto utilizará ETAGs  típicos de obras de infraestructura vial, las cuales constituyen normas técnicas ambientales elaboradas conforme a las exigencias del MOPC y la legislación ambiental nacional vigente, fundamentalmente para prevenir los impactos que se dan durante el proceso constructivo. Las ETAGs formarán parte de los contratos de obra y exigen que la empresa de  fiscalización y la contratista incorporen un especialista ambiental que tendrá a su cargo hacer cumplir las exigencias establecidas para mitigar los impactos directos.

- Para los impactos socioambientales indirectos, el presente Programa, ha incluido dentro de su estructura financiera, los costos concurrentes, entre los que está el PGAS donde fueron incorporadas las medidas de mitigación y compensación ambiental y social que serán implementadas, principalmente durante el proceso constructivo del Proyecto. Cada una de las medidas de mitigación del PGAS (ver Anexo 3), cuenta con objetivos, metas, presupuesto, cronograma de ejecución y un sistema de monitoreo.  Para los impactos socioambientales indirectos, se incorporan consultores ambientales en la UEP, apoyados por un especialista en temas indígenas y otro especialista social de la DGSA.

- Sobre la base de los estudios las áreas protegidas y biodiversidad,  el Proyecto construirá “pasos de fauna silvestre”, en los lugares más adecuados. De igual forma financiará actividades para la recomposición de los corredores ecológicos en al menos tres puntos críticos a lo largo del Proyecto, a los efectos de restaurar la función de conexión entre las áreas protegidas, las masas boscosas existentes, los humedales y los pastizales naturales que actualmente se encuentran muy fragmentados y aislados.  En este sentido, el principal corredor ecológico identificado es el que se encuentra conformado por el Río Tajay que conecta al PN Caazapá con la RN Tapytá, donde se incluyen medidas de reforestación con especies nativas en propiedades privadas y comunidades indígenas, con una meta inicial de al menos 400 hectáreas restauradas en conjunto con ONGs y otros actores relevantes.

- Cabe resaltar, que el conjunto de operaciones dentro del corredor vial, también financiará la construcción de infraestructura básica y la adquisición de equipamiento para las áreas protegidas del área de influencia del tramo (PN Caazapá y RN Tapytá), que permitirá mejorar sus sistemas de control y protección.  Del mismo modo, financiará la contratación de consultorías para el seguimiento de los impactos indirectos, los atropellamientos de fauna, el monitoreo del cambio de uso de la tierra, la efectividad de los pasos de fauna, la calidad ambiental, manejo de fuego en incendios forestales y la compra de certificados ambientales.  Ver Anexo 3.

- Para abordar los impactos negativos generados por el reasentamiento involuntario de aproximadamente cinco familias y la adquisición de tierras, se ha preparado un MRI para las afectaciones a viviendas, terrenos, mejoras, comercios, e infraestructura social. El MRI ha sido elaborado en base a los lineamientos y principios establecidos en la política de reasentamiento Involuntario del BID (OP-710), tomando como referencia experiencias similares en operaciones anteriores financiadas por el Banco, especialmente en la PR-L1075 y PR-L1080. Es de destacar que con el rediseño de las circunvalaciones y accesos se ha logrado una reducción significativa en el número de viviendas y otras estructuras afectadas por el proyecto. La versión definitiva del Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) será remitido por el MOPC y aprobado por el BID antes de la orden de inicio de obras y con las actualizaciones necesarias en base al pre-catastro.

- Uno de los objetivos principales del PRI es de liberar el derecho de vía antes del inicio de las obras, evitándose así conflictos sociales, demoras y complicaciones innecesarias. De este modo, en la fase de desarrollo del perfil del programa se procederá a levantar el catastro y preparar el diagnóstico técnico-legal  de los inmuebles afectados así como el análisis del status legal de los propietarios y/o posesionarios. Durante la fase de contratación de las obras se realizará la implementación del plan de tal manera que los inmuebles estén disponibles en el momento de iniciar las obras y los afectados hayan sido compensados y reasentados en forma apropiada, igualando o mejorando su situación inicial, de acuerdo a las políticas del Banco y los procedimientos del MOPC.

- Para el manejo de los impactos indirectos a las comunidades indígenas del área de influencia indirecta del Proyecto, se incluirán dos actividades principales: i) la ejecución de un programa de asistencia técnica, que incluirá asistencia jurídica para la regularización de las tierras que aún no fueron adquiridas para las comunidades y para la defensa de las comunidades y asentamientos que sufren invasiones y hostigamiento; el apoyo a las asociaciones y organizaciones comunitarias indígenas; capacitación de promotores y capacitación a las comunidades en diversas áreas, y la promoción y el acompañamiento para un programa de inversiones, y ii) la creación de un mecanismo de apoyo para pequeñas inversiones comunitarias que podrán incluir obras de infraestructura, reforestación, recuperación del bosque nativo e actividades productivas y de generación de ingresos (tales como agricultura para el autoconsumo y renta, ganadería, pequeñas agro-industrias rurales, comercialización de artesanías, etc.). .

- Para mitigar las probables afectaciones a pequeños productores del área de influencia, se tiene previsto elaborar un conjunto de acciones, las cuales incluyen la implementación de programas de apoyo productivo para pequeños agricultores, el apoyo a la comercialización de productos agrícolas, y actividades de capacitación para facilitar la reconversión laboral de los campesinos desplazados, entre otras.

- Para manejar el riesgo de generación de conflictos sociales, se ejecutará un Plan de Comunicaciones detallado, el cual permitirá proporcionar información permanente a la población acerca de las distintas facetas del proyecto y establecerá canales abiertos de comunicación. Asimismo, se deberá incluir un mecanismo integrado de quejas y reclamos que considere las características socioculturales de la población indígena y campesina de la zona. De manera similar, el Plan de Comunicaciones reforzará las actividades de gestión ambiental y social incluidas en el PGAS y el PRI. También,  el sistema de monitoreo ambiental y social incorporará un enfoque participativo, incluyendo reuniones periódicas con representantes de la población local para conocer sus expectativas e inquietudes, recogiendo sus opiniones y proporcionándoles información sobre los avances.

- Para mejorar el manejo de los impactos y riesgos sociales vinculados a la construcción de las obras, el MOPC implementará el recientemente creado  Manual de Gestión Social, financiado por una Cooperación Técnica del BID asociada a este proyecto, documento que proporcionará los lineamientos para la implementación de áreas claves conducentes a la sostenibilidad social del programa. Los temas que abordará el manual incluyen el reasentamiento involuntario de familias y/o negocios asociados a la liberación del derecho de vía, el proceso de consulta pública, el manejo de los campamentos de obras (códigos de conducta, cursos de inducción, etc.), los procedimientos para encuentros fortuitos, la preparación de la línea de base socioeconómica que sean necesarios, el manejo de los impactos en comunidades indígenas, entre otros. Se espera que, con la implementación de este Manual, estos lineamientos sean utilizados tanto por el MOPC como sus contratistas y subcontratistas para subsanar los vacíos existentes en el área de gestión social, además de complementar a las ETAGs.

## B.	Supervisión y Monitoreo

- La supervisión y el monitoreo de las actividades de esta operación serán ejecutados, en su orden, por una consultora independiente de fiscalización, además de la DGSA del MOPC, la SEAM y el Banco. Cada una de las obras contará con la presencia de: i) una firma constructora (o contratista) que estará a cargo de la pavimentación del tramo vial, y que, en virtud del contrato correspondiente, deberá acatar las disposiciones ambientales y sociales que se incluirán bajo la forma de cláusulas contractuales y especificaciones técnicas ambientales; ii) una fiscalización, la que, como parte de sus responsabilidades de control, deberá verificar que el contratista cumpla con las disposiciones en materia ambiental y social que se incluyan en los contratos de obra; iii) la supervisión de la SEAM que verificará el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y de las disposiciones contenidas en las licencias ambientales; iv) la supervisión técnica, financiera y socioambiental del MOPC; y v) la supervisión ambiental y social a cargo de la Unidad de Salvaguardias Ambientales (VPS/ESG) para verificar el cumplimiento de las políticas y salvaguardias ambientales y sociales del Banco.

- Cabe resaltar que la SEAM cuenta con limitaciones en cuanto al número de personal para efectuar las tareas de seguimiento para la cantidad de proyectos y operaciones que debe supervisar, y sus capacidades son frecuentemente rebasadas por la demanda. Ante esta situación, el seguimiento de los proyectos durante su etapa de ejecución, lo hacen de manera aleatoria y generalmente de forma reactiva cuando existe alguna queja o reclamo, o por intervención de la Contraloría General de la República (CGR) o denuncias en la prensa. Para lograr un adecuado control y monitoreo de la implementación de las recomendaciones ambientales y sociales, cada una de las instituciones debe establecer su propio mecanismo y estructura de control, con el personal técnico requerido, de conformidad a la complejidad de los proyectos a ser ejecutados.

- La DGSA del MOPC cuenta con un Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que tiene a su cargo: i) gestionar las licencias ambientales ante la SEAM; ii) dar seguimiento a los procesos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos del MOPC; iii) controlar el cumplimiento de los compromisos ambientales ya sea a través de visitas de campo o mediante la revisión de los informes ambientales de fiscalización; iv) estudiar, analizar y presentar soluciones a conflictos relacionados con la aplicación de la Ley 294/93; y v) plasmar los compromisos incluidos por la SEAM en las licencias ambientales en requerimientos contractuales de ejecución para la fiscalización y el monitoreo a los contratistas.

## C.	Indicadores

- Los indicadores de gestión socioambiental más importantes del Programa, se incluyen a seguir: i) número de hectáreas reforestadas con especies nativas, corredores ecológicos restaurados, pasos de fauna, etc.; ii) número de alcantarillas y obras de drenaje ampliadas y mejoradas; iii) número de viviendas no impactadas como parte de una mejor planificación y consulta pública; iv) número de consultas adicionales al mínimo requerido por la política OP-703; iv) número de modificaciones realizadas al proyecto como fruto del proceso de consulta pública; v) número de quejas recibidas y atendidas por el sistema de captura y procesamiento de quejas y reclamos; vi) variación en el tiempo del número de penalidades aplicadas a los contratistas por incumplimiento de compromisos socio-ambientales; vii) número y calidad de las medidas de manejo ambiental o social adicionales a las incluidas en el PGAS del proyecto que el sistema de monitoreo y gestión haya podido implementar, para evitar o paliar los efectos de impactos no previstos; viii) número de certificados ambientales comprados; y ix) número de no conformidades abiertas durante un proceso de seguimiento ambiental o auditoría ambiental del proyecto

# VI.	REQUERIMIENTOS PARA LOS ACUERDOS LEGALES Y CONDICIONES ESPECIALES

- Previo a la presentación del Programa al Directorio, será necesario que el MOPC envíe al Banco los siguientes documentos:

  - Una versión final del Plan de Gestión Ambiental y Social del Proyecto (PGAS) satisfactoria para  el Banco, incorporando los resultados de los estudios socio-ambientales complementarios preparados para esta operación y las recomendaciones de las consultas públicas y el EIA.

  - Una versión actualizada del Plan Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI) del Proyecto, satisfactoria para el Banco, elaborada en base a la Política OP-710.

- Condiciones previas al primer desembolso: Previamente al primer desembolso de la operación, el MOPC presentará a satisfacción del Banco lo siguiente:

- Aprobación del Reglamento Operativo del Programa por Resolución Ministerial

- Que se encuentre en funcionamiento la unidad ejecutora de proyectos del Ministerio financiados por el BID (UEP-MOPC), con una estructura mínima conforme a lo previamente acordado con el Banco, y que se le haya asignado por Resolución Ministerial la gestión del presente Programa.

- Condiciones especiales de ejecución. El MOPC presentará a satisfacción del Banco lo siguiente:

- Previo a las licitaciones de cada una de las obras, presentar para consideración del Banco los diseños finales de ingeniería, incluyendo el informe con el detalle de todas las afectaciones en el derecho de vía, aprobados previamente por el Organismo Ejecutor (OE) e inclusión en los documentos de licitación de obras, de los requerimientos para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) y del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), conforme sea aplicable a cada caso, así como las disposiciones sobre la imposición de multas por incumplimiento de los mismos;

- Previo a la emisión de la orden de inicio para la construcción de cada una de las obras, demostrar evidencia de la contratación de la Fiscalización Técnica, Ambiental y Social de la Obra y entregar las Declaraciones de Impacto Ambiental y/u otras autorizaciones necesarias;

- Previo al inicio de construcción de cada segmento de obra, deberá presentarse al Banco evidencia de que el OE cuenta con la posesión de los inmuebles donde se construirá la respectiva obra, las servidumbres u otros derechos necesarios para su construcción y utilización y el Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) correspondiente al tramo, actualizado en base al catastro definitivo, con su respectivo plan de comunicación; y

- Durante la ejecución de cada obra, el MOPC deberá asegurar el cumplimiento de las disposiciones del SIGAS, el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), el Manual de Gestión Social (MGS), las ETAGs, el PGAS y el PRI elaborado en base a la Política OP-710, el MRI del proyecto, y actualizado en base al catastro de las zonas afectadas dentro del derecho de vía.

6.4 	Durante la vigencia del préstamo se requerirá que el MOPC cumpla con cada uno de los siguientes puntos:

- Las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del BID.

- Todos los requerimientos legales del Paraguay en materia ambiental, social, laboral, salud y seguridad;

- Todos los requerimientos asociados con permisos, autorizaciones o licencias aplicables al Proyecto en materia ambiental, social, laboral, salud, higiene y seguridad;

- Asegurarse de que todas las compañías contratadas y subcontratadas para las actividades de construcción y operación cumplan con los requerimientos ambientales y sociales;

- Implementar actividades rutinarias para poner a disposición del público información ambiental y social relativa al proyecto y mantener un sistema de consulta de conformidad con el Plan de Comunicación;

6.5	Adicionalmente, el Contrato de Préstamo establecerá que el MOPC deberá realizar las siguientes acciones:

- Preparar y presentar al Banco, como parte del informe de progreso, un Reporte de Cumplimiento Ambiental y Social, en forma y contenido satisfactorio para el Banco, incluyendo los indicadores clave. El reporte deberá incluir, como mínimo, lo siguiente:

#### Certificación del cumplimiento del Proyecto con los requisitos ambientales y sociales del Banco.

#### Descripción de cualquier cambio importante en la operación del Proyecto que pueda producir un impacto negativo sobre aspectos ambientales o sociales.

#### Información sobre el desempeño ambiental y social y las actividades del Proyecto, de acuerdo con lo estipulado en el PGAS y el PRI y los programas y subprogramas ambientales y sociales asociados, incluyendo una descripción de cualquier incumplimiento con respecto a requisitos ambientales y sociales, y cualquier impacto ambiental, social, de salud y seguridad imprevisto (ej., accidentes) incluyendo las acciones tomadas para resolver el problema y prevenir su futura ocurrencia.

#### Descripción de cualquier contacto por terceros en relación con aspectos ambientales, sociales o seguridad e higiene, incluyendo contactos por el gobierno, instituciones públicas, empleados, denuncias, reclamos, protestas o conflictos.

#### Descripción de los principales programas y actividades ambientales, sociales y seguridad e higiene programadas para el año siguiente.

#### Descripción de los resultados de todos los programas de monitoreo (incluyendo auditorias, inspecciones, etc.) y controles ambientales, sociales, y seguridad e higiene realizados durante el año aplicable del reporte.

#### Copias de todos los documentos que demuestren el cumplimiento ambiental y social del Proyecto con todas las normas, leyes y disposiciones aplicables.

6.6	De conformidad con lo establecido en las Normas Generales del Contrato de Préstamo, el Banco tendrá el derecho de realizar actividades de monitoreo de los componentes ambientales, sociales y de seguridad e higiene a través de acciones de supervisión internas del Banco y/o a través de consultores externos, incluyendo auditorías ambientales y sociales del Proyecto, a fin de confirmar el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales incluidos en las Estipulaciones Especiales y en este IGAS y de ser necesario, el Banco solicitará al Organismo Ejecutor que implemente un Plan de Acción Correctivo, acordado con el Banco, para mitigar, corregir y compensar las consecuencias adversas que puedan derivarse de incumplimientos en la implementación de los compromisos ambientales y sociales establecidos en el Contrato de Préstamo y en el IGAS. Adicionalmente el prestatario notificará al Banco por escrito dentro de los 10 días de presentarse cualquier incumplimiento material de los requerimientos ambientales y sociales del Proyecto.

6.7	Luego de haberse desembolsado el 90 % de los recursos del préstamo se llevará a cabo una evaluación final, respectivamente, para verificar avances en la implementación y cumplimiento del PGAS, de los planes asociados, de la legislación ambiental pertinente y de los acuerdos contractuales que en materia ambiental y social se hayan convenido con el Banco.

ANEXO 1

Identificación de Comunidades Indígenas en el AII del Tramo San Juan Nepomuceno-Ruta 6

| Nombre de la Comunidad | Población Estimada 2014 | N° de Familias | Con Titulo o Sin Titulo | Superficie aprox. en Has. | Distancia del Tramo | Distribución por Áreas Identificadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Tajay-Pakuri | 60p | 12 | C/T | 67, 1 | 6.2 Km | Área 1 (Norte del Tramo) 140 familias |
| 2.Arroyo Morotĩ-Viju | 200p | 40 | C/T | 771,5 | 6.4 Km |  |
| 3.Tuna-Arroyo Guazu | 115p | 25 | C/T | 397,6 | 9.2 km |  |
| 4-5 Kokuere Guazú/Kokuere Sexta Línea | 230p | 42 17 | C/T | 1135,1 | 12.6 Km 15.7 Km |  |
| 6.Yvy Pytã | 20p | 4 | S/T | Ocupación en Reserva Caazapá | 6.6 Km |  |
| 7.Ka´aguy Pa´ũ | 80p | 16 | C/T | 359,3 | 11.2 Km | Área 2 (Sur del Tramo) 88 Familias |
| 8.Vy´a Renda | 60p | 12 | C/T | 300 | 14.7 Km |  |
| 9.Ka´a Mindy | 90p | 18 | C/T | 300 | 15. 5 Km |  |
| 10.Tava Porã | 50p | 10 | S/T | 1000 | 16. 0 Km |  |
| 11.Karumbey | 143p | 28 | C/T | 1309,5 | 14.3 Km |  |
| 12. Cerro Moroti | 20p | 4 | S/T | -- | -- |  |
| 13. Amambay | 50p | 10 | S/T | 153 | 8.9 Km | Área 3 (Este del Tramo) 84 Familias |
| 14. Pacuri-Castor Kue | 75p | 15 | C/T | 365,6 |  |  |
| 15.Jukeri-Cerro Seis | 20 p | 4 | C/T | 53,5 | 12.7 Km |  |
| 16.Jukeri-Arroz Tygue | 28p | 15 | C/T | 413 | 14. 1 Km |  |
| 17.Jukeri-Tuna´i | 193p | 40 | C/T | 592,7 | 14.3 Km |  |
|  | TOTAL | 312 | 4 Sin Titulo |  | 11.9 km en promedio |  |

ANEXO 2

Descripción de la Biodiversidad y Áreas Naturales en la Zona de Influencia Indirecta del Proyecto.

La República del Paraguay en cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica del cual es signatario, ha preparado la Estrategia Nacional y Plan de Acción sobre Biodiversidad, por medio de los cuales ha venido creando y consolidando diferentes áreas protegidas a lo largo de su territorio a manera de conservar áreas representativas de la diversidad biológica bajo dominio público y privado que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay (SINASIP).  De ésta manera, El Parque Nacional Caazapá fue creado en 1976 por el Decreto Nro 20.933 y ampliado por Decreto Nro 5137 en 1990, incluyéndolo como parte del SINASIP en 1993 con una superficie de 16.000 hectáreas divididas en dos porciones de terreno (una de 6.000 y otra de 10.000 has) ubicadas en el extremo noreste del Departamento de Caazapá. A modo de referencia, la diversidad florística del PNCZ se encuentra representada por un total de 534 especies, 88 familias y 435 géneros.  Ver Figura 1.

De modo similar, por medio del Decreto 13.680 de 1992 se creó la Reserva para Parque Nacional San Rafael (RSR), con una superficie aproximada de 78.000 hectáreas sobre tierras privadas en los departamentos de Itapúa y Caazapá.  En el año 1999, cuatro organizaciones ambientalistas se aliaron oficialmente para crear la Alianza para la Conservación de San Rafael, con el apoyo de organismos internacionales, organizaciones civiles y la Secretaria del Ambiente (SEAM).  La Alianza ha enfocado esfuerzos para la adquisición de tierras, totalizando en agosto del 2013, alrededor de 7.500 has compradas dentro de San Rafael, en doce lotes, uno de ellos en condominio con la comunidad indígena de Arroyo Morotí.

La Alianza también ha venido gestionando el manejo de la Reserva San Rafael gracias a un cuerpo de guarda parques, brigadas de control de incendios, monitoreo de deforestación, acciones coordinadas con las autoridades competentes, capacitación, concienciación y proyectos de desarrollo comunitario con los campesinos y pueblos indígenas de la región.  Además de la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), la Reserva San Rafael tiene alta riqueza biológica porque incluye formaciones importantes de humedales, bosques en galerías y sabanas naturales correspondientes al Chaco Húmedo y a las Sabanas Uruguayas.  De este modo, San Rafael alberga unas 26 especies de plantas amenazadas y 23 especies de mamíferos, 169 especies de importancia económica y de uso popular e indígena en el Paraguay.  En cuanto a las aves, San Rafael es el área de mayor riqueza del Paraguay, albergando 429 especies de aves, lo cual representa el 48% de especies de aves registradas en el país.  Por este motivo, San Rafael fue declarada como el primer Área de Importancia para la Conservación de Aves del Paraguay (AICA o IBA por su sigla en inglés).

Por último, la Reserva Natural Privada Tapytá (RNPT) de 4.736 hectáreas creada sobre dominio privado y bajo la administración de la Fundación Moisés Bertoni, según el Decreto 5.831 del año 2005.  La RNPT se encuentra íntegramente en el distrito de San Juan Nepomuceno, Departamento de Caazapá, de características similares a la colindante Reserva San Rafael, y conserva formaciones boscosas del BAAPA, pastizales naturales y áreas de restauración.

Las tres áreas de conservación anteriormente mencionadas, han sido incluidas en la “Visión de Biodiversidad de la Ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná” (Di Bitetti, Placci y Dietz 2003) apoyada por WWF y varias organizaciones locales para la creación de corredores biológicos entre las áreas protegidas.  Ver Figuras 9 y 10.  De esta manera, la Visión pretende lograr la viabilidad de las especies a largo plazo por el intercambio genético en las áreas protegidas, para lo cual recomienda conservar y restaurar áreas adicionales que permitan la interconexión de dichas áreas.  Se ha confirmado por el Banco que la alternativa de trazado seleccionada para el proyecto no atravesará ni afectará directamente a ninguna de las áreas protegidas mencionadas, por el contrario, el nuevo diseño recomendado evita un trazado antiguo que atravesaba la parte norte de la Reserva Tapytá, lo cual ahora se evita gracias a las recomendaciones del Banco y al proceso de consulta pública.

Sin embargo, por la proximidad de las mismas, se estima que los efectos indirectos de deforestación inducida podrían ser significativos a largo plazo como resultado del mejoramiento de los accesos y caminos secundarios, gran parte de ellos existentes y donde se ha observado un proceso de conversión muy avanzado en la actualidad.  Las medidas de compensación incluyen acciones para la restauración y consolidación de los corredores ecológicos principales a lo largo del trazado del Proyecto, especialmente en los tres puntos críticos identificados por el Banco y en coincidencia con los estudios de WWF.  Ver Figura 10.

Figura 9.  Áreas Protegidas y  Corredores Ecológicos del  BAAPA.  Fuente: WWF

Figura 10.  Principales Corredores Ecológicos  identificados en el trazado del Proyecto.   Fuente: BID-MOPC

ANEXO 3

Detalle del Presupuesto del Proyecto:

| CAT. | DETALLE | TOTAL BID |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (US$) | % |
| 1 | Componente Único – Obras Civiles | 86.450.000 | 96,1 |
| 1.1 | Obras de Mejoramiento | 68.050.000 | 75.6 |
| 1.1.1 | Mejoramiento del Tramo Ñumi – San Juan Nepomuceno | 37.550.000 | 41.7 |
| 1.1.2 | Otras Obras de Mejoramiento | 30.500.000 | 33.9 |
| 1.2 | Obras de Conservación | 12.250.000 | 13.6 |
| 1.2.1 | Conservación del Tramo Ñumi – Empalme Runa Nº 6 | 6.000.000 | 6.7 |
| 1.2.2 | Conservación de Ruta 13, tramo Caaguazú – Empalme Ruta Nº10 | 6.250.000 | 6.9 |
| 1.3 | Fiscalización de Obras | 4.700.000 | 5.2 |
| 1.4 | Gestión Ambiental y Social y Pago por Servicios Ambientales | 1.450.000 | 1.6 |
|  | Otros Costos | 3.550.000 | 3,9 |
| 2.1 | Administración del programa | 3.300.000 | 3,7 |
| 2.2 | Auditoría, Monitoreo y Evaluación | 250.000 | 0,3 |
|  | TOTAL | 90.000.000 | 100,0 |

|  | Detalle del Presupuesto Socioambiental |  | TOTAL BID (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Gestión Ambiental y Social y Pago por Servicios Ambientales |  | 1.450.000 |
| A | Comunicación y Sostenibilidad Social |  | 50.000 |
|  | Apoyo a la implementación del Plan de Reasentamiento, plan de comunicación, quejas y reclamos, Código de Conducta, etc. | Serv. Consultoría | 50.000 |
| B | Programa de compensación de impactos ambientales |  | 350.000 |
|  | Consolidación Áreas Protegidas, Monitoreo y Protección de la Biodiversidad | Serv. Consultoría | 100.000 |
|  | Reforestación Sostenible y restauración paisajística | Serv. Consultoría | 250.000 |
| C | Programa de apoyo municipal y seguridad vial |  | 350.000 |
|  | Comunicación y concienciación ambiental y de seguridad vial | Serv. Consultoría | 100.000 |
|  | Apoyo al fortalecimiento a Municipios y planes de ordenamiento territorial (POT) | Serv. Consultoría | 250,000 |
| D | Compra de Certificados por Servicios Ambientales | Transferencia | 750,000 |
|  | TOTAL |  | 1.450.000 |

Anexo 4

Proyecto de Mejoramiento y Rehabilitación del Tramo

ÑUMI-SAN JUAN NEPOMUCENO

(PR-L1105)

Marco de Reasentamiento Involuntario

Setiembre de 2016

CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN

- ÁREA GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

- ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

- MARCO JURÍDICO APLICABLE

- PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN

- CRITERIOS DE VULNERABILIDAD

- ANÁLISIS DE IMPACTOS NEGATIVOS

- POBLACIÓN AFECTADA

- PARTICIPACIÓNCIUDADANA Y CONSULTA PÚBLICA

- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR

- MONITOREO Y EVALUACION

ANEXO 1. Acciones Compensatorias Según el Grado de Afectación

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del Plan Maestro de Infraestructuras y Servicios de Transportes del Paraguay, elaborado por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se propone un conjunto de medidas tendientes a modernizar la infraestructura y los servicios de transporte del país, de tal manera que éstos respondan al crecimiento de la demanda para los próximos 20 años, para lo cual se están llevando a cabo los Estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Socio Ambiental del proyecto para el mejoramiento y rehabilitación del tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno.

Este proyecto, parte del concepto que el corredor de integración, Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno (SJN) - Empalme Ruta 6 (ER6), de 150 km de longitud, es fundamental para la integración nacional e internacional al constituir un corredor vial para la conexión del centro-sur de la región oriental del país con la Hidrovía Paraná-Paraguay, además de permitir el enlace a los puertos fluviales de la ribera del Río Paraná, a través de la ruta Natalio - Presidente Franco (147 km), complementando así la lógica de mayor integración regional.

El corredor que incluye la intervención en un tramo asfaltado existente de Ñumi a San Juan Nepomuceno, de 50 km, permitirá un ahorro de 96 km, en promedio, para el transporte de productos agropecuarios (producidos en el sureste del país) hasta los puertos ubicados en los alrededores de Asunción, sobre el Rio Paraguay.

Durante los estudios de factibilidad para el mejoramiento y rehabilitación del tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno, a fin de mejorar la seguridad vial de las poblaciones involucradas en el tramo se han considerado las alternativas para solución al paso de vehículos de gran porte que transportan productos agrícolas por el mencionado tramo, estudiándose posibilidades como variantes a la traza principal así como colectoras al costado de la traza ya existente, en ambos casos se tendrían afectaciones sociales y ambientales. Teniendo en cuenta que la habilitación de colectoras en el casco urbano traería afectaciones sociales urbanas muy importantes porque implicaría expropiaciones de un alto número de viviendas y comercios que hoy se encuentran diseminados a lo largo de la traza en cada casco urbano, con la intención de disminuir las afectaciones de propiedades conforme a la Política OP 710, se ha optado por analizar las variantes en cada casco urbano principal como parte de la presente iniciativa.

Durante las consultas públicas realizadas con actores claves como intendentes de los municipios, concejales, representantes de organizaciones civiles y con la población en general en los municipios involucrados, surgieron pedidos de implementar variantes a los cascos urbanos de cada distrito involucrado en el proyecto, por parte de los gobiernos locales y de los representantes de la sociedad civil organizada de los distritos de San Juan Nepomuceno, Gral. Morínigo y Eugenio A. Garay.

Para construir las variantes en cada municipio, buscando siempre la menor afectación social y ambiental posible, se plantea para los tres distritos las variantes alejadas del casco urbano. Esto implica la necesidad de abrir trazados nuevos (13 Km) a través de propiedades privadas, lo que supone la necesidad de realizar expropiaciones de parte de fincas utilizadas hoy como campo de pastura o de siembra en algunos casos, la mayoría sin viviendas y estructuras edilicias.

Luego de implementar las variantes, de manera preliminar a la fecha de preparación del presente reporte, se estima que el número de afectados por el presente proyecto es de 44 casos: 19 en la traza

prevista para Eugenio A. Garay, 13 predios en la traza prevista para Gral. Morínigo, y 12 predios para la traza prevista para San Juan Nepomuceno. A la fecha de elaboración de este documento, la información preliminar indica que estas afectaciones no incluyen viviendas ni afectaciones relevantes a estructuras rurales ni urbanas y tampoco se espera ningún desplazamiento económico o lucro cesante de relevancia a los comerciantes y productores de la zona.

Dado que el Gobierno de Paraguay está efectuando las gestiones ante el BID para el financiamiento de la construcción de este Proyecto, el manejo de las potenciales afectaciones de predios y viviendas, debe ajustarse a las Políticas y Salvaguardias Ambientales y Sociales de dicho organismo multilateral.

Como en esta etapa aún no se puede conocer en detalle el grado de afectación de cada propiedad, se elaboró el presente Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI) donde se deja constancia el propósito de que, cuando el proyecto esté en su etapa de diseño final, se realizarán los estudios catastrales, que proporcionarán las informaciones requeridas para actualizar este documento y presentar la versión final del Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI), donde además se podrá incluir mayores detalles acerca de las medidas de mitigación y/o compensación correspondientes a la situación individual de cada afectado/a.

El organismo ejecutor del proyecto será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), dado su carácter de órgano rector y de planificación de las obras viales en el país y ejecutor del Plan Maestro de Infraestructuras y Servicios de Transportes del Paraguay.

2. ÁREA GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

La zona geográfica del proyecto involucra a dos departamentos del país, el Departamento de Guaira y el Departamento de Caazapá, en la Región Oriental del Paraguay.

- Departamento de Guairá

Guairá es el segundo departamento más pequeño detrás del departamento Central y es uno de los más densamente poblados. Está dividido en 17 distritos siendo su capital y ciudad más grande Villarrica.

Posee una superficie de 3.846 km² comprendiendo el 0,95% del territorio nacional con una población de 193.250 habitantes.

Límites del departamento

- Al norte: con Caaguazú

- Al este: con Caazapá y Caaguazú

- Al oeste: con Paraguarí

- Al sur: con Caazapá

División administrativa y datos de población del departamento de Guaira

| Distritos | Población | Distritos | Población |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Villarrica | 55.000 | Coronel Martínez | 6.550 |  |
| Independencia | 21.790 | Fassardi | 5.990 |  |
| Paso Yobai | 20.540 | Félix Pérez Cardozo | 4.820 |  |
| Troche | 9.560 | Yataity | 4.140 |  |
| Iturbe | 9.160 | Natalicio Talavera | 3.530 |  |
| Borja | 9.130 | San Salvador | 3.340 |  |
| Itapé | 7.000 | Ñumí | 3.280 |  |
| Mbocayaty | 6.620 | Dr. Bottrell | 3.290 |  |
| Eugenio A. Garay | 6.590 |  |  |  |

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas, DGEEC, 2002

Según datos del censo nacional del 2002, DGEEC en todos los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas las proporciones del departamento de Guaira, se encuentran por encima de la media del valor nacional correspondiente; respecto a Calidad de la Vivienda (27%) en más de 4 puntos porcentuales, en cuanto a Infraestructura Sanitaria (25,3%) en más de 2 puntos porcentuales, en Acceso a la Educación (25,2%) en aproximadamente cinco puntos porcentuales, y en Capacidad de Subsistencia (15,3%) aproximadamente un punto porcentual

Economía

Guairá es un departamento agrícola. Entre sus producciones sobresale la caña de azúcar, siendo el primer productor del país, con el 36% de la producción nacional. En su territorio se hallan ubicados los 4 ingenios de azúcar más grandes del país. También es el primer productor de la vid, y tercero en la producción de yerba mate.

Entre otros cultivos, se encuentran: papa, mandioca, algodón, soja, maíz, legumbres y frutas. Junto a la ganadería vacuna, ovina y porcina, se desarrolla también la avicultura, fundamentalmente pollos y gallinas ponedoras.

La tala indiscriminada de los bosques ha reducido la actividad forestal, no obstante, existen aserraderos y fábricas de maderas terciadas y para ebanistería.

La actividad industrial está marcada por la existencia de procesadora de vinos, molinos yerbateros, desmotadoras de algodón, destilerías de alcohol, industrias de calzado, fábrica de básculas, curtiembres, industrias lácteas.

Vías de Comunicación

El Departamento cuenta con la Ruta 8 “Blas Garay” que se desprende en Coronel Oviedo del empalme de las rutas II y VII, está asfaltada hasta la ciudad de Caazapá. Desde el distrito de Ñumi parte otro ramal totalmente asfaltado que lo une con San Juan Nepomuceno. También posee otras rutas asfaltadas: Villarrica ‐ Paraguarí, atravesando Félix Pérez Cardozo y Coronel Martínez, Mbocayaty‐Independencia,

con una extensión de 50 km, y otra vía que empalma con la ruta VII, atravesando Natalicio Talavera, Troche y Colonia Blas Garay.

Distrito de Eugenio A. Garay - Departamento de Guairá

General Eugenio Alejandrino Garay, es uno de los distritos del cuarto Departamento del Guairá que está ubicado sobre el Tramo del Proyecto. Se encuentra, aproximadamente a 216 km de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay.

Se accede a este distrito, por la ruta 8 Dr. Blas Garay, se encuentra situado al sur de la ciudad de Villarrica, (capital departamental), pasando por la ciudad de Ñumi, y luego a la Ciudad de General Eugenio A. Garay.

El Distrito de General Eugenio A. Garay, tiene el privilegio de encontrarse a los pies del Cerro Tres Kandú, que con sus 842 mts es el cerro más alto del Paraguay.

En esta zona sus pobladores se dedican principalmente a la actividad pecuaria, también cuenta con fábricas de madera terciada y varios obrajes que ocupan mano de obra útil con respecto a la PEA (Población Económicamente Activa) del municipio

El distrito de General Eugenio A. Garay, tiene 160 km², de extensión territorial, con una población total al año 2002 de 6.824 hab., su densidad poblacional es de 42,65 hab./km², la gran mayoría de su población se encuentra en el sector rural.

El total de habitantes en su proyección para el 2012 es de 7.649, de los cuales la cantidad de varones es de 4.007 y de mujeres es 3.643.

De acuerdo a los datos proveídos por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, se exponen las siguientes cifras:

Su población es mayoritariamente rural, es de 5.883 habitantes, distribuida de la siguiente forma:

- Población de 0 a 14 años 36,9%.

- Población de 15 a 64 años 56,9%.

- Población de 65 años y más 6,2%.

- Realizando una relación con la población total del distrito se pueden observar que el 86,21% de la población se encuentra asentada en la zona rural.

En relación a la proyección de la población total por sexo y por año se cuenta con los siguientes datos:

- Para el año 2009, total hab. 7.685.- de los cuales la cantidad de varones es de 4.028 y mujeres 3.657.

El distrito de General Eugenio A. Garay presenta los principales indicadores socio - demográficos, según área y distrito al año 2002:

- Población Menor a 15 años: 36,0%

- Promedio de hijos por mujer: 3,1 hijos.

- Porcentaje de analfabetos en el distrito: 11,9%.

- El sector primario presenta el 76,8% de la población ocupada, en el sector secundario 7,1% y en el sector terciario el 15,7%.

- Porcentaje de la población con ocupación en labores agropecuarias: 76,7%

- Porcentaje de viviendas que cuentan con servicio eléctrico: 86,9%

- Porcentaje de viviendas que cuentan con servicio de agua corriente: 14,8%.

Población con necesidades Básicas Insatisfechas (NBI),

- Porcentaje de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas en acceso a la educación: 9,5%.

- Porcentaje de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas en Infraestructura sanitaria: 20,1%.

- Porcentaje de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas en calidad de la vivienda: 40,6%.

- Porcentaje de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas en capacidad de subsistencia: 20,2%.

Economía

La principal actividad en el distrito de General Eugenio A. Garay, lo constituye la actividad pecuaria, y se dedican a la cría de ganado vacuno, caprino, porcino y equino.

En relación a la actividad agrícola, en la zona, se cuenta con cultivos de algodón, tabaco, caña dulce, trigo, yerba mate, y uvas.

Vías  de comunicación

La principal vía de comunicación terrestre es la ruta Nº 8 Dr. Blas Garay, la que lo conecta con la capital del país, Asunción, y con otras localidades del departamento. También dispone de extensos caminos, empedrados y de tierra, por medio de los cuales se busca el acceso a las vías pavimentadas para facilitar el transporte de cargas y de personas.

- Departamento de Caazapá

Caazapá es un departamento del Paraguay situado al centro sur de la Región Oriental. Tiene un área de 9.496 km². Su capital es la ciudad de Caazapá. Limita al norte con los departamentos de Caaguazú y Guairá, al sur con el departamento de Itapúa, al oeste con los departamentos de Paraguarí y Misiones y al este con el departamento de Alto Paraná

De 28.276 hogares en el departamento, 5.765 son de zona urbana (20,4%) y 22.511 de zona rural (79,6%).

El departamento está dividido en 10 distritos, que son:

| Distritos | Población | Distritos | Población |
| --- | --- | --- | --- |
| Caazapá | 5.990 | Maciel | 431 |
| Abaí | 2.640 | San Juan Nepomuceno | 6.937 |
| Buena Vista | 1.416 | Tavaí | 656 |
| Dr Moises Bertoni | 330 | Fulgencio Yegros | 1.067 |
| General Higinio Morínigo | 1.242 | Yuty | 4.299 |

El Departamento de Caazapá posee una población total de 139.537 habitantes, con 88,5% residiendo en áreas rurales y 11,5% en áreas urbanas; administrativamente se divide en 10 distritos, 2 de ellos ubicados en el área de influencia directa del Proyecto.

Comparativamente, por su deficiente infraestructura de comunicación, Caazapá presenta mayor aislamiento en comparación con otros departamentos vecinos, condicionando así su crecimiento económico/poblacional.

Según la DGEEC, esta situación es causa y efecto de los niveles de pobreza, según ingresos, el 56,9 % de la población es pobre y de estos 36,8% tiene pobreza extrema. Según los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), en el periodo 1.992 – 2.002 disminuyeron los niveles de incidencia de necesidades básicas de los cuatro subconjuntos de indicadores: Calidad de la vivienda, de 61,76% (1.992) a 43,4% (2.002); Acceso a la educación, de 31,74% (1.992) a 9,2% (2.002); Capacidad de subsistencia, de 23,77% (1.992) a 19,2% (2.002) e Infraestructura Sanitaria, de 26,61% (1.992) a 21,3% (2.002).

La dispersión poblacional es una limitante para la cobertura de los servicios sociales básicos, especialmente los de educación y salud. La población Indígena registrada es de unos 2.500 habitantes provenientes de distintas familias lingüísticas. Ninguna comunidad fue identificada en los distritos del polígono de influencia directa del proyecto y tampoco dentro del área de influencia indirecta del proyecto. La dinámica migratoria da una Tasa negativa de 49,5 por mil, señalando que Caazapá expulsa población.

En cuanto a Educación, el departamento de Caazapá tiene una tasa de analfabetismo de 10,6%; superior a la media nacional. Los servicios educativos comprenden: 205 instituciones para la Educación Inicial, 402 para Educación Escolar Básica, 52 para Educación Media, 3 para Formación Docente y 5 para Educación Superior. Con respecto a la Salud, la tasa bruta de natalidad es de 35,2 personas por mil; la infraestructura comprende 48 establecimientos sanitarios, con 188 camas disponibles para internación.

Economía

La economía de la zona se basa en la explotación del ganado vacuno para cría y engorde, complementando con cultivos de renta como la caña de azúcar en forma extensiva o en asociación con la producción ganadera, el algodón, soja, maíz, mandioca, entre otros, que son los principales generadores de ingresos en la zona. La soja se siembra más en la zona de las colonias, como ser en la zona de Tito Firpo, María Auxiliadora, Tupa Rendá, Paulista, entre otras localidades.

La producción agrícola de renta se sustenta en los cultivos de algodón, maíz, mandioca, soja, caña de azúcar, que en su conjunto generan un volumen de 397.600 toneladas y cubren 38.023 hectáreas de siembra, lo que representa el 14,66% total. La producción de ganado vacuno, es el sistema de mayor desarrollo.

El análisis de la forma de tenencia de tierra indica que existen unas 7.342 explotaciones, de ellas corresponden a tierras propias 48%, tierras ocupadas 38%, tierras alquiladas 12%.

Los servicios de crédito son ofertados por diversas entidades ubicadas en el Departamento, las Cooperativas de la zona, activan en varios distritos otorgando estos servicios.

Además, las instituciones tradicionales como el Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola de Habilitación operan con varias oficinas distritales. La asistencia técnica llega a los productores por medio de las Cooperativas, la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería el Desarrollo Social y Pastoral Social de la Tierra, que entre otros son las responsables de esta tarea en la zona de influencia. La cobertura de estos servicios es de 36,4%, centrándose en los entes estatales.

La naturaleza agreste de la región, a lo largo de la Cordillera de Caaguazú es una muestra de la rica vegetación del país, en esa zona. Todo el departamento está en la Ecorregión de la Selva Central. Las tierras boscosas sufren las consecuencias de destinar la tierra a la ganadería, así como el uso descontrolado de la tecnología que no protege la integridad del suelo, son problemas que afectan el departamento.

Las áreas protegidas de la región son:

- Parque Nacional Caazapá, 16.000 hectáreas.

- Reserva Privada Golondrina (Ypetí), 24.077 hectáreas.

- Área Silvestre Protegida Isla Susu, 4.700 hectáreas.

- Reserva Natural Tapyta 4.736 has,

Vías de Comunicación

La ruta 8 que empalma con las rutas 2 y 7 en Coronel Oviedo y con la ruta 1 en Coronel Bogado, es la principal vía de comunicación del departamento y comunica a Caazapá con el resto del país. El ramal Ñumí – Caazapá, de la ruta 8 llega hasta Villarrica.

Distrito de Gral. Morínigo– Departamento de Caazapá

General Higinio Morínigo es uno de los distritos del Departamento Caazapá, Paraguay. Se encuentra situado aproximadamente a 222 km de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, por la ruta N° 8 “Dr. Blas Garay” a la altura de Ñumi.

Población

Según la proyección del 2012 la población del municipio llega a 6.250 habitantes.

El municipio cuenta con un área urbana integrada por 3 barrios y un área rural compuesta por 14 compañías. La población sumida en la pobreza es del 38%.

Economía

Entre las principales actividades económicas de la zona se destacan la agricultura y la ganadería.

El cultivo de la caña de azúcar se está volviendo uno de los rubros más importantes para los pobladores del municipio, superando en los últimos años a la plantación de algodón y maíz, que también se producen en la zona. Alrededor del 95% de la población económicamente activa depende de la agricultura como medio de subsistencia.

Vías de Comunicación

Esta población cuenta con un limitado servicio de transporte público que lo conecta con la ciudad de Caazapá y con Asunción. De la terminal de ómnibus de la capital salen a diario buses hasta General Higinio Morínigo sin mucha frecuencia ni regularidad. El acceso más fácil se da mediante buses internos desde la ciudad de Caazapá.

Distrito de San Juan Nepomuceno – Departamento de Caazapá

El distrito se encuentra a 242 Km. de Asunción, capital de país y cuenta con una población aproximada de 24.243 habitantes, de los cuales el 62% pertenece a la zona rural, el 9% a la zona suburbana y el 29% la zona urbana. El 49% corresponde a la población femenina y la cantidad estimada de mujeres en edad fértil es de 6.211 mujeres.

Economía

La producción de algodón es el principal rubro de renta del distrito con 6.113 ha. (Desde el año 2.007 hasta 2013 el algodón dejó de ser plantado como rubro principal disminuyendo sustancialmente el área de cultivo) y el rendimiento medio de 1.532 kg/ha, ha bajado considerablemente.

Las cosechas anteriores similar al rendimiento medio nacional de 1.552 kg/ha en 1991.

En el sudeste del distrito, las colonias cuentan con suelo fértil, favoreciendo la producción de granos, donde el área de maíz es de 4.092 ha, con un rendimiento medio de 1.953 kg/ha, lo que convirtió al maíz en rubro de renta y consumo.

La soja cubre 2.718 ha, con un rendimiento medio de 1.970 kg/ha, 13% inferior a la media nacional. Los demás rubros tradicionales, mandioca, poroto, caña de azúcar y maní se cultivan en cantidad suficiente para el autoconsumo.

En ganado menor, hay una cantidad importante de porcinos y ovinos (28,7 y 63,1%), destinados a consumo y venta. Se observa la relativa importancia de aves de corral, que en su totalidad son manejadas por las familias, en forma extensiva.

Infraestructura

El distrito de San Juan Nepomuceno, cuenta con ruta asfaltada, el ramal asfaltado que sale de la ciudad de Ñumi (Guairá) de 50km, que cruza por el distrito de Gral. Morínigo. Con la capital departamental se llega por Ñumi (asfaltado). Otro tramo que une con Caazapá (capital), se pasa por Buena Vista, Ñu Pyahú Guazú, Boquerón y finalmente Caazapá (camino terraplenado).

Resumen de datos por distrito involucrado, según datos del censo 2002 de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo

| Departamento, distrito | Población |  | Población de 12 años y mas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| area de residencia | Total |  | Económicamente Activa |  |  |  |
| Urbana, rural |  |  | Tasa de actividad (por 100) |  |  |  |
| y barrios/localidades |  | Hombres |  | Mujeres |  |  |
|  |  | PEA | TASA | PEA |  | TASA |
| General Eugenio A, Garay | 6824 | 1999 | 77 | 380 |  | 16,2 |
| AREA URBANA | 991 | 309 | 79,8 | 105 |  | 28,8 |
| AREA RURAL | 5833 | 1690 | 76,5 | 275 |  | 13,8 |
| San Juan Nepomuceno | 24243 | 6347 | 74,9 | 1715 |  | 22 |
| AREA URBANA | 6937 | 1569 | 67,1 | 869 |  | 33,9 |
| AREA RURAL | 17306 | 4778 | 77,9 | 846 |  | 16,2 |
| General Higinio Morínigo | 5499 | 1407 | 70,4 | 348 |  | 19,1 |
| AREA URBANA | 1242 | 301 | 69,2 | 118 |  | 26,2 |
| AREA RURAL | 4257 | 1106 | 70,8 | 230 |  | 16,7 |

| Departamento, distrito |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| area de residencia | Viviendas | PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES CON: |  |  |  |  |
| Urbana, rural | Particulares |  |  |  |  |  |
| y barrios/localidades | Ocupadas | ENERGIA | AGUA | DESAGUE | RECOLECCION |  |
|  |  | ELECTRICA | CORRIENTE | CLOACAL | DE BASURA |  |
| General Eugenio A, Garay | 1529 | 86,9 | 14,8 | 0 | 0 |  |
| AREA URBANA | 241 | 90,5 | 47,3 | 0 | 0 |  |
| AREA RURAL | 1288 | 86,3 | 8,7 | 0 | 0 |  |
| San Juan Nepomuceno | 4919 | 78,9 | 24,5 | 0 | 11,2 |  |
| AREA URBANA | 1517 | 92,4 | 52,3 | 0 | 34,9 |  |
| AREA RURAL | 3402 | 72,9 | 12,1 | 0 | 0,6 |  |
| General Higinio Morínigo | 1145 | 83,1 | 23,3 | 0 | 2 |  |
| AREA URBANA | 272 | 92,6 | 60,3 | 0 | 4 |  |
| AREA RURAL | 873 | 80,2 | 11,8 | 0 | 1,4 |  |
| Departamento, distrito |  |  |  |  |  |  |
| area de residencia |  |  |  |  |  |  |
| Urbana, rural |  | VIVIENDAS CON : |  |  |  |  |
| y barrios/localidades | Energía | Agua | Desagüe | Recolección | Teléfono |  |
|  | Eléctrica | Corriente | Cloacal | de Basura | Fijo |  |
| General Eugenio A, Garay | 1329 | 226 | 0 | 0 | 17 |  |
| AREA URBANA | 218 | 114 | 0 | 0 | 13 |  |
| AREA RURAL | 1111 | 112 | 0 | 0 | 4 |  |
| San Juan Nepomuceno | 3881 | 1205 | 0 | 550 | 296 |  |
| AREA URBANA | 1401 | 794 | 0 | 530 | 257 |  |
| AREA RURAL | 2480 | 411 | 0 | 20 | 39 |  |
| General Higinio Morínigo | 952 | 267 | 0 | 23 | 23 |  |
| AREA URBANA | 252 | 164 | 0 | 11 | 19 |  |
| AREA RURAL | 700 | 103 | 0 | 12 | 4 |  |

3.	ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se inicia en la intersección con la Ruta Nacional Nº 8 “Dr. Blas Garay”, a 2 km al sur de la localidad de Ñumi, se desarrolla en un 59 % de su longitud, en el Sur del Guairá y, en el 41 % restante, al Norte del Distrito de Caazapá.

La zona es básicamente agrícola y de ganadería tradicional y extensiva, y a partir de la década del 80, se acentuó la expansión de la frontera agrícola con la introducción de nuevos cultivos y tecnologías de explotación.

INICIO DEL TRAMO EN INTERSECCIÓN

CON LA RN Nº 8, SUR DE ÑUMI

Área de Influencia Indirecta del proyecto AII, tomando 10 km de cada lado de la traza existente

Accesos que se cuentan hoy día para llegar a cada uno de los poblados de la zona.

Es importante resaltar, que gran parte del proyecto de rehabilitación transcurre sobre un camino asfaltado existente con muy baja población. Sin embargo, se ha identificado varios sitios del proyecto donde la ruta asfaltada existente se desarrolla por el interior de centros poblados con muy poco espacio para futuras expansiones y generando situaciones de riesgo para sus habitantes y para todos los usuarios de la ruta. Esta situación se destaca en los siguientes sectores con las correspondientes propuestas de circunvalaciones:

Colonia Escalada

- Entre las progresivas 7+500 y 10+000 se encuentra el poblado San Roque González de Santacruz (ex Colonia Escalada), compañía del Municipio de Eugenio A Garay.

Trazado actual de la Colonia Escalada

Alternativa propuesta la Colonia Escalada

General Eugenio A Garay

- Entre los km 15+500 y 17+400 se encuentra la localidad de General Alejandrino Eugenio Garay en el municipio del mismo nombre.

Trazado actual de Eugenio A. Garay

Este sector de la traza vial existente cuenta con un ancho total del derecho de vía muy limitado, porque la ruta asfaltada existente atraviesa por el centro de este poblado con varias viviendas allí radicadas desde hace muchas décadas, dejando solamente una distancia no mayor a los 25,00 m., lo que dificulta, la generación de algún tipo de colectora y bicisendas para mejorar el actual contexto vial de este pequeño centro urbano.

Variante planteada para Eugenio A. Garay. La línea amarilla indica la traza actual de la ruta. La línea rosa es la traza propuesta para la variante.

General Higinio Morínigo

- Entre los km 29+800 y 31+500 la ruta asfaltada existente transcurre por el sector más poblado de la localidad de Morínigo. Lo que constituye su casco urbano de este municipio del mismo nombre.

Trazado actual que atraviesa General Higinio Morinigo

Si bien la misma se trata de una pequeña localidad, en el sector antes mencionado, en ella se concentra toda la actividad comercial de la zona, con un permanente movimiento de peatones y de vehículos motorizados, que se superpone con el normal tránsito de vehículos de distinto porte, en la calzada de la traza en estudio.

El derecho de vía existente se encuentra significativamente reducido en su ancho, no superando un ancho de 20 ms, resultando imposible el desarrollo de calles colectoras y donde solo podría evaluarse el desarrollo de bicisendas, con muchas limitaciones.

El importante número de viviendas, locales comerciales, establecimientos educacionales y otras instalaciones, genera una situación de alto riesgo para las personas que allí se movilizan y para los vehículos usuarios de esta traza.

A lo largo de la traza, en los dos cascos urbanos, ya visualizados en las imágenes, a ambos lados se ubicaron viviendas, algunas del tipo vulnerables con muchos años de instalación en el lugar. Esto hace muy difícil la opción de habilitar colectoras, por el impacto social que acarrearía por las expropiaciones a lo largo de la traza ya existente, lo que traería consigo un alto costo social como alternativa de solución.

General Higinio Morinigo

Esta es la alternativa planteada para la circunvalación a Gral. Morinigo

San Juan Nepomuceno

- El sector final de este proyecto, desde el km 50+600 aproximadamente, la calzada asfaltada existente se desarrolla por el casco urbano de la ciudad de San Juan Nepomuceno, en el municipio del mismo nombre, Departamento de Caazapá.

San Juan Nepomuceno

En amarillo, ruta asfaltada existente atravezando el poblado de San Juan Nepomuceno.

Esta ciudad, que constituye el centro urbano más importante del norte del departamento de Caazapá, presenta un importante movimiento comercial, dedicado especialmente a la agricultura, la ganadería y el comercio.

Actualmente, la traza de la vía existente recorre de oeste a este el sector más céntrico de esta localidad; generándose, ante ello, situaciones de alto riesgo para sus habitantes y vehículos que atraviesan esta región.

A los fines de la seguridad vial de la zona, resulta indispensable desplazar, fundamentalmente, el tránsito pesado del sector céntrico de esta ciudad. Sin dejar de tener en cuenta que, el tránsito liviano pasante, se verá sensiblemente incrementado a partir de la implementación futura del proyecto, lo cual agravaría los riesgos de accidentes ante el cotidiano movimiento de la población en este casco céntrico. Por este motivo, se ha propuesto una nueva alternativa de circunvalación en la zona norte del casco urbano, como se indica en la imagen de abajo.

Propuesta de circunvalación en amarillo, San Juan Nepomuceno.

Variantes como medida de mitigación del Proyecto.

En primer lugar, es importante señalar que la construcción de las variantes, constituye una medida de mitigación a los impactos sociales del Proyecto. Actualmente, todo tipo de vehículos atraviesan por el centro de estas ciudades, incluyendo camiones de gran porte, generando todo tipo de malestares y riesgos a los pobladores y transeúntes.

Es importante destacar que durante la realización de las consultas públicas en los Municipios mencionados más arriba y ubicados sobre el tramo, uno de los principales reclamos de los participantes fue el tema de la seguridad vial en los actuales tramos que atraviesan dichas ciudades y se expresaron muy favorablemente a implementar las circunvalaciones a los centros poblados.

Cuando se les presentó las alternativas para que el grueso del tránsito ya no atraviese las ciudades, todos coincidieron en apoyarlas y dieron sus recomendaciones, inclusive solicitando que se tenga en cuenta la ubicación de las escuelas para evitar que la nueva circunvalación pase frente a estas, por la seguridad de los niños.

No obstante, la construcción de estos nuevos trazados con una extensión aproximada de 13 km, tiene sus implicancias sociales, dado que deben atravesar propiedades privadas de uso rural y con riesgo potencial de afectación de algunas viviendas en el futuro, en caso que este proyecto sea implementado. Sin embargo, es importante resaltar que a la fecha de elaboración del presente documento, no se identificaron afectaciones a viviendas en las circunvalaciones arriba mencionadas. La mayoría de las afectaciones ocurrirían en tierras privadas dedicadas a la ganadería extensiva, sin afectación a estructuras rurales ni urbanas de relevancia. Además, como medidas de mitigación, los propietarios serán debidamente indemnizados de conformidad con los procedimientos ya establecidos en el MOPC, que reconoce el pago en dos conceptos:

- Indemnización por la porción de terreno afectado por las obras

- Pago por las mejoras

Cabe resaltar, que en un futuro cuando este proyecto sea aprobado y antes del inicio de las obras viales, el MOPC a través de la UEP con la previa aprobación de la DGSA se encargará de preparar la versión final del Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) de conformidad a la OP – 710 del BID y tal como se ha descrito anteriormente en este documento.

4.	MARCO JURÍDICO APLICABLE

El presente documento se apoya en el marco regulatorio de la República del Paraguay, en el cual se establecen pautas para adquisición de predios, y la protección de los derechos fundamentales de personas afectadas por cualquier proyecto de este tipo. Así mismo, el MRI sigue los principios y lineamientos del Banco Interamericano de Desarrollo establecidos en la Política OP-710 de “Reasentamiento Involuntario” en los proyectos financiados por el BID. Esta política establece requerimientos adicionales a los contemplados en la legislación paraguaya. En consecuencia, el presente documento de gestión y el futuro PRI, integran de manera operacional tanto los procedimientos establecidos en las leyes nacionales como aquellos de la política OP-710 del BID.

a.	Legislación nacional aplicable

Las leyes y normas nacionales aplicables que se citan a continuación:

- Los derechos de protección a la propiedad y los alcances de una indemnización por expropiación;

- Aspectos normativos que regulan formas de demostrar, adquirir y disponer de las cosas sujetas a posesión y el dominio;

- Los procedimientos involucrados en las transferencias para la adquisición de la franja de dominio y las instituciones involucradas en el proceso de titulación de tierras a favor del MOPC; y

- Las instituciones involucradas en la legalización de la tenencia de la tierra en medio rural.

Normativa Nacional en materia de expropiaciones y garantías a la propiedad privada

El derecho a la indemnización justa y adecuada está contemplado en el Art. 39 de la Constitución

Nacional donde se establece que “…toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuese objeto por parte del Estado”.

Asimismo, la propiedad privada está garantizada en el Art. 109 “…cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos. La propiedad privada es inviolable”. Este mismo artículo, regula los alcances de la expropiación estableciendo que”….nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social que será determinada en cada caso por ley. Esta garantizará el previo pago de una justa indemnización, establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria, conforme con el procedimiento para las expropiaciones a establecerse por ley”.

La ley de expropiación que deberá ser dictada en el marco de la ejecución del proyecto, es la instancia de reglamentación de lo establecido en los mencionados artículos de la Constitución Nacional.

Normas aplicables a los bienes inmuebles de las personas en el Código Civil (Ley N° 1183/85)

Los artículos 1872 y 1873 del Código Civil definen a los objetos que forman parte del patrimonio de una persona y más específicamente el conjunto los bienes susceptibles de tener un valor incluyendo las deudas o cargas que lo gravan.

Los inmuebles, están definidos en los Arts. 1874 al 76 como las cosas que por naturaleza “….se encuentran por sí inmovilizadas, como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad, todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica, y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre”. Esta definición se complementa agregando los inmuebles por accesión como “….las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con tal que esta adhesión tenga el carácter de permanencia. Son también inmuebles, agregan los mencionados artículos, “… las cosas muebles que se encuentran puestas intencionalmente por el propietario como accesorios para el servicio y explotación de un fundo, sin estar adheridas físicamente”.

El Código Civil normaliza las características de las posesión en el TITULO II: DE LA POSESION, CAPITULO I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. Define en primer lugar, como poseedor a

“….quien tiene sobre una cosa el poder físico inherente al propietario, o al titular de otro derecho real que lo confiera” (Art. 1909). El Art. 1911 detalla categorías de la posesión reglamentando que “El que poseyere como usufructuario, acreedor prendario, locatario, depositario o por otro título análogo en cuya virtud tenga derecho u obligación a poseer temporalmente una cosa, es poseedor de ésta, y también lo es la persona de quien proviene su derecho u obligación. El primero es poseedor inmediato; el segundo mediato”.

La posibilidad de transferencia a un tercero de la posesión mediata por medio de la cesión del derecho a la restitución es mencionada en el Art.1912.

Los actos posesorios de las cosas inmuebles son descritos en el Art. 1933 como “…..Su cultivo, mensura y deslinde, la percepción de frutos, las construcciones y reparaciones que en ellas se hagan, y en general, su ocupación de cualquier modo que se efectúe”.

En concordancia con los artículos de la Constitución Nacional arriba mencionados, el Art.1964 menciona que “…. nadie puede ser privado del dominio o de alguna de sus facultades, sino por causa de utilidad pública o interés social, definido por la ley, ni desposeído de su propiedad sin justa indemnización”. Si la cosa expropiada no se destina al fin que motivó la expropiación dentro de un plazo razonable, el Art. 1965 faculta al dueño anterior demandar su recuperación en el estado en que fue enajenada, consignando el precio o la indemnización pagada.

En el LIBRO III, TÍTULO I, CAPÍTULO IV, DE LA FORMA Y PRUEBA se define que, para su validez, “….los contratos que tengan por objeto la constitución modificación, transmisión, renuncia o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles (los cuales deben ser registrados) deben ser hechos por escritura pública”, y se aclara en el Art. 700 que estos incluyen:

- los contratos que tengan por objeto la constitución, modificación, transmisión, renuncia o extinción de derechos reales sobre bienes que deban ser registrados;

- las particiones extrajudiciales de bienes, salvo que mediare convenio por instrumento privado presentado al juez;

- las transacciones sobre inmuebles y los compromisos arbitrales relativos a éstos”;

En las Disposiciones Generales del Libro IV; Título III Del Derecho de Propiedad; Capítulo I se desarrollan, genéricamente los alcances y limitaciones del derecho de propiedad. En el Art.1954, la Ley garantiza al propietario el derecho pleno y exclusivo de usar, gozar y disponer de sus bienes, dentro los límites y con la observancia de las obligaciones establecidas en el Código, conforme con la función

social y económica atribuida por la Constitución Nacional al derecho de propiedad. También le otorga facultad legítima de repeler la usurpación de los mismos y recuperarlos del poder de quien los posea injustamente.

El propietario tiene facultad de ejecutar respecto de la cosa todos los actos jurídicos de que ella es legalmente susceptible; arrendarla y enajenarla a título oneroso o gratuito, y si es inmueble, gravarla con servidumbres o hipotecas.

El Art.1955 define dos tipos de dominio que se pueden ejercer sobre un inmueble. El dominio se llama pleno o perfecto cuando todos sus derechos elementales se hallan reunidos en el propietario, y la cosa no está gravada con ningún derecho real hacia otras personas. Se llama menos pleno o imperfecto, cuando debe resolverse, al fin de cierto plazo o al advenimiento de una condición, o si la cosa que forma su objeto es un inmueble gravado respecto de terceros con un derecho real que este Código autoriza.

En el CAPITULO II: DE LA PROPIEDAD PRIVADA INMUEBLE, SECCION I: DE LA ADQUISICION Y PÉRDIDA DE LA PROPIEDAD PRIVADA SOBRE INMUEBLES se establece la forma que debe contener todo acto traslativo de dominio sobre inmuebles, que debe ser por contrato y debiendo, igualmente, estar sujeto a su toma de razón en el registro de inmuebles para que produzca efectos respecto de terceros. Por último, se establece que deben ser inscriptos otros tipos de actos relacionados con bienes raíces en procesos judiciales (sucesiones, subastas, etc.)

El Art.1966 establece al contrato, accesión, usucapión, y sucesión hereditaria como formas de adquisición de la propiedad de bienes inmuebles. Por otro lado, de acuerdo al Art. 1967, la pérdida del dominio se da por su enajenación, por transmisión o declaración judicial, por ejecución de sentencia, por expropiación, y por su abandono declarado en escritura pública, debidamente inscripta en el Registro de Inmuebles.

En la SECCION II: DE LA TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LOS INMUEBLES POR CONTRATO Y DE LA INSCRIPCION DE LOS TITULOS, el Art.1968 establece que La propiedad de bienes inmuebles se transmite por contrato. Los títulos traslativos de dominio están sujetos a la toma de razón en el Registro de Inmuebles para que produzcan efectos respecto de terceros.

La transmisión, salvo declaración contraria, según el Art.1969, comprende los accesorios del inmueble existentes en el momento de la transferencia. Los objetos, que por efecto de ella, se entreguen al adquirente, o los que pasasen a poder de terceros, se regirán por las reglas generales sobre posesión de las cosas muebles.

La inscripción no impide las acciones que procedan entre enajenante y adquirente para recuperar la cosa, ni tampoco las dirigidas contra terceros en los casos de anotación preventiva, respecto a los derechos constituidos después de ésta (Art.1970)

Normas que definen la jurisdicción de los Municipios sobre los terrenos fiscales

Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, tienen entre otras funciones la reglamentación y fiscalización del régimen de uso y ocupación del suelo. Las parcelas fiscales o sin dueño en la zona urbana y que carezcan de dueño, son bienes del dominio privado municipal (Art. 137 Ley 3.966/2010

“Orgánica Municipal”). En la generalidad de los casos, estas parcelas son fraccionadas o loteadas y son administradas por las municipalidades para arrendamiento e incluso transferidas a precio social a pobladores de escasos recursos. Por lo tanto, los terrenos municipales constituyen una alternativa para la relocalización de afectados en áreas urbanas.

La Ley 3.966/2010 Orgánica Municipal otorga además a los municipios, dentro de los límites de su territorio, la potestad de aprobación de los fraccionamientos o división de inmuebles en dos o más partes. (Art. 239 Capítulo IV de los loteamientos). En el Art. 240 se determinan los alcances

normativos, estableciendo que las disposiciones deberán ser aplicadas a los loteamientos realizados tanto por personas jurídicas; públicas o privadas, sin excepción alguna.

En las disposiciones tributarias de la Ley 125/91 “Que Establece el Nuevo Régimen Tributario” se obliga a la DGRP a que verifique la situación tributaria de los contribuyentes que realizan transacciones que sus inmuebles mediante el control de los Certificados de No Adeudar Tributos (uno fiscal y otro municipal), sin cuya presentación no se procede a la inscripción solicitada.

Competencia institucional sobre la tierra y reforma agraria

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) – que tiene su origen en el IRA (Instituto de Reforma Agraria) y luego en el IBR – fue concebido para el desarrollo agrario y ambiental y para la formalización de la tenencia de la tierra en áreas rurales en el Paraguay. Para la consecución de ese objetivo se facultó a este Instituto, con autonomía financiera y administrativa a otorgar títulos de propiedad sobre tierras fiscales rurales que forman parte de su patrimonio y, a la vez, a elaborar su propio catastro agrario y ambiental. Los títulos de propiedad que otorga el INDERT deberán ser de inscripción obligatoria en la DGRP.

El Estatuto Agrario (Ley 1863/02) que trata, entre otras cosas, la función social y económica de la tierra, la reforma agraria y el desarrollo rural, establece en sus Arts. 56 y 57 cuanto sigue: “Los títulos de propiedad serán expedidos en formularios especiales…” “…y deberán ser entregados, debidamente empadronados, ante la Dirección Nacional de Catastro e inscriptos en el Registro Agrario de la Dirección General de los Registros Públicos, y así mismo, en el organismo de aplicación (INDERT) trámites que correrán por cuenta de ésta Institución.” (Texto de la Ley Nº 2002/02 – Que modifica artículos del Estatuto Agrario).

Las políticas institucionales básicas del INDERT están indicadas en el artículo 7° ley nº 2.419/04 que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra donde se establecen las siguientes líneas para la realización de sus objetivos:

“…a) participar en coordinación con el Servicio Nacional de Catastro en la formulación y aplicación de cuanto le competa, y asimismo, sanear y regularizar la tenencia de la tierra en las áreas de asentamientos, de modo a eliminar la posesión informal de los inmuebles, creando condiciones institucionales y procedimientos eficaces que posibiliten la difusión y el fortalecimiento del régimen de propiedad inmobiliaria rural privada, como base del Desarrollo Agrario y Rural”;

Según Acordada de la Corte Suprema de Justicia N° 84 del año 1998, las oficinas de Registro de Inmuebles requerirán para la toma de razón de escrituras u otros instrumentos por los cuales se transmiten el dominio o se constituyan derechos reales sobre inmuebles fraccionados, la presentación de planos suscripto por profesional competente y una copia de los mismos quedará en las oficinas del registro en la Sección correspondiente.

LEY Nº 109/91. QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL DECRETO-LEY Nº 15 DE

FECHA 8 DE MARZO DE 1990, "QUE ESTABLECE LAS FUNCIONES Y ESTRUCTURA

ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA". SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO.

"Art. 30. El Servicio Nacional de Catastro será una repartición técnica que tendrá a su cargo el Catastro de los bienes inmuebles del país. Deberá desarrollar, entre otras, las siguientes funciones: mantener un registro actualizado de todos los bienes inmuebles con el avalúo de los mismos, individualizando sus propietarios legales; suministrar a la Subsecretaría de Estado de Tributación la información necesaria para los fines de la administración del impuesto inmobiliario y todo otro antecedente requerido para fines tributarios; proporcionar información técnica sobre Catastro a Ministerios y otras Instituciones Públicas o cualquier otro ente autorizado legalmente".

El Plan de Reasentamiento Involuntario está basado en la normativa legal del país en cuanto a que si se precisara de expropiaciones para la implementación de un proyecto de interés general la indemnización debe ser justa y adecuada por expropiación de tierras y estructuras por causa de utilidad pública o interés social delineado en los Artículos 39 y 109 de la Constitución Nacional de 1992, en el que se establece que “…toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuese objeto por parte del Estado” (Artículo 39) y que “…nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social que será determinado en cada caso por ley. Esta garantizará el previo pago de una justa indemnización, establecida convencionalmente o por sentencia judicial… ” (Artículo 109).

En la legislación paraguaya, ante la ausencia de una Ley que contemple el reasentamiento involuntario de personas afectadas por un Proyecto de desarrollo, lo que se ha venido realizando en los últimos años es que, para cada proyecto, se promulga una Ley de expropiación donde se declara su área de influencia

“de utilidad Pública”, y donde todas las personas afectadas por su ejecución, están sujetas a ser expropiadas e indemnizadas por el Gobierno. Obviamente, en los proyectos que financia el BID se aprovecha para que el ejecutor, en este caso el MOPC, elabore e implemente un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) para los casos de afectación de viviendas sujetas a reasentamiento, de conformidad a los lineamientos de la OP-710.

b.	Cumplimiento de las Políticas y Salvaguardas del BID

Esta Política abarca todo desplazamiento físico involuntario de personas causado por un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se aplica a todas las operaciones, tanto del sector público como privado, en las cuales el financiamiento del Banco esté encausado directamente o sea administrado por intermediarios. El objetivo de la Política es minimizar alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las personas que viven en la zona de influencia del proyecto, evitando o disminuyendo la necesidad de desplazamiento físico, y asegurando que, en caso de ser necesario el desplazamiento, las personas afectadas sean tratadas en forma equitativa, y cuando sea factible, participen de los beneficios que ofrece el proyecto que requiere su reasentamiento.

En concordancia con la Política de Reasentamiento Involuntario del Banco (OP-710), durante la elaboración del diseño de ingeniería, se buscó la forma de reducir las afectaciones de propiedades al mínimo posible, principalmente en las alternativas para la construcción de variantes o vías alternativas o circunvalaciones a los núcleos urbanos, que se tratan de trazados totalmente nuevos que deben atravesar propiedades privadas. En estos casos, se buscó la alternativa que menos afecta, a fin de evitar o reducir al mínimo el desplazamiento de personas. Pero en los casos inevitables de afectación de propiedades, se aplicará la Política OP-710 del BID.

Con relación a las familias vulnerables que potencialmente se encuentren en la zona del Proyecto, se tendrá especial atención a las situaciones donde se tengan jefas de hogar, hogares que tengan adultos mayores como dependientes o jefes/as de hogar, hogares con algún miembro con discapacidad física o mental, entre otros.

Para el proyecto de implantación de variantes en cada distrito, en algunos casos será posible reducir o eliminar el desplazamiento de familias modificando la traza a fin de no afectar viviendas familiares. Esa fue la directriz que se cumplió para la elección de las alternativas en cada municipio en consideración de la OP-710.

Es importante tener en cuenta que, al momento de elaboración de los estudios de factibilidad del Proyecto, como en este caso, si se detectan potenciales afectaciones que podrían representar el desplazamiento de familias, aun no se cuenta con la información detallada de los potenciales afectados, lo cual se obtendrá cuando los estudios catastrales y el diseño final de ingeniería hayan sido concluidos. Ante la ausencia de estas informaciones, lo que se ha venido elaborando es lo que se denomina un Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI), donde se establece que el proyecto podría generar desplazamiento de familias y que, en cuanto se disponga de los estudios catastrales finales, el MOPC a través de UEP elaborará un PRI la misma deberá contar con la aprobación de la DGSA, donde ya estarán definidas las medidas a ser implementadas para atender a las familias que serán afectadas, el mecanismo de su ejecución, presupuesto, arreglos institucionales, cronograma, sistema de monitoreo, etc. Todo en concordancia de la OP-710 y siguiendo los principios rectores que se detallan a continuación.

5.	PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN

Los principios rectores del Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI), en cumplimiento a la OP-710, incluyen:

- En la medida de lo posible, realizar los ajustes necesarios en el diseño, a fin de reducir al mínimo la afectación de propiedades y en particular, de viviendas, con el objeto de evitar el desplazamiento de familias, conforme a la Política de Reasentamiento Involuntario del BID.

- Donde sea inevitable el desplazamiento, implementar acciones para que los afectados puedan restituir sus condiciones de vida a un nivel similar o mejor a la que tenía antes del desplazamiento, incluyendo además el acceso a servicios básicos.

- Reconocer explícitamente que el impacto social del desplazamiento físico y/o económico, conlleva un alto riesgo de empobrecimiento para los afectados más vulnerables que los ejecutores del proyecto están obligados a mitigar. Al respecto, para efectos de compensación se reconocerá no solo el valor de la tierra sino también las afectaciones a las actividades económicas de la población afectada.

- Reconocer beneficios a todos los afectados por el proyecto, incluyendo propietarios y posesionarios, basado en el tipo y la magnitud de las afectaciones, y estableciendo claramente que la falta de títulos de propiedad saneados no debe ser un obstáculo para acceder a los beneficios del proyecto.

- Evitar la indemnización en dinero para los más vulnerables y poner énfasis en la reposición física de terrenos y/o casas para reconstruir sus medios de vida.

- Ofrecer a los afectados elegir entre más de una opción para restituir los medios de vida. Las personas que deban abandonar sus viviendas deberán tener por lo menos dos opciones para escoger: la reposición de las viviendas afectadas o la compensación económica.

  - Minimizar la disrupción de las redes sociales que promueven seguridad de empleo, crédito de corto plazo, cuidado a los niños, y asistencia a los adultos de tercera edad.

  - Ofrecer a todos los afectados asistencia legal, técnica, y social para re-establecer sus medios de vida según su nivel de vulnerabilidad.

  - Mantener transparencia en la divulgación de información sobre las políticas, las opciones para restitución del medio de vida disponibles, el cronograma de actividades, las consultas públicas y el mecanismo de atención de quejas y reclamos.

  - Asegurar el derecho de participación del afectado en la toma de decisiones sobre su futuro dando atención especial a la igualdad de género.

- CRITERIOS DE VULNERABILIDAD

Aunque todos los afectados por el desplazamiento tienen el derecho de ser compensados a condiciones similares o mejores de los que tienen hoy día, las medidas, instrumentos, y procedimientos son diferentes dependiendo de la severidad de los impactos y el grado de vulnerabilidad de los afectados. En una actualización posterior del PRI se definirán en mayor detalle las estrategias concretas para la mitigación de los afectados categorizados como de alta, media y baja vulnerabilidad, dependiendo de las condiciones específicas de los afectados. Mientras tanto, el esquema de compensación por afectaciones previsto se encuentra en el Anexo 1.

Criterios metodológicos adicionales para implementar las categorizaciones descritas en el Anexo 1 incluyen el reconocimiento del nivel de vulnerabilidad de la población afectada, respecto a quienes se ha establecido una clasificación de vulnerabilidad en tres niveles:

- Vulnerabilidad Alta

  - Depende económicamente del predio y/o estructura y pierde todo;

  - Pérdida parcial pero significativa para la seguridad socio-económica;

  - No cuenta con ingresos alternativas o adicionales;

  - Bajo nivel de educación y capacitación.

  - Jefas de hogar, Madres solteras, adultos de la tercera edad, Indígenas, Afro-Latinoamericanos; personas con discapacidad, mujeres embarazadas

- Vulnerabilidad Media

La pérdida de la dependencia del predio y/o estructura es parcial

  - Puede continuar sus actividades socio-económicas o tiene otras para sostener el medio de vida;

  - No hay disrupción de empleo, redes sociales, sistema de producción;

  - Escolaridad y capacidad a niveles alto o medio;

  - Vulnerabilidad Baja

    - No usa el predio y/o estructura para fines productivos;

    - Se usa para fines productivos pero tiene capacidad para continuar en el remanente o en otro lugar o estructura similar;

    - Se usa pero no depende económicamente de él;

    - Tiene fuentes de ingreso adicionales significativas;

    - No reside, trabaja, o produce en la zona afectada;

- ANÁLISIS DE IMPACTOS NEGATIVOS

Cuando en un proyecto se da la necesidad de reasentamiento de familias afectadas, el componente social adquiere otra dimensión, y requiere de un análisis mucho más profundo para dar la atención adecuada y oportuna a los mismos.

En esta etapa del desarrollo de los estudios de pre-factibilidad del Proyecto, aún no se dispone de la información detallada para identificar con precisión los afectados sujetos a reasentamiento, razón por la cual, solo se cuenta con una estimación en base a las alternativas de circunvalaciones sugeridas en este documento. La magnitud de los impactos sobre cada propiedad sólo podrá ser determinada una vez concluido el diseño final de ingeniería y, principalmente, los estudios catastrales, que servirán para la preparación de la versión final del PRI a cargo del MOPC a través de la UEP con la aprobación de la DGSA.

Impactos Transitorios. Durante las obras, en la traza, en el área de préstamo, la colocación de campamentos, emisión de ruidos, generación de polvo, efluentes líquidos, etc., estos impactos deben ser tomados en cuenta en el Plan de Gestión Socio ambiental del proyecto para minimizar sus efectos.

Impactos Permanentes. Por las expropiaciones para habilitación de la traza de las nuevas variantes en cada distrito. Estos impactos deben ser compensados, las medidas de compensación para cada caso debe formar parte del Plan de Reasentamiento Involuntario del proyecto.

Por otro lado, existe un riesgo de impacto negativo por efecto de un potencial crecimiento urbano desordenado que en el futuro podría generar el mismo contexto de riesgo vial existente en la actualidad. Por lo tanto, es importante resaltar que el Proyecto apoyará a los municipios afectados para fortalecer la capacidad institucional, especialmente en la preparación e implementación de los respectivos planes de ordenamiento territorial y en los programas de comunicación y concienciación sobre seguridad vial.

Sin embargo, es importante resaltar los impactos positivos del Proyecto en cada uno de los distritos al mejorar las precarias condiciones de seguridad vial que existe en cada centro poblado en la actualidad, al evitar el cruce por el casco urbano de camiones de gran porte a gran velocidad que ponen en riesgo la vida de las personas, sobre todo la de los niños/as y adolescentes cuyos centros educativos están hoy al costado de la ruta existente.

Por otro lado, durante el proceso constructivo, la demanda de la mano de obra local en cada municipio, será un paliativo a la necesidad de fuente de trabajo en la zona, sobre todo para jóvenes, que desean trabajar en otro rubro que no sea la agricultura y la ganadería.

8.	POBLACIÓN AFECTADA

En el Cap. 3, se presentó la situación actual de la calzada asfaltada existente en cada una de las ciudades por donde atraviesa la traza, así como las nuevas alternativas de circunvalación que fueron presentadas a la comunidad como parte de este Proyecto, seleccionándose la más conveniente para cada una de ellas, desde el punto de vista ambiental y social.

También se había mencionado que estas vías alternativas deben construirse a través de propiedades privadas, y que las afectaciones de las mismas serán debidamente atendidas, mediante el reasentamiento de las familias cuyas viviendas serian afectadas y la indemnización a los propietarios de los terrenos.

De manera preliminar, se estima que el número de parcelas afectadas por el presente proyecto es de 44 casos en las tres circunvalaciones propuestas con una extensión total de 13 km:

- 19 parcelas en la nueva circunvalación prevista para Eugenio A. Garay,

- 13 predios en la traza prevista para Gral. Morínigo, y

- 12 predios para la nueva circunvalación prevista para San Juan Nepomuceno.

La información preliminar, a la fecha de elaboración de este reporte, indica que estas afectaciones no incluyen viviendas ni el desplazamiento económico de familias. Por consiguiente, las afectaciones estimadas son lotes rurales o semiurbanos dedicados a la ganadería extensiva y agricultura sin afectaciones a estructuras rurales ni urbanas de relevancia.

En el futuro, una vez que se cuente con el diseño final de ingeniería de la traza y los estudios catastrales, en cada municipio se podrá precisar las afectaciones sociales definitivas y actualizar el listado de las mismas. Al tener el universo de las potenciales afectaciones, se necesitará aplicar un censo de las fincas a ser afectadas, y/o viviendas si así fuera el caso. Por lo tanto, las afectaciones solo son de carácter estimativo en esta etapa del evaluación del Proyecto.

Teniendo en cuenta el largo periodo de tiempo que podría transcurrir desde la fecha de preparación de este MRI y el inicio de obras, en el cual las afectaciones iniciales previstas en la etapa de factibilidad podrían cambiar en el futuro, aumentando o disminuyendo los afectados/as conforme se den los procesos naturales de desarrollo de la zona y dependiendo del diseño final de ingeniería.

Posteriormente, cuando concluyan los estudios catastrales y el diseño final de ingeniería, este Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI), servirá de guía principal para la elaboración de una versión final de un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI), que incluirá en detalle, toda la información de cada una de las familias a ser reasentadas, el tipo de solución acordada con cada una de ellas, la forma de su implementación, presupuesto, cronograma, sistema de monitoreo y seguimiento.

En cuanto a los otros casos donde solo se afectan propiedades y mejoras, se aplicará lo establecido en la legislación vigente: indemnización con el precio justo de la parte afectada, incluyendo las mejoras como pasturas, plantaciones, corrales, cercas, etc.

Cabe resaltar, que las nuevas circunvalaciones a los poblados, fueron definidas conforme a la menor afectación social y ambiental, por eso fueron desechadas otras alternativas y trazas que no se ajustaban a esta exigencia.

Circunvalación prevista para Eugenio A. Garay

En esta traza se tiene previsto afectar a 19 predios, los cuales se detallan en la tabla que se presenta líneas abajo.

- La superficie total de parcelas a afectar: 22,19 ha (de donde se debería deducir 4.000 m2 de cruces de calles de tierra y 10.000 m2 del cauce del río donde debe construirse el puente y donde se debe establecer una franja de aproximadamente 10 m a cada lado como tierra fiscal).

- Los alambrados indicados, transversales a la traza de la variante, son indicativos de los cruces de calles.

Los campos que afectaría la traza son terrenos a nombre del INDERT con cuyos datos detallados sobre derechos, alquiler, usufructo o compra no fue posible acceder durante la preparación de este documento.

| Longitud | Propietario | Superficie |
| --- | --- | --- |
| 815,96 | Comunal | 40.798,00 |
| 20,05 | calle | 1.002,50 |
| 140,00 | Miguel González | 7.000,00 |
| 332,12 | Comunal | 16.606,00 |
| 20,70 | calle | 1.035,00 |
| 308,03 | Amado González | 15.401,50 |
| 23,80 | calle | 1.190,00 |
| 486,38 | Daniel Sancho | 24.319,00 |
| 238,95 | Miguel Espínola | 11.947,50 |
| 101,00 | Rafael Avato | 5.050,00 |
| 117,44 | Francisco Fageda | 5.872,00 |
| 232,51 | Egor Chamorro | 11.625,50 |
| 21,65 | calle | 1.082,50 |
| 121,62 | Ramón Galeano | 6.081,00 |
| 300,49 | Meregildo Peralta | 15.024,50 |
| 98,36 | Félix Barra | 4.918,00 |
| 157,66 | Anastacio Cariga | 7.883,00 |
| 375,30 | Fiscal. Cauce Arroyo | 18.765,00 |
| 352,81 | Javier Romero | 17.640,50 |
|  | TOTAL = 19 predios |  |

En la traza no existe afectación alguna de viviendas o construcción alguna. Los datos de inmuebles deberán estar identificados, caracterizados, catastrados en la versión final del Plan de Reasentamiento Involuntario, luego de la finalización del catastro.

Circunvalación prevista para Gral. Morínigo

En esta traza se tiene previsto afectar a 13 predios, los cuales se detallan en la tabla que se presenta líneas abajo.

|  |  | PROPIETARIO O |
| --- | --- | --- |
| Progresivas |  | ARRENDATARIO |
| 29+900,00 | 30+042,00 | María Martínez Casado |
| 30+042,00 | 30+193,00 | Municipal |
| 30+193,00 | 30+240,00 | Cayetana Ramírez Martínez |
| 30+240,00 | 30+310,00 | Ex Vía Férrea |
| 30+310,00 | 30+660,00 | Tomasa Romero de Martínez |
| 30+660,00 | 30+710,00 | Arsenio Duarte Duarte |
| 30+710,00 | 30+755,00 | calle |
| 30+755,00 | 30+450,00 | Manuel Troche |
| 30+450,00 | 30+460,00 | calle |
| 30+460,00 | 30+280,00 | Ceferin Sánchez Balmaceda |
| 30+280,00 | 33+010,00 | Elías Cuevas |
| 33+010,00 | 33+320,00 | Marcelino Miranda |
| 33+320,00 | 33+400,00 | Mauricio Mercado |
|  | TOTAL = 13 predios |  |

Se afectaría una sola construcción pequeña existente que no es utilizada como vivienda. La misma pertenece a Cayetana Martínez Ramírez, se trata de una construcción de aproximadamente 50 m2 de madera y paja, utilizada como depósito, de acuerdo a lo observado in situ.

Circunvalación prevista para San Juan Nepomuceno

En esta traza serán afectados12 predios, los cuales se detallan en la tabla que se presenta líneas abajo.

No se ve afectada construcción alguna; la mayor parte del sector de enlace oeste pertenece a José Santos Canilla y, a otros siete propietarios.

| Progresivas |  | PROPIETARIO O ARRENDATARIO |
| --- | --- | --- |
| 48+079,00 | 50+054,00 | José Santos Canilla |
| 50+054,00 | 50+377,00 | Daudelino Vera |
| 50+377,00 | 50+393,00 | calle |
| 50+393,00 | 50+642,00 | Félix Garayo |
| 50+642,00 | 50+722,00 | Aeropuerto |
| 50+722,00 | 51+154,00 | Isaac Cuevas |
| 51+154,00 | 51+223,00 | Ruta San Juan - Abai |
| 51+223,00 | 52+480,00 | Sr González |
| 52+480,00 | 52+761,00 | Manuel troche |
| 52+761,00 | 52+779,00 | Calle |
| 52+779,00 | 53+079,00 | Mariano Escobar |
| 53+079,00 | 53+447,00 | Estancia Kennedy |
|  | TOTAL = 12 predios |  |

Con el relevamiento de campo realizado, se observa que, la principal actividad que desarrollan los propietarios en las áreas por donde deben atravesar las nuevas variantes, es la ganadería y en menor medida, agricultura, por lo que se deduce que las afectaciones se darán sobre pasturas y cultivos. En estos casos, serán implementadas las medidas de compensación descritas en el Anexo 1, conforme al grado de afectación.

- Los criterios utilizados para mitigar el impacto de los afectados, no sujetos a reasentamiento, son: Alternativas para los Altamente Vulnerables

o  Compensación en dinero (indemnizaciones) por las pérdidas

o  Acompañamiento legal con negociación y los tramites de titulación

o Asistencia técnica para la readecuación de la actividad productiva remanente

- Alternativas para los Mediamente Vulnerables

o	Compensación en dinero por las pérdidas

o	Asistencia técnica para intensificar producción en terreno/estructura remanente

- Acompañamiento legal con trámites para rectificación de linderos y titulación

  - Asesoría para la inversión de la indemnización.

- Alternativa para los Baja Vulnerabilidad

  - Indemnización en dinero por  las pérdidas

o	Asesoría para la inversión de la indemnización.

Se precisa acompañar todo el proceso con una asistencia legal con el registro de propiedades, el catastro, y los trámites de titulación a ser atendidos así como una asistencia técnica para restablecer sistemas de producción o innovación de los sistemas de producción. Este acompañamiento para todos los casos de afectaciones de inmuebles.

Para los casos de potenciales afectaciones de viviendas en el futuro, el estudio será caso por caso, lo cual será detallado en el documento final del PRI.

9. PARTICIPACIÓNCIUDADANA Y CONSULTA PÚBLICA

Consultas Públicas

De acuerdo a lo requerido en los Términos de Referencia y la directiva B.6 de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (OP-703) del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se establece que para proyectos de Categoría "B" se deberá realizar por lo menos una ronda de consulta pública. Por consiguiente, se han realizado dos rondas de consultas públicas durante la preparación del presente estudio para el tramo comprendido entre Ñumi hasta San Juan Nepomuceno. Las mismas se realizaron el 2 de junio y el 26 de julio de 2016, con los principales municipios y actores involucrados de acuerdo a lo detallado más abajo.

Los objetivos de las dos consultas públicas realizadas en las ciudades ubicadas sobre el tramo, fueron:

- Informar a las comunidades de la realización del proyecto, sus plazos estimativos, características técnicas, riesgos potenciales, etc.

- Someter a un proceso de consulta sobre las alternativas de los nuevos accesos y circunvalaciones a las respectivas ciudades de tal forma que ellos efectúen sus recomendaciones

- Someter a un proceso de consulta a las comunidades sobre los potenciales impactos ambientales y sociales para que efectúen sus recomendaciones

- Escuchar otras preocupaciones, expectativas y reivindicaciones de las comunidades

Para la primera ronda realizada el 2 de junio de 2016 en la ciudad de San Juan Nepomuceno, se tuvo una participación importante de actores locales e interesados como ser autoridades locales , organizaciones sociales, comercios, y la ciudadanía interesada de varios distritos dentro del trazado del Proyecto; los cueles se listan a continuación;

  - Municipalidad de San Juan de Nepomuceno- Intendente

- Municipalidad de Eugenio A Garay- Intendente

- Instituciones educativas de San Juan de Nepomuceno

- Concejales de San Juan de Nepomuceno

- Autoridades locales de San Juan de Nepomuceno

- Representantes de Empresas de S J Nepomuceno.

- Representantes de Asentamientos.

- Unidad Ejecutora del Programa y Dirección de Gestión Socio Ambiental del MOPC.

- Fundación Norma.

- Fundación Huellitas.

- Comisiones Vecinales.

- Supervisión de Educación Permanente

- INDERT.

- Funcionarios municipales.

- ASOCOEL / COOPOL.

- Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

- Asociación Luz y Vida.

- Prensa Local (ABC Color y Radios Comunitarias).

- Comedor de Niños Santa Rita.

- Asociación de Discapacidad de San Juan de Nepomuceno.

- Red de Derechos Humanos.

En esta primera consulta pública, se presentó el propósito del proyecto, los potenciales impactos negativos, medidas de mitigación y se escucharon las sugerencias y recomendaciones de los participantes, los cuales insistieron en solicitar las variantes o circunvalaciones a los tres poblados principales para evitar y minimizar los impactos negativos.

En la segunda consulta pública, en fecha 26 de julio del mismo año, la cual consistió en reuniones en cada municipio afectado, se han presentado las alternativas estudiadas de circunvalación a los principales poblados, colectoras, y los presentes eligieron las alternativas más alejadas del casco urbano.

Los participantes de las consultas fueron

	Municipio de Eugenio A. Garay

- Poder Judicial

- Concejales Municipales

- Directora de Área 09 Educación

- Directora de Área 08 Educación

- Directora (Centro Regional de Educación)

- Directora Escuela Básica N° 2717

- Directora Escuela Básica n° 5270

- Directora Colegio Nacional S.R.

- Encargada de Despacho Escuela n° 374

- Directora Escuela Básica N°5269

- Escuela Básica n° 1229

- Escuela Básica n°5268

- Comisaria n°17 Garay

- Registro Electoral .T.S.J.E

- Concejo de desarrollo municipal

- Director colegio Nacional San Roque

- Juzgado de Paz G.A.G

- Colegio Técnico San José

- Escuela Básica N° 1379 Dr. VRL

- Cooperativa tres Kandu

- Escuela Básica n° 1930 Paz del Chaco

- Escuela Básica n° 6599

- Colegio Nacional Mauricio José Troche

- Coordinación de C.S.E.A Garay

- Secretaria de Acción Social

- Concejal departamental

- Secretaria de la Junta Municipal

- SENEPA

  - Municipio de Gral. Higinio Morínigo

- Colegio Técnico Gal. Higinio Morinigo

- Directora Escuela Básica Parroquial San José

- Seis comerciantes de la zona

- Directora Escuela Básica Divino Maestro

- Director Escuela Básica Santa María

- Desarrollo Agrario de Gral. Morinigo

- Comité Agricultor Santa María

- Comité Agrícola Katupyry

- Tekopora – SAS

- Funcionarios Municipales

- Concejales municipales

- Centro regional de educación Gral. H. Morínigo

Adicionalmente en la misma fecha, en San Juan Nepomuceno se realizó una reunión de presentación de mapas con las alternativas de circunvalación y accesos, donde participaron el Intendente y varios concejales municipales, quienes revisaron las opciones viales y se comprometieron a socializar la propuesta con la ciudadanía en general, labrándose un acta con la firma de los participantes.

Proceso Participativo

En el marco de este proyecto, la consulta no se limita a eventos específicos sino a un proceso permanente en varias etapas, con los involucrados en el mismo, y con fuerte apoyo de los diferentes actores relacionados con la obra. Por ello, una vez que se defina por completo el proyecto a través de un diseño ejecutivo y se puedan establecer las afectaciones finales en forma detallada, se actualizará la lista de afectados a ser atendida con la implementación de las medidas definidas en el PRI. El mencionado PRI se presentará a los afectados a través de reuniones específicas con cada grupo según su grado de afectación y vulnerabilidad, donde se les expliquen los alcances del PRI y sus medidas de mitigación/compensación, alternativas, condiciones, implementación, y plazos de ejecución, entre otra información relevante. Los afectados también recibirán información específica en sesiones personalizadas, caso por caso, en función al tipo de afectaciones y el estado de avance del proceso de reasentamiento y de adquisición del derecho de vía.

Mecanismo de Quejas y Reclamos

Como parte del proceso participativo también será habilitado un mecanismo permanente de diálogo con los afectados. Para ello, en cada municipio se deberá establecer un mecanismo de quejas y reclamos. Se anticipa que este mecanismo se implemente en cooperación con

los municipios locales, los cuales representan un espacio en el cual la población de la zona normalmente manifiesta sus preocupaciones.

Al respecto, la versión final del PRI deberá incluir un mecanismo de quejas y reclamos de la población afectada por el proyecto, el cual (i) defina los procedimientos para el registro de las quejas de la población afectada, los canales de comunicación disponibles, y los plazos límite para emitir comunicaciones de respuesta; (ii) permita identificar a través de un flujograma la secuencia de pasos a seguirse según la naturaleza de los reclamos; y (iii) permita almacenar la información sobre las quejas presentadas en una base de datos, la cual proporcione reportes para facilitar el monitoreo del tipo de quejas presentadas y las respuestas proporcionadas.

Para la implementación del mecanismo de quejas y reclamos se deberá capacitar al personal municipal en la recepción y derivación de las quejas y reclamos a la entidad ejecutora a modo que tengan respuestas a las inquietudes presentadas. El personal, en la atención de quejas y reclamos, deberá documentar apropiadamente y llevar un archivo de todas las quejas, reclamos y solicitudes de información presentadas, y cuáles fueron los resultados o soluciones que tuvo cada caso.

10.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR

En esta sección se describen las responsabilidades institucionales, la asignación presupuestaria para la ejecución del PRI, mecanismo de implementación y el cronograma tentativo de ejecución.

Responsabilidades Institucionales

La UEP del MOPC será la encargada y responsable de la preparación de la versión final del PRI con la aprobación de la DGSA, y su posterior ejecución antes del inicio de las obras viales del Proyecto. Para ello, se realizará una alianza con las municipalidades involucradas a fin que se conformen equipos de desarrollo del plan, suscribiendo convenios en los casos que sea necesario, delegando partes de la ejecución del mismo a los municipios locales y otras instituciones que sean relevantes. El equipo de la UEP deberá estar conformado con profesionales del área social, quienes serán responsables de capacitar al personal designado en los municipios en la atención y manejo de población vulnerable, mediación de conflictos, y comunicación social participativa a fin de respaldar el proceso que se pretende llevar adelante.

Fortalecimiento Institucional

- Analizar y explicar la capacidad técnica, humana, financiera, y el estatus de la unidad a cargo de la ejecución del PRI dentro de la organización, y las instancias de coordinación de la cual pueden depender sus actividades.

-Describir la estrategia para la coordinación institucional y las coordinaciones con otras instancias, como los municipios, y los convenios que se requerirían para viabilizar su cooperación.

- Identificar la necesidad de recursos adicionales (personal social especializado, equipos, presupuesto, capacitación, etc.) requeridos para una adecuada implementación del PRI, y las medidas a tomarse para subsanar las deficiencias e implementar una gestión adecuada.

Acompañamiento Institucional

La UEP del MOPC será la encargada de proporcionar un acompañamiento a la población que potencialmente sea desplazada de sus vivienda y/o negocios en el futuro, proporcionándoles el apoyo que resulte necesario para poder facilitar la transición de dicha población a sus nuevas condiciones de vida en sus nuevas ubicaciones, favoreciendo su proceso de adaptación, y apoyándolos para que puedan acceder plenamente a servicios públicos, en la restitución de sus medios de vida, entre otras acciones que resulten necesarias en función a las medidas del PRI

Articulación del proceso de reasentamiento con las etapas técnicas del proyecto

Para garantizar la disponibilidad de predios en el momento de iniciar la ejecución de obras y para que exista el tiempo necesario para la ejecución del PRI, en todos los programas de pavimentación, deberá implementarse una adecuada coordinación entre las etapas técnicas de la obra y la formulación y ejecución de la versión final del PRI, tal como se señala a continuación:

- En la fase del desarrollo del proyecto ejecutivo se procederá al diagnóstico técnico (Elaboración del Catastro) conformado por la información de los predios, el estudio técnico-legal de los inmuebles y el estatus de los propietarios y/o posesionarios; además, se deberán de identificar los predios afectados y realizar los levantamientos de los linderos del área afectada. Luego, se deberán de elaborar los análisis del status legal de los propietarios y/o posesionarios, con toda esta información se deberá preparar los expedientes técnicos de cada uno de los predios, para llevar a cabo el proceso de tasación por el órgano correspondiente, para la obtención de los costos de reposición.

- Antes de la orden de inicio de obras se deberá contar con la versión final del PRI en base al presente documento y a los estudios catastrales, lo cual permitirá la implementación o ejecución de su contenido, con la respectiva elaboración de informes mensuales, memorias de reuniones con la población, actualización de la base de datos y el informe de disponibilidad. Asimismo, se iniciará el seguimiento y evaluación correspondiente.

- La ejecución del PRI se llevará a cabo durante todo el proceso de contratación de la obra de tal manera que los inmuebles estén disponibles antes del inicio de la misma. En aquellos sub-tramos donde se requiera reasentar personas y/o negocios, el proceso de liberación del derecho de vía deberá haberse concluido antes del inicio de las obras de construcción. En caso de experimentar demoras, la ejecución del

plan podrá continuar durante esta etapa, siempre y cuando no signifique el traslado apresurado o provisional de la población afectada. El cronograma de ejecución de las obras deberá ajustarse a los avances en el proceso de reasentamiento.

- En la fase de ejecución-supervisión, se deberá continuar el seguimiento y evaluación, en la cual se deberá disponer el monitoreo de actividades de compensación y reasentamiento por parte del ejecutor y seguimiento por parte de los supervisores independientes.

- En la fase de cierre administrativo se procederá a efectuar la evaluación ex post, que incluirán todos los informes finales.

- La responsabilidad de la ejecución del PRI estará a cargo de la UEP y el equipo de liberación del derecho de vía del MOPC, personificado en el coordinador de los temas socio-ambientales conjuntamente con el especialista social del Programa. En la práctica, este equipo coordinará las acciones de seguimiento con la supervisión del programa, los supervisores socio-ambientales, la inspección ambiental, los especialistas socio-ambientales de las empresas contratistas, los municipios locales, entre otras instancias.

Acompañamiento a la población reasentada

La UEP verificará con su especialista social, que la población reasentada reciba el acompañamiento y apoyo post-reasentamiento necesario para su adaptación efectiva a sus nuevas condiciones de vida, incluyendo una combinación de acciones propias del proyecto y otras a través de coordinaciones con otras instancias gubernamentales y no gubernamentales. Estas acciones se orientarán a generar las condiciones apropiadas para evitar el empobrecimiento y la desarticulación social de la población afectada. Los detalles específicos de los mecanismos de acompañamiento y apoyo post-reasentamiento se definirán en la versión final del PRI en base al catastro final y antes de la orden de inicio de obras en cada tramo.

La instancia responsable de proporcionar el seguimiento a la población reasentada será la UEP y el equipo de liberación del derecho de vía del MOPC, personificado en el coordinador de los temas socio-ambientales conjuntamente con el especialista social del Programa. En la práctica, este equipo coordinará las acciones de seguimiento con la supervisión del programa, los supervisores socio-ambientales, la inspección ambiental, los especialistas socio-ambientales de las empresas contratistas, los municipios locales, entre otras instancias correspondientes.

Disposiciones de monitoreo y evaluación

Las actividades de seguimiento se enfocarán en el cumplimiento del PRI en cuanto a las condiciones sociales y económicas alcanzadas o mantenidas en las comunidades reasentadas y receptoras. El PRI deberá incluir indicadores cualitativos y cuantitativos como puntos de referencia para evaluar en intervalos de tiempo críticos aquellas condiciones relacionadas con el progreso de la ejecución del proyecto total. La evaluación final se planeará según la fecha estimada de la finalización del PRI, es decir, el momento en

que se espera que los estándares de vida para los que el plan fue diseñado se hayan alcanzado. El sistema de seguimiento proveerá supervisión y evaluación multidisciplinaria en la medida que la complejidad de los respectivos planes de reasentamiento lo requieran.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRELIMINAR:

| MES | MES |  | MES |  | MES | MES |  | MES |  | MES | MES | MES | MES | MES | MES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Contratación |  | y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| capacitación |  | del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| equipo |  | de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividades de comunicación y Consulta Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acompañamiento |  |  |  |  | al |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | catastro y |  |  | evaluación de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | afectados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Seguimiento a cada afectado vulnerable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pago | de compensaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Monitoreo y evaluación |  |  |  |  |  |

| PRESUPUESTO PRELIMINAR: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Presupuesto Preliminar Socio ambiental |  |  | TOTAL BID (US$) |  |  |
|  |  | *Pagos por afectaciones a terrenos y mejoras están incluidos |  |  |  |  |  |
|  |  | en los contratos de construcción de la obra y serán detallados |  |  |  |  |  |
|  |  | en el PRI cuando se tenga el catastro final. |  |  |  |  |  |
|  |  | Gestión Ambiental y Social y Pago por Servicios Ambientales |  |  | 1.450.000 |  |  |
| A |  | Comunicación y Sostenibilidad Social |  |  | 50.000 |  |  |
|  |  | Apoyo a la implementación del Plan de Reasentamiento, plan |  | Serv. Consultoría | 50.000 |  |  |
|  |  | de comunicación, quejas y reclamos, Código de Conducta, etc. |  |  |  |  |  |
| B |  | Programa de compensación de impactos ambientales |  |  | 350.000 |  |  |
|  |  | Consolidación Áreas Protegidas, Monitoreo y Protección de la |  | Serv. Consultoría | 100.000 |  |  |
|  |  | Biodiversidad |  |  |  |  |  |
|  |  | Reforestación Sostenible y restauración paisajística |  | Serv. Consultoría | 250.000 |  |  |
| C |  | Programa de apoyo municipal y seguridad vial |  |  | 350.000 |  |  |
|  |  | Comunicación y concienciación ambiental y de seguridad vial |  | Serv. Consultoría | 100.000 |  |  |
|  |  | Apoyo al fortalecimiento a Municipios y planes de |  | Serv. Consultoría | 250.000 |  |  |
|  |  | ordenamiento territorial (POT) |  |  |  |  |  |
| D |  | Compra de Certificados por Servicios Ambientales |  | Transferencia | 750.000 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  | 1.450.000 |  |  |

11. MONITOREO Y EVALUACION

Monitoreo del Proceso de Reasentamiento y Adquisición del Derecho de Vía

Durante la implementación del PRI, la UEP del MOPC realizará un monitoreo regular para identificar los desafíos en el proceso, respecto a los cuales el BID podrá considerar posibles ajustes en los procedimientos y medidas usadas en la implementación practica del PRI, contribuyendo de esta manera a la viabilidad del proyecto y minimizando los impactos adversos en la población afectada.

Evaluación del Proceso de Reasentamiento y Lecciones Aprendidas

Al concluir la implementación del proceso de reasentamiento involuntario de viviendas y/o negocios, y después de concluir el proceso de liberación del derecho de vía, se realizará una evaluación de los resultados del proceso de reasentamiento y su influencia en las condiciones de vida de las personas desplazadas, a través de la preparación de un informe de evaluación que permita determinar si la implementación del PRI consiguió evitar el riesgo de empobrecimiento entre la población desplazada, y la información considerada para realizar tal determinación. Asimismo, este informe de evaluación contendrá una sección de lecciones aprendidas, las cuales permitan facilitar el aprendizaje organizacional para evitar posibles errores e identificar buenas prácticas en la gestión del reasentamiento. Este informe será remitido al BID para su evaluación y no-objeción.

ANEXO 1 - ACCIONES COMPENSATORIAS SEGÚN EL GRADO DE AFECTACION

- SEGÚN AFECTACION DE MEJORAS Y VIVIENDAS

|  | GRADO DE |  |  | CRITERIO DE |  |  | CONSECUENCIAS DE LA |  |  | ACCIONES COMPENSATORIAS O |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MEDICION Y |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AFECTACIÓN |  |  |  |  |  | AFECTACIÓN |  |  | RESTITUTIVAS |  |
|  |  |  |  | AVALUACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La franja de dominio afecta a |  | Reposición a nuevo |  |  |  | El afectado tiene posibilidades de |  |  |  Compensación en dinero (indemnizaciones) por |  |
|  | 100% de la construcción |  |  |  |  |  | reconstruir la unidad en la parte no |  |  | las pérdidas |  |
|  |  |  |  |  |  |  | afectada de la misma propiedad |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Acompañamiento legal con negociación y los |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tramites de titulación |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Asistencia técnica para la readecuación de la |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | actividad productiva remanente |  |
|  |  |  |  |  |  |  | El afectado no tiene posibilidades de |  |  |  Se procesa el pago para indemnizar la |  |
|  |  |  |  |  |  |  | reconstruir la unidad en la parte no |  |  | totalidad de la construcción |  |
|  |  |  |  |  |  |  | afectada de la misma propiedad |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Acompañamiento legal con negociación y los |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tramites de titulación |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Asistencia técnica para la inversión del monto |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | de la indemnización por otra unidad |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | productiva en la misma zona de ser posible. |  |

|  | GRADO DE |  |  | CRITERIO DE |  |  | CONSECUENCIAS DE LA |  |  |  | ACCIONES COMPENSATORIAS O |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MEDICION Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AFECTACIÓN |  |  |  |  |  |  | AFECTACIÓN |  |  | RESTITUTIVAS |  |
|  |  |  |  | AVALUACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En la parcela existen cultivos |  |  | Tasación incluye el daño |  |  | El afectado no puede cosechar y |  |  |  | Los daños a compensar comprenderán el valor de la |  |
|  | de productos de proveedores |  |  | emergente y el lucro |  |  | vender sus productos |  |  |  | pérdida total sufrida y el de la utilidad dejada de |  |
|  | de industrias (caña de azúcar, |  |  | cesante. |  |  |  |  |  |  | percibir por el propietario |  |
|  | frutales, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En la parcela expropiada |  |  | Tasación incluye el daño |  |  | El afectado puede cosechar y vender |  |  |  | En paralelo al pago de la indemnización, el Ministerio |  |
|  | existan cultivos de |  |  | emergente |  |  | sus productos |  |  |  | de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) |  |
|  | producción agrícola de |  |  |  |  |  |  |  |  |  | otorgará al afectado el derecho de usufructo |  |
|  | cosechas periódicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hasta la liberación de la Franja de Dominio |  |
|  | (plantaciones de mandioca, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | soja, etc.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La franja de dominio afecta |  |  | Se evaluara la incidencia |  |  | La destrucción de la parte afectada |  |  |  | -En caso que sea necesario realizar una compensación |  |
|  | parcialmente a construcción |  |  | en la funcionalidad de la |  |  | afecta considerablemente la |  |  |  | económica, se procesa el pago para indemnizar la |  |
|  | utilizada como vivienda |  |  | unidad |  |  | funcionalidad de la vivienda. |  |  |  | totalidad de la construcción |  |
|  |  |  |  | Se verificara la afectación |  |  | La estabilidad de la unidad se ve |  |  |  | Una vez pagado el monto de la indemnización, se |  |
|  |  |  |  | en la estructura |  |  | comprometida por la afectación del |  |  |  | implementará un programa de seguimiento para |  |
|  |  |  |  |  |  |  | sistema estructural |  |  |  | verificar la construcción de la nueva unidad en la zona |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | de ser posible |  |

|  | II. SEGÚN SITUACIÓN JURIDICA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIPO DE | CARACTERISTICA DEL DOMINIO U OCUPACIÓN |  |  |  | PROCEDIMIENTO COMPENSATORIO |
|  | TENENCIA |  |  |  |  |  |
|  | Propietario | La persona ejerce el |  | Presenta título de propiedad inscripto |  | -En caso de afectación total a vivienda, o que se afecte la |
|  |  | dominio1 pleno sobre el |  | en la Dirección General de los |  | funcionalidad del mismo, se ofrecerán beneficios de |
|  |  | terreno y/o vivienda |  | Registros Públicos (DGRP) |  | reasentamiento en especie, en condiciones similares o mejores, |
|  |  |  |  |  |  | con acceso a servicios básicos. |
|  |  |  |  |  |  | -En caso que la persona afectada escoja la opción monetaria, se |
|  |  |  |  |  |  | procesara el pago por expropiación con procedimientos |
|  |  |  |  |  |  | administrativos, asegurándose que el afectado reciba un monto |
|  |  |  |  |  |  | similar o mejor al valor de mercado de la vivienda afectada. |
|  |  |  |  | Sucesión con Sentencia Definitiva (SD) |  | -En caso de afectación total a vivienda, o que se afecte la |
|  |  |  |  | y Auto Interlocutorio (AI) inscrito en la |  | funcionalidad del mismo, se ofrecerán beneficios de |
|  |  |  |  | DGRP |  | reasentamiento en especie, en condiciones similares o mejores a |
|  |  |  |  |  |  | las existentes, con acceso a servicios básicos. |
|  |  |  |  |  |  | -En caso que la persona afectada escoja la opción monetaria, se |
|  |  |  |  |  |  | procesa expedientes de pago con procedimientos |
|  |  |  |  |  |  | administrativos para cada uno. |
|  |  |  |  | Sucesión con Sentencia Definitiva (SD) |  | -En caso de afectación total a vivienda y/o negocio, o que se |
|  |  |  |  | inscripta en la DGRP a nombre de |  | afecte la funcionalidad del mismo, se ofrecerán beneficios de |
|  |  |  |  | varios herederos |  | reasentamiento en especie, en condiciones similares o mejores a |
|  |  |  |  |  |  | las existentes, con acceso a servicios básicos. |
|  |  |  |  |  |  | -En caso que la(s) parte(s) afectada(s) escoja(n) la opción |
|  |  |  |  |  |  | monetaria, se procesa un solo expediente de pago a nombre del |
|  |  |  |  |  |  | (los) heredero(s) mencionado(s) en la SD. Si son varios |
|  |  |  |  |  |  | herederos, tiene el tratamiento de una Propiedad en Condominio. |

1 Se refiere a la relación jurídica del derecho que se tiene sobre un inmueble. Se utiliza el término de dominio pleno en referencia a la mayor cantidad de facultades posibles que una persona puede tener sobre una cosa. En el caso de los inmuebles, la persona debe llevar a cabo la inscripción registral de lo contrario estará impedido de ejercer con plenitud todos los derechos y facultades que la ley le acuerda.

La persona ejerce el dominio Imperfecto sobre Inmueble

Presenta boleta de compraventa demostrando que está procediendo al pago fraccionado del lote

Presenta título de propiedad por contrato privado, válido entre las partes y no para el estado.

Sucesión sin abrir, en trámite o sin sentencia

-En caso de afectación total a vivienda, o que se afecte la funcionalidad del mismo, se ofrecerán beneficios de reasentamiento en especie, en condiciones similares o mejores a las existentes, con acceso a servicios básicos.

-En caso que la(s) parte(s) afectada(s) escoja(n) la opción monetaria, -se verifica si el monto abonado hasta la fecha habilita según contrato, habilita para la titulación del inmueble. Si es así, la tasación debe incluir las dos transferencias: de la loteadora al propietario y de éste al MOPC. Se realiza el seguimiento para que la indemnización sea utilizada para la cancelación de las cuotas) o parte de ella). En el otro caso, se busca que la indemnización cubra adicionalmente el monto para que se habilite la titulación del inmueble.

-En caso de afectación total a vivienda, o que se afecte la funcionalidad del mismo, se ofrecerán beneficios de reasentamiento en especie, en condiciones similares o mejores a las existentes, con acceso a servicios básicos.

-En caso que la(s) parte(s) afectada(s) escoja(n) la opción monetaria, el proceso de pago queda pendiente hasta que el titulo se inscriba en la DGRP, pero su caso se procesara según criterios similares a aquellos con título. El MOPC proporcionara apoyo a estos casos para viabilizar el pago.

-En caso de afectación total a vivienda y/o negocio, o que se afecte la funcionalidad del mismo, se ofrecerán beneficios de reasentamiento en especie, en condiciones similares o mejores a las existentes, con acceso a servicios básicos.

-En caso que la(s) parte(s) afectada(s) escoja(n) la opción monetaria, se procesa el pago por expropiación por la vía judicial. El afectado recibirá dicho pago una vez regularizada la

|  |  |  |  | tenencia. El MOPC proporcionara apoyo a estos casos para |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | viabilizar el pago. |  |
| Ocupante y/o | La persona ocupa la | El ocupante manifiesta que las mejoras |  | Se verifica la legitimidad de su reclamo y se procede al |  |
| poseedor2 – Área | franja de dominio | o construcciones son suyas |  | procesamiento de la indemnización tanto por la destrucción de |  |
| Rural | existente (Propiedad del |  |  | sus mejoras como para el traslado de las construcciones |  |
|  | dominio público del |  |  | afectadas a un inmueble de su propiedad. Si no tiene un terreno |  |
|  | MOPC, INDERT, u otra |  |  | donde reubicarse, se le ofrecerán alternativas de reasentamiento |  |
|  | institución estatal) |  |  | en especie (una nueva vivienda), en condiciones similares o |  |
|  |  |  |  | mejores a las existentes, con acceso a servicios básicos. |  |
|  | La persona ocupa un | No ha realizado trámite alguno. No |  | 1. Verificar (en los registros del INDERT o la DGRP) si la |  |
|  | terreno sin dueño | posee ningún documento |  | propiedad es fiscal o tiene propietario registral conocido. |  |
|  | conocido (fiscal) en el | Ha presentado una Solicitud | de | 2. Si el terreno es fiscal (sin dueño), se solicita al INDERT los |  |
|  | área rural. | certificado de ocupación al INDERT |  | trámites de regularización de la tenencia. |  |
|  |  | Tiene un certificado de ocupación |  | 3. Si tiene propietario registral conocido, primero se indaga |  |
|  |  |  |  | sobre las posibilidades de que el INDERT adquiera la |  |
|  |  | expedido por el INDERT |  |  |  |
|  |  |  |  | propiedad para establecer una colonia. |  |
|  |  | Transfirió a un tercero su certificado |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Si el propietario no tiene intenciones de vender la |  |
|  |  | de ocupación por la vía de cesión de |  |  |  |
|  |  |  |  | propiedad, se paga al ocupante por las mejoras afectadas y |  |
|  |  | derechos |  |  |  |
|  |  |  |  | se busca alternativas de reasentamiento con el INDERT. |  |
|  | La persona ocupa una | Figura en el Registro censal del |  | Se solicita al INDERT que emita el certificado de ocupación |  |
|  | colonización del | INDERT |  |  |  |
|  | INDERT | Presentó solitud de compra al INDERT |  |  |  |
|  |  | Se encuentra pagando al INDERT por |  | Se trata que la indemnización sea utilizada para la cancelación |  |
|  |  | la propiedad |  | de la deuda. |  |
|  |  |  |  | En caso que el monto de la deuda sea mayor que la |  |
|  |  |  |  | indemnización, Se procederá al pago por expropiación por la |  |
|  |  |  |  | vía judicial |  |
|  |  | Ya pagó lo mínimo pero aún no inició |  | Se contrata los servicios de gestoría para acelerar los trámites de |  |
|  |  | los trámites de transferencia |  | transferencia |  |

2 La posesión implica una relación material amparada por las acciones posesorias. El poseedor puede adquirir el dominio por prescripción adquisitiva.

|  |  | Se encuentra en proceso de titulación |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de la transferencia |  |  |
| Ocupante y/o | La persona ocupa una | El ocupante manifiesta que las mejoras |  | -En caso de afectación total a vivienda, o que se afecte la |
| Poseedor – Área | propiedad del dominio | o construcciones son suyas |  | funcionalidad del mismo, se ofrecerán beneficios de |
| Urbana | público de la |  |  | reasentamiento en especie, en condiciones similares o mejores a |
|  | Municipalidad (Plaza, |  |  | las existentes, con acceso a servicios básicos, en coordinación |
|  | calle, lote comunal) |  |  | con la municipalidad local. |
|  |  |  |  | -En caso que sea necesario realizar una compensación |
|  |  |  |  | económica, se verifica la legitimidad de su reclamo, se procede |
|  |  |  |  | al procesamiento de la indemnización por la destrucción de las |
|  |  |  |  | mejoras y para el traslado de las construcciones. |
|  | La persona es | El arrendatario4 presenta constancia de |  | Gestión ante la Municipalidad para reasentamiento bajo la |
|  | Arrendatario de un lote | arrendamiento y manifiesta no tener |  | misma figura del arrendamiento. Se indemniza las mejoras que |
|  | municipal3 | intención de acceder al dominio de la |  | hubiere |
|  |  | propiedad |  |  |

El arrendatario presenta constancia de arrendamiento, manifiesta tener interés de acceder al dominio de la propiedad y se encuentra pagando a la municipalidad en dicho concepto.

Gestión ante la Municipalidad para reasentamiento y reconocimiento del pago en condiciones similares

| La persona ocupa un | Ocupación de parcelas por parte de | Si el inmueble es municipal, gestionar ante la municipalidad |
| --- | --- | --- |

- Las municipalidades tienen la potestad de arrendar a familias de escasos recursos – bajo condiciones contractuales establecidas por ordenanza – inmuebles que forman parte de sus bienes de dominio privado. Los arrendatarios pueden, una vez cumplido debidamente los contratos, solicitar la compra directa de los predios previo avalúo pericial.

- El locatario o arrendatario, a diferencia del poseedor, sabe o reconoce en otra persona la propiedad del inmueble.

|  | terreno con o sin dueño | grupos organizados (urbanizaciones de |  | formalizar la ocupación bajo la figura del arrendamiento. Se |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | conocido 5en el área | hecho) que reclaman a instituciones del |  | procede al procesamiento de la indemnización por la destrucción |
|  | urbana. | estado (Secretaria de Acción Social – |  | de las mejoras y para el traslado de las construcciones afectadas |
|  |  | SAS) y a la municipalidad la |  | y se busca alternativas de reasentamiento con la Municipalidad |
|  |  | regularización de la tenencia6 |  | local, las cuales tengan condiciones adecuadas de habitabilidad y |
|  |  |  |  | que estén al alcance del 100% de los afectados, basando estas |
|  |  |  |  | soluciones a través de acuerdos participativos en condiciones |
|  |  |  |  | satisfactorias para la población |
|  |  |  |  | Si el inmueble tiene propietario registral conocido, Se procederá |
|  |  |  |  | al pago por expropiación por la vía judicial. |

- Los inmuebles situados en la zona urbana y que carezcan de dueño, son bienes del dominio privado municipal (Art. 137 Ley 3.966/2010 “Orgánica Municipal”).

- Si bien esta modalidad de ocupación es bastante común en municipios del área metropolitana de Asunción, la recurrencia en las áreas urbanas del área del proyecto son casi nulas y se cita en esta lista a efecto de referencia.

|  | III. SEGÚN RESULTADO DE LA FRACCION(ES) RESTANTE(S) POR LA EXPROPIACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UBICACION |  |  |  |  |  | RESULTADO DEL |  |  | PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO |  |
|  | ZONA |  |  | EN EL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | FRACCIONAMIENTO |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TRAZADO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zona Rural |  |  | Sobre traza |  |  | La fracción expropiada es pequeña |  |  | Se expropia la superficie afectada por la franja de dominio y se indemniza por la |  |
|  |  |  |  | existente |  |  | en proporción al resto y su función |  |  | destrucción de las mejoras existente |  |
|  |  |  |  |  |  |  | productiva no es afectada |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | La fracción resultante es menor que |  |  | Se acuerda con el afectado la elección entre las siguientes alternativas: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | una Unidad Básica de Economía |  |  | a. Quedarse en lugar8: Se expropia la superficie afectada por la franja de |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Familiar - UEBF7 |  |  | dominio y se indemniza por la destrucción de las mejoras existente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b. Opción de traslado; En casos excepcionales se indemnizará y se adquirirá |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | todo el resto. El afectado será elegible para reasentamiento en especie, en |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | condiciones similares o mejores a las existentes, con acceso a servicios |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | básicos. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La elección se dejaran constancia con la firma de un Acta de Acuerdo |  |
|  |  |  |  | Sobre Variante |  |  | La fracción expropiada divide en dos |  |  | Si el corte generado por la expropiación de la franja de dominio afecta la |  |
|  |  |  |  |  |  |  | partes al inmueble |  |  | funcionalidad productiva dejando de uno y otro lado elementos que deberían |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | funcionar como unidad (o más del 25%), se debe restituir las condiciones |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | originales, con soluciones habitacionales en especie (una nueva vivienda). |  |

7 La Unidad Básica de Economía Familiar está definida por la Ley N° 1.863/02 “QUE ESTABLECE EL ESTATUTO AGRARIO” como aquella Propiedad Agraria Necesaria, cuyo aprovechamiento eficiente, atendiendo a su característica, ubicación geográfica y aptitud agrologica, permite a una familia campesina obtener niveles de ingresos para su arraigo efectivo y cobertura de sus necesidades básicas, que faciliten su inserción en la economía de mercado. En los asentamientos coloniales oficiales y privados en el área rural la superficie adoptada es no menor de diez hectáreas por beneficiarios. (Art. 8). Asimismo, la mencionada Ley establece que constituyen minifundios aquellas fracciones de tierra cuya superficie sea inferior a una UBEF (Art 11)

8 En casos similares de expropiación, debido a las ventajas generadas por la pavimentación de las rutas, los afectados prefirieron  mantenerse en el sitio.

http://seam.gov.py/images/stories/seam/servicios_ambientales/decreto_11.202-reg_ley_3001_%281%29.pdf

Fue aprobado por Resolución Ministerial del MOPC N° 594 del 2 de mayo de 2013

Fue aprobado por la SEAM en el año 2010

En la Etapa de Construcción

Promulgada el 20 de abril de 2010.

Para adquirir el Derecho de Vía y habilitar la franja de dominio para la construcción de obras de pavimentación, el MOPC previamente indemnizará  los ocupantes que demuestren derechos sobre las  mejoras a que serán destruidas. Para efectivizar el pago, que es realizado a nombre del MOPC por la Contratista de obras, además de la conformidad con el monto a percibir, el afectado firmará un acuerdo donde otorga al MOPC la posesión de la franja para la ejecución de las obras. Para los casos de propietarios quienes demuestran el dominio sobre el inmueble, se procederá al avalúo de la fracción afectada y la Contratista, previa a la firma de una cesión de derechos indemnizatorios, abonará el monto acordado al propietario. Con este procedimiento, el MOPC ya tendrá la posesión de la fracción del inmueble y podrá ejecutar la obra independientemente de la adquisición del dominio sobre la franja, que se concretará una vez que la Contratista proceda a escriturar las fracciones de inmuebles afectados a nombre del Ministerio.

Nota SEAM N° 697/10 del 7-01-2010

Promulgado el 8 de octubre de 2013