DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

COLOMBIA

PLAN PARA LA RECONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE MOCOA (DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO), PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO

(CO-L1232)

ANALISIS AMBIENTAL Y SOCIAL (AAS) Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)

Octubre   2017

TABLA DE CONTENIDO

1.	RESUMEN EJECUTIVO	8

2.	INTRODUCCIÓN	10

2.1.	Objetivos, antecedentes y alcance del Proyecto.	10

2.2.	Objetivos y alcance del AAS y PGAS.	12

3.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	13

3.1.	Localización del proyecto.	13

3.1.1.	Área de Influencia Directa (AID).	14

3.1.2.	Área de Influencia Indirecta (AII).	14

3.2.	Ubicación de las Obras de la Muestra.	15

3.3.	Caracterización de las Obras	16

3.4.	Titularidad y Descripción de los Predios	24

3.5.	Identificación de la Infraestructura Asociada y Requerida para las Obras.	28

3.6.	Instalaciones o Áreas Vulnerables.	28

3.7.	Descripción General de Actividades en la Etapa de Construcción.	29

3.8.	Disposición Final de Materiales Sobrantes	29

3.9.	Horarios de trabajo para la ejecución de las obras.	32

3.10.	Lineamientos para la gestión y control de riesgos.	32

3.11.	Lineamientos para eventos de emergencias y riesgos.	34

3.12.	Identificación de actividades de la etapa de operación y mantenimiento	36

3.13.	Descripción general del personal requerido y mano de obra	37

3.14.	Como se Incorporarán los principios de “Infraestructura Sostenible”	37

4.	MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL.	37

4.1.	Permisos ambientales requeridos para el proyecto.	37

4.2.	Marco normativo de agua y saneamiento.	42

5.	DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.	43

5.1.	Caracterización del Medio Ambiente.	43

5.1.1.	Medio Abiótico.	43

5.1.2.	Medio Biótico.	53

5.2.	Pasivos Ambientales.	58

5.3.	Caracterización Socio-Económica.	61

5.3.1.	Población.	62

5.3.2.	Salud ambiental.	62

5.3.3.	Servicios públicos.	62

5.3.4.	Medios de comunicación.	64

5.3.5.	Aspectos arqueológicos.	65

6.	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LAS OBRAS DEL PROYECTO.	65

6.1.	Metodología de la Evaluación.	65

6.2.	Descripción de la zona sin proyecto.	67

6.3.	Identificación de riesgos e impactos sin proyecto.	68

6.4.	Resultados de la evaluación de impactos sin proyecto.	70

6.5.	Análisis de resultados.	71

6.6.	Descripción de las actividades del proyecto.	74

6.7.	Identificación de riesgos e impactos con proyecto.	76

6.8.	Resultados de la evaluación de impactos con proyecto.	78

6.9.	Análisis de los resultados.	79

7.	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)	84

7.1.	Plan de instalación de obras.	84

7.2.	Plan de manejo de aguas residuales y calidad de los efluentes domésticos.	86

7.3.	Plan de manejo de desechos sólidos y su debido tratamiento y disposición final.	96

7.4.	Plan de monitoreo ambiental.	100

7.5.	Plan de extracción de material de minas (si aplica).	103

7.6.	Identificación de zonas de botaderos y autorización de zonas de depósitos de materiales de construcción.	105

7.7.	Plan de reforestación zonas intervenidas	108

7.8.	Medidas de mitigación de los impactos negativos durante la operación de los sistemas de agua y saneamiento.	111

7.9.	Plan de salud y seguridad en el trabajo	112

7.10.	Plan de contingencia, riesgos y respuestas a emergencias.	114

7.11.	Plan de seguridad vial y manejo de tránsito.	116

7.12.	Requerimientos de ESHS para trabajo nocturnos.	119

7.13.	Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto.	120

7.14.	Plan de capacitación, educación y concientización ambiental y social a la comunidad aledaña al proyecto.	122

7.15.	Programa de información y participación comunitaria.	123

7.16.	Programa de reasentamiento de la población afectada.	127

7.17.	Programa de contratación de mano de obra local.	128

7.18.	Programa de compensación social.	129

7.19.	Programa de igualdad de género.	130

7.20.	Plan de gestión de quejas y resolución de conflictos.	131

7.21.	Procedimiento de descubrimientos fortuitos.	133

8.	Plan de seguimiento y control en la implementación del PGAS	134

8.1.	Métodos de control.	134

8.2.	Herramientas de seguimiento y control.	135

8.3.	Plan de Monitoreo.	135

8.4.	Informes y reportes.	147

9.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	148

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Cantidades Estimadas de la PTAR	18

Tabla 2. Caudales de la PTAR, Colectores y Emisarios	23

Tabla 3. Caudales de las Estaciones Elevadoras o de Bombeo	24

Tabla 4. ZODMES existentes en el corredor vial Pasto-Mocoa.	30

Tabla 5. Amenazas y factores de riesgos.	34

Tabla 6. Directorio de entidades para atención de emergencias.	36

Tabla 7. Marco normativo de agua y saneamiento.	42

Tabla 8. Unidades geológicas presentes en la cuenca del Río Mocoa.	45

Tabla 9. Unidades Geomorfológicas – Mocoa.	46

Tabla 10. Paisajes de la cordillera oriental.	48

Tabla 11. Fuentes hídricas presentes en Mocoa	52

Tabla 12. Especies con mayor abundancia.	53

Tabla 13. Aves identificadas en las microcuencas.	56

Tabla 14. Mamíferos identificados en las microcuencas.	57

Tabla 15. Número de viviendas afectadas	59

Tabla 16. Criterios de valoración y evaluación de impactos.	65

Tabla 17. Rango de importancia de los impactos.	67

Tabla 18. Descripción de las actividades ambientales y sociales sin proyecto.	67

Tabla 19. Matriz de identificación de impactos ambientales y socioeconómicos sin proyecto	69

Tabla 20. Matriz de resultados de la evaluación  de impactos ambientales y socioeconómicos sin proyecto	70

Tabla 21. Descripción de las actividades de ejecución del Proyecto.	74

Tabla 22. Matriz de identificación de impactos ambientales y socioeconómicos con proyecto	77

Tabla 23. Matriz de resultados de la evaluación  de impactos ambientales y socioeconómicos con proyecto	78

Tabla 24. Plan de Monitoreo y Seguimiento	137

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Localización General del Proyecto	14

Figura 2. Localización de la Muestra del Proyecto	15

Figura 3. Localización de las obras PTAR, EBR, Colectores, Interceptores y Emisario	17

Figura 4. Ficha Predial Estación de Bombeo Aguas Residuales 1	24

Figura 5. Localización e Implantación de la Ficha Predial Estación de Bombeo Aguas Residuales 1	24

Figura 6.  Ficha Predial Estación de Bombeo Aguas Residuales 2	25

Figura 7. Localización e Implantación de la Ficha Predial Estación de Bombeo Aguas Residuales 2	25

Figura 8.  Ficha Predial Estación de Bombeo Aguas Residuales 3	26

Figura 9. Localización e Implantación de la Ficha Predial Estación de Bombeo Aguas Residuales 3	26

Figura 10. Ficha Predial Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR	27

Figura 11. Localización e Implantación de la Ficha Predial Planta de Tratamiento de Aguas residuales  - PTAR	27

Figura 12. Localización de los ZODMES corredor vial Pasto-Mocoa.	30

Figura 13. Sistema de fallas geológicas que circundan a Mocoa	44

Figura 14. Temperatura media en Mocoa	50

Figura 15. Régimen de lluvias en Mocoa	51

Figura 16. Especies con mayor abundancia.	54

Figura 17. Áreas sin restricción de uso.	54

Figura 18. Zonas de vida.	55

Figura 19. Número de viviendas afectadas	59

Figura 20. Delimitación de la avenida flujo torrencial ocurrida en Mocoa - 2017	60

# RESUMEN EJECUTIVO

En este documento se presenta el Análisis Ambiental y Social (AAS) que involucra las características físicas, climáticas, bióticas y socio-económicas del Municipio de Mocoa, lugar donde se llevará a cabo el programa “Plan Maestro de Alcantarillado”.

De igual forma, se presenta el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), en el cual se plantean los planes y proyectos de manejo ambiental, social, y de seguridad y salud en el trabajo, a implementar durante las actividades preliminares, constructivas y de operación del proyecto.

Se definen las actividades constructivas, sitios de implantación de las obras y estructuras a diseñar e implementar.

Se desarrolla la evaluación ambiental y social actual de la muestra en el municipio, es decir sin proyecto, y la evaluación con proyecto, teniendo en cuenta las actividades preliminares, constructivas y de operación del mismo. Para realizar la evaluación se aplicó una metodología ad-hoc de elaboración propia.

Dentro de los impactos negativos más relevantes sin proyecto, se encuentran la alteración de la calidad del agua de las fuentes hídricas del sector, la activación de procesos erosivos, la contaminación del suelo, el desplazamiento de la fauna y la afectación de la salud pública, todo esto como consecuencia de la disposición inadecuada de residuos sólidos pese a existir una empresa de servicio de aseo en el municipio, no con esto decir que es responsabilidad de la empresa, sino que por prácticas inadecuadas de la comunidad, arrojan sus residuos a los cuerpos de agua. De igual forma, existen vertimientos de aguas residuales directos a estas corrientes y entregas directas del alcantarillado a las mismas sin un tratamiento previo, debido a que no se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Estas dos actividades puntuales, no solo hacen que se altere la calidad del agua y se presente proliferación de vectores, sino que afectan la salud de la comunidad que en ocasiones se sirve de éste recurso, generándoles enfermedades gastrointestinales.

Estas malas prácticas de manejo de residuos y de vertimientos hacen también que se contamine el suelo y/o que se presente inestabilidad de los mismos.

Por otra parte, la deforestación y la minería, están contribuyendo a la baja calidad del agua y a la generación de procesos erosivos e inestabilidad de terrenos, presentándose deslizamientos en las partes altas que posteriormente causan represamientos, y en épocas de fuertes lluvias se presentan fenómenos de avalanchas como lo sucedido el 31 de marzo y 1 de abril del presente año.

Estas avenidas flujo-torrenciales, generan impactos significativos que toman bastante tiempo para ser recuperados los elementos ambientales y sociales afectados, esto cuando se puede recuperar con medidas de manejo.

Las etapas constructivas generarán también impactos negativos al municipio, pero en un grado moderado, ya que con medidas de manejo se pueden prever, minimizar o mitigar los posibles impactos a presentarse. Estos impactos corresponden no solo a los descritos anteriormente, sino también a los que afectan en las actividades económicas y sociales. Como es la afectación de infraestructura vial y predial, alteración de las actividades económicas e institucionales, entre otros.

Un impacto importante que es difícil de impedir y que se espera, se presente en todas las etapas del proyecto, es el de generación de conflictos con la comunidad, ya que es inherente a una sociedad, aceptar, aprobar o rechazar actividades, sean o no en benéfico propio. Las personas no siempre están dispuestas a sufrir perturbaciones o incomodidades en sus actividades diarias, ni a asimilar el manejo ofrecido a los recursos. Por lo que se deberá tener especial cuidado en este punto, manejando canales de comunicación efectiva y asertiva que minimicen y corrijan los posibles conflictos.

Las medidas de manejo en la etapa de construcción corresponden a actividades como es la adecuación de cerramientos perimetrales de obra, de excavaciones y señalización que adviertan a la población y trabajadores de los peligros que representa éstas. Instalación de unidades sanitarias, cuyo servicio de suministro y mantenimiento deberá estar a cargo de empresas acreditadas y certificadas por la autoridad ambiental competente. Los proveedores de materiales deberán contar con los permisos ambientales vigentes exigidos por la autoridad ambiental. Se deberá contar con una oficina de atención al usuario, en donde la persona pueda acercarse a solicitar información del proyecto o interponer una queja, petición o reclamo.

Los trabajadores vinculados al proyecto, deberán estar afiliados al sistema de seguridad social (SSS), hacer uso de los elementos de protección personal (EEP) que apliquen para la actividad realizada, éstos deberán ser suministrados por el empleador. Se deberá garantizar la seguridad en todas las locaciones de obra con el fin de evitar un accidente.

Las medidas de manejo estarán diseñadas, implementadas y supervisadas por personal profesional idóneo en cada área.

En la etapa de operación de la PTAR, se deberá implementar un programa de seguimiento y control, que garantice el cumplimiento de los valores límites permitidos  por la norma.  No se deberá permitir el asentamiento de comunidades en 500 metros a la redonda de PTAR, para impedir posibles afectaciones a la salud.

El Plan Maestro de Alcantarillado para el Municipio de Mocoa, una vez entrado en funcionamiento traerá grandes beneficios para el municipio desde el punto de vista ambiental en el mejoramiento de calidad del agua de las fuentes hídricas, mejoramiento de las condiciones de salubridad, y de las actividades económicas. Inclusive para la vegetación y fauna existente.

# INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el Análisis Ambiental y Social (AAS) y el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para el “Plan para la Reconstrucción del Municipio de Mocoa (Departamento del Putumayo), Plan Maestro de Alcantarillado” (CO-L1232), que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a solicitud del Gobierno de Colombia (GdC), financiará mediante una operación de crédito hasta por un valor de USD 30 millones.

En la primera parte de este documento – AAS, se presenta una descripción de las obras civiles a realizar, requeridas para la construcción del Plan Maestro de Alcantarillado en el Municipio de Mocoa, capital del Departamento del Putumayo, ubicado al sur-oriente de Colombia. Lo anterior, en atención a la emergencia presentada allí, por el desastre natural de los días 31 de marzo y 1 de abril de 2017, fechas en las cuales las altas precipitaciones causaron deslizamientos en la parte alta y media de las microcuencas de los ríos Sangoyaco y Mulato, y las quebradas Taruca, Conejo y Almorzadero, que discurren de occidente a oriente por el municipio y tributan hacia el Río Mocoa.

Así mismo, el ASS es un instrumento tanto para al Organismo Ejecutor del Proyecto, como para operadores y contratistas que ejecutarán las obras a ser financiadas con los recursos del BID, de forma ambiental y socialmente sostenible en el cumplimiento de la legislación ambiental de Colombia y de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del BID.

## Objetivos, antecedentes y alcance del Proyecto

•	Objetivos

General

Contribuir a la reconstrucción integral del municipio de Mocoa (Departamento de Putumayo), y llevar acabo el desarrollo del Plan Maestro de Alcantarillado, de tal forma que mejore las condiciones e indicadores del municipio y la calidad de vida de los habitantes.

Específicos

- Llevar a cabo el diseño e implementación del plan maestro de alcantarillado.

- Mejorar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

- Mejorar las capacidades de planificación, ordenamiento territorial y gestión del riesgo de la administración local.

•	Antecedentes

Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), basadas en el Censo de 2005, el municipio de Mocoa cuenta con una población total aproximada de 43.731 habitantes para el año 2017, de los cuales alrededor del 82 % habitan en su zona urbana. El 11% de la población de Mocoa corresponde a Resguardos Indígenas (4.865 indígenas), ubicados en las zonas peri-urbanas de alto riesgo o con condiciones de precariedad.

Según cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el 80 % del municipio está expuesto a condiciones de amenaza alta y muy alta frente a movimientos de masa, flujos torrenciales e inundaciones, lo que refleja la complejidad de las condiciones de riesgo y los retos que existen frente a su gestión. Así mismo, desde 1998 se han registrado más de 90 eventos desastrosos en Mocoa, de los cuales 64 (79 %) se asocia a fenómenos geomorfológicos e hidrológicos.

El último evento de precipitación extraordinario, ocurrido en las fechas 31 de marzo y 1 de abril de 2017 en el municipio de Mocoa, desencadenó múltiples deslizamientos en la parte alta y media de las microcuencas de los ríos Sangoyaco y Mulato y las quebradas Taruca, Conejo y Almorzadero. Esto generó una avenida fluvio-torrencial con flujo de lodos, rocas de gran volumen y aporte vegetal, afectando a 48 barrios del área urbana y rural del municipio, donde el material de arrastre llego al sistema de alcantarillado colapsándolo y quedando fuera de servicio temporalmente.

El sistema de alcantarillado actual es combinado, a través de las cuales se transportan las aguas residuales domésticas y pluviales. Cuenta con cámaras de inspección, colectores principales y emisarios finales, para una longitud total de redes de 38.115 metros de tubería en PVC Novafor, cemento y gres. No cuenta con catastro de redes y las aguas residuales son vertidas directamente y sin tratar a los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato y a las quebradas La Misión, San Antonio y Taruquita.

•	Alcance

El alcance de esta evaluación incluye, entre otros, lo siguiente:

- Describir el entorno socio ambiental donde se desarrollará la muestra de la operación

- Presentar una descripción del alcance del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa

- Analizar el marco legal y normativo ambiental y social aplicable a la operación.

- Revisar y analizar la relación entre el marco legal y normativo social y ambiental de Colombia, y las políticas de Salvaguarda Ambiental y Social del BID, en especial las relacionadas con las Políticas de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), Acceso a la Información (OP-102), Gestión de Riesgos de Desastre (OP-704), Equidad de Género (OP-761), Reasentamiento Involuntario (OP-710) y Pueblos Indígenas (OP-765).

- Efectuar un análisis de la problemática del sistema de alcantarillado, y de las medidas de prevención, mitigación y corrección socio-ambiental necesarias.

## Objetivos y alcance del AAS y PGAS

•	Objetivos

General

Elaborar el Análisis Ambiental y Social (AAS) y el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), para el Plan Maestro de Alcantarillado en el Municipio de Mocoa, capital del Departamento de Putumayo en Colombia.

Específicos

- Definir las obras civiles que se llevarán a cabo dentro del Plan Maestro de Alcantarillado.

- Establecer el marco normativo e institucional que regirá el desarrollo del proyecto.

- Caracterizar ambiental y socialmente el área de influencia del proyecto.

- Identificar y evaluar los posibles impactos con y sin proyecto.

- Definir los planes y programas ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo, que mitigaran los impactos a presentarse durante la ejecución del proyecto.

•	Alcance del ASS y PGAS

El Análisis Ambiental y Social (AAS), presenta una caracterización de las obras constructivas a desarrollar durante la ejecución Plan Maestro de Alcantarillado en el municipio de Mocoa, para lo cual se elabora una caracterización ambiental y social del área de muestra seleccionada del proyecto, que permite identificar el estado actual de sus recursos y la posible afectación de los mismos con la ejecución del proyecto.

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), presenta los planes y programas en los que se definen las medidas de manejo ambiental, social y de Seguridad y Salud en el trabajo, que deberá implementar el ejecutor para prevenir, minimizar y mitigar los impactos susceptibles de presentarse por el desarrollo de las actividades de preparación, construcción y operación del proyecto.

De acuerdo con lo anterior, este documento se compone de las siguientes secciones:

- Resumen Ejecutivo. Esta sección sintetiza todo el contenido del AAS. Es decir, expone los objetivos, descripción de impactos identificados, medidas de manejo y control ambiental y social, y las conclusiones generales obtenidas del estudio.

- Introducción. En ésta sección se presentan los objetivos y alcances del proyecto, del AAS y PGAS, y los antecedentes que dieron origen al desarrollo del Plan Maestro de Alcantarillado en Mocoa.

- Descripción del Proyecto. Se presenta la localización del proyecto y se definen las áreas de influencia directa e indirecta de acuerdo con la cobertura del proyecto y su incidencia en la población. Así mismo describe las obras civiles que se requieren para el proyecto.

- Marco Institucional y legal. Presenta las instituciones locales, departamentales y nacionales con injerencia en la zona del proyecto. Y se describen las normas nacionales y locales en materia ambiental que se deberán tener en cuenta durante el desarrollo del proyecto.

- Diagnóstico y caracterización del área de influencia y beneficiarios del proyecto. Se presenta una descripción del medio biótico, abiótico y socio-económico, del área de influencia del proyecto.

- Evaluación de los riesgos e impactos ambientales y sociales de las obras del proyecto. Presenta una evaluación del área de influencia con y sin proyecto, que permite identificar los impactos positivos y negativos con la ejecución del proyecto.

- Plan de Gestión Ambiental y Social.

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## Localización del proyecto

El proyecto se localiza en el municipio de Mocoa, capital del Departamento del putumayo, ubicado al suroccidente de Colombia, perteneciendo a la Región de la Amazonía.

El Municipio de Mocoa limita al norte y oriente con el departamento del Cauca, al occidente con los municipios de San Francisco y Villa Garzón, al sur con el municipio de Puerto Caicedo y al sur-oriente con el municipio de Puerto Guzmán.

Cuenta con una extensión de 580 km2 en el área urbana.

Altura de la cabecera municipal: 2000 – 3000 m.s.n.m.

En la siguiente figura se presenta la localización del proyecto.

Figura 1. Localización General del Proyecto

## Área de Influencia Directa (AID)

Comprendida por aquellas zonas de la muestra donde se implantarán directamente las obras a construirse del plan maestro de alcantarillado, desde el como son la red de alcantarillado, los interceptores, los colectores, las estaciones de bombeo (si se requieren), el emisario que conducirá las aguas residuales a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), y la PTAR como tal.

## Área de Influencia Indirecta (AII)

No se contemplan efectos ni impactos que trasciendan el espacio físico del proyecto y su infraestructura asociada.

## Ubicación de las Obras de la Muestra

A continuación, se presentará una breve descripción de la ubicación e incidencia de las obras en el área seleccionada para análisis de la muestra.

El sistema de recolección de aguas residuales del municipio de Mocoa tiene por objeto rehabilitar el sistema de alcantarillado existente y dar cobertura total al sistema. De esta forma, el sistema contará con redes de colectores, los cuales discurrirán frente a los predios para recolectar las aguas residuales provenientes de cada uno de ellos; los colectores desaguaran en los interceptores, cuya función es recibir los aportes de los colectores que convergen hacia los puntos bajos de la población paralelos a cada de los cursos de agua que la atraviesan, la función de los interceptores es eliminar los vertimientos a los cauces, de esta manera su localización está limitada por la ubicación de las descargas existentes en los cauces y el trazado de los colectores, nuevos y proyectados.

En la siguiente Figura se presenta la localización de la muestra, discriminando las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto.

Figura 2. Localización de la Muestra del Proyecto

Las aguas captadas por los interceptores deberán ser conducidas al sitio dispuesto para el tratamiento, el cual se ubicó a una distancia adecuada del casco urbano al sur del municipio Mocoa. La localización del emisario, también está limitada por la localización de los interceptores, pues el emisario recoge la totalidad de los aportes de provenientes de los interceptores, adicionalmente también intercepta algunas descargas que llegan al rio Mocoa. El interceptor – emisario, recorrerá la margen izquierda del Rio Mocoa en donde se encuentra la zona más baja del municipio, aunque la topografía del sitio tiende a caer en el sentido de drenaje del rio (de Norte a Sur), se estima se requiere de cuatro (4) estaciones elevadoras que permitirán el paso del interceptor en las zonas más bajas (desembocaduras de los cauces del rio Sangoyaco y del rio Mulato en el rio Mocoa), así como de otros sitios bajos.

De lo anterior se establece que solo existe un alternativa para el trazado de los colectores, pues estos deberán transcurrir frente  a las casas recolectando los aportes individuales por usurario, de igual forma, la alternativa de ubicación de los interceptores también es única en la medida que debe cumplir la función de recopilar las descargas de los colectores y de igual forma para el emisario final, el trazado debe cumplir con las características de recolectar las aguas en los puntos más bajos de la población.

De los análisis realizados durante las Misiones a la zona del proyecto, el sitio seleccionado de ubicación de la PTAR cumple los requerimientos de distancia mínima, y características del espacio para su ubicación. El objetivo final es el tratamiento de la totalidad de aguas residuales en el municipio y centralizar su tratamiento. Varios tratamientos en sitios distintos requieren diferentes condiciones para su implementación, es por ello que el sistema de tratamiento se plantea como único y centralizado.

Finalmente, para la implementación de la infraestructura de aguas residuales, se deberá tener en cuenta que el alcantarillado existente es combinado. De esta forma se deberán minimizar los aportes de aguas lluvias, por lo cual deben construirse alivios en las intercepciones de colectores e interceptores, y en algunas de las conexiones de los interceptores al emisario. De otra parte, se deberán eliminar las conexiones de sumideros a las redes, lo cual requiere el manejo de la escorrentía superficial en las vías para que transporten las aguas lluvias hasta los cauces y no entren al sistema de recolección pluvial existente.

## Caracterización de las Obras

Basados en la información indicada en el numeral anterior, a continuación, se presenta una descripción de la tipología y características más relevantes de las obras.

Se estima que las dimensiones de los colectores e interceptores de aguas residuales provenientes del casco urbano de Mocoa estarán entre ø 8” y 24” en PVC, con una profundidad promedio de instalación entre 1,20 a 5,00 metros, y 3 estaciones de bombeo con un área máxima de 100 m2, que conducirán las aguas a una planta de tratamiento de aguas residuales domesticas (PTAR) que se implantara en una zona que cumpla con la normatividad y que técnicamente pueda operarse y mantenerse en el periodo de diseño proyectado.

Se establece para la planta un Tratamiento Preliminar + Filtros Percoladores + Sedimentador Secundario + Lechos de Secado. A continuación en la Figura 3 se presenta en detalle la Localización de las Obras  de la PTAR, las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBR), los Colectores, los Interceptores y el Emisario.

Figura 3. Localización de las obras PTAR, EBR, Colectores, Interceptores y Emisario

Básicamente la planta consiste en la depuración biológica aeróbica de las aguas residuales, mediante el desarrollo de bacterias que se agrupan formando una lama biológica sobre un medio percolante y que por acción físico-química retienen la contaminación orgánica. El material de desbaste de las partículas, se separa por sedimentación en una unidad separada.

En estos sistemas, el agua residual se riega sobre el lecho filtrante y se deja percolar. El lecho del filtro percolador, consiste en un medio altamente permeable, al cual se adhieren los microorganismos y a través del cual el residuo líquido se infiltra. Usualmente el medio es de piedra cuyo tamaño oscila entre 2,50 y 10 cm, con profundidad variable según el diseño, aunque existen medios plásticos de alta eficiencia que igualmente son utilizables e implica una mayor eficiencia en la operación del lecho percolador. El lecho percolador es usualmente circular, con distribuidor rotatorio superficial del agua. También se usan filtros percoladores rectangulares, con sistema de aplicación de agua mediante tuberías y toberas fijas.

Cada filtro tiene un sistema de drenaje inferior para recoger el agua residual tratada y los sólidos biológicos que se desprenden del medio. El sistema de drenaje es importante como unidad de recolección y como estructura porosa, a través de la cual circula el aire.

El sistema de filtros percoladores presenta las siguientes ventajas:

- Remoción medía de carga orgánica (75%-85%).

- Mediano requerimiento de espacio.

- Efluente de buenas características organolépticas

- Requiere menos energía que otros sistemas como lodos activados.

Las cantidades de obra estimadas para esta planta se presentan a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1. Cantidades Estimadas de la PTAR

| 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | PRELIMINARES |  |  |
| 1,1,1 | Localización y replanteo. | M² | 26,035.38 |
| 1,1,2 | Excavación mecánica a cualquier profundidad (Incluye señalización en cinta plástica reflectiva y señalizador vial temporal " Colombia"). | M³ | 6,907.10 |
| 1,1,3 | Excavación en roca (incluye señalización en cinta plástica reflectiva y señalizador vial temporal "Colombia"). | M³ | 2,960.18 |
| 1,1,4 | Cargue y retiro de sobrantes. | M3/km | 9,867.28 |
| 1,1,5 | Disposición final escombros. | M³ | 9,867.28 |
| 2. TRATAMIENTO PRELIMINAR DESARENADOR A ESTACIÓN DE BOMBEO |  |  |  |
| 2.1 | EXCAVACIONES Y RETIROS |  |  |
| 2,1,1 | Excavación mecánica a cualquier profundidad (Incluye señalización en cinta plastica reflectiva y señalizador vial temporal " Colombia"). | M³ | 11.76 |
| 2,1,2 | Excavación en roca (incluye señalización en cinta plástica reflectiva y señalizador vial temporal "colombia"). | M³ | 5.04 |
| 2,1,3 | Cargue y retiro de sobrantes. | M3/km | 16.80 |
| 2,1,4 | Disposición final escombros. | M³ | 16.80 |
| 2.2 | CONCRETOS |  |  |
| 2,2,1 | Concreto simple de 17,2,0 MPA (176 kg/cm2) 2,500 PSI | M³ | 19.80 |
| 2,2,2 | Concreto, impermeabilizado de 27,6 MPA(281kg/cm2) 4,000 PSI, para Muros | M³ | 66.90 |
| 2.3 | ACERO |  |  |
| 2,3,1 | Acero de refuerzo 6000 PSI. | KG | 7,307.82 |
| 3. ESTACIÓN DE BOMBEO A FILTRO PERCOLADOR |  |  |  |
| 3.1 | EXCAVACIONES Y RETIROS |  |  |
| 3,1,1 | Excavación mecánica a cualquier profundidad (Incluye señalización en cinta plástica reflectiva y señalizador vial temporal " Colombia"). | M³ | 39.50 |
| 3,1,2 | Excavación en roca (incluye señalización en cinta plástica reflectiva y señalizador vial temporal "Colombia"). | M³ | 16.93 |
| 3,1,3 | Cargue y retiro de sobrantes. | M3/km | 56.43 |
| 3,1,4 | Disposición final escombros. | M³ | 56.43 |
| 3.2 | CONCRETOS |  |  |
| 3,2,1 | Concreto simple de 17,2,0 MPA (176 kg/cm2) 2,500 PSI | M³ | 109.20 |
| 3,2,2 | Concreto, impermeabilizado de 27,6 MPA(281kg/cm2) 4,000 PSI, para Muros | M³ | 142.50 |
| 3.3 | ACERO |  |  |
| 3,3,1 | Acero de refuerzo 6000 PSI. | KG | 15,661.68 |
| 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS MECANICOS. |  |  |
| 3,4,1 | Suministro e instalación VALVULA DE COMPUERTA Ø10" HD | Und | 12.00 |
| 3,4,2 | Suministro e instalación Válvula de retención tipo cheque en HF de 10" de diámetro extremos B-B | Und | 12.00 |
| 3,4,3 | Suministro e instalación JUNTA DE DESMONTAJE Ø10" HD | Und | 12.00 |
| 3,4,4 | Suministro e Instalación Niple Acero ASTM A-36 de Ø10" B-B x L=2.07m | Und | 12.00 |
| 3,4,5 | Suministro e Instalación CODO B-B 90° ∅10" HD | Und | 18.00 |
| 3,4,6 | Suministro e Instalación Niple Acero ASTM A-36 de Ø10" B-B x L=0.64m | Und | 12.00 |
| 3,4,7 | Suministro e Instalación Niple Acero ASTM A-36 de Ø10" B-B x L=0.59m | Und | 12.00 |
| 3,4,8 | Suministro e Instalación Niple Acero ASTM A-36 de Ø10" B-B x L=0.54m | Und | 6.00 |
| 3,4,9 | Suministro e Instalación TEE B-B ∅10"x ∅10" HD | Und | 6.00 |
| 3,4,10 | Suministro e Instalación Niple Acero ASTM A-36 de Ø10" B-B x L=1.69m | Und | 6.00 |
| 3,4,11 | Suministro e Instalación AMPLIACIÓN B-B Ø6" A 10" HD | Und | 12.00 |
| 3,4,12 | BOMBA SUMERGIBLE DE POZO HÚMEDO | Und | 12.00 |
| 3,4,13 | REJAS DE PISO 1,90 m X 1,90 m | Und | 24.00 |
| 3,4,14 | REJAS DE PISO 0,60 m x0,60 m | Und | 12.00 |
| 4.FILTROS PERCOLADORES |  |  |  |
| 4.1 | EXCAVACIONES Y RETIROS |  |  |
| 5,1,1 | Excavación mecánica a cualquier profundidad (Incluye señalización en cinta plástica reflectiva y señalizador vial temporal " Colombia"). | M³ | 316.26 |
| 5,1,2 | Excavación en roca (incluye señalización en cinta plástica reflectiva y señalizador vial temporal "Colombia"). | M³ | 135.54 |
| 5,1,3 | Cargue y retiro de sobrantes. | M3/km | 451.80 |
|  | Disposición final escombros. | M³ | 451.80 |
| 4.2 | CIMENTACIÓN |  |  |
| 4,2,1 | Subbase granular SBG4 "Compactada al 95%". | M³ | 57.32 |
| 4.3 | CONCRETOS |  |  |
| 4,3,1 | Concreto, impermeabilizado de 27,6 MPA(281kg/cm2) 4,000 PSI, para Muros | M³ | 744.00 |
| 4.4 | ACERO |  |  |
| 4,4,1 | Acero de refuerzo 6000 PSI. | KG | 69,000.84 |
| 4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS MECANICOS. |  |  |
| 4,5,1 | sistema rotatorio para distribución del afluente de 4 brazos cada uno con una longitud de 6,90m en acero ASTM A 36 y con perforaciones cada 50cm según plano PACH-DIS-HID-PTAR-06 | und | 6.00 |
| 4,5,2 | REJAS DE PISO 1,20 mx1,50 m | und | 6.00 |
| 5. SEDIMENTADOR |  |  |  |
| 5.1 | EXCAVACIONES Y RETIROS |  |  |
| 5,1,1 | Excavación mecánica a cualquier profundidad (Incluye señalización en cinta plástica reflectiva y señalizador vial temporal " Colombia"). | M³ | 198.45 |
| 5,1,2 | Excavación en roca (incluye señalización en cinta plástica reflectiva y señalizador vial temporal "Colombia"). | M³ | 85.05 |
| 5,1,3 | Cargue y retiro de sobrantes. | M3/km | 283.50 |
| 5,1,4 | Disposición final escombros. | M³ | 283.50 |
| 5.2 | CONCRETOS |  |  |
| 5,2,1 | Concreto simple de 17,2,0 MPA (176 kg/cm2) 2,500 PSI | M³ | 338.40 |
| 5,2,2 | Concreto, impermeabilizado de 27,6 MPA(281kg/cm2) 4,000 PSI, para Muros | M³ | 831.00 |
| 5.3 | ACERO |  |  |
| 5,3,1 | Acero de refuerzo 6000 PSI. | KG | 89,199.51 |
| 5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS MECANICOS. |  |  |
| 5,4,1 | Puente decantador circular con diámetro de 20,00m y 3,50m de alto y sistema de eliminación de flotantes incluye motor | und | 3.00 |
| 5,4,2 | Vertedero dentado para sedimentado con longitud de 62,84m | und | 6.00 |
| 6. TANQUE DE ACONDICIONAMIENTO DE LODOS 1 Y 2 |  |  |  |
| 6.1 | EXCAVACIONES Y RETIROS |  |  |
| 6,1,1 | Excavación mecánica a cualquier profundidad (Incluye señalización en cinta plástica reflectiva y señalizador vial temporal " Colombia"). | M³ | 28.98 |
| 6,1,2 | Excavación en roca (incluye señalización en cinta plástica reflectiva y señalizador vial temporal "Colombia"). | M³ | 12.42 |
| 6,1,3 | Cargue y retiro de sobrantes. | M3/km | 41.40 |
| 6,1,4 | Disposición final escombros. | M³ | 41.40 |
| 6.2 | CIMENTACIÓN |  |  |
| 6,2,1 | Subbase granular SBG4 "Compactada al 95%". | M³ | 41.40 |
| 6.3 | CONCRETOS |  |  |
| 6,3,1 | Concreto simple de 17,2,0 MPA (176 kg/cm2) 2,500 PSI | M³ | 3.90 |
| 6,3,2 | Concreto, impermeabilizado de 27,6 MPA(281kg/cm2) 4,000 PSI, para Muros | M³ | 9.30 |
| 6.4 | ACERO |  |  |
| 6,4,1 | Acero de refuerzo 6000 PSI. | KG | 984.03 |
| 6,4,2 | Estructura metálica | KG | 570.00 |
| 6.5 | MAMPOSTERIA |  |  |
| 6,,5,1 | Mampostería estructural | M2 | 87.00 |
| 6.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS MECANICOS. |  |  |
| 6,6,1 | Suministro e Instalación Reducción concéntrica ∅ 3"x 2" HD | und | 12.00 |
| 6,6,2 | Suministro e Instalación Niple Acero ASTM A-36 de Ø2" B-B x L=0.46m | und | 6.00 |
| 6,6,3 | Suministro e Instalación Válvula de compuerta ∅ 3" HD | und | 12.00 |
| 6,6,4 | Suministro e Instalación Junta de desmontaje autoportante ∅ 3" HD | und | 12.00 |
| 6,6,5 | Suministro e Instalación Codo 90 ∅ 3" HD | und | 12.00 |
| 6,6,6 | Niple Acero ASTM A-36 de Ø3" B-B x L=0.73m | und | 6.00 |
| 6,6,7 | Suministro e Instalación Tee ∅ 3" HD | und | 6.00 |
| 6,6,8 | Suministro e Instalación Válvula de cheque ∅ 3" HD | und | 6.00 |
| 6,6,9 | Suministro e Instalación Válvula ventosa ∅ 1/2" con válvula de guarda ∅ 3/4" HD | und | 3.00 |
| 6,6,10 | Suministro e Instalación Niple Acero ASTM A-36 de Ø3" B-B x L=1.19m | und | 3.00 |
| 6,6,11 | Niple ∅3" L= 0.30m con perforación de ∅1/2" para válvula de ventosa | und | 3.00 |
| 6,6,12 | Suministro e Instalación BRIDA AJUSTABLE Ø3" PVC | und | 3.00 |
| 6,6,13 | Suministro e Instalación Tuberia RDE 21 diámetro de 3" PVC-P | ML | 21.57 |
| 6,6,14 | Suministro e Instalación CODO A 90º Ø3" PVC-P | und | 9.00 |
| 6,6,15 | Suministro e Instalación VÁLVULA MARIPOSA Ø4" PVC | und | 3.00 |
| 6,6,16 | Suministro e Instalación Niple Acero ASTM A-36 de Ø3" B-B x L=1.34m | und | 3.00 |
| 6,6,17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE PRENSA | und | 6.00 |
| 6,6,18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA 6,6 m3/h, INCLUYE ACCESORIOS | und | 3.00 |
| 6,6,19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR INCLUYE ACCESORIOS | und | 3.00 |
| 6,6,20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA 50 LPH TIPO PERISTÁLTICO INCLUYE ACCESORIOS | und | 3.00 |
| 6,6,21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES DE ACONDICIONAMIENTO DE LODOS INCLUYE ACCESORIOS | und | 3.00 |
| 6,6,22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES ESPESADOR PRFV INCLUYE ACCESORIOS | und | 3.00 |
| 6.7 | SISTEMA DESHIDRATADOR DE LODOS |  |  |
| 6,7,1 | filtro prensa | und | 6.00 |
| 6,7,2 | Suministro Bomba de cavidad progresiva | und | 6.00 |
| 6,7,3 | Suministro Unidad de preparación de polímero | und | 3.00 |
| 6,7,4 | Espesador de lodos central con diámetro de 8.6m y 3,5m de alto, limitador de par eléctrico | und | 3.00 |
| SUBTOTAL |  |  |  |
| 7. DESINFECCIÓN POR U.V |  |  |  |
| 7.1 | EXCAVACIONES Y RETIROS |  |  |
| 7,1,1 | Excavación mecánica a cualquier profundidad (Incluye señalización en cinta plástica reflectiva y señalizador vial temporal " Colombia"). | M³ | 39.06 |
| 7,1,2 | Excavación en roca (incluye señalización en cinta plástica reflectiva y señalizador vial temporal "Colombia"). | M³ | 16.74 |
| 7,1,3 | Cargue y retiro de sobrantes. | M3/km | 55.80 |
| 7,1,4 | Disposición final escombros. | M³ | 55.80 |
| 7.2 | CONCRETOS |  |  |
| 7,2,1 | Concreto simple de 17,2,0 MPA (176 kg/cm2) 2,500 PSI | M³ | 57.45 |
| 7,2,2 | Concreto, impermeabilizado de 27,6 MPA(281kg/cm2) 4,000 PSI, para Muros | M³ | 52.20 |
| 7.3 | ACERO |  |  |
| 7,3,1 | Acero de refuerzo 6000 PSI. | KG | 4,949.28 |
| 7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS MECANICOS. |  |  |
| 7,4,1 | Suministro Equipo de desinfección UV para instalación en canal de concreto, Intensidad nominal In de 188,39 W/m2, y un total de lámparas nl de 32 en servicio, UV - C - Salida de lámpara de 150 W | und | 3.00 |

A continuación se presentan los caudales estimados para las diferentes tipologías de obras, bombeos, PTAR y de vertimiento en el cauce del rio Mocoa,

Tabla 2. Caudales de la PTAR, Colectores y Emisarios

| Población | Dbruta | Qmr | QMH | Áreas | Densidad | Caudales (l/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| habitantes | l/hab/dia | l/s | l/s | Servicio (ha) | Hab/ha | Infiltración | Conexiones erradas | Dimensionamiento Colectores | PTAR |
| 90095 | 160 | 106.36 | 319 | 634 | 142 | 127 | 127 | 573 | 160 |

Tabla 3. Caudales de las Estaciones Elevadoras o de Bombeo

| Estación | Caudal (l/s) |
| --- | --- |
| EBR1 | 65.30 |
| EBR2 | 85.84 |
| EBR3 | 162.57 |

El caudal de vertimiento en el río Mocoa será el mismo de la PTAR, 160 l/s.

## Titularidad y Descripción de los Predios

En las Figuras 4 a 11, se presentan los predios necesarios para el proyecto, los cuales son de propiedad privada, son terrenos no ocupados a la fecha y se estiman disponible para la localización de infraestructura de saneamiento básico como estaciones de bombeos y PTAR.

Figura 4. Ficha Predial Estación de Bombeo Aguas Residuales 1

Fuente: IGAC

Figura 5. Localización e Implantación de la Ficha Predial Estación de Bombeo Aguas Residuales 1

Figura 6.  Ficha Predial Estación de Bombeo Aguas Residuales 2

Fuente: IGAC

Figura 7. Localización e Implantación de la Ficha Predial Estación de Bombeo Aguas Residuales 2

Figura 8.  Ficha Predial Estación de Bombeo Aguas Residuales 3

Fuente: IGAC

Figura 9. Localización e Implantación de la Ficha Predial Estación de Bombeo Aguas Residuales 3

Figura 10. Ficha Predial Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR

Fuente: IGAC

Figura 11. Localización e Implantación de la Ficha Predial Planta de Tratamiento de Aguas residuales  - PTAR

## Identificación de la Infraestructura Asociada y Requerida para las Obras

Teniendo en cuenta que la localización de las obras se encuentra en predios privados, es necesario contemplar las siguientes necesidades para el correcto funcionamiento de las estaciones de bombeo de aguas residuales (3) y de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR, entre otros se deben contemplar los siguientes requerimientos:

- Conexión del Sistema eléctrico al menos en dos fases o circuitos

- Vía de acceso a la planta de tratamiento de agua residual - PTAR

- Conexión hidrosanitaria

- Diseño arquitectónico de cada uno de los componentes mencionados

Adicionalmente, se debe contemplar la construcción de obras de infraestructura para dotar de servicios domiciliarios a los predios.

## Instalaciones o Áreas Vulnerables

Con base en las visitas realizadas a campo y la información disponible, se puede inferir que las obras correspondientes a colectores, interceptores y emisarios se construirán por vía pública y no afectarán instalaciones vulnerables dentro del casco urbano. De la misma manera, tanto las áreas requeridas para las estaciones de bombeo como para la PTAR tampoco afectarán áreas vulnerables.

## Descripción General de Actividades en la Etapa de Construcción

El sistema de alcantarillado será construido en forma convencional, lo cual incluye las actividades propias de la construcción como lo son excavaciones de zanjas mecánicamente / manualmente, rellenos en material seleccionado (todo el material necesario será material de préstamo), instalación de tuberías y construcción de estructuras en mampostería y concreto (pozos de inspección y estructuras de alivio). Deberá tenerse en cuenta la reposición de pavimentos flexibles y/o rígidos.

Todos los trabajos de excavación se adelantarán garantizando todas las medidas de seguridad para el personal, las construcciones existentes y la obra.  Todo talud vertical con una profundidad mayor de (1,20 m) requerirá obligatoriamente de entibado, para la estabilidad de los taludes y deberá soportar y proteger todas las superficies expuestas por las excavaciones hasta la iniciación de los trabajos de relleno requeridos. Para proteger adecuadamente las superficies excavadas deberá adelantar el manejo del agua superficial y la evacuación del agua subterránea y de cualquier otro tipo de aguas, manteniendo los sistemas de drenaje y bombeo que se requieran para estabilizar los taludes. Toda el agua retirada deberá ser conducida a través de mangueras o tuberías de longitud adecuada hasta los cursos de agua existentes.

En cuanto a los servicios de energía eléctrica, gas y teléfonos se protegerán adecuadamente con acodalamientos, templetes o rigidizadores.  En general todos los sitios y superficies del terreno que se vean afectados por los trabajos se restablecerán en forma tal que sus condiciones finales sean mejores o como mínimo semejantes a las existentes antes de iniciar los trabajos. La reconstrucción de la estructura del pavimento, andenes, sardineles, zonas verdes y cualquier otra obra, se deberán hacer de acuerdo con las respectivas especificaciones que se estipulen para tal fin.

## Disposición Final de Materiales Sobrantes

Para la construcción del Plan maestro de alcantarillado, será necesario disponer en sitio autorizado el material proveniente de las actividades de descapote, excavación y demolición.

El municipio de Mocoa no cuenta con sitios legales autorizados por la autoridad ambiental competente para la disposición final de materiales sobrantes, por lo que se plantea como alternativa, que el ejecutor evalúe la posibilidad de hacer uso de las siguientes zonas de disposición de materiales estériles – ZODMES, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente.

ZODMES Guaduales, Siedos y Campucana.

Estos ZODMES, fueron evaluados y estudiados en el año 2008 para la construcción del corredor vial Pasto-Mocoa. Un trabajo conjunto entre el INVIAS y CORPOAMAZONÍA, y financiado por el BID. Se conoce que a esta fecha (septiembre de 2017) no han sido usados por lo que se deberá evaluar la factibilidad de uso de estos. En la siguiente tabla y figura se presenta la información correspondiente a éstos ZODMES.

Tabla 4. ZODMES existentes en el corredor vial Pasto-Mocoa.

| Nombre | Localización | Área y volumen. |
| --- | --- | --- |
| Guaduales | Coordenadas: N-623.100 y E-1.044.400 Costado derecho de la variante San Francisco – Mocoa a la altura del K3+570. Vía a la vereda San Antonio. | Área: 110,9 Has. Volumen: 2.500,00 m3 |
| Siedos | Coordenadas: N-625.000 y E-1.045.150 Costado derecho de la variante San Francisco – Mocoa a la altura del K7+250. | Área: 0,44 Has. Volumen: 100.000,00 m3 |
| Campucana | Coordenadas: N-624.850 y E-1.045.150 Costado derecho de la variante San Francisco – Mocoa a la altura del K9+700. | Área: 8,9 Has. Volumen: 209.152,0 m3 |
| Capacidad total disponible estimada |  | 311.652 m3 |

Fuente: Plan de manejo integral y social, integrado y sostenible – PMASIS, 2009.

Figura 12. Localización de los ZODMES corredor vial Pasto-Mocoa.

Fuente: Plan de manejo integral y social, integrado y sostenible – PMASIS, 2009.

Los sitios mencionados anteriormente fueron autorizados en su momento por el Ministerio de Ambiente, mediante Resolución 2170 del 5 de diciembre de 2088, con la cual se otorgó la Licencia Ambiental.

En caso de tomar otros sitios como ZODMES, el ejecutor deberá garantizar los siguientes requisitos:

    - No estar ubicados en zona de Reserva Forestal.

    - Estar en sitio con uso de suelo permitido por el PBOT de Mocoa, para lo cual el ejecutor deberá solicitar a la Alcaldía el certificado de uso del suelo del sitio previsto para el ZODME y su autorización.

    - Adicionalmente, se deberá contar con una autorización escrita por parte del propietario del predio para su uso como ZODME y de CORPOAMAZONÍA.

    - Una vez se clausure el ZODME, se deberá solicitar a la Alcaldía, el propietario y CORPOAMAZONÍA, el certificado original firmado en el que se deje constancia,  que se recibe a satisfacción el sitio y que se cumplieron con las normas técnicas de estabilidad y ambientales.

    - Los sitios elegidos deberán estar alejados más de 30 metros de las fuentes hídricas y a más de 100 metros de nacederos de aguas o de pozos de agua subterránea.

    - Estar retirados de zonas boscosas, preferiblemente estar localizados en zonas abiertas de pastizales.

Se deberá elaborar el plan de Manejo de disposición de residuos de acuerdo a los términos que entregue la CAR (CORPOAMAZONIA), así como detalles completos de los sitios de disposición de los materiales sobrantes, delimitando las áreas, recorridos y características del equipo de transporte, volúmenes a ser depositados y sistema de compactación de los materiales en el ZODME y cualquier otra información adicional que se considere necesaria.

En general todo el material excavado se retirará a sitios de disposición final tan pronto como se excave.

Las zonas de ZODME deben dejarse en condiciones satisfactorias de nivelación y drenaje. El Contratista preparará adecuadamente los sitios de botadero, y colocará los materiales de desecho en forma adecuada para obtener estabilidad.

Los sitios de ZODME, deberán ser aprobados por la autoridad ambiental y por ningún motivo podrán ser o estar cerca de cauces de ríos o canales, ni lagos, ni humedales, ni ningún otro sitio que afecte el ecosistema.

El Ejecutor deberá ejercer control adecuado sobre la disposición de materiales sobrantes del desmonte, limpieza, descapote y excavaciones realizadas para la ejecución de las obras, para lo cual deberá presentar una relación diaria donde se indique el tipo de vehículo utilizado para el transporte, capacidad de transporte, hora de despacho y llegada del vehículo, localización del botadero además debe llevar y entregar a la Interventoría las planillas de control de Disposición de Escombros

Se tendrá en cuenta tanto la recolección de los residuos sólidos y de materiales reciclables, como también el transporte de estos materiales al lugar donde se vacía el vehículo de recolección. La separación de residuos se realizará en un lugar fuera o diferente de la fuente de generación de residuos. El procesamiento incluye la separación de objetos voluminosos.

## Horarios de trabajo para la ejecución de las obras.

Las obras se deberán elaborar en horarios convencionales, en jornadas de 8 horas durante 6 días a la semana. De requerirse ejecutar trabajos nocturnos se solicitarán los permisos correspondientes en la Alcaldía Municipal.

## Lineamientos para la Gestión y Control de Riesgos

Se deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social hayan emanado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia. Se deberá mantener permanentemente en la obra un experto en seguridad con experiencia mínima de 3 años en labores similares y tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de sus trabajadores y del público directa e indirectamente afectado, en los siguientes aspectos relacionados con la obra:

- El personal en general se dotará de las prendas de seguridad tales como cascos, botas, guantes y demás elementos de protección, de acuerdo con el panorama de factores de riesgos.

- Cuando hubiere trabajo nocturno se proveerá de iluminación suficiente y los niveles de ruido serán los permisibles para no afectar el bienestar de la comunidad.

- Se aplicarán todas las medidas de seguridad para tener un control permanente de los factores que puedan afectar la salud de los habitantes y de los trabajadores, o las condiciones ambientales y ecológicas por emanaciones de gases, presencia de polvo y por cualquier otro contaminante.

- Todo trabajador se debe estar afiliado al sistema de seguridad social (SSS) como son EPS, AFP y ARL. De igual forma los subcontratistas o proveedores de servicios, deberán contar también con las afiliaciones al SSS, de lo contrario no podrán laborar para el proyecto.

- En caso de realizarse trabajo en alturas, el personal que desempeñe tal actividad, deberá estar capacitado y acreditado para tal actividad. Y contar con todos los elementos de seguridad que establece la norma.

- Si se realizan trabajos en espacios confinados, se deberá evaluar la atmósfera al interior de este espacio, antes del ingreso de los trabajadores, garantizando que sea respirable. El trabajador deberá ingresar con equipos para trabajos en alturas y en el exterior deberá haber siempre como mínimo un trabajador que supervise las condiciones de seguridad del que se encuentra adentro.

- Se deberá realizar seguimiento a los sitios de trabajo con el fin de verificar y evaluar las condiciones de seguridad.

- En caso de ocurrir un incidente o accidente de trabajo, éste debe ser reportado oportunamente por el trabajador afectado a su superior o al encargado del área SST, a fin de realizar la investigación del mismo y el respectivo reporte a la ARL. Si es necesario, trasladarlo al centro de salud más cercano.

- Se deberá prohibir el consumo de tabaco dentro de los frente obra  y/o ingresar a laborar bajo los efectos de alcohol o sustancias psicoactivas. Para lo cual se deberá establecer y socializar la política de tabaquismo y alcoholismo en la empresa, y a su vez, ésta deberá estar incluida en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa ejecutora y ser socializada con los trabajadores, con el fin de garantizar su estricto cumplimiento y/o realizar las sanciones correspondientes a quienes infrinjan dichos lineamientos.

- Realizar periódicamente capacitaciones o charlas informativas a todos los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir posibles accidentes.

- Durante las actividades de excavaciones profundas (mayor a 1,20 metros), se deberá instalar un entibado de tal forma que garantice la estabilidad de las paredes de la excavación. Se deberá adecuar escaleras a interior de ésta para facilitar el ingreso salida de los trabajadores.

- El material excavado deberá ser retirado inmediatamente y no podrá estar cerca de la excavación, garantizando la estabilidad de las paredes de la excavación.

- La zona de excavación, deberá estar señalizada con cinta y delineadores tubulares y señales metálicas móviles reflectivas que indiquen “EXCAVACIÓN PROFUNDA”, para que sean visibles tanto en el día como en la noche.

- Durante la construcción de pozos o cajas de inspección, éstas deberán estar señalizadas con cinta de señalización y delineadores tubulares. Si cerca de éstas hay circulación constante de peatones, de deberá adecuar superficies seguras (plafones), que impidan posibles caídas al interior de éstas.

## Lineamientos para Eventos de Emergencias y Riesgos

El ejecutor deberá elaborar el plan de contingencias y emergencias para el proyecto, el cual debe ser socializado con los trabajadores y se deberán efectuar simulacros para capacitación y entrenamiento.

Se deberá conformar una brigada de emergencias, para la atención y respuesta a cualquier emergencia.

En la siguiente tabla se presentan las posibles amenazas a presentarse según las condiciones presentadas en el Municipio de Mocoa.

Tabla 5. Amenazas y Factores de Riesgos

| Tipo de Amenaza | Amenazas Potenciales | Escenarios Posibles | Factores que Propician el Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| Natural | Movimientos telúricos Tormentas eléctricas Inundaciones Deslizamientos | Campamento y Frente de obra contiguos a construcción | Infraestructura y asentamientos urbanos aledaños al área de trabajo que aumentan la probabilidad de un accidente o la gravedad de sus consecuencias. |
| Antrópico | Incendio Escape de combustible y/o aceite | Campamento y frentes de obra | Almacenamiento inadecuado de combustibles. Uso inadecuado de materiales e insumos. Mantenimiento inadecuado de maquinaria y herramienta. Mala utilización de equipos. Inadecuada señalización en zonas vehiculares o peatonales. |
|  | Fallas de maquinaria y equipo | Campamento y frentes de obra Utilización y traslado de maquinaria desde y hacia la obra. | Operarios poco expertos que no revisan el estado de la maquinaria. Falta de mantenimiento y revisión de los equipos, fallas en hidráulicos, desgaste severo de neumáticos. Falta de señalización de la carga y su aseguramiento. Falta de verificación de medidas de seguridad. Falta de señalización de líneas aéreas (eléctricas) con alturas inferiores a las de operación de equipo y maquinaria. Falta de un estudio en donde se analicen horas de entrada y salida de instituciones educativas, ubicadas en la zona de influencia del corredor de la obra y vías autorizadas. Con el fin de establecer horarios de movilización desde y hacia la obra. |
|  | Accidentes por Golpes y/o atropellamientos | Campamento y frentes de obra contiguos | No prohibir el tránsito de personas (trabajadores y externas) en la zona de peligro o radio de operación de las maquinas, en demolición de vías, estructuras. |
|  | Desorden de tipo civil Atentados con explosivos Atraco (robo, hurto, asalto) | Campamento y frentes de obra contiguos | Ubicación del proyecto. Características sociales del sector. Seguridad de la obra. Delincuencia común Conflicto armado. |

Ante la posibilidad de que se presente alguna de las anteriores amenazas, se deberá contar  siempre en las oficinas y campamentos de obra con el directorio de entidades de respuesta a estas emergencias presentes en el Municipio (publicado y actualizado).

Tabla 6. Directorio de entidades para atención de emergencias.

| Entidad | Nombre | Teléfono |
| --- | --- | --- |
| Alcalde Municipal de Mocoa (2016-2019) | José Antonio Castro | 4204676 |
| Secretaría de Tránsito |  | 4200524 |
| Inspección Municipal de Policía |  | 4200427 |
| Cuerpo de Bomberos Voluntarios | Comandante José Alfonso Cruz Martínez | 4295034 |
| Defensa Civil | Carlos Alberto Herrera Herrera | 4296074 |
| Empresa de Servicios Públicos ESMOCOA |  | 4295976 |
| Hospital José María Hernández |  | 4296056 |

En las oficinas y campamentos de obra, deberá existir siempre un equipo contra incendios, un kit de emergencias (camilla plástica, inmovilizador de cuello y extremidades), un kit para derrames y un botiquín.

## Identificación de Actividades de la Etapa de Operación y Mantenimiento

La infraestructura asociada a las obras que están en predios privados como lo son las estaciones de bombeo de aguas residuales (3) y la planta de tratamiento de aguas residuales deben contemplar:

- Conexión del Sistema eléctrico al menos en dos fases o circuitos

- Vía de acceso a la planta de tratamiento de agua residual

- Conexión hidrosanitaria

- Diseño arquitectónico de cada uno de los componentes mencionados

Se debe contemplar la construcción de obras de infraestructura para dotar de servicios domiciliarios a los predios. Los costos asociados deberán estar cuantificados dentro de la operación y mantenimiento.

## Descripción General del Personal Requerido y Mano de Obra

Las obras que comprenden el desarrollo del sistema de alcantarillado comprenden:

- Construcción de colectores

- Construcción de Interceptores

- Construcción de Emisarios

- Construcción de estaciones elevadoras - EBAR

- Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR

El orden de ejecución del proyecto indica, que debe ejecutarse la obra iniciando en la Planta de Tratamiento y el Emisario final, en su orden se construirán los interceptores y finalmente los colectores. Se estima se generarán unos 150 puestos de trabajo, entre profesionales, mano de obra calificada y no calificada. Se deberá propender por contratar un gran porcentaje de la mano de obra de la zona de proyecto. Probablemente algunos de los cargos requeridos no se encontrarán en el área del proyecto y el contratista deberá recurrir a traer personal de otras regiones.

Cada uno de los componentes se podrá pensar como un frente independiente, y se estima que el cronograma total para la ejecución de las obras podría ser de 24 meses.

## Como se Incorporarán los principios de “Infraestructura Sostenible”

El manejo sostenible del proyecto se enfoca en la adecuada recolección y disposición de las aguas residuales, es decir, no se plantea el uso de fuentes alternativas de energía, pues se requerirá el uso de estaciones elevadoras para el transporte de las aguas residuales. Es necesario el uso de motores de alta eficiencia y bajo consumo y un análisis exhaustivo para proponer en etapa de diseño el uso de energías alternativas (p.e: la utilización de paneles solares).

# MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL

## Permisos Ambientales Requeridos para el Proyecto

- Licencia Ambiental.

El proyecto como tal no requiere tramitar licencia ambiental puesto que de acuerdo con el artículo 9 del decreto 2041 de 2014 “Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”, define que requieren de licencia los sistemas de tratamiento de aguas residuales que sirvan a poblaciones mayores o iguales a 200.000 habitantes, y Mocoa sólo cuenta con 43.731 habitantes aproximadamente.

En caso de Explotación de Materiales por parte del ejecutor, si se requerirá solicitar licencia ambiental, para lo cual deberá surtir los siguientes pasos en CORPOAMAZONÍA, si la producción es menor a 600.000 ton/año. Si es mayor, se deberá tramitar ante el ANLA.

- Solicitar pronunciamiento escrito original acerca de la exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas, para proyectos, obras o actividades relacionadas en el artículo 18 del Decreto 2140 de 2014. Adjuntar planos del proyecto, obra o actividad a desarrollar en original.

- Anexar título minero y/o el contrato de concesión minera: 1 Copia, actualizado y debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional.

- Radicar estudio de alternativas con base en los términos de referencia, de acuerdo con las condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar, en caso de requerirse.

- Notificarse del auto de inicio. Sede Principal Mocoa, Putumayo: Cra. 17 14-85.

- Presentar información adicional, en caso de requerirse.

- Reunir los documentos y cumplir las condiciones necesarias para realizar el trámite, en los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas -DAA o una vez surtido el procedimiento anterior.

- Realizar el pago de la evaluación de la licencia ambiental. Para proyectos con un valor superior a 2.115 smmlv, la tarifa de evaluación se liquida según lo establecido en el artículo 96 de la ley 633 de 2000. Para proyectos con un valor inferior a 2.115 smmlv, la tarifa de evaluación se liquida según lo establecido la Resolución 1280 de 2010.

- Radicar la documentación.

- Notificarse del auto de inicio del trámite.

- Presentar información adicional, en caso de requerirse.

- Recibir la visita técnica, en caso de requerirse. La corporación verificará los requisitos aportados por el solicitante y se evaluará el estudio ambiental.

- Registrarse en la Ventanilla Integral de trámites en Línea – VITAL

- Asistir a la reunión convocada por la autoridad ambiental cuando se considere pertinente con el fin de atender requerimientos, por una única vez, de información adicional.

- Permiso de Vertimientos

Si para la ejecución del proyecto se requiere realizar vertimientos a las fuentes hídricas cercanas al proyecto, se deberá seguir los siguientes pasos:

- Solicitar o descargar el formulario único nacional de permiso de vertimientos, en la página web Corporación en la página web de la Corporación, o en la sede principal Mocoa  Cra. 17 14-85.

- Diligenciar completamente el formulario de solicitud, firmarlo y presentar documentos exigidos en éste, ante la Oficina de atención al cliente o en la dirección territorial respectiva.

- Realizar el pago del trámite por concepto de evaluación del trámite en los Bancos indique la Corporación.

- Radicar solicitud con la documentación acreditando la propiedad del predio:

- Si es Propietario: Certificado de tradición y libertar del inmueble no superior a tres (3) meses.

- Si es Tenedor: Prueba que lo acredite como tal y la autorización del propietario o poseedor.

- Si es Poseedor: Prueba que lo acredite como tal.

- Acto Administrativo que da inicio al trámite de Permiso de Vertimientos, o de inadmisión por falta de documentos necesarios, el cual se notifica al interesado.

- Atender la visita de los técnicos de la Corporación.

- Presentar información adicional en caso de que sea requerida por la Corporación.

- Notificarse del acto administrativo que otorgue o niegue el permiso.

- Concesión de Aguas Superficiales

Si para la ejecución del proyecto se requiere captar agua de las fuentes hídricas cercanas al proyecto para las actividades constructivas (humectación, mezclas, entre otros), se deberá seguir los siguientes pasos:

- Solicitar o descargar el formulario único nacional de concesión de aguas superficiales, en la página web de la Corporación, o en la sede principal Mocoa  Cra. 17 14-85.

- Diligenciar y presentar el formulario en la Corporación con los documentos indicados en éste.

- Notificarse del acto administrativo que da inicio al trámite. En la sede principal en la oficina de atención al cliente o en las direcciones territoriales.

- Efectuar el pago por publicación del auto de iniciación de trámites. En la sede principal en la oficina de tesorería o en los bancos que indique la Corporación.

- Cancelar la tarifa de evaluación del trámite en la oficina de tesorería de la sede principal, o  en los Bancos indique la Corporación.

- Enviar a la Corporación, copia del recibo de pago de la tarifa por evaluación, para que se programe la visita. En la oficina central en la Subdirección de Gestión Ambiental o a la dirección territorial donde se inició el trámite

- Atender la visita de los técnicos de la Corporación.

- Presentar la información adicional  en caso de que sea requerida por la corporación en la sede principal en la Subdirección de Gestión Ambiental o en las Direcciones territoriales.

- Notificarse del acto administrativo que otorgue o niegue la concesión de aguas superficiales en la sede principal en la Oficina Jurídica o en las direcciones territoriales.

- Efectuar el pago por la publicación del acto administrativo que otorgue o niegue la concesión de aguas superficiales en la sede principal en la oficina de tesorería o en los bancos señalados por la Corporación.

- Permiso de Ocupación de Cauces

Para las actividades de construcción y adecuación de los cabezales y entregas de aguas lluvias y residuales a las fuentes hídricas receptoras, el ejecutor deberá solicitar permiso de ocupación de cauce, para lo cual deberá seguir los siguientes pasos en CORPOAMAZONÍA.

- Solicitar o descargar el formulario único nacional de solicitud de permiso de ocupación de cauce, playas y lechos en la página web de la Corporación,  o en la sede principal Mocoa Cra. 17 14-85.

- Diligenciar el formulario y radicar ante la Corporación con los documentos requeridos, contenidos en el formulario único nacional.

- Cancelar la tarifa de evaluación establecida por la Corporación o resultado de la autodeclaración, en  la oficina de tesorería de la sede principal, o  en los Bancos indique la Corporación.

- Notificarse del Acto administrativo que da inicio al trámite de permiso de ocupación de cauce, playas y lechos.

- Enviar a la Corporación copia del recibo de pago de la tarifa de evaluación, para que se programe la visita.

- Atender la visita de los técnicos de la Corporación.

- Presentar información adicional en caso de que sea requerida por la Corporación.

- Notificarse del acto administrativo mediante el cual se le otorga o niega el permiso de ocupación de cauce, playas y lechos.

- Permiso o Autorización para Aprovechamiento Forestal

Si para la ejecución del proyecto se requiere realizar tratamientos silviculturales, se deberán realizar los siguientes pasos en CORPOAMAZONÍA.

- Descargar el formulario único nacional de concesión de aguas superficiales, en la página web de la corporación.

- Diligenciar completamente el formulario de solicitud, firmarlo y presentar documentos exigidos en éste, ante la corporación (Mocoa)

- Notificarse  del acto administrativo que da inicio al trámite.

- Pagar el valor de la publicación del acto administrativo que da inicio al trámite

- Presentar certificado de asistencia técnica idónea de un ingeniero forestal y fotocopia de la tarjeta profesional.

- Presentar Plan de Aprovechamiento o plan de manejo forestal según el caso.

- Cancelar el valor por evaluación del trámite, en la oficina de tesorería de la sede principal, o  en los Bancos indique la Corporación.

- Atender la visita técnica, que realizan los funcionarios Corporación.

- Presentar información adicional en caso de ser  requerida

- Notificarse del acto administrativo que resuelve el trámite.

- Pagar por la publicación de la Resolución por la cual se aprueba o niega el permiso.

Si llegase a existir veda de alguna especie arbórea, deberá realizarse el levantamiento de ésta, para lo cual se deberá realizar lo siguiente:

Para realizar el levantamiento de veda se deberá realizar la solicitud directamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ubicado en la calle 37 No. 8-40 (Bogotá), para lo cual se deberá entregar los siguientes documentos, en la ventanilla de atención al ciudadano:

- Documento: Solicitud escrita, dirigida a la Dirección de licencias, permisos y trámites ambientales, indicando nombre completo, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico.

- Documento: Caracterización biótica del área a intervenir.

- Documento: Mapa de cobertura del área a intervenir con la posición geográfica de los individuos sobre los que se está haciendo la solicitud de levantamiento de la veda.

- Documento: Medidas de manejo propuestas para las especies en veda sobre las que se va a causar afectación

- Documento: Descripción de las actividades a ejecutar en el desarrollo del proyecto. Para las cuales se solicita el levantamiento de veda

- Documento: Disposición final de los productos derivados del aprovechamiento.

- Documento: Caracterización de la regeneración natural, por tipo de cobertura que se va a intervenir, en donde se incluya la descripción y justificación del método (Establecer la abundancia promedio por hectárea de brinzales y latizales).

Excepción: En caso de fustales

-	Documento: Inventario al 100%

Una vez el Ejecutor cuente con la Resolución emitida por el Ministerio de Ambiente, mediante la cual aprueba la tala de la especie en veda, se deberá solicitar ante CORPOAMAZONÍA el permiso de aprovechamiento único para dicha especie, siguiendo el trámite del permiso para aprovechamiento forestal y adjuntar copia de la Resolución que aprueba la tala de la especie en veda.

## Marco Normativo de Agua y Saneamiento

En la siguiente tabla se presenta el marco normativo colombiano en lo referente a agua y saneamiento, aplicable al Plan Maestro de Alcantarillado en Mocoa.

Tabla 7. Marco Normativo de Agua y Saneamiento

| AGUA Y SANEAMIENTO |  |
| --- | --- |
| Decreto 1449 de 1977 | Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley número 135 de 1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974. Conservación, protección y aprovechamiento del agua. |
| Decreto 1541 de 1978 | Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. Referente a intervención de cauces de tipo temporal o definitivo y concesión de aguas. |
| Decreto 2858 de 1981 | Por el cual se reglamenta parcialmente el Artículo 56 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978. Permisos ambientales por aprovechamiento de agua. |
| Decreto 1594 de 1984 | Usos del agua y residuos líquidos. Artículos vigentes Nos. 20 y 21. |
| Ley 373 de 1997 | Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, busca preservar la oferta hídrica a partir de la formulación de proyectos y acciones que deben adoptar los usuarios. |
| Decreto 302 de 2000 | Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. |
| Decreto 3678 de 2010 | Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. |
| Decreto 3930 de 2010 | Por el cual se establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el ordenamiento territorial del recurso hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados. Modificado parcialmente por el Decreto 4728 de 2010. |
| Decreto 4728 de 2010 | Modifica parcialmente el decreto 3930 de 2010, sobre usos del agua y residuos líquidos. |
| Resolución 1280 de 2010 | Por la cual se establece la escala tarifaría para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea inferior a 2.115 smmv y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el sistema y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la tarifa. |
| Decreto 2667 de 2012 | Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones. |
| Acuerdo 016 de 2014 | Por medio del cual se define la meta global y las metas individuales y/o grupales de cargas contaminantes DBO5 y SST para cada cuerpo de agua y/o tramos del mismo, de la jurisdicción de CORPOAMAZONÍA, para el quinquenio 2015-2019. |
| Resolución 073 de 2015 | Por medio de la cual se establecen los objetivos de calidad y clasificación de los cuerpos de agua de la jurisdicción de CORPOAMAZONÍA, para el quinquenio 2015-2019, conforme a los establecido en el Decreto 2667 de 2012. |
| Resolución 631 de 2015 | Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. |
| Resolución 330 de 2017 | Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 424 de 2001, 668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009. |

Adicionalmente a la normatividad mencionada en la tabla anterior, se deberá también tener como referente los estándares y requerimientos establecidos en los siguientes documentos:

- Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad, de la Corporación Financiera Internacional – IFC y Banco Mundial.

- Reglamento Sanitario Internacional (2005), de la Organización Mundial de la Salud.

- Tecnologías apropiadas en agua potable y saneamiento básico, de la Organización Panamericana de la Salud – Colombia.

# DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

## Caracterización del Medio Ambiente

## Medio Abiótico

      - Geología

De acuerdo con los estudios realizados por INGEOMINAS 2002,  (planchas 411 La Cruz, 412 San Juan de Villalobos, 430 Mocoa, 431 Piamonte, 448 Monopamba, 449 Orito, y 465 Churuyaco), la zona donde se sitúa Mocoa corresponde en gran parte al llamado Nudo de Los Pastos en donde tradicionalmente se dice que se juntan las tres grandes cordilleras colombianas: Occidental, Central y Oriental; aquí confluyen grandes sistemas de fallas que, hacia el norte, sirven para definir geológicamente los límites entre estas cordilleras.

Según INGEOMINAS, las fallas geológicas tienen orientación NNE-SSW. Este fallamiento NE-SW ha moldeado el área longitudinalmente en la misma dirección, y conformado tres grandes bloques geomorfológicos y tectónicos: Cordillera Central, extremo sur de la Cordillera Oriental y Llanura Amazónica.

Las Fallas Geológicas y las altas precipitaciones afectan a nivel regional las microcuencas abastecedoras de agua en el municipio de Mocoa, generando deslizamientos, represamientos e inundaciones en la parte baja de las microcuencas del río Mocoa (Río Mulato y Quebradas Taruca, Taruquita, Conejo y Almorzadero).

Figura 13. Sistema de fallas geológicas que circundan a Mocoa

MOCOA

Fuente: Estudio para actualización del Plan Maestro de Acueducto - Mocoa, 2011.

De acuerdo con la figura anterior, el municipio está situado directamente sobre la unidad geológica de Terrazas Altas.

- Estratigrafía

Las unidades geológicas que rodea el municipio de Mocoa se describen en la siguiente tabla.

Tabla 8. Unidades Geológicas presentes en la Cuenca del Río Mocoa

| CÓDIGO | PERIODO | UNIDADES GEOLÓGICAS | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| TJsal | TRIASICO JURASICO | Formación Saldaña | Secuencia volcanosedimentaria de intercalaciones de tobas, flujos de lavas, aglomerados, areniscas tobáceas y limolitas. Colores morado, rojo, gris y verde |
| Jmgmoc |  | Monzogranito Mocoa | Roca intrusiva, grisácea, dura, con manchas rojizas a café de óxido de hierro, con diaclasas cerradas. |
| K2v | CRETACICO | Formación Villeta | Se identifica como una secuencia de lodolitas grises oscuras a negras, intercaladas en estratos medios a muy gruesos de caliza. Estratos medios a muy gruesos de cuarzo arenitas en las partes baja y superior de la secuencia. |
| K2E1rum |  | Formación Rumiyaco | Se define como una sucesión monótona arcillolítica – lutítica, color rojo y gris, con intercalaciones de arenitas cuarzosas, líticas, lentes carbonosos y ocasionales niveles calcáreos. Estas rocas se meteorizan formando suelos arcillosos rojos. |
| E2E3pei | PALEOGENO | Formación Pepino -Miembro Inferior | Estratos gruesos de conglomerados polimícticos clastosoportados. Intercalaciones menores de litoarenitas y lodolitas limosas. |
| E2E3pem |  | Formación Pepino-Miembro Medio | Estratos medios y delgados tabulares de arenitas lodosas, lodolitas arenosas, lodolitas abigarradas y arenitas cuarzosas de grano medio. |
| E2E3pes |  | Formación Pepino-Miembro Superior | Estratos gruesos y muy gruesos de conglomerados polimícticos clastosoportados en litoarenitas submaduras de grano grueso. Intercalaciones de estratos gruesos de lodolitas y limolitas. |
| E3N1or |  | Formación Pepino-Grupo Orito | Sucesión monótona de limolitas, lodolitas y sublitoarenitas, de color amarillo y rojo con moteado a gris, verde y morado, esporádicas costras de yeso y capas delgadas de carbón. |
| Qt2 | CUATERNARIO | Terrazas Medias | Ocupan las laderas de los valles de corrientes de segundo y tercer orden. Guijos, guijarros y cantos de composición heterogénea, en matriz de arena fina a gruesa, ocasionalmente lodo. |
| Qt1 |  | Terrazas Altas | Generalmente forman planicies amplias. Guijos, guijarros y cantos de mediano a gran tamaño y composición heterogénea, matriz de arena fina a gruesa. |
| Q2al |  | Aluviones | Los depósitos aluviales se componen de gravas, arenas, limos y arcillas asociados a los causes de los ríos y a las llanuras de inundación. |

Fuente: POMCA – Río Pepino.

      - Geomorfología

El municipio de Mocoa está situado al sur-oeste del territorio colombiano y corresponde a la parte noroeste del Departamento del Putumayo, haciendo parte del Piedemonte amazónico. Esta región ha sido sometida tanto a efectos compresivos como distensivos, generando cuencas alargadas que posteriormente se deformaron y desarrollaron pliegues y fallas inversas.

En la siguiente tabla se presentan las unidades geomorfológicas del borde oriental de la Cordillera Oriental en el Municipio de Mocoa.

Tabla 9. Unidades Geomorfológicas – Mocoa.

| UNIDADES GEOMORFOLOGICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| GEOFORMAS | SIMBOLO | DESCRIPCIÓN |
| ORIGEN DENUDACIONAL |  |  |
| Montañas ramificadas en granitos | OD1 | relieve montañoso conformado por rocas pertenecientes al Monzogranito Mocoa, localizado en el sector occidental y norte que rodea al sector urbano del Municipio de Mocoa y que corresponde a la parte alta de las microcuencas Mulato y Taruca-Conejo, cuyo modelado ha sido producto de la acción de procesos denudativos principalmente por erosión hídrica: fluvial y pluvial |
| Montañas ramificadas en andesitas, riolitas y tobas | OD2 | Relieve montañoso conformado por rocas volcano-sedimentarias de la Formación Saldaña, localizado en el sector norte y sur oriente (Serranía de los Churumbelos) que rodea al sector urbano del municipio de Mocoa y que corresponde a la parte alta de la microcuenca Almorzadero y Curiyaco, cuyo modelado ha sido producto de la acción de procesos denudativos principalmente por erosión hídrica: fluvial y pluvial (concentrada y difusa), afectados por la presencia del Sistema de Fallas del Borde Amazónico-Falla de Urcusique y como consecuencia se presentan fenómenos de remoción en masa como deslizamientos, caída de bloques y flujos de lodo que por sus fuertes pendientes y valles angostos y profundos, transportan en temporadas de invierno grandes cantidades de material detrítico, formando represamiento en la parte alta, caracterizando a estas corrientes hídricas como de alta torrencialidad y peligrosidad. |
| Montañas ramificadas en areniscas y shales | OD3 | Relieve montañoso conformado por rocas sedimentarias de origen marino pertenecientes a la Formación Caballos, localizado al oriental del sector urbano del municipio de Mocoa, formando la Serranía de los Churumbelos y que corresponde a la parte alta de la microcuenca Curiyaco, cuyo modelado ha sido producto de la orogenia de la Cordillera Oriental, afectada por el Sistema de Fallas del Borde Amazónico-Falla de Urcusique y Churumbelos (fractura y diaclasa a las rocas volviéndolas semipermeables) y por procesos de erosión hidrometeorológica fluvial y pluvial (precipitación), se presentan fenómenos de remoción en masa como deslizamientos, caída de bloques y flujos de lodo que por las fuertes pendientes y valles angostos y profundos, transportan en temporadas de invierno grandes cantidades de material detrítico, formando represamiento en la parte alta, caracterizando a esta corriente hídrica como de alta torrencialidad y peligrosidad. |
| ORIGEN ESTRUCTURAL |  |  |
| Colinas bajas en limolitas y lodolitas | OE1 | Es un relieve complejo a veces ligeramente ondulado y en otras ocasiones en forma de colinas o cerros con crestas quebradas, de topografía irregular y fuerte incisión. Este relieve es de origen estructural y en zonas de origen Deposicional, en la actualidad se presenta el desarrollo de procesos de remoción en masa tales como solifluxión plástica o patas de vaca. |
| Colinas altas en conglomerados y arcillolitas | OE2 | Como el resultado de la presencia de las Fallas, forma un relieve con un patrón escalonado de crestones paralelos alargados, con escarpes abruptos en contrapendiente y separados por depresiones igualmente paralelas, prolongándose linealmente siguiendo un rumbo más o menos rectilíneo, con presencia de deslizamientos. |
| ORIGEN DEPOSICIONAL |  |  |
| Abanico Coluvio-Aluvial y Terrazas | ODP1 | Son formas del relieve que se originan por el cambio de pendientes, formando superficies planas a ligeramente inclinadas de forma triangular con inclinaciones hacia el valle, donde el material arrancado en la parte alta de las microcuencas es transportado y depositado en las partes bajas de laderas principalmente por acción gravitacional e hidrogravitacional, formando muchas veces represas en las corrientes hídricas que en épocas de intensa lluvia ocasionan daños en la parte plana y en especial a los acueductos veredales. |
| Zona posible de inundación con socavación de taludes | ODP2 | Este tipo de relieve está constituido por antiguos depósitos producto de diversos desbordes e inundaciones de las corrientes hídricas; los materiales depositados en la parte de baja pendiente de la microcuenca son producto de la meteorización y caída de rocas Ígneas y Sedimentarias transportadas por las corrientes fluviales, formando terrazas de diferentes alturas. Las suaves pendientes y la exposición de esta unidad a las aguas de las diferentes corrientes, especialmente en la parte plana, la hacen por naturaleza susceptible a desbordes e inundaciones periódicas durante los períodos de intensas lluvia. |

Fuente: POMCA Quebrada Taruca.

      - Suelos

El Piedemonte amazónico presenta predominio de un relieve bajo asociado a colinas de carácter sedimentario que han sido plegadas y en menor extensión geoformas originadas en ambiente aluvial. Esta región corresponde a áreas de sedimentación terciaria y cuaternaria. La sedimentación terciaria comprende una depositación continental delgada  sobre la plataforma de la Amazonia que ha dado origen a geoformas estructurales constituidas en la actualidad por colinas y crestones. La sedimentación cuaternaria con predominio aluvial  está asociada a la formación de abanicos de diferentes edades y niveles de terrazas aluviales.

En la siguiente tabla se presentan los paisajes fisiográficos de piedemonte amazónico.

Tabla 10. Paisajes de la Cordillera Oriental

| PAISAJES DE LA CORDILLERA ORIENTAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Relieve Montañoso Fluvio-erosional | Montañas ramificadas en granitos | Tiene un rango altitudinal entre los 3.200 a los 2.600. Relieve de fuertes pendientes entre 50 a 75 y aún mayores. Las condiciones locales determinan suelos poco evolucionados, superficiales, limitados por contacto con roca. |
|  | Barrancos | Área proporcionalmente pequeña indicadora de acelerados, graves y frecuentes eventos de remoción en masa |
|  | Flujo de escombros | A pesar de ser una unidad de poca extensión se incluye como un paisaje dada su importancia regional para la comprensión de los procesos de remoción en masa |
| Relieve Montañoso Estructural- denudativo | Montañas erosionales en lutitas y calizas | Paisaje con rango altitudinal entre 2.800 a 2.300. Se encuentran suelos jóvenes en algunas áreas limitados por contactos líticos. |
|  | Montañas erosionales en conglomerados y lodolitas | Unidad de paisaje con rango altitudinal entre los 2.700 a 2.000 m. Área con un relieve fuerte con rasgos estructurales marcados (plegamiento). |
| Relieve Montañoso fluvio-erosional | Montañas ramificadas en lavas andesiticas, riolitas y tobas | Paisaje con limite altitudinal entre 1.200 a 2.000 m. Las pendientes son fuertes entre un 50 a 75 % y aún mayores sobres las que han evolucionado suelos. |
|  | Montañas ramificadas en granitos | Unidad de paisaje entre los 2.000 a 1.000 m. Presenta un relieve fuerte de pendientes 50 a 75 % y aún mayores con escarpes subverticales, sobre los que se desarrollan suelos jóvenes con limitaciones por contactos líticos. |
| Relieve Montañoso Estructural- denudativo | Montaña homoclinal en lutitas y calizas | Unidad de fuertes pendientes. Presenta un relieve fuerte en donde predominan suelos poco evolucionados. |
|  | Montaña homoclinal en conglomerados y lodolitas | Presenta un relieve fuerte en donde predominan suelos poco evolucionados. |
| Relieve Montañoso fluvio-erosional | Montañas ramificadas en lavas andesiticas, riolitas y tobas | Paisaje con limite altitudinal entre 1.200 a 2.000 m, Las pendientes son fuertes entre un 50 a 75 % y aún mayores sobre las que han evolucionado suelos. |
| Relieve Montañoso Estructural- denudativo | Montaña homoclinal en lutitas y calizas | Unidad de paisaje de poca extensión y fuertes pendientes. Predominan suelos poco evolucionados. |
|  | Montaña homoclinal en conglomerados y lodolitas | Unidad con fuertes pendientes donde predominan suelos poco evolucionados. |
|  | Coluvios | Unidad con pendientes de 25 a 50%. Se encuentran suelos jóvenes. |
| Abanicos y valles aluviales bajos | Piedemonte aluvial | Unidad con pendientes de 5 – 25 %. Tienen su origen en flujos provenientes de la parte alta de la cuenca del Río Mocoa que han cubierto las geoformas preexistentes en la parte baja y prolongan su influencia hasta el contacto con el Río Mocoa, donde se encuentra la parte distal. |

Fuente: POMCAS Microcuencas Quebrada Taruca, Conejo y Almorzadero.

Uso del Suelo

De acuerdo con lo informado por la Alcaldía Municipal de Mocoa, en el mapa de uso del suelo de 2003, la zona urbana del municipio (AID), corresponde a uso residencial y comercial. Y en sus zonas próximas, corresponde a áreas para actividad predominantemente agrícola, áreas de desarrollo agroforestal, silvopastoril y silvícola y áreas de desarrollo acuícola.

      - Clima

El Clima del Municipio de Mocoa está catalogado como Súper húmedo con nula o pequeña deficiencia de agua. Corresponde a una región Meso térmica o semi Cálida.

- Temperatura

Las temperaturas medias que se registran para Moca oscilan entre los 21 y 23,5 grados Celsius, siendo los meses de octubre a marzo el periodo con temperaturas mayores a 23 ºC, y los meses de junio y julio con temperaturas inferiores a 22ºC.

Figura 14. Temperatura media en Mocoa

Fuente: Estudio para actualización del Plan Maestro de Acueducto - Mocoa, 2011.

- Precipitación

El régimen de lluvias tiene tendencia monomodal, siendo el periodo con máximas lluvias en los meses de mayo, junio y julio. El promedio de lluvias anual oscila entre 2300 y 5100 mm.

Figura 15. Régimen de lluvias en Mocoa

Fuente: Estudio para actualización del Plan Maestro de Acueducto - Mocoa, 2011.

- Humedad Relativa

La humedad relativa media en Mocoa es del 85%, registrando valores máximos de 93 % y mínimos de 70%.

      - Calidad del Aire

- Emisiones Atmosféricas

En el municipio de Mocoa, se atribuye como fuentes móviles de emisión de material particulado y gases contaminantes al parque automotor. Como fuentes fijas, se consideran las viviendas que hacen uso de estufas de carbón o leña.

- Niveles de Ruido y Vibraciones

En el área de Influencia directa, municipio de Mocoa, no existen grandes industrias, por lo que se identifican como fuentes generadoras de ruido y vibraciones, el parque automotor, especialmente el tránsito de vehículos de carga pesada que circula por la vía perimetral Villa Garzón – Mocoa – San Francisco. De igual forma se le atribuye al aumento en los niveles de ruido a la actividad del comercio.

      - Hidrología

El municipio de Mocoa se encuentra ubicado en la parte baja de la cuenca del río Mocoa. El área de esta cuenca sobrepasa las 10.000 hectáreas. De acuerdo con la información que registra el POMCA de ésta cuenca, se presenta en la siguiente tabla el inventario de las fuentes hídricas que la conforman.

Tabla 11. Fuentes Hídricas presentes en Mocoa

| SUB CUENCA | ÁREA m2 |
| --- | --- |
| Río Pepino | 72.154.418,065 |
| Río Rumiyaco | 57.454.740,547 |
| Río Mulato | 18.229.927,753 |
| Río Afán | 61.669.922,109 |
| Río Sangoyaco | 14.144.878,206 |
| Río Mocoa | 216.372.063,118 |

Fuente: POMCA – Río Mocoa.

Es importante resaltar que los ríos Mulato y Sangoyaco pasan por la zona urbana del municipio en sentido occidente-oriente. Y el Río Mocoa, por el margen oriental del municipio en sentido norte-sur, recibiendo las aguas de los dos ríos anteriores.

En el río Mocoa, que bordea gran parte de la  cabecera municipal, desembocan los ríos: Pepino, Tortuga, Sangoyaco, Rumiyaco y Afán; y las quebradas: Campucana, Hernayaco  y Dantayaco. El costado occidental del municipio está delimitado por una pequeña parte del río Putumayo, en el que desembocan los ríos: Blanco y Cristales, y la quebrada Yuruyaco. En el costado noroccidental, se encuentran las quebradas: Ruidosa, Sunsuga, Sachamate  y Cerreños.

El agua para suministro de los Mocoanos proviene del Río Mulato y Quebrada Almorzadero, por medio de tres captaciones de fondo y lateral.

      - Calidad del Agua

- Río Mulato

El río Mulato cuenta con un registro histórico aceptable en cuanto a calidad del agua se refiere. No obstante, se advierte que las muestras analizadas corresponden a la calidad media, toda vez que en los picos máximos se suspende la captación y en consecuencia el suministro. Del registro histórico se observa, que el agua presenta concentraciones para turbiedad y color que sobrepasan los valores permisibles de calidad del agua potable para consumo humano. Se advierte además que desde el punto de vista bacteriológico, el agua de consumo se encuentra altamente contaminada, particularmente con coliformes fecales totales y organismos mesofílicos.

- Río Mocoa

Éste por ser el cuerpo receptor de todas las aguas residuales de Mocoa, es afectado fuertemente por el aporte de contaminación de aguas residuales domésticas, al ser esta la fuente de mayor aporte de las aguas residuales, como se mencionó anteriormente. Ante la no existencia de sistemas de tratamientos previos de las aguas residuales ocasiona un impacto negativo bastante significante sobre la calidad del agua del cuerpo receptor.

      - Usos del Agua

El uso del agua en el municipio está dirigido principalmente para consumo humano.

## Medio Biótico

      - Flora

De acuerdo con el inventario forestal existente de la zona urbana de Mocoa, realizado en el 2017 por la Corporación para el Desarrollo Putumayense y la Empresa de Energía E.S.A. E.S.P, existen 534 individuos arbóreos pertenecientes a 74 especies entre árboles, arbustos y palmas, de las cuales 6 especies corresponden al 48,13% del inventario total. En la siguiente tabla y figura se presentan las especies con mayor abundancia.

Tabla 12. Especies con Mayor Abundancia

| NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTIFICO | N° ARBOLES | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobre | Apuleia leiocarpa J.F.Macbr. | 68 | 12,73% |
| Chiparo | Zygia latifolia Fawc. & Rendle | 60 | 11,24% |
| Pomarroso | Eugenia malaccensis L. | 43 | 8,05% |
| Guayaba | Psidium guajava L. | 30 | 5,62% |
| Aguacate | Persea americana Mill. | 21 | 3,93% |
| Palma jícara | Euterpe oleracea | 35 | 6,55% |
| TOTAL |  | 257 | 48,13% |

Fuente: Inventario Forestal, Corporación para el Desarrollo Putumayense y la Empresa de Energía E.S.A. E.S.P, 2017.

Figura 16. Especies Arbóreas con Mayor Abundancia

Fuente: Inventario Forestal, Corporación para el Desarrollo Putumayense y la Empresa de Energía E.S.A. E.S.P, 2017.

- Áreas Naturales Protegidas

De acuerdo con la información transmitida por la Alcaldía de Mocoa, en el casco urbano del municipio donde se llevará a cabo el programa y sus áreas anexas, no presentan áreas con restricciones ambientales, como se puede evidenciar en la siguiente figura.

Figura 17. Áreas Sin Restricción de Uso

Fuente: Alcaldía Municipal de Mocoa.

Sin embargo, se conoce que la cuenca alta del Río Mocoa con un área de 34.600 has (ver figura anterior), corresponde a una Reserva Forestal Protectora, según Acuerdo INDERENA No. 14 de 1984 y Resolución ejecutiva 224 de 1984.

- Zonas de Vida

Mocoa se ubica dentro de la zona de vida bosque húmedo tropical (bh-T), la cual se caracteriza por presentar una precipitación entre anual los 2000mm y 4000 mm, una temperatura media de 24ºC y se localiza entre los 600 y 1000 msnm.

Figura 18. Zonas de Vida

bh-T

Fuente: Corpoamazonía – INVIAS, 2009.

      - Fauna

De acuerdo con los POMPCAS de las cuencas del Río Mulato y las quebradas Taruca y Almorzadero, la fauna existente en los alrededores de la zona urbana del municipio corresponden en su mayoría a las aves, las cuales se relacionan a continuación.

Tabla 13. Aves Identificadas en las Microcuencas

| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | HÁBITAT |
| --- | --- | --- |
| Pavas | Familia Cracidae | Rastrojos |
| Gavilán | Gampsonyx sp | Rastrojos y potreros |
| Aguila | Morplinus sp | Rastrojos y potreros |
| Tortola | Claravis Sp | Rastrojos |
| Cotorra | Amazona sp | Bosques y rastrojos |
| arrendajo | Crotophaga sp | Bosques y rastrojos |
| Guacharaca | Ortalis Motmot | Rastrojos |
| Pava | Penélope Purpuracens | Bosques |
| Gallineta | Pimelodus Clarias | Bosques |
| Chilaco | Creagrutus caucanus | Bosques |
| Gallito de roca | Rupícola peruviana | Rastrojos |
| Guacamaya | Ara chloroptera | Bosques |
| Paleton | Pteroglossus castanotis | Bosques |
| Azulejo | Thraupis episcopus | Rastrojos y potreros |
| Lora cachetiamarilla | Amazona amazonica | Bosques |
| Lora guere guere | Pionus menstruus | Rastrojos y potreros |
| Lora maicera | Pionus chalcopterus | Rastrojos |
| Loro paitlico | Pionites melanocephala | Rastrojos |
| Pivicho | Botrogeris cyanoptera | Rastrojos |
| toreador | Tyranus sp | Rastrojos y potreros |
| Quinde | Amazilia viridigaster | Rastrojos y potreros |
| Pillosa o piojosa | Cyanocorax violaceus* | Rastrojos y potreros |
| Carpintero real | Dryocopus lineatus* | Bosques |
| Coscungo | Glaucidium brasilianum | Bosques |
| Guaco | Herpetotheres cachinnans | Bosques |
| Buho | Tyto alba | Bosques y rastrojos |
| Garrapatero | Crotophag^ sp | Rastrojos y potreros |
| Panguanas | Cypturellus sp | Bosques y rastrojos |
| Martín pescador | Chioroceryle americana | Rastrojos y potreros |
| Cucarachero | Troglodytes sp | Rastrojos y potreros |
| Gallinazo | Coragys attratus | Rastrojos y potreros |
| Torcaza | Columba sp | Rastrojos |

Fuente: POMCAS – Río Mulato y las quebradas Taruca y Almorzadero.

Algunas especies como loros y búhos se han visto afectadas por el comercio ilegal según los reportes de Corpoamazonía.

Así mismo, en los POMCAS mencionan los mamíferos que habitan en las zonas boscosas cercanas del casco urbana de Mocoa y que se describen en la siguiente tabla.

Tabla 14. Mamíferos Identificados en las Microcuencas

| ESPECIE | NOMBRE CIENTÍFICO | HABITAT |
| --- | --- | --- |
| Comadreja | Mustela sp | Bosques |
| Perro zorruno | Cerducyon sp | Rastrojos y bosques |
| Cusumbe | Nausa sp | Bosques |
| Perro de monte | Potus sp | Bosques |
| Murciélago | Artibeus sp | Bosques y rastrojos |
| Venado | Mazama sp | Bosques |
| Boruga | Agouti paca | Bosques |
| Ardillas | Alouatta sp | Bosques y rastrojos |
| Guara | Dasyprocta Fuliginosa | Bosques y rastrojos |
| Armadillo | Dasypus novencinctus | Ratrojos |
| Puerco Espin | Cooendou prehensilis | Bosques |
| Mico Maicero | Cebus apella | Bosques y rastrojos |
| mico piel roja | Cebuella pygmaea | Bosques y rastrojos |
| Mico Soldado | Saimiri sciureus | Bosques y rastrojos |
| Oso hormiguero | Tamandua sp | Bosques |
| Oso Perezoso | Choloepus didactylus | Bosques |
| Zaino | Tayassu tajacu | Bosques |
| Chucha mantequera | Caluromis lanatus | Bosques y rastrojos |
| Chichico | Saimiri sciureus | Bosques |
| Ratón | Proechymis sp | Bosques y rastrojos |
| Mico tití | Cebuella sp | Bosques |
| Mico Maicero | Cebus apella | Bosques, rastrojos |

Fuente: POMCAS – Río Mulato y las quebradas Taruca y Almorzadero.

La mayoría de las especies de mamíferos grandes y medianos se encuentran en zonas de bosques donde el hombre no ha interferido con sus diferentes actividades como cultivos agrícolas, aprovechamiento forestales, la cacería y la colonización donde estos han conllevado al desplazamiento de las poblaciones de animales silvestres de gran tamaño que años atrás se observaban a menores alturas en las proximidades de las cabeceras municipales y más aún en las áreas de influencia de las microcuencas.

## Pasivos Ambientales

Vertimientos fijos puntuales en las fuentes hídricas: Quebradas La Misión, San Antonio y Taruquita, y los Ríos Sangoyaco, Mulato, y Mocoa principalmente. Con la implementación del proyecto se estima NO se tendrán pasivos.

Viviendas afectadas en dieciocho barrios a causa de la emergencia presentada en las fechas 31 de marzo y 1 de abril de 2017. Durante los meses de abril y mayo de 2017, la Alcaldía de Mocoa realizó el censo de las viviendas afectadas, teniendo como resultado 119 unidades con destrucción total y 746 con algún nivel de daño.

En la siguiente tabla y figura, se presentan los barrios y el número de viviendas que sufrieron algún nivel de afectación.

Tabla 15. Número de Viviendas Afectadas

| BARRIO | NIVEL DE AFECTACIÓN |  |  |  | NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS AFECTADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEVE | MODERADO | SEVERO | TOTAL |  |
| ALTOS DEL BOSQUE | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| INDEPENDENCIA | 17 | 4 | 5 | 29 | 55 |
| PROGRESO | 29 | 26 | 18 | 10 | 83 |
| SAN AGUSTIN | 80 | 23 | 11 | 0 | 114 |
| SAN ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SAN FERNANDO | 1 | 0 | 27 | 0 | 28 |
| SAN MIGUEL | 146 | 32 | 44 | 39 | 261 |
| LA FLORESTA | 11 | 7 | 11 | 0 | 29 |
| LAURELES | 27 | 10 | 20 | 9 | 66 |
| MODELO | 19 | 1 | 8 | 0 | 28 |
| BOLIVAR | 17 | 4 | 5 | 0 | 26 |
| LOS PINOS | 30 | 18 | 16 | 32 | 96 |
| MIRAFLORES | 27 | 4 | 7 | 0 | 38 |
| 17 DE JULIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| JOSE HOMERO | 1 | 2 | 14 | 0 | 17 |
| CHIPAROS | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| EL CARMEN | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| CONDOMINIO NORTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTAL | 417 | 139 | 190 | 119 | 865 |

Fuente: Elaboración propia a partir del censo realizado por la Alcaldía de Mocoa, 2017.

Figura 19. Número de Viviendas Afectadas

Fuente: Elaboración propia a partir del censo realizado por la Alcaldía de Mocoa, 2017.

Modificación del paisaje por afectación de la cobertura vegetal y de las viviendas por causa de la avenida flujo torrencial de los días 31 de marzo y 1 de abril de 2017. En la siguiente figura se presenta los sectores afectados por dicho fenómeno.

Figura 20. Delimitación de la Avenida Flujo Torrencial ocurrida en Mocoa - 2017

Fuente: Corpoamazonía, 2017.

## Caracterización Socio-Económica

## Población.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, realizó las proyecciones de población para el municipio de Mocoa en un periodo comprendido entre los años 2005 y 2020, para una franja etaria de menores de 1 año hasta los 80 años. Lo anterior, teniendo en cuenta que el último censo realizado en Colombia se llevó a cabo en el 2005.

Como resultado de la proyección realizada, se tiene para el año 2017 una población total de 43.731 personas, de las cuales se estima que 21.411 (48%) son hombres y 22.800 (52%) son mujeres.

De la población mencionada anteriormente, aproximadamente 4.865 (11,03%) son indígenas, 3.927 (4,91%) afro descendientes y 2.050 (2,56%) personas con alguna discapacidad.

## Salud Ambiental

Las condiciones ambientales y el estado de salud de las personas se encuentran estrechamente relacionadas, por ejemplo las enfermedades diarreicas resultantes del consumo de agua impotable requieren una acción inmediata para mejorar la calidad del agua. La importancia prioritaria del agua segura no debe ser desconocida considerando las raíces de la salud pública, por ejemplo, la razón fundamental para que la esperanza de vida se haya incrementado desde 1900 fueron los avances en el saneamiento público, muchos de esos avances en las comunidades resultaron del mejoramiento de la calidad del agua. Además de los beneficios inmediatos en el sostenimiento de la vida, el disponer de agua potable también promueve otras importantes actividades sanitarias y de salud pública.

El manejo inapropiado de los desechos humanos, como se está realizando en la cuenca del río Pepino y en general en todo el municipio, afecta adversamente la salud pública; las enfermedades que se pueden transmitir a través del contacto con heces humanas incluyen la fiebre tifoidea, el cólera, la disentería bacilar y amebiana, la hepatitis, la poliomielitis, la esquistosomiasis, varias helmintiasis y la gastroenteritis común.

## Servicios Públicos

- Acueducto

Según el informe de Superservicios del año 2015, el municipio de Mocoa es abastecido de las fuentes hídricas Río Mulato y Quebrada Almorzadero, por medio de tres captaciones de fondo y lateral.

Existen tres sistemas de abastecimiento denominados Palmeras, Líbano y Almorzadero.

El sistema Palmeras abastece el suroccidente del Casco Urbano del Municipio de Mocoa, denominado sector 1. Y Norte denominado sector 4, con un total de usuarios a 31 de diciembre de 2015 de 3.265 que equivale al 55,22, y está distribuido en 36 barrios. Cuenta con planta de tratamiento de agua denominada Mulata.

El sistema Líbano abastece el centro de municipio, denominado sector 2, en total 2.647 usuarios que equivalen al 44,7% y que están distribuidos en 29 barrios. Al agua suministrada no se le realiza ningún tratamiento, no se cuenta con planta de potabilización.

El sistema Almorzadero abastece la zona rural del Noroccidente del municipio, las veredas Alto Afán, Pueblo viejo, 15 de Mayo, Nueva Esperanza y Planta de Sacrificio, para un total de 61 suscriptores. Al agua suministrada no se le realiza ningún tratamiento, no se cuenta con planta de potabilización.

- Alcantarillado

No existe un plan maestro de alcantarillado, el sistema actual es combinado. Las fuentes hídricas receptoras son las Quebradas La Misión, San Antonio y Taruquita, y los Ríos Sangoyaco, Mulato, y Mocoa  principalmente. Según informe de Aguas Mocoa ESP, existen actualmente 167 conexiones erradas, distribuidas en las siguientes fuentes receptoras:

- Río Mulato: 99

- Río Sangoyaco: 23

- Quebrada Taruquita: 21

- Río Mocoa: 24

Descripción de la infraestructura existente.

El sistema de alcantarillado básicamente está conformado por redes locales, cámaras de inspección, colectores principales y emisarios finales.

El Municipio cuenta con un plan maestro de acueducto y alcantarillado que no está ejecutado en su totalidad, como tampoco cuenta con un catastro de redes, por tanto la siguiente información con relación al estado, capacidad, funcionamiento e infraestructura de los principales elementos del sistema de alcantarillado, se generaron en esta investigación.

La capacidad de toda la red del alcantarillado no es adecuada para los requerimientos de transporte y recolección tanto del agua residual como  pluvial, teniendo en cuenta que estas fueron diseñadas y construidas solo para recibir las aguas residuales Domesticas.

Después de la avenida flujo-torrencial que causó la emergencia en Mocoa, el sistema de alcantarillado, la capacidad de servicio del sistema quedó para cubrir la demanda del 75% de los usuarios registrados antes de la emergencia (7956 usuarios).

- Energía

El municipio cuenta con el servicio de energía que es de la red de interconexión eléctrica nacional, lo que significa un servicio de gran eficiencia y calidad para sus usuarios. El servicio es prestado por la Empresa de Energía E.S.A. E.S.P, la cual indicó en el mes de agosto de 2017, contar con un total de 15779 usuarios, de los cuales 12.663 son urbanos y 3516 rurales.

Debido a la emergencia del 31 de marzo y 1 de abril de 2017, se afectaron 1512 usuarios, de los cuales al mes de agosto de 2017, se han recuperado 379 y quedan pendientes 520.

La distribución de usuarios de energía es:

- Residencial Estrato 1: 11.073 usuarios.

- Residencial Estrato 2: 2.343 usuarios.

- Residencial Estrato 3: 823 usuarios.

- Comercial: 1.315 usuarios.

- Industrial: 56 usuarios.

- Oficiales: 121 usuarios.

- Provisionales: 47 usuarios.

- Residuos Sólidos

Los residuos sólidos en el municipio son recolectados por la empresa de servicio de aseo EMAS Putumayo. Los residuos son dispuestos en el relleno Sanitario, ubicado en la Vereda Alto Afán.

Sin embargo se ha evidenciado en algunos sectores, disposición de residuos sólidos en las fuentes hídricas.

## Medios de Comunicación

El municipio cuenta con los siguientes medios de comunicación radial, web y noticieros radiales:

- Emisora La reina 106.3 FM Putumayo.

- Radio Waira 104.7 FM – Al día Noticias (lunes a viernes de 7:00 am a 8:00 am

- MiPutumayo .com.co – Magazín Digital

- Duban García – Publicidad y medios de comunicación

## Aspectos Arqueológicos

Se desconoce de la existencia de recursos arqueológicos, por lo que en la etapa de ejecución del proyecto se deberá diseñar un programa para el caso eventual de hallazgos de éste material. Se deberá solicitar consulta por escrito al Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH.

# EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LAS OBRAS DEL PROYECTO

Una vez identificada la línea base del Municipio de Mocoa y las obras constructivas a desarrollar en la implementación del programa, se desarrolla la identificación y evaluación de impactos con y sin proyecto de la zona de intervención, la cual  permite identificar y priorizar las medidas de manejo ambiental y social requeridas durante el proceso constructivo.

En la evaluación de los impactos, se empleó una metodología ad-hoc de elaboración propia.

## Metodología de la Evaluación

Los criterios tenidos en cuenta para la calificación de los impactos se describen en la siguiente tabla.

Tabla 16. Criterios de Valoración y Evaluación de Impactos.

| CRITERIO DE EVALUACIÓN | VALORACIÓN |  | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Naturaleza (N) | Positivo Negativo | +1 -1 | Indica si el impacto trae beneficios o no para el medio ambiente. |
| Área de Afectación (AA) | Baja | 1 | Si la alteración se presenta únicamente en el sitio donde se desarrolla la actividad. |
|  | Media | 3 | Si la alteración se presenta en el área de influencia directa. |
|  | Alta | 6 | Si la alteración se manifiesta más allá del área influencia directa. |
| Tipo (TI) | Directo | 6 | Si la afectación es causada directamente por la actividad que se está ejecutando |
|  | Indirecto | 1 | Si la afectación no es causada directamente por la actividad |
| Reversibilidad (RV) | A corto plazo | 1 | El elemento afectado puede regresar a su estado inicial, sin medidas de manejo en menos de un (1) año. |
|  | A largo plazo | 3 | El elemento afectado regresa a su estado inicial, sin medidas de manejo, entre uno (1) y diez (10) años. |
|  | Irreversible | 6 | El elemento afectado no es posible que regrese naturalmente a su estado inicial. |
| Recuperabilidad (RC) | A corto plazo | 1 | El elemento afectado puede regresar a su estado inicial, con medidas de manejo en menos de un (1) año. |
|  | A largo plazo | 3 | El elemento afectado regresa a su estado inicial, con medidas de manejo, entre uno (1) y diez (10) años. |
|  | Irrecuperable | 6 | El elemento afectado no es posible que regrese a su estado inicial, ni con medidas de manejo. |
| Sinergia (S) | Simple | 1 | El efecto presentado es independiente de otros que se manifiestan. |
|  | Sinérgico | 6 | El efecto presentado se deriva de dos (2) o más efectos presentados. |
| Acumulativo (AC) | Simple | 1 | El efecto que se manifiesta sobre una variable, no se incrementa o induce a otros efectos. |
|  | Acumulativo | 6 | El efecto que se manifiesta sobre una variable, incrementa progresivamente su afectación o induce a otros efectos. |

Fuente: Metodología ad-hoc. Elaboración propia, 2017.

Mediante la sumatoria de los criterios anteriormente definidos, se determina la importancia para cada impacto. El valor para el criterio de reversibilidad se multiplica por 2, teniendo en cuenta que este criterio, se considera relevante para la determinación de la importancia de un impacto teniendo en cuenta las condiciones actuales de la zona del proyecto.

De acuerdo con lo anterior, se establece la siguiente ecuación:

Importancia (I) = (+/-)N (AA+TI+2RV+RC+S+AC)

Considerando los posibles resultados obtenidos de la anterior ecuación, el menor valor posible es 7, que corresponde a un impacto mínimo, y el valor más alto sería 42, que corresponde al máximo impacto.

Partiendo de los valores mínimo y máximo, se establecieron rangos que permiten definir la importancia del impacto como irrelevante, moderado o severo si es de carácter negativo; si es de carácter positivo, se puede establecer como no importante, importante o muy importante. En la siguiente tabla se presentan los valores para determinar el grado de importancia de un impacto.

Tabla 17. Rango de Importancia de los Impactos.

| Importancia del Impacto | CARÁCTER NEGATIVO (-) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Irrelevante | 7 - 18 |
|  | Moderado | 19 - 30 |
|  | Severo | 31 - 42 |
|  | CARÁCTER POSITIVO (+) |  |
|  | No importante | 7 - 18 |
|  | Importante | 19 - 30 |
|  | Muy importante | 31 - 42 |

Fuente: Metodología ad-hoc. Elaboración propia, 2017.

## Descripción de la Zona Sin Proyecto

En la siguiente tabla, se describen las actividades que se presentan en el municipio, sin proyecto, y que actualmente generan impactos en el medio ambiental y social.

Tabla 18. Descripción de las actividades ambientales y sociales sin proyecto.

| ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Disposición final de residuos sólidos. | Los residuos sólidos son recolectados y dispuestos en el Relleno sanitario operado por la Empresa Metropolitana de Aseo EMAS Putumayo S.A.S ESP. Se disponen en el relleno aproximadamente entre 18 y 19 toneladas de residuos por día. Según informe de ESMOCA ESP de 2009, se evidencian basuras arrojadas directamente al Río Mulato y otras fuentes hídricas. |
| Vertimientos de aguas residuales | El sistema de alcantarillado actual es combinado, las entregas a los cuerpos de agua son directas sin ningún tratamiento, ya que no existe planta de tratamientos de aguas residuales. Se realizan también vertimientos puntuales directos de aguas residuales domésticas. Mocoa cuenta actualmente con una cobertura de alcantarillado aproximadamente del 75%. |
| Tránsito vehicular. | Las vías se encuentran pavimentadas en un 40% aproximadamente. El tránsito vehicular liviano y de carga pesada atraviesa el municipio. Lo anterior, repercute en generación de emisiones de material particulado y aumento en los niveles de ruido. |
| Deforestación | Existe comercialización de madera, de forma legal e ilegal. Favorece los procesos erosivos y se presenta socavamiento en las orillas de los cauces. Se presentan deslizamientos en la zona montañosa, causado generalmente por la deforestación de las cuencas, las pendientes mayores al 50% y las altas precipitaciones. |
| Comercio ilegal de fauna | Se han presentado casos aislados de tráfico de aves y mamíferos. |
| Minería | Prácticas de minería artesanal de materiales de construcción. |
| Desplazamiento poblacional | A causa del conflicto armado la población rural de Mocoa y de otros municipios se ha desplazado hasta la zona urbana, ocasionando mayor demanda de bienes y servicios. |
| Avenida flujo-torrencial de 2017 | Aunque fue un evento súbito, dejó graves consecuencias para el municipio que requerirá tiempo suficiente para la reconstrucción y retorno normal de las actividades propias de la zona. Para la atención de la emergencia, fue necesario la operación de diferentes equipos y de maquinaria. El sistema de alcantarillado actual se afectó, se destruyeron algunas bocatomas lo que causó la suspensión del servicio de acueducto, se afectaron 865 predios en 18 barrios, se afectaron instituciones públicas, se presentaron aproximadamente 320 personas fallecidas y más de 400 personas heridas. |

Fuente: Elaboración propia, 2017.

## Identificación de Riesgos e Impactos Sin Proyecto

En la siguiente tabla se presentan los impactos ambientales y socioeconómicos (color azul) que se identifican actualmente sin proyecto.

Tabla 19. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales y Socioeconómicos Sin Proyecto

Fuente: Elaboración propia, 2017.

## Resultados de la Evaluación de Impactos Sin Proyecto

Una vez aplicada la metodología de evaluación de impactos descrita anteriormente, se obtuvieron los resultados que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 20. Matriz de Resultados de la Evaluación de Impactos Ambientales y Socioeconómicos Sin Proyecto

Fuente: Elaboración propia, 2017.

## Análisis de Resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación de impactos ambientales y socioeconómicos sin proyecto, se identifican actualmente 16 impactos causados por 8 actividades principales (descritas anteriormente), los cuales presentan 31 interacciones de carácter negativo severo, 33 interacciones de carácter negativo moderado y 8 interacciones de carácter negativo irrelevante, que se analizan a continuación:

- Elemento Atmosférico

Dentro del elemento atmosférico se presentan dos impactos que son el aumento en los niveles de ruido y la alteración de la calidad del aire, causados principalmente por el tránsito vehicular y la deforestación, ya que el parque automotor genera emisiones de gases contaminantes y el tránsito de los vehículos pesados eleva significativamente los niveles de ruido. Así mismo, la deforestación no sólo aumenta los niveles de ruido y de material particulado y gases contaminantes dentro de su ejecución como tal, sino que se está perdiendo la capacidad de absorción de gases de efecto invernadero y de barreras que atenúan el ruido. La disposición de residuos sólidos, a veces de forma inadecuada como se presenta en algunas fuentes hídricas, causa malos olores y atrae vectores que pueden llegar a afectar la salud de la comunidad. La minería no sólo está generando un aumento del material particulado sino que también está contribuyendo cierto modo a la deforestación. El desplazamiento poblacional hace que se aumente la población y con ello, los niveles de ruido que se derivan de las actividades cotidianas propias del hombre.

Debido a la avenida flujo – torrencial de este año, que arrastró gran cantidad de material granular y rocas de tamaños superiores a un metro, fue necesario la operación de maquinaria pesada para la limpieza y el retiro de dicho material. Dicha actividad lleva involucrado el aumento en los niveles de ruido y la generación de material particulado y de gases contaminantes.

- Elemento Hídrico

Este elemento evaluado es el que presenta mayor interacciones de carácter negativo severo (8 interacciones) con dos impactos identificados que son Alteración de la calidad del agua de las fuentes hídricas y la Alteración de la capacidad de transporte de agua, ya que se tuvo en cuenta la capacidad de que el elemento regrese a su estado inicial sin ninguna medida de manejo y que incide en la presentación de otros efectos como es la salud de la población, sus actividades socioeconómicas y la pérdida de fauna.

La calidad del agua se está viendo afectada por la mala disposición de los residuos en las fuentes hídricas, los vertimientos directos que se realizan las viviendas y las entregas de aguas residuales del sistema de alcantarillado a las fuentes receptoras sin ningún tratamiento previo, ya que el municipio no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. Así mismo, las prácticas de deforestación y minería generan cambios en la calidad del agua, a causa de los vertimientos líquidos y sólidos que se derivan de sus actividades propias. Dichas actividades también están reduciendo la capacidad de transporte de sólidos, lo que conlleva también a que se minimice la autodepuración de las aguas. Teniendo en cuenta esto, la avenida flujo – torrencial presentada modificó la capacidad de transporte de las fuentes hídricas afectadas y alteró la calidad del agua.

- Elemento Geomorfológico

Este elemento presenta un impacto que es la activación o generación de procesos erosivos. Presentó únicamente cuatro interacciones cuya importancia es de carácter negativo severo. Esto debido a que el elemento no puede volver a su estado inicial por sí mismo y de ser recuperable, sería con medidas de manejo que tomarían varios años. Así mismo, el efecto presentado en este elemento se deriva de otros efectos como es la pérdida de cobertura y la alteración del uso del suelo, e induce a otros como el desplazamiento de la fauna, la alteración de la calidad del paisaje, la afectación de la salud pública y de la infraestructura vial y predial, y altera la calidad del agua y de la capacidad de transporte de las fuentes hídricas. Claro ejemplo fue lo sucedido en la emergencia presentada en las fechas 31 de marzo y 1 de abril de 2017.

Las actividades que más influyen en este impacto es la disposición no controlada de los residuos sólidos, la deforestación y la minería, aunado a las fuertes precipitaciones que se presentan.

- Elemento Suelo

Este elemento presenta dos impactos que son la alteración del uso actual del suelo y la contaminación del mismo. La alteración se debe a las actividades de deforestación, minería, el desplazamiento poblacional que en muchas ocasiones realizan asentamientos en zonas cuya vocación de uso no es residencial o comercial, y ahora último con la avenida flujo torrencial se presenten cambios de usos del suelo por la afectación y modificación de la cobertura vegetal y del paisaje que se suscitó.

La contaminación del suelo se debe principalmente a la inadecuada disposición final de los residuos y vertimientos domésticos, a la minería y al desplazamiento poblacional. Siendo la disposición de residuos, vertimientos y minería los principales que originan una importancia del impacto de carácter negativo severo, ya que se tuvo en cuenta la capacidad de autorrecuperación del elemento afectado y la incidencia que tiene este efecto en la generación de otros efectos como es la afectación de salud, la alteración de la cobertura vegetal, el desplazamiento de fauna y la alteración de las actividades económicas.

- Elemento Biótico

Este elemento presenta dos impactos que son la alteración de la cobertura vegetal y el desplazamiento de fauna. La alteración de la cobertura vegetal se está viendo afectada principalmente por la minería y la deforestación, teniendo en cuenta que la autorecuperación de ésta, sin medidas de manejo, tomaría bastante tiempo o podría no llegar a las mismas condiciones iniciales. Le sigue en su orden afectación causada por las actividades de la avenida flujo-torrencial, el desplazamiento poblacional y la disposición final de residuos. El efecto presentado en la pérdida de la cobertura vegetal origina otros efectos como es el desplazamiento de la fauna, altera el paisaje y las condiciones climáticas afectando la salud y la inestabilidad de los terrenos.

El desplazamiento y/o pérdida de fauna  se ha visto afectado principalmente por la deforestación, el comercio ilegal de ésta y la minería. Corresponde a una importancia de afectación de carácter negativo severo, teniendo en cuenta que el impacto causado por estas actividades es irreversible por sí solo y difícilmente recuperable. Adicionalmente el efecto causado por el comercio ilegal, puede verse incrementado alterando las actividades económicas de la población. La disposición de residuos sólidos, el tránsito vehicular, el desplazamiento poblacional y la avenida flujo-torrencial inciden también en el desplazamiento la fauna, derivado de otros efectos como el aumento en los niveles de ruido, aumento de material particulado y generación de olores, contaminación de fuentes hídricas y la modificación o pérdida de la cobertura vegetal y del paisaje.

- Elemento Paisaje

El impacto presentado en este elemento corresponde a la alteración de la calidad del paisaje. Este presenta tres interacciones, con importancia de carácter negativo severo, principalmente por las actividades de deforestación, minería y la avenida flujo-torrencial del 2017. Lo anterior ya que una vez modificado el paisaje por acción antrópica o natural, el elemento no puede regresar a las mismas condiciones de su estado inicial o tomaría muchos años la recuperación con medidas de manejo. Adicionalmente este impacto conlleva a otros efectos como es la activación  o generación de procesos erosivos, inestabilidad de los terrenos, afectación a las fuentes hídricas, afectación a la salud, alteración de las actividades económicas, entre otros.

Otras actividades que inciden en el origen de este impacto son la disposición de residuos, vertimientos directos de aguas residuales, tránsito vehicular y comercio ilegal de fauna. Es un impacto irreversible por sí mismo, pero se considera que pude ser recuperado mediante medidas de manejo en un plazo no mayor a un año.

- Elemento Socioeconómico

En este elemento se presentan 6 impactos que son afectación a la Infraestructura vial y de predios, Alteración de las actividades económicas, alteración a la movilidad peatonal y vehicular, afectación de la salud pública y alteración a la dinámica de las instituciones.

Los impactos que presentan interacciones con importancia de carácter negativo severo son la afectación de la infraestructura vial y predial, la afectación de la salud pública y alteración a la dinámica de las instituciones, a causa de los efectos originados por las actividades de disposición de residuos (generación de malos olores, proliferación de vectores), vertimientos (contaminación del agua), tránsito vehicular (aumento en los niveles de ruido, gases contaminantes, material particulado y generación de olores, accidentes vehiculares o por atropellamiento), minería (aunado a la deforestación y otros efectos) y la avenida flujo-torrencial de 2017, que dejó pérdidas de vidas, limitaciones físicas y sicológicas, destrucción parcial de vías, predios e instituciones. Adicionalmente que difícilmente son reversibles sin la implementación de medidas de manejo.

Así mismo, los impactos presentados pero en una escala de importancia de carácter negativo moderado, corresponden a la alteración de las actividades económicas y de la movilidad peatonal y vehicular. Causado por las prácticas de la deforestación, comercio ilegal de fauna y la minería, que crean una falsa economía, generando una migración hacia estos sectores de población foránea. La avenida flujo-torrencial, dejó también pérdidas económicas y originó otras actividades económicas temporales, redujo la movilidad peatonal y vehicular incrementando las probabilidades de generación de accidentes.

## Descripción de las Actividades del Proyecto

En la siguiente tabla, se presentan las actividades constructivas a desarrollar durante el la ejecución del programa “Plan Maestro de Alcantarillado”, y la descripción de cada una de éstas, las cuales permitirán identificar los impactos a presentarse.

Tabla 21. Descripción de las Actividades de Ejecución del Proyecto

| ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| ETAPA PRELIMINAR |  |
| Socialización del Proyecto. | Se realizará reuniones de inicio con la comunidad para información general del proyecto. Se realizarán actas de vecindad y de entorno. |
| Contratación de mano de obra Calificada y no Calificada | Se requiere contratar personal profesional y ayudantes de obra, preferiblemente del municipio y/o de la región para las diferentes actividades de las etapas del proyecto. Vinculación al Sistema de Seguridad Social. |
| Instalación de cerramientos de obra | Instalación del cerramiento perimetral de obra, utilizando los materiales que impidan el acceso del personal ajeno al proyecto y evite afectaciones a la comunidad, predios o vehículos por causa de las actividades constructivas. |
| Implementación del PMT | Compra de señales de tránsito (verticales fijas y no fijas y pasacalles), para su instalación en las diferentes vías cercanas a la zona de intervención del proyecto e información de los cierres a la comunidad. |
| Instalación de infraestructura; campamentos y/u oficinas temporales | Alquiler de predios para adecuación de oficinas, construcción de campamentos temporales de obra y de puntos de acopios de materiales y residuos sólidos. |
| ETAPA DE CONSTRUCCIÓN |  |
| Ejecución de tratamientos silviculturales | Tala, bloqueo y traslado y/o conservación de individuos arbóreos inventariados que se requieran para la ejecución del proyecto, previa autorización por parte de la Autoridad Ambiental Competente. |
| Descapote, excavación y demolición | Retiro de cobertura vegetal y/o del suelo existente dentro de la zona urbana y en el sitio de adecuación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), mediante excavaciones mecánicas o manuales, demolición de pisos en concreto o asfalto existentes, demolición de andenes y tubería existente y demolición de rocas. |
| Transporte de materiales de obra y de escombros | Ingreso de materiales granulares y prefabricados a los frentes de obra. Cargue, transporte y disposición de escombros producto de las excavaciones y demoliciones a los sitios autorizados o ZODMES. Evacuación de residuos sólidos ordinarios. |
| Instalación y/o relocalización de redes de servicios públicos | Construcción y conexión de redes húmedas nuevas y existentes. Instalación de estructuras especiales (bombeo). |
| Conformación y compactación de materiales. | Instalación de materiales granulares, bases y sub-bases, en la vía y andenes. Operación de maquinaria. |
| Instalación de asfalto. | Instalación de mezclas asfálticas e imprimación con emulsión asfáltica en la vía. Operación de maquinaria. |
| Construcción de estructuras en concreto hidráulico. | Construcción de colectores, cabezales, la PTAR y adecuación de accesos a predios en concreto premezclado. Operación de maquinaria. |
| ETAPA DE OPERACIÓN |  |
| Entrega del proyecto a la Unidad Ejecutora y a la comunidad. | Finalización de las obras constructivas, para lo cual se realizará: Orden, aseo y limpieza de las zonas intervenidas por el proyecto. Desmantelamiento, que consiste en el retiro de oficinas, campamentos, cerramientos de obra, señalización de PMT, acopios de materiales y residuos. Desvinculación laboral a personal del proyecto. Entra en operación y funcionamiento el sistema de alcantarillado: - Las redes de recolección y conducción de las aguas residuales domésticas y pluviales. - Las entregas fijas puntuales de los colectores de aguas lluvias en las fuentes receptoras. |
| Operación PTAR | Se reciben las aguas residuales domésticas e industriales para su tratamiento respectivo, previo a la entrega final al cuerpo de agua receptor. |

Fuente: Elaboración propia, 2017.

## Identificación de Riesgos e Impactos con Proyecto

En la siguiente tabla se presenta la matriz de identificación de impactos ambientales y socioeconómicos (color azul) susceptibles de generarse como consecuencia de las actividades del proyecto.

Tabla 22. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales y Socioeconómicos Con Proyecto

Fuente: Elaboración propia, 2017.

## Resultados de la Evaluación de Impactos Con Proyecto

Una vez aplicada la metodología de evaluación de impactos, se obtuvieron los siguientes resultados.

Tabla 23. Matriz de Resultados de la Evaluación de Impactos Ambientales y Socioeconómicos con Proyecto

Fuente: Elaboración propia, 2017.

## Análisis de los Resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación de impactos ambientales y socioeconómicos sin proyecto, se identifican actualmente 19 impactos causados por 14 actividades principales (descritas anteriormente), los cuales presentan 102 interacciones de las cuales 1 de carácter negativo severo, 33 interacciones de carácter negativo moderado, 52 interacciones de carácter negativo irrelevante, 3 interacciones de carácter positivo importante y 13 interacciones de carácter positivo muy importante que se analizan a continuación:

- Elemento Atmosférico

Las interacciones presentadas en este elemento durante las etapas de preliminares y construcción, son de carácter negativo irrelevante a moderado. En preliminares se afecta por las actividades de instalación de cerramientos de obra y de campamentos temporales. En construcción, principalmente por la operación constante de la maquinaria, equipos y vehículos durante las actividades de excavación, demolición y transporte de materiales, que elevan los niveles de ruido en el sector, aumentan las emisiones de material particulado y emiten gases contaminantes durante su operación.

Otras actividades constructivas que afectan este elemento pero en menor escala (irrelevante) por ser muy puntuales y que requieren de la operación de equipos menores, son la ejecución de los tratamientos silviculturales por la operación de las motosierras, instalación y/o relocalización de redes de servicios públicos, Conformación y compactación de materiales, instalación de asfalto y la construcción de estructuras en concreto hidráulico.

En la etapa de operación se tienen tres interacciones, una de carácter positivo muy importante que corresponde a la terminación de las obras constructivas y entrega final del proyecto a la comunidad en mejores condiciones encontradas al inicio. Y dos interacciones de carácter negativo moderado, cuando entre en funcionamiento la PTAR y las estaciones de bombeo, donde se generaran malos olores y aumento en los niveles de ruidos.

- Elemento Hídrico

Dentro de este elemento se presentan 8 interacciones de las cuales 6 son de carácter negativito irrelevante a moderado y dos de carácter positivo muy importante. Se considera que la calidad del agua de las fuentes hídricas cercanas a las actividades constructivas podrán verse afectadas por la instalación de campamentos y oficinas que realizaran vertimientos previamente autorizados por la corporación ambiental a la fuente receptora más cercana. Por otra parte, se podrá afectar también la calidad del agua y la capacidad de carga de dichas fuentes por aportes accidentales de materiales durante las actividades de descapote, excavación y demolición, la instalación y relocalización de redes y la construcción de estructuras en concreto hidráulico, para lo cual es conveniente implementar un adecuado cerramiento perimetral de las fuentes hídricas, fijado desde el suelo de tal modo que se impida el aporte de estos materiales al agua.

El impacto positivo se presentará en la etapa de funcionamiento cuando entre en  operación la PTAR y todo el sistema de alcantarillado, que evitará el aporte directo de vertimientos de aguas residuales a las fuentes, ya que serán colectadas y trasportadas para su tratamiento, previo a la entrega final y controlada a la fuente receptora, cumpliendo con los valores límites permisibles que establezca la norma ambiental vigente y la norma local. Esto mejorará la calidad del agua y la capacidad de transporte del agua, así mismo, la salud pública y la calidad del paisaje.

- Elemento Geomorfológico

Dentro de este elemento, se presentan dos interacciones, una de carácter positivo y otro negativo. Como impacto de carácter negativo se considera que podría presentarse activación o generación de procesos erosivos durante las actividades de descapote, excavación y demolición especialmente en la construcción de los emisarios, interceptores, estaciones elevadoras y la PTAR.

El impacto de carácter positivo considerado como muy importante, se presentará en la etapa de operación cuando entre en operación la PTAR y todo el sistema de alcantarillado ya que éste será separado (una red para aguas lluvias y otra para aguas residuales) evitando la sobrecarga y el colapso de las redes, con capacidad suficiente para drenar los volúmenes de aguas excedentes durante las épocas de mayor precipitación. Lo anterior impedirá los procesos de socavación e inestabilidad de taludes.

- Elemento Suelo

Este elemento presenta dos impactos que son la alteración del uso actual y contaminación del suelo, los cuales podrán presentarse durante las actividades de descapote, excavación y demolición y conformación y compactación de materiales, especialmente cuando se esté trabajando en la construcción de la PTAR. Ya que es una zona actualmente no intervenida y se estaría removiendo las capas actuales de material orgánico, para dar paso a la instalación definitiva de materiales pétreos.

La contaminación del suelo podría presentarse también por derrames accidentales de hidrocarburos ocasionados por la maquinaria o volquetas durante la ejecución de dichas actividades, o por el posible derrame de concreto y de cualquier sustancia química que se encuentre en la obra. De acuerdo con lo anterior se deberá garantizar que los vehículos y maquinaria cuenten con sus mantenimientos periódicos al día.

- Elemento Biótico

Dentro de este elemento se tienen siete interacciones de carácter negativo irrelevante a moderado y un impacto positivo muy importante.

El primer impacto es la alteración de la cobertura vegetal, el cual se verá afectado directamente por la ejecución de los tratamientos silviculturales requeridos y autorizados por la autoridad ambiental competente. Otras actividades causantes de este impacto es el de descapote, excavación y demolición y el transporte de y disposición de escombros, las cuales requieren la el retiro definitivo de las zonas arboladas y verdes existentes. Por lo anterior como medida compensatoria se deberá cumplir con lo exigido en el acto resolutivo que expida la autoridad para los permisos silviculturales. Dichas actividades también serán causantes del desplazamiento de la fauna, no solo por el retiro de la cobertura vegetal, sino también por el aumento del ruido, las emisiones de gases contaminantes y de material particulado propio de la operación de maquinaria y vehículos.

Durante la etapa de operación la operación de la PTAR, traerá como impacto negativo moderado el desplazamiento de la fauna por el aumento en los niveles de ruido en la zona debido a la operación de los equipos y por la generación de olores propios del tratamiento de las aguas residuales. Durante esta etapa, el impacto positivo corresponde a la cobertura vegetal, ya que se considera que se deberá implementar una cerca viva de alto porte circundante a la PTAR que aminore el ruido y los olores generados.

- Elemento Paisaje

El impacto presentado en este elemento corresponde a la alteración de la calidad paisaje, y presenta 4 interacciones de carácter negativo irrelevante, 1 de carácter negativo moderado y 1 de carácter negativo severo, durante la etapa de construcción. Las de carácter irrelevante corresponden a las actividades que serán temporales como los cerramientos y señalización de obra, instalación de campamentos y movilización de maquinaria y vehículos que presentarán incomodidad a la comunidad, pero que retornaran a sus condiciones iniciales con medidas de manejo en un lapso no mayor a 1 año, en la medida que avancen las obras.

Como impacto moderado se tiene la movilización y operación periódica de maquinaria, equipos y vehículos durante la ejecución de las obras, que no es agradable visualmente en el entorno. Y como impacto severo se considera la ejecución de los tratamientos silviculturales, especialmente la eliminación de árboles que representen un valor especial para la comunidad.

Se considera que la alteración de calidad del paisaje pasará a ser un impacto positivo cuando entre en funcionamiento el sistema de alcantarillado ya que se clausurarán las descargas puntuales de aguas residuales, minimizando los olores y la proliferación de vectores.

- Elemento Socioeconómico

Dentro de este elemento, se presentan 9 impactos, con 26 interacciones de carácter negativo irrelevante, 16 de carácter negativo moderado, 7 de carácter positivo muy importante y 3 de carácter positivo importante.

Es importante resaltar que durante todas las actividades de las etapas de preliminar y construcción, se podrán presentar conflictos con la comunidad, ya que se pueden generar falsas expectativas acerca del proyecto, inconformidad por la contratación de mano de obra, incomodidad por los cerramiento de viales y de obra que repercutirán en sus actividades económicas, la operación de maquinaria y vehículos que reducirán la movilidad vial y peatonal y aumentarán los niveles de ruidos y de material particulado y gases, entre otros. De igual forma, posteriormente en la etapa de operación, la comunidad se manifestará en favor de las obras terminadas y entregadas, lo que se convierte en un impacto positivo, ya que el retiro y limpieza de finalización de obra traerá de nuevo la actividad normal de la población, aunado a la mejora en el sistema para recolección, transporte, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales.

Otros impactos de carácter negativo de irrelevante a moderado y que se presentarán durante algunas actividades de las etapas de preliminares y construcción se derivan de las actividades que serán temporales como los cerramientos y señalización de obra, ejecución de tratamientos silviculturales, movilización de maquinaria y vehículos durante las demoliciones, excavaciones, compactación de materiales entre otros, pero que retornaran a sus condiciones iniciales con medidas de manejo en un lapso no mayor a 1 año, en la medida que avancen las obras; pero que podrán afectar la infraestructura vial y de predios por las vibraciones y paso continuo de vehículos pesados, alterar la actividades económicas y la dinámica de las instituciones por los cierres viales y de obra que generan incomodidades para los  accesos a locales comerciales, colegios y hospitales, reducir la movilidad vehicular y peatonal. Eventualmente, aunque no es lo esperado, las actividades constructivas y algunas de la etapa preliminar, podrían generar enfermedades laborales y/o accidentes por manipulación de herramienta menor, maquinaria o equipos y vehículos.

En la etapa de construcción se considera que la contratación de mano de obra calificada y no calificada presentará como impactos de carácter positivo importante la alteración de las actividades económicas, ya que se incrementará la demanda de bienes y servicios, mejorando los ingresos para la población. Así mismo, el proyecto generará empleo para la comunidad, durante todas las etapas de preliminar y construcción para cada una de las actividades implícitas en la ejecución del proyecto.

En la etapa de operación, se tienen impactos de carácter positivo, iniciando con la entrega del proyecto a la comunidad, ya que sus predios contarán con conexiones subterráneas conectadas directamente a la red de alcantarillado controlando el manejo de sus aguas residuales y minimizando la afectación a la salud por generación de malos olores y/o consumo de aguas contaminadas. Con la entrada en funcionamiento del sistema de alcantarillado y la PTAR, se generará oportunidad de empleo para los mocoanos.

# PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)

En este capítulo se presentan los planes de gestión ambiental y social, en los cuales se establecen el objetivo del plan, los impactos a manejar, las etapas en los que se presentan los impactos y las medidas de mitigación.

## Plan de Instalación de Obras

| PLAN DE INSTALACIÓN DE OBRAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento y áreas de acopio temporal. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| - Aumento en los niveles de ruido - Alteración de la calidad del aire - Alteración de la calidad del agua - Alteración de la cobertura vegetal - Alteración de la calidad del paisaje - Generación de accidentes y/o enfermedades profesionales - Generación de conflictos con la comunidad |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LAS QUE SE PRESENTAN LOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar | X | Construcción |  | X | Operación |  |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIONES DE AREAS TEMPORALES: - Campamentos: Para el desarrollo del proyecto, se recomienda que el ejecutor, adecue sus campamentos en infraestructura existente, es decir, mediante el alquiler de viviendas en el área de influencia del proyecto, a fin de que se garantice el acceso a todas las conexiones legales de servicios públicos (Acueducto, alcantarillado y luz). - En el evento en que se instale un campamento operativo en algún sitio de la zona del proyecto deberá estar conformado por las siguientes áreas de trabajo o complementarias: - Oficina - Zona de parqueadero - Planta de asfalto (si se requiere) - Planta de concreto (si se requiere) - Zona de stock de materiales pétreos - Caseta para el almacén - Laboratorios - Unidades sanitarias - Tanques de almacenamiento de agua - Caseta de celaduría - Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (si se requiere) Si el predio donde se proyecte instalar el campamento no posea conexión a servicios públicos y se requiera de éstos, se deberán realizar bajo la autorización correspondiente de la autoridad competente. - Oficina: La oficina se debe localizar en el municipio de Mocoa, donde se ubicará también un punto de atención al ciudadano, con el horario de atención a la comunidad igual al de las oficinas de la municipalidad. - Acopio de materiales: Se realizará en los predios del campamento que se localice en corredor vial, alejados de las fuentes hídricas. - El mantenimiento del equipo: Debe realizarse en estaciones de servicio y tallares de la localidad que cuenten con los permisos ambientales para su funcionamiento. En el evento que el Contratista desee efectuarlo directamente deberá acondicionar el lugar con una Construcción especial, taller, cárcamo, sistema de lavado, canales de captación de aguas contaminadas, trampa de sedimentos y grasas y filtro para el tratamiento de los residuos líquidos, el suministro de combustible deberá efectuarse en las estaciones de la localidad. FUNCIONAMIENTO DE ÁREAS TEMPORALES: - Durante la operación o funcionamiento de los frentes de obra se prevé la generación de residuos sólidos ordinarios, reutilizables y/o reciclables empaques, papeles y plásticos y residuos industriales. - La oficina se debe dotar con material de primeros auxilios tales como botiquín, camilla fija con soporte, colchoneta, almohada pequeña, etc. - La oficina contará con un baño por cada quince trabajadores, diferenciados por género y dotados de todos los elementos necesarios de aseo personal, en caso de los frentes de obra se podrá realizar alquiler del servicio en las viviendas aledañas, y/o alquilar las unidades sanitarias a empresas que cuenten con sus permisos de vertimientos vigentes. - Manejo de residuos líquidos domésticos: Como se mencionó, se estima que los campamentos que funciones como oficinas, se recomiendan estar ubicados en la cabecera municipal con el fin de poder acceder a las redes de alcantarillado. En los campamentos temporales de obra se instalarán unidades sanitarias. En cuanto a los sitios temporales de acopio para el almacenamiento de los diferentes materiales de construcción, estos cumplirán con las siguientes exigencias: - Todo material que genere emisiones de partículas deberá permanecer totalmente cubierto con lonas o plástico o en su defecto el contratista deberá ejecutar la medida necesaria para evitar la dispersión de partículas en las zonas de acopio temporal de materiales granulares. - Las zonas de materiales deberán estar debidamente señalizados y acordonados y deberán cumplir con los requerimientos necesarios estipulados en el programa de manejo integral de materiales de construcción. DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS: Para el retiro de los campamentos e infraestructura asociada se desarrollarán los siguientes aspectos: - Realizar el desmonte con precauciones, especialmente el manejo de residuos líquidos contaminantes, por lo que se deberá cubrir con plásticos y amarrar adecuadamente aquellas tuberías o equipos que contengan remanentes de aceites, combustibles, aguas negras, etc. - Colocar cintas de seguridad para señalizar aquellas áreas que representen riesgo para el personal. - Realizar todos los movimientos de cargue y descargue, implementando las normas de seguridad industrial correspondientes. - Con el fin de facilitar el restablecimiento de la cobertura vegetal del área afectada, se deben implementar obras de revegetalización. |  |  |  |  |  |  |

## Plan de Manejo de Aguas Residuales y Calidad de los Efluentes Domésticos

| PLAN DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y CALIDAD DE LOS EFLUENTES DOMÉSTICOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| Prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos y oficinas requeridos para ejecución de los proyectos. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| - Alteración de la calidad del agua - Alteración de la capacidad de tranasporte - Generación de conflictos con la comunidad |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LASQUE SE PRESENTANLOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar | X | Construcción |  | X | Operación |  |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| El manejo de aguas residuales del proyecto se analiza desde tres puntos generadores de los mismos: Frentes de trabajo, campamento y oficinas. Frentes de trabajo: Se dispondrán de unidades sanitarias portátiles en cantidad adecuada al número de trabajadores (un baño por cada 15 trabajadores y diferenciados por género), por frente de trabajo. Unidades sanitarias tipo a instalar en los frentes de trabajo.. Los baños portátiles funcionan con base a un compuesto líquido que degrada la materia que se deposita, formando un residuo no contaminante, biodegradable y libre de olores. Las ventajas de contar con este sistema, consisten, en que protege la salud de las personas, cuida el ambiente, disminuye las posibilidades de accidentes de trabajo y la rápida limpieza de las instalaciones, y por último evita molestias o conflictos con las comunidades. La limpieza y/o mantenimiento de los baños portátiles y la disposición final de los residuos líquidos, estará a cargo de la empresa prestadora de estos servicios, la cual deberá estar acreditada en el manejo, transporte y disposición final de residuos líquidos domésticos y contar con los permisos ambientales vigentes para su funcionamiento. La frecuencia del cambio, la limpieza y/o mantenimiento de los baños químicos portátiles dependerá de la recomendación de la empresa proveedora. Campamento: En el caso eventual, que el ejecutor requiera o considere realizar la construcción y adecuación de su campamento en un predio que no cuente con las conexiones domiciliarias a la red de acueducto y alcantarillado, este deberá atender las siguientes recomendaciones. - En el campamento se construirá una batería sanitaria conformada por dos (2) baños, (2) duchas, dos (2) orinales y (2) lavamanos. - Las aguas residuales que se generen en el campamento serán tratadas mediante un sistema de tratamiento (tipo) que se describe más adelante. - Para el manejo de las aguas residuales domésticas se utilizará un sistema de tratamiento cuya eficiencia deberá ser como mínimo del 80% de remoción de carga contaminante, tal y como lo establece el Decreto 1594 de 1984, modificado por el decreto 3930 de 2010. - En ese sentido se ha establecido la disposición de vertimientos en el suelo, con tratamientos previos, utilizando técnicas como los campos de infiltración, quedando descartados los vertimientos directos a cualquier fuente superficial. - Las aguas residuales han sido clasificadas en aguas grises y negras. Las aguas grises provenientes de duchas y lavamanos serán conducidas a una trampa de grasas como tratamiento previo a la infiltración. Las aguas negras provenientes de los sanitarios serán conducidas hacia un sistema de tratamiento compuesto por tanque séptico y filtros anaerobios. - La recolección de las aguas residuales domesticas se hará de forma independiente, conduciendo cada efluente al sistema de tratamiento correspondiente a sus características. - Aguas grises Según la descripción dada, las aguas grises serán tratadas de manera separada, utilizando una trampa de grasas. Trampa de Grasas: Se trata de una cámara impermeable de tamaño reducido por donde ingresan solamente los líquidos provenientes de las duchas y lavamanos. Dentro la cámara, las grasas que son más livianas que el agua, quedan a flote y pueden ser extraídas periódicamente por medio de un bastidor metálico con una malla de alambre. - Requisitos para la instalación - Debe ubicarse aguas arriba del tanque séptico y por ningún motivo deberán ingresar aguas residuales provenientes de los servicios higiénicos. - Deben colocarse elementos controladores de flujo en las entradas para protección contra sobrecargas o alimentaciones repentinas. - El diámetro de la entrada debe ser mínimo de 50 mm y el de la salida por lo menos 100 mm. - El extremo final del tubo de entrada debe tener una sumergencia de por lo menos 150 mm. El tubo de salida debe localizarse por lo menos a 150 mm del fondo del tanque y con una sumergencia de por lo menos 0.9 m. - Descripción: La trampa de grasas estará conformada por tres compartimientos, con una longitud de 0,50 m cada uno, 0,4 m de ancho por 0,40 m de altura. El dispositivo de entrada a la caja es un codo de 90° de 3” de diámetro, que desvía el afluente hacia abajo en unos 0,3 m. El dispositivo de salida es una T de 0,15 m de longitud, lo que permite que la capa de grasa no obstruya la boca del tubo de entrada. En el siguiente gráfico se ilustra un diseño general de la trampa de grasas vista en planta y en sección: Diseño General Trampa de Grasas - Mantenimiento: Las trampas de grasa deben operarse y limpiarse regularmente para prevenir el escape de cantidades apreciables de grasa y la generación de malos olores. La frecuencia de limpieza debe determinarse con base en la observación. Generalmente, la limpieza debe hacerse cada vez que se alcance el 75% de la capacidad de retención de grasa como mínimo, esta nata se retira con una pala y se busca un sitio adecuado para enterrar los residuos que deberán ser fosas o celdas, o en su defecto, hacer entrega a terceros que cuenten con las licencias ambientales para darle el correcto manejo a estos residuos. - Aguas negras Tanque séptico: En el tanque séptico se lleva a cabo la digestión y decantación del efluente en cámaras separadas. El periodo de retención está comprendido entre 1 y 3 días; durante este periodo, los sólidos se sedimentan en el fondo del tanque, en donde tiene lugar una digestión anaeróbica, ayudada por una gruesa capa de espuma que se forma en la superficie del líquido. Se logra así la retención de sólidos biodegradables contenidos en el material orgánico. Diseño General Tanque Séptico Los sistemas de tanques sépticos, pueden ser integrados (con filtro anaerobio. Esta apreciación se tiene en cuenta de acuerdo con las necesidades y requerimientos del proyecto (tiempo de ejecución). En el caso particular, se instalará un tanque séptico seguido de un filtro anaerobio en serie compuesto por tres unidades de filtración. Requisitos previos: - Los efluentes a tanques sépticos no deben ser dispuestos directamente en un cuerpo de agua superficial. - Deben conservar las siguientes distancias, (RAS -2000, Titulo E. Tratamiento de Aguas Residuales) - 1.50 m distantes de construcciones, límites de terrenos, sumideros y campos de infiltración. - 3.0 m distantes de árboles y cualquier punto de redes públicas de abastecimiento de agua. - 15.0 m distantes de pozos subterráneos y cuerpos de agua de cualquier naturaleza. Descripción - Según el número de personas servidas, el tanque séptico podrá ser de 2.000 litros, en el cual se realizara el proceso de digestión de la materia orgánica, en un tiempo de retención de 1 día. - Este tanque consta con codos de 90° PVC de 4” de diámetro, como elementos de entrada y salida; y una tubería de ventilación generalmente de 2” de diámetro. - Seguido de este tratamiento encontramos el sistema de filtro anaerobio, el cual permite la descomposición final de la materia orgánica carbonácea. - El filtro anaeróbico tiene una serie de tres tanques plásticos, de 55 galones cada uno, alimentados por el fondo, a través de una cámara difusora. El efluente entra a través de esta y sube por entre los intersticios dejados por el agregado, formando una película biológicamente activa, la cual degrada una parte importante de la materia orgánica. Con este sistema, la eficiencia en remoción de DBO5 es altamente dependiente de la temperatura, que en general podría ser del orden de 80%. - El filtro tendrá una capa de fondo de 30 cm de grava gruesa y una capa superior de arenas gruesas y gravas finas de 10 cm de espesor. En consecuencia, la profundidad del lecho será de 0,40 m. Diseño General Filtro Anaerobio Mantenimiento: - Los lodos y las espumas acumuladas deben ser removidos en intervalos equivalentes al periodo de limpieza del proyecto. - Debe realizarse una remoción periódica de lodos por personal capacitado que disponga del equipo adecuado para garantizar que no haya contacto entre el lodo y las personas. - Antes de cualquier operación en el interior del tanque, la cubierta debe mantenerse abierta durante un tiempo suficiente (>15 min.) para la remoción de gases tóxicos o explosivos. - Los lodos secos pueden disponerse en rellenos sanitarios o en campos agrícolas; cuando estos últimos no estén dedicados al cultivo de hortalizas, frutas o legumbres que se consumen crudas. - El Filtro Anaeróbico deberá ser sometido a mantenimiento cada vez que el Tanque Séptico lo requiera. - Para el lavado del filtro anaerobio se introduce una barra metálica de 2m de longitud en el medio filtrante hasta tocar el fondo del Tanque. Luego se sacude el medio filtrante realizando movimientos circulares con la barra de manera que la biopelícula de bacterias anaeróbicas se desprenda y pueda flotar. Se introduce una manguera con agua a presión hasta el fondo del Tanque para finalmente retirar la capa de biomasa flotante con pala y disponerla en excavaciones realizadas previamente, cuyas paredes deben estar encaladas. - En los filtros anaerobios, verificar que el falso fondo no presione la tubería y que tenga un soporte adecuado, ya que si se llega a presionar la tubería es posible que el peso del triturado la fracture. - Los lodos y las espumas acumuladas deben ser removidos en intervalos equivalentes al periodo de limpieza del proyecto. - Debe realizarse una remoción periódica de lodos por personal capacitado que disponga del equipo adecuado para garantizar que no haya contacto entre el lodo y las personas. - Antes de cualquier operación en el interior del tanque, la cubierta debe mantenerse abierta durante un tiempo suficiente (>15 min.) para la remoción de gases tóxicos o explosivos. - Los lodos secos pueden disponerse en rellenos sanitarios o en campos agrícolas; cuando estos últimos no estén dedicados al cultivo de hortalizas, frutas o legumbres que se consumen crudas. - El Filtro Anaeróbico deberá ser sometido a mantenimiento cada vez que el Tanque Séptico lo requiera. - Para el lavado del filtro anaerobio se introduce una barra metálica de 2m de longitud en el medio filtrante hasta tocar el fondo del Tanque. Luego se sacude el medio filtrante realizando movimientos circulares con la barra de manera que la biopelícula de bacterias anaeróbicas se desprenda y pueda flotar. Se introduce una manguera con agua a presión hasta el fondo del Tanque para finalmente retirar la capa de biomasa flotante con pala y disponerla en excavaciones realizadas previamente, cuyas paredes deben estar encaladas. - En los filtros anaerobios, verificar que el falso fondo no presione la tubería y que tenga un soporte adecuado, ya que si se llega a presionar la tubería es posible que el peso del triturado la fracture. diseño del Campo de Infiltración Parámetros técnicos y de diseño: - Deben localizarse aguas abajo de los tanques sépticos y deben ubicarse en suelos cuyas características permitan una absorción del agua residual que sale de los filtros anaerobios a fin de no contaminar las aguas subterráneas. - Los canales de infiltración deben localizarse en un lecho de piedras limpias cuyo diámetro debe estar comprendido entre 10 y 60 mm. - Debe evitarse la proximidad de árboles, para evitar la entrada de raíces. - Los campos de infiltración no deben ser empleados en lugares donde el abastecimiento del agua para consumo humano se obtenga de pozos de menos de 10 metros de profundidad o donde el subsuelo este compuesto por formaciones calcáreas o rocas fracturadas, a fin de minimizar la contaminación de la fuente de agua subterránea. - La capacidad de la zanja y pozo de infiltración se calculara con base a los resultados de las pruebas de infiltración que se haga en cada estrato, usándose el promedio ponderado de los resultados para definir la superficie de diseño. - La distancia mínima ente la zanja y cualquier árbol debe ser mayor a 3,0 metros. - La caja de distribución será de 0,60 x 0,30 metros para profundidades hasta 0,60 metros, y de 0,60 x 0,60 metros para profundidades mayores a 0,60 metros. - La profundidad de las zanjas se determinara de acuerdo con la elevación del nivel freático y la tasa de infiltración, pero no podrá ser menor a 0,50 metros. - El ancho de las zanjas en función de la capacidad de infiltración de los terrenos y podrá variar entre un mínimo de 0,40 m, a un máximo de 0,90 m. - Este sistema de infiltración consta de un conjunto de líneas de tubería perforada o de junta abierta de 4 pulgadas de diámetro, de tal forma que el efluente se distribuye uniformemente sobre el suelo natural. - Las líneas laterales no deben exceder los 18 m de longitud, una pendiente entre 1.5 y 3 % y una distancia entre líneas de tubos entre 1.8 y 2.5 m. - La profundidad de las zanjas será como mínimo de 30 o 60 cm con el objeto de proveer un mínimo de cama de grava de unos 15 cm de espesor y una cobertura de tierra. - Se recomienda mantener una separación de 1 m entre el nivel freático y el fondo de la zanja. - Cuando el nivel freático se encuentre muy cerca de la superficie se debe elevar el campo mediante la construcción de zanjas de entre 15 y 30 cm de profundidad, dentro de un relleno adicional de suelo. Construcción del campo de infiltración: - Para construir una zanja de infiltración, son necesarios los siguientes materiales: gravas o piedras trituradas de granulometría variable, comprendida entre 2 y 5 cm, tubería de PVC de 4" de diámetro y película de polietileno. - Una vez excavada la sección, se debe efectuar un raspado de las paredes y fondo para eliminar el remoldeo del área absorbente; a continuación, se procede a retirar el material sobrante y a rellenar la zanja con una capa de 15 cm de espesor mínimo, de gravas o piedras trituradas de la granulometría especificada, hasta obtener el nivel sobre el cual deben localizarse las tuberías de distribución. Estas tuberías serán de PVC, de 4" de diámetro e instaladas con aberturas de 5 mm. - Para evitar obstrucciones, las juntas se recubren en la parte superior, con una nueva cama de gravas o piedra triturada, de manera que cubra los tubos y deje una capa de 5 cm de espesor mínimo, por encima del borde superior de la tubería. - A continuación, se coloca la película de polietileno, cuya función es mantener el lecho de grava libre de partículas de tierra y, finalmente, se cubre la zanja con una capa de tierra compactada de 30 cm mínimo para aislar la zanja. Esquema general de un campo de infiltración Fuente: Manual de actividades técnico ambientales para programas de exploración sísmica terrestre – Ecopetrol s.a. Manejo de las aguas residuales industriales: - Las aguas industriales que se generen en el campamento se tratarán a través de una trampa de grasas y un sedimentador. - El piso en áreas donde se almacenen combustibles y lubricantes, así como en sitios donde se realice reparación de maquinaria y equipo que necesite lubricantes o combustibles será construido en concreto con una cuneta perimetral también en concreto o en material impermeable, y estará conectada al sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales industriales. - En las áreas dedicadas a las labores de mantenimiento se dispondrá de viruta de aserrín como medio absorbente de aceites, lubricantes y grasas, las cuales estarán almacenadas en un kit de tratamiento de derrames, igualmente se contará con un extintor. - No se podrán verter aceites usados y demás materiales a los cuerpos de agua, ni disponerlos directamente sobre el suelo. Este tipo de residuos se entregarán a la empresa que se contrate para su recepción, tratamiento y disposición final, la cual debe contar con los permisos ambientales vigentes por parte de la corporación ambiental competente. |

## Plan de Manejo de Desechos Sólidos y su debido Tratamiento y Disposición Final

| PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y SU DEBIDO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| Establecer los lineamientos para la gestión de los desechos sólidos generados durante todas las fases del ciclo del Proyecto, con el fin de asegurar la protección al medioambiente y a la población potencialmente afectada por el Proyecto. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| - Alteración de la calidad del aire - Alteración de la calidad del agua - Alteración de la capacidad de transporte - Alteración del uso actual del suelo - Contaminación del suelo - Alteración de la cobertura vegetal - Desplazamiento de fauna - Alteración de la calidad del paisaje - Generación de accidentes y/o enfermedades profesionales - Afectación a la salud pública - Generación de conflictos con la comunidad |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LASQUE SE PRESENTANLOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar | X | Construcción |  | X | Operación | X |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES. El manejo integral de residuos sólidos consiste en clasificar y reducir la generación de residuos en el frente de obra o en el punto de generación. Los residuos generados se deben recolectar y almacenar temporalmente en sitios aislados de las fuentes hídricas, para finalmente realizar su disposición o re-uso. CLASIFICACIÓN Y REDUCCIÓN EN LA FUENTE: Establecer el tipo de residuo que se genera en el proyecto y capacitar al personal en el manejo, separación y clasificación de los mismos desde la fuente. Para el proceso de reducción de residuos, se deberán contemplar las siguientes alternativas: TIPO DE RESIDUO; CARACTERÍSTICAS; ALTERNATIVA DE REDUCCIÓN. Chatarra y llantas.; Partes y piezas de equipos, residuos de varillas, tuberías, aceros etcétera, provenientes de las diferentes actividades constructivas. Estos residuos se consideran aprovechables.; Reincorporación a la operación. Con los residuos de llantas se puede establecer convenios con los proveedores.. Papel Blanco Oficinas; Se refiere a todo el papel que proviene de las actividades de las oficinas, como cartas o de los informes.; Utilizar las dos caras del papel. Reducir el fotocopiado, con el uso del correo electrónico, rotación de documentos, etc. No imprimir documentos para correcciones.. Empaques, envases y embalajes.; Materiales diversos —metal, cartón, plástico y madera— relacionados con insumos y otras compras del proyecto. Son aprovechables siempre y cuando no provengan de elementos o sustancias identificadas como peligrosas.; Hacer convenios con la comunidad o con los recicladores autorizados para su reutilización o reciclaje.. Residuos especiales o peligrosos.; Residuos de productos químicos: aceites, pinturas, envases de combustibles, lubricantes, solventes, cemento y pinturas. Residuos provenientes de enfermería o botiquines. Materiales utilizados para contener o recoger derrames de combustibles —estopa—. Otros elementos como: guantes, overoles, trapos y otros textiles contaminados. Baterías secas utilizadas en equipos de comunicación o en aparatos electrónicos. Algunas contienen elementos pesados. Filtros de aire, combustible o aceite, utilizados por vehículos y alguna maquinaria y equipo.; Establecer convenios con proveedores para devolución de baterías, cartuchos, tonner, cartuchos de impresoras, envases de combustible, filtros etc.. Basuras domésticas.; Se refiere a los desperdicios orgánicos que se encuentren dentro de los terrenos o zonas donde se lleve a cabo las obras, son considerados residuos aprovechables.; Una vez clasificado el material, se puede establecer convenio con la comunidad para la recolección y el reciclaje. Los residuos orgánicos pueden ser entregados a la comunidad aledaña para alimento de sus animales. Asimismo pueden ser transformados a través del compost en material orgánico.. ALMACENAMIENTO TEMPORAL. Luego de aplicar las medidas de clasificación y reducción, el material resultante debe tener un almacenamiento temporal acorde con principios ambientales y que cumpla con la normatividad ambiental vigente. Por lo anterior se plantean las medidas de manejo necesarias para ello: Disponer de recipientes adecuados, los cuales deben ser de un material resistente (preferiblemente plásticos) que no se deteriore con facilidad. Los recipientes deben ser ubicados estratégicamente, en sitios visibles y protegidos de las acciones climáticas en los frentes de obra, patios de acopio y campamentos, perfectamente marcados para su fácil identificación por parte del personal del contrato. Cada recipiente debe tener el color que establece la Guía Técnica del ICONTEC (NTC-24) para la disposición y almacenamiento de los residuos a depositar en los sitios de trabajo como se presenta a continuación: - Ordinarios e Inertes; - Residuos Aprovechables; - Residuos Peligrosos / Especiales. - Residuos de alimentos, servilletas, empaques de papel plastificado, barrido, colillas, icopor, plástico no reciclable, guantes y yesos sin fluidos corporales, papel carbón, envases tetrapack.; - Todo tipo de papel y cartón limpio y seco (archivo, periódico y revistas), radiografías, vasos plásticos desechables, garrafas, tarros, bolsas de suero y polietileno. Envases y frascos de vidrio, tapas y latas metálicas, cauchos y chatarra.; - Residuos impregnados de combustibles, productos químicos, entre otros, teniendo en cuenta su compatibilidad en el almacenamiento según su composición, con el fin de evitar reacciones químicas perjudiciales entre materiales. Estos residuos no pueden ser mezclados con ningún otro tipo de residuos dada su alta peligrosidad, por esta razón en caso de generarse residuos líquidos como aceites usados, aceite motor, entre otros, se deben disponer contenedores para su almacenamiento individual.. Los contenedores temporales para residuos deben tener agarraderas firmes, tapa hermética y boca lo suficientemente amplia, para facilitar su vaciado. Deberán ser lavados periódicamente con el fin de evitar la generación de malos olores y la proliferación de vectores. Por ningún motivo el personal de obra, podrá realizar quemas de residuos a cielo abierto dentro o fuera del frente de obra. La brigada de orden aseo y limpieza deberá mantener el sitio de recolección de residuos en perfectas condiciones. Disposición Final • Residuos ordinarios e inertes. Los residuos sólidos son recolectados y dispuestos en el Relleno sanitario operado por la Empresa Metropolitana de Aseo EMAS Putumayo S.A.S ESP. • Residuos aprovechables. Posterior a su recolección y disposición temporal, pueden ser entregados a empresas o personas especializadas en la actividad de reciclaje de materiales en la región. • Residuos Industriales y Peligrosos. Aunque no se proyecta la generación de estos residuos teniendo en cuenta que en los sitios de trabajo no se realizará mantenimiento de maquinaria ni equipos. Sin embargo su manejo es considerado como alguna eventual contingencia. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto 4741 de 2005, “Los residuos o desechos peligrosos se deben envasar, embalar, rotular, etiquetar y transportar en armonía con lo establecido en el Decreto N° 1609 de 2002 o por aquella norma que la modifique o sustituya.” El Decreto 1609 hace referencia al transporte de mercancías peligrosas, para lo cual, se debe tener en cuenta, entre otros aspectos, lo siguiente: Este tipo de residuos deberán ser manipulados por firmas autorizadas por parte de las Autoridades Ambientales, de forma tal que cuenten con todos sus permisos ambientales. El traslado y manejo se hará en bolsas de polipropileno de alta densidad, desechables, de color rojo. El vehículo transportador no podrá compactar las bolsas de residuos, estará debidamente identificado y su bodega de almacenamiento estará completamente cubierta para prevenir que se extravíen o derramen desechos en el recorrido. Adicionalmente se deben cumplir las indicaciones consignadas en el Decreto 4741 de 2005 en cuanto a las obligaciones y responsabilidades del generador, la gestión y manejo de los empaques, envases, embalajes y residuos de productos o sustancias químicas con propiedad o característica peligrosa, registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, importación, exportación y tránsito de residuos o desechos peligrosos, prohibiciones y disposiciones finales. Las empresas encargadas de recoger, transportar y disponer los residuos peligrosos que se generen durante la ejecución del proyecto, deberán cumplir con lo estipulado en el Decreto 4741 de 2005 en sus artículos 17 y 18 donde se especifica las obligaciones y responsabilidades del receptor de estos residuos, entre ellas se debe solicitar a la empresa los permisos ambientales para el desempeño de esta labor. |

## Plan de Monitoreo Ambiental

| PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| Definir las medidas de seguimiento y control que garanticen el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental durante las actividades del proyecto. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| - Aumento en los niveles de ruido - Alteración de la calidad del aire - Alteración de la calidad del agua - Alteración de la capacidad de transporte de agua - Alteración de la cobertura vegetal - Desplazamiento de fauna - Alteración de la calidad del paisaje - Generación de conflictos con la comunidad |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LASQUE SE PRESENTANLOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar | X | Construcción |  | X | Operación | X |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| - Calidad del aire. El ejecutor deberá realizar monitoreos de calidad del aire con el fin de verificar y controlar que la calidad del aire no se vea alterada por causa de las actividades constructivas. Se recomienda realizar como mínimo doce (14) monitoreos en las siguientes etapas: 1). En la etapa de preliminares, siete (7) monitoreos, de los cuales 3 se sectorizarán uno para dentro del municipio, especialmente en los sitios donde existan instituciones públicas (colegios - hospitales) y 3 para los puntos donde quedarán ubicadas las tres estaciones elevadoras y la PTAR con el fin de verificar las condiciones actuales del sector (niveles de ruido y emisiones atmosféricas). 2). En la etapa constructiva, tres monitoreos (según avancen las obras) uno para cada sitio cercano a las instituciones y viviendas donde fueron realizados los monitoreos en la etapa preliminar, para verificar las posibles alteraciones presentadas y tomar las medidas de control correspondientes. Se deberán realizar durante la jornada laboral, especialmente cuando la obra se encuentre en actividades que requieren de operación de maquinaria y equipos. La estación de calidad del aire se deberá instalar en un punto cercano a los sitios donde se encuentre la mayor concentración de maquinaria y equipos en operación. 3). En la etapa de Operación, cuatro (4) monitoreos en los puntos donde se encuentren funcionando las estaciones elevadoras y la PTAR, con el fin de verificar los cambios en la calidad del aire y tomar las medidas correctivas si se requieren. Cada monitoreo de ruido incluirá tres puntos de muestreo, equidistantes al sitio donde se encuentre la actividad a realizar seguimiento. Las variables a evaluar son partículas suspendidas totales (PST), PM10, Dióxido de Azufre (SO2), Óxidos de Nitrógeno (NOx) y Monóxido de Carbono (CO). El ejecutor deberá entregar a la Interventoría, un informe con los resultados obtenidos en un plazo no mayor a 10 días después de realizado el monitoreo. En caso que los valores alcanzados excedan la norma, el ejecutor deberá tomar las acciones correctivas. Si la variación de la calidad del aire es debido a las actividades de la obra, el ejecutor deberá realizar un nuevo monitoreo posterior a las medidas correctivas implementadas con el fin de evidenciar que los valores se encuentren dentro de la norma. Si el aumento en los valores es causa directa de la obra, el ejecutor asumirá el costo generado por el segundo monitoreo y/o los muestreos posteriores y los solicitados por la Interventoría y la unidad ejecutora. Indicador: 100% de los resultados obtenidos < a los niveles máximos permisibles establecidos por la norma. # de monitoreos realizados / # de monitoreos programados = 100% # de PQRs realizadas por la comunidad por alteración de la calidad del aire = 0 - Calidad del agua. Se recomienda realizar ocho (8) monitoreos en las siguientes etapas: 1). En la etapa de preliminares, tres (3) monitoreos distribuidos así: - Río Sangoyaco, un monitoreo 50 metros antes de la entrega de sus agua al Río Mocoa. - Río Mulato, un monitoreo 50 metros antes de la entrega de sus agua al Río Mocoa. - Río Mocoa, un monitoreo 100 metros delante de donde se prevé realizar la descarga de la PTAR en el Río Mocoa. Lo anterior con el fin de verificar el estado actual del agua para el análisis de los futuros monitoreos a realizar en las siguientes dos etapas. 2). En la etapa de construcción, dos (2) monitoreos distribuidos así: - Río Sangoyaco, un monitoreo 50 metros antes de la entrega de sus agua al Río Mocoa. - Río Mulato, un monitoreo 50 metros antes de la entrega de sus agua al Río Mocoa. Lo anterior con el fin de realizar seguimiento y control a la calidad del agua, verificando su estado actual con el encontrado al inicio en la etapa de preliminares. 3). En la etapa de Operación, tres (3) monitoreos distribuidos así: - Río Sangoyaco, un monitoreo 50 metros antes de la entrega de sus agua al Río Mocoa. - Río Mulato, un monitoreo 50 metros antes de la entrega de sus agua al Río Mocoa. - Río Mocoa, un monitoreo 100 metros adelante del sitio donde se esté realizando descarga de la PTAR sobre el Río Mocoa. Lo anterior con el fin de realizar seguimiento y control a la calidad del agua, verificando su estado actual con el encontrado al inicio en la etapa de preliminares. Los sitios de muestreo deberán ser siempre los mismos, para poder realizar seguimiento y llevar una trazabilidad de los resultados obtenidos en cada monitoreo. Los parámetros a analizar serán siempre los mismos en cada monitoreo. Podrán realizarse otros que consideren pertinentes el ejecutor y la Interventoría en su momento. Los parámetros son: Temperatura Ambiente; Oxígeno Disuelto; SDT. Temperatura de la Muestra; DBO5 y DQO; SST. Ph; Grasas y Aceites; Turbiedad. El ejecutor deberá entregar a la Interventoría, el informe con los resultados obtenidos en un plazo no mayor a 10 días después de realizado el monitoreo. En caso que los valores alcanzados en las etapas de construcción y Operación excedan la norma o los entregados en el monitoreo de la etapa de preliminares, el ejecutor deberá tomar las acciones correctivas e informar y justificar las posibles causas de las variaciones presentadas en los resultados. Si la variación de la calidad del agua es debido a las actividades de la obra, el Contratista deberá realizar un nuevo monitoreo de las aguas evaluando los mismos parámetros anteriormente mencionados hasta evidenciar que los valores se encuentren dentro de la norma o como mínimo a los inicialmente evaluados en la etapa de preliminares. Si el aumento en los valores es causa directa de la obra, el ejecutor asumirá el costo generado por el segundo monitoreo y/o los muestreos posteriores y los solicitados por la Interventoría y la unidad ejecutora. Indicador: 100% de los resultados obtenidos < a los niveles máximos permisibles establecidos por la norma. # de monitoreos realizados / # de monitoreos programados = 100% # de PQRs realizadas por la comunidad por alteración de la calidad del agua = 0 |

## Plan de Extracción de Material de Minas (si aplica)

| PLAN DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE MINAS (SI APLICA) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| Definir los lineamientos para actividades de extracción de materiales. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| - Aumento en los niveles de ruido - Alteración de la calidad del aire - Alteración de la calidad del agua - Alteración de la cobertura vegetal - Alteración de la calidad del paisaje - Generación de accidentes y/o enfermedades profesionales - Generación de conflictos con la comunidad |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LASQUE SE PRESENTANLOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar |  | Construcción |  | X | Operación |  |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Para la ejecución del proyecto no se realizará explotación de sitios para extracción de materiales. Éstos serán comprados a proveedores autorizados, para lo cual se deberá cumplir lo siguiente: - Previo al inicio de las actividades constructivas, el ejecutor deberá consultar con CORPOAMAZONÍA, la legalidad de las fuentes de materiales existentes en la zona, en cuanto a permisos mineros y ambientales. - El ejecutor deberá garantizar que sus proveedores cumplen con los permisos mineros y ambientales exigidos por la normatividad vigente. En caso de requerirse Explotación de Materiales por parte del ejecutor, se seguirá el siguiente trámite para la obtención de la licencia ambiental para explotación de materiales: En INGEOMINAS. - Realizar el pago correspondiente al Número de Identificación Personal – PIN en la agencia nacional de minería INGEOMINAS. - Consultar el manual de operación “radicación por internet de solicitudes de contrato de concesión minera, de autorización temporal o de legalización de minería de hecho” - Realizar la radicación de la propuesta en el portal web de INGEOMINAS - Presentar los documentos soporte en medio físico dentro de los 3 días siguientes a la radicación de la propuesta vía web, tomando el digiturno. - Dar respuesta en términos a los requerimientos que haga INGEOMINAS. - Acercarse a firmar el contrato de concesión minera cuando se le notifique. En CORPOAMAZONÍA. (si la producción es menor a 600.000 ton/año) - Solicitar pronunciamiento escrito original acerca de la exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas, para proyectos, obras o actividades relacionadas en el artículo 18 del Decreto 2140 de 2014. Adjuntar planos del proyecto, obra o actividad a desarrollar en original. - Anexar título minero y/o el contrato de concesión minera: 1 Copia, actualizado y debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. - Radicar estudio de alternativas con base en los términos de referencia, de acuerdo con las condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar, en caso de requerirse. - Notificarse del auto de inicio. Sede Principal Mocoa, Putumayo: Cra. 17 14-85. - Presentar información adicional, en caso de requerirse. - Reunir los documentos y cumplir las condiciones necesarias para realizar el trámite, en los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas -DAA o una vez surtido el procedimiento anterior. - Realizar el pago de la evaluación de la licencia ambiental. Para proyectos con un valor superior a 2.115 smmlv, la tarifa de evaluación se liquida según lo establecido en el artículo 96 de la ley 633 de 2000. Para proyectos con un valor inferior a 2.115 smmlv, la tarifa de evaluación se liquida según lo establecido la Resolución 1280 de 2010. - Radicar la documentación. - Notificarse del auto de inicio del trámite. - Presentar información adicional, en caso de requerirse. - Recibir la visita técnica, en caso de requerirse. La corporación verificará los requisitos aportados por el solicitante y se evaluará el estudio ambiental. - Registrarse en la Ventanilla Integral de trámites en Línea – VITAL. - Asistir a la reunión convocada por la autoridad ambiental cuando se considere pertinente con el fin de atender requerimientos, por una única vez, de información adicional. Mayor información en http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/tramites Una vez aprobada la licencia ambiental de explotación, el ejecutor deberá dar cumplimiento a las medidas de manejo planteadas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la autoridad ambiental, y al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aprobado para el proyecto. |  |  |  |  |  |  |

## Identificación de Zonas de botaderos de escombros y Autorización de Zonas de Depósitos de Materiales de Construcción - ZODMES

| IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE BOTADEROS Y AUTORIZACIÓN DE ZONAS DE DEPÓSITOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - ZODMES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| Definir y establecer las medidas de manejo necesarias para la disposición final de materiales de excavación, demolición y sobrantes. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| - Aumento en los niveles de ruido - Alteración de la calidad del aire - Alteración de la calidad del agua - Alteración de la cobertura vegetal - Alteración de la calidad del paisaje - Generación de accidentes y/o enfermedades profesionales - Generación de conflictos con la comunidad |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LASQUE SE PRESENTANLOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar | X | Construcción |  | X | Operación |  |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Para la construcción del Plan maestro de alcantarillado, será necesario disponer material proveniente de las actividades de descapote, excavación y demolición. El municipio de Mocoa no cuenta con sitios legales autorizados por la autoridad ambiental competente para la disposición final de materiales sobrantes, por lo que se plantea como alternativa, que el ejecutor evalúe la posibilidad de hacer uso de los siguientes ZODMES, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente. ZODMES Guaduales, Siedos y Campucana. Estos ZODMES, fueron evaluados y estudiados en el año 2008 para la construcción del corredor vial Pasto-Mocoa. Un trabajo conjunto entre el INVIAS y CORPOAMAZONÍA, y financiado por el BID. Se conoce que a esta fecha (septiembre de 2017) no han sido usados por lo que se deberá evaluar la factibilidad de uso de estos. En el siguiente cuadro y figura se presenta la información correspondiente a éstos ZODMES. Nombre; Localización; Área y volumen.. Guaduales; Coordenadas: N-623.100 y E-1.044.400 Costado derecho de la variante San Francisco – Mocoa a la altura del K3+570. Vía a la vereda San Antonio.; Área: 110,9 Has. Volumen: 2.500,00 m3. Siedos; Coordenadas: N-625.000 y E-1.045.150 Costado derecho de la variante San Francisco – Mocoa a la altura del K7+250.; Área: 0,44 Has. Volumen: 100.000,00 m3. Campucana; Coordenadas: N-624.850 y E-1.045.150 Costado derecho de la variante San Francisco – Mocoa a la altura del K9+700.; Área: 8,9 Has. Volumen: 209.152,0 m3. Volumen total estimado; 311.652 m3. Fuente: Plan de manejo integral y social, integrado y sostenible – PMASIS, 2009. Fuente: Plan de manejo integral y social, integrado y sostenible – PMASIS, 2009. Los sitios mencionados anteriormente fueron autorizados en su momento por el Ministerio de Ambiente, mediante Resolución 2170 de5 de diciembre de 2088, con la cual se otorgó la Licencia Ambiental. En caso de tomar otros sitios como ZODMES, el ejecutor deberá garantizar los siguientes requisitos: - No estar ubicados en zona de Reserva Forestal. - Estar en sitio con uso de suelo permitido por el PBOT de Mocoa, para lo cual el ejecutor deberá solicitar a la Alcaldía el certificado de uso del suelo del sitio previsto para el ZODME y su autorización. - Adicionalmente, se deberá contar con una autorización escrita por parte del propietario del predio para su uso como ZODME y de CORPOAMAZONÍA. - Una vez se clausure el ZODME, se deberá solicitar a la Alcaldía, el propietario y CORPOAMAZONÍA, el certificado original firmado en el que se deje constancia, que se recibe a satisfacción el sitio y que se cumplieron con las normas técnicas de estabilidad y ambientales. - Los sitios elegidos deberán estar alejados más de 30 metros de las fuentes hídricas y a más de 100 metros de nacederos de aguas o de pozos de agua subterránea. - Estar retirados de zonas boscosas, preferiblemente estar localizados en zonas abiertas de pastizales. Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). En cumplimiento de la Resolución 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, y que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2018; se deberá implementar un programa de gestión integral de los RCD, que incluya entre otras recomendaciones, las siguientes: - Planear adecuadamente los materiales a usar y los RCD a generar. - Separar por tipo los RCD en obra. - Acopiar los RCD separados de los materiales nuevos. - Los acopios deberán estar alejados de cuerpos de agua. - El transporte de los RCD a los sitios de disposición final, se deberá hacer en vehículos que cumplan con las normas de tránsito y transporte y de emisiones atmosféricas. Éstos deberán salir carpados de los frentes de obra. |

## Plan de Reforestación Zonas Intervenidas

| PLAN DE REFORESTACIÓN ZONAS INTERVENIDAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| Establecer los lineamientos para las compensaciones forestales a que haya lugar, y que hayan sido requeridas dentro de los permisos ambientales que otorgue CORPOAMAZONÍA. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| - Aumento en los niveles de ruido - Alteración de la calidad del aire - Alteración de la calidad del agua - Alteración de la cobertura vegetal - Desplazamiento de fauna - Alteración de la calidad del paisaje - Generación de conflictos con la comunidad |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LASQUE SE PRESENTANLOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar |  | Construcción |  | X | Operación | X |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| En caso de que la Autoridad Ambiental Competente – CORPOAMAZONÍA, solicite como medida de compensación dentro de los permisos ambientales otorgados al proyecto, realizar reforestación, se deberá seguir los siguientes lineamientos: Plantación. - Los individuos arbóreos a plantar, deberán corresponder únicamente a especies endémicas de la región, para lo cual se deberá concertar con CORPOAMAZONÍA la elección de estas. - Se deberá dar prioridad las cuencas para la plantación de las especies. Sin embargo, se deberá cumplir con los sitios que indique la corporación ambiental. - El material vegetal podrá ser adquirido en viveros de la zona. - El transporte del material vegetal desde los viveros se realizará en cajas plásticas, de manera que el material este protegido durante el recorrido. El vehículo deberá ir debidamente carpado para minimizar el efecto del viento sobre los árboles. De ninguna forma se permitirá remonte del material vegetal. - Las plántulas deberán contar con una altura mínima de 1,50 metros desde la base del fuste hasta la punta de la copa. Y estar en buen estado fitosanitario. - Se deberá realizar una limpieza general del lote o área de siembra eliminando malezas y otras hierbas, mediante una rocería manual y apilando los residuos para posteriormente picarlos e incorporarlos al suelo como materia orgánica. - Con estacas se señalizará la posición de cada árbol en el terreno. Las distancias se medirán de centro a centro de cada hueco. La distancia horizontal entre cada uno de los individuos dependerá de la especie, teniendo en cuenta como mínimo 3 metros para bosque protector y 2 metros en cerca viva. De acuerdo con el área de siembra se puede utilizar la técnica tres bolillos. - El tamaño del hoyo para la siembra debe ser lo suficientemente amplio para que la raíz pueda desarrollarse óptimamente, es por esto que el tamaño mínimo de los hoyos será de 50 centímetros x 50 centímetros (lado x lado) x 50 centímetros (profundidad). - El sustrato a utilizar es humus y tierra negra en una proporción 4:1, permitiendo el rendimiento del sustrato, sin disminuir sus propiedades. - Para la siembra se tendrá en cuenta la época de lluvias. La plantación se hará de tal forma que se garantice la supervivencia de las plántulas, lo cual supone adecuada humedad del suelo y de las plántulas. - Al momento de la siembra se aplicarán 70 gramos de triple quince (Nitrógeno, Fósforo y Potasio), dependiendo de las condiciones del suelo e incorporando además 10 gramos de bórax o cal al fondo del hoyo mezclado con el sustrato con el fin de neutralizar el pH. - Para dar estabilidad a la planta sembrada, se deberá instalar justo al lado, pero sin afectar sus raíces, una vara listón de dos metros de altura (enterrada 50 cm) y amarrarla a ésta mediante una cabuya de fique, de tal forma que no se maltrate el fuste. - En caso que sea necesario, alrededor del árbol se rodeará con varas de 1,50 m para evitar el daño por parte de personas o animales. En la siguiente figura se presenta el esquema tipo de plantación directa en suelo. Plantación en suelo. A. Limpieza del terreno, B. Ahoyado, C. Selección del material vegetal y retiro de la bolsa, D. Colocación de la planta dentro del hoyo, E. Llenado del hoyo con tierra preparada F. Resultado final.. Fuente: Manual de silvicultura urbana para Bogotá – JBB Mantenimiento básico. El mantenimiento se realizará por un período de tres años, según lo indique la corporación ambiental. Se harán observaciones semestrales, contados a partir del mes en el que finalicen las actividades de siembra. Durante estas observaciones se verificarán el estado fitosanitario, los requerimientos de fertilización, limpieza, plateo y el porcentaje de sobrevivencia de las especies. Si existen problemas irreversibles o mortalidad de los individuos, se procederá a su reemplazo. - Limpias y Replateo Los árboles plantados, mientras que estos se adaptan inicialmente, son intolerantes a la competencia por malezas, por lo tanto las limpias en los dos primeros años de la plantación son indispensables para asegurar su éxito. Para el crecimiento y desarrollo de las plántulas se realizará una primera limpia entre los 3 – 6 primeros meses de establecida la plantación, una segunda al año de realizada la siembra, posteriormente una limpieza a los dos años y al tercer año. La limpieza se realiza con machete, teniendo cuidado de no afectar las plántulas. - Control de plagas y enfermedades Para el control de plagas se utilizarán componentes de tipo Químico: fumigación por insecticidas para hormigas y moscas. Naturales: Fumigación de preparados como (ortiga y ajo) (Ortiga ajo y ají) para cualquiera de las preparaciones para 10 litros de agua se agregan 5 Kilos de ortiga, 1 kilo de ají y 1 Kilo de ajo; se pica bien y se coloca en un barril a fermentar 15 días, una vez obtenido el fermento este se puede diluir 1 a 5 quiere decir que se puede obtener 50 litros, y finalmente se fumigan los arbolitos espantando así, muchas plagas entre ellas hormigas y moscas. - Replante En el caso de que exista mortalidad de los árboles se repondrán con las mismas calidades del material inicial. Esta labor se realiza durante todo el período de mantenimiento al que se acuerde con la Corporación. Se revisaran todos los árboles sembrados. - Riego El riego consiste en agregar el agua necesaria para que el árbol cumpla con sus funciones metabólicas, permitiendo de esta manera un desarrollo y un mantenimiento adecuado del individuo vegetal. En época de verano se debe regar el árbol por un período de un mes, cada tercer o cuarto día - Fertilización Se realizará semestralmente con la aplicación de triple quince alrededor del árbol o algún tipo de fertilizante orgánico para follaje, se debe revisar periódicamente que las plantas no presente ningún tipo de síntoma por carencia de micronutrientes. - Monitoreo y Seguimiento Las especies sembradas deben ser monitoreadas controlando el porcentaje de sobrevivencia. A los tres meses de establecida, se realiza un inventario de plántulas prendidas y se considera exitosa si supera el 90%. De lo contrario se debe resembrar utilizando las especies más favorables. - Entrega de Material A los 36 meses de iniciada la etapa de mantenimiento se realizará reunión para la entrega final de la plantación teniendo en cuenta un porcentaje de sobrevivencia de por lo menos un 95% de la misma, en caso que se presente mayor mortandad se deberá resembrar las especies necesarias para cubrir el porcentaje estipulado anteriormente. |

## Medidas de Mitigación de los Impactos Negativos Durante la Operación de los Sistemas de Agua y Saneamiento

| MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS DURANTE LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| Establecer las medidas de manejo y/o lineamientos para el suministro de agua potable. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| - Generación de accidentes y/o enfermedades laborales - Alteración de las actividades económicas - Generación de conflictos con la comunidad |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LASQUE SE PRESENTANLOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar | X | Construcción |  | X | Operación | X |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| En la ejecución del proyecto no se considera la adecuación o implementación de sistemas de potabilización de agua para consumo de los trabajadores, para lo cual se deberán seguir los siguientes lineamientos: El agua para suministro y consumo de los trabajadores, deberá ser comprada en botellones a empresas legalmente constituidas que certifiquen el origen y tratamiento del agua embotellada. Se capacitará al personal de obra acerca de los riesgos que existen al consumir agua no potabilizada. En estas charlas se les indicará también que está prohibido hacer uso del agua de las fuentes hídricas bien sea para consumo, uso personal o para actividades de la obra. |  |  |  |  |  |  |

## Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo

| PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| Establecer los lineamientos para determinar un plan que contenga la identificación de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y las medidas de mitigación de los mismos en las actividades de las obras a ejecutarse. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| - Generación de accidentes y/o enfermedades laborales - Alteración de las actividades económicas - Generación de conflictos con la comunidad |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LASQUE SE PRESENTANLOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar | X | Construcción |  | X | Operación | X |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| El ejecutor debe velar por la seguridad de todos sus trabajadores profesionales y no profesionales, y garantizar el bienestar y buen estado de salud de cada uno de ellos, por lo tanto debe atender las siguientes medidas de manejo: - Elaborar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en cumplimiento del Decreto 1443 de 2014 o la norma que lo modifique. Este deberá ser revisado y aprobado por la Interventoría y la unidad ejecutora. Deberá ser de estricto cumplimiento durante el desarrollo del proyecto. - Previo al ingreso laboral de cualquier trabajador se debe realizar las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social (SSS) como son EPS, AFP y ARL. - Se debe garantizar que todo el personal de los subcontratistas o proveedores de servicios, cuenten también con las afiliaciones al SSS, de lo contrario no podrán laborar para el proyecto. - Se deben realizar los exámenes médicos ocupacionales (EMO) de ingreso y de retiro los cuales evaluaran el estado de salud de cada trabajador antes y después de su prestación de servicio al proyecto. Así mismo se deberán realizar los exámenes médicos periódicos de acuerdo con lo planteado en el SG-SST del ejecutor. - Se deberá entregar los elementos de protección personal a cada uno de los trabajadores de acuerdo con la identificación de los riesgos a los que estén expuestos, y verificar y garantizar el cumplimiento en el uso adecuado de los mismos. - En caso de realizarse trabajo en alturas, el personal que desempeñe tal actividad, deberá estar capacitado y acreditado para tal actividad. Y contar con todos los elementos de seguridad que establece la norma. - Si se realizan trabajos en espacios confinados, se deberá evaluar la atmósfera al interior de este espacio, antes del ingreso de los trabajadores, garantizando que sea respirable. El trabajador deberá ingresar con equipos para trabajos en alturas y en el exterior deberá haber siempre como mínimo un trabajador que supervise las condiciones de seguridad del que se encuentra adentro. - Se deberá realizar seguimiento a los sitios de trabajo con el fin de verificar y evaluar las condiciones de seguridad. - En caso de ocurrir un incidente o accidente de trabajo, éste debe ser reportado oportunamente por el trabajador afectado a su superior o al encargado del área SST, a fin de realizar la investigación del mismo y el respectivo reporte a la ARL. - Se deberá establecer la política de tabaquismo y alcoholismo en la empresa, y a su vez, ésta deberá estar incluida en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa ejecutora y ser socializada con los trabajadores, con el fin de garantizar su estricto cumplimiento y/o realizar las sanciones correspondientes a quienes infrinjan dichos lineamientos. - Realizar periódicamente capacitaciones o charlas informativas a todos los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de prevenir posibles accidentes. - Durante las actividades de excavaciones profundas (mayor a 1,20 metros), se deberá instalar un entibado de tal forma que garantice la estabilidad de las paredes de la excavación. Se deberá adecuar escaleras a interior de ésta para facilitar el ingreso salida de los trabajadores. - El material excavado deberá ser retirado inmediatamente y no podrá estar cerca de la excavación, garantizando la estabilidad de las paredes de la excavación. - La zona de excavación, deberá estar señalizada con cinta y delineadores tubulares y señales metálicas móviles reflectivas que indiquen “EXCAVACIÓN PROFUNDA”, para que sean visibles tanto en el día como en la noche. - Durante la construcción de pozos o cajas de inspección, éstas deberán estar señalizadas con cinta de señalización y delineadores tubulares, si cerca de éstas hay circulación constante de peatones, de deberá adecuar superficies seguras (plafones), que impidan posibles caídas al interior de éstas. |  |  |  |  |  |  |

## Plan de Contingencia, Riesgos y Respuestas a Emergencias

| PLAN DE CONTINGENCIA Y RIESGOS, Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| Establecer los lineamientos para las compensaciones forestales a que haya lugar, y que hayan sido requeridas dentro de los permisos ambientales que otorgue CORPOAMAZONÍA. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| - Alteración de la calidad del agua - Alteración de la cobertura vegetal - Desplazamiento de fauna - Alteración de la calidad del paisaje - Generación de accidentes y/o enfermedades laborales - Alteración de las actividades económicas - Generación de conflictos con la comunidad |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LASQUE SE PRESENTANLOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar |  | Construcción |  | X | Operación | X |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| El ejecutor deberá elaborar el plan de contingencias y emergencias para el proyecto, el cual debe ser socializado con los trabajadores y se deberán efectuar simulacros para capacitación y entrenamiento. Se deberá conformar una brigada de emergencias, para la atención y respuesta a cualquier emergencia. En el siguiente cuadro se presentan las posibles amenazas a presentarse según las condiciones presentadas en el Municipio de Mocoa. Tipo de Amenaza; Amenazas Potenciales; Escenarios Posibles; Factores que Propician el Riesgo. Natural; Movimientos telúricos Tormentas eléctricas Inundaciones Deslizamientos; Campamento y Frente de obra contiguos a construcción; Infraestructura y asentamientos urbanos aledaños al área de trabajo que aumentan la probabilidad de un accidente o la gravedad de sus consecuencias.. Antrópico; Incendio Escape de combustible y/o aceite; Campamento y frentes de obra; Almacenamiento inadecuado de combustibles. Uso inadecuado de materiales e insumos. Mantenimiento inadecuado de maquinaria y herramienta. Mala utilización de equipos. Inadecuada señalización en zonas vehiculares o peatonales.. Fallas de maquinaria y equipo; Campamento y frentes de obra Utilización y traslado de maquinaria desde y hacia la obra.; Operarios poco expertos que no revisan el estado de la maquinaria. Falta de mantenimiento y revisión de los equipos, fallas en hidráulicos, desgaste severo de neumáticos. Falta de señalización de la carga y su aseguramiento. Falta de verificación de medidas de seguridad. Falta de señalización de líneas aéreas (eléctricas) con alturas inferiores a las de operación de equipo y maquinaria. Falta de un estudio en donde se analicen horas de entrada y salida de instituciones educativas, ubicadas en la zona de influencia del corredor de la obra y vías autorizadas. Con el fin de establecer horarios de movilización desde y hacia la obra.. Accidentes por Golpes y/o atropellamientos; Campamento y frentes de obra contiguos; No prohibir el tránsito de personas (trabajadores y externas) en la zona de peligro o radio de operación de las maquinas, en demolición de vías, estructuras.. Desorden de tipo civil Atentados con explosivos Atraco (robo, hurto, asalto); Campamento y frentes de obra contiguos; Ubicación del proyecto. Características sociales del sector. Seguridad de la obra. Delincuencia común Conflicto armado.. Ante la posibilidad de que se presente alguna de las anteriores amenazas, se deberá contar siempre en las oficinas y campamentos de obra con el directorio de entidades de respuesta a estas emergencias presentes en el Municipio (publicado y actualizado). Entidad; Nombre; Teléfono. Alcalde Municipal de Mocoa (2016-2019); Mario Luis Narváez Gómez; 4204676. Secretaría de Tránsito; Nelson Iván Riascos; 4200524. Inspección Municipal de Policía; Esperanza Carvajal; 4200427. Cuerpo de Bomberos Voluntarios; Comandante José Alfonso Cruz Martínez; 4295034. Defensa Civil; Carlos Alberto Herrera Herrera; 4296074. Empresa de Servicios Públicos ESMOCOA; Luis Jairo Yela; 4295976. Hospital José María Hernández; 4296056. En las oficinas y campamentos de obra, deberá existir siempre un equipo contra incendios, un kit de emergencias (camilla plástica, inmovilizador de cuello y extremidades), un kit para derrames y un botiquín. |

## Plan de Seguridad Vial y Manejo de Tránsito

| PLAN DE SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DE TRÁNSITO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| Definir las medidas de señalización necesaria al interior y exterior de los frentes de obra. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| - Alteración de la calidad del paisaje - Afectación a la Infraestructura vial - Afectación a la infraestructura de predios - Alteración de la movilidad peatonal y vehicular - Alteración de las actividades económicas - Afectación de la salud pública - Alteración a la dinámica de las instituciones - Generación de accidentes y/o enfermedades laborales - Generación de conflictos con la comunidad |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LASQUE SE PRESENTANLOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar | X | Construcción |  | X | Operación | X |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| - El ejecutor deberá diseñar planes de manejo de tráfico (PMT), que estarán autorizados por la secretaría de tránsito de Mocoa. - Los PMT serán socializados con el personal de obra y deberán estar publicados en los campamentos de obra con las autorizaciones respectivas por la autoridad competente. - En caso de ser necesario se contará con la colaboración de la policía de tránsito local. - Se deberá informar a la comunidad mediante volantes y/o notas radiales sobre los cierres viales que puedan afectar la movilidad vehicular. Para esto se deberá dejar la evidencia mediante registros fotográficos y formatos firmados por la comunidad de recibido del volante. En caso de ser notas radiales, se deberá contar con el original o copia del recibo de pago por concepto de la pauta publicitaria. - Se adecuaran cerramientos perimetrales de todas las áreas de trabajo mediante delineadores tubulares y cinta de señalización, con el fin de advertir a peatones y conductores sobre las intervenciones que se estén realizando. Así mismo, estos implementos de señalización servirán para canalizar el tráfico vehicular al inicio y al final de la obra. - Cuando se restrinja el paso por la vía durante la ejecución de las obras, se deberá instalar señales preventivas con suficiente anticipación, siguiendo lo establecido en el plan de manejo de tráfico aprobado para el proyecto, a fin de advertir al conductor de la restricción y riesgo existente en la zona. Las señales preventivas, por su carácter de seguridad para el tránsito, el equipo y el personal de construcción, requieren que su diseño y utilización tengan especial importancia, con un tamaño representativo y con fondo de color anaranjado, estas señales deben ser reflectivas para que sean visibles en la noche. Las señales preventivas a ubicar antes y después del sitio de intervención serán: DELINEADORES TUBULARES - Los materiales que sea necesario ubicar temporalmente en los frentes de obra, deberán estar acordonados dentro de la señalización del frente de obra y no deberán obstaculizar el tránsito vehicular, del personal de obra o las actividades en el frente. - En caso de presentarse obstrucción de acceso temporal a los predios, se deberá garantizar que los vehículos puedan ingresar, realizando un alto en las actividades técnicas y utilizando auxiliares de tránsito para indicar la ruta del vehículo. - Los accesos a viviendas estarán debidamente señalizados y brindar superficies estables con el fin de garantizar la seguridad de los peatones de la zona. - Se deberá adecuar senderos peatonales que permitan la movilidad segura de los transeúntes, éstos deberán permanecer en buen estado y libres de materiales de obra, encharcamientos, barro u otro tipo de residuos. - Los ciclistas que hagan uso de los senderos peatonales, deberán bajarse de las ciclas y caminar por el sendero, para evitar posibles accidentes. - En la noche se deberá implementar dispositivos luminosos de advertencia o barricadas señalizadas. - En el área de campamento y en los frentes de obra, se deberá realizar demarcación de áreas e instalar señales de prevención, prohibición y obligación, como uso de EPP, zonas prohibidas y delimitación de áreas. - Se deberá realizar seguimiento y verificación del estado de todos los dispositivos de señalización a fin de realizar mantenimiento y/o cambio de la misma. |

## Requerimientos de ESHS para Trabajos Nocturnos

| REQUERIMIENTOS DE ESHS PARA TRABAJOS NOCTURNOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| Establecer los lineamientos ambientales, de higiene, seguridad y salud, durante la realización de los trabajos nocturnos. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| - Alteración de la calidad del paisaje - Afectación a la Infraestructura vial - Afectación a la infraestructura de predios - Alteración de la movilidad peatonal y vehicular - Alteración de las actividades económicas - Afectación de la salud pública - Alteración a la dinámica de las instituciones - Generación de accidentes y/o enfermedades laborales - Generación de conflictos con la comunidad |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LASQUE SE PRESENTANLOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar |  | Construcción |  | X | Operación | X |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Si durante las actividades constructivas se requieren realizar intervenciones en trabajo nocturno, se deberán cumplir como mínimo los siguientes lineamientos: - Si el sector a intervenir en la noche es residencial o presenta centros de salud, no se podrá hacer uso de maquinaria o equipos, únicamente se realizarán actividades que requieran de herramienta menor. - Se deberá solicitar autorización a la Alcaldía, y se deberá informar a la comunidad directamente involucrada acerca de las actividades a desarrollar en el horario nocturno. - Los trabajadores que vayan a realizar las actividades nocturnas, no deberán haber laborado durante el día la jornada completa, por lo que se deberá enviar a su domicilio para el descanso y que se presenten en la hora requerida, esto con el fin de evitar posibles accidentes por cusa del agotamiento laboral. - La dotación y elementos de protección personal (EPP), deberán contar con cintas reflectivas, de tal forma que en la noche sean visibles para los conductores que transiten por la zona y evitar posibles accidentes. - Los frentes de obra deberán contar con cerramiento perimetral y señales de aproximación reflectivas como advertencia para los conductores que circulen por la zona. |  |  |  |  |  |  |

## Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto

| PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| Establecer los lineamiento para educación y capacitación a todo el personal del proyecto en temas técnicos, ambientales, sociales y en seguridad y salud en el trabajo relacionados con el proyecto. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| - Aumento en los niveles de ruido - Alteración de la calidad del aire - Alteración de la calidad del agua - Alteración de la cobertura vegetal - Desplazamiento de fauna - Alteración de la calidad del paisaje - Afectación a la Infraestructura vial - Afectación a la infraestructura de predios - Alteración de la movilidad peatonal y vehicular - Alteración de las actividades económicas - Afectación de la salud pública - Alteración a la dinámica de las instituciones - Generación de accidentes y/o enfermedades laborales - Generación de conflictos con la comunidad |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LASQUE SE PRESENTANLOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar | X | Construcción |  | X | Operación | X |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Dentro del proyecto se diseñará una programación que incluya inducción, reinducción, capacitaciones, charlas y procesos de divulgación al personal de obra. Esta programación se presentará para conocimiento de la Interventoría, procurando su participación y apoyo para mejorar el nivel de concientización del proceso. Este proceso incluirá capacitación del alcance, estructura y contenido del plan de gestión ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo, de la necesidad de prevención de las afectaciones ambientales y de la obligatoriedad de ejercer controles durante el desarrollo constructivo con la finalidad de garantizar la sostenibilidad y productividad ecológica del medio ambiente local donde se inserta la obra y sus actividades conexas. Los responsables de ejecución de los planes y programas ambientales, sociales y de seguridad y salud, establecerán la periodicidad (mínimo dos por mes al 100% de los trabajadores) con que se realizaran las capacitaciones y los temas a exponer al personal de obra. El programa de capacitaciones deberá realizarse mensualmente y estará dirigido a todo el personal del contrato. Se deberá llevar un registro de las capacitaciones o inducciones realizadas, en el cual se indique la fecha, hora, temas tratados, listado de asistentes firmado por cada uno de estos y firma del profesional que realiza la capacitación o inducción, y registro fotográfico. Se plantean los siguientes temas (como mínimo) a trabajar por parte de los profesionales del grupo de gestión socio ambiental y SST: - Alcance técnico del proyecto - Manejo de materiales granulares - Manejo de materiales prefabricados - Manejo de escombros y RCD - Manejo de residuos sólidos - Protección de cuerpos de agua - Ahorro y uso eficiente del agua - Ahorro y uso eficiente de energía - Protección de flora y fauna - Protección de áreas y/o predios privados - Uso de elementos de protección personal - Uso adecuado de herramientas de trabajo - Riesgos en los puestos de trabajo - Manejo de sustancias químicas - Trabajo seguro en frentes de obra - Señalización de obra - Primeros auxilios - Relaciones con la comunidad - Manejo de conflictos |  |  |  |  |  |  |

## Plan de Capacitación, Educación y Concientización Ambiental y Social a la Comunidad Aledaña al Proyecto

| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la población del área de influencia directa, a las autoridades locales, juntas de acción comunal y líderes comunitarios. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| - Aumento en los niveles de ruido - Alteración de la calidad del aire - Alteración de la calidad del agua - Alteración de la cobertura vegetal - Desplazamiento de fauna - Alteración de la calidad del paisaje - Afectación a la Infraestructura vial - Afectación a la infraestructura de predios - Alteración de la movilidad peatonal y vehicular - Alteración de las actividades económicas - Afectación de la salud pública - Alteración a la dinámica de las instituciones - Generación de accidentes y/o enfermedades laborales - Generación de conflictos con la comunidad |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LASQUE SE PRESENTANLOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar | X | Construcción |  | X | Operación | X |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Se deberá realizar jornadas de capacitación, educación y concientización ambiental y social a la comunidad aledaña al proyecto, durante las etapas de preliminares, construcción y Operación. Se realizarán acercamientos con las instituciones educativas para diseñar planes de capacitación a interior de estas, dirigidos a estudiantes y docentes. Para las capacitaciones se deberá contar como mínimo con una presentación en Power Point previamente revisada y aprobada por la interventoría. Contar con un lugar apropiado para la acomodación de las personas y los equipos requeridos para la proyección de las presentaciones. La periodicidad de las capacitaciones estará definida por el ejecutor, sin embargo se establece que sea una capacitación cada dos meses como mínimo. Los temas deben ser claros, concretos y en un lenguaje y contexto que sea entendible para la comunidad. Se brindará un refrigerio en cada reunión y se compartirá material pedagógico para el desarrollo de las actividades. Los temas a tratar (como mínimo) relacionados con las fases del proyecto son: - Contratación mano de obra y afiliación al sistema de seguridad social. - Resolución de conflictos. - Calidad del aire – Normatividad vigente aplicable. - Calidad del agua – Normatividad vigente aplicable. - Movilidad vial y peatonal. - Funcionamiento de la PTAR, colectores, interceptores emisarios y estaciones elevadoras Otros temas de interés y educación para la comunidad son: - Ahorro y uso eficiente del agua. - Ahorro y uso eficiente de energía. - Importancia de la protección y conservación de las cuencas. - Protección de bosques y fauna. - Minería ilegal - consecuencias ambientales y sociales. - Manejo, clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos. - Salud y medio ambiente. - Energías limpias - Abonos orgánicos - Paisajismo – jardines verticales y techos verdes |  |  |  |  |  |  |

## Programa de Información y Participación Comunitaria

| PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| Brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la población del área de influencia directa, a las autoridades locales, Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| - Alteración de la calidad del paisaje - Afectación a la Infraestructura vial - Afectación a la infraestructura de predios - Alteración de la movilidad peatonal y vehicular - Alteración de las actividades económicas - Afectación de la salud pública - Alteración a la dinámica de las instituciones - Generación de accidentes y/o enfermedades laborales - Generación de conflictos con la comunidad |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LASQUE SE PRESENTANLOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar | X | Construcción |  | X | Operación | X |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 1. Acciones de Información: Realización de reuniones informativas. Se deben realizar reuniones informativas antes del inicio de las actividades de obra, durante todo el proceso constructivo, hasta la finalización de las acciones constructivas. La información debe ser clara, veraz y oportuna e impartida por los profesionales vinculados al proyecto. La comunidad debe conocer las características del proyecto y las empresas y profesionales vinculados, las acciones del Plan de Manejo Ambiental y Social. Se realizarán reuniones de inicio, de avance de obra, extraordinarias y de finalización de obras y entrega del proyecto en funcionamiento. Procedimiento para la realización de las reuniones informativas Reuniones de Inicio: Antes de iniciar las actividades de obra, se debe realizar la reunión de inicio para informar a la autoridad municipal y a la comunidad del área de influencia directa, sobre las actividades que se van a realizar, cuándo y en dónde se van a iniciar; se informará también sobre las características técnicas del proyecto, sobre la oficina de información y atención al ciudadano, sobre el levantamiento de actas de vecindad y de entorno, sobre el requerimiento de mano de obra para el proyecto y la programación de las otras reuniones en la etapa constructiva. Entre los temas a presentar están: - Características del diseño del proyecto, duración del contrato y grupo de profesionales encargados de ejecutar y supervisar las obras. - Presentación del Plan de Manejo Ambiental y Social. Impactos y medidas de manejo. - Procedimiento para vinculación de mano de obra. - Procedimiento para el manejo de las manifestaciones ciudadanas. - Procedimiento para el manejo del acceso a los predios. - Se promocionará la conformación del Comité de Participación Comunitaria del proyecto, para el seguimiento del mismo. Reuniones de Avance: El ejecutor igualmente realizará una reunión informativa al 50% de avance de la obra. Se deberán seguir los lineamientos anteriormente expuestos en la reunión de inicio para la realización de esta reunión de avance. Temática: Avance en la actividades de obra, aciertos, obstáculos y proyecciones en el desarrollo de los programas del Plan de Manejo Ambiental y Social. Aspectos extraordinarios de interés de la comunidad. Respuesta a inquietudes de la comunidad, autoridades locales y demás asistentes. Reuniones de Finalización: Esta reunión se realizará al 95% de avance, con el fin de informar acerca de las obras ejecutadas y el cumplimiento de la información suministrada en la reunión de inicio y de avance. El ejecutor cursará invitación a las autoridades y comunidades locales, la Interventoría y la unidad ejecutora. Se deberán seguir los lineamientos anteriormente expuestos para la realización de esta reunión de finalización. Temática: Estado de la obra y explicación de la entrada en operación de la obra en su totalidad, balance de las actividades de gestión social y ambiental desarrolladas. Entrega de sitios que requirieron manejo social y cierre de las manifestaciones ciudadanas (accesos, redes de servicios de energía, etc.). Proyecciones y funcionamiento del proyecto. Respuesta a las inquietudes de la comunidad, autoridades locales y demás asistentes. Reuniones Extraordinarias: Cuando las actividades de obra así lo exijan, las mismas comunidades lo soliciten, o la Interventoría lo exija, se programarán reuniones extraordinarias con las comunidades del área de influencia directa, para informar o concertar sobre situaciones específicas que surjan por la obra con el fin de evitar conflictos con las comunidades. 2. Conformación y consolidación del Comité de Participación Comunitaria. El Comité de Participación Comunitaria es un grupo de personas de la comunidad y de líderes comunitarios (JAC y organizaciones comunitarias) del AID, conformado para la participación y control social de la comunidad en la obra, servir de puente entre la comunidad y el ejecutor para la presentación de quejas, reclamos, observaciones y sugerencias con base en el conocimiento más profundo que puedan tener de las características culturales de las comunidades del AID. Se pretende que se vinculen personas dinámicas, creativas, que aporten en la resolución de los conflictos que puedan manifestarse durante el proceso constructivo. Procedimiento para la conformación y consolidación del Comité de Participación Comunitaria: - En la reunión de inicio se promocionará la vinculación de los asistentes al Comité de Participación Comunitaria. - Las personas de la comunidad que quieran vincularse al Comité de Participación Comunitaria, se listarán en un formato donde se diligencien los siguientes datos de cada uno: - Nombres y apellidos completos. - Número de la cédula de ciudadanía - Dirección de la residencia - Número de teléfono o celular - Uso que hace en el predio localizado en el AID: residencial / Económico / Mixto El Comité se reunirá cada mes durante la ejecución del proyecto en la oficina de información y atención al usuario con el profesional técnico, ambiental y social del contratista. Desde la primera reunión con el Comité, se establecerá conjuntamente, el calendario para las siguientes reuniones. Las temáticas de las siguientes reuniones tratarán sobre el avance de las actividades de obra, las manifestaciones ciudadanas que se hayan presentado, las que se encuentran abiertas y el manejo que puede hacerse para su cierre. El ejecutor liderará las reuniones que se realicen con el Comité de Participación Comunitaria, cumpliendo los compromisos adquiridos con ellos, atendiendo cada una de las inquietudes presentadas y brindando información clara, veraz y oportuna requerida por sus miembros. Se elaborará el acta de reunión, el formato de asistencia y el registro fotográfico de cada reunión realizada con el Comité. 3. Acciones de Divulgación: Las acciones de divulgación se relacionan con la elaboración y distribución de piezas de comunicación para convocar a las reuniones y la instalación de Puntos Satélites para informar y divulgar las actividades relevantes del proyecto. - Elaboración y distribución de Piezas de Comunicación. Las piezas de comunicación se refieren a la elaboración de medios masivos de información para ser distribuidos en las comunidades y autoridades del AID. Las reuniones se convocarán a través de emisoras locales y volantes. Se instalarán vallas con la información del contrato, en los lugares donde se estén efectuando las obras. - Elaboración de Volantes Informativos. Los volantes se utilizarán para: Convocar a las reuniones programadas con las comunidades del área de influencia directa. Informar sobre las actividades extraordinarias que surjan en la obra como la suspensión temporal de los servicios públicos cuando esta es generada por las actividades constructivas e informar sobre medidas socio ambientales específicas que requiera difundir el proyecto constructivo. - Elaboración de Cartas personalizadas. Las cartas son medios de comunicación en tamaño carta dirigidas a la persona o entidad de interés. Se utilizarán para convocar a las reuniones programadas e informar sobre eventos extraordinarios que surjan durante la etapa constructiva. - Distribución de Volantes Informativos. Con el fin de dejar registro de la entrega de los volantes a la comunidad del Área de Influencia Directa, se elaborará y diligenciará un formato de recibido del volante entregado. Este formato debe contener como mínimo, la siguiente información: - Fecha de entrega del volante. - Nombre y Apellidos de la persona que recibió el volante. - Dirección o localización del sitio donde se entregó el volante. - Firma de la persona que recibió el volante o huella dactilar. Espacio para observaciones. |  |  |  |  |  |  |

## Programa de Reasentamiento de la Población Afectada (si aplica)

| PROGRAMA DE REASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN AFECTADA (si aplica) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| Establecer los lineamientos para minimizar alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las personas que viven en la zona de influencia del proyecto, evitando o disminuyendo la necesidad de desplazamiento físico |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| - Alteración de la calidad del paisaje - Afectación a la Infraestructura vial - Afectación a la infraestructura de predios - Alteración de las actividades económicas - Afectación de la salud pública - Alteración a la dinámica de las instituciones - Generación de accidentes y/o enfermedades laborales - Generación de conflictos con la comunidad |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LASQUE SE PRESENTANLOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar |  | Construcción |  | X | Operación | X |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| De acuerdo con los diseños de construcción del proyecto, no se requiere realizar reasentamiento de población ni se evidencia la presencia de grupos étnicos dentro del trazado del alcantarillado y demás obras. En caso que el ejecutor durante el desarrollo del proyecto evidencie algún grupo que requiera ser reubicado, deberá seguir los lineamientos que establece la política operativa sobre reasentamiento involuntario del BID (OP-710), publicada en http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/reasentamiento-involuntario-,6660.html. El ejecutor deberá solicitar al ministerio del interior certificación de presencia de grupos étnicos en el área de influencia del proyecto. En caso que sí haya presencia de éstos, se deberá solicitar el inicio de consulta previa. |  |  |  |  |  |  |

## Programa de Contratación de Mano de Obra Local

| PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| Establecer los lineamientos para la contratación de mano de obra local requerida para el proyecto. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| - Alteración de las actividades económicas - Afectación de la salud pública - Alteración a la dinámica de las instituciones - Generación de accidentes y/o enfermedades laborales - Generación de conflictos con la comunidad |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LASQUE SE PRESENTANLOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar | X | Construcción |  | X | Operación | X |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Se contratará como mínimo el 75% del personal de obra calificado y no calificado para la ejecución del proyecto, con domicilio en la zona urbana y rural de Mocoa. Por las características de la región se deberá dar prelación a las personas (hombres y mujeres) que demuestren pertenecer a alguna comunidad y/o resguardo Indígena de la zona de influencia del proyecto. Para la recepción y selección del personal, el ejecutor debe verificar que el domicilio del mismo se encuentre en la zona de influencia del proyecto. Podrá para este fin, recurrir en primera instancia a las Juntas de Acción Comunal y cabildos del área de Influencia y posteriormente al Centro de Información para el empleo del SENA e identificar el personal allí inscrito que pertenezca a la zona del Proyecto. Para tal efecto, el ejecutor deberá inscribir su empresa y los perfiles laborales de los oficios, así como el número de personal de mano de obra calificada y no calificada que requiere para la ejecución del presente Contrato. Esta inscripción la deberá hacer el Contratista en el Centro de Información para el Empleo del SENA. La recepción de hojas de vida se realizará en la oficina del ejecutor, allí se verificará que el domicilio corresponda a la zona del proyecto. Esta actividad deberá quedar registrada en un formato de “Generación de Empleo”. La mano de obra calificada, corresponden a personal profesional y/o técnico, que certifiquen su especialidad y experiencia laboral para el cargo requerido. Los oficios que se entenderán como mano de obra no calificada son los siguientes: cargue, descargue, excavación, limpieza y en general las actividades concernientes a un auxiliar de obra. Para el registro de contratación de mano de obra no calificada, el Contratista deberá llevar una planilla (Formato de Registro de personal no calificado). |  |  |  |  |  |  |

## Programa de Compensación Social (si aplica)

| PROGRAMA DE COMPENSACIÓN SOCIAL (si aplica) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| Definir las medidas de manejo y compensación a implementar en caso de una posible afectación a los componentes social, económico y cultural. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| - Alteración de la calidad del paisaje - Afectación a la Infraestructura vial - Afectación a la infraestructura de predios - Alteración de las actividades económicas - Afectación de la salud pública - Alteración a la dinámica de las instituciones - Generación de accidentes y/o enfermedades laborales - Generación de conflictos con la comunidad |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LASQUE SE PRESENTANLOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar |  | Construcción |  | X | Operación | X |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| En caso de afectación a la comunidad, por daños a la infraestructura de predios, o en el desarrollo de sus actividades cotidianas o institucionales, se deberá tener en cuenta las siguientes estrategias de compensación: - El ejecutor deberá en la etapa de preliminares, realizar actas de vecindad y de entorno con registro fílmico y fotográfico suficiente, que de evidencia del estado actual o inicial de la infraestructura vial, cultural y predial, antes a la etapa de construcción. Esta información será muy importante para las siguientes etapas (construcción y Operación), ya que se convierte en un instrumento útil ante una posible reclamación por afectación del proyecto. Para la elaboración de las actas de vecindad se deberá contar con la participación de profesional calificado en los cargos de un(a) trabajador social, un(a) ingeniero civil y/o arquitecto, que representen al ejecutor y la Interventoría, y con el acompañamiento del propietario o persona encargada del predio a evaluar. - Si con ocasión de las actividades constructivas y operación de maquinaria y vehículos se presentara la afectación de predios o piezas de valor cultural para la comunidad, el ejecutor deberá atender la solicitud del ciudadano, verificar los daños causados y arreglarlos en un plazo no mayor a 20 días. El área afectada y compensada deberá quedar en igual o mejores condiciones a las iniciales en que se encontraba el predio o la pieza afectada. Se deberá dejar registro fotográfico de las medidas correctivas y elaborar un acta en la que se deje constancia del recibo de las obras. El valor de los arreglos estarán a cargo del ejecutor y no del presupuesto del proyecto. - Si por motivo de las actividades constructivas se requiere impedir el acceso de vehículos a predios, por uno o más, se deberá informar con tiempo suficiente (mínimo dos días) al residente del predio, con el fin de buscar una alternativa que no afecte sus actividades cotidianas. Éstas pueden ser, reconocer económicamente el parqueadero en otro lugar o el transporte público por no poder hacer uso de su vehículo, durante los días que se requiera hacer el cierre. - Si por motivo de las actividades constructivas se requiere reubicar una pieza escultural y de valor cultural o patrimonial para la comunidad, se deberá informar a ésta para llegar a un acuerdo de reubicación y que sea recibido a satisfacción por parte de la comunidad. Para este proceso se deberá dejar constancia de las reuniones, acuerdos y recibo de las obras a satisfacción por parte de la comunidad, en un formato de acta con nombres claros, número de documento de identidad, firmas originales y registro fotográfico del seguimiento realizado. |  |  |  |  |  |  |

## Programa de Igualdad de Género

| PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| Establecer estrategias y lineamientos para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer- |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| - Alteración de las actividades económicas - Afectación de la salud pública - Alteración a la dinámica de las instituciones - Contratación de mano de obra - Generación de accidentes y/o enfermedades laborales - Generación de conflictos con la comunidad |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LASQUE SE PRESENTANLOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar | X | Construcción |  | X | Operación | X |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| En concordancia con la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo del BID (http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39430650), y lo establecido por la Constitución Política de Colombia en su artículo 43 “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de es especial asistencia y protección del estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada”, el proyecto velará por la participación igualitaria de hombres y mujeres, ofreciendo las mismas oportunidades y condiciones laborales y económicas. Dentro de la vinculación laboral al proyecto en sus etapas de construcción y Operación), se deberá cumplir como mínimo con la vinculación directa del 30% de las mujeres del número total de empleados. En las reuniones de inicio del proyecto y de seguimiento, se deberá informar a la comunidad, la oportunidad laboral igualitaria que ofrece el proyecto para hombres y mujeres, con el fin de que las mujeres se interesen y quieran participar en éste. No podrán existir discriminaciones en la contratación laboral de hombres y mujeres por motivos personales (la familia, hijos infantes, embarazos, estudios, entre otros). Se dará prioridad también a las madres cabeza de familia. No se sesgará o limitarán los campos de acción para el trabajo de la mujer o el hombre, para lo cual se podrá evaluar sus capacidades y ubicarlos así laboralmente. |  |  |  |  |  |  |

## Plan de Gestión de Quejas y Resolución de Conflictos

| PLAN DE GESTIÓN DE QUEJAS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| Establecer los lineamientos o procedimientos para la gestión de peticiones, quejas o reclamos (PQR) de los trabajadores y la comunidad. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| - Alteración de las actividades económicas - Afectación de la salud pública - Alteración a la dinámica de las instituciones - Contratación de mano de obra - Generación de accidentes y/o enfermedades laborales - Generación de conflictos con la comunidad |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LASQUE SE PRESENTANLOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar |  | Construcción |  | X | Operación | X |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Dentro del desarrollo del proyecto, podrán surgir PQRs por parte de los trabajadores y/o la comunidad, las cuales deberán ser resueltas oportunamente y a satisfacción de las partes involucradas, para lo cual se deberá seguir: - Instalar y adecuar una oficina de servicio y atención al usuario (independiente a la de obra), la cual deberá hacerse en un lugar equidistante a los puntos críticos de intervención de obra, de tal forma que las comunidades tengan fácil acceso para su atención. - La oficina deberá estar dotada con un escritorio, un computador, una impresora, internet, un teléfono celular, un directorio Telefónico y una zona de recepción con 6 sillas. - El horario de atención deberá ser de lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am 12:00. Si el ejecutor considera pertinente otro horario de atención, por las actividades propias del sector, podrá evaluarse y modificarse con aprobación de la Interventoría. - El área de servicio y atención al usuario contará con correo electrónico disponible para la comunidad donde se reciban y respondan solicitudes ciudadanas, siempre y cuando estén dirigidas dentro del respeto y cordialidad. - La línea telefónica de la oficina será exclusiva para para la recepción de las PQR. - Se instalará un buzón para recepción de peticiones, quejas y reclamos de la comunidad y una vez recibidas se deberá dar una respuesta clara, veraz, suficiente y oportuna. - Se expondrá en la oficina material visual como planos e imágenes del proyecto que sirvan de ayuda didáctica a las explicaciones dadas a la comunidad. - Se deberá contar con una cartelera para divulgación del material informativo. - La oficina de servicio y atención al usuario estará disponible hasta 15 días después de la terminación de las obras constructivas para lo cual es necesario ubicar un aviso en la cartelera de la indicando la fecha de cierre de la misma. - Una vez entrado en funcionamiento el Plan Maestro de Alcantarillado, la entidad encargada de éste, deberá contar con una oficina de servicio y atención al usuario en las mismas o mejores condiciones a las descritas anteriormente. |  |  |  |  |  |  |

## Procedimiento de Descubrimientos Fortuitos

| PROCEDIMIENTO DE DESCUBRIMIENTOS FORTUITOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO. |  |  |  |  |  |  |
| Proteger el patrimonio arqueológico y cultural de la zona de intervención. |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTOS A MANEJAR. |  |  |  |  |  |  |
| Afectación al patrimonio arqueológico. |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS EN LASQUE SE PRESENTANLOS IMPACTOS |  |  |  |  |  |  |
| Preliminar |  | Construcción |  | X | Operación | X |
| TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |
| Control | X |  | Prevención | X | Mitigación | X |
| MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| De acuerdo con el artículo 2.6.2.13 del Decreto 1080 de 2015, se establece que todo el territorio nacional es un área de potencial riqueza en materia de Patrimonio Arqueológico, y la Constitución Política de Colombia en sus artículos 63 y 72, expresa que el Patrimonio Arqueológico pertenece a la Nación y es inalienable, inembargable e imprescriptible. Atendiendo a lo anterior, se describe a continuación las medidas de manejo preventivas y correctivas a efectuar por el ejecutor, durante la construcción del proyecto, específicamente durante la actividad de excavación. • Realizar capacitaciones dirigidas a todo el personal del contrato de obra en lo concerniente al patrimonio arqueológico de la Nación, donde abarquen los temas de: ¿qué es?, ¿qué hacer en caso de un hallazgo?, ¿qué entidad es la encargada de manejo y protección del patrimonio arqueológico?, ¿Cuál es la importancia del patrimonio arqueológico para la sociedad?, entre otros. • Si durante las excavaciones se llega a evidenciar posibles restos culturales o paleontológicos, el ejecutor deberá: - Detener inmediatamente las actividades en el sitio de hallazgo. - Señalizar el área, impedir el retiro de las piezas encontradas. - Informar inmediatamente a la Interventoría, al Viceministerio de agua y saneamiento básico y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH mediante comunicado escrito. • Cuando se presente el hallazgo, el ejecutor deberá adquirir inmediatamente los servicios profesionales de un arqueólogo, quien es el profesional idóneo para el manejo de rescate del material, estudios adicionales y entrega al ICANH. • Una vez se haya hecho la extracción y entrega del material al ICANH, en la zona de hallazgo, se podrá continuar con las actividades constructivas, siempre y cuando el Arqueólogo responsable lo autorice. |  |  |  |  |  |  |

# Plan de Seguimiento y Control en la implementación del PGAS

## Métodos de Control

El Ejecutor del proyecto deberá implementar medidas de seguimiento y control que evidencie el cumplimiento de los programas y proyectos de manejo ambiental, social y seguridad y salud en el trabajo descritos anteriormente.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el Ejecutor deberá contar con personal profesional idóneo para cada área, que ejecute los planes de manejo definidos, implemente las medidas de control y seguimiento de éstos y elabore y presente informes mensuales de gestión a la Interventoría.

Estas medidas de seguimiento y control serán verificadas en obra por la Interventoría que corresponda, quien tendrá la responsabilidad de evaluar y aprobar la gestión realizada del ejecutor y los informes presentados por éste y dar parte de ésta a la Unidad Ejecutora, mediante presentación de informes mensuales.

Se deberá implementar una lista de chequeo que incluya las actividades de gestión ambiental, social y seguridad y salud en el trabajo, con la cual se realizará el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las mismas. Ésta lista de chequeo, deberá ser elaborada y consensuada entre los profesionales de cada área del Ejecutor y de la Interventoría, quienes deberán apicararlas durante la ejecución del proyecto. Así mismo, deberán ser avaladas por la Unidad Ejecutora. El objetivo de estas listas es evaluar la gestión realizada por el ejecutor. En caso de incumplimiento de alguna de las actividades, el ejecutor será penalizado económicamente en sus pagos mensuales de obra, es decir, en lo que corresponde al valor destinado por la unidad ejecutora a la gestión ambiental, social y seguridad y salud en el trabajo. Por lo que se le reconocerá únicamente el porcentaje alcanzado en la calificación de las listas de chequeo.

## Herramientas de Seguimiento y Control

Como herramientas de seguimiento y control al cumplimiento del PGAS, el Ejecutor y la Interventoría se deberán implementar como mínimo los siguientes formatos e informes que se describen a continuación:

- Formato de actas de vecindad y de entorno.

- Formato de actas de reunión con la comunidad.

- Formato de peticiones, quejas y reclamos.

- Formato de inducción y capacitación.

- Formato de personal de obra y afiliaciones a SSS.

- Formato de entrega de dotación y EPP.

- Formato de seguimiento de maquinaria, equipos y vehículos.

- Formato de investigación de accidentes e incidentes.

- Formato de seguimiento de tratamientos silviculturales.

- Formato de manejo de cuerpos de aguas.

- Formato de control de materiales.

- Formato de control de escombros.

- Certificaciones originales de suministro y disposición de escombros.

- Certificaciones de uso y mantenimiento de unidades sanitarias.

- Informes de monitoreos ambientales con análisis de resultados.

- Formato de evaluación de cumplimiento de gestión en obra.

Todo lo anterior deberá estar respaldado con registro fotográfico fechado, y soportes físicos de vales de suministro de materiales y servicios y planillas de seguridad social.

## Plan de Monitoreo

Complementario a los programas establecidos en el PGAS, es indispensable el diseño e implementación de un sistema de monitoreo que permita ejercer un control permanente de la ejecución y seguimiento de cada una de las medidas de prevención, corrección y mitigación incorporadas en el PGAS. Con el plan de monitoreo también podrá detectarse e incorporarse impactos no previstos durante los estudios, e implementarse oportunamente las medidas preventivas y correctivas que sean necesarias.

- Plan de Monitoreo durante la Etapa de Construcción

Sera responsabilidad de la Interventoría (Supervisión), quienes durante la ejecución del contrato de obra harán el seguimiento permanente a la ejecución de las obras y actividades. Para tal efecto deberán desarrollar unos formatos de seguimiento y un cronograma de las actividades de control a nivel diario, semanal, mensual, trimestral y semestral. Adicionalmente, se realizarán visitas de seguimiento y control con participación de funciones de la autoridad ambiental, la Unidad Ejecutora, y si es necesario de funcionarios y especialistas del Banco.

- Plan de Monitoreo durante la Operación

Una vez finalicen las obras, la Unidad Ejecutora entregará al operador local las obras terminadas y funcionando para su correspondiente operación y mantenimiento. La Unidad Ejecutora deberá capacitar a los funcionarios encargados de operar el sistema y de implementar el programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental durante la vida del proyecto.

En la siguiente tabla, se presenta una breve descripción de los principales los aspectos de gestión, las medidas de mitigación y los indicadores de monitoreo.

Tabla 24. Plan de Monitoreo y Seguimiento

| No. | Aspecto de Gestión | Medidas de Mitigación | Persona Responsable | Supervisión y Evaluación del Desempeño |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Indicadores de desempeño | Métodos de monitoreo | Frecuencia de monitoreo |
| Fase de construcción |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calidad del aire | Maquinaria y vehículos en buen estado. | Ingeniero mecánico – Prof. SST | No. de mantenimientos preventivos realizados en el mes / No. de mantenimientos requeridos en el mes | Revisión periódica de la vigencia del certificado de gases de vehículos y maquinaría (horómetro) | Quincenal |
|  |  | Protección de materiales granulares y humectación de materiales y/o superficies en material suelto. Intervalos de tiempo para operación de equipos de impacto | Prof. Ambiental | No. de acopios protegidos / No. de acopios existentes | Recorridos de obra y registro fotográfico | Diario |
|  |  |  |  | 100% de resultados obtenidos < niveles máximos permisibles establecidos por la norma. (gases, material particulado y ruido) | Informe de Monitoreo de calidad del aire con laboratorios certificados por el IDEAM. Registro fotográfico | La establecida en el plan de Monitoreo. (Etapa de preliminares, construcción y operación) |
|  |  |  |  | No. de monitoreos realizados / No. de monitoreos programados = 100% |  |  |
|  |  |  |  | No. de PQRs realizadas por la comunidad por alteración de la calidad del aire = 0 |  |  |
| 2 | Calidad del agua | Cerramientos perimetrales a cuerpos de agua. Ningún vertimiento directo y sin tratamiento por parte de la obra. Instalación de unidades sanitarias. | Prof. Ambiental | No. de unidades sanitarias instaladas en obra y campamentos / No. de unidades sanitarias requeridas = 100% | Certificados de suministro de servicio y mantenimiento de unidades sanitarias | Mensual |
|  |  |  |  | 100% de resultados obtenidos < niveles máximos permisibles establecidos por la norma. | Informe de Monitoreo de calidad del agua con laboratorios certificados por el IDEAM. | La establecida en el plan de Monitoreo. (Etapa de preliminares, construcción y operación) |
|  |  |  |  | No. de monitoreos realizados / No. de monitoreos programados = 100% |  |  |
|  |  |  |  | No. de PQRs realizadas por la comunidad por alteración de la calidad del agua = 0 |  |  |
| 3 | Materiales de obra | Uso de proveedores legales. Aprovechamiento de materiales RCD | Prof. Ambiental | No. de provedores legales usados = 100% | Verificación periódica de la vigencia de los permisos de proveedores. Solicitud de certificados originales. | Mensual |
|  |  |  |  | Volumen total de material certificado / Volumen total de material usado en obra = 100% |  |  |
|  |  |  |  | Volumen total de material RCD certificado / Volumen total de material RCD ofertado a usar en el Proyecto > 100% |  |  |
| 4 | Disposición de materiales estériles | Uso de sitios legales para disposición final de escombros. Transporte y disposición final en sitio autorizado. | Prof. Ambiental | No. de sitios legales para disposición final de escombros usados = 100% | Verificación periódica de la vigencia de los permisos de sitios de disposición. Solicitud de certificados originales. | Mensual |
|  |  |  |  | Volumen total de material dispuesto certificado / Volumen total de material generado y transportado = 100% |  |  |
| 5 | Permisos ambientales | Solicitar a CORPOAMAZONÍA los permisos ambientales requeridos para la elección del proyecto | Prof. Ambiental | No. Permisos ambientales otorgados / No. Permisos ambientales requeridos = 100% | Implementación oportuna de las medidas de manejo señaladas en los permisos y en los planes de manejo. Recorrido de obra para verificación de las medidas de manejo. Registro fotográfico. | Diario |
|  |  |  |  | No. de requerimientos sancionatorios por la Corporación = 0 |  |  |
| 6 | Manejo de Residuos Sólidos | Clasificación de residuos generados en el proyecto. Entrega de residuos ordinarios a la empresa de servicio de aseo del Municipio. Entrega de residuos aprovechables a empresas recicladoras | Prof. Ambiental | Volumen de residuos certificados / Volumen de residuos generados = 100% | Certificaciones expedidas por las empresas de manejo de los residuos. Registro fotográfico | Mensual |
|  |  |  |  | Volumen de residuos peligrosos generados en obra = 0 |  |  |
| 7 | Señalización de obra | Todos los frentes de obra deberán contar con cerrameitno perimetral de obra. Las intervenciones en espacio público y en las vías deberán contar con un plan de manejo de tránsito – PMT aprobado. Todas las excavaciones, cajas y/o pozos, deberán estar señalizados. | Prof. Tránsito. Prof. De SST Prof. Ambiental | PMTs aprobados = 100% | Recorrido de obra para verificación de las medidas de manejo. Registro fotográfico. | Diario |
|  |  |  |  | Cerramientos perimetrales de obra = 100% |  |  |
|  |  |  |  | Señalización de excavaciones, cajas y/o pozos = 100% |  |  |
|  |  |  |  | No. de PQR recibidas = 0 |  |  |
| 8 | Vegetación | Ejecutar únicamente los tratamientos silviculturales requeridos y autorizados. Realizar las compensaciones exigidas por Corpoamazonía en sus actos resolutivos. | Prof. Forestal. Prf. Ambiental. | No. de tratamientos silviculturales realizados < No. de tratamientos silviculturales autorizadas | Contar con el inventario forestal y los tratamientos autorizados. Establecer y cumplir el cronograma de ejecución de tratamientos silviculturales y de plantación y mantenimiento. Facturas de compra de material vegetal y registro fotográfico de su plantación. Recorridos de verificación Ejecutor – Interventoría. | Según cronograma de tratamientos y de plantaciones. |
|  |  |  |  | Compensaciones forestales ejecutadas y entregadas = 100% |  |  |
| 9 | Seguridad y salud en el trabajo | Afiliar al SSS a todos los trabajadores del proyecto, y realizar los pagos oportunamente. Dotar con EPP a todos los trabajadores, según el panorama de riesgos. Definir y mitigar las condiciones inseguras de cada actividad. | Prof. SST. | No. de trabajadores afiliados al SSS = 100% | Seguimiento a las afiliaciones y pagos al SSS. | Mensual. |
|  |  |  |  | No. de trabajadores con EEPs en uso = 100% | Verificación diaria de uso de EPPs. Verificación de puestos de trabajo. Registro fotográfico. | Diario |
|  |  |  |  | No. de condiciones inseguras en puestos de trabajo = 0 |  |  |
|  |  |  |  | No. de accidentes presentados en el proyecto = 0 |  |  |
| 10 | Atención a emergencias | Socialización y capacitación del plan de emergencias | Pof. SST | No. de simulacros realizados = No. de simulacros programados | Registros / formatos de capacitación. Registro fotográfico. | Según lo programado en el cronograma de actividades de SST. |
|  |  |  |  | No. de brigadas de emergencia conformadas y capacitadas = No. de brigadas de emergencia conformadas proyectadas |  |  |
| 11 | Capacitación a personal del proyecto | Establecer un cronograma de inducción y capacitación. Capacitar a la totalidad de los trabajadores vinculados al proyecto. | Pof. Ambiental Pof. Social Pof. SST | No. de trabajadores capacitados / No. de personas vinculadas al proyecto = 100% | Registros / formatos de capacitación. Registro fotográfico. | Según lo programado en los cronogramas de actividades de SST, ambiental y social. |
|  |  |  |  | No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas = 100% |  |  |
| 12 | Capacitación a la comunidad aledaña al proyecto | Establecer un cronograma de capacitación. Capacitar a la totalidad personas convocadas. | Pof. Ambiental Pof. Social Pof. SST | No. de personas capacitadas / No. de personas convocadas = 100% | Registros / formatos de capacitación. Registro fotográfico. | Según lo programado en los cronogramas de actividades de SST, ambiental y social. |
|  |  |  |  | No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas = 100% |  |  |
| 13 | Información y participación comunitaria | Socializar el proyecto con la comunidad mediante reuniones de inicio, avance de obra y de finalización. | Pof. Social | No. Volantes informativos o de convocatorias entregados / No. Volantes informativos o de convocatorias programados = 100% | Registros / formatos de entrega de volantes. Registros / formatos de asistencia a reuniones. Registros / formatos de PQR. Actas de reunión. Registro fotográfico. | Según lo programado en el cronograma de actividades social y el avance de obra. |
|  |  |  |  | No. Vallas instaladas / No. Vallas propuestas = 100% |  |  |
|  |  |  |  | No. de asistentes / No. de personas convocadas = 100% |  |  |
|  |  |  |  | No. de PQR atendidas / No. de PQR interpuestas = 100% |  |  |
| 14 | Reasentamiento de la población | Evitar el desplazamiento y reasentamiento de habitantes. Estructurar bien los diseños de obra que no afecten vecindarios. | Pof. Social Prof. de Diseño y de Obra | No. total de reasentamientos = 0 | Revisión de los diseños de obra en campo. Registro fotográfico del antes, durante y después de la intervención de obra. | Quincenal / Diaria. De acuerdo con la dinámica de la obra. |
| 15 | Contratación de mano de obra local | Vincular laboralmente al proyecto, mano de obra calificada y no calificada del municipio o la región. | Pof. Social Prof. Responsable de contratación. | No. de personas del AID vinculadas al proyecto / No. total de personas vinculadas al proyecto > 75% | Hojas de vida y certificaciones de residencia en el sector, expedidas por las JAC o JAL. | Mensual. De acuerdo con la dinámica de la obra. |
| 16 | Compensación social | Elaboración de actas de vecindad y de entorno previo al inicio de la obra. Ejecución de actividades constructivas seguras y ordenadas que no afecten predios o material de interés cultural. | Pof. Social Prof. Responsable de contratación. | No. de actas de vecindad y de entorno realizadas / No. de actas de vecindad y de entorno requeridas = 100% | Formatos de actas de vecindad y de entorno. Formatos de PQRs. Actas de reunión (visita y seguimiento) Registro fotográfico | Según se presenten la PQR. |
|  |  |  |  | No. de afectaciones causadas = 0 (Ideal) |  |  |
|  |  |  |  | No. de compensaciones realizadas / No. de afectaciones presentadas = 100 % |  |  |
|  |  |  |  | No. de PQR interpuestas = 0% |  |  |
| 17 | Igualdad de género | Permitir la participación de hombres y mujeres en iguales condiciones laborales y económicas | Pof. Social Prof. Responsable de contratación. | No. de oportunidades laborales para mujeres = No. de oportunidades laborales para hombre | Hojas de vida. Planillas de pago a SSS. | Mensual. De acuerdo con la dinámica de la obra. |
| 18 | Quejas y resolución de conflictos | Diseñar un formato de PQR, disponible para trabajadores y habitantes del AID. Instalar un Buzón para PQR en la Oficina de atención al usuario | Pof. Social | No. de PQR interpuestas = 0% (Ideal) No. de PQR atendidas / No. de PQR interpuestas = 100% | Formatos de PQRs. Actas de reunión (visita y seguimiento) Registro fotográfico | De acuerdo con la dinámica de la obra. |
| 19 | Descubrimientos fortuitos | Una vez identificado un hallazgo de interés cultural y patrimonial para la comunidad y/o el estado, se deberá acordonar el área e impedir el ingreso de personal y extracción del material hallado, el cual deberá ser rescatado únicamente por profesionales idóneos en el tema. | Pof. Social. Prof. Arqueología Prof. de Obra | No. de hallazgos informados y rescatados / No. de hallazgos evidenciados | Comunicación escrita a las entidades supervisoras del proyecto y al ICANH. Registro fotográfico | De acuerdo con la dinámica de la obra. |
| Fase de Operación y Mantenimiento |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calidad del aire | Una vez terminada la etapa constructiva, el ejecutor deberá hacer un último monitoreo de calidad en los mismos puntos de los anteriores monitoreos para el análisis de los resultados respecto a los monitores en la etapa de preliminares y construcción. | Prof. Ambiental | 100% de resultados obtenidos < niveles máximos permisibles establecidos por la norma. (gases, material particulado y ruido) | Monitoreo de calidad del aire con laboratorios certificados por el IDEAM. Registro fotográfico | Una única vez |
| 2 | Calidad del agua | Una vez terminada la etapa constructiva, el ejecutor deberá hacer un último monitoreo de calidad del agua en los mismos puntos de los anteriores monitoreos para el análisis de los resultados respecto a los monitores en la etapa de preliminares y construcción. | Prof. Ambiental | 100% de resultados obtenidos < niveles máximos permisibles establecidos por la norma. | Monitoreo de calidad del agua con laboratorios certificados por el IDEAM. | Una única vez |
| 3 | Calidad del aire | Revisión periódica del funcionamiento de equipos en estaciones y PTAR. | Profesional delegado por la Empresa responsable del Plan Maestro de alcantarillado | 100% de resultados obtenidos < niveles máximos permisibles establecidos por la norma. (gases y ruido) | Informe de Monitoreo de calidad del aire con laboratorios certificados por el IDEAM. Formatos de PQR. Registro fotográfico | Mensual |
|  |  |  |  | No. de PQR interpuestas = 0 |  |  |
| 4 | Vertimientos controlados en las fuentes receptoras | Revisión periódica de caudales y efectividad del tratamiento de aguas residuales en la PTAR. | Profesional delegado por la Empresa responsable del Plan Maestro de alcantarillado | 100% de resultados obtenidos < niveles máximos permisibles establecidos por la norma. | Informe de Monitoreo de calidad del agua con laboratorios certificados por el IDEAM. Formatos de PQR. Registro fotográfico | Mensual |
|  |  |  |  | No. de PQR interpuestas = 0 |  |  |
|  |  |  |  | No. de vertimientos errados o ilegales = 0 |  |  |

Fuente:    Elaboración propia, 2017.

- Responsables de la Implementación del Sistema de Monitoreo

La responsabilidad principal de la implementación del sistema de monitoreo, durante la construcción será de la Interventoría y durante la Etapa de Operación y Mantenimiento de la Empresa Operadora (Aguas Mocoa). Adicionalmente, la autoridad ambiental local, podrá requerir a las partes el seguimiento y atención de eventuales reclamos de la comunidad con problemas ambientales y sociales a cargo de la misma.

- Cronograma de Implementación del Sistema de Monitoreo

La etapa más importante para la implementación del Sistema de Monitoreo, es la de construcción, dado que es en esta etapa donde se presentará la mayoría de los impactos ambientales y sociales. La identificación prematura de ocurrencia de los impactos, puede ser determinante para la solución rápida de los mismos, a través de la adopción de medidas preventivas y correctivas, así como para incrementar las medidas preventivas para evitar que vuelvan a suceder.

En conclusión, el cronograma para la implementación del sistema de monitoreo, inicia desde la etapa de preconstrucción (estudios y diseños), con el objeto de verificar que todas las licencias y permisos estén vigentes, así como las instalaciones de los campamentos, la disponibilidad de servidumbres y predios, entre otros. Posteriormente en la Etapa de Construcción, se deberán verificar todos los aspectos señalados en la tabla anterior de plan de monitoreo y seguimiento; y finalmente, en la Etapa de Operación y Mantenimiento, cuando podrán presentarse ciertos impactos de menor magnitud.

## Informes y Reportes

El ejecutor deberá elaborar informes mensuales donde evidencie la gestión ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo, que serán presentados a la Interventoría para su revisión y aprobación. Estos informes deben contener una descripción de todas las actividades de gestión realizadas durante el periodo de obra, acompañados de los formatos descritos en el numeral 8.2., registro fotográfico y deberá contener los indicadores de seguimiento establecido en la tabla anterior.

Cada seis meses, se deberá presentar un informe consolidado de la gestión ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo realizada durante el semestre, el cual deberá ser allegado al Bando Interamericano de Desarrollo – BID.

El Informe mensual y semestral deberá contener la siguiente información:

- Portada. Indicando el periodo del informe y deberá estar firmada por los responsables de la elaboración y presentación del informe.

- Tabla de contenido.

- Listado de anexos.

- Introducción.

- Resumen del informe.

- Gestión Ambiental. Descripción de todas las actividades y medidas de manejo implementadas en obra. Tablas y figuras.

- Indicadores de seguimiento Ambiental.

- Gestión Social. Descripción de todas las actividades y medidas de manejo implementadas en obra. Tablas y figuras.

- Indicadores de seguimiento Social.

- Gestión SST. Descripción de todas las actividades y medidas de manejo implementadas en obra. Tablas y figuras.

- Indicadores de seguimiento SST.

- Conclusiones y recomendaciones.

- Anexos. Se deberán incluir todos los registros que soporten la gestión realizada por cada área (formatos, certificados, planillas de SSS, afiliaciones, informes de monitoreos, registro fotográfico fechado, entre otros)

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado para el Municipio de Mocoa en muy significativo desde el punto de vista ambiental y social, ya que traerá consigo, mejorar la calidad del agua de las fuentes hídricas existentes y que actualmente se están viendo afectadas por los vertimientos directos de aguas residuales, además porque no se cuenta con una PTAR para el tratamiento del las aguas colectadas actualmente por el alcantarillado existente. Lo anterior, redunda en la calidad de vida de los Mocoanos y la población ubicada aguas abajo, ya que se espera con este proyecto minimizar las enfermedades causadas por el consumo o manipulación de las aguas contaminadas, minimizar la proliferación de vectores por causa de acumulación de basuras y de represamientos del agua.

De acuerdo con la evaluación de impactos con y sin proyecto, se evidencia que son más los impactos negativos que existen actualmente (sin proyecto) por las actividades propias de la comunidad y del estado actual del municipio, a causa de la emergencia presentada el 31 de marzo y 1 de abril de 2017. El Plan Maestro de Alcantarillado traerá grandes beneficios para el municipio, pero adicional a éste, se requiere también de más intervención y esfuerzos por parte de las autoridades locales para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, e involucrar a la población estudiantil en proyectos de sostenibilidad ambiental, que a futuro sean de beneficio para la misma población y protección de sus recursos naturales.

El mayor impacto negativo que se prevé durante la etapa constructiva corresponde a la alteración de la calidad del paisaje, a causa de los tratamientos silviculturales, teniendo en cuenta que generalmente la comunidad se opone a la eliminación de individuos arbóreos por representar para ellos algún valor cultural o familiar, por lo que se recomienda dentro de las medidas de compensación, plantar especies endémicas mediante jornadas que involucren la participación de la comunidad.

Se recomienda especial cuidado en la demarcación y señalización de excavaciones, pozos o cajas, ya que por causa de éstas y por falta de atención de los peatones y de conductores se pueden presentar accidentes, propiciando caídas al interior de éstas.

La alcaldía deberá establecer normas que prohíban los asentamientos humanos cercanos a la PTAR, en un radio no inferior a los 500 metros alrededor de ésta, con el fin de evitar posibles enfermedades por  inhalación de gases y olores ofensivos, o transmitidas por vectores.

Se recomienda a corto plazo, diseñar e implementar sistemas de potabilización de agua, que incrementen la salud y calidad de vida de los Mocoanos. Lo anterior basado en la documentación revisada para el presente estudio y en la información desplegada en las mesas de trabajo durante las misiones realizadas a Mocoa, puesto que se conoció que de tres fuentes de suministro de agua, sólo una cuenta con plata de tratamiento.

Es conveniente que con la entrada en construcción y operación del proyecto, se realicen capacitaciones y socializaciones del mismo con la comunidad a fin de que se concienticen del impacto negativo que trae el arrojar basuras y vertimientos directos sin previo tratamiento a las fuentes hídricas.

Así mismo, se recomienda que las empresas de servicio de aseo y de alcantarillado diseñen estrategias para evitar que la comunidad arrojen materiales, basuras y otro tipo de residuos que puedan llegar a los sumideros y obstruir el alcantarillado, provocando a futuro taponamientos e inundaciones.

CONPES xxxxxxxxxxxxxx

POMCA Quebrada Taruca.

POMCAS Microcuencas Quebrada Taruca, Conejo y Almorzadero.

Memoria, estudios y diseños, del plan maestro de acueducto y alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de Mocoa, Departamento del Putumayo.

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV – Municipio De Mocoa, Putumayo.

POMCAS – Río Mulato y las quebradas Taruca y Almorzadero.

Plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Pepino.

Oficio Aguas Mocoa E.S.P. No. 439, con radicado en Superservicios No. 2017-529-046720-2

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Superservicios – Oficio No. 20174211002771 del 28 de julio de 2017.