Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador - EC-L1223

EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA

Producto N°3

Informe Final

Jaime García Calderón

Consultor Internacional

Agosto 2017

Contenido

Resumen	4

Componente I: Expansión y Reforzamiento del Sistema Nacional de Transmisión.	4

Componente II. Expansión y Modernización del Sistema Nacional de Distribución.	5

Componente II.1. Expansión y Reforzamiento de la Infraestructura de distribución.	5

Componente II.2. Proyectos FERUM.	6

Componente II.3. Repotenciación y extensión de redes de distribución para energizar la Agroindustria.	7

Componente III Programa de eficiencia energética en la Agroindustria.	9

Resumen de Principales Supuestos, Fundamentos y Fuentes de Información de las Evaluaciones	9

Resultados Parciales e Integrados de la Evaluación Financiera y Económica del programa.	14

Introducción	17

Metodología, Evaluaciones y Resultados por Componente	22

Generalidades	22

Situación Sin Proyecto	24

C.I: Proyectos de Expansión y Reforzamiento del Sistema Nacional de Transmisión	27

Flujo de Potencia y Energía Relevante	27

Evaluación Financiera Proyectos SNT	29

Evaluación Económica Proyectos SNT	30

C.II: Proyectos de Expansión y Modernización del Sistema Nacional de Distribución	38

Flujo de Energía Relevante	38

Evaluación Financiera Proyectos SND	39

Evaluación Económica Proyectos SND	45

C.II: Proyectos FERUM	49

Situación Sin Proyecto	50

Evaluación Financiera Proyectos FERUM	55

Evaluación Económica de Proyectos FERUM	60

C II. Proyectos de Distribución para la Agroindustria	64

Evaluación Financiera Proyectos de Extensión de redes para la Agroindustria	67

Evaluación Económica Proyectos de Extensión de Redes para la Agroindustria.	70

C III. Proyecto de Eficiencia Energética para la Agroindustria	79

Evaluación Integral del Programa EC-L1223	81

Resultados Evaluación Integral	82

Análisis de Flujos y Parámetros Dominantes	83

Análisis de Sensibilidad	85

Conclusiones	88

Anexo 1. Inversiones por Proyecto	89

Anexo 2. Inversiones y Costos O&M desde el punto de vista económico.	116

Anexo 3. Planillas de Evaluación Financiera	118

Anexo 4. Planillas de Evaluación Económica	121

Anexo 5. Probabilidad de erupción Volcán Cotopaxi y Capacidad disponible en S/E Mulaló	124

Anexo 6. Proyección capacidad esperada en S/E Machala	128

# Resumen

El presente documento muestra la evaluación Financiera y Económica, basada en la metodología de Costo/Beneficio, respecto de una condición contra factual, para los proyectos del programa de inversiones EC-L1223. El programa está circunscrito fundamentalmente por el Cambio de la Matriz Energética del Ecuador, el Plan Maestro de Electricidad y el Plan Nacional de Eficiencia Energética y, con éste, se persiguen los objetivos de adecuar y repotenciar el Sistema Interconectado Nacional de tal forma de asegurar el flujo confiable de energía, interno y regional, ante un nuevo esquema de generación, liderado desde 2017 en un 80% por generación hídrica proveniente principalmente desde el Nor Oriente del País con la plena entrada en operación de la Central Coca Codo Sinclair (1500 MW).

Se suman en este mismo programa, de forma consistente con lo anterior, iniciativas de repotenciación y mejora de los sistemas de sub transmisión y distribución eléctrica, así como una nueva partida de proyectos de Electrificación Rural y Urbano Marginal, continuando con el objetivo nacional de aumentar la cobertura eléctrica y dar la posibilidad a las familias de menores recursos de normalizar su conexión e incorporarse al Programa PEC, para la adquisición de Cocinas Eléctricas de Inducción. Asimismo, con la expansión del SND, el programa permitirá abastecer de energía eléctrica al sector agroindustrial, especialmente la industria camaronera, intensa usuaria de combustibles fósiles para el bombeo permanente de agua, que al cambiar a electrobombas y otras instalaciones eléctricas por cerca de 270 MVA, traerá enormes beneficios por la reducción del uso del Diésel, y su respectivo subsidio, así como de mayor productividad (peso y tamaño del camarón) para el sector vinculado con la nueva tecnología a implementar y una mejor accesibilidad a los mercados mundiales por el reconocimiento en el uso de energías limpias y amigables con el medio ambiente.

Se evalúa, además, los efectos esperados del Plan de Eficiencia Energética en la Agroindustria, mediante el cual, se espera que esta industria optimice el uso de la energía eléctrica mediante la difusión y capacitación sobre la Norma ISO 50.001, junto con otras iniciativas como el Etiquetado de equipamiento industrial.

## Componente I: Expansión y Reforzamiento del Sistema Nacional de Transmisión.

Se evalúan los proyectos en Subestación Cajas (138/69 kV – 167MVA); Subestación Tanicuchi (230/138 kV – 167MVA); Subestación Orquídeas (138/69-13,8 kV 225 MVA); Subestación Posorja (138/69 kV 67 MVA); y Subestación La Avanzada (230/138 kV 167 MVA).

Estos proyectos, con una inversión total de US$ 113,87 millones, representan una ampliación de capacidad de transmisión de 793 MVA (726.3 desde 2020, por el desmontaje de SE Mulaló). Por lo tanto, respecto de la situación sn proyecto, uno de los principales beneficios percibidos por la entidad ejecutora (TRANSELECTRIC) será la mayor venta de energía a las EED’s respectivas (hasta unos 3500 GWh adicionales al año, al copar gradualmente la nueva capacidad), valorados sobre la base del Cargo de Transmisión (1,77 US$/kW-Mes). Esto representa un mayor ingreso para la entidad ejecutora que inicia en 2019 con US$ 1.3 millones y supera gradualmente los US$ 14 millones anuales desde 2040.

Los egresos financieros para la entidad ejecutora corresponden básicamente a los Costos de Administración, Operación y Mantenimiento que se valoran como una constante equivalente a 3,68% del monto de inversión inicial, unos US$ 4,2 millones anuales.

Desde el punto de vista económico, el principal efecto ligado a la mayor energía vendida a las EED, es experimentado por los consumidores finales, de esta forma se estima un beneficio al consumidor que inicia en US$ 75 millones en 2019 y alcanza los US$ 900 millones en 2038 (para una elasticidad precio de la demanda de -0,2). Sin embargo, para hacer efectivo este beneficio se adiciona la inversión y gastos adicionales que deben incurrir las EED’s de tal forma de permitir el mayor flujo de energía por sus redes, un costo económico que en valor presente alcanza los US$ 735 millones.

Otros costos económicos valorados para el componente I son los relacionados a la mayor generación de energía que debe producirse ligada a la mayor venta de energía de estos proyectos. De esta forma, en primer lugar, se valoran los Costos Variables de Generación, cuya proyección se basa en el Plan Maestro de Electricidad (PME) 2016-2015, iniciando en 1,3 cUS$/kWh en 2018 y llegando a los 2,3 cUS$/kWh a partir de 2025 lo que resulta en un costo económico que inicia en US$ 4,8 millones y alcanza los US$ 78,4 millones en 2038; Y, en segundo lugar, se determina el subsidio al combustible ligado a la mayor generación y basados en las proyecciones del requerimiento de combustibles fósiles proyectado en el mismo PME 2016-2025. Este subsidio, valorado según diferencia de precio local e internacional de los combustibles, inicia en 2019 con US$0,65 millones, alcanzando los US$15,1 millones en 2038.

Además, los proyectos de transmisión permiten mejorar las posibilidades de exportación de energía hacia Perú y Colombia, ya que descongestionan el corredor troncal de 138 kV (sobre 60 MVA) y mejora las condiciones de voltaje en el sur del sistema. Si bien, no es posible proyectar el monto de este incremento en las exportaciones, pues depende de condiciones económicas combinadas de los 3 países, se ha estimado que un aprovechamiento factible del 10% de esta mayor capacidad hacia Colombia y triplicar las actuales exportaciones hacia Perú, puede traer ingresos adicionales para la economía ecuatoriana del orden de los US$ 5 millones anuales.

## Componente II. Expansión y Modernización del Sistema Nacional de Distribución.

### Componente II.1. Expansión y Reforzamiento de la Infraestructura de distribución.

Se han evaluado 76 proyectos de subtransmisión y distribución, a ejecutar por las 20 EED’s. Estos proyectos, con una inversión de US$ 47,74 millones, permiten expandir, mejorar y reforzar las capacidades de las redes de distribución, permitiendo un aumento de capacidad de unos 310 MW que se traducen en la posibilidad de abastecer un incremento de la demanda de hasta 1560 GWh anuales (con factor de carga de 0,57), observables en un 100% en 2038.

Desde el punto de vista financiero los principales beneficios de este bloque de proyectos son La mayor venta de energía, así como la menor Energía No Suministrada, vinculada a mejoras en la calidad de servicio, verificables en la reducción del índice TTIK en 19 de estos proyectos, siendo el más relevante en este sentido la construcción línea de subtransmisión MANTA 2-MANTA 1, con una reducción de este índice desde 0,30 a 0,14 horas/año para una demanda de 7,5 MW.

La mayor venta de energía, valorada a precio medio de venta 2016 y proyectado según el PME 2016-2025, inicia en US$3,8 millones en 2019 y alcanza gradualmente hasta los US$168,7 millones en 2048.

Por su parte, la menor Energía No Suministrada, valorada a CENS de 1533 US$/MWh, inicia en US$3,14 millones en 2019 y alcanza gradualmente hasta los US$5,8 millones en 2048.

La mayor venta de energía, expandida por las pérdidas técnicas, conlleva necesariamente una mayor compra de la misma tanto a Transelectric (Cargo por Transmisión), como a los generadores (Costo Medio de Generación). Ambos cargos se consideran como el Costo Medio de Compra, estimado en las estadísticas 2016 de Arconel, para cada EED, así como en la proyección de los Costos Medios de Transmisión y de Generación del PME 2016-2025. Con un valor entorno a los 5,3 cUS$/kWh, con excepción de la EE Galápagos, donde alcanza los 12,82 cUS$/kWh, la mayor compra de energía inicia en 2019 con US$1,9 Millones, alcanzando los US$78,6 millones en 2048.

Otro costo financiero incurrido por las entidades ejecutoras (las 20 EED’s), son los costos de operación y mantenimiento que, en general representan una fracción constante anual del monto de inversión (4% para Subtransmisión y 8% para Distribución), alcanzando anualmente a los US$2,6 millones.

Desde la perspectiva económica, los mayores elementos de ganancia son:

- el Beneficio percibido por el consumidor, ligado al incremente paulatino de la demanda de energía que es posible servir gracias al aumento de capacidad del sistema de distribución el que, considerando una elasticidad precio de la demanda igual a -0.2, resulta en US$ 8.66 millones en 2019 y asciende gradualmente hasta los US$ 262 millones anuales en 2038.

- La menor Energía No Suministrada, que desde esta perspectiva representa los menores costos incurridos por clientes (residenciales, industriales, comerciales y otros) gracias a una reducción de las interrupciones del suministro eléctrico. Valorados a 1533 US$/MWh, se proyecta un beneficio social entre US$ 3.1 millones y US$ 5.8 millones anuales a lo largo del horizonte de evaluación.

En contrapartida, se proyectan como costos socioeconómicos aquellos ligados a la mayor generación de energía, asociada con la mayor demanda servida y que se traduce en mayores costos variables de generación (inicia en US$ 386 mil en 2019 y asciende hasta los US 27.2 millones en 20138) y un mayor subsidio a los combustibles fósiles usados parcialmente en esa producción eléctrica (inicia en US$ 75 mil en 2019 y asciende hasta los US 5.2 millones en 2038). Además, los costos de operación y mantenimiento se valoran socialmente en US$ 2.0 millones anuales.

### Componente II.2. Proyectos FERUM.

Constituyen parte integral de este programa 568 proyectos de extensión de las redes de distribución destinados a zona rurales y urbano marginales donde se beneficiarán 14,575 Viviendas sin suministro y 2,105 viviendas con suministro.

Con una inversión de US$ 30.4 Millones se espera incrementar las ventas de energía por un monto anual adicional desde US$ 2 millones a US$ 3.5 millones en el horizonte de evaluación.

Esto se suma a la posibilidad de una menor compra de energía, debido a que, antes de la ejecución de estos proyectos, se estima la existencia de un consumo informal de energía en casi un 70% de las viviendas declaradas como Vss, principalmente en zonas rurales de la costa o urbano marginales relativamente cercanas a las redes existentes. Y, sin una señal de costo, se estima por parte de dichas viviendas un sobreconsumo por un factor de 2.2, respecto de otras viviendas similares con registro y facturación de su consumo. Esta menor compra neta de energía, con proyecto, por parte de las EED inicia en US$ 1.4 millones desde 2018 y se reduce gradualmente hasta los US$ 93.7 mil en 2038.

Los costos financieros adicionados por este proyecto son la Operación y Mantenimiento, que alcanza US$ 1 millón anual a parir de 2023, así como la comercialización por la incorporación de 14,575 clientes y su crecimiento, la que se estima en US$ 262 mil en 2019 y asciende progresivamente hasta los US$ 822.3 mil en 20 años.

Bajo la perspectiva económica, el beneficio más relevante es el beneficio del consumidor final (asociado con la curva de demanda, reemplazo de energías sustitutas y reemplazo de GLP para aquellas familias que, con ocasión de este proyecto pueden adherirse al programa PEC adquiriendo Cocinas Eléctricas de Inducción). Este beneficio se valor en US$ 880 mil en 2018, US$ 1.77 millones en 2019 y asciende gradualmente hasta los US$ 18.5 millones en 2038.

También se perfila como beneficio económico la menor generación de energía que, adicionando los menores costos variables de generación y subsidio a los combustibles ligados a dicha generación se traduce en un ahorro que inicia en 2018 con US$ 476 mil y desciende gradualmente hasta US$ 155.3 mil en 2038.

Como costos económicos del proyecto, está la operación y mantenimiento de las nuevas redes, que alcanza los US$ 855.75 mil anuales desde 2023 en adelante; y, por otra parte, el mayor subsidio de Tarifa Dignidad para el que califican muchas de las familias beneficiadas por el proyecto, el que fluctúa entre los US$ 173.3 mil y US$ 1.5 millones anuales en el horizonte de evaluación.

### Componente II.3. Repotenciación y extensión de redes de distribución para energizar la Agroindustria.

Este bloque de proyectos, con una inversión total de US$ 23.6 Millones busca acercar las redes de media tensión hasta la frontera de la agroindustria, esencialmente camaronera, que totaliza sobre 55 mil hectáreas de cultivo de este crustáceo. Esta industria, que satisface su requerimiento energético con combustible fósil, para el bloque objetivo de este proyecto, representaría una demanda eléctrica de unos 260 MW cuando todos estos clientes estén conectados, lo que representa un flujo de energía de 1,290 GWh anuales.

De forma conservadora, se ha estimado que este grupo objetivo de agroindustriales se incorporaría gradualmente a esta oferta, alcanzando un 100% en 10 años.

Desde el punto de vista financiero, se ha supuesto que las EED venderían esta energía adicional en niveles de media tensión a un tarifa horaria para Bombeo de Agua, lo que representa un ingreso por este concepto que inicia en 2019 con US$ 8.6 Millones, alcanzando su máximo valor desde 2028 con US$ 86 millones.

Como contrapartida, los costos de compra de energía para las EED también se incrementan gradualmente desde los US$ 6.6 Millones en 2019, alcanzando un máximo de US$ 66,4 millones desde 2028 en adelante.

Se adicionan como costos para las EED, la operación y mantenimiento de las nuevas redes por US$ 1.4 millones anuales, así como los costos de comercialización asociados con la incorporación gradual de unos 1,152 nuevos clientes, lo que se estiman en un total de US$ 19.5 mil al incorporar al 100% de estos clientes.

Para una evaluación desde la perspectiva económica, se agrega el excedente del productor, es decir los beneficios y costos asumidos desde la agroindustria, así como la reducción del subsidio a los combustibles asociada con la reducción de demanda esperada; y una valoración de los costos asociados con la generación demandada por este sector (costo variable de generación y subsidio a los combustibles empleados en generación eléctrica).

Se estima que la inversión de la industria camaronera, objeto de este proyecto, totalizaría unos US$ 196 millones, entre construcción, adecuación de redes y adquisición de equipamiento eléctrico lo que además demanda operación y mantenimiento por unos US$ 17.6 millones anuales. Asimismo, se estima como beneficios anuales: Una mayor productividad de camarón (en cantidad y tamaño medio) que se traduce en ingresos por mayores ventas de US$ 48.9 millones anuales; La sustitución de combustibles fósiles, por unos US$ 52.6 millones; y Menores costos de mantenimiento de motobombas, por US$ 20.1 millones. El pago de la factura eléctrica, que para el 100% de los camaroneros alcanzaría los US$ 86 millones, no forma parte de los flujos económicos netos evaluados, pues se cancela con el ingreso recibido por las EED’s.

Otro beneficio socioeconómico valorado en este proyecto es la reducción del subsidio a los combustibles que dejarán de demandarse desde la agroindustria, el que alcanzaría gradualmente unos US$40.95 millones anuales desde el año 10 en adelante.

Otros costos socioeconómicos estimados, más allá de la agroindustria, son aquellos asociados con la mayor generación de energía eléctrica demandada por este sector. De esta forma, el costo variable de generación alcanzaría los US$ 33.2 millones anuales, mientras que el subsidio a los combustibles empleados en dicha generación llegará a los US$ 6.4 millones anuales cuando el 100% de agroindustriales se hayan incorporado activamente a esta propuesta.

## Componente III Programa de eficiencia energética en la Agroindustria.

Este programa se evalúa sólo desde el punto de vista económico, considerando el impacto que se espera obtener en una reducción del consumo por parte de la agroindustria que haya realizado su conversión de diésel a electricidad. En este sentido, conservadoramente se espera una reducción de la demanda energética de un 15% respecto a las proyecciones realizadas para el Componente II.

De esta forma, con una inversión adicional de US$ 2.4 millones, ejecutada por el MEER, se espera un ahorro anual en costos variables de generación de hasta US$ 4.98 millones y menor subsidio a los combustibles empleados en generación de US$ 960 mil anuales, a partir del año 10 de puesta en marcha de este programa.

## Resumen de Principales Supuestos, Fundamentos y Fuentes de Información de las Evaluaciones

| Proyecto | Costo/Beneficio | Fundamento Cualitativo | Fuente(s) de Información |
| --- | --- | --- | --- |
| CI. Expansión y Reforzamiento del Sistema Nacional de Transmisión | Mayor Venta de Energía | La mayor capacidad instalada permite suplir el crecimiento de la demanda energética de 5 EED´s | Capacidad Instalada (MVA) y proyección de demanda (MVA) de subestaciones de transmisión existentes en zona de influencia: Ibarra; Posorja (más SE Móvil); Mulaló; Policentro y Machala (Fuente TRANSELECTRIC). Capacidad Nuevos Proyectos de Transmisión (en MVA). (Fuente TRANSELECTRIC) Cargo por Transmisión (US$/kW-Mes). Fuente: Estadística Sector Eléctrico 2016, ARCONEL y proyecciones PME 2016-2025. |
|  | Costo Operación y Mantenimiento | Toda nueva infraestructura demanda recursos operacionales, así como de mantenimiento preventivo y correctivo. Se aplica como un porcentaje anual constante respecto del monto a invertir. | Fuente: Se determina sobre la base de porcentaje estimado en el PME 2016-2025, para actividades de AO&M por sobre el activo de transmisión. |
|  | Beneficio del Consumidor | La disponibilidad de energía es percibida por el consumidor final como un beneficio representado como el área bajo la curva de demanda. Depende del Precio y cantidad de energía consumida, así como de la Elasticidad Precio de la Demanda. La energía que fluye a cada EED se determina mediante las proyecciones de demanda (MVA) y los Factores de Carga de cada EED. | Fuentes adicionales de información: Factor de Carga de cada EED (Estadísticas del Sector Eléctrico 2016, ARCONEL); Precios (Proyección Costos del Sector Eléctrico, PME 2016-2025) y Elasticidad Precio de la Demanda, como valor típico de la industria aportado por el Consultor: -0.2 (Plan de inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética de ecuador / EC-L1160. Evaluación Integral del Programa, J. García 2016). |
|  | Mayor Exportación Regional | Proyecto Tanicuchí libera 66 MVA del corredor de 138 kV. Se estima aprovechar un 10% para incrementar exportación a Colombia. Proyecto La Avanzada, mejora condiciones de voltaje y maniobrabilidad para exportaciones a Perú. Se estima incrementar 3 veces la exportación 2016. | Fuente: Estadística Sector Eléctrico 2016. ARCONEL, para valores Base de energía exportada y sus precios. |
|  | Costo Variable de Generación | El mayor flujo de energía que es posible con el proyecto requiere una mayor generación de la misma, ampliada por las pérdidas técnicas de transmisión y valorada según costos variables (US$/kWh) | Proyección de Costos Variables de Generación (PME 2016-2025). Pérdidas Técnicas en el Sistema de Transmisión (Estadísticas Sector Eléctrico 2016, ARCONEL) |
|  | Subsidio Combustibles Generación | La mayor generación demandada por el proyecto requiere usar combustible fósil subsidiado en la parte térmica de la matriz energética. | Requerimientos de combustible en la generación. (Proyección PME 2016-2025). Costo Internacional de Combustibles: Index Mundi (Fuel Oil N°2 y Diésel de ultra bajo azufre, ultra-low sulfur, N°2 precio SPOT FOB puerto de New York. Febrero 2017). Costo Nacional de Combustibles: EP Petroecuador. Febrero 2017. |
|  | Costo Adicional Distribución | El beneficio del consumidor final sólo es posible si se realizan en distribución las obras adicionales para el flujo de este gran bloque de potencia. Se estima la inversión adicional y sus costos de operación y mantenimiento. | Proyecciones del PME 2016-2025: Energía Distribuida, Inversiones y Costos de Operación y Mantenimiento por cada EED. Se obtienen los baremos de inversión y Costos unitarios en US$/kWh y se multiplican por el aumento anual en el flujo de energía del proyecto. |
| CII.1 Expansión y Reforzamiento de la Infraestructura de distribución | Mayor Venta de Energía | La mayor capacidad instalada permite suplir el crecimiento de la demanda energética a nivel de Consumidores Finales. | Capacidad de instalaciones relevantes (MW), con /sin proyecto y demanda 2016 (Dir. Distribución MEER). Tasa de crecimiento anual de la demanda por EED (Promedio PME 2016-2025) Factor de Carga Anual por EED (Estadística del Sector Eléctrico 2016, ARCONEL) Se considera potencia facturada a cada EED y su respectiva energía anual vendida. Precio Medio de Venta por EED (Estadística del Sector Eléctrico 2016, ARCONEL) |
|  | Menor Energía No Suministrada | Al evitar o reducir la duración de interrupciones se evitaría pagar futuras compensaciones a clientes conforme el Costo de Energía No Suministrada. | Costo de Energía No Suministrada (CENS): 1533 US$/MWh (Methodolgy for Estimating the Cost of Energy Not Supplied – Ecuadorian Case-. Paul Vasquez y Ángel Vaca) Plan de inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética de ecuador / EC-L1160. Evaluación Integral del Programa, J. García (2016) |
|  | Mayor Compra de Energía | La mayor energía que es posible abastecer con proyecto, debe ser comprada por cada EED a sus proveedores (Transmisión y Generación). El precio de esta transacción se refleja en las estadísticas como Precio Medio de Compra. | Pérdidas Técnicas y Precio Medio de Compra de Energía por EED (Estadística del Sector Eléctrico 2016, ARCONEL) |
|  | Costos de Operación y Mantenimiento | Toda nueva infraestructura demanda recursos operacionales, así como de mantenimiento preventivo y correctivo. Se aplica como un porcentaje anual constante respecto del monto a invertir. | Fuente: Plan de inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética de ecuador / EC-L1160. Evaluación Integral del Programa, J. García (2016) |
|  | Beneficio del Consumidor Final | La disponibilidad de energía es percibida por el consumidor final como un beneficio representado como el área bajo la curva de demanda. Depende del Precio y cantidad de energía consumida, así como de la Elasticidad Precio de la Demanda. | Fuentes adicionales de información: Precio Medio de Venta por EED (Estadísticas del Sector Eléctrico 2016, ARCONEL) y Elasticidad Precio de la Demanda, como valor típico de la industria aportado por el Consultor: -0.2 (Plan de inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética de ecuador / EC-L1160. Evaluación Integral del Programa, J. García 2016). |
|  | Costo Variable de Generación | El mayor flujo de energía que es posible con el proyecto requiere una mayor generación de la misma, ampliada por las pérdidas técnicas de transmisión y valorada según costos variables (US$/kWh) | Proyección de Costos Variables de Generación (PME 2016-2025). Pérdidas Técnicas en el Sistema de Transmisión (Estadísticas Sector Eléctrico 2016, ARCONEL) |
|  | Subsidio Combustibles Generación | La mayor generación demandada por el proyecto requiere usar combustible fósil subsidiado en la parte térmica de la matriz energética. | Requerimientos de combustible en la generación. (Proyección PME 2016-2025). Costo Internacional de Combustibles: Index Mundi (Fuel Oil N°2 y Diésel de ultra bajo azufre, ultra-low sulfur, N°2 precio SPOT FOB puerto de New York. Febrero 2017). Costo Nacional de Combustibles: EP Petroecuador. Febrero 2017. |
| CII.2 Proyectos FERUM | Mayor Venta de Energía | La formalización, conexión e incorporación como clientes a las Viviendas Sin Suministro permite incrementar la facturación de energía. Además, el proyecto normaliza la condición técnica de cada zona que propicia el crecimiento de clientes en el futuro, así como su incorporación al Programa de Cocción Eficiente. | Viviendas Sin Suministro (Vss) y Vviendas Con Suministro (Vcs); Consumo Medio Mensual; Crecimiento Clientes (Gerencia Programa FERUM, MEER). Tarifa Residencial (Pliego Tarifario 2017) Hipótesis proyección cobertura programa PEC (Gerencia Programa FERUM). Consumo medio esperado por Cocina Eléctrica de Inducción (Entrevista del Consultor a diversos usuarios: 40 kWh/Mes) |
|  | Mayor (Menor) Compra de Energía | Se estima que, sin proyecto, un 70% de las Vss consumen energía de forma informal. Con Proyecto consumen menos ante la señal del cobro mensual. | Factor Sobreconsumo con conexión informal. (Plan de inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética de ecuador / EC-L1160. Evaluación Integral del Programa, J. García 2016. Pérdidas Técnicas y Precio Medio de Compra de Energía por EED (Estadística del Sector Eléctrico 2016, ARCONEL) |
|  | Costo de Operación y Mantenimiento | Toda nueva infraestructura demanda recursos operacionales, así como de mantenimiento preventivo y correctivo. Se aplica como un porcentaje anual constante respecto del monto a invertir. | Fuente: Plan de inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética de ecuador / EC-L1160. Evaluación Integral del Programa, J. García (2016) |
|  | Costo Comercialización | La incorporación de nuevos clientes incrementa las actividades del ciclo comercial (lectura, facturación y recaudación; gestión de morosidad, atención comercial, etc.) de forma proporcional. | Se estima el costo unitario según lo reconocido tarifariamente 1.414 US$/Cliente-Mes (Pliego Tarifario 2017) |
|  | Beneficio del Consumidor | La disponibilidad de energía es percibida por el consumidor final como un beneficio representado como el área bajo la curva de demanda. Depende del Precio y cantidad de energía consumida, así como de la Elasticidad Precio de la Demanda. | Fuentes adicionales de información: Precio Medio de Venta por EED (Estadísticas del Sector Eléctrico 2016, ARCONEL) y Elasticidad Precio de la Demanda, como valor típico de la industria aportado por el Consultor: -0.2 (Plan de inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética de ecuador / EC-L1160. Evaluación Integral del Programa, J. García 2016). |
|  | Reemplazo de Energías Sustitutas | La porción de Vss sin conexión informal, utilizan fuentes de energía relativamente más caras y en menor cantidad. | Valores típicos de energías sustitutas (Po y Qo) y Elasticidad Precio de la Demanda, empleados en proyectos FERUM. (Plan de inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética de ecuador / EC-L1160. Evaluación Integral del Programa, J. García 2016). |
|  | Beneficio Consumo CEIs | Los clientes beneficiados con el proyecto pueden entrar al programa PEC y ahorrar el gasto anual de GLP en cocción de alimentos. | Cantidad y costos mensuales de cilindros GLP por vivienda. (Plan de inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética de ecuador / EC-L1160. Evaluación Integral del Programa, J. García 2016). |
|  | Costo Variable de Generación | El mayor (o menor) flujo de energía que es posible con el proyecto requiere una mayor (o menor) generación de la misma, ampliada por las pérdidas técnicas de transmisión y valorada según costos variables (US$/kWh) | Proyección de Costos Variables de Generación (PME 2016-2025). Pérdidas Técnicas en el Sistema de Transmisión (Estadísticas Sector Eléctrico 2016, ARCONEL) |
|  | Subsidio Combustibles Generación | La mayor (o menor) generación demandada por el proyecto implica aumentar (o reducir) el uso de combustible fósil subsidiado en la parte térmica de la matriz energética. | Requerimientos de combustible en la generación. (Proyección PME 2016-2025). Costo Internacional de Combustibles: Index Mundi (Fuel Oil N°2 y Diésel de ultra bajo azufre, ultra-low sulfur, N°2 precio SPOT FOB puerto de New York. Febrero 2017). Costo Nacional de Combustibles: EP Petroecuador. Febrero 2017. |
| CII.3. Repotenciación y extensión de redes de distribución para energizar la Agroindustria. | Venta de Energía | La conexión de la agroindustria al sistema eléctrico permite una facturación de energía asociada. | Hectáreas de cultivo y potencia a instalar, para bombeo y aireación por hectárea, empresas camaroneras (Proyecto SIGDE, MEER). Proyección diaria pleamar, para 365 días (J. García) Tarifa Media Tensión Horaria, para Bombeo de Agua (Pliego Tarifario 2017) |
|  | Mayor Compra de Energía | La mayor energía que es posible abastecer con proyecto, debe ser comprada por cada EED a sus proveedores (Transmisión y Generación). El precio de esta transacción se refleja en las estadísticas como Precio Medio de Compra. | Pérdidas Técnicas y Precio Medio de Compra de Energía por EED (Estadística del Sector Eléctrico 2016, ARCONEL) |
|  | Costo de Operación y Mantenimiento | Toda nueva infraestructura demanda recursos operacionales, así como de mantenimiento preventivo y correctivo. Se aplica como un porcentaje anual constante respecto del monto a invertir. | Fuente: Plan de inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética de ecuador / EC-L1160. Evaluación Integral del Programa, J. García (2016) |
|  | Costo Comercialización | La incorporación de nuevos clientes incrementa las actividades del ciclo comercial (lectura, facturación y recaudación; gestión de morosidad, atención comercial, etc.) de forma proporcional. | Se estima el costo unitario según lo reconocido tarifariamente 1.414 US$/Cliente-Mes (Pliego Tarifario 2017) |
|  | Costo Inversión Agroindustria | Para conectarse al sistema y utilizar la energía eléctrica deben construir y adecuar redes y equipamiento. | Inversión media estimada por hectárea de cultivo (Prefactibilidad para conectar camaroneras del litoral ecuatoriano a las redes eléctricas de distribución, ESPOL TECH EP, para MAGAP, 2015) |
|  | Mayor Productividad | Se estima que los métodos de bombeo y aireación a implementar eléctricamente permiten incrementar la productividad de cultivo del camarón. | Se aplica un 10% del aumento de productividad esperado según en equipo del Proyecto SIGDE, MEER (Productividad aumenta de 3500 a 4200 Lb/Há y el tamaño del camarón aumenta de 15 a 25 gr). Se espera mayores antecedentes. Se estiman los ingresos por mayor venta de la agroindustria según precios internacionales del camarón (Boletín Cámara Nacional de Acuicultura, 25/05/2015. http://www.cna-ecuador.com/prensa/1658-25-05-2015-productores-ven-que-los-precios-del-camaron-ecuatoriano-continuan-recuperandose) |
|  | Sustitución de Combustible | Sin proyecto, los requerimientos de energía de la agroindustria se suplen con Diésel. Éste es comprado en el mercado local. Con proyecto se acaba esta necesidad. | Uso de Diésel por hectárea de cultivo (Prefactibilidad para conectar camaroneras del litoral ecuatoriano a las redes eléctricas de distribución, ESPOL TECH EP, para MAGAP, 2015) Precio Local del Diésel (EP PetroEcuador FEB 2017) |
|  | Ahorro mantenimiento motobombas | Al reemplazar las motobombas a diésel, su mantenimiento tampoco es requerido. | Costo mantenimiento motores diésel por hectárea de cultivo (Prefactibilidad para conectar camaroneras del litoral ecuatoriano a las redes eléctricas de distribución, ESPOL TECH EP, para MAGAP, 2015) |
|  | Ahorro subsidio combustible agroindustria | Al reducir el uso de diésel por la agroindustria, también se reduce el subsidio aportado por el Gobierno de Ecuador. | Uso de Diésel por hectárea de cultivo (Prefactibilidad para conectar camaroneras del litoral ecuatoriano a las redes eléctricas de distribución, ESPOL TECH EP, para MAGAP, 2015) Hectáreas de cultivo agroindustria. (Proyecto SIGDE, MEER) Costo Internacional de Combustibles: Index Mundi, Diésel de ultra bajo azufre, ultra-low sulfur, N°2 precio SPOT FOB puerto de New York. Febrero 2017). Costo Nacional de Combustibles: EP Petroecuador. Febrero 2017. |
|  | Costos de Operación y Mantenimiento redes y equipos eléctricos agroindustria | Las redes y equipos eléctricos incorporados por la requieren mantenimiento, y se estiman como un porcentaje de la inversión total. | Porcentajes de operación y mantenimiento empleados en proyectos del sistema de distribución. (Plan de inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética de ecuador / EC-L1160. Evaluación Integral del Programa, J. García, 2016) |
|  | Costo Variable de Generación | El mayor flujo de energía que es posible con el proyecto requiere una mayor generación de la misma, ampliada por las pérdidas técnicas de transmisión y valorada según costos variables (US$/kWh) | Proyección de Costos Variables de Generación (PME 2016-2025). Pérdidas Técnicas en el Sistema de Transmisión (Estadísticas Sector Eléctrico 2016, ARCONEL) |
|  | Subsidio Combustibles Generación | La mayor generación demandada por el proyecto implica aumentar el uso de combustible fósil subsidiado en la parte térmica de la matriz energética. | Requerimientos de combustible en la generación. (Proyección PME 2016-2025). Costo Internacional de Combustibles: Index Mundi (Fuel Oil N°2 y Diésel de ultra bajo azufre, ultra-low sulfur, N°2 precio SPOT FOB puerto de New York. Febrero 2017). Costo Nacional de Combustibles: EP Petroecuador. Febrero 2017. |
| CIII. Programa de eficiencia energética en la Agroindustria | Menor Costo Generación | El proyecto reducirá el requerimiento de energía del proyecto, por tanto, demanda una menor generación | Proyección de Costos Variables de Generación (PME 2016-2025). Pérdidas Técnicas en el Sistema de Transmisión (Estadísticas Sector Eléctrico 2016, ARCONEL) |
|  | Menor Subsidio al Combustible en Generación | La menor generación demandada por el proyecto implica reducir el uso de combustible fósil subsidiado en la parte térmica de la matriz energética. | Requerimientos de combustible en la generación. (Proyección PME 2016-2025). Costo Internacional de Combustibles: Index Mundi (Fuel Oil N°2 y Diésel de ultra bajo azufre, ultra-low sulfur, N°2 precio SPOT FOB puerto de New York. Febrero 2017). Costo Nacional de Combustibles: EP Petroecuador. Febrero 2017. |

## Resultados Parciales e Integrados de la Evaluación Financiera y Económica del programa.

La Tabla N°1 resume los resultados de rentabilidad resultantes de las evaluaciones de cada componente del programa EC-L1223, por separado, así como el resultado de la Evaluación Integral del mismo, donde se han considerado las relaciones en cadena de flujos energéticos y de sus costos/beneficios respectivos.

Tabla N°1 Resultados Evaluación Financiera y Económica del Programa EC-L1223

| Proyectos |  | Inversión US$ (sin IVA) | Indicadores Financieros |  | Indicadores Económicos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VAN F (US$) | TIR F | VAN E (US$) | TIR E |
| CI. Expansión y Reforzamiento del Sistema Nacional de Transmisión | Ampliación de la Subestación Posorja 138/69 kV | 9.944.502,7 | -5.634.951,4 | 5,2% | 338.667.715,6 | 77,5% |
|  | Sistema de Transmisión Las Orquídeas 230 kV, 225 MVA | 27.582.136,48 | -16.723.509,5 | 5,4% | 546.713.777,1 | 80,8% |
|  | Sistema de Transmisión Tanicuchí 230/138 kV | 23.293.288,26 | -26.733.482,9 | -3,4% | 171.322.759,6 | 30,3% |
|  | Sistema de Transmisión La Avanzada 230 kV | 31.957.862,5 | -36.328.094,0 | -2,0% | 275.582.648,4 | 30,2% |
|  | Construcción de la Subestación Cajas 230/69 kV, 167 MVA | 21.099.000,0 | -21.742.997,0 | 1,1% | 282.652.356,4 | 35,3% |
|  | TOTAL C I | 113.876.790,01 | -107.163.034,7 | 1,0% | 1.202.254.925,7 | 52,4% |
| CII. Expansión y Modernización del Sistema Nacional de Distribución | Expansión y Reforzamiento de la Infraestructura de distribución. | 47.740.604,2 | 126.047.457,0 | 23,9% | 613.258.902,2 | 52,1% |
|  | Proyectos FERUM | 30.406.926,8 | -15.431.924,5 | 1,65% | 8.870.815,8 | 15,9% |
|  | Repotenciación y extensión de redes de distribución para energizar la Agroindustria | 23.575.680,02 | 54.142.412,40 | 28,8% | 323.900.528,94 | 42,9% |
|  | TOTAL C II | 101.723.210,99 | 164.757.944,85 | 22,1% | 945.644.092,3 | 43,0% |
| CIII. Programa de eficiencia energética en la Agroindustria | Programa de eficiencia energética en la Agroindustria | 2.400.000,00 |  |  | 22.344.554,94 | 55,2% |
|  | TOTAL C III | 2.400.000,00 |  |  | 22.344.554,94 | 55,2% |
| Programa Integral | Proyectos | Inversión US$ (sin IVA) | Indicadores Financieros |  | Indicadores Económicos |  |
|  |  |  | VAN F (US$) | TIR F | VAN E (US$) | TIR E |
|  | CI-CII-CIII | 218.000.000 | 55.194.910,1 | 13,9% | 2.206.063.151,4 | 47,7% |

En conclusión, el programa bajo análisis resulta rentable de forma integral, presentando cierta debilidad relativa en la cartera de proyectos FERUM, así como en el proyecto del SNT en La Avanzada o del sistema de transmisión Tanicuchí (TIR<0), cuyo principal objetivo es alejar la actual subestación Mulaló de la zona de riesgo ante la eventual erupción del volcán Cotopaxi, cuya probabilidad de ocurrencia dentro del período de evaluación se ha estimado por sobre un 84%.

La negatividad aparente de la rentabilidad financiera de los proyectos de Transmisión se revierte en gran medida, al complementarse con iniciativas de proyectos de distribución relacionados, que llevan el flujo energético hacia el cliente final en las EED de El Oro, Regional Norte, Santa Elena, Guayaquil y Cotopaxi, así como su aporte a los intercambios con Colombia y Perú o para llevar el flujo de energía hacia la agroindustria.

# Introducción

Durante la última década, el sector eléctrico de Ecuador se ha beneficiado de un ambicioso proceso de transformación con el cual se busca dinamizar la matriz productiva del país y asegurar el bienestar social mediante la mejora de la oferta de energía eléctrica, asegurando la calidad del servicio a través de inversiones estratégicas en generación, transmisión y distribución de electricidad. El proceso de transformación  incluye acciones enfocadas, tanto a las fuentes primarias de energía, como a las estructuras de consumo del sector industrial, comercial y residencial, buscando: (i) maximizar el aprovechamiento de los recursos renovables; (ii) reducir la dependencia de los combustibles fósiles y el costo de los subsidios asociados a su consumo; (iii) aumentar el intercambio de energía en la región; (iv) incrementar la cobertura eléctrica; y (v) mejorar los indicadores de prestación del servicio.

Entre los años 2007 y 2015, con inversiones del Gobierno del Ecuador y financiamiento externo, el sector eléctrico ha destinado US$5.900 millones para la construcción de proyectos de hidroeléctricos, los cuales han permitido duplicar la potencia nominal instalada en generación hidroeléctrica, pasando de 2.057 MW en 2007 a 4.409 MW en 2016, condición que ha llevado la producción de energía hidráulica de 49.6% en 2007 a 63.6% en 2016. En transmisión de electricidad, entre los años 2010 y 2015 la capacidad instalada en transformación pasó de 7.109 MVA a 10.517 MVA y se adicionaron 927 km de Líneas de Transmisión (LT), mientras que, en el mismo periodo, la capacidad del Sistema Nacional de Distribución (SND) en subestaciones de transformación de 69 a 13.8 kV aumentó en 1.814 MVA.

En complemento a las inversiones en infraestructura y mejoras en la capacidad operativa de los distintos agentes del sector, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) como organismo encargado del sector eléctrico en el país, y en conformidad a lo estipulado en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE) , ha avanzado en el diseño del Plan Nacional de Eficiencia Energética (PLANEE), cuya preparación cuenta con asistencia técnica del Banco, el cual recoge el conjunto de acciones  en ejecución y planificadas, tendientes a optimizar el uso de los recursos energéticos, de tal forma que los programas, proyectos y medidas necesarias permitan la utilización eficiente de la energía.

Como parte de los resultados iniciales del programa de inversiones en el sector, Ecuador se ubica en el quinto lugar en seguridad energética a nivel mundial y el primero en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el ranking del Consejo Mundial de Energía.

Con el fin de acompañar los esfuerzos del Gobierno de Ecuador en la transformación del sector eléctrico, el Banco aprobó, a partir de 2011, el financiamiento de ocho préstamos de inversión y un préstamo basado en reformas de políticas (PBL). Tres de estos préstamos han finalizado su ejecución con resultados importantes en los inicios de la reforma del sector, mientras que las cinco operaciones actualmente en ejecución presentan un significativo nivel de avance. Considerando la baja participación laboral femenina en el sector (27.8%), en operaciones previas se ha promovido una mayor participación de mujeres a través de capacitaciones ligadas al sector energía. En cuanto a asistencia técnica, el BID ha apoyado al sector mediante cooperaciones técnicas que han permitido la efectiva implementación de la cartera, así como la provisión de apoyo para el desarrollo de planes, estudios y evaluaciones para avanzar en la modernización y expansión del sistema eléctrico y gestión de la demanda.

Con base en el Plan Maestro de Electrificación (PME) y los alcances contenidos en el PLANEE, el MEER ha identificado y priorizado una cartera de proyectos que permitirá consolidar el sector eléctrico, aumentando su confiabilidad y priorizando el uso de recursos renovables, en las siguientes áreas:  (i) Sistema Nacional de Transmisión (SNT), US$361 millones ; (ii) Sistema Nacional de Distribución (SND), US$498 millones; (iii) Ampliación de la cobertura eléctrica en el país, US$53 millones; y (iv) Proyectos de Eficiencia Energética, US$116 millones . Asimismo, para consolidar el uso intensivo de electricidad, con el beneficio adicional del desplazamiento de combustibles fósiles, el MEER ha diseñado un programa para apoyar a la mejora de la competitividad del sector productivo, con el cual se busca el reemplazo del uso de combustibles derivados del petróleo para la generación de energía eléctrica, mediante la extensión del SND hacia zonas agroindustriales, programa que, además, contribuiría con la reactivación económica en áreas afectadas por el sismo de 2016. Por otra parte, en respuesta a la creciente necesidad de contar con un servicio confiable y de calidad, el MEER ha priorizado entre sus objetivos estratégicos la necesidad de incrementar la eficiencia operacional en las Empresas Eléctricas de Distribución (EED), incorporando equipos y sistemas que contribuyan a la modernización del sector.

No obstante, el éxito alcanzado con el desarrollo de las inversiones en el sector eléctrico, los recursos públicos se han priorizado, entre otros, para atender necesidades de financiamiento en las actividades de emergencia y reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo de 2016. Tal condición, limita la posibilidad del gobierno para dar continuidad a las acciones que permitan avanzar en la sostenibilidad del sector y privilegiar el uso intensivo de la electricidad para continuar reduciendo el impacto macroeconómico por consumo de combustibles fósiles importados y subsidios asociados, la mejora en la eficiencia en el uso de la energía y la reducción de la huella de carbono.

Propuesta de Financiamiento: El objetivo general de esta operación es apoyar el avance a la implementación del Plan de Inversiones del Cambio de la Matriz Energética (CME), mediante la expansión, el reforzamiento y la eficiencia operacional del sistema eléctrico y contribuir a la ejecución del PME y PLANEE. Los objetivos específicos son: (i) dar continuidad a los proyectos de reforzamiento y expansión del SNT para permitir el transporte eficiente de la energía inyectada al SNI con los proyectos de generación en desarrollo  y contribuir a la adaptación local del SNT, en preparación a los intercambios de energía regionales; (ii) facilitar el uso prioritario de la electricidad en el sector agroindustrial, mediante el refuerzo y expansión del SND, aumentar el nivel de cobertura eléctrica en el país, mediante el desarrollo de sistemas eléctricos en zonas urbano-marginales y rurales, así como fomentar mejoras en la eficiencia operacional de las EED; y (iii) impulsar la implementación de proyectos del PLANEE. Los componentes propuestos son:

Componente I - Expansión y reforzamiento del SNT: Las obras a financiar facilitarán la continuidad de la ejecución del Plan de Expansión de la Transmisión, mediante la construcción de nuevas líneas, nuevas subestaciones y ampliación de subestaciones existentes. Estas obras son requeridas por el SNT para garantizar el servicio de transporte de energía eléctrica a los diferentes centros de consumo del país e intercambios regionales, así como para facilitar el despacho de las nuevas centrales de generación eléctrica, previstas para satisfacer la creciente demanda de energía.

Componente II - Expansión y modernización del SND: Se financiarán proyectos del SND que contribuyan con: (i) expansión y reforzamiento de la infraestructura de distribución; (ii) mejoramiento de la eficiencia operacional del sector eléctrico, incorporando tecnologías para la gestión de activos y del mantenimiento; (iii) continuidad al esfuerzo de reducir la brecha de cobertura del servicio eléctrico, a través de proyectos FERUM; y (iv) apoyo al programa de inversiones para el desplazamiento de combustibles fósiles en la agroindustria camaronera .

Componente III - Apoyo a la implementación del Programa Nacional de Eficiencia Energética: Se financiarán proyectos de la primera etapa de implementación del PLANEE, diseñado bajo un enfoque multisectorial, en el cual se destacan los proyectos de Eficiencia Energética en la Agroindustria.

Tabla N°2 Proyectos Considerados en el Presente Análisis

| Componente | Etapa Funcional | Empresa | # Proyectos | Inversión (US$ sin IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C I. Expansión y Reforzamiento del SNT | Transmisión | CELEC EP TRANSELECTRIC | Ampliación de la Subestación Posorja 138/69 kV | 9.944.503 |
|  |  |  | Sistema de Transmisión Las Orquídeas 230 kV, 225 MVA | 27.582.136 |
|  |  |  | Sistema de Transmisión Tanicuchí 230/138 kV | 23.293.288 |
|  |  |  | Sistema de Transmisión La Avanzada 230 kV | 31.957.863 |
|  |  |  | Construcción de la Subestación Cajas 138/69 kV | 21.099.000 |
| Sub Total C I. Transmisión |  |  | 5 | 113.876.790 |
| C II. Expansión y Modernización del SND | Sub Transmisión | CNEL El Oro | 3 | 2.729.598 |
|  |  | CNEL Guayaquil | 2 | 1.786.155 |
|  |  | CNEL Guayas Los Ríos | 1 | 2.351.664 |
|  |  | CNEL Los Ríos | 2 | 5.426.719 |
|  |  | CNEL Manabí | 1 | 1.567.789 |
|  |  | CNEL Milagro | 1 | 965.832 |
|  |  | E. E. Cotopaxi | 1 | 8.574.516 |
|  |  | E. E. Regional Norte | 1 | 2.450.000 |
|  |  | E. E. Regional Sur | 1 | 2.252.415 |
|  |  | E.E. Galápagos | 1 | 2.463.046 |
| Sub Total C II. Sub Transmisión |  |  | 14 | 30.567.733 |
| C II. Expansión y Modernización del SND | Distribución | CNEL Bolívar | 10 | 1.614.461 |
|  |  | CNEL El Oro | 1 | 407.347 |
|  |  | CNEL Esmeraldas | 5 | 1.315.275 |
|  |  | CNEL Guayaquil | 1 | 332.394 |
|  |  | CNEL Guayas Los Ríos | 1 | 120.504 |
|  |  | CNEL Santa Elena | 3 | 1.607.081 |
|  |  | CNEL Santo Domingo | 4 | 1.972.877 |
|  |  | CNEL Sucumbíos | 1 | 1.167.660 |
|  |  | E. E. Ambato | 11 | 2.562.509 |
|  |  | E. E. Azogues | 2 | 234.204 |
|  |  | E. E. Cotopaxi | 3 | 1.677.378 |
|  |  | E. E. Quito | 7 | 1.452.134 |
|  |  | E. E. Riobamba | 6 | 775.561 |
|  |  | E.E. Centrosur | 7 | 1.530.829 |
|  |  | E.E. Galápagos | 3 | 402.657 |
| Sub Total C II. Distribución |  |  | 65 | 17.172.871 |
| C II. Expansión y Modernización del SND | Distribución FERUM | CNEL Bolivar | 28 | 1.254.042 |
|  |  | CNEL El Oro | 24 | 1.330.749 |
|  |  | CNEL Esmeraldas | 25 | 3.495.447 |
|  |  | CNEL Guayaquil | 8 | 2.779.116 |
|  |  | CNEL Guayas Los Rios | 34 | 1.253.695 |
|  |  | CNEL Los Rios | 61 | 2.238.402 |
|  |  | CNEL Manabi | 36 | 1.917.244 |
|  |  | CNEL Milagro | 36 | 955.960 |
|  |  | CNEL Sta Elena | 44 | 2.022.223 |
|  |  | CNEL Sto Domingo | 42 | 1.077.048 |
|  |  | CNEL Sucumbios | 13 | 2.595.058 |
|  |  | E.E. Ambato | 12 | 1.193.215 |
|  |  | E.E. Azogues | 3 | 199.850 |
|  |  | E.E. Centrosur | 22 | 1.015.515 |
|  |  | E.E. Cotopaxi | 19 | 616.671 |
|  |  | E.E. Galapagos | 4 | 243.353 |
|  |  | E.E. Norte | 21 | 1.167.465 |
|  |  | E.E. Quito | 23 | 1.361.998 |
|  |  | E.E. Riobamba | 42 | 621.434 |
|  |  | E.E. Sur | 71 | 3.068.440 |
| Sub Total C II. Distribución FERUM |  |  | 568 | 30.406.927 |
| C II. Expansión y Modernización del SND | Distribución Agroindustria | CNEL El Oro | 10 | 3.744.851 |
|  |  | CNEL Esmeraldas | 2 | 2.064.506 |
|  |  | CNEL Guayaquil | 5 | 3.099.165 |
|  |  | CNEL Guayas Los Rios | 13 | 2.278.567 |
|  |  | CNEL Manabi | 5 | 1.768.770 |
|  |  | CNEL Milagro | 6 | 3.794.206 |
|  |  | CNEL Sta Elena | 3 | 3.857.919 |
|  |  | CNEL Sto Domingo | 5 | 2.967.696 |
| Sub Total C II. Distribución Agroindustria |  |  | 49 | 23.575.680 |
| C III. Eficiencia Energética Agroindustria |  |  | 4 | 2.400.000 |
| TOTAL, Proyectos Evaluados |  |  | 583 | 218.000.000 |

Para alcanzar estas metas, el GdE ha solicitado apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Programa “Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador EC-L1223”.

Objetivo de la Consultoría

Llevar a cabo la evaluación económica y financiera del Programa - “Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador (EC-L1223)”, para determinar su viabilidad. Los objetivos específicos son:

- Análisis económico-financiero de los componentes I, II y III, y del programa en su conjunto, el cual es consistente con las acciones previstas para el Cambio de la Matriz Energética. Los componentes agrupan las inversiones en el sistema de transmisión, de distribución, y en la implementación del Plan Nacional de Eficiencia Energética PLANEE;

- Análisis de sensibilidad de los componentes I, II y III, y del Programa.

# Metodología, Evaluaciones y Resultados por Componente

## Generalidades

BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO

Para cada uno de los proyectos del programa, se analiza la situación sin proyecto y se la compara con la situación con proyecto, de tal forma de determinar y cuantificar los principales beneficios y costos diferenciales atribuibles al proyecto.

Punto de vista Financiero:

Será beneficio todo aquel aumento de ingresos o reducción de costos que, atribuidos al proyecto, se reflejen en los flujos de Caja de la entidad ejecutora del proyecto, entendiendo como tal a la Empresa Distribuidora de Energía, operada con capitales del Estado.

Asimismo, todo incremento en los gastos, desde el punto de vista de los Flujos de Caja de la entidad ejecutora, son considerados como Costos atribuibles al proyecto.

Punto de vista Económico:

A diferencia de la Entidad Ejecutora, son relevantes los flujos netos desde el punto de vista del Grupo Social en su conjunto, en este caso la suma de Gobierno, Clientes (directos e indirectos), productores Empresas de Generación, Transmisión y Distribución.

Si un proyecto en particular involucra gastos provenientes del Presupuesto General del Estado (independiente de su fuente de financiamiento) esto es considerado como un Costo Social del Proyecto.

Al igual que el punto de vista financiero, serán considerados beneficios los incrementos de ingresos o las reducciones de gastos que, atribuibles al proyecto, se reflejen en el bolsillo de la Sociedad en su conjunto. Dicho esto, toda transacción entre actores del Grupo social considerado se cancela a cero (por ejemplo: Los pagos por consumo eléctrico de clientes a la empresa distribuidora, o los pagos del cargo por transmisión de las distribuidoras a Transelectric).

También son beneficios económicos, aquellos derivables de la utilidad neta percibida por la sociedad al disponer de un determinado bien de consumo, como el Beneficio del Consumidor o las el Excedente del Productor de agroindustrias que logran una mayor productividad atribuible al proyecto.

Sobre los Indicadores de Factibilidad:

Cada evaluación resulta en 2 indicadores: VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno). El primero refleja la utilidad neta del proyecto, en US$, considerando como referencia una tasa de rentabilidad mínima necesaria reflejada en la Tasa de Descuento (Costo alternativo del Capital) que, para efectos de esta consultoría se fija en 12%. Así, un proyecto con rentabilidad anual equivalente neta de 12%, tendrá un VAN=0, dando negativo para rentabilidades menores. Por su parte, la TIR es una expresión aproximada de la rentabilidad anual equivalente del proyecto, aunque carece de significado si el perfil de flujos netos proyectados no es “bien comportado” (Flujo negativo en años iniciales y positivo en años futuros).

Horizonte de Análisis

Se correlaciona el número de años proyectados con la vida útil contable estimada para los equipos principales implicados en cada iniciativa. En este caso, por tratarse de proyectos de transmisión, Sub Transmisión, y Distribución, relacionados con inversiones del sector privado este horizonte queda fijado en 20 años, para el caso de la evaluación integral.

Evaluación Integral del Programa

Una vez practicada la metodología de proyección de beneficios-costos para cada uno de los proyectos, y habiendo obtenido sus respectivos indicadores de rentabilidad, tanto financieros como económicos, se procede a integrar los distintos flujos en un único Proyecto Integral, obteniéndose de ese modo los indicadores de factibilidad financiera y económica del programa total.

La integración de los flujos anuales tiene especial cuidado en evitar la duplicidad posible de costos y beneficios de proyectos que forman parte de la cadena Generación-Transmisión-Sub Transmisión -Distribución-Consumo final.

Figura 1. Al evaluar de forma separada proyectos de distintas etapas de la cadena eléctrica se consideran los flujos de energía atribuibles al proyecto. Pero, al integrarlos, se debe considerar que un flujo de energía atribuido, por ejemplo, a un proyecto de distribución puede ser el mismo o una parte de otro proyecto de la etapa de transmisión.

Análisis de Sensibilidad de la Evaluación Integral del Programa:

Habiendo establecido los principales parámetros en común a todos los proyectos, así como aquellos que, siendo propios de alguna iniciativa en particular, pudiesen tener incidencia relevante en los indicadores globales, se procede a experimentar con una variación típica de +/-15% respecto de su valor central, a ceteris paribus. Esto permite identificar cuáles de los parámetros y supuestos tienen mayor incidencia en el resultado final.

## Situación Sin Proyecto

Cada parte del programa es evaluada de forma diferencial, respecto de la Situación Sin Proyecto, es decir, una proyección de las condiciones actuales y sus eventuales consecuencias en el corto y mediano plazo. Lo más relevante de esta condición y sus variables cuantitativas se resume a continuación (un mayor detalle se presenta en los párrafos dedicados y anexos respectivos):

Relación Demanda/Capacidad

La demanda por energía aumenta (por crecimiento de la población, aumento de la producción o Producto Interno Bruto), pero las instalaciones de abastecimiento eléctrico mantienen su actual capacidad y calidad. Se produce saturación paulatina de las instalaciones siendo incapaces de solventar la mayor demanda.

- Transmisión:

  - La SE Ibarra (Emelnorte), con una capacidad total de 133,4 MVA, presentó en 2016 una demanda de 90 MW (95 MVA). Se proyecta alcanzar para 2020 un nivel de demanda de 98% de su capacidad, consistentemente con ingresos de carga importante en 2018, 2020 y 2023. Además, la zona presenta problemas de nivel de tensión debido a la lejanía eléctrica relativa a los centros de carga industrial.

  - La SE Mulaló (Cotopaxi), de 66,7 MVA, en 2016 presentó un 72% de carga y para 2019 alcanzará 86%, sobrepasando el 100% en 2020. Además, se está llegando al límite de cargabilidad de la línea de 138 kV que la alimenta, compitiendo el abastecimiento de EE Cotopaxi desde esta subestación, con las Exportaciones a Colombia.

  - La SE Policentro (Guayaquil), de 150 MVA, si bien presenta en 2016 una cargabilidad de 70%, a partir de 2018 superaría el 130% debido al cambio de generación térmica a hidráulica para abastecer la zona.

  - La SE Posorja (Santa Elena), de 33 MVA, en 2016 ya está con nivel de carga de 101% y se esperan escalones importantes de incremento en 2017, 2019 y 2020, relacionados esencialmente con la construcción y puesta en operación del Astillero en Puerto Aguas Profundas, que se suma al incremento de la actividad turística y el ingreso paulatino de Cocinas Eléctricas de Inducción en la zona. Esta situación demanda de forma permanente el apoyo de una SE Móvil en la zona.

  - La SE Machala (El Oro), está limitada por la imposibilidad de reemplazo o refuerzo de sus alimentadores de 69 kV Emeloro 1 y 2, de tal forma que la eventual falla de uno, deja al otro sin capacidad para sustentar la demanda actual. Por otra parte, la cargabilidad de esta barra de 69 kV alcanzará un 101% en 2023.

- Distribución

  - Para las zonas de influencia de los 79 proyectos evaluados, se proyecta una demanda total de 522 MVA en 2018 y alcanzaría unos 1740 MVA en 2048.

  - La capacidad instalada en los sistemas relevantes es de 863 MVA. No obstante, son varias las instalaciones que presentan un nivel de cargabilidad sobre 100% en el corto y mediano plazo

  - La demanda no servida, inicia en 2018 con 36 GWh, presenta un punto de inflexión de crecimiento acelerado a partir del año 2022 con 170 GWh y creciendo sostenidamente hasta alcanzar en 2048 un nivel de demanda desabastecida de 1561 GWh.

Zonas Rurales y Urbano Marginales

Como parte de este programa, se han catastrado un total de 14575 de Viviendas Sin Suministro (junto a otras 2105 con suministro), agrupadas en 568 zonas rurales o urbano marginales.

Se estima que un 70% de estas viviendas consumen energía directa del sistema de distribución más cercano, especialmente en zonas de la Costa o cercanas a concentraciones urbanas. Este consumo, estimado en 29.7 GWh anuales, se traduce en una compra de energía por parte de las EED´s de US$ 1.9 millones anuales. Esta situación se agrava pues las viviendas que consumen energía sin un registro ni facturación tienden a consumir en media más del doble que en una condición comercial normal.

Además, el resto de viviendas sin suministro, efectivamente satisfacen sus necesidades energéticas con fuentes sustitutas (como velas y kerosene) que, siendo considerablemente más caras (Po: 3.85 US$/kWh) les permiten un muy bajo nivel de consumo (Qo: 3.06 kWh/Mes)

Volcán Cotopaxi

El volcán Cotopaxi, hizo erupción por última vez en 1877 y su período medio, según los últimos 5 eventos, es de 86.25 años. Asumiendo un proceso de Poisson, la probabilidad de erupción dentro del horizonte de evaluación es de un 84.5%. Esto se vuelve relevante al considerar que la Subestación Mulaló de 66,7 MVA que abastece a la EE Cotopaxi, se encuentra en la zona de riesgo y, de acontecer el evento volcánico, podría perderse ese punto de entrega y toda la carga servida hasta la puesta en servicio de una SE Móvil de 60 MVA, lo que implica de todas formas una pérdida de capacidad de 6.7 MVA luego de la puesta en marcha de la SE Móvil.

Posibilidades de Exportación de Energía Eléctrica

Con la actual configuración de SE La Avanzada, las transferencias con Perú resultan difíciles y no se tienen las condiciones óptimas de voltaje. Además, en ese mismo sentido, no es posible aprovechar la nueva generación como la de la Central Minas San Francisco y de Termogás de Machala.

Por otra parte, el corredor de 138 kV (Ambato-Pucará-Mulaló-Vicentina-Santa Rosa), al aumentar su cargabilidad por los cambios de flujo relacionados con el cambio de matriz energética que trae del nororiente grandes bloques de generación hidroeléctrica, está poniendo en riesgo las exportaciones al sector colombiano.

Agroindustria dependiente de combustibles fósiles

La agroindustria y en especial las más de 55,000 hectáreas de cultivo del sector camaronero que son objeto de este estudio, dependen fuertemente de la fuerza motriz alimentada con diésel, para las funciones de bombeo y aireación del agua de las piscinas. Esto significa un consumo anual de 57.4 Millones de galones, con un costo para la agroindustria de US$ 52.6 millones y para el país de otros US$ 40.95 millones, por concepto de subsidio al combustible.

## C.I: Proyectos de Expansión y Reforzamiento del Sistema Nacional de Transmisión

Los proyectos a desarrollar en el sub sistema de Transmisión, en general corresponden a una ampliación de capacidad y/o la habilitación de uno o más puntos de entrega de energía a las empresas de distribución eléctrica, al mismo tiempo que permiten adecuar los flujos de potencia del Sistema Nacional Interconectado, de forma consistente con el reciente cambio de la matriz energética (p.ej. centrales térmicas de Guayaquil desplazadas por la nueva generación hídrica desde el Nororiente), para facilitar el intercambio regional, o para reducir condiciones de riesgo como la inminente erupción del Volcán Cotopaxi.

Figura 2. Ubicación de los proyectos de expansión y reforzamiento del SNT (mapa de fondo extraído del Atlas del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2016, ARCONEL)

### Flujo de Potencia y Energía Relevante

Se consideran las zonas de influencia de cada proyecto, la capacidad de transmisión disponible en MW (incluido el riesgo, de ser el caso) y, considerando la demanda leída en 2016, ésta se proyecta determinando toda la demanda de energía que es servible hacia el futuro con las instalaciones existentes (situación sin proyecto) y con las nuevas instalaciones (situación con proyecto).

Los gráficos de la Tabla N°3 resumen la situación proyectada de energía anual servida, en GWh, en las 5 zonas de influencia de estos proyectos.

Tabla N°3. Demanda de Energía Anual servida (GWh) por cada proyecto

Situaciones Sin y Con Proyecto.

|  | SE Las Orquídeas 138/69-13.8 kV 225 MVA S/Proyecto: 150 MVA (SE Policentro) C/Proyecto: 150 + 225 MVA |
| --- | --- |
|  | SE Tanicuchí 230/138 kV 167 MVA S/Proyecto: 66.7 MVA (SE Mulaló) ó 60 MVA (SE Móvil en caso de Erupción, 84.5% de probabilidad antes de 30 años) C/Proyecto: 66.7 + 167 MVA, hasta 2020. 167 MVA años siguientes, por desmontaje de SE Mulaló. |
|  | SE La Avanzada 230/138 kV 167 MVA S/Proyecto: 249.78 MVA (según Alims Emeloro 1 y 2, 69 kV, en SE Machala, decrece por probabilidad de falla de alguno de ellos) C/Proyecto: Se adicionan 167 MVA a la situación sin proyecto. |
|  | SE Posorja 138/69 kV 67 MVA S/Proyecto: 33 MVA (hoy existe respaldo de una SE Móvil que se elimina para esta evaluación) C/Proyecto: 33 + 67 MVA |
|  | SE Cajas 138/69 kV 167 MVA S/Proyecto: 2 x 66.7 MVA C/Proyecto: Se adicionan 167 MVA |

### Evaluación Financiera Proyectos SNT

Desde el punto de vista financiero, es decir, sólo bajo la perspectiva de ingresos y costos de la entidad ejecutora (CELEC EP TRANSELECTRIC), estos proyectos presentan las siguientes partidas a valorar:

- Inversión: Según ya se ha especificado en la Tabla N°2.

- Mayor Venta: Ingresos por Cargo de Transmisión cobrado a las EED’s

- Costos de Administración, Operación y Mantenimiento

Mayor Venta:

La mayor venta, corresponde a la Potencia mensual adicional abastecida con proyecto, por el Cargo por Transmisión según su cobro histórico (Estadística Multianual del Sector Eléctrico del Ecuador 2016) y proyectado según expectativas de crecimiento de los Costos medios de Transmisión determinadas en el Plan Maestro de Electricidad 2016-2025. La siguiente tabla resume los principales parámetros así determinados.

Tabla N°4 Cargo Transmisión 2016 y proyección a 2048

| Proyecto | EED Abastecida | Cargo Transmisión Medio 2016 (US$/kW) Mensual |
| --- | --- | --- |
| SE Las Orquídeas | CNEL Guayaquil | 1.77 |
| SE Tanicuchí | E.E. Cotopaxi |  |
| SE La Avanzada | CNEL El Oro |  |
| SE Posorja | CNEL Santa Elena |  |
| SE Cajas | E.E. Regional Norte |  |

Proyección (basada en PME 2016-2025):

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,77 | 2,01 | 2,14 | 2,20 | 2,14 | 1,95 | 1,86 | 1,80 | 1,77 | 1,71 |

Costos de Administración, Operación y Mantenimiento:

Se estiman como un monto constante, a partir del año siguiente a la inversión, correspondiendo a un porcentaje de la inversión.

Este porcentaje es derivado como un promedio de la razón entre 2 antecedentes del Plan Maestro de Electricidad 2016-2025:

- Proyección de los Activos del Sistema Nacional de Transmisión

- Proyección de los Costos de Administración, Operación y Mantenimiento

Tabla N°5 Relación entre COA&M y Activos del Sistema de Transmisión.

Según proyecciones del PME 2016-2025

| US$ x106 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activos | 1894 | 1991 | 2393 | 2709 | 2808 | 2963 | 3078 | 3190 | 3286 | 3398 |
| CAO&M | 65 | 80 | 90 | 100 | 103 | 108 | 113 | 116 | 120 | 124 |
| Porcentaje | 3,43% | 4,02% | 3,76% | 3,69% | 3,67% | 3,64% | 3,67% | 3,64% | 3,65% | 3,65% |

El valor promedio utilizado es: 3.68%

Con estos antecedentes, se obtienen los resultados que muestra la tabla siguiente:

Tabla N°6. Resultados Evaluación Financiera

Proyectos del Componente I: Expansión y Reforzamiento del SNT

| Proyectos | Inversión US$ (sin IVA) | Indicadores Financieros |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | VAN F (US$) | TIR F |
| Ampliación de la Subestación Posorja 138/69 kV | 9.944.502,7 | -5.634.951,4 | 5,2% |
| Sistema de Transmisión Las Orquídeas 230 kV, 225 MVA | 27.582.136,48 | -16.723.509,5 | 5,4% |
| Sistema de Transmisión Tanicuchí 230/138 kV | 23.293.288,26 | -26.733.482,9 | -3,4% |
| Sistema de Transmisión La Avanzada 230 kV | 31.957.862,5 | -36.328.094,0 | 2,0% |
| Construcción de la Subestación Cajas 230/69 kV, 167 MVA | 21,099,000.00 | -21,742,997.0 | 1.1% |

### Evaluación Económica Proyectos SNT

Para una evaluación económica de estos proyectos, se debe considerar que el flujo adicional de energía llegará hasta los consumidores finales del sistema eléctrico por medio de las empresas de distribución y, a su vez, proviene desde las centrales de generación. Si bien, el consumidor final experimentará un beneficio asociado al consumo mediante las curvas de demanda del mercado, también debe considerarse que los otros actores implicados, Distribuidoras y Generadores, también deberán incurrir en un desembolso, para reforzar y operar redes adicionales (los primeros) y para generar energía adicional (los segundos).

Por otra parte, todo intercambio monetario entre los actores considerados se ve anulado, pues lo que es un cargo para unos, resulta en un ingreso para los otros.

Figura 3. Flujos relevantes para una evaluación económica de los proyectos de expansión y reforzamiento del SNT. La energía transportada adicional (Et) relacionada con el proyecto, se refleja en una mayor Energía generada (Eg) y en un mayor flujo de energía (Ed) que llega al consumidor final. Los intercambios monetarios entre actores sociales se tornan irrelevantes al cancelarse mutuamente, quedando sólo por valorar el Beneficio del Consumidor, los costos variables por generación adicional, el Subsidio al Combustible por generación adicional y el reforzamiento/operación/mantenimiento del sistema de distribución que permitiría el flujo adecuado de estos bloques adicionales de energía desde la transmisión hasta el cliente final.

Nota: En rigor, este tipo de análisis también considera la recaudación de impuestos que ingresaría a las arcas fiscales. Sin embargo, por tratarse de un mercado liderado desde el mismo Estado, dichos flujos también se cancelan (lo que para los clientes es un egreso, resulta en un ingreso para el Estado)

Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento valorados a Precios Sombra

La inversión es expresa como valor social, ponderando sus partidas de equipamiento y mano de obra, por las Razones de Precio Cuenta de Obras AT, Mano de Obra Calificada y Mano de Obra No Calificada, según se resume en el Cuadro A.

Cuadro A. Valoración Social de las Inversiones (US$)

| Proyecto | Inversión Equipamiento | Inversión Mano de Obra | RPC Materiales | RPC Promedio Mano de Obra | Inversión Social |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE Posorja | 8,950,052.5 | 994,450.3 | 0.803 | 0.756 | 7,938,796.0 |
| SE Orquídeas | 24,823,922.8 | 2,758,213.6 |  |  | 22,019,095.4 |
| SE Tanicuchí | 20,963,959.4 | 2,329,328.8 |  |  | 18,595,264.9 |
| SE La Avanzada | 28,762,076.3 | 3,195,786.3 |  |  | 25,512,281.2 |
| SE Cajas | 18,989,100.0 | 2,109,900 |  |  | 16,843,542.7 |
| TOTAL | 102,489,111 | 11,387,679 |  |  | 90,908,980 |

Los Costos de Operación y Mantenimiento, desde el punto de vista social se obtienen como un porcentaje constante de la Inversión Social (ver Tabla N°5)

Beneficio del Consumidor

Desde la perspectiva económica, todo nivel de consumo de un bien o servicio tiene asociada una percepción de beneficio por parte del consumidor (que es mayor que lo pagado por el bien transado) y, en este caso, al asegurar con el proyecto un transporte confiable de energía demandada, es necesario valorar el aumento de esta percepción social de beneficio e incorporarlo a la Evaluación Económica del mismo.

Para efectos de valorar el Beneficio Social percibido por los clientes (o Beneficio del Consumidor) al tener acceso a una determinada cantidad de energía (Q) a un precio (P), según la teoría económica, se calcula como el área bajo la curva de demanda desde, hasta el nivel de consumo para el que se busca estimar este beneficio.

Primero, y con fines meramente ilustrativos considérese la siguiente figura, así como la expresión para determinar el beneficio de un único cliente promedio (i), cuando consume una cantidad de energía “qi” la cual ha pagado a la EED, al precio de mercado “P”. Se utiliza como parámetro una Elasticidad Precio de la Demanda,  = -0.2.

Figura 4. Beneficio del Consumidor calculado para un cliente promedio i.

El beneficio del consumidor (BC), que naturalmente resulta mayor que lo que el cliente ha pagado por la energía (P*qi), es determinado por el área destacada bajo la curva y su fórmula depende sólo de tres variables conocidas: El precio de intercambio (P), la cantidad de energía consumida (qi) y la elasticidad precio de la demanda ().

Con el fin de valorar el Beneficio del Consumidor final de cada proyecto, se estima el nivel de precios P, en función de los costos medios de Generación, Transmisión y Distribución proyectados por el Plan Maestro de Electricidad 2016-2025, conservando constante su valor para los años siguientes del horizonte de evaluación.

Figura 5. Proyección de Costos Medios del Sector Eléctrico (¢US$/kWh). PME 2016-2025

Mayor Exportación Regional de Energía

Las obras en el sistema de transmisión permiten disponer de mayor capacidad, así como facilitar las maniobras de interconexión para la exportación de energía a Colombia y Perú.

“Subestación Tanicuchí 230/138 kV:

Por efecto de las exportaciones de energía eléctrica al sistema colombiano, el corredor de 138 kV (Ambato – Pucará – Mulaló – Vicentina – Santa Rosa) aumentará su cargabilidad, poniendo en riesgo la exportación de energía; de ahí la importancia de contar con el nuevo sistema Tanicuchí que descongestionará el corredor de 138 kV.

Subestación La Avanzada 230 kV:

La implementación de la SE La Avanzada facilitará las transferencias internacionales con Perú, aprovechando también el despacho de nueva generación, como la de la central Minas San Francisco y de Termogas Machala. En el sistema eléctrico ecuatoriano, la demanda se abastece actualmente con el 85% de aporte de energía hidroeléctrica. Con los excedentes de energía hidroeléctrica se procura mejorar las exportaciones hacia Perú, con lo cual la subestación Avanzada mejoraría las condiciones de voltaje para las transferencias internacionales.”

Cita de Presentación de TRANSELECTRIC al BID. Reunión 14 de junio de 2017

Datos de Exportaciones 2016:

| Mes | Exportaciones a Perú |  | Exportaciones a Colombia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Precio cUS$/kWh | kWh | Precio cUS$/kWh | kWh |
| Enero | 11,56 | 50.000 | 17,76 | 70.000 |
| Febrero | 11,16 | 60.000 | 20,35 | 13.420.000 |
| Marzo | 11,66 | 50.000 | 17,05 | 142.090.000 |
| Abril | 11,81 | 50.000 | 9,67 | 66.430.000 |
| Mayo | 1,21 | 2.670.000 | 1,44 | 63.630.000 |
| Junio | 1,23 | 10.390.000 | 1,83 | 40.320.000 |
| Julio | 1,48 | 3.120.000 | 2,24 | 15.970.000 |
| Agosto | 1,50 | 5.520.000 | 3,33 | 23.620.000 |
| Septiembre | 1,92 | 1.220.000 | 4,07 | 6.290.000 |
| Octubre | 11,75 | 50.000 | 7,54 | 2.550.000 |
| Noviembre | 11,75 | 50.000 | 9,26 | 2.340.000 |
| Diciembre | 11,75 | 50.000 | 17,76 | 1.530.000 |

Se asume que los proyectos señalados, permitirán incrementar las exportaciones:

- A Colombia, en un 10% del incremento de capacidad de 66 MVA (liberación subestación Mulaló), se traduce en un incremento anual de las exportaciones de 54 GWh.

- A Perú, se espera incrementar en 3 veces el nivel de exportaciones 2016. Unos 46,6 GWh adicionales por Año.

Esto tiene un valor neto a nivel país de hasta US$ 5 Millones anuales, luego de que se desmantele la S/E Mulaló en 2021.

Costos Variables por Generación Adicional

La mayor cantidad de energía que fluye por el sistema eléctrico, gracias a cada proyecto, es generada desde la matriz energética de cada año. Esto es valorado según los costos variables de generación proyectados por el PME 2016-2025.

Figura 6. Proyección de Costos Variables de Generación (¢US$/kWh), sobre la base del Plan Maestro de Electricidad 2016-2025. Los años siguientes se mantiene constante.

Subsidio al Combustible por la Generación Adicional

Si bien la matriz energética del Ecuador ha cambiado, llevando la porción necesaria de generación térmica al 20% del total, toda vez que un proyecto favorezca un aumento del flujo energético hacia los consumidores finales, dicha energía adicional debe generarse y, por supuesto, una parte de ella sigue siendo térmica y los combustibles fósiles empleados siguen teniendo un subsidio estatal, en tanto no cambien las premisas económicas actuales.

De esta forma, habiendo dimensionado la energía adicional a generar con ocasión de cada proyecto (Eg), se determinan las cantidades de combustible fósil empleado en dicha energía sobre la base de las proyecciones de este insumo planteadas en el PME 2016-2025.

Figura 7. Proyección del empleo de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica

Subsidio=i=1NCombEg*Hi(Pinti-Ploci)

Donde:

Eg: Energía generada adicional total, con ocasión del proyecto

NComb: Cantidad de tipos de combustible empleado en la generación térmica.

Hi: Cantidad del combustible del tipo i, empleado en la generación total de cada MWh de energía por la matriz energética de Ecuador (Galones/MWh).

Pinti: Precio internacional del combustible tipo i. (US$/Galón)

Ploci: Precio local del combustible tipo i. (US$/Galón)

El precio internacional del Diésel considerado para esta evaluación es de 1,63 US$/Galón, mientras el valor local subsidiado es de 0,9168 US$/Galón.

Reforzamiento, Operación y Mantenimiento del Sistema de Distribución

Si bien los proyectos de transmisión permiten transportar grandes bloques adicionales de energía, para llevar dicha energía hasta el consumidor final y materializar su beneficio, ésta debe pasar por las redes de Distribución (Sub Transmisión incluida). Con esto, es preciso considerar los mayores costos de Inversión, Administración, Operación y Mantenimiento en que deberían incurrir las Empresas Eléctricas de Distribución.

En ese nivel de análisis se recurre a costos medios por kWh, derivados a partir de los antecedentes de proyección del Plan Maestro de Electricidad 2016-2025.

Tabla N°7 Estimación de Costos de Inversión de las EED relevantes,

sobre la base del PME 2016-2025

| Id | Empresa | GWh 2016 | GWh 2025 | Inversión (Millones US$) | Inversión (US$/kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | EE Regional Norte | 519 | 720 | 87.17 | 0.43 |
| 02 | CNEL El Oro | 937 | 1376 | 151.57 | 0.35 |
| 03 | CNEL Guayaquil | 4751 | 7427 | 236.97 | 0.09 |
| 04 | CNEL Santa Elena | 552 | 805 | 150.47 | 0.59 |
| 05 | EE Cotopaxi | 424 | 616 | 104.63 | 0.54 |

Tabla N°8 Proyección CAO&M de Empresas Distribuidoras (¢US$/kWh)

Según PME 2016-2025

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,41 | 4,89 | 4,72 | 4,71 | 4,83 | 4,81 | 4,77 | 4,72 | 4,89 | 4,76 |

Con estos antecedentes, se obtienen los resultados que muestra la tabla siguiente:

Tabla N°9. Resultados Evaluación Económica

Proyectos del Componente I: Expansión y Reforzamiento del SNT

| Proyectos | Inversión Económica US$ (sin IVA) | Indicadores Económicos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | VAN E (US$) | TIR E |
| Ampliación de la Subestación Posorja 138/69 kV | 7.938.796,0 | 338.667.715,6 | 77,5% |
| Sistema de Transmisión Las Orquídeas 230 kV, 225 MVA | 22.019.095,4 | 546.713.777,1 | 80,8% |
| Sistema de Transmisión Tanicuchí 230/138 kV | 18.595.265,0 | 171.322.759,6 | 30,3% |
| Sistema de Transmisión La Avanzada 230 kV | 25.512.281,2 | 275.582.648,4 | 30,2% |
| Construcción de la Subestación Cajas 230/69 kV, 167 MVA | 16.843.542,7 | 282.652.356,4 | 35,3% |

## C.II: Proyectos de Expansión y Modernización del Sistema Nacional de Distribución

La cartera de proyectos de expansión y modernización del SND, están conformados por iniciativas de Sub transmisión (principalmente en 69 kV) y de distribución, con repotenciaciones, reconfiguraciones y mejoras de redes de media y baja tensión.

### Flujo de Energía Relevante

Al igual que para los proyectos de Transmisión, estas iniciativas conllevan en general una mayor capacidad de distribución de energía al compararlas con la situación sin proyecto. En este sentido, se calcula comparativamente, la mayor energía servida por cada uno de ellos, lo que se resume en la figura siguiente.

Figura 8. Mayor demanda servida con proyectos de sub transmisión y distribución (sólo se grafican aquellas empresas con proyectos que incrementan la capacidad de las redes eléctricas.

Los mayores incrementos de energía a distribuir por las EED se observan en EE Regional Norte, CNEL Los Ríos, EE Cotopaxi, CNEL El Oro y CNEL Guayas los ríos, cuya suma representa el 94,2% de la mayor energía abastecida en el horizonte de evaluación, destacando entre otros, los siguientes proyectos:

- EE Regional Norte:

  - Salidas de 69 kV y redes de sub transmisión para conectar la Subestación Cajas 138/69 kV. (160 MVA).

- CNEL Los Ríos:

  - Construcción de las subestaciones Terminal Terrestre 2 y San Juan.

- EE Cotopaxi:

  - Sistemas San Francisco-Progreso; Tanicuchí.

  - Construcción Subestación Saquisili.

### Evaluación Financiera Proyectos SND

La evaluación financiera de este bloque de proyectos es abordada considerando los siguientes flujos de caja generales, desde el punto de vista de cada entidad ejecutora (la EED correspondiente):

- Inversión

- Ingresos por Mayor Venta de Energía

- Menor ENS: Ahorro por reducción de eventuales multas por calidad de servicio

- Mayor Compra de Energía

- Costos de Operación y Mantenimiento

Ingresos por Mayor Venta de Energía.

Para el caso de proyectos SND que conllevan un aumento neto de capacidad de distribución, respecto de la situación sin proyecto, se considera el incremento de capacidad neto Dcap (kW), así como su demanda máxima, 2016 y proyectada, junto con el Factor de Carga anual propio de cada empresa.

dEji=MinCAPcp-CAPsp;Di-CAPsp*FCj*8760

Donde:

dEj(i): Energía adicional servida por la empresa j, en el año i, dada la realización del proyecto.

CAPsp: Capacidad del sistema relevante, en kW, Sin Proyecto.

CAPcp: Capacidad del sistema relevante, en kW, Con Proyecto.

Di: Demanda máxima, en kW, proyectada para el año i, en las instalaciones relevantes afectadas por el proyecto.

FCj: Factor de Carga anual de la empresa j.

8760: Cantidad de horas de un año calendario.

Los factores de carga anual por empresa son obtenidos de la estadística multianual 2016 de ARCONEL, sobre la base de Potencias Máxima mensuales y Energía Distribuida.

Los ingresos por mayor venta de energía, de cada año i, se determinan multiplicando la energía adicional del año i, por el precio medio de compra proyectado a partir del Precio medio de venta 2016 ponderando por un factor de proyección para el año i, basado en los Costos del Sector Eléctrico del PME 2016-2025.

Tabla N°10 Factores de Carga Anual y Pmv 2016 por Empresa

Según Estadísticas del Sector Eléctrico 2016

| Empresa | Factor de Carga Anual | Precio Medio de Venta 2016 (US$/kWh) |
| --- | --- | --- |
| CNEL Bolívar | 0.48 | 0.1220 |
| CNEL El Oro | 0.61 | 0.1045 |
| CNEL Esmeraldas | 0.51 | 0.1065 |
| CNEL Guayaquil | 0.58 | 0.1023 |
| CNEL Guayas los Ríos | 0.60 | 0.1047 |
| CNEL Los Ríos | 0.53 | 0.1086 |
| CNEL Manabí | 0.49 | 0.1085 |
| CNEL Milagro | 0.55 | 0.1081 |
| CNEL Sta. Elena | 0.53 | 0.1083 |
| CNEL Sto. Domingo | 0.69 | 0.1109 |
| CNEL Sucumbíos | 0.53 | 0.1090 |
| E.E. Ambato | 0.58 | 0.1163 |
| E.E. Azogues | 0.64 | 0.1175 |
| E.E. Centro Sur | 0.62 | 0.1122 |
| E.E. Cotopaxi | 0.57 | 0.1092 |
| E.E. Regional Norte | 0.58 | 0.1162 |
| E.E. Quito | 0.63 | 0.1035 |
| E.E. Riobamba | 0.53 | 0.1308 |
| E.E. Regional Sur | 0.56 | 0.1261 |
| E.E. Galápagos | 0.57 | 0.1045 |

Tabla N°11 Factor de Proyección para el Precio Medio de Venta

Según Costos del Sector Eléctrico del PME 2016-2025

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0000 | 0,9849 | 0,9795 | 0,9793 | 0,9860 | 0,9744 | 0,9706 | 0,9630 | 0,9659 | 0,9693 |

Ahorro por menor ENS (evitar eventuales multas por calidad de servicio)

Si bien la regulación no define explícitamente el costo de la energía no suministrada debida a interrupciones, de acuerdo al oficio circular No. 11-647 del 3 de mayo de 2011, emitido por el CONELEC (ARCONEL), se ha realizado un estudio que contempla una “Estimación Referencial del CENS en Ecuador”, para ser utilizado exclusivamente para procesos de planificación de la expansión y operación del SNI, mismo que fue aprobado por los señores miembros del Directorio del CONELEC, mediante resolución No. 025/11 del 14 de abril de 2011.

Lo anterior dio a entender, que el Costo de las Interrupciones se deberían incluir en los flujos económicos esperados en contra de las Empresas Eléctricas del SNI y por tanto el valor del CENS emanado de dicho estudio se emplea para el cálculo de las penalizaciones esperadas que evitaría todo proyecto destinado a mejorar la confiabilidad de las redes.

En dicho estudio, basado en las consecuencias económicas de la crisis de racionamiento de 2009, se determina que el perjuicio medio para la producción económica es de 1533 US$/MWh.

Este parámetro se emplea en todas las evaluaciones de proyectos que reducen las interrupciones de suministro, siendo aplicado desde el punto de vista financiero (como un resarcimiento evitado) y también desde el punto de vista económico, como aquel costo alternativo del que se libra a los clientes por tener que enfrentar largas y repetidas interrupciones del servicio.

La siguiente Tabla, extraída del Estudio de Vasquez (2009), muestra la relación de Costos Directos y Costos Indirectos derivados de la falta de suministro eléctrico derivada de los racionamientos sufridos durante la crisis ecuatoriana.

Tabla N°12. Extracto del estudio de Vasquez, 2009

De esta forma, para todos los proyectos que reducen los indicadores FMIK y TTIK, se estima una reducción de la Energía No Suministrada (ENS) y se valora mediante el Costo de Energía No Suministrada (CENS), para el cálculo del Ahorro por menor ENS según la siguiente expresión.

Ahorro por Menor ENS = (TTIKsp-TTIKcp) * Di * CENS

Donde:

TTIKsp: Horas de Interrupción anual por KVA, Sin Proyecto

TTIKcp: Horas de Interrupción anual por KVA, Sin Proyecto

Di: Demanda de potencia del año i, Con Proyecto (MW).

CENS: Costo de la Energía No Suministrada 1533 (US$/MWh)

Mayor Compra de Energía.

Corresponde a los cargos de generación y transmisión que la EED debe pagar con ocasión de los mayores flujos de energía logrados con proyecto. En 2016, según las estadísticas del sector eléctrico, este parámetro corresponde al Precio Medio de Compra (US$/kWh) y es determinado para cada Empresa Eléctrica de Distribución.

Para su actualización y proyección a los años futuros, se utilizan las proyecciones de Costos Medios de Generación y de Transmisión estimadas en el PME 2016-2025.

Además, son consideradas las Pérdidas Técnicas de distribución para escalar la energía vendida por la EED, hasta sus respectivos puntos de ingreso.

Tabla N°13 Pérdidas Técnicas y Pmc 2016 por Empresa

Según Estadísticas del Sector Eléctrico 2016

| Empresa | Pérdidas Técnicas | Precio Medio de Compra 2016 (US$/kWh) |
| --- | --- | --- |
| CNEL Bolívar | 10,3% | 0,0544 |
| CNEL El Oro | 9,4% | 0,0531 |
| CNEL Esmeraldas | 12,5% | 0,0532 |
| CNEL Guayaquil | 8,9% | 0,0531 |
| CNEL Guayas los Ríos | 12,0% | 0,0534 |
| CNEL Los Ríos | 10,6% | 0,0539 |
| CNEL Manabí | 12,6% | 0,053 |
| CNEL Milagro | 7,6% | 0,0526 |
| CNEL Sta. Elena | 10,2% | 0,0532 |
| CNEL Sto. Domingo | 9,1% | 0,0535 |
| CNEL Sucumbíos | 11,9% | 0,0538 |
| E.E. Ambato | 7,3% | 0,054 |
| E.E. Azogues | 3,3% | 0,0529 |
| E.E. Centro Sur | 5,8% | 0,0534 |
| E.E. Cotopaxi | 2,9% | 0,0524 |
| E.E. Regional Norte | 5,3% | 0,0527 |
| E.E. Quito | 6,0% | 0,0534 |
| E.E. Riobamba | 8,7% | 0,0537 |
| E.E. Regional Sur | 9,0% | 0,0537 |
| E.E. Galápagos | 5,1% | 0,1282 |

Tabla N°14 Factor de Proyección para el Precio Medio de Compra

Según Costos del Sector Eléctrico del PME 2016-2025

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMG | 4,79 | 4,08 | 4,16 | 4,15 | 4,11 | 4,08 | 4,11 | 4,11 | 3,98 | 4,16 |
| CMT | 0,58 | 0,66 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | 0,64 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,56 |
| Total | 5,37 | 4,74 | 4,86 | 4,87 | 4,82 | 4,72 | 4,73 | 4,70 | 4,56 | 4,72 |
| Factor | 1,00 | 0,88 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,88 |

Con esto, la Mayor Compra de Energía de cada año i, se calcula mediante la expresión:

Mayor Compra de Energía(i) = Mayor Energía Vendida (i) /(1-Pj) * Pmc(i)j

Donde:

Pj: Pérdidas técnicas de la EED j.

Pmc(i)j: Precio Medio de Compra del año i, para la EED j.

Costo de Operación y Mantenimiento

Corresponde a una constante anual proporcional al monto de la inversión, según si se trata de un proyecto de Sub Transmisión o Distribución.

Tabla N°15 Costos de Operación y Mantenimiento del SND

| Etapa Funcional | Porcentaje de la Inversión |
| --- | --- |
| Sub Transmisión | 4% |
| Distribución | 8% |

Tabla N°16 Resultados Evaluación Financiera Proyectos Expansión y Modernización del SND

|  | Etapa | Empresa | Inversión (US$) | VAN F (US$) | TIR F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C II. Expansión y Modernización del SND | Sub Transmisión | CNEL El Oro | 2.729.597,9 | 30.811.393,6 | 61% |
|  |  | CNEL Guayaquil | 1.786.154,7 | -2.361.666,8 | Indefinida |
|  |  | CNEL Guayas Los Ríos | 2.351.664,0 | 19.117.673,4 | 33% |
|  |  | CNEL Los Ríos | 5.426.719,4 | 10.190.673,6 | 19% |
|  |  | CNEL Manabí | 1.567.788,8 | 29.114.215,3 | 187% |
|  |  | CNEL Milagro | 965.831,7 | -1.255.756,1 | Indefinida |
|  |  | E. E. Cotopaxi | 8.574.516,4 | -4.988.080,4 | 8% |
|  |  | E. E. Regional Norte | 2.450.000,0 | 38.799.193,3 | 30% |
|  |  | E. E. Regional Sur | 2.252.414,7 | -2.915.428,0 | Indefinida |
|  |  | E.E. Galápagos | 2.463.045,6 | -3.312.019,0 | Indefinida |
| Sub Total C II. Sub Transmisión |  |  | 30.567.733,2 | 113.200.198,8 | 27% |
| C II. Expansión y Modernización del SND | Distribución | CNEL Bolívar | 1.614.461,4 | -2.400.397,2 | -12% |
|  |  | CNEL El Oro | 407.347,0 | -669.847,4 | Indefinida |
|  |  | CNEL Esmeraldas | 1.315.274,5 | -38.875,1 | 12% |
|  |  | CNEL Guayaquil | 332.394,5 | 11.571.676,2 | 122% |
|  |  | CNEL Guayas Los Ríos | 120.503,7 | -198.158,1 | Indefinida |
|  |  | CNEL Santa Elena | 1.607.081,2 | -2.408.524,6 | -5% |
|  |  | CNEL Santo Domingo | 1.972.877,1 | -3.244.228,1 | Indefinida |
|  |  | CNEL Sucumbíos | 1.167.659,8 | -1.920.116,9 | Indefinida |
|  |  | E. E. Ambato | 2.562.508,5 | -3.997.659,6 | Indefinida |
|  |  | E. E. Azogues | 234.204,2 | -331.296,7 | Indefinida |
|  |  | E. E. Cotopaxi | 1.677.377,9 | 23.040.123,9 | 57% |
|  |  | E. E. Quito | 1.452.133,9 | -2.148.474,6 | -6% |
|  |  | E. E. Riobamba | 775.561,5 | -1.263.855,4 | Indefinida |
|  |  | E.E. Centro sur | 1.530.829,1 | -2.480.973,5 | Indefinida |
|  |  | E.E. Galápagos | 402.656,8 | -662.134,7 | Indefinida |
| Sub Total C II. Distribución |  |  | 17.172.871,0 | 12.847.258,2 | 17% |
| TOTAL |  |  | 47.740.604,2 | 126.047.457,0 | 24% |

### Evaluación Económica Proyectos SND

Para una evaluación económica de estos proyectos, se debe considerar que el flujo adicional de energía llegará hasta los consumidores finales del sistema eléctrico y, a su vez, proviene desde las redes de Transmisión y centrales de generación. El consumidor final experimentará un beneficio asociado al consumo mediante las curvas de demanda del mercado. También debe considerarse que los Generadores, también deberán incurrir en un desembolso, para producir esta energía adicional, más las pérdidas técnicas de las redes intermediarias.

Por otra parte, todo intercambio monetario entre los actores considerados se ve anulado, pues lo que es un cargo para unos, resulta en un ingreso para los otros.

Esta situación económica se ilustra en la figura siguiente.

Figura 9. Flujos relevantes para una evaluación económica de los proyectos de expansión y modernización del SND. La energía distribuida adicional (Ed) relacionada con el proyecto, que llega al consumidor final, se refleja en una mayor Energía transportada (Et) y en una mayor energía generada (Eg). Los intercambios monetarios entre actores sociales se tornan irrelevantes al cancelarse mutuamente, quedando sólo por valorar el Beneficio del Consumidor, así como los costos variables y subsidio al combustible por la generación adicional.

Nota: En rigor, este tipo de análisis también considera la recaudación de impuestos que ingresaría a las arcas fiscales. Sin embargo, por tratarse de un mercado liderado desde el mismo Estado, dichos flujos también se cancelan (lo que para los clientes es un egreso, resulta en un ingreso para el Estado)

Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento valorados a Precios Sombra

La inversión es expresa como valor social, ponderando sus partidas de equipamiento y mano de obra, por las Razones de Precio Cuenta de Obras en Subtransmisión, Distribución, Mano de Obra Calificada y Mano de Obra No Calificada, según se resume en el Cuadro B.

Cuadro B. Valoración Social de las Inversiones (US$)

| Proyecto | Inversión Equipamiento | Inversión Mano de Obra | RPC Materiales | RPC Promedio Mano de Obra | Inversión Social |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub Transmisión | 21,397,413.2 | 9,170,320.0 | 0.803 | 0.811 | 24,619,252.3 |
| Distribución | 12,021,009.7 | 5,151,861.3 | 0.730 |  | 12,953,496.6 |
| TOTAL | 33,418,422.9 | 14,322,181.3 |  |  | 37,572,748.9 |

Los Costos de Operación y Mantenimiento, desde el punto de vista social se obtienen como un porcentaje constante de la Inversión Social (ver Tabla N°15)

Beneficio del Consumidor, así como los costos variables de generación y subsidio al combustible de generación, obedecen a los mismos principios ya explicados para la Evaluación Económica del Sistema Nacional de Transmisión.

Asimismo, se considera el beneficio por menor ENS, bajo los mismos parámetros que la evaluación financiera, pero desde el punto de vista económico constituye un ahorro para los consumidores finales al evitar los costos de un racionamiento temporal del suministro eléctrico.

Beneficio por reemplazo de energías sustitutas

Algunos de los proyectos de expansión del SND, de las empresas EE Ambato, EE Riobamba y EE Centrosur, además de repotenciar y mejorar redes de media y baja tensión, incorporan al servicio normal eléctrico a viviendas que figuran como Sin Suministro.

Tabla N°17. Viviendas Sin Suministro

favorecidas con los proyectos del SND

| Empresa | Viviendas Sin Suministro |
| --- | --- |
| E. E. Ambato | 797 |
| E. E. Riobamba | 373 |
| TOTAL | 1170 |

En la situación sin proyecto, estas viviendas están consumiendo energías sustitutas para suplir deficitariamente sus necesidades básicas, las cuales se transforman en un consumo mensual equivalente Qo, (kWh) y, a partir del precio de los energéticos implicados se establece un precio equivalente Po (US$/kWh). Para cada fuente sustituta se define su uso mensual, costo unitario y equivalencia energética en kWh.

Tabla N°18 Energías Sustitutas empleadas por las viviendas sin suministro

y su equivalente energético

| Fuente de Energía | Unidades mensuales | Costo Unitario (US$) | kWh/Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Velas | 25 | 0.2 | 0.045 |
| Baterías | 6 | 0.8 | 0.056 |
| Litros de Kerosene | 2 | 1.0 | 0.800 |

Con lo anterior se establece que, sin proyecto, cada vivienda consume 3.06 kWh (q0), a un precio medio de 3.85 US$/kWh (p0).

La figura siguiente, muestra la determinación geométrica del valor social, por vivienda, de la liberación de los recursos energéticos sustitutos, cuando accede mediante el proyecto a un suministro eléctrico con tarifa P (US$/kWh), alcanzando un nivel de consumo Q (kWh/Mes), dada una elasticidad precio de la demanda .

El área bajo la curva de demanda no es adicionada, pues este beneficio ya ha sido determinado como Beneficio del Consumidor a nivel de la demanda general prevista por cada proyecto (ver, por ejemplo, Beneficio del Consumidor en Proyectos del SNT)

Figura 10. Estimación del beneficio del consumidor de viviendas sin suministro, por liberación de la dependencia de Energías Sustitutas.

Tabla N°19 Resultados Evaluación Económica Proyectos Expansión y Modernización del SND

|  | Etapa | Empresa | Inversión (US$) | VAN E (US$) | TIR E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C II. Expansión y Modernización del SND | Sub Transmisión | CNEL El Oro | 2.198.745,7 | 138.992.510,2 | 214,6% |
|  |  | CNEL Guayaquil | 1.438.783,3 | -1.902.369,9 | Indefinida |
|  |  | CNEL Guayas Los Ríos | 1.894.312,4 | 91.482.812,0 | 60,3% |
|  |  | CNEL Los Ríos | 4.371.331,0 | 64.876.043,3 | 34,2% |
|  |  | CNEL Manabí | 1.262.885,2 | 29.517.361,0 | 231,9% |
|  |  | CNEL Milagro | 777.996,7 | -1.007.399,4 | Indefinida |
|  |  | E. E. Cotopaxi | 6.906.944,4 | 14.434.719,0 | 19,7% |
|  |  | E. E. Regional Norte | 1.973.524,0 | 150.291.481,0 | 45,0% |
|  |  | E. E. Regional Sur | 1.814.365,1 | -2.336.235,5 | Indefinida |
|  |  | E.E. Galápagos | 1.984.032,5 | -1.970.567,4 | 4,9% |
| Sub Total C II. Sub Transmisión |  |  | 24.622.920,4 | 482.378.354,2 | 53,3% |
| C II. Expansión y Modernización del SND | Distribución | CNEL Bolívar | 1.217.982,0 | -1.650.923,1 | 0,4% |
|  |  | CNEL El Oro | 307.310,7 | -505.346,3 | Indefinida |
|  |  | CNEL Esmeraldas | 992.269,4 | 492.279,3 | 16,4% |
|  |  | CNEL Guayaquil | 250.765,1 | 50.209.059,7 | 584,5% |
|  |  | CNEL Guayas Los Ríos | 90.910,4 | -149.494,4 | Indefinida |
|  |  | CNEL Santa Elena | 1.212.414,2 | -1.053.827,2 | 7,5% |
|  |  | CNEL Santo Domingo | 1.488.377,9 | -2.447.510,6 | Indefinida |
|  |  | CNEL Sucumbíos | 880.905,9 | -1.448.574,6 | Indefinida |
|  |  | E. E. Ambato | 1.933.207,7 | -2.431.359,3 | 0,1% |
|  |  | E. E. Azogues | 176.688,3 | -236.716,7 | Indefinida |
|  |  | E. E. Cotopaxi | 1.265.447,4 | 94.020.535,8 | 219,9% |
|  |  | E. E. Quito | 1.095.518,9 | -837.118,8 | 8,0% |
|  |  | E. E. Riobamba | 585.099,1 | -891.536,4 | Indefinida |
|  |  | E.E. Centro sur | 1.154.888,1 | -1.689.391,8 | Indefinida |
|  |  | E.E. Galápagos | 303.772,3 | -499.527,7 | Indefinida |
| Sub Total C II. Distribución |  |  | 12.955.557,3 | 130.880.547,9 | 49,6% |
| TOTAL |  |  | 37.578.477,8 | 613.258.902,2 | 52,1% |

## C.II: Proyectos FERUM

En general los proyectos del FERUM (Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal), tienen la finalidad de satisfacer los requerimientos de crecimiento de las viviendas de zonas rurales y urbano marginales, cumpliendo con los estándares de calidad, confiabilidad y seguridad, establecidos en la normativa vigente, respetando el medio ambiente y asumiendo una responsabilidad social. La línea base se ha determinado principalmente por los indicadores cobertura de servicio eléctrico y los nuevos clientes incorporados al sistema. Estos proyectos involucran comunidades a las cuales es factible dotar del servicio eléctrico extendiendo las redes de energía eléctrica que existen en el entorno más cercano.

Para 2018, se han priorizado 435 proyectos, que favorecen entre 3 y 940 viviendas cada uno, con un promedio de 27. La tabla siguiente, los presenta agrupados por Empresa Eléctrica (E.E.), totalizando la inversión estimada a ejecutar por cada una de ellas.

Tabla N°20 Proyectos FERUM

| Empresa | Cantidad Proyectos | Vcs | Vss | Inversión (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNEL Bolivar | 28 | - | 322 | 1.254.042,2 |
| CNEL El Oro | 24 | 376 | 431 | 1.330.749,0 |
| CNEL Esmeraldas | 25 | - | 1.272 | 3.495.447,5 |
| CNEL Guayaquil | 8 | 320 | 3.233 | 2.779.115,7 |
| CNEL Guayas Los Rios | 34 | - | 696 | 1.253.695,2 |
| CNEL Los Rios | 61 | 14 | 1.227 | 2.238.401,9 |
| CNEL Manabi | 36 | 238 | 900 | 1.917.244,3 |
| CNEL Milagro | 36 | 69 | 354 | 955.960,4 |
| CNEL Sta Elena | 44 | 359 | 1.030 | 2.022.222,9 |
| CNEL Sto Domingo | 42 | 34 | 306 | 1.077.047,9 |
| CNEL Sucumbios | 13 | - | 989 | 2.595.058,0 |
| E.E. Ambato | 12 | 23 | 720 | 1.193.214,8 |
| E.E. Azogues | 3 | 9 | 64 | 199.850,3 |
| E.E. Centrosur | 22 | 45 | 362 | 1.015.515,4 |
| E.E. Cotopaxi | 19 | 32 | 243 | 616.671,2 |
| E.E. Galapagos | 4 | 3 | 46 | 243.353,2 |
| E.E. Norte | 21 | 20 | 426 | 1.167.465,2 |
| E.E. Quito | 23 | 156 | 547 | 1.361.997,7 |
| E.E. Riobamba | 42 | 4 | 328 | 621.434,4 |
| E.E. Sur | 71 | 403 | 1.079 | 3.068.439,5 |
| Total general | 568 | 2.105 | 14.575 | 30.406.926,8 |

### Situación Sin Proyecto

En la condición sin proyecto, todas las viviendas con suministro Vcs, cuentan con medidor y servicio normal de electricidad. Por otra parte, las viviendas categorizadas como Sin Suministro (Vss) pueden estar en 2 posibles condiciones:

- Vss, sin acceso a la red de energía eléctrica, supliendo sus necesidades básicas con energías sustitutas, como velas, pilas y kerosene. Situación encontrada normalmente en zonas rurales no costeras.

- Vss, con acceso a la red de energía eléctrica, pero conectadas de manera informal, es decir, sin medidor de consumo y, por tanto, sin facturación por parte de la EED correspondiente. Situación encontrada habitualmente en zonas Urbano-Marginales y en la Costa.

En adelante, todas las proyecciones sin y con proyecto consideran estas 2 posibilidades.

También en una situación sin proyecto se asume que el número de viviendas no cambia con el tiempo, entendiendo que, aunque haya crecimiento, éste puede ser compensado por un fuerte componente de migración desde estas zonas.

Hipótesis de Demanda por Cocinas Eléctricas de Inducción (CEI).

Como parte de la demanda proyectada de estas zonas, con y sin proyecto, se asume que existe una cobertura de CEIs en un 20% de la población y esta crece paulatinamente, hasta llegar a un 85% de las viviendas hacia el final del horizonte de evaluación.

Figura 11. Proyección cobertura de Cocinas Eléctricas de Inducción en Poblaciones con proyectos FERUM

Como media se asume que las CEI consumen 40 kWh/Mes y este consumo se adiciona al consumo medio esperado para viviendas acogidas a este tipo de proyecto.

Proyección de la Venta de Energía Sin Proyecto

Para una cantidad de viviendas iniciales con suministro Vcs y considerando la hipótesis de cobertura de cocinas eléctricas de inducción, la demanda proyectada para un año i queda expresada como sigue.

Ei=12*Vcs*pci*Cc+(1-pci)Co(1+rc)i

Donde

E(i): Energía consumida y leída en el año i, por las viviendas con suministro.

Vcs: Número de viviendas iniciales con suministro (sin proyecto)

Pci: Porcentaje de Viviendas con Cocinas Eléctricas de Inducción (CEI) en el año i.

Cc: Consumo esperado mensual de cada CEI.

Co: Consumo esperado mensual de una vivienda sin CEI.

rc: Tasa de crecimiento anual del Consumo esperado de una vivienda sin CEI.

Las ventas de energía, sin proyecto, se calculan considerando la energía E(i), multiplicada por el Precio Medio de Venta de la respectiva Distribuidora (US$/kWh) y adicionando mensualmente el cargo tarifario de comercialización de 1.414 US$/Mes/Cliente

Las siguientes tablas muestran cómo se ha estimado el Cargo Variable Tarifario Medio de Venta de la energía para viviendas Sin y Con Cocinas Eléctricas de Inducción para años posteriores al 2017 (cuando se supone que no existirá el Subsidio PEC).

Figura 12. Viviendas Sin CEI. Estimación del cargo variable (US$/kWh) a partir del consumo estimado por vivienda (kWh/Cliente) y las tarifas residenciales escalonadas vigentes en Baja Tensión.

Figura 13. Viviendas Con CEI. Estimación del cargo variable (US$/kWh) a partir del consumo estimado por vivienda (kWh/Cliente) y las tarifas residenciales escalonadas vigentes en Baja Tensión.

La siguiente figura muestra la proyección de la venta de energía sin proyecto resultante de estas definiciones para el total de zonas que serán atendidas por los 435 proyectos.

Figura 14. Proyección de Ventas de Energía Sin Proyecto

Proyección Compras de Energía Sin Proyecto

En la situación sin proyecto, la EED debe comprar energía por 2 conceptos:

- Energía demandada por las Viviendas Con Suministro

- Energía demanda por las Viviendas Sin Suministro, pero que se encuentran conectadas a la red eléctrica de manera informal (sin medidor).

Compra Para Viviendas Con Suministro:

Ec(Vcs)(i) = E(i)/(1-Pd)

Donde:

Ec(Vcs)(i): Energía a comprar para cubrir la demanda de energía de las viviendas Con Suministro, en el año i.

E(i): Energía consumida y leída en el año i, por las viviendas con suministro.

Pd: Pérdidas Técnicas en Distribución

Compra para Viviendas Sin Suministro, pero conectadas sin un medidor.

Ec(Vss)(i) = 12 * Vss * Co* FSC/(1-Pd)

Donde:

Ec(Vss)(i): Energía que la EED debe comprar como consecuencia del consumo informal que se observa en las Viviendas sin suministro conectadas a la red eléctrica sin un medidor.

Vss: Número de viviendas sin suministro ubicadas en zonas Urbano-Marginales o Rural Costera. No cuentan las zonas rurales del interior.

Co: Consumo mensual esperado para viviendas sin cocina eléctrica de inducción.

FSC: Factor de Sobre Consumo. Valor superior a la unidad que representa un comportamiento de consumo sin el límite económico de una factura mensual. Valor típico aportado por el consultor: 2.2.

Pd: Pérdidas técnicas en distribución.

Figura 15. Consumo mensual no registrado, con Sobre Consumo, según viviendas sin suministro identificadas por proyectos FERUM en zonas Urbano-Marginales y Rural Costa.

Para determinar el costo monetario por compra de energía Sin Proyecto, se considera el Precio Medio de Compra de cada EED, registrado en las Estadísticas Multianuales del Sector Eléctrico 2016.

Con esto, resulta el costo de compra de energía sin proyecto que se proyecta según la siguiente figura.

Figura 16. Proyección de las Compras de Energía Sin Proyecto para el total de zonas consideradas por el proyecto FERUM. Resulta ser mucho mayor que la proyección de ventas de energía sin proyecto en las mismas zonas (ver figura 14).

### Evaluación Financiera Proyectos FERUM

La evaluación financiera de los proyectos FERUM considera los siguientes flujos monetarios desde el punto de vista de cada entidad ejecutora (cada Distribuidora).

- Inversión

- Mayor Venta de Energía

- Mayor Compra de Energía

- Mayor Costo de Operación y Mantenimiento

- Mayor Costo de Comercialización, asumido como el costo reconocido tarifariamente (1.414 US$/Mes), por cada vivienda incorporada al servicio de la EED.

Mayor Venta de Energía.

Como consecuencia directa del proyecto se suman 2 situaciones:

- Las viviendas sin suministro se incorporan a una situación de consumo medido y facturado.

- El número total de viviendas de la zona comienza a crecer y prosperar, dadas las mejores condiciones de servicio prestado por la EED.

La incorporación de Viviendas Sin Suministro al conjunto de Clientes de la EED considera una demanda mensual de energía idéntica a las Viviendas Con Suministro descritas en la situación sin proyecto.

Hipótesis especial de crecimiento.

El crecimiento de la demanda a partir del primer año de ejecución del proyecto considera que anualmente se incorporan nuevas viviendas a una tasa rv%. Al mismo tiempo, cada vivienda incorporada manifiesta un incremento anual de consumo unitario (entendido como el consumo sin CEI) a una tasa rc%.

Así, en un año cualquiera “k”. En una zona de proyecto FERUM se observaría un nivel de consumo de energía dado por la siguiente expresión:

CTk=VoCk+i=1kdViCk-i

Donde:

CTk: Consumo Total de Energía en el año k.

Vo: Número total de viviendas resultantes con suministro al ejecutar el proyecto en el año inicial.

Cx: Consumo unitario de las viviendas que llevan “x” años de conexión.

dVi: Número de viviendas incorporadas a la zona en el año i.

Por otra parte, se tiene en general que:

Cx=Co(1+rc)x

dVi=V0(1+rv)i-(1+rv)i-1

Donde:

Co: Consumo unitario de energía de una vivienda recién incorporada a la zona.

rc: Tasa de crecimiento anual del consumo unitario de energía.

rv: Tasa de crecimiento anual de la cantidad de viviendas en la zona.

Asimismo, el consumo esperado de una vivienda de la zona debe incorporar la hipótesis de cobertura de CEIs. Es decir, para el cálculo de consumo de cada año, debe considerarse el consumo medio esperado Co’

Co'=pci*Cc+(1-pci)Co

Donde, pci representa la cobertura de cocinas de inducción esperada para el año i, y Cc es el consumo adicional esperado por cada CEI.

Con lo anterior, y considerando los precios medios de venta de energía de cada distribuidora (registrados en la Estadística Multianual del Sector Eléctrico 2016), se obtiene una proyección de Venta de Energía Con Proyecto, según se muestra en la gráfica siguiente.

Figura 17. Proyección de Ventas de Energía Con Proyecto. Se observa un valor en el año de ejecución 2018, dado que al tratarse de 435 proyectos que irán incorporando viviendas desde 2018, se asume que al menos un 30% del consumo de viviendas sin suministro podrá contabilizarse durante el mismo año de ejecución del proyecto.

Con esto, el beneficio financiero por Mayor Venta de Energía resulta de la diferencia entre las Ventas Con Proyecto, menos las Ventas Sin Proyecto.

Figura 18. El beneficio por mayor venta de energía resulta de la diferencia de las Ventas Con Proyecto (Vcp), menos las Ventas Sin Proyecto (Vsp).

Mayor Compra de Energía

Si bien las ventas de energía han aumentado con proyecto, no se sabe a priori si las compras de energía con Proyecto tendrán el mismo comportamiento, pues aquellos consumos no registrados de una parte de las viviendas sin suministro, al regularizarse tras la instalación de un medidor de consumo, tenderán necesariamente a reducirse hasta los niveles esperados en la zona, adaptándose a la señal económica inequívoca que se impone al comenzar un régimen periódico de lectura y facturación por lo consumido.

La energía comprada Con Proyecto (Ec), se estiman basados en la energía vendida con proyecto (Ev), más las pérdidas técnicas atribuibles a las redes de distribución (Pd%):    Ec = Ev/(1-Pd)

Y, el costo asociado a dicha compra se determina sobre la base de los Precios Medios de Compra (US$/kWh), de cada EED, según consta en los registros de la estadística multianual del sector eléctrico 2016.

Figura 19. Compras de Energía Con Proyecto

De esta forma, para estimar el Costo por mayor compra de energía de los proyectos FERUM, se considera la diferencia de las Compras Con Proyecto, menos las Compras Sin Proyecto.

Figura 20. Costo por Mayor Compra de Energía. Corresponde a la diferencia de las Compras de Energía Con Proyecto (Ccp), menos las Compras de Energía Sin Proyecto (Csp). Para el caso de los parámetros supuestos este “Mayor Costo” asociado al proyecto resulta ser negativo. Representando en definitiva un ahorro neto de US$ 1,41 millones en 2018, reduciéndose hasta los US$ 94 mil en 2038.

Mayor Costo de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento se consideran, en general, como un porcentaje de la inversión, según se resume en la tabla siguiente.

Tabla N°21 Costos de Operación y Mantenimiento Redes FERUM

| Tipo de Red | % de la Inversión |
| --- | --- |
| acometidas y medidores | 4% |
| Red MT | 6% |
| Transformadores de Distribución | 9% |
| Red BT | 9% |
| Alumbrado Público | 9% |

No obstante, considerando lo anterior se hacen 2 alcances adicionales:

- Antes de la ejecución de los proyectos, se asume que ya existe un esfuerzo de mantenimiento que se considera equivalente al 30% de los costos de mantenimiento de la red mejorada, extendida y reconfigurada.

- Los costos de mantenimiento se incrementan de forma gradual, alcanzando el 100% de su valor estimado (según Tabla N°21) a partir del 5 año del horizonte de evaluación.

Con estos antecedentes la evaluación financiera de estos proyectos se resume en la tabla siguiente.

Tabla N°22 Resultado Evaluación Financiera Proyectos FERUM

| Empresa | # Pr. | Vcs | Vss | Inversión (US$) | VAN F (US$) | TIR F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNEL Bolivar | 28 | - | 322 | 1.254.042,2 | -1.332.127,5 | indef |
| CNEL El Oro | 24 | 376 | 431 | 1.330.749,0 | -688.276,5 | 1,47% |
| CNEL Esmeraldas | 25 | - | 1.272 | 3.495.447,5 | -2.000.642,5 | -0,21% |
| CNEL Guayaquil | 8 | 320 | 3.233 | 2.779.115,7 | 5.100.507,2 | 48,94% |
| CNEL Guayas Los Rios | 34 | - | 696 | 1.253.695,2 | -86.501,9 | 10,71% |
| CNEL Los Rios | 61 | 14 | 1.227 | 2.238.401,9 | -879.298,5 | 4,16% |
| CNEL Manabi | 36 | 238 | 900 | 1.917.244,3 | -948.290,3 | 1,93% |
| CNEL Milagro | 36 | 69 | 354 | 955.960,4 | -609.461,1 | -1,87% |
| CNEL Sta Elena | 44 | 359 | 1.030 | 2.022.222,9 | -844.536,7 | 3,75% |
| CNEL Sto Domingo | 42 | 34 | 306 | 1.077.047,9 | -1.064.975,4 | indef |
| CNEL Sucumbios | 13 | - | 989 | 2.595.058,0 | -2.729.448,4 | indef |
| E.E. Ambato | 12 | 23 | 720 | 1.193.214,8 | -1.204.868,8 | indef |
| E.E. Azogues | 3 | 9 | 64 | 199.850,3 | -222.137,6 | indef |
| E.E. Centrosur | 22 | 45 | 362 | 1.015.515,4 | -1.080.518,2 | indef |
| E.E. Cotopaxi | 19 | 32 | 243 | 616.671,2 | -628.425,8 | indef |
| E.E. Galapagos | 4 | 3 | 46 | 243.353,2 | -242.331,8 | indef |
| E.E. Norte | 21 | 20 | 426 | 1.167.465,2 | -1.159.206,7 | indef |
| E.E. Quito | 23 | 156 | 547 | 1.361.997,7 | -748.341,3 | 0,39% |
| E.E. Riobamba | 42 | 4 | 328 | 621.434,4 | -649.722,5 | indef |
| E.E. Sur | 71 | 403 | 1.079 | 3.068.439,5 | -3.413.320,2 | indef |
| TOTAL | 568 | 2.105 | 14.575 | 30.406.926,8 | -15.431.924,5 | 1,65% |

Nota: Las celdas con TIR F en blanco, corresponden a proyectos cuyos flujos son todos negativos, lo que deja este indicador indefinido.

### Evaluación Económica de Proyectos FERUM

Para la evaluación económica de los proyectos FERUM, se considera un modelo social que interrelaciona los siguientes aspectos.

- La inversión

- Beneficios para el Consumidor:

  - Por el consumo básico esperado + el consumo de las CEI

  - Por reemplazo de energías sustitutas en caso de viviendas sin suministro en zonas rurales.

- Costos:

  - Costos por producción de energía

  - Subsidios por consumo de combustible para producción de energía

  - Costos de Operación y Mantenimiento

  - Subsidio Tarifa Dignidad.

Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento valorados a Precios Sombra

La inversión es expresa como valor social, ponderando sus distintas partidas de equipamiento y mano de obra, por las Razones de Precio Cuenta, según se resume en el Cuadro C.

Cuadro C. Valoración Social de las Inversiones (US$)

| Categoría Inversión | Inversión Financiera | RPC | Inversión Social |
| --- | --- | --- | --- |
| Red MT | 6,634,896.15 | 0.738 | 4,897,880.3 |
| Red BT | 4,566,818.62 | 0.726 | 3,313,592.2 |
| Transformadores | 4,134,962.68 | 0.866 | 3,580,712.3 |
| Alumbrado Público | 1,318,912.03 | 0.751 | 990,265.5 |
| Acometidas | 2,066,784.41 | 0.751 | 1,551,783.1 |
| Medidores | 1,441,058.85 | 0.870 | 1,253,519.5 |
| Mano de Obra, Tpte. y Gastos Adm. | 7,805,682.5 | 0.811 | 6,333,530.8 |
| No Definida | 1,020,634.32 | 0.74 | 752,401.6 |
| TOTAL | 30,406,926.8 | 0.74 | 22,643,286.98 |

Los Costos de Operación y Mantenimiento, desde el punto de vista social se obtienen ponderando la Razón de Precio Cuenta de 0,849 por estos Costos ya estimados desde el punto de vista financiero.

Los beneficios del consumidor, por consumo básico esperado, así como el reemplazo de energías sustitutas ya han sido explicados conceptualmente en párrafos anteriores. También los costos por producción de energía, así como los subsidios de los combustibles ligados a dicha producción adicional.

Beneficio del consumidor, vinculado al consumo de las CEI

Al beneficio por el consumo básico esperado, se adiciona el Beneficio percibido por el consumidor por aquella energía correspondiente a la cocina eléctrica de inducción, cuando corresponda.

Se asume que las viviendas que han adquirido una CEI, experimentan un ahorro anual al evitar el gasto energético de una cocina convencional a GLP (Gal Licuado de Petróleo), la cual se estima utiliza 1.15 cilindros/mes, cuyo costo es de US$ 9.46 (en un escenario sin subsidio al GLP).

Con esto, el ahorro familiar anual es de: US$ 130.55

Figura 21. Beneficio del Consumidor relacionado con la sustitución de cocinas GLP por CEI.

Costo por Mayor Subsidio de Tarifa Dignidad

Dados los niveles de consumo de las viviendas que se incorporan (Vss) al servicio de las EED, vía proyectos FERUM, están generalmente acogidas al subsidio de Tarifa Dignidad que, si bien no es distinguible para la EED en la evaluación financiera, sí resulta relevante en una evaluación social, en la que deben registrarse las cargas que afectan al bolsillo estatal. El siguiente cuadro resume los consumos medios esperados por nueva vivienda, en cada EED, el incremento del mismo con CEI y el límite por el que califican como Tarifa Dignidad.

Tabla N°23 Consumo esperado y Límite Tarifa Dignidad

Nota: Se destaca aquellos casos en que el subsidio tarifa dignidad no es aplicable

Con esto, la mayor carga fiscal por subsidio Tarifa Dignidad se proyecta según el siguiente gráfico.

Figura 22. Mayor subsidio por tarifa dignidad. La forma irregular de la proyección se debe a la incorporación paulatina de CEIs, lo que va dejando fuera del subsidio a quienes cumplían con los límites, así como al crecimiento anual del consumo unitario de viviendas sin CEI.

Los resultados de la Evaluación Económica de proyectos FERUM se resume en la siguiente tabla.

Tabla N°24 Resultado Evaluación Económica Proyectos FERUM

| Empresa | # Proy. | Vcs | Vss | Inversión (US$) | VAN E (US$) | TIR E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNEL Bolívar | 28 | - | 322 | 919.778,2 | -750.471,7 | -4,5% |
| CNEL El Oro | 24 | 376 | 431 | 1.002.931,1 | 180.918,5 | 13,6% |
| CNEL Esmeraldas | 25 | - | 1.272 | 2.605.862,7 | -672.489,7 | 9,7% |
| CNEL Guayaquil | 8 | 320 | 3.233 | 2.073.824,1 | 9.251.461,5 | 48,5% |
| CNEL Guayas Los Ríos | 34 | - | 696 | 876.864,1 | 517.374,2 | 16,6% |
| CNEL Los Ríos | 61 | 14 | 1.227 | 1.650.350,7 | -242.523,0 | 10,6% |
| CNEL Manabí | 36 | 238 | 900 | 1.448.740,0 | -758.273,1 | 6,5% |
| CNEL Milagro | 36 | 69 | 354 | 723.758,3 | -459.008,1 | 5,0% |
| CNEL Sta. Elena | 44 | 359 | 1.030 | 1.518.664,5 | -186.345,0 | 10,9% |
| CNEL Sto. Domingo | 42 | 34 | 306 | 794.823,7 | -482.771,0 | 2,5% |
| CNEL Sucumbíos | 13 | - | 989 | 1.896.622,0 | 994.310,4 | 17,0% |
| E.E. Ambato | 12 | 23 | 720 | 898.417,3 | 221.745,4 | 15,5% |
| E.E. Azogues | 3 | 9 | 64 | 144.993,0 | -64.909,1 | 4,1% |
| E.E. Centro sur | 22 | 45 | 362 | 788.049,0 | -152.116,5 | 9,4% |
| E.E. Cotopaxi | 19 | 32 | 243 | 480.667,3 | 43.374,4 | 12,9% |
| E.E. Galápagos | 4 | 3 | 46 | 171.966,8 | 44.367,4 | 14,9% |
| E.E. Norte | 21 | 20 | 426 | 880.943,5 | -266.714,0 | 7,2% |
| E.E. Quito | 23 | 156 | 547 | 1.049.394,9 | 1.457.456,8 | 26,6% |
| E.E. Riobamba | 42 | 4 | 328 | 458.603,0 | 79.544,5 | 14,6% |
| E.E. Sur | 71 | 403 | 1.079 | 2.258.032,9 | 115.582,2 | 12,7% |
| TOTAL | 568 | 2.105 | 14.575 | 22.643.287,0 | 8.870.514,1 | 15,9% |

## C II. Proyectos de Distribución para la Agroindustria

En la actualidad el sector camaronero forma parte de un plan estratégico del gobierno para sustituir el uso de energía proveniente de la quema de combustibles fósiles por la energía eléctrica. Es así que para poder suplir la demanda de este sector es necesario construir, repotenciar y extender las redes del sistema de distribución nacional de tal forma que las diversas industrias que lo conforman se conecten y puedan contar con energía eléctrica de la mejor calidad para abastecer sus procesos productivos, en especial el bombeo de agua y la aireación de las piscinas donde se cultiva el camarón.

En este sentido se evalúan, como parte de este programa, una cartera de 63 proyectos de distribución agrupados en 8 distribuidoras, según se resume en la siguiente tabla.

Tabla N°25 Proyectos de Distribución para abastecer la Agroindustria

| Distribuidora | Proyectos | Hectáreas de Cultivo | Inversión (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| CNEL EL ORO | 10 | 22.119,3 | 3.744.850,8 |
| CNEL ESMERALDAS | 2 | 2.727,0 | 2.064.505,8 |
| CNEL GUAYAQUIL | 5 | 5.949,0 | 3.099.164,6 |
| CNEL GUAYAS LOS RÍOS | 13 | 1.850,1 | 2.278.567,5 |
| CNEL MANABÍ | 5 | 4.851,0 | 1.768.770,4 |
| CNEL MILAGRO | 6 | 15.551,9 | 3.794.206,2 |
| CNEL SANTA ELENA | 3 | 974,7 | 3.857.918,8 |
| CNEL SANTO DOMINGO | 5 | 3.239,7 | 2.967.696,0 |
| TOTAL | 49 | 57.262,7 | 23.575.680,0 |

En general cada proyecto se mide por la inversión en extensión, refuerzo y mejora de redes de distribución, así como por la dimensión total de las granjas camaroneras que se atenderán, medida en hectáreas.

Figura 23. Las granjas camaroneras comprometen extensas áreas con sus piscinas de cultivo. El agua de ellas debe bombearse y airearse con fuerza motriz (térmica o eléctrica). Fotografía: Vista aérea de una camaronera en Guayaquil.

Hipótesis de demanda eléctrica.

Se espera que, con el cambio tecnológico gradual de las camaroneras, basado hoy en combustibles fósiles y tendiendo al uso pleno de energía eléctrica, las demandas dominantes correspondan a 2 funciones clave:

- Bombeo de Agua, que óptimamente ocurriría por unas 3 horas en cada pleamar (marea alta).

- Aireación, que debe ser constante.

Por otra parte, una pequeña fracción de estos proyectos está destinado a abastecer otras agroindustrias como la cacaotera y la bananera. En ese caso, se adopta sólo la noción de bombeo de agua para operaciones de riego.

Bombeo de Agua: De acuerdo a estudios estadísticos facilitados por el MEER, se espera que las camaroneras adopten fuerza eléctrica de bombeo con una capacidad instalada media de 3.8 kVA/Hectárea, mismas que operarán un promedio de 3 horas, durante las horas de Pleamar (marea alta) aprovechando el aumento del nivel de las aguas y especialmente las contra corrientes río arriba.

Aireadores: Se estima la potencia de estos equipos en 3 kVA por hectárea de cultivo, de uso prácticamente permanente, velando por la salud y crecimiento del camarón.

Figura 24. Uso de Aireadores en camaroneras

De esta forma, la curva diaria de demanda queda representada por la siguiente gráfica:

Figura 25. Modelo de Demanda horaria y relación con las mareas.

El modelo que relaciona la demanda máxima de los camaroneros con el ciclo diario de mareas, debe considerar que la componente principal de las mareas es la “Marea Lunar” cuyo ciclo es de 12 horas y 25 minutos (2 eventos por cada ciclo lunar). Con ello, si bien es esperable tener 2 eventos de pleamar al día, éstos no se registrarán a la misma hora pudiendo o no coincidir con los horarios de demanda máxima que rigen tarifas con demanda horaria. La siguiente tabla muestra el resultado de este modelo, contabilizando cuantas horas al año se tendrá los niveles de demanda máxima en cada hora del día.

Figura 26. Días al año en que se espera bombeo a cada hora del día. Cada hora del día tendrá presencia de bombeo entre 85 y 90 días por año.

### Evaluación Financiera Proyectos de Extensión de redes para la Agroindustria

La evaluación financiera se desarrolla considerando los ingresos y costos asociados al proyecto, desde la perspectiva de la caja de cada entidad ejecutora del mismo. En este caso, cada EED.

Los elementos de flujo monetario considerados son:

- Inversión

- Ingresos por Venta de Energía

- Egresos por Compra de Energía

- Costos de Operación y Mantenimiento de redes

- Mayor Costo de Comercialización, asumido como el costo reconocido tarifariamente (1.414 US$/Mes), por cada nuevo cliente incorporado al servicio de la EED.

Supuesto de Gradualidad Lineal de Ingreso

Se estima que el total de camaroneros objetivo de estos proyectos se incorporará gradualmente al programa. De forma conservadora, en esta evaluación se ha asumido que dicha meta se alcanzará en 10 años, siendo un factor de incertidumbre y por tanto un parámetro a sensibilizar.

Ingresos por Venta de Energía

La potencia y energía serán suministradas por cada EED principalmente en niveles de Media Tensión (13,8 kV).

Para efectos de valorar la facturación mensual, se estima que la tarifa, según el Pliego Tarifario 2017 será: Media Tensión con Demanda Horaria – Bombeo de Agua. La cual es diferenciada para Guayaquil, respecto de las otras EED, según se resume en la siguiente tabla.

Tabla N°26 Tarifa Media Tensión con Demanda Horaria – Bombeo de Agua

Pliego Tarifario 2017

| Distribuidora | Demanda (US$/kW) | Energía (US$/kWh) |  | Comercialización (US$/Consumidor) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 07h00 hasta 22h00 | 22h00 hasta 07h00 |  |
| CNEL EL ORO | 4,576 | 0,061 | 0,049 | 1,414 |
| CNEL ESMERALDAS |  |  |  |  |
| CNEL GUAYAS LOS RÍOS |  |  |  |  |
| CNEL MANABÍ |  |  |  |  |
| CNEL MILAGRO |  |  |  |  |
| CNEL SANTA ELENA |  |  |  |  |
| CNEL SANTO DOMINGO |  |  |  |  |
| CNEL GUAYAQUIL | 4,003 | 0,052 | 0,042 | 0 |

Con estos antecedentes, considerando el modelo de demanda por hectárea la proyección de ingresos por venta de energía (facturación) se resumen en la siguiente gráfica:

Figura 27. Proyección Ingresos por Venta de Energía. Se observa el efecto de asumir conservadoramente que los camaroneros se incorporan de forma gradual durante la primera década de operación de los proyectos evaluados.

Costos por Compra de Energía

Asumiendo que, al menos dentro de la zona de influencia de una misma EED, las bombas de agua serán prácticamente coincidentes, se considera que la demanda máxima mensual de potencia de la EED resulta ser la suma de las potencias asociadas con dicho bombeo, más la potencia de aireación asumida como constante.

Esta demanda máxima, se traduce en un Cargo por Transmisión según la siguiente expresión.

Compra Potencia (US$año i)=Dmax*H*gi(1-Ptd)*CT*12

Donde:

Dmax: Demanda máxima, en kW, esperada por hectárea con aireadores y bombas trabajando simultáneamente.

H: Suma total de las hectáreas de cultivo consideradas en estos proyectos.

gi: Factor de incorporación gradual del año i.

Ptd: Pérdidas Técnicas en Distribución de la EED correspondiente.

CT: Cargo por transmisión (1,72 US$/kW) derivado de datos de facturación promedio a las EED´s por este concepto, según Estadísticas ARCONEL 2016.

Por otra parte, la demanda por energía se traduce en un cargo por generación estimado sobre la base de los Costos Medios de Generación (US$/kWh) proyectados por el Plan Maestro de Electricidad 2016-2025, y mantenidos constantes hasta el fin del horizonte de evaluación.

Compra EnergíaUS$Año i=Ei*gi(1-Ptd-Ptt)*CMGi

Donde:

Ei: Energía vendida a los agroindustriales en el año i

gi: Factor de incorporación gradual del año i.

Ptd: Pérdidas Técnicas en Distribución de la EED correspondiente.

Ptt: Pérdidas técnicas en Transmisión

CMGi: Costo Medio de Generación proyectado para el año i.

Figura 28. Proyección de Costo de Compra de Energía y Potencia. Basados en Cargo de Transmisión (US$/kW) y Costo Medio de Generación (US$/kWh).

Costos de Operación y Mantenimiento:

Obedece a los mismos supuestos empleados en proyectos de expansión y modernización del sistema nacional de distribución (SND).

Tabla N°27 Resultados Evaluación Financiera

Proyectos de Distribución para abastecer la Agroindustria

| Distribuidora | Inversión (US$) | VAN F (US$) | TIR F |
| --- | --- | --- | --- |
| CNEL EL ORO | 3.744.850,8 | 31.657.434,3 | 56,5% |
| CNEL ESMERALDAS | 2.064.505,8 | 1.197.062,2 | 17,3% |
| CNEL GUAYAQUIL | 3.099.164,6 | -193.522,7 | 11,3% |
| CNEL GUAYAS LOS RÍOS | 2.278.567,5 | -2.497.023,9 | -10,8% |
| CNEL MANABÍ | 1.768.770,4 | 4.852.472,2 | 31,3% |
| CNEL MILAGRO | 3.794.206,2 | 21.923.119,6 | 45,7% |
| CNEL SANTA ELENA | 3.857.918,8 | -3.989.302,7 | -7,1% |
| CNEL SANTO DOMINGO | 2.967.696,0 | 1.192.173,3 | 15,8% |
| TOTAL | 23.575.680,0 | 54.142.412,4 | 28,8% |

### Evaluación Económica Proyectos de Extensión de Redes para la Agroindustria.

Para una adecuada evaluación socioeconómica, se establecen como fronteras sociales a los clientes finales, por una parte y la generación de energía por otra, de tal forma que todo intercambio intermedio resulta cancelado, tal y como ilustra la figura siguiente.

Figura 29. Las fronteras para la evaluación económica la constituyen los productores agroindustriales, así como la generación de energía comprometida. Toda transacción monetaria interna se cancela mutuamente pues unos reciben como ingreso, lo que para otros es gasto.

Bajo esta perspectiva, los flujos relevantes para determinar los indicadores de rentabilidad económica son:

- Inversión EED (recalculada según razones de precio cuenta de materiales y mano de obra)

- Inversión del Agroindustrial

- Beneficios:

  - Mayor productividad (o Utilidad del Agroindustrial)

  - Sustitución combustibles agroindustria

  - Menor mantenimiento Motobombas

  - Menor subsidio al combustible sustituido por la agroindustria.

- Costos:

  - Costos variables de generación

  - Costos Operación y Mantenimiento EEDs

  - Costos Operación y Mantenimiento Agroindustria

  - Subsidio a combustibles de generación.

Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento valorados a Precios Sombra

La inversión es expresa como valor social, ponderando sus partidas de equipamiento y mano de obra, por las Razones de Precio Cuenta de Obras en Subtransmisión, Distribución, Mano de Obra Calificada y Mano de Obra No Calificada, según se resume en el Cuadro D.

Cuadro D. Valoración Social de las Inversiones (US$)

| Proyecto | Inversión Equipamiento | Inversión Mano de Obra | RPC Materiales | RPC Promedio Mano de Obra | Inversión Social |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub Transmisión | 9.685.721,2 | 1.076.191,2 | 0.803 | 0.8114 | 8.650.855,7 |
| Distribución | 11.532.390,8 | 1.281.376,8 | 0.738 |  | 9.550.613,5 |
| TOTAL | 21.218.112,0 | 2.357.568,0 |  |  | 18.201.469,2 |

Los Costos de Operación y Mantenimiento, desde el punto de vista social se obtienen como un porcentaje constante de la Inversión Social correspondiente a los COyM de Media Tensión: 6%.

Condición Con y Sin Proyecto. Utilidad relevante bajo la perspectiva del Agroindustrial Camaronero

En la condición sin proyecto, el industrial camaronero se asume resolviendo su necesidad de energía mecánica, para bombeo (o riego), a base de maquinaria Diésel con una intensidad media de 8.38 HP/Hectárea de cultivo, según estadísticas facilitadas por el MEER.

Con estas condiciones de operación, sin aireación continua, la productividad media de camarón se estima en 3500 Lb/Hectárea, siendo el tamaño medio del camarón de 15 gr.

De esta forma, los Ingresos y Costos Relevantes, sin proyecto, para los agroindustriales camaroneros considerados son los siguientes:

Ventas Sin Proyecto:

Una producción de 3500 Lb/Hectárea de camarón de 15 gr., según referencia de precios internacionales de la Tabla N°28, se traduce en un ingreso anual de 12,600 US$/Hectárea. Es decir, unos US$ 721.5 Millones anuales, para este conjunto de agroindustriales.

Tabla N°28. Referencia de Precios Camarón

(http://mundodelcamaron.es.tl)

| Talla | Grs/Camarón | Precio US$/Lb |
| --- | --- | --- |
| Extra Grande | 25,0 | 5,1 |
| Grande | 21,4 | 4,3 |
| Mediano/Grande | 18,8 | 4,1 |
| Mediano | 15,0 | 3,6 |
| Mediano/Chico | 12,5 | 3,4 |
| Chico | 10,7 | 3,25 |
| Extra Chico | 9,4 | 5,1 |

Gasto en Combustible Sin Proyecto:

Con un rendimiento promedio por motobomba de 0.056 Galones/HP/Hora, el consumo anual de combustible alcanza los 1002 Galones/Hectárea (para unas 2118 horas anuales de pleamar). Lo que, para las 57,3 mil hectáreas de cultivo se traduce en 57,4 Millones de galones diésel anuales.

Considerando un precio de 0.9168 US$/Galón, se tiene un gasto anual por este concepto de US$ 52,6 Millones por parte de la parte de industria camaronera considerada en estas evaluaciones.

Mantenimiento Motobombas Sin Proyecto:

En la condición sin proyecto, los agroindustriales tienen una capacidad instalada de motobombeo equivalente a 8.38 HP/Hectárea. Estos motores requieren de un mantenimiento periódico, que depende principalmente de su capacidad, según se ilustra en la tabla siguiente tomada del informe MAGAP de octubre 2015.

Tabla N°29. Costos de Mantenimiento Motobombas Diésel

Informe MAGAP (octubre 2015)

De la tabla N°29, se deduce que el Costo promedio por mantenimiento de motobombas diésel es de unos 41,9 US$/HP anuales. O, para el caso del modelo considerado en esta evaluación, 351,4 US$/Hectárea. Lo que se traduce en un costo anual por este concepto de US$ 20.1 Millones anuales para el conjunto de agroindustriales objetos de esta evaluación.

Utilidad Relevante del Productor Sin Proyecto:

La utilidad relevante del productor, es decir, aquella que se modificará con el proyecto, puede estimarse como la diferencia entre ingresos relevantes (ventas sin proyecto) y los Costos Relevantes (combustible y mantenimiento motobombas). La tabla siguiente resume esta cifra para el 100% de los camaroneros considerados en esta evaluación.

Tabla N°30 Utilidad Relevante del Productor

Condición Sin Proyecto. 100% de Camaroneros evaluados.

| Ítems Relevantes Sin Proyecto | Millones US$/Año |
| --- | --- |
| Ventas | 721.5 |
| Combustibles | 52.6 |
| Mantenimiento Motobombas | 20.1 |
| Utilidad Relevante Sin Proyecto | 649 |

Inversión Camaroneros Con Proyecto:

Según el informe MAGAP de octubre 2015, en la condición con proyecto, los camaroneros deberán invertir en máquinas, equipos y desarrollar redes eléctricas al interior de sus predios por un promedio de 3422,5 US$/Hectárea. Esto se traduce en una inversión de US$ 195,98 Millones para el total de empresas consideradas en esta evaluación.

Tabla N°31 Nivel de Inversión necesaria por parte de las camaroneras

Según informe MAGAP 2015

Ventas Con Proyecto:

Incorporando tecnologías como la aireación continua, la productividad del camarón se incrementaría a 4200 Lb/Hectárea anuales y para un tamaño de camarón de hasta 25 grs., según análisis desarrollados por el MEER.

Comprendiendo el nivel de incerteza que puede existir tras esta última proyección, la evaluación considera un factor de éxito de un 10%, que constituye un parámetro de sensibilización en la etapa final de este análisis.

Con esto, los ingresos anuales por venta, según referencia de precios de la Tabla N°28 (para una talla de camarón Extra Grande) pueden llegar a ser de US$ 772 Millones.

Mantenimiento Instalaciones Eléctricas Con Proyecto:

Para las instalaciones eléctricas adicionadas por los agroindustriales, se asume unos costos de operación y mantenimientos propios de redes baja tensión, equivalentes a un 9% de la inversión anual. Es decir, unos US$ 17,6 Millones anuales.

Compra de Energía de los camaroneros a la EED, Con Proyecto:

La compra de energía eléctrica, si bien constituye un gasto para las camaroneras (unos US$ 86 millones anuales para el 100% de empresas), no es contabilizado como relevante en la evaluación social, pues este egreso se compensa con el ingreso correspondiente visto desde el punto de vista de la EED.

Utilidad Relevante Con Proyecto:

En este punto, es preciso distinguir entre la Utilidad Relevante Con Proyecto para Camaroneros y para la Evaluación Económica del Proyecto pues, en este segundo punto de vista, el gasto por compra de energía que realizan los camaroneros a las EED debe cancelarse con los ingresos que perciben las EED por venta de energía a los camaroneros, dado que ambos forman parte de los grupos de interés considerados en la evaluación socio económica del proyecto.

Tabla N°32 Utilidad Relevante del Productor

Condición Con Proyecto. 100% de Camaroneros evaluados.

| Ítems Relevantes Con Proyecto | Millones US$/Año |
| --- | --- |
| Ventas | 772 |
| Mantenimiento Redes | 17.6 |
| Compra Energía a la EED | 86 |
| Utilidad Relevante Con Proyecto (camaroneros) | 668 |
| Utilidad Relevante Con Proyecto (Evaluación Económica) | 754,4 |

Rentabilidad del proyecto desde el punto de vista de la industria camaronera.

Como inserto a la evaluación económica podemos considerar Inversiones de Camaroneros, así como las utilidades relevantes para ellos Con y Sin proyecto, para determinar la utilidad percibida por esta industria específica como resultado de esta transformación.

La siguiente tabla presenta los flujos relevantes, así como la Tasa Interna de Retorno que se vislumbran para esta parte de la sociedad.

Tabla N°33 Utilidad Incremental percibida por la Industria Camaronera

Dado el incremento esperado de la productividad y el cambio en sus factores energéticos, por sobre la inversión estimada.

| Ítem | Unidades | Valor |
| --- | --- | --- |
| Inversión | Millones US$ | 195,98 |
| Utilidad Relevante Con Proyecto | Millones US$ | 668 |
| Utilidad Relevante Sin Proyecto | Millones US$ | 649 |
| Mayor Utilidad Con Proyecto | Millones US$ | 19 |
| Depreciación anual (30 años) | Millones US$ | 6,5 |
| Impuesto (22% año 6 en adelante) | Millones US$ | 0 - 2,74 |
| Utilidad después de Impuestos | Millones US$ | 19 – 16,3 |
| TIR (Tasa Interna de Retorno) | % | 7.9% |

OTROS FLUJOS RELEVANTES PARA LA EVALUACIÓN SOCIAL son el ahorro por subsidio al combustible asociado con el cambio de factores energéticos empleados por la agroindustria y, en contrapartida, el aumento en los costos variables de generación y subsidio a los combustibles asociados al aumento de la demanda por energía eléctrica por parte de esta industria.

Ahorro por Menor Subsidio a los Combustibles demandados por la agroindustria

La conversión energética para motobombas, conllevará una disminución relevante de la demanda de combustibles por parte de la agroindustria. De esta forma, considerando que originalmente se consumían por este factor unos 57,4 Millones de galones diésel anuales, se estima que el ahorro por subsidio a este combustible alcanzaría los US$ 40,95 Millones anuales, cuando el 100% de camaroneros se haya transformado, si se toma en consideración que el precio internacional del Diésel es de 1,63 US$/Galón, mientras el valor local subsidiado es de 0,9168 US$/Galón.

Mayor Costo Variable por Energía Generada Adicional.

La incorporación del 100% de camaroneros evaluados al sistema eléctrico, significa un incremento de potencia de 258,4 MW que, considerando la hipótesis de demanda ya descrita, se traduce en un requerimiento energético anual de 1,29 GWh en puntos de entrega de media tensión que, al escalarlo a nivel de generación (adicionando pérdidas técnicas), puede llegar hasta cerca de 1,5 GWh anuales.

Para valorar este costo de generación, se consideran los costos variables proyectados por el Plan Maestro de Electricidad 2016-2025 (ver Figura 6).

Luego, al considerar el ritmo de incorporación que alcanza gradualmente un 100% de agroindustriales en la primera década, los Costos Variables de Generación resultan en la proyección sintetizada en la figura siguiente.

Figura 30. Mayores Costos Variables de Generación

Mayor Subsidio por combustibles empleados en generación de la energía adicional

Dado que la matriz energética del Ecuador conserva una parte de su producción basada en combustibles fósiles, toda energía adicional demandará dicha parte de combustibles de forma proporcional (ver Figura 7). Ese subsidio, para el 100% de camaroneros demandando energía eléctrica alcanzaría los US$ 6,4 Millones anuales.

Tabla N°34 Resultados Evaluación Económica

Proyectos de Distribución para abastecer la Agroindustria

| Distribuidora | Inversión E (US$) | VAN E (US$) | TIR E |
| --- | --- | --- | --- |
| CNEL EL ORO | 2.920.420,5 | 131.994.419,7 | 50% |
| CNEL ESMERALDAS | 1.538.758,7 | 14.348.325,8 | 37% |
| CNEL GUAYAQUIL | 2.450.579,4 | 33.193.584,3 | 40% |
| CNEL GUAYAS LOS RÍOS | 1.698.307,5 | 6.281.053,3 | 26% |
| CNEL MANABÍ | 1.370.546,6 | 27.483.978,5 | 44% |
| CNEL MILAGRO | 2.912.684,8 | 92.321.708,1 | 48% |
| CNEL SANTA ELENA | 3.098.229,2 | 1.495.222,3 | 15% |
| CNEL SANTO DOMINGO | 2.211.942,6 | 16.782.237,0 | 35% |
| TOTAL | 18.201.469,2 | 323.900.528,9 | 43% |

## C III. Proyecto de Eficiencia Energética para la Agroindustria

Con el fin de producir un ahorro neto del consumo de energía por parte de la agroindustria objeto de este programa, se llevarán a efecto una serie de iniciativas interdependientes, como parte del Proyecto de Eficiencia Energética para la Industria en el Ecuador (EEI). El monto total de esta inversión es de US$ 2.400.000 y se desglosa según la tabla siguiente.

Tabla N°35. Componentes Proyecto de Eficiencia Energética para la Agroindustria

| N° | Componentes | Actividad | Inversión |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Programa nacional para la aplicación de un estándar de gestión de energía compatible con la norma ISO 50,001 | Normativa y etiquetado de eficiencia energética | 200.000,0 |
| 2 | Implementación de Proyectos Piloto | Levantamiento de la línea base del sector agroindustrial: Auditorías energéticas para determinar consumos actuales y usos finales de energía en los distintos procesos productivos. | 425.000,0 |
|  |  | Proyecto de reconversión energética | 550.000,0 |
| 3 | Análisis de regulación e infraestructura institucional para la adopción de medidas de EE Industrial y desarrollo de herramientas para facilitar la adopción de medidas de EE | Proyecto de consolidación del marco regulatorio para promover la eficiencia energética en el país. Proyecto de fortalecimiento del marco institucional para promover la eficiencia energética en el país- Propuesta de Ley para fomento de EE en los sectores de demanda y oferta considerados en el PLANEE (Plan Nacional de Eficiencia Energética) | 200.000,0 |
| 4 | Fortalecimiento de la capacidad del personal dedicado a EE de los sectores público y privado en las áreas de gestión de la energía, la optimización de sistemas y la promoción de la eficiencia energética. | Capacitación técnicos optimizadores de sistemas de bombeo y técnicos en Sistemas de Gestión Energética | 175,000.0 |
|  |  | Implementación SGEn (Sistemas de Gestión de la Energía) | 850,000.0 |
|  | Total |  | 2,400,000.0 |

Desde el punto de vista de una evaluación de este proyecto, sólo se considera su aporte en Beneficios Socio Económicos, dado que financieramente no se identifican ingresos o costos para la entidad ejecutora (MEER), más allá de la propia inversión incurrida.

De esta forma se considera que, como producto de la ejecución de estas iniciativas, basados principalmente en la literatura de ramo, se puede esperar un ahorro neto de 15%-25% del consumo de energía eléctrica en la agroindustria.

Conservadoramente, se asume un ahorro esperable de un 15%. Lo cual, a nivel socioeconómico tiene una repercusión directa en reducir los costos variables y subsidio a combustibles de la generación eléctrica asociada con la mayor energía eléctrica consumida por esta industria.

Tabla N°36 Ahorros socioeconómicos esperados

por programas de Eficiencia Energética en la Agroindustria

| Ítem | Ahorro Anual esperado para el 100% de agroindustria |
| --- | --- |
| Costos Variables de Generación | US$ 4.98 Millones |
| Subsidio al Combustible de Generación | US$ 0.96 Millones |
| Total | US$ 5.94 Millones |

Tabla N°37 Indicadores de rentabilidad

Proyecto Eficiencia Energética para la Agroindustria

| Inversión (US$) | VAN F (US$) | TIR F | VAN E (US$) | TIR E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.400.000,0 | -2.400.000,0 | - | 22.344.554,94 | 55,2% |

# Evaluación Integral del Programa EC-L1223

Para llevar a cabo la evaluación integral del programa se toman en consideración aditivamente todos los ítems y flujos respectivos de Inversión, Costo y Beneficio de cada componente, poniendo especial cuidado en evitar la superposición dada la relación natural en cascada energética que fluye desde la generación, hasta el usuario final, pasando por las redes de Transmisión, Sub Transmisión y Distribución.

La superposición indicada sólo es observable en el caso de las evaluaciones socioeconómicas, dado que, por definición, los flujos considerados en la evaluación financiera sólo afectan a la entidad ejecutora del proyecto.

En este sentido, se realiza una apertura y análisis de todos los flujos superpuestos teniendo presente la siguiente relación de dependencia de los proyectos evaluados y sus respectivas empresas ejecutoras.

Tabla N°38. Posibles superposiciones de flujos de evaluaciones socioeconómicas

| Proyectos de Transmisión | EED relacionada eléctricamente | Proyectos SND | Proyectos FERUM | Proyectos Agroindustria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S/E Cajas | E.E. Regional Norte |  |  |  |
| S/E Las Orquídeas | CNEL Guayaquil |  |  |  |
| S/E Posorja | CNEL Santa Elena |  |  |  |
| S/E Tanicuchí | E.E. Cotopaxi |  |  |  |
| S/E La Avanzada | CNEL El Oro |  |  |  |

Las superposiciones, identificadas en la Tabla N°38, son verificables en los siguientes flujos económicos de los proyectos y empresas indicados:

- Beneficio del Consumidor

- Costo Variable de Generación

- Subsidio a los Combustibles de Generación

- Costos adicionales de Distribución ligados a obras en Transmisión.

En general, para cada año del horizonte de evaluación, cuando coinciden flujos de los proyectos de Transmisión, con aquellos de su empresa de distribución eléctricamente dependiente, se realiza la siguiente función:

Fi=MAX(FTi ;Fdi-SND+Fdi-FERUM+Fdi-Agroindustria)

Donde,

Fi: Flujo resultante de combinar un determinado proyecto de transmisión, con los flujos de su(s) empresa(s) distribuidora(s) eléctricamente dependiente(s).

FTi: Flujo correspondiente al proyecto de transmisión en el año i.

Fdi-SND: Flujo del año i, estimado para la distribuidora eléctricamente dependiente, en proyectos de SND.

Fdi-FERUM: Flujo del año i, estimado para la distribuidora eléctricamente dependiente, en proyectos FERUM.

Fdi-Agroindustria: Flujo del año i, estimado para la distribuidora eléctricamente dependiente, en proyectos de Agroindustria.

## Resultados Evaluación Integral

Habiendo realizado la depuración de flujos señalada, se obtienen por adición simple, las siguientes planillas de evaluación integral (primeros 10 años del horizonte).

Tabla N°39 Evaluación Financiera Integral

Tabla N°40 Evaluación Económica Integral

## Análisis de Flujos y Parámetros Dominantes

Para cada uno de los elementos del flujo, se calcula su respectivo valor presente y se determina a partir de allí, cuáles son los flujos dominantes sobre el resultado final (VAN). Luego, sobre la base de supuestos y parámetros empleados en el modelo de evaluación hasta aquí expuesto, se obtiene un listado de los principales drivers que, en definitiva, deben incluirse en el análisis de sensibilidad en el siguiente apartado.

Figura 31. Análisis de flujos componentes del VAN Integral Financiero, representados por sus respectivos valores actuales netos, en millones de US$.

Figura 32. Análisis de flujos componentes del VAN Integral Económico, representados por sus respectivos valores actuales netos, en millones de US$.

Observando ambos gráficos de análisis de flujos del VAN (Financiero y Económico), figuras 31 y 32, surgen los siguientes ítems como los más relevantes, así como los principales parámetros tras su determinación en el modelo de evaluación.

Tabla N°41. Ítems y parámetros más relevantes en las evaluaciones financiera y económica

| Ítems con mayor peso versus Sus Parámetros más Influyentes |  | Parámetros Más Influyentes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inversión Unitaria | Demanda de Energía | Precio Medio de Venta | Precio Medio de Compra |
| Ítems con Mayor Peso | Inversión | x |  |  |  |
|  | Venta de Energía |  | x | x |  |
|  | Compra de Energía |  | x |  | x |
|  | Beneficio Consumidor |  | x | x |  |
|  | Beneficio Productor |  |  |  |  |
|  | Costo Adicional Distribución | x | x |  |  |
|  | Costo Variable de Generación |  | x |  | x |
|  | Subsidio al Combustible |  | x |  |  |

Con estos antecedentes se procederá a realizar los análisis de sensibilidad en el siguiente apartado, dando prioridad de análisis a aquellos parámetros que influyen en la mayor cantidad de ítems relevantes:

- Demanda de Energía

- Precio Medio de Venta

- Precio Medio de Compra

- Inversión

# Análisis de Sensibilidad

Considerando los parámetros destacados de las evaluaciones financiera y económica, se aplica en cada uno de ellos una variación típica de +/- 15%, de tal forma de determinar con ello la sensibilidad relativa de los indicadores de rentabilidad respecto a cada uno de ellos, de forma comparativa. Los resultados de este ejercicio se presentan en la tabla siguiente.

Tabla N°42 Resultados del Análisis de Sensibilidad

Sobre variaciones típicas de +/-15% en parámetros más relevantes.

Al variar cada parámetro de forma independiente, se destaca el Precio Medio de Venta, como el de mayor relevancia sobre la rentabilidad del programa, provocando una variación de +/- US$ 106,3 Millones en el VAN F y una variación de +/- US$ 465 millones en el VAN E. Se observa, además, que una declinación del 15% en el precio medio de venta, acarrea una caída del VAN F de -106,3 Millones de US$, llegando hasta los – 51.1 Millones de US$, junto con una TIR F de 10,1% (aún positiva, pero inferior al 12%).

Lo anterior se vuelve relevante en escenarios que consideren una reducción de la tarifa a consumidores finales sin una consecuente baja del costo medio de compra (dependiente de los costos de generación y de transmisión). Sin embargo, en los casos más probables, el Precio Medio de Venta se reduciría en proporción similar y simultánea con el Precio Medio de Compra. Por tanto, si se observa la variación del VAN F, al reducir el Precio Medio de Compra en un 15%, éste aumenta en +59,3 Millones de US$, lo cual compensa la caída observable al reducir el precio medio de venta, quedando en una reducción neta del VAN F de -47 Millones de US$, dejando aún un VAN F positivo de US$ 8 Millones.

Así también, al aumentar las tarifas de venta de energía en un 15%, consecuentemente con el Precio Medio de Compra, se observa que el VAN F aumenta en +106,3 Millones de US$, por el aumento del Precio de Venta y decrece en -59,3 Millones de US$, dando como consecuencia un aumento del VAN F de +47 Millones de US$, quedando éste en un valor de US$ 102 Millones.

Al mantener invariantes, los precios de venta y de compra de energía, el siguiente parámetro relevante es la Demanda de Energía, cuya variación de +/-15% produce una variación en el VAN F de +/- 52 Millones de US$, y de +/-281,5 Millones en el VAN E, manteniéndose en ambos casos la expectativa de una rentabilidad positiva.

Vale destacar en este punto que un 58% de las ventas de energía del programa está vinculada a la industria camaronera, por lo que la hipótesis de demanda y de precios de este grupo de usuarios es determinante en la rentabilidad general del programa.

Finalmente, se realiza un análisis de frontera para las variaciones extremas de cada parámetro relevante que pueden llevar a rentabilidades financieras bajo cero. Los resultados de este ejercicio se muestran en la figura 33.

Figura 33. Sensibilidad de la Rentabilidad Financiera del Programa al variar de forma independiente cada uno de los parámetros más relevantes. Se observa que la mayor pendiente corresponde al Precio Medio de Venta, donde una reducción de tan solo un 7.8% respecto a su valor esperado (según pliego 2017) se traduce en un VANF igual a 0. Este aspecto debe considerarse especialmente al buscar posibles rebajas tarifarias de cualquiera de los sectores aquí considerados, sin una consistencia equivalente desde los precios medios de compra que experimenta cada EED.

Por su parte, un incremento de la inversión, por sobre un 19% también tendrá como consecuencia la pérdida de rentabilidad financiera del programa, lo que a juicio del consultor puede acontecer, especialmente si las proyecciones presupuestarias no hubieran considerado factores de encarecimiento de los equipamientos y otros factores productivos como la mano de obra o el transporte, que dependen, entre otras variables de licitaciones futuras.

Así también, si la demanda de energía real resulta ser menos de un 16% de la prevista, entonces no habrá una rentabilidad financiera del programa. A juicio del consultor y considerando que se ha hecho una proyección conservadora de la demanda del sector camaronero, esta situación no es probable, puesto que excede los rangos típicos de incertidumbre de +/-10%, según experiencia del mismo consultor.

# Conclusiones

El programa EC-L1223 resulta rentable de forma integral, presentando cierta debilidad relativa en la cartera de proyectos FERUM, así como en el proyecto del SNT en La Avanzada o del sistema de transmisión Tanicuchí, cuyo principal objetivo es alejar la actual subestación Mulaló de la zona de riesgo ante la eventual erupción del volcán Cotopaxi, cuya probabilidad de ocurrencia dentro del período de evaluación se ha estimado por sobre un 84%.

La rentabilidad financiera, para una inversión evaluada por US$ 218 Millones, alcanza un VAN F de US$ 55.2 Millones y una TIR F de 13,9%. Por otra parte, desde el punto de vista económico, adicionando la inversión de la agroindustria por US$ 196 Millones, correspondiente a la adecuación de sus redes y equipamiento eléctrico, se alcanza un VAN E de US$ 2.206,0 Millones y una TIR E de 47,7%.

La negatividad aparente de la rentabilidad financiera de los proyectos de Transmisión se revierte en gran medida, al complementarse con iniciativas de proyectos de distribución relacionados, que llevan el flujo energético hacia el cliente final en las EED de El Oro, Regional Norte, Santa Elena, Guayaquil y Cotopaxi, así como su aporte a los intercambios con Colombia y Perú o al flujo de energía hacia la agroindustria.

Distinguen por su alta rentabilidad financiera los proyectos de las EED Guayaquil, El Oro y Manabí, seguidas por Milagro y Cotopaxi; los que tienden a compensar diversos resultados mixtos observables en el resto de las empresas distribuidoras.

La rentabilidad del programa resulta esencialmente sensible a las variaciones tarifarias, especialmente si los precios de venta al consumidor final no varían de forma consistente con los Costos Medios de Generación y de Transmisión. También el programa arriesga una rentabilidad financiera negativa si la inversión del programa se incrementa sobre un 19%.

Desde el punto de vista económico, se han valorado diversos conceptos, resultando más relevantes el Beneficio del Consumidor Final y El Beneficio del Productor (utilidad agroindustrial), compensados por costos económicos como los Costos Adicionales de Distribución (necesarios para llevar los grandes bloques de energía transportados por las nuevas instalaciones de transmisión hasta el consumidor final) o los Costos Variables de Generación, más bajos a inicio del horizonte de evaluación (2019) y crecientes en la medida que el crecimiento de la demanda y la falta de inversión en nuevos y mayores generadores a energía renovable (más allá de 2025) vuelve a tomar en cuenta paulatinamente la generación a base de combustibles fósiles, que además conllevan siempre una carga para el Estado en la forma de subsidio a los combustibles.

# Anexo 1. Inversiones por Proyecto

Proyectos Expansión y Reforzamiento del SNT

| Empresa | Proyectos | Inversión (US$ sin IVA) |
| --- | --- | --- |
| CELEC EP TRANSELECTRIC | Ampliación de la Subestación Posorja 138/69 kV | 9.944.503 |
|  | Sistema de Transmisión Las Orquídeas 230 kV, 225 MVA | 27.582.136 |
|  | Sistema de Transmisión Tanicuchí 230/138 kV | 23.293.288 |
|  | Sistema de Transmisión La Avanzada 230 kV | 31.957.863 |
|  | Construcción de la Subestación Cajas 138/69 kV | 21.099.000 |

Proyectos Expansión y Modernización del SND: Subtransmisión

| Empresa | Proyectos | Inversión (US$) |
| --- | --- | --- |
| CNEL El Oro | REPOTENCIACIÓN DE LA S/E PORTOVELO | 777.829,78 |
| CNEL El Oro | AMPLIACIÓN DE PATIO DE 69 KV Y DE 13,8 KV EN LA S/E PAGUA | 872.627,84 |
| CNEL El Oro | AMPLIACIÓN DE PATIO DE 13,8 KVY REPOTENCIACIÓN DE LA S/E LOS PINOS | 1.079.140,28 |
| CNEL Guayaquil | Construcción de la nueva subestación de reducción a 69/13,8 kV "3 Bocas" | 1.728.582,56 |
| CNEL Guayaquil | Construcción del Tap a 69 kV para energizar a la Nueva S/E Tres Bocas | 57.572,09 |
| CNEL Guayas Los Ríos | CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE TERNA L_ST SNT S/E DURAN L1 - L2 69 kV | 2.351.664,03 |
| CNEL Los Ríos | Construcción Subestación Terminal Terrestre 2 -20 MVA - 69/13.8 KV | 2.943.907,92 |
| CNEL Los Ríos | Construcción S/E San Juan | 2.482.811,45 |
| CNEL Manabí | CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MANTA 2-MANTA 1 | 1.567.788,80 |
| CNEL Milagro | REPOTENCIACION DE LA LINEA DE SUBTRANSMSION A 69 KV MILAGRO - YAGUACHI | 965.831,70 |
| E. E. Cotopaxi | Sistema de Tanicuchí 138/69 kV | 8.574.516,38 |
| E. E. Regional Norte | Salidas de 69 y redes de subtransmisión para conectar la Subestación El Cajas 138/69 kV | 2.450.000,00 |
| E. E. Regional Sur | Construcción de la L/S/T Bomboiza – Gualaquiza | 2.252.414,70 |
| E.E. Galápagos | MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN SAN CRISTÓBAL | 2.463.045,61 |

Proyectos Expansión y Modernización del SND: Distribución.

| Empresa | Proyectos | Inversión (US$) |
| --- | --- | --- |
| CNEL Santa Elena | Repotenciación de redes en media tensión LA LIBERTAD, CABECERA CANTONAL | 1.075.200,00 |
| CNEL Santa Elena | Repotenciación de redes en media tensión CHANDUY | 143.668,82 |
| CNEL Santa Elena | REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES SAN JUAN, IMPESCA Y JAMBELÍ A NIVEL DE 13.8 kV - DIVISIÓN PLAYAS – FASE II | 388.212,36 |
| CNEL Santo Domingo | Reforzamiento de redes de medio y bajo voltaje y centros de transformacion del Alimentador trifasico Pepepan | 582.400,00 |
| CNEL Santo Domingo | Reforzamiento y construcción de redes de medio y bajo voltaje y centros de transformación Alimentadores No.1 | 671.187,37 |
| CNEL Santo Domingo | Cambio de conductor desnudo por cable semi-aislado en media tensión de derivación a Los Libres | 326.659,40 |
| CNEL Santo Domingo | Cambio de conductor desnudo por cable semi-aislado en media tensión alimentador Luz de América sector Las Caucheras | 392.630,32 |
| CNEL Sucumbíos | REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, EN LOS CANTONES DE LAGO AGRIO, CASCALES Y GONZALO PIZARRO PARA LA ATENCIÓN A CLIENTES EN REDES A 120V Y QUE TIENEN COCINA DE INDUCCIÓN | 1.167.659,77 |
| E. E. Ambato | MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS SANTO DOMINGO | 100.188,49 |
| E. E. Ambato | MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS CALVARIO | 101.060,59 |
| E. E. Ambato | MEJORAMIENTO DE SERVICIO ELÉCTRICO. MEJORAMIENTO DE REDES BARRIO VISTA HERMOSA | 225.875,34 |
| E. E. Ambato | Mejoramiento de redes eléctricas Huertos Familiares | 57.765,77 |
| E. E. Ambato | Mejoramiento de redes cdla del Chofer - barrios Palandacocha y Gil Ramirez Davalos | 243.989,59 |
| E. E. Ambato | Mejoramiento de redes eléctricas Lushanta | 56.101,78 |
| E. E. Ambato | Mejoramiento alimentador Canelos | 460.014,81 |
| E. E. Ambato | Mejoramiento de servicio eléctrico, Remodelacion Coop. Plaza Aray | 71.925,72 |
| E. E. Ambato | Mejoramiento de servicio eléctrico San Jose de Veracruz | 166.419,28 |
| E. E. Ambato | Mejoramiento de redes vía Pindo Mirador - cantón Mera | 72.224,90 |
| E. E. Ambato | Construción alimentador El Triunfo - Villano | 1.006.942,25 |
| E. E. Azogues | MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE INTERRUPTORES Y RECONECTADORES | 164.160,92 |
| E. E. Azogues | ALIMENTADOR TRIFÁSICO BELLAVISTA - CHAVAY ALTO | 70.043,25 |
| E. E. Cotopaxi | Reforzamiento en San Francisco de Chipe unión y Progreso | 14.771,58 |
| E. E. Cotopaxi | Red de Distribución Santa Rosa Moraspungo | 37.807,64 |
| E. E. Cotopaxi | Construcción S/E SAQUISILI 69-13,8 kV; 16 MVA | 1.624.798,64 |
| E. E. Quito | Reforzamiento de redes de medio, bajo voltaje y alumbrado público primario 31C, sector El Tambillo | 208.779,68 |
| E. E. Quito | Reforzamiento de redes de medio, bajo voltaje y alumbrado público primario San Rafael 27A | 374.181,77 |
| E. E. Quito | Reforzamiento de redes de medio bajo, voltaje y alumbrado público primario 49A, poblado de Pacto | 180.260,02 |
| E. E. Quito | Reforzamiento de redes de medio, bajo voltaje y alumbrado público primario 49D, poblado Nanegalito | 149.332,62 |
| E. E. Quito | Reforzamiento de redes de medio, bajo voltaje y alumbrado público primario 58A, sector Chinchiloma | 308.363,08 |
| E. E. Quito | Reforzamiento de redes de medio, bajo voltaje y alumbrado público, sector Reino de Quito | 127.514,37 |
| E. E. Quito | Reforzamiento de redes de medio, bajo voltaje y alumbrado público, sector Santa Rosa de Cumbayá | 103.702,36 |
| E. E. Riobamba | Repotenciación de redes de distribución San Pedro de Las Abras | 51.111,11 |
| E. E. Riobamba | Repotenciación de redes de distribución sector Olte San Pedro | 182.248,14 |
| E. E. Riobamba | Repotenciación de redes de distribución barrio El Carmen San Andres | 33.634,82 |
| E. E. Riobamba | Repotenciación de redes de distribución comunidad Lalanshi | 163.776,07 |
| E. E. Riobamba | Repotenciación de redes comunidad Pungal San Pedro | 209.444,63 |
| E. E. Riobamba | Repotenciación de redes de distribución comunidad Gualipite Jatumpamba-Matriz-Guamote | 135.346,68 |
| E.E. Centrosur | Mejora del alimentador 2211 desde S/E No.22 hasta el acceso Sur Logroño para mejorar la confiabilidad del sistema | 523.816,32 |
| E.E. Centrosur | Nuevo enlace alimentador 1823 S/E 18 - Altar Urco | 270.114,56 |
| E.E. Centrosur | Mej. alimentador El Molino Cochaseca | 72.719,12 |
| E.E. Centrosur | Mej. alimentador Yaritzagua El Molino El Progreso Nabon | 80.241,29 |
| E.E. Centrosur | Mej. alimentador Cochaseca-La Paz El Progreso | 81.590,36 |
| E.E. Centrosur | Mejora alimentador 0523 mejora línea control Quinuas-H | 257.992,52 |
| E.E. Centrosur | Repotenciación del sistema eléctrico en la parroquia Mendez | 244.354,92 |
| E.E. Galápagos | Reconfiguración de la red de distribución, en la calle Matazarno | 44.965,38 |
| E.E. Galápagos | Reconfiguración de la red de distribución del sector “El Chino" | 113.069,00 |
| E.E. Galápagos | Reconfiguracion de la red de distribución barrio Loja Etapa 1 | 244.622,40 |

Proyectos FERUM

| Empresa Distribuidora | Nombre del Proyecto FERUM | Inversión US$ |
| --- | --- | --- |
| CNEL Bolivar | Construccion Líneas y Redes para 16 moradores de Yunguilla | 97.847 |
| CNEL Bolivar | Construcción Líneas y Redes para 9 moradores de La Libertad del Congreso | 49.177 |
| CNEL Bolivar | Construcción Líneas y Redes para 18 moradores de Cumbillí Chico | 77.180 |
| CNEL Bolivar | Construccion Líneas y Redes para 5 moradores de El Tingo | 20.524 |
| CNEL Bolivar | Construcción Líneas y Redes para 4 moradores de la Variante | 16.217 |
| CNEL Bolivar | Construcción Líneas y Redes para 5 moradores de Yanahurco | 20.186 |
| CNEL Bolivar | Construccion Líneas y Redes para 10 moradores de Tabanal Chico | 40.232 |
| CNEL Bolivar | Construccion de Líneas y Redes para 17 moradores de San Vicente de Porotopamba | 68.249 |
| CNEL Bolivar | Construcción de líneas y redes para 3 moradores Limón Bajo | 11.925 |
| CNEL Bolivar | Construcción de líneas y redes para 6 moradores de Porvenir | 23.830 |
| CNEL Bolivar | Construcción Líneas y Redes para 6 moradores de Palmira Alto | 23.760 |
| CNEL Bolivar | Construcción Líneas y Redes para 5 moradores de San Franciso Surupamba | 19.715 |
| CNEL Bolivar | Construccion Líneas y Redes para 22 moradores de La Cena | 86.112 |
| CNEL Bolivar | Construccion Líneas y Redes para 11 moradores de Limon Cadiloma | 42.853 |
| CNEL Bolivar | Construccion Líneas y Redes para 13 moradores de Lumbigana | 48.655 |
| CNEL Bolivar | Construccion de Líneas y Redes para 22 moradores de El Naranjal | 79.385 |
| CNEL Bolivar | Construccion Lineas y Redes para 11 moradores de La Cena | 39.117 |
| CNEL Bolivar | Construcción de líneas y redes para 16 moradores de las Juntas | 55.411 |
| CNEL Bolivar | Construccion de Líneas y Redes para 7 moradores de Yatubí Bajo | 23.757 |
| CNEL Bolivar | Construccion Líneas y Redes para 25 moradores de Mindina | 83.234 |
| CNEL Bolivar | Construccion de Líneas y Redes para 7 moradores de Colombia Alta el Rosario | 22.614 |
| CNEL Bolivar | Construcción Líneas y Redes para 4 moradores de santa rosa de agua clara | 11.840 |
| CNEL Bolivar | Construccion Líneas y Redes para 6 moradores de Larcapamba | 14.962 |
| CNEL Bolivar | Construcción Líneas y Redes para 9 moradores de Carbón Tamboloma | 18.269 |
| CNEL Bolivar | Construccion de Líneas y Redes para 8 moradores de Tablaspamba | 13.414 |
| CNEL Bolivar | Construccion Líneas y Redes para 15 moradores de Lanzahurco | 66.367 |
| CNEL Bolivar | Construcción Líneas y Redes para 13 moradores de La Margarita | 56.364 |
| CNEL Bolivar | Construccion de Líneas y Redes para 29 moradores de San Antonio | 122.847 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA PARA EL SITIO BIJAOYACU DE TRES CERRITOS | 36.511 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO CARLOS FALQUEZ BATALLAS | 90.338 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA COOPERATIVA TENIENTE HUGO ORTIZ | 17.572 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO LA PRIMAVERA DE CERDAN | 33.028 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO EL BOSQUE III ETAPA | 110.585 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO AGUAS CALIENTES DE MUYUYACU | 44.167 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO LOMA REDONDA VIA A SAN LUIS | 91.839 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO GUERRAS ALTO Y GUERRAS BAJO | 39.676 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA LOS BARRIOS MACARIO VALAREZO Y EL CHOFER II | 98.226 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO BRISAS SECTOR V | 66.477 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO SAN VICENTE DE CALIFORNIA | 47.962 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO LA FORTUNA | 38.670 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA PARA EL SITIO EL AMPARO DE RAJARO | 16.560 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA PARA EL SITIO 27 DE ENERO | 19.526 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO SANTA MARTHA DEL SITIO GUAYACANES | 24.087 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO EL ACHIOTE DE AMBOCAS | 18.528 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA PARA VARIOS SITIOS DE LA PARROQUIA BELLAVISTA | 223.777 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA LA COOPERATIVA CIEN FAMILIAS SECTOR POLIGONO SUR | 33.655 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SITIO LOS LAURELES | 95.531 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO EL CISNE | 41.884 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO COSTA AZUL | 48.530 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA PARA EL BARRIO RIO NORTE | 25.938 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL SECTOR DEL RIO DEL SITIO 16 DE JULIO | 15.347 |
| CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL BARRIO ROSA ALVARADO DEL SITIO ESTERO MEDINA | 52.334 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION RASCADERA | 166.096 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION ESTERO LEON | 48.380 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION 24 DE MAYO | 90.657 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION AGUA FRIA | 42.511 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION POWAN | 34.180 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION LA PERLA - PARTIDERO | 77.947 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION EL CALVARIO | 63.762 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 25 DE ENERO ALTO | 31.981 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN BOCA DEL SUCIO | 150.207 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CACAO II | 29.492 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION CORRE MONO DE LA UNION DE QUININDE | 102.575 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION SANTA PATRICIA | 261.576 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION ESTERO ONDO | 234.179 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION MEDIANIA | 222.297 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION TIGRILLOS | 182.518 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION LOS ANGELES II | 134.516 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION 4 DE AGOSTO | 696.723 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION LA FRESCURA | 57.255 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION LA GUYACANES LUCHA DE LOS POBRES | 49.049 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION LA JOSEFINA | 33.074 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION LUZ Y LIBERTAD | 48.571 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION SAN JOSE BOTROSA | 76.009 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION PALMERA DE LOS ANDES | 140.604 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION EL PARAISO | 74.758 |
| CNEL Esmeraldas | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CHONTADURO DE TABIAZO | 446.528 |
| CNEL Guayaquil | Proyecto Integral de Extensión de Redes, iluminación, Acometida y Medidores en la Coop. Reynaldo Quiñonez sector Monte Sinaí | 624.563 |
| CNEL Guayaquil | Proyecto Integral de Extensión de Redes, Iluminación, Acometidas y Medidores en la Cooperativa Janeth Toral Lámina 2 | 397.771 |
| CNEL Guayaquil | Proyecto Integral de Extensión de Redes, iluminación, Acometida y Medidores en la Coop. Las Delicias | 50.952 |
| CNEL Guayaquil | Proyecto Integral de Extensión de Redes, Iluminación, Acometidas y Medidores en la Cooperativa San Alejo | 171.371 |
| CNEL Guayaquil | Proyecto Integral de Extensión de Redes, Iluminación, Acometidas y Medidores en la Cooperativa Nueva Vida II | 215.174 |
| CNEL Guayaquil | Proyecto Integral de Extensión de Redes, iluminación, Acometida y Medidores en la Coop. Unión Libre | 39.222 |
| CNEL Guayaquil | Proyecto Integral de Extensión de Redes, Iluminación, Acometidas y Medidores en la Cooperativa Los Juanes sector Monte Sinaí | 537.961 |
| CNEL Guayaquil | Proyecto Integral de Extensión de Redes, Iluminación, Acometidas y Medidores en la Cooperativa Realidad de Dios sector Monte Sinaí | 742.101 |
| CNEL Guayas Los Rios | Arcadia 2 | 31.882 |
| CNEL Guayas Los Rios | Ampliaciones Papayo - Pijío - La Seca | 49.092 |
| CNEL Guayas Los Rios | Ampliación San Sebastián | 16.207 |
| CNEL Guayas Los Rios | San Carlos | 21.193 |
| CNEL Guayas Los Rios | Ampliación Santa Rosa | 15.586 |
| CNEL Guayas Los Rios | Ampliación Las Palmas | 21.579 |
| CNEL Guayas Los Rios | Los Micos | 50.301 |
| CNEL Guayas Los Rios | Nueva Unión | 23.391 |
| CNEL Guayas Los Rios | Ampliación Barbasco de Arriba | 8.195 |
| CNEL Guayas Los Rios | Ampliación Higuerón | 30.554 |
| CNEL Guayas Los Rios | Ampliación San Pedro | 14.185 |
| CNEL Guayas Los Rios | Ampliación Barranco Amarillo | 56.622 |
| CNEL Guayas Los Rios | Ampliación El Pasaje | 22.107 |
| CNEL Guayas Los Rios | Ampliación La Nueva Esperanza | 34.277 |
| CNEL Guayas Los Rios | Bejuco de María de Abajo (sectores # 1 y # 2) | 25.323 |
| CNEL Guayas Los Rios | Estero de Piedra de Abajo | 45.494 |
| CNEL Guayas Los Rios | Ampliación Estero Lagarto # 2 | 15.193 |
| CNEL Guayas Los Rios | San Felipe | 93.456 |
| CNEL Guayas Los Rios | Ampliación Las Palmas Moquique | 21.441 |
| CNEL Guayas Los Rios | Ampliación San Ignacio | 20.022 |
| CNEL Guayas Los Rios | Sabulón - Estero Chico | 57.226 |
| CNEL Guayas Los Rios | San Andrés | 29.511 |
| CNEL Guayas Los Rios | Jerusalém de Arriba (sector Pancho Juano) | 17.748 |
| CNEL Guayas Los Rios | Mis Ensueños | 25.722 |
| CNEL Guayas Los Rios | San Antonio del Congo | 53.797 |
| CNEL Guayas Los Rios | Ampliación Jauneche | 226.258 |
| CNEL Guayas Los Rios | La Independencia | 44.712 |
| CNEL Guayas Los Rios | Nuevo Porvenir | 16.269 |
| CNEL Guayas Los Rios | La Luz | 29.793 |
| CNEL Guayas Los Rios | Lampa de Arriba | 24.895 |
| CNEL Guayas Los Rios | El Guayabo | 26.588 |
| CNEL Guayas Los Rios | Ampliación Cucharas de Arriba | 26.304 |
| CNEL Guayas Los Rios | San Palermo | 42.534 |
| CNEL Guayas Los Rios | Ampliación La Balsa | 16.238 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. El Paraiso Sector Los Girasoles para beneficiar a 26 familias | 17.171 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Cdla. La Malaria para beneficiar a 26 familias | 25.048 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Los Angeles Sector La Posa para beneficiar a 31 familias | 27.639 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto.Nueva Ilusion - El Cisne para beneficiar a 31 familias | 28.945 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Lotizacion El Recuerdo para beneficiar a 27 familias | 27.563 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Aguas Frias de Medellin Sector El Paraiso para beneficiar a 20 familias | 23.341 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. La Paz Srs. Gomez para beneficiar a 12 familias | 16.957 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Las Cañitas 2 para beneficiar a 25 familias | 27.250 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Candilejo sector La Loma para beneficiar a 16 familias | 17.619 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Los Angeles - Quinsaloma, para beneficiar a 32 familias | 33.860 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. La Mecha para beneficiar a 18 familias | 27.277 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. San Jose de la Mira para beneficiar a 48 familias | 70.545 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Voluntad de Dios para beneficiar a 27 familias | 34.590 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. San Miguel de Los Ríos para beneficiar a 18 familias | 22.353 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. El Tamarindo para beneficiar a 19 familias | 24.232 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rctos. Bella Sombra, San Jacinto, La Estrella, Los Angeles, para beneficiar a 144 familias | 252.944 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto.La Lolita para beneficiar a 8 familias | 16.757 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Jesus Maria para beneficiar a 13 familias | 43.773 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. El Recuerdo Los Angeles para beneficiar a 6 familias | 9.978 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Nuevo Progreso para beneficiar a 31 familias | 39.682 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Las Marias Srs. Mosquera, para beneficiar a 16 familias | 24.165 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. El Jobo para beneficiar a 5 familias | 9.396 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. La Genovesa para beneficiar a 14 familias | 21.670 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. El Eden - Los Angeles para beneficiar a 11 familias | 21.191 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. San Francisco de Chojampe para beneficiar a 33 familias | 67.681 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. San Rafael Srs. Barandicae para beneficiar a 23 familias | 40.576 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Cadeal para beneficiar a 14 familias | 26.822 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. La Sal para beneficiar a 17 familias | 21.712 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. La Teresa Srs. Bravo beneficiar a 29 familias | 33.922 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. La Fortuna 2 , para beneficiar a 16 familias | 40.424 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Estero Lindo sector Norte para beneficiar a 42familias | 31.345 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. San Jacinto La Cascada para beneficiar a 12 familias | 38.814 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. San Agustin - Jujan para beneficiar a 3 familias | 8.755 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. La Maria A-B para beneficiar a 6 familias | 17.364 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Caserio Santa Rosa para beneficiar a 13 familias | 40.352 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Higueron para beneficiar a 28 familias | 80.269 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Achotillo para beneficiar a 10 familias | 28.351 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. San Guillermo para beneficiar a 3 familias | 8.484 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Pepa de Oro para beneficiar a 11 familias | 30.804 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. San Geronimo La Mallia para beneficiar a 24 familias | 65.768 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Estero Grande Las Casitas para beneficiar a 17 familias | 45.947 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Mapansillo sector Flor Maria para beneficiar a 13 familias | 43.437 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Montes de Agua para beneficiar a 27 familias | 70.763 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. San Enrique, para beneficiar a 11 familias | 28.349 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Las Garzas Srs. Tomala para beneficiar a 15 familias | 38.329 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Pozuelo para beneficiar a 16 familias | 17.880 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Las Mercedes para beneficiar a 15 familias | 36.783 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Santa Lucia Srs. Lucero para beneficiar a 24 familias | 58.718 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Balserio Sector San Antonio - El Paraiso para beneficiar a 17 familias | 41.252 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. El Cauje para beneficiar a 7 familias | 16.758 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Palmasola para beneficiar a 8 familias | 18.971 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Lechugal Srs Moreta para beneficiar a 16 familias | 37.260 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Santa Cecilia para beneficiar a 7 familias | 16.092 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. La Fortuna, para beneficiar a 13 familias | 29.541 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. San Temistocles para beneficiar a 23 familias | 51.441 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Aguacatal para beneficiar a 12 familias | 26.802 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Cedros 2 Srs. Miranda para beneficiar a 31 familias | 68.895 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Limoncillo, para beneficiar a 25 familias | 54.100 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. El Charro para beneficiar a 14 familias | 29.587 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. Boqueron para beneficiar a 21 familias | 44.098 |
| CNEL Los Rios | Construccion Red Rcto. La Florida para beneficiar a 5 familias | 18.008 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO LOS TIGRES | 29.712 |
| CNEL Manabi | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA SITIO LA BALSA | 43.679 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACION DEL SITIO EL LIMON | 26.510 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO ENTRADA A LA PALMITA | 68.523 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACION DEL SITIO LA TINAJA | 15.421 |
| CNEL Manabi | AMPLIACION RED ELECTRICA SITIO PROSPERINA - AGUA FRIA | 222.222 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO GUARUMO LA CHORRERA | 42.368 |
| CNEL Manabi | AMPLIACION RED ELECTRICA SITIO SAN JACINTO DE LUA | 35.063 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN RED ELÉCTRICA SITIO LAS PALMAS-LAS CAÑITAS | 33.796 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACION DEL SITIO CIUDADELA BUENOS DIAS | 27.217 |
| CNEL Manabi | AMPLIACION DEL SITIO SOTA CHICA | 22.723 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN DE LOS SITIOS JOJANA- LA LIBRE Y LOURDES | 67.987 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACION LINEA Y RED SITIO SAN PEDRO | 28.491 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO SANTA CLARA - ESTERO SECO | 17.666 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN DE LOS SITIOS COROCITO-CAPRICHO-BAJO GRANDE | 68.826 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACION DEL SITIO LA FLORIDA | 69.916 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACION DEL SITIO MOCORA-QUEBRADA AGUA | 77.750 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO DADAL VÍA A NOBOA | 20.966 |
| CNEL Manabi | AMPLIACION RED ELECTRICA DEL SITIO SAN RAMON KM 20 | 29.182 |
| CNEL Manabi | AMPLIACION RED ELECTRICA SITIO MERCEDES I - LA LAGUNA | 88.498 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN RED ELÉCTRICA SITIO TIERRA SANTA | 295.231 |
| CNEL Manabi | AMPLIACIÓN LINEA Y RED ELÉCTRICA SITIO MONTENEGRO | 21.061 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO SECAL | 35.535 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO EL TROPEZÓN - LA CRUCITA | 29.018 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACÓN DEL SITIO ENTRADA A LAS YUCAS | 27.988 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO LAS JIGUAS ADENTRO | 15.226 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO CALLE LOS MOYUYOS ENTRADA HOSTERÍA SOL Y MAR | 40.085 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN DE LOS SITIOS LAS PIEDRAS - LA PUENTE - LA ISLA - LA COMUNA | 89.142 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO LOS TILLALES | 15.184 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO PACOCHE ARRIBA | 13.733 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO SAN PEDRO | 41.749 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO LEONIDAS PLAZA - CAÑA BRAVA | 41.241 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO SAN JOSÉ DE SAN JUAN | 91.759 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO TABLADA DEL TIGRE | 48.885 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO BOTIJA AFUERA | 30.416 |
| CNEL Manabi | ELECTRIFICACIÓN DEL SITIO CERRITO MIRADOR | 44.475 |
| CNEL Milagro | MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS DEL RECINTO BELLA FLOR | 62.342 |
| CNEL Milagro | MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS DEL RECINTO POMA ROSA | 14.154 |
| CNEL Milagro | MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS DEL RECINTO LA ZANJA 2 FAMILIAS CHOEZ | 6.147 |
| CNEL Milagro | AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN EL SECTOR DE LA CAMARONERA RIO TAURA | 21.553 |
| CNEL Milagro | AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN EL SECTOR VIRGEN DE CHILLA-NUEVO NARANJAL | 74.355 |
| CNEL Milagro | REMODELACION DE REDES ELECTRICAS EN EL RECINTO POCOS PALOS | 4.460 |
| CNEL Milagro | MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS DEL RECINTO SAN JOAQUIN ALTO | 110.015 |
| CNEL Milagro | MLG MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DEL RECINTO LA VICTORIA GT | 18.144 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR SAN FRANCISCO LOS PESANTEZ GT | 11.420 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR LOS JARDINES GT | 12.074 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR SAN MARTIN DE PORRES GT | 11.103 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR XAVIER ROMERO GT | 97.191 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR LA SUYA CENTRAL GT | 13.331 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR LOS AGUACATES GT | 6.922 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR PIÑOELAL 2 GT | 20.353 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR ORILLAS DEL RIO BULU BULU GT | 13.194 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR CHONGONAL LOS PALMA GT | 19.489 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR EL CAIMITO LOS GUERRERO GT | 49.864 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR EL ROSAL GT | 7.081 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR ESTERO BLANCO 2 GT | 14.711 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR LA ESPERANZA 2 GT | 8.975 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR LOS ANGELES GT | 22.848 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR PAJONAL NORTE LOS DUARTE GT | 9.950 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR RANCHO DE PIEDRA 3 Y 4 GT | 45.743 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR SAN MIGUEL BAJO GT | 44.813 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR PLAYA SECA LA TRINCA GT | 4.763 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR EL MANGO LOS ZHUMI GT | 22.056 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR SAN JOSE DEL EDEN GT | 24.747 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR SAN PEDRO LAS PAVAS GT | 12.214 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR TIERRA DEL CAMPESINO GT | 39.037 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR CIUDADELA SAN JORGE 3 GT | 36.816 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR CIUDADELA GALAPAGOS GT | 19.660 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR RECINTO PROSPERIDAD GT | 31.592 |
| CNEL Milagro | AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL CAMPAMENTO "LA VICTORIA" | 14.369 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR RECINTO CHAGUE HERMANOS CALLE GT | 9.779 |
| CNEL Milagro | MLG AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SECTOR LA ZANJA EL GALLINAZO GT | 20.697 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION SECTOR LAS CAÑITAS - COMUNA SALANGUILLO | 12.664 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION B. LOS VERGELES, C. ELOY ALFARO - COM. SAN PABLO | 30.067 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION SECT. ESCUELA-COM. PUERTO SABANA GRANDE | 22.859 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION B. NUEVA ESPERANZA-LA LIBERTAD | 33.115 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION SECTOR ANTENA-COM. SAN VICENTE | 70.314 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION B. RIOMAR, F.Q.-COM. SAN FRANCISCO DE LAS NUÑEZ | 43.916 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION B. LAS PALMERAS II-COM. OLON | 23.032 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION SECTOR VILLAMAR-COM. OLON | 24.539 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION SECTOR RIO HONDO-COM. ENGABAO | 40.704 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION CDLA HACIA UN FUTURO-COM. SAN PABLO | 39.259 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION NUEVA JERUSALEN ETAPA II-SANTA ELENA | 44.174 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION B. LA ALDEA-COM. MANGLARALTO | 75.325 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION SECTOR ENTRADA A LA POBLACION-COM. DOS MANGAS | 23.930 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION B. 6 DE DICIEMBRE-COM. SAN MARCOS | 12.511 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION B. BRISA DE BALLENITA-SANTA ELENA | 31.067 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION SECTOR PLAYA GALAPAGOS-COM. MONTAÑITA | 32.627 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION B. FICUS NORTE-COM. ENGUNGA | 24.207 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION B. LOS VERGELES-COM. SAN PABLO | 35.523 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION B. BUENOS AIRES-COM. SINCHAL | 25.328 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION B. CRISTO DEL CONSUELO-COM- RIO SECO | 16.682 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION SECTOR ALBARRADA-COMUNA VILLINGOTA | 18.712 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION SECTOR ESCUELA COMUNA DOS MANGAS | 49.357 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION B. 30 DE MAYO - PARROQUIA COLONCHE | 33.612 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION B. 23 DE ABRIL -COM SAN PEDRO | 19.510 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION B. BELLAVISTA CASETA AGUAPEN - COMUNA SAN PABLO | 20.135 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION COM. VIV. ASOC. UNIDOS CON JACOB | 24.739 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION SECTOR LA ESPERANZA- VIA DOS MANGAS | 47.510 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION SECTOR LOS CORALES-SANTA ELENA | 72.191 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION ENTRADA GUANGALA-COLONCHE | 29.640 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION ADEMSE ACTUAL-SANTA ELENA | 46.548 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION B. SAN FRANCISCO-JUAN GOMEZ RENDON | 116.102 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION B. PERU COMUNA EL MORRILLO | 73.483 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION RUTA DEL SOL - LIBERTADOR BOLIVAR | 54.854 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION COMUNA SUBE Y BAJA - JULIO MORENO | 56.822 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION COMUNA LIMONCITO -JULIO MORENO | 163.911 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION COMUNA SUCRE-VIA A GUAYAQUIL | 42.195 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION B. LINDO-CERECITA | 25.257 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION B. ESPAÑA, B. LAS PEÑAS-COM. ENGABAO | 101.730 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION B. SAN JOSE-COM. MONTEVERDE | 16.125 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION CRUCE DE PALMAR-COM PALMAR | 61.768 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION SECTOR CEMENTERIO-COM PALMAR | 53.928 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION B. 10 DE AGOSTO - COMUNA SAN PEDRO | 37.745 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION SECTOR LAS CHALAS, VIA GUANGALA-COLONCHE | 41.646 |
| CNEL Sta Elena | ELECTRIFICACION EL TIGRILLO -COMUNA MONTAÑITA | 152.861 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR SAN LORENZO RIO LIMONES | 13.868 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA DEL RECINTO POZA ONDA | 25.053 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR LA RAIZ EL MAYAL | 14.902 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR LA FLORIDA VIEJA | 14.302 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR PEDRO LUIS, EL ESFUERZO | 14.724 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉTRICA EN EL SITIO ESTERO LA ONZA | 47.691 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR LAS MERCEDES DE AGUA SUCIA | 25.204 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR COCHAPAMBA | 68.803 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN PUERTO RICO SECTOR VENTANA CULEBRITA II | 54.070 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL RECINTO SANTA LUCIA PARRAGA | 19.089 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA EN EL SITIO SECTOR "Y" DE LOS LOORES | 15.940 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR LA BRAVA | 73.215 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR LA INDEPENDENCIA PUERTO QUITO | 27.954 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR 10 DE AGOSTO | 22.550 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA COMUNIDAD CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | 30.937 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA SECTOR WILFRIDO LOOR | 14.989 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA SECTOR LA BOLIVAR | 14.437 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR LINDICHE ALTO | 15.696 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN S.M. DEL TOACHI SECTOR LA MINA | 24.067 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN ROSARIO SECTOR MARINA I | 14.757 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR BRISAS DEL ÑANGO | 11.033 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN PUERTO LIMON SECTOR LA ESPERANZA | 18.647 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD BUENOS AIRES - EL MATE - CARRASCO | 126.996 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN S. J. DEL BUA SECTOR 11 DE NOVIEMBRE | 13.399 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD LAS MONCE SENGUE | 16.525 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD LOS MAZOS | 14.394 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA SECTOR RECINTO EL GUAYABO | 27.628 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA SECTOR RECINTO SAN REMO | 12.241 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DE LA URBANIZACIÓN MOREIRA BARRIO VIRGEN DEL CISNE | 18.163 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR PALMA SOLA | 13.260 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR RAMAL EL GUSANITO RECINTO MIRADOR DE LA SELVA | 11.809 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL RECINTO LIBERTAD DEL CÓNGOMA | 16.943 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL BARRIO ALTAMIRA | 21.961 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR VÍA CRISTOBAL COLÓN CHIGUILPE EL SÁBALO Km. 6.4 | 24.293 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR LIMON CHICO | 22.063 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA RECINTO LA ALEGRIA | 18.012 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DEL SECTOR LA MEDIANIA VÍA A PEDERNALES 1.3Km + 1,6 MARGEN DERECHO | 23.478 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR SAN FRANCISCO DE CHILA SECTOR "SUR" | 31.598 |
| CNEL Sto Domingo | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL SECTOR GRUPO EL DORADO | 37.901 |
| CNEL Sto Domingo | EXTENCION DE MEDIO VOLTAJE A 7.62 KV EN SAN GABRIEL DEL BABA DEL PUENTE MARGEN DERECHO | 9.090 |
| CNEL Sto Domingo | EXTENCION DE MEDIO VOLTAJE A 7.62 KV PARAISO LA 14 VIA LA 25 LA FORTUNA SECTOR LUZ DE AMERICA | 20.796 |
| CNEL Sto Domingo | EXTENSION EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE VIA LOS LIBRES SECTOR RECINTO EL PROGRESO | 14.569 |
| CNEL Sucumbios | CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DEL COCA | 200.916 |
| CNEL Sucumbios | CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARROQUIA UNION MILAGREÑA | 58.648 |
| CNEL Sucumbios | CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARROQUIA GUAYUSA | 277.849 |
| CNEL Sucumbios | ELECTRIFICACIÓN PARA LA COMUNIDAD ALIANZA AGRÍCOLA | 62.908 |
| CNEL Sucumbios | CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARROQUIA EL DORADO | 607.766 |
| CNEL Sucumbios | ELECTRIFICACION COMUNIDAD SANTA ROSA -FREDY SILVA | 53.277 |
| CNEL Sucumbios | ELECTRIFICACION SECTOR NUEVA JERUSALEN | 185.047 |
| CNEL Sucumbios | ELECTRIFICACION SECTOR SELVA ALEGRE | 38.640 |
| CNEL Sucumbios | CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARROQUIA DAYUMA | 686.082 |
| CNEL Sucumbios | CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARROQUIA AVILA HUIRUNO | 178.270 |
| CNEL Sucumbios | ELECTRIFICACION SECTOR 12 DE FEBRERO | 54.442 |
| CNEL Sucumbios | CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARROQUIA PUERTO MURIALDO | 49.050 |
| CNEL Sucumbios | ELECTRIFICACIÓN PARA LA COMUNIDAD EL NARANJAL | 142.165 |
| E.E. Ambato | Paparawa | 191.061 |
| E.E. Ambato | Comunidad Palati | 121.616 |
| E.E. Ambato | Comunidad Kuakash | 83.596 |
| E.E. Ambato | Barrio El Mirador | 77.759 |
| E.E. Ambato | Asociación "ACIA" - Arajuno | 207.608 |
| E.E. Ambato | Colonia Gavilan del Anzu | 39.072 |
| E.E. Ambato | Comunidad Sharup | 102.459 |
| E.E. Ambato | Sarayacu Puerto - Canelos | 66.417 |
| E.E. Ambato | Palimbe - Canelos | 78.691 |
| E.E. Ambato | El Talín | 91.916 |
| E.E. Ambato | Comunidad Ankuash | 94.567 |
| E.E. Ambato | WAYSA KUCHA | 38.453 |
| E.E. Azogues | ELECTRIFICCIÓN DEL SECTOR CHAPTE DE LUIS CORDERO | 30.525 |
| E.E. Azogues | ELECTRIFICCIÓN RURAL SECTOR PUCAGUAZO - BAYAS | 30.587 |
| E.E. Azogues | ELECTRIFICCIÓN RURAL SECTOR CACHI CORALCAY - SAN ANTONIO | 138.739 |
| E.E. Centrosur | CONSTRUCCION REDES MT-BT EN SECTOR DE PIEDRA AZUL | 112.905 |
| E.E. Centrosur | CONSTRUCCION REDES MT-BT EN SECTOR DE SILVAN | 61.976 |
| E.E. Centrosur | CONSTRUCCION REDES MT-BT RIO BLANCO SAN ANTONIO DE PAGUANCAY | 76.246 |
| E.E. Centrosur | CONSTRUCCION REDES MT-BT EN SECTOR DE COMUNIDAD DE PULPITO Y SAN LUIS | 105.922 |
| E.E. Centrosur | CONSTRUCCION REDES MT-BT NUEVO RUMIPAMBA CHICO ALTO | 18.685 |
| E.E. Centrosur | CONSTRUCCION REDES MT-BT SAN MARTIN DE PUZHIO | 35.851 |
| E.E. Centrosur | CONSTRUCCION REDES MT-BT SECTOR MAMATIA SIQUINA CHAUCHA | 49.479 |
| E.E. Centrosur | SAGRADO CORAZON DE JESUS | 49.408 |
| E.E. Centrosur | CONSTRUCCION REDES MT.BT NUEVO HATOBOLO-YURACSACHA | 34.075 |
| E.E. Centrosur | CONSTRUCCION REDES MT-BT BANGUIR LUDO SIGSIG | 30.253 |
| E.E. Centrosur | CONSTRUCCION REDES MT-BT ZHULLICAY | 14.149 |
| E.E. Centrosur | CONSTRUCCION REDES MT-BT LOCALIDAD DE SAN RAMON DUCUR CAÑAR | 32.888 |
| E.E. Centrosur | CONSTRUCCION REDES MT-BT SECTOR DE BAYAN- SAN JOSE DE RARANGA SIGSIG | 17.016 |
| E.E. Centrosur | CONSTRCCION REDES MT-BT COMUNIDAD FONDO HUAICO | 25.458 |
| E.E. Centrosur | CONSTRUCCION REDES MT-BT SECTOR CIUDADELA SANTA MARTHA / LA TRONCAL | 48.279 |
| E.E. Centrosur | ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE YUNKUAPAIS | 65.500 |
| E.E. Centrosur | JEMPEKAT | 25.897 |
| E.E. Centrosur | SENKIANKAS | 8.826 |
| E.E. Centrosur | CONSTRUCCION REDES MT - BT LOCALIDAD BAYZHUN CARMEN DE JADAN TR 133 | 48.231 |
| E.E. Centrosur | CONSTRUCCION REDES MT - BT EN SECTORES DE SAN PEDRO BAJO HONORATO VAZQUEZ CAÑAR | 39.577 |
| E.E. Centrosur | CONSTRUCCION REDES MT - BT EN SECTORES DE SAN PEDRO DE ZHUMIRAL | 48.240 |
| E.E. Centrosur | LA MISION SAN PEDRO | 66.654 |
| E.E. Cotopaxi | Red Distrib. La Josefina, Capilla Chico Y El Tigre Machay | 76.166 |
| E.E. Cotopaxi | Red En Pucara Pangua | 35.815 |
| E.E. Cotopaxi | Construcción De Red Recintos El Cristal Y Campo Alegre Alto | 168.094 |
| E.E. Cotopaxi | Red De Distribución En El Barrio Corazón De Jesús | 7.529 |
| E.E. Cotopaxi | Red De Distribución En El Barrio San Luis De Chipeamburgo | 13.692 |
| E.E. Cotopaxi | Red De Distribución En San Agustin Del Carmen - La Mana | 25.703 |
| E.E. Cotopaxi | Red Distribución Chisulchi Chico | 17.472 |
| E.E. Cotopaxi | Red Distribución En Guasumbini Bajo Sigchos | 26.230 |
| E.E. Cotopaxi | Red De Distribución Laigua Bellavista | 11.131 |
| E.E. Cotopaxi | Red Distribribución En Locoa Santa Ana | 16.439 |
| E.E. Cotopaxi | Red Distribución Santa Rosa De Pichul Oriente | 16.819 |
| E.E. Cotopaxi | Reforzamiento De Red Sector Guapulo Arriba El Tejar | 9.691 |
| E.E. Cotopaxi | Red De Distribribución En Patutan Sector 5 | 18.101 |
| E.E. Cotopaxi | Remodelación De Red Chosoalo - Chugchilan De Sigchos | 21.181 |
| E.E. Cotopaxi | Red Distribución Punta Brava | 51.302 |
| E.E. Cotopaxi | Red Distribución Tres De Mayo Pujili | 22.235 |
| E.E. Cotopaxi | Red De Distribución En Patoa De Vacas | 18.212 |
| E.E. Cotopaxi | Red Distribución En Mariscal Sucre Poalo | 31.395 |
| E.E. Cotopaxi | Red De Distribucion En Milimpamba-Zumbahua | 29.466 |
| E.E. Galapagos | REPOTENCIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR BARRIO NUEVO | 30.250 |
| E.E. Galapagos | REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR PEDREGAL V | 27.270 |
| E.E. Galapagos | CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR LOS GEMELOS | 104.408 |
| E.E. Galapagos | EXPANSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, EN EL SECTOR JARDINES DE BELLAVISTA, ZONA RURAL DE SANTA CRUZ. | 81.426 |
| E.E. Norte | ELECTRIFICACION BARRIO RENACER DE PRIORATO (UM) | 60.026 |
| E.E. Norte | ELECTRIFICACION LA ESPERANZA EL GUITARRERO - BOLIVAR ( R ) | 19.388 |
| E.E. Norte | ELECTRIFICACION SECTOR EL CAUCHO EL ANGEL ( R ) | 32.046 |
| E.E. Norte | ELECTRIFICACION SECTOR EL RAMAL DE AMBUQUI ( R ) | 14.946 |
| E.E. Norte | ELECTRIFICACION SECTOR SANTA MARIA DE CHICAL ( R ) | 32.630 |
| E.E. Norte | COMPLEMENTO DE ELECTRIFICACIÓN Y RRD Y APT SECTOR RIO PIGUAMBI - ALTO TAMBO ( R ) | 20.715 |
| E.E. Norte | ELECTRIFICACION SECTOR CULEBRILLAS PARROQUIA ANGOCHAGUA ( R ) | 9.664 |
| E.E. Norte | ELECTRIFICACION SECTOR PAN DE AZUCAR ( R ) | 31.221 |
| E.E. Norte | ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE AJUMBUELA - TUMBABIRO ( R ) | 14.358 |
| E.E. Norte | ELECTRIFICACION RIO VERDE MEDIO ( R ) | 35.656 |
| E.E. Norte | COMPLEMENTO DE ELECTRIFICACION EN YAHUARCOCHA ( R ) | 10.823 |
| E.E. Norte | ELECTRIFICACION RRD Y APT SECTOR EL LECHERO ( R ) | 41.814 |
| E.E. Norte | ELECTRIFICACION Y RRD LOMA NEGRA ( R ) | 22.113 |
| E.E. Norte | ELECTRIFICACIÒN CACHACO VIA GETSEMANI ( R ) | 9.936 |
| E.E. Norte | ELECTRIFICACIÒN SECTOR LA LOMA DE AGUIRRE ( R ) | 19.825 |
| E.E. Norte | ELECTRIFICACIÒN SECTOR EL VERDE CHICAL ( R ) | 63.821 |
| E.E. Norte | READECUACION DE RED SECTOR CAUCHO ALTO ( R ) | 49.699 |
| E.E. Norte | ELECTRIFICACIÒN RIO BLANCO ( R ) | 7.900 |
| E.E. Norte | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION VARIOS SECTORES PARA AREAS RURALES DE LAS PARROQUIAS DE OTAVALO | 600.000 |
| E.E. Norte | ELECTRIFICACION Y RRD LA VIOLETA ( R ) | 40.128 |
| E.E. Norte | ELECTRIFICACION RRD Y APT SECTOR CONDOR MIRADOR OTAVALO ( R ) | 30.756 |
| E.E. Quito | REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE UYACHUL ALTO | 130.619 |
| E.E. Quito | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE, "BARRIO SAN VICENTE DE CALDERÓN, I ETAPA" | 104.443 |
| E.E. Quito | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES DE BAJO Y MEDIO VOLTAJE, SANTA TERESITA | 63.581 |
| E.E. Quito | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE, RANCHO SAN ANTONIO ALTO, CALLES "H", "L", PASAJES "21 ,"O" | 57.298 |
| E.E. Quito | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE, "SANTA TERESITA, ETAPA II" | 49.536 |
| E.E. Quito | REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE BARRIO 19 DE MAYO | 26.908 |
| E.E. Quito | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE BARRIO ALEGRÍA DEL CRECER | 23.256 |
| E.E. Quito | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE, PASAJES 5 Y 6, PINOS DE LA PULIDA | 17.263 |
| E.E. Quito | REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE PASAJE MIDEROS | 16.822 |
| E.E. Quito | REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE CRISTO REY | 15.095 |
| E.E. Quito | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE NUEVAS REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE-ASOCIACION SINCHY MUSHUK-CALLE I | 13.673 |
| E.E. Quito | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE, "PASAJE PAQUISHA" | 10.542 |
| E.E. Quito | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE CALLE E35 - SECTOR ASCAZUBI | 10.436 |
| E.E. Quito | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE SANTA ANA DE CALDERON | 203.474 |
| E.E. Quito | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE -BARRIO GRANJA TERESA ALTUNA | 23.380 |
| E.E. Quito | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE VIA A PUEBLO VIEJO | 8.516 |
| E.E. Quito | REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE LOTIZACION ASO DAC | 314.656 |
| E.E. Quito | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE, "DANIEL MONTOYA 1" | 40.542 |
| E.E. Quito | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE CALLE M BARRIO SAN ALFONSO | 17.549 |
| E.E. Quito | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE BARRIO MIRAVALLE CAMINO DE LOS INCAS | 26.686 |
| E.E. Quito | REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE UYACHUL BAJO | 77.891 |
| E.E. Quito | REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE BARRIO LA GARZOTA SEGUNDA ETAPA | 90.564 |
| E.E. Quito | CONSTRUCCION E IMPLEMANTACION DE NUEVAS REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PASAJE SAN CARLOS | 19.267 |
| E.E. Riobamba | AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN COMUNIDAD DE CHINILOMA | 21.976 |
| E.E. Riobamba | AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN BARRIO PRIMERO DE MAYO | 8.655 |
| E.E. Riobamba | AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN SECTOR CAGUALOMA - COMUNIDAD CHAUZAN TOTORILLAS | 16.537 |
| E.E. Riobamba | AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN SECTOR CASCAJAL - MATRIZ | 7.713 |
| E.E. Riobamba | AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN SECTOR YURASPAMBA ENTRADA DE LA HOSTERIA EL TROJE | 11.392 |
| E.E. Riobamba | AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN MANUEL GUAIRACAJA-LUIS MOYOLEMA-JOSE MOYOLEMA -VIA A MACAS | 6.018 |
| E.E. Riobamba | AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN BARRIO EL ARENAL | 20.337 |
| E.E. Riobamba | AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN BARRIO CARAPUNGO / LA MATRIZ | 15.085 |
| E.E. Riobamba | AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN BARRIO LA INMACULADA | 15.405 |
| E.E. Riobamba | AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN BARRIO SAN JOSE DE MACAJI | 17.374 |
| E.E. Riobamba | AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN COMUNIDAD DE TEPEYAG BAJO | 19.816 |
| E.E. Riobamba | AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN BARRIO COLAIPUD / LA MATRIZ | 28.202 |
| E.E. Riobamba | AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN CALLES CARCHI Y SUCUMBIOS / SR. SORIA MARIO | 6.587 |
| E.E. Riobamba | AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN COMUNIDADES DE TIPIN CHACALLU Y TIPIN TABLASPAMBA | 64.572 |
| E.E. Riobamba | AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN BARRIO 24 DE MAYO | 6.875 |
| E.E. Riobamba | AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN BARRIO LOS TRES POTRILLO / AIRON | 9.369 |
| E.E. Riobamba | AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN SECTOR MIRADOR ALTO | 9.784 |
| E.E. Riobamba | AMPLIANCION DE ELECTRIFICACIÓN BARRIO LA LOLITA NUEVA ESPERANZA | 28.043 |
| E.E. Riobamba | BARRIO LIBERTAD | 7.790 |
| E.E. Riobamba | SRS. PERALTA, HARO, CAYAMBE /BARRIO 13 DE MAYO /CAB. CANTONA | 6.067 |
| E.E. Riobamba | CALLE SUIZA Y UCRANIA / SECTOR SABU DETRAS DE DINAPEN | 6.796 |
| E.E. Riobamba | BARRIO EL TAMBO | 10.017 |
| E.E. Riobamba | BARRIO NUEVA ESPERANZA | 23.908 |
| E.E. Riobamba | BARRIO SHILSHI | 8.699 |
| E.E. Riobamba | SECTOR ACHANSI | 13.228 |
| E.E. Riobamba | COMUNIDAD SAN VICENTE DE LUISA | 19.522 |
| E.E. Riobamba | COMUNIDAD SAN VICENTE DE ELEMPATA | 11.774 |
| E.E. Riobamba | SRS. AULES, MOROCHO Y CUTUHUAN / BARRIO SATA ROSA DE MULTITU | 9.934 |
| E.E. Riobamba | COMUNIDAD AZUAY | 16.044 |
| E.E. Riobamba | COMUNIDAD LA PRIMAVERA | 5.104 |
| E.E. Riobamba | COMUNIDAD HIERBA BUENA | 63.990 |
| E.E. Riobamba | SECTOR HONDURAS SALVADOR | 4.789 |
| E.E. Riobamba | RECINTO SAN JUAN DE LA ISLA | 5.455 |
| E.E. Riobamba | RECINTO SACRAMENTO | 11.843 |
| E.E. Riobamba | SECTOR SAN FRANCISCO DE CUNUGUACHAY | 3.825 |
| E.E. Riobamba | BARRIO LA FLORIDA CANTON RIOBAMBA | 8.877 |
| E.E. Riobamba | BARRIO LA FLORIDA CANTON GUANO | 10.767 |
| E.E. Riobamba | SRS. NAUYA,MOYOLEMA, LEMA Y NAULA/ NUEVA VIA A MACAS KM3 Y 4 | 7.522 |
| E.E. Riobamba | BARRIO CASTAÑEDA | 20.376 |
| E.E. Riobamba | SRS. INSUSATI JUAN, BAÑO LUIS Y MAZA ALFONSO /CALLE POLONIA | 7.350 |
| E.E. Riobamba | BARRIO LOS NOGALES / LA MATRIZ | 12.908 |
| E.E. Riobamba | VIA QUE UNE LA VIA CHAMBO Y LA VIA A SAN LUIS | 11.111 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR LUZ DE AMERICA | 50.668 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR GUAYANUMA | 26.343 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR BARRIO EL PARAISO | 41.443 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR LA ESPERANZA | 10.340 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR PASHKIUS | 49.841 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO LA LIBERTAD | 26.406 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO SHORUPE BAJO | 18.574 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SANGOLA | 41.223 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO SAN RAMON | 22.496 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR NUMBAIME | 39.913 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR LIMON BAJO | 7.894 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR AMPLIACIÓN REDES ELÉCTRICAS SASASPAS | 50.166 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR RAMIREZPAMBA | 8.393 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR NAMACUNTZA | 75.746 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR EL TUNDO - SANGÜILAMA | 16.833 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO SHAGUINDO | 27.353 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO SAN FELIPE - LIMON VEGA | 16.832 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO CRUZPAMBA | 31.575 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR PICCHIC - ACACANA | 12.628 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR CONONZA | 18.945 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR FRAILEJONES - TOTUMITOS | 18.935 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR EL BOSQUE | 48.438 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR EL FUNDO | 31.846 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR REINA DEL CISNE ETAPA III | 25.690 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR CONSAGUANA | 9.696 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR LOS ANGELES | 21.053 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR ENTRADA LA LIBERTAD | 8.102 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR SAN MIGUEL DE YAWINTS | 43.636 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR TIUKCHA-PASHCOS-MICHANUNKA | 101.415 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR LOS CEIBOS | 75.205 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR GUINEO GRANDE | 11.946 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR CANTERA DEL PINAR | 17.487 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR AMALUZA | 23.449 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR LOS LIRIOS | 10.526 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR UNIÓN LOJANA | 21.053 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO ACHUNTS-SAN FRANCISCO | 59.960 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO EL CHUI | 14.000 |
| E.E. Sur | NUNGUI BAJO Y ALTO | 85.149 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO LEONIDAS QUEVEDO | 22.960 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO CAÑIC - PASHIN- GULAC | 155.315 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO SAN PABLO DE TENTA | 237.167 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO PUCAPAMBA | 32.100 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR EL TEJAR | 47.507 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR LAS CUADRAS | 40.695 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR LA VICTORIA | 43.601 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR CAZHARRUMI | 54.642 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO ORGANOS ALTO-ZAMBUMBA | 27.361 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO CARANGO | 58.942 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO LAS PALMITAS | 73.232 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR LAS PALMERAS | 27.364 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR SACAPIANGA ALTO-SARACOLA | 14.737 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO GUELEDEL | 113.689 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUMBE | 61.550 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR SANTO DOMINGO | 32.036 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR LOS HOYOS | 48.791 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR MOLLOPAMBA | 37.504 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO ESTERAPAMBA | 13.588 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR GUAMBONA II | 11.868 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELTRICAS EN EL BARRIO CHONTAL-BALSAL | 66.484 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR PICOTILLA | 57.636 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELTRICAS EN EL BARRIO COCHURCO | 36.829 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR EL PRADO DE CARBONCILLO | 32.831 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELTRICAS EN EL BARRIO PANGUINTZA ALTO | 20.672 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR LAS ORQUIDEAS | 26.049 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR SAN JOSÉ DE LOS HACHOS | 18.984 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR RIVERAS DEL ZAMORA | 26.636 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR NUNPAN | 50.238 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR LA ALCANTARILLA | 30.893 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO LOS ENTIERROS | 70.940 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO PARA DOTACIÓN DE YURAS CHURUPALLANA | 126.484 |
| E.E. Sur | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR HUATO CORURA | 127.918 |

Proyectos Extensión de Redes para la Agroindustria

| DISTRIBUIDORA | NOMBRE PROYECTO | Inversión (US$) |
| --- | --- | --- |
| CNEL EL ORO | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA DESDE LA PARROQUIA TENGUEL HASTA EL SITIO LOS CONCHEROS | 208.457,5 |
| CNEL EL ORO | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA PARA EL SECTOR DE LAS CAMARONERAS DE LA ASOCIACIÓN LEDESMA - COODEVIR | 190.088,0 |
| CNEL EL ORO | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA PARA EL SECTOR DE LAS CAMARONERAS DEL SITIO CORRAL VIEJO Y SAL SI PUEDES | 108.006,3 |
| CNEL EL ORO | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA PARA EL SECTOR DE LAS CAMARONERAS DEL SECTOR COSTA AZUL | 37.392,8 |
| CNEL EL ORO | CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR VIA BALOSA - KM13 | 114.768,3 |
| CNEL EL ORO | CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR KM13 - VIA SANTA ROSA | 261.252,9 |
| CNEL EL ORO | CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR DESDE S/E PAGUA - SABANA DE PAGUA | 407.967,2 |
| CNEL EL ORO | LINEA DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E ARENILLAS-S/E LA PITAHAYA | 1.316.617,9 |
| CNEL EL ORO | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA PARA EL SECTOR DE LAS CAMARONERAS DEL SECTOR EL RETIRO | 207.799,9 |
| CNEL EL ORO | ADQUISICIÓN DE SUBESTACIÓN MÓVIL | 892.500,0 |
| CNEL ESMERALDAS | Construccion Alimentador Tres Vìas | 1.248.697,1 |
| CNEL ESMERALDAS | Costrucción Alimentador Mompiche | 815.808,7 |
| CNEL GUAYAQUIL | CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69 kV PARA LA FUTURA S/E CAMARONERAS (ENERGIZADO A 13.8 kV) + LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN A 13.8 kV DESDE FUTURA S/E CAMARONERA HASTA LA CAMARONERA OMARSA | 838.240,0 |
| CNEL GUAYAQUIL | REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA EXISTENTE (AL. VALLE ALTO) DESDE LA CARRETERA (VÍA A LA COSTA) HASTA LA CAMARONERA FINCACUA | 80.390,4 |
| CNEL GUAYAQUIL | S/E CAMARONERAS (INCLUYE TERRENO + PROTECCIÓN DE TAP) | 1.566.000,0 |
| CNEL GUAYAQUIL | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 kV DESDE FUTURA S/E CAMARONERAS HASTA LA CAMARONERA FINCACUA | 524.784,0 |
| CNEL GUAYAQUIL | REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA EXISTENTE (AL. CHONGÓN) DESDE LA SALIDA DE LA S/E CHONGON HASTA LA FUTURA S/E CAMARONERAS | 89.750,2 |
| CNEL GUAYAS LOS RÍOS | Trifasear Línea Monofásica Vía a Rcto. Chonero | 141.580,0 |
| CNEL GUAYAS LOS RÍOS | Trifasear Línea Monofásica Vía a Rcto. Cuatro Mangas | 61.336,0 |
| CNEL GUAYAS LOS RÍOS | Trifasear Línea Monofásica Vía a Rcto. La Caracas (La Guayas) | 143.803,0 |
| CNEL GUAYAS LOS RÍOS | Trifasear Línea Monofásica Vía a sector 2 de Mayo entrada al retiro de Hampton | 125.871,3 |
| CNEL GUAYAS LOS RÍOS | Trifasear Línea Monofásica Vía a Rcto. Faita (San Carlos) | 119.294,0 |
| CNEL GUAYAS LOS RÍOS | Trifasear Línea Monofásica Vía a Rctos. La Banquera - Pinela | 416.119,9 |
| CNEL GUAYAS LOS RÍOS | Trifasear Línea Monofásica que va desde Rcto. Fatima por el desvio a Villao hasta la Cadena | 172.572,2 |
| CNEL GUAYAS LOS RÍOS | Trifasear Línea Monofásica que va desde el Barrio Duran hasta la Parroquia Valle de la Virgen | 262.566,6 |
| CNEL GUAYAS LOS RÍOS | Trifasear Línea Bifásica que va desde Lomas de Sargentillo hasta el Rcto. Las Cañas | 108.959,0 |
| CNEL GUAYAS LOS RÍOS | Trifasear ramal Bifásico que va desde Salitre, sector La Bucana hasta el Rcto. Paula León | 220.180,7 |
| CNEL GUAYAS LOS RÍOS | Trifasear Línea Bifásica que va a los Rctos. La T, Monte Mono, La Clemencia, San Pedro, Bramaderos, El Naranjo, Bajo Grande, Palo de Iguana, Lomas de León, El Limón y otros | 212.009,7 |
| CNEL GUAYAS LOS RÍOS | Trifasear Línea Monofásica que va al Rctos. Calentura Baja, Calentura Alta, Los Angeles y La vuelta de los angeles | 170.245,9 |
| CNEL GUAYAS LOS RÍOS | Trifasear Línea Bifásica Cauchiche - Puná Vieja | 124.029,1 |
| CNEL MANABÍ | ADQUISICIÓN DE SUBESTACIÓN MÓVIL | 892.500,0 |
| CNEL MANABÍ | CONSTRUCCION ALIMENTADORES SAN VICENTE (13.8KM) | 792.200,0 |
| CNEL MANABÍ | MARCO TULIO DIAZ QUINTEROS | 63.201,2 |
| CNEL MANABÍ | GUIDO RAMON BELLETINI ANDRADE | 10.434,6 |
| CNEL MANABÍ | SR. RUBEN ALEJANDRO LOOR ARTEAGA | 10.434,6 |
| CNEL MILAGRO | ALIMENTADOR TRIFASICO CAMARONERAS TAURA | 631.318,9 |
| CNEL MILAGRO | ALIMENTADOR TRIFASICO CAMARONERAS BOLICHE | 623.541,3 |
| CNEL MILAGRO | ALIMENTADOR TRIFASICO CAMARONERAS CERRO PELADO | 635.999,8 |
| CNEL MILAGRO | ALIMENTADOR TRIFASICO CAMARONERAS VILLA NUEVA 2 | 455.291,6 |
| CNEL MILAGRO | REPOTENCIACION DE LA S/E MONTERO | 655.000,0 |
| CNEL MILAGRO | REPOTENCIACION CELDAS MT SUBESTACION NARANJAL | 793.054,6 |
| CNEL SANTA ELENA | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE SUBTRANSMISION de la linea de 69 kv s/e san lorenzo-sabana grande y s/e sabana grande (INCLUYE 3 ALIMENTADORE A 13.8KV) | 3.808.000,0 |
| CNEL SANTA ELENA | Electrificación Camaronera FILACAS | 40.462,7 |
| CNEL SANTA ELENA | Electrificación Camaronera MESANICA | 9.456,1 |
| CNEL SANTO DOMINGO | REFORZAMIENTO DEL ALIMENTADOR COAQUE | 966.981,1 |
| CNEL SANTO DOMINGO | REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS | 1.894.253,7 |
| CNEL SANTO DOMINGO | ELECTRIFICACIÓN DE RED TRIFÁSICA DIVACI S.A. Y JAVIER DUEÑAS | 52.323,3 |
| CNEL SANTO DOMINGO | Electrificación de red trifasica Honorina, Katia, Luisa y PADOA S.A. Irene Cevallos Medina de Muentes | 44.039,3 |
| CNEL SANTO DOMINGO | Electrificación de red trifasica NESCUR. S.A. | 10.098,7 |

# Anexo 2. Inversiones y Costos O&M desde el punto de vista económico.

En general, según la experiencia del consultor y de forma preliminar, las inversiones en redes eléctricas han sido desglosadas según el siguiente esquema.

| Proyectos Transmisión | Inversión (Sin IVA) | 100% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materiales y Equipos | 90% |  |  |
|  | Mano de Obra | 10% | Calificada | 80% |
|  |  |  | No Calificada | 20% |
| Proyectos SubTransmisión y Distribución | Inversión (Sin IVA) | 100% |  |  |
|  | Materiales y Equipos | 70% |  |  |
|  | Mano de Obra | 30% | Calificada | 80% |
|  |  |  | No Calificada | 20% |
| Proyectos Distribución para Agroindustria | Inversión (Sin IVA) | 100% |  |  |
|  | Materiales y Equipos | 90% |  |  |
|  | Mano de Obra | 10% | Calificada | 80% |
|  |  |  | No Calificada | 20% |

En Particular, los proyectos FERUM, siguen el siguiente esquema de desglose de la inversión y los porcentajes han sido expresados para cada uno de los proyectos.

| Materiales | Red MT |
| --- | --- |
|  | Red BT |
|  | Transformadores |
|  | Alumbrado Público |
|  | Acometidas |
|  | Medidores |
| Mano de Obra (más Fiscalización, Gastos Administrativos y Transporte) |  |

Luego, para transformar los montos de inversión se aplican las Razones de Precio Cuenta de la tabla siguiente:

Razones de Precio Cuenta para la Inversión

| Ítem | RPC |
| --- | --- |
| Obras AT | 0,803 |
| Obras de Subtransmisión | 0,803 |
| Obras de Distribución (MT+BT) | 0,730 |
| Equipamiento Media tensión | 0,738 |
| Equipamiento Baja tensión | 0,726 |
| Equipamiento Transformación | 0,866 |
| Equipamiento Alumbrado Público | 0,751 |
| Equipamiento Acometidas | 0,751 |
| Equipamiento Medidores | 0,870 |
| Mano de Obra No Calificada | 0,369 |
| Mano de Obra Calificada | 0,922 |
| Costo de O&M FERUM | 0,849 |

Por otra parte, los Costos de Operación y mantenimiento económicos son calculados como un porcentaje de los montos de inversión, a las mismas proporciones que las empleadas en la evaluación financiera, esto con excepción de los proyectos FERUM, donde se emplea directamente la RPC ya establecida para este tipo de proyectos.

# Anexo 3. Planillas de Evaluación Financiera

Proyectos Expansión y Refuerzo SNT

Proyectos Expansión y Modernización SND

Proyectos FERUM

Proyectos Expansión de Redes para la Agroindustria

# Anexo 4. Planillas de Evaluación Económica

Proyectos Expansión y Refuerzo del SNT

Proyectos Expansión y Modernización SND

Proyectos FERUM

Proyectos Expansión de Redes para la Agroindustria

Proyecto Eficiencia Energética para la Agroindustria

# Anexo 5. Probabilidad de erupción Volcán Cotopaxi y Capacidad disponible en S/E Mulaló

Figura 34. Localidades de Mulaló y Tanicuchí, respecto a zonas de riesgo del Volcán Cotopaxi. (fragmento de Mapa Regional de Amenazas Volcánicas Potenciales del Volcán Cotopaxi, Zona Sur. Instituto Geográfico Militar. Junio 2016)

El proyecto de la nueva S/E Tanicuchí tiene como uno de sus objetivos tomar la carga de la actual subestación Mulaló, que será desmantelada antes del 2022, debido a su localización en zona de riesgo ante la inminente erupción del Volcán Cotopaxi.

En la condición Sin Proyecto, es relevante considerar la capacidad disponible con o sin la anunciada erupción. De esta forma, mientras no ocurra una erupción, están disponibles los 66,7 MVA de S/E Mulaló. Pero, en caso de que ocurra la erupción, se recurrirá a una S/E Móvil de 60 MVA disponible que, al quedar instalada de forma permanente en reemplazo de la malograda subestación, demandará necesariamente la compra de una nueva S/E Móvil para conservar la confiabilidad del SNT.

| Subestación | Capacidad | Condición |
| --- | --- | --- |
| S/E Mulaló | 66,7 MVA | Capacidad sin erupción |
| S/E Móvil | 60 MVA | Capacidad con erupción, pero demanda la compra de una nueva S/E Móvil de 138/69 kV 60 MVA. |

Por otra parten estos escenarios sin proyecto (Con y Sin erupción) deben valorarse en función de la probabilidad de ocurrencia del evento que los diferencia: P(erupción).

Según la literatura especializada, es muy posible que los volcanes sigan un patrón de erupciones con una Distribución Poisson, tal que:

fk,λ=e-λλkk!

fk,λ=e-λλkk!

Donde:

f(k,): Probabilidad de que ocurran k erupciones en un determinado período de observación.

 : Número de eventos esperados en el período

k: Número de eventos.

Con esto, el período entre erupciones presentará una Distribución Exponencial cuya probabilidad acumulada está dada por la siguiente expresión:

Prt≤x=1-e-(xΤ)

Donde:

t: Tiempo entre eventos

x: Tiempo máximo de referencia entre 2 eventos

T: Tiempo esperado entre 2 eventos

Con esto, se puede obtener la probabilidad de ocurrencia de la erupción del Volcán Cotopaxi dentro del horizonte de evaluación (2019-2048), sobre la base de los datos históricos de estos eventos.

Registro de períodos eruptivos Volcán Cotopaxi

| Inicio | Fin | Duración (años) | Período (años) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1532 | 1534 | 2 |  |
| 1742 | 1744 | 2 | 210 |
| 1766 | 1768 | 2 | 24 |
| 1853 | 1854 | 1 | 87 |
| 1877 | 1880 | 3 | 24 |
|  | Media | 2 | 86,25 |

Con esto el período esperado entre erupciones es de 86,25 años. De esta forma, la probabilidad de erupcionar se incrementa con el tiempo desde su última ocurrencia en 1877 (imagen), según se muestra en la gráfica siguiente.

Figura 35. Incremento de la probabilidad acumulada de Erupción.

Con esto, la probabilidad de erupción entre 2019 y 2048, es :

Pr(t<= 2048-1877) – Pr(t <= 2018-1877) = 84,54%

También se tiene que, la probabilidad que el evento ocurra fuera del horizonte de evaluación es de un 15,46%.

Con estos antecedentes se evalúa la capacidad esperada para el caso que ocurra la erupción en cada uno de los años del horizonte.

Figura 36. Capacidad esperada sin proyecto, para la SE Mulaló.

# Anexo 6. Proyección capacidad esperada en S/E Machala

La Subestación Machala de TRanselectric 230/69 kV 167MVA y 138/69 kV 200 MVA, abastece parte de la carga de CNEL El Oro, por medio de un par de alimentadores encapsulados (SF6), conectados en la barra de 69 kV.

Figura 37. Diagrama unifilar alimentadores Emeloro 1 y Emeloro 2, 69 kV, en S/E Machala

Estos alimentadores no pueden ampliarse, ni se puede agregar una nueva posición a esta barra de 69 kV, debido a la pérdida de continuidad de atención por parte del fabricante y a la discontinuidad de los repuestos de estas longevas instalaciones.

La configuración de operación busca mantener estos alimentadores como un mutuo respaldo en caso de falla en su homónimo.

Según las especificaciones de cada alimentador las capacidades de operación a 75°C son las que se resumen en la tabla siguiente.

| Capacidad Alimentadores 69 kV de SE Machala (operan en paralelo) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Código | Tipo | MCM | Cap (AMP) | MVA |
| Emeloro 1 | Flag | AAC | 700 | 870 | 103,98 |
| Emeloro 2 | Hawthorn | AAC | 1192,5 | 1220 | 145,80 |
|  |  |  |  | Total | 249,78 |

Capacidad n-1: Entendida como la menor capacidad disponible en caso de alguno de los 2 componentes, en este caso es de 103,98 MVA.

Por otra parte, a falta de registro histórico de fallas, se asumen probabilidades típicas de falla de este tipo de instalaciones, según experiencia del consultor: Esto es 1/50 fallas por año.

Así, para cada año del horizonte se tendrá una probabilidad de falla de 0,02.

También, con la probabilidad dada, existe una probabilidad de que no ocurra ninguna falla en el horizonte de evaluación de 30 años igual a: 0,38.

De esta forma, se estima el escenario de no falla, así como la posible falla de cada alimentador el período de evaluación y cuantificando en cada caso si se dispone de la capacidad total, o tan solo la capacidad de alguno de los dos alimentadores.

Con este ejercicio, se obtiene la siguiente capacidad esperada para S/E Machala para cada año del horizonte.

Incluye inversión en sistema de Subtransmisión La Avanzada.

Para efecto de evaluación, incluye obras de sub transmisión en sistema La Avanzada.

Datos facilitados por el Departamento de Planeamiento de Expansión de la Transmisión. CELEC EP TRANSELECTRIC.

Ver Anexo N°5: Probabilidad de Erupción del Volcán Cotopaxi y su efecto en la Capacidad disponible de Subestación Mulaló.

Ver Anexo N°6: Proyección de Capacidad Esperada en SE Machala

Plan de inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética de ecuador / EC-L1160. Evaluación Integral del Programa, J. García, 2016. Ver Tabla de Razones de Precio Cuenta en Anexo N°2

A falta de mayores antecedentes al momento de esta evaluación se ha asignado una valor típico promedio al porcentaje de la inversión, aportado por el consultor, de 10% que correspondería en general a mano de obra de este tipo de proyectos.

Se asume, en general, que la mano de obra se compone de un 70% de MO Calificada, con una RPC de 0.922 y un 30de MO No Calificada, con una RPC de 0.369.

Elasticidad precio de la demanda por energía eléctrica de corto plazo revelada por diversos estudios como IEA 2003, The power to choose.

Estadísticas del Sector Eléctrico 2016. ARCONEL.

Supuestos basados en la actual capacidad de S/E Mulaló y las limitaciones de la interconexión con Perú debidas a problemas latentes de inestabilidad. Actualmente en estudio por TRANSELCTRIC.

Index Mundi (Diésel de ultra bajo azufre, ultra-low sulfur, N°2 precio spot FOB, puerto de New York. Junio 2017.

EP PetroEcuador. Febrero 2017

El precio medio de venta del año i, se obtiene multiplicando el precio 2016 por el Factor de Proyección.

Methodolgy for Estimating the Cost of Energy not Supplied – Ecuadorian Case-. Paul Vasquez y Ángel Vaca.

El precio medio de compra del año i, se obtiene multiplicando el precio 2016 por el Factor de Proyección.

Plan de inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética de ecuador / EC-L1160. Evaluación Integral del Programa, J. García, 2016. Ver Tabla de Razones de Precio Cuenta en Anexo N°2

A falta de mayores antecedentes al momento de esta evaluación se ha asignado una valor típico promedio al porcentaje de la inversión, aportado por el consultor, de 30% que correspondería en general a mano de obra de este tipo de proyectos.

Se asume, en general, que la mano de obra se compone de un 80% de MO Calificada, con una RPC de 0.922 y un 20de MO No Calificada, con una RPC de 0.369.

Fuente: Evaluación económica y financiera del programa BID EC-L1160. J. García (2016)

Datos compartidos por la Gerencia del Programa FERUM del MEER.

Plan de inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética de ecuador / EC-L1160. Evaluación Integral del Programa, J. García, 2016. Ver Tabla de Razones de Precio Cuenta en Anexo N°2

Datos provenientes de la Evaluación Económica y Financiera del Programa BID EC-L1160. J. García (2016)

Plan de inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética de ecuador / EC-L1160. Evaluación Integral del Programa, J. García, 2016. Ver Tabla de Razones de Precio Cuenta en Anexo N°2

Se asume, en general, que la mano de obra se compone de un 80% de MO Calificada, con una RPC de 0.922 y un 20de MO No Calificada, con una RPC de 0.369.

Prefactibilidad para conectar camaroneras del litoral ecuatoriano a las redes eléctricas de distribución. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, octubre 2015.

Prefactibilidad para conectar camaroneras del litoral ecuatoriano a las redes eléctricas de distribución. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, octubre 2015.

Estos niveles de utilidad para la industria camaronera consideran de forma conservadora un 10% de éxito para la predicción original de incremento de Lb/Hectárea y tamaño final del camarón para la condición con proyecto. Este parámetro de éxito constituye una incertidumbre del proceso de evaluación y su eventual modificación será objeto de sensibilidad.

Se asume que las inversiones incrementales del Sector Camaronero tendrán los incentivos tributarios del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, y la Resolución N°82 del Comité de Comercio Exterior (08/2012), respecto de Contratos de Inversión.

Index Mundi (Diésel de ultra bajo azufre, ultra-low sulfur, N°2 precio spot FOB, puerto de New York. Junio 2017.

EP PetroEcuador. Febrero 2017

Véase por ejemplo:

“Assessing the Costs and Benefits of the Superior Energy Performance Program”. Lawrence 2013. Berkeley Lab.

“La norma ISO 50001 genera a las empresas un ahorro de energía de hasta el 30%” Nota de Prensa AENOR (Asociación Española de Normalización, UNE). Marzo 2017

Para efecto de evaluación, incluye obras de sub transmisión en sistema La Avanzada.

Fuente. Evaluación Financiera y Económica del Programa EC-L1160. J. García (2016)

Véase, por ejemplo: Análisis estadístico de erupciones del volcán Villarrica, Andes del Sur, Chile. Polanco y Clavero. Universidad de Concepción. 2003.