Estudio de Preinversión a Nivel de Factibilidad del Proyecto: “Construcción de la Línea 2  y Ramal Av. Faucett-Gambeta  de la Red Básica del Metro de Lima y Callao”, Provincias de Lima y Callao, Región Lima.

.

INFORME 3 – ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE LA LÍNEA 2 Y  TRAMO DE LA LÍNEA 4 DEL METRO DE LIMA

VOLUMEN II, Parte 1

Lima, 22 de Enero de 2013

CONCURSO PÚBLICO  N° 004-2012

SERVICIO DE CONSULTORIA:

“CONTRATACION DE UN CONSULTOR INTEGRAL PARA EL CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESIÓN DE LA LÍNEA 2 DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA – PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO”.

| INFORME 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD – VOLUMEN II, Parte 1 |  |  |  |
| Fecha | Código de identificación | Revisión |  |
| 22/01/2013 | I03-GEN-R-001 | 1 |  |

| REV | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 22/01/2013 | Revision según Oficio N° 033-2013-MTC/09 |
| 0 | 13/12/2012 | Emisión |

| Ejecutado por CONSORCIO | Verificado por PROINVERSION | Aprobado por ATTE- MTC |
| --- | --- | --- |
| EJECUTÓ: Claudio Minelli |  |  |
| REVISÓ: Davide Boazzi |  |  |
| APROBÓ: Nikos Kazilis |  |  |

INDICE

1	RESUMEN EJECUTIVO	5

1.1	Nombre del Proyecto	5

1.2	Objetivo del proyecto	5

1.2.1	Objetivos específicos	5

1.3	Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del proyecto	5

2	ASPECTOS GENERALES	11

2.1	Nombre del Proyecto	11

2.2	Localización	11

2.3	Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora	12

2.3.1	Unidad Formuladora	12

2.3.2	Unidad Ejecutora	12

2.4	Participación de los involucrados	13

2.4.1	Instituciones involucradas en el Proyecto y su participación	13

2.4.2	Población beneficiaria	15

2.5	Marco de Referencia	18

2.5.1	Aspectos Normativos	18

2.5.2	Antecedentes del Proyecto	20

2.5.3	Antecedentes de trazado del Proyecto Línea 2 del Metro	25

3	IDENTIFICACIÓN	29

3.1	Diagnóstico de la situación actual	29

3.1.1	Área de influencia del proyecto y población afectada	29

3.1.2	Los servicios que intervendrá el Proyecto	78

3.1.3	Análisis de vulnerabilidad (exposición, fragilidad y resiliencia)	165

3.1.4	Los involucrados en el proyecto	168

3.2	Objetivo del Proyecto	173

3.2.1	Objetivo central	173

3.2.2	Objetivos específicos	173

4	FORMULACIÓN	174

4.1	Definición del horizonte de evaluación del proyecto	174

4.2	Modelo de transporte	175

4.2.1	Área de estudio	175

4.2.2	Red Viaria	177

4.2.3	Líneas de transporte público	179

4.2.4	Matrices de viajes	181

4.2.5	Procedimiento de asignación	181

4.2.6	Calibración del Modelo	183

4.3	Escenarios de Modelación	199

4.4	Relaciones con instrumentos de planificación	200

4.4.1	Red de Transporte Privado	200

4.4.2	Red de Transporte Público	201

4.4.3	El proyecto	203

4.5	Análisis de la Demanda	207

4.5.1	Determinación de la demanda Actual 2012 “Situación Sin Proyecto” .	207

4.5.2	Demanda proyectada a los años horizonte	208

4.6	Los indicadores de performance del modelo de transporte	217

4.7	Análisis de modelo de transporte	217

4.7.1	Escenario 1.1 - NO INTERVENCIÓN 2018	218

4.7.2	Escenario 1.2 - SITUACIÓN OPTIMIZADA 2018	221

4.7.3	Escenario 1.3 - SITUACIÓN CON PROYECTO 2018	224

4.7.4	Escenario 2.1 - NO INTERVENCIÓN 2020	236

4.7.5	Escenario 2.2 - SITUACIÓN OPTIMIZADA 2020	239

4.7.6	Escenario 2.3 - SITUACIÓN CON PROYECTO 2020	242

4.7.7	Escenario 3.1 - NO INTERVENCIÓN 2030	254

4.7.8	Escenario 3.2 - SITUACIÓN OPTIMIZADA 2020	257

4.7.9	Escenario 3.3 - SITUACIÓN CON PROYECTO 2030	260

4.7.10	Escenario 3.4 - PROYECTO 2030 + LÍNEAS 3 Y 4 DEL TREN ELECTRICO	272

4.8	Modelación de los escenarios “PESIMISTA”	284

4.8.1	Red infraestructural escenario “PESIMISTA” – (2018)	284

4.8.2	Red infraestructural escenario de “PESIMISTA” – (2020)	285

4.8.3	Red infraestructural escenario de “PESIMISTA” – (2030)	286

4.8.4	Escenario 1.3_P – ESCENARIO PESIMISTA 2018	287

4.8.5	Escenario 2.3_P – ESCENARIO PESIMISTA 2020	299

4.8.6	Escenario 3.3_P – ESCENARIO PESIMISTA 2030	311

4.9	Los resultados de simulaciones	323

4.10	Analisi de los impactos sobre el resto del sistema	327

4.11	Analisis de la sensibilidad	332

4.12	Balance Oferta Demanda	333

4.13	Documentacion en soporte digital	337

4.13.1	Aplicación Modelo	337

4.13.2	TRANSCAD	337

4.14	Estudio de Recopilación de Datos de Transporte Urbano para el Área Metropolitana de Lima y Callao.	337

# RESUMEN EJECUTIVO

## Nombre del Proyecto

PIP A NIVEL DE FACTIBILIDAD “CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 Y RAMAL Av. FAUCETT-GAMBETTA  DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO, PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO LIMA”

## Objetivo del proyecto

El objetivo central del proyecto es lograr: Adecuadas condiciones viales para instalar un moderno sistema de transporte público masivo en el eje vial este-oeste (Ate –Lima – Callao)

### Objetivos específicos

- Sistema Vial de Alta Capacidad para el Transporte Público Masivo.

Infraestructura vial preparada para el transporte público masivo con facilidades para los usuarios, con una infraestructura adecuada y moderna para el transporte público masivo y la construcción de un sistema vial moderno para el transporte público masivo.

- Operación comercial eficiente del sistema de Transporte Público

Sistema de transporte público que cuenta con una alta confiabilidad en la operación con una flota adecuada para el transporte público de alta capacidad. Alta confiabilidad en la operación del sistema de transporte público masivo a cargo de la sociedad concesionaria con experiencia en la administración de este tipo de infraestructura.

## Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del proyecto

El presente párrafo recoge una síntesis del estudio realizado por el Consorcio GEODATA-ESAN SERCONSULT para estimar la demanda para la concesión del proyecto especial del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo para la ciudad de Lima y Callao, de la Línea 2 comprendido entre Ate Vitarte  – Puerto Callao y ramal Av. Faucett-Gambeta.

Este trabajo ha tenido dos propósitos fundamentales:

- Determinar la demanda de pasajeros durante el periodo de concesión, considerando los diferentes escenarios de implementación del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao.

- Estimar los beneficios generados por la operación del tren para los usuarios, teniendo en cuenta la influencia del proyecto en todo el sistema de transporte

Para la plena consecución de los objetivos anteriores, el trabajo se estructuró de acuerdo con el siguiente esquema metodológico:

- Revisión de Estudios Anteriores

- Revisión y calibración del modelo de demanda.

- Definición de escenarios.

- Determinación de la demanda proyectada a los años horizonte 2018,2020 y 2030

- Simulación y evaluación.

- Conclusiones del estudio.

A continuación aparece un esquema sintético de todos los escenarios sometidos a simulación:

Tabla 1.3-1: Esquema sintético de todos los escenarios sometidos a simulación

En el caso particular de este estudio y con referencia al esquema de los escenarios descritos antes, tras la asignación de las matrices tendenciales a las redes de los escenarios de “NO INTERVENCIÓN”, “OPTIMIZADO” y “DE PROYECTO” se establecen, según el procedimiento descrito en el capítulo 4, las matrices finales que, asignadas a las respectivas redes conducen a los resultados de modelación.

Tabla 1.3 – 2: Matrices Finales – Escenarios “OPTIMIZADO “y “CON PROYECTO”

|  | 2018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTALES | COCHES | PUB | TAXI | TRUCKS |
| HPM | 1,472,048 | 221,460 | 1,123,127 | 112,096 | 15,366 |
| HPT | 990,346 | 122,422 | 753,214 | 103,140 | 11,569 |
| HV | 725,603 | 98,914 | 541,880 | 73,474 | 11,336 |

|  | 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTALES | COCHES | PUB | TAXI | TRUCKS |
| HPM | 1,516,620 | 230,064 | 1,158,174 | 112,549 | 15,833 |
| HPT | 1,019,169 | 127,257 | 778,632 | 101,373 | 11,907 |
| HV | 748,845 | 103,992 | 562,853 | 70,300 | 11,700 |

|  | 2030 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTALES | COCHE | PUB | TAXI | TRUCKS |
| HPM | 1,709,585 | 276,233 | 1,300,888 | 114,620 | 17,845 |
| HPT | 1,154,793 | 153,012 | 887,596 | 100,697 | 13,488 |
| HV | 863,527 | 130,275 | 655,785 | 63,973 | 13,495 |

En la tabla a continuación se ofrece un resumen de los resultados obtenidos por los años horizonte de la Línea 2 y del tramo de Línea 4 de San José al final norte de Gambeta.

Valen las siguientes consideraciones:

- La demanda diaria varía considerablemente dependiendo del escenario considerado y el horizonte de tiempo. En particular, tiene un valor mínimo en la inauguración de la primera "etapa" en el año 2018 con 305.000 pasajeros. Tras la finalización de la construcción del sistema, dos años más tarde, la demanda llega a más de 662.000 unidades, con un aumento de 117%.

- Esto está claramente explicado por el aumento de los servicios y la nueva cobertura de áreas que anteriormente estaban sin acceso directo a las estaciones.

- En el año 2030 de las simulaciones se obtiene un valor de casi 803.000 unidades por día, con un incremento global del 21% en 10 años (equivalente a una tasa anual de 1,94%).

Tabla 1.3 – 3: Demanda Captada para la Línea 2 del Tren Eléctrico de Lima

|  | Escenario | ESC 1.3 | ESC 2.3 | ESC 3.3 | ESC 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año | 2018 | 2020 | 2030 | 2030 |
|  |  | Demanda Captada [Subidos] |  |  |  |
| Intervalo | HPM | 32,137 | 71,734 | 79,460 | 111,328 |
|  | HPT | 23,960 | 51,269 | 62,043 | 92,548 |
|  | HV | 14,790 | 32,026 | 39,995 | 57,674 |
|  | Demanda Díaria | 304,459 | 662,346 | 802,938 | 1,157,519 |
|  | Demanda Anual | 97,731,350 | 212,612,963 | 257,743,016 | 371,563,510 |
|  |  | Carga Max - Línea 2 [pphpd] |  |  |  |
| Intervalo | HPM | 15,410 | 27,257 | 31,684 | 47,883 |
|  | HPT | 9,836 | 16,517 | 14,730 | 34,484 |
|  | HV | 6,539 | 10,378 | 13,187 | 18,808 |
|  |  | Carga Max - Tramo Línea 4 [pphpd] |  |  |  |
| Intervalo | HPM | - | 5029 | 5,753 | - |
|  | HPT | - | 3,599 | 4,845 | - |
|  | HV | - | 1,801 | 2,608 | - |

- Desde el punto de vista de la atractividad de la Línea 2 del metro, la terminación de los otros elementos de la red de ferrocarriles produce un aumento sustancial de la demanda diaria capturada (número de subidos). Se pasa de alrededor de 800.000 pasajeros a más que 1, 150,000 (+44%). Es claro que esto indica una tendencia que sin embargo está muy afectada por el valor y el tipo de tarifa, así como por la forma en que se gestionarán los intercambios entre líneas. Por este tema, consulte el párrafo sobre el análisis de sensibilidad de la tarifa.

- Con referencia a HPM, el tiempo medio de viaje pasa de 44,92 min en las condiciones actuales (2012) a 45,78 min en el escenario 1.1 hasta alcanzar 48,17 min en el escenario 3.1. Con la introducción del sistema de corredores, es decir la condición optimizada, estos valores se reducen a los siguientes: 41.78 y 45.95, respectivamente para los escenarios 1.2 y 3.2.

- Esta reducción equivale a una reducción de casi 95% en 2018 y casi un 5% en 2030. El avance del proyecto de los corredores complementarios es tal que será el escenario "optimizado" la real base de comparación para la situación de proyecto.

- Los tiempos de viaje en la situación  con proyecto, por lo tanto son los siguientes: 40.53 min en 2018 y 43,03 min en 2030.

- Con respecto al tiempo de viaje, hay que señalar que el modelo proporciona valores medios para todos los viajeros que viajan en transporte público en Lima, o mejor en servicios representados en el modelo, y no sólo para los viajeros afectados por la nueva línea.

- Con la introducción de los efectos de la red de metro se verifica una disminución adicional de 43,03 min en el escenario 3.3 a 39,99 min en el escenario 3.4.

- Los valores para las tres bandas están descritas a continuación:

Tabla 1.3 – 4: Tiempo medio de viaje

|  | HPM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DO NOTHING | SITUACIÓN OPTIMIZADA | PROYECTO | PROYECTO + RED BASICA |
| 2012 | 44.92 | - | - | - |
| 2018 | 45.78 | 41.78 | 40.53 | - |
| 2020 | 46.29 | 43.35 | 40.80 | - |
| 2030 | 48.17 | 45.95 | 43.03 | 39.99 |

|  | HPT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DO NOTHING | SITUACIÓN OPTIMIZADA | PROYECTO | PROYECTO + RED BASICA |
| 2012 | 48.21 | - | - | - |
| 2018 | 49.27 | 44.89 | 44.09 | - |
| 2020 | 49.70 | 46.18 | 44.16 | - |
| 2030 | 51.31 | 48.73 | 45.84 | 42.70 |

|  | HV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DO NOTHING | SITUACIÓN OPTIMIZADA | PROYECTO | PROYECTO + RED BASICA |
| 2012 | 45.18 | - | - | - |
| 2018 | 45.48 | 41.31 | 40.76 | - |
| 2020 | 45.82 | 42.33 | 40.99 | - |
| 2030 | 46.85 | 44.49 | 42.27 | 39.60 |

Las imágenes siguientes muestran la evolución, en todo el intervalo de 30 años desde 2018 hasta 2048, del tiempo total de viaje (en base anual), expresado en miles de horas / año, junto con la gráfica de los ahorros de tiempo asociados tanto en la condición de diseño que en la de referencia (situación optimizada).

Se puede concluir que el ahorro de tiempo producido por la introducción del metro equivale a 6,257,014,000 horas-hombre en el período de tiempo de 30 años entre 2018 y 2048.

Figura 1.3 – 1: Tiempo total de viaje

Figura 1.3 – 2: Ahorro de tiempo

# ASPECTOS GENERALES

## Nombre del Proyecto

PIP A NIVEL DE FACTIBILIDAD “CONSTRUCCION DE LA LÍNEA 2 Y RAMAL Av. FAUCETT-GAMBETTA  DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO, PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO LIMA”

## Localización

El área de influencia del Proyecto, se encuentra ubicada en:

Departamento		: Lima

Provincia		: Lima y Callao

Distrito	: Ate, Santa Anita, San Luis, El Agustino, La Victoria, Jesús María,

Cercado de Lima, Breña, San Miguel, La Perla, Carmen de La Legua,

Bellavista y Cercado del Callao.

| MAPA DEL PERÚ MOSTRANDO EL DEPARTAMENTO DE LIMA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | DEPARTAMENTO DE LIMA – PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO |
| --- | --- |

DISTRITOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Figura 2.2-1 Ubicación del Proyecto

## Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

### Unidad Formuladora

| Sector: | : | Transportes y Comunicaciones |
| --- | --- | --- |
| Pliego | : | Ministerio de Transportes y Comunicaciones |
| Nombre | : | AATE - Unidad Gerencial de Estudios / Jefatura de Estudios y Proyectos |
| Persona Responsable de Formular: | : | NOKOLAOS KASILIS |
| Persona Responsable de la Unidad Formuladora | : | ERICK ALEXANDER VIDAL MORALES |

### Unidad Ejecutora

| Sector: | : | Transportes y Comunicaciones |
| --- | --- | --- |
| Pliego | : | Ministerio de Transportes y Comunicaciones |
| Nombre | : | MTC- Autoridad Autónoma del Sistema. Eléctrico Transporte Masivo Lima y Callao- AATE |
| Persona Responsable de la Unidad Ejecutora | : | WALTER HECTOR ARBOLEDA GORDON |

## Participación de los involucrados

### Instituciones involucradas en el Proyecto y su participación

- Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

De acuerdo con lo establecido en la Ley 27791, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene como función principal la de integrar interna y externamente al país, para lograr un racional ordenamiento territorial vinculado a las áreas de recursos, producción, mercados y centros poblados, a través de la regulación, promoción, ejecución y supervisión de la infraestructura de transportes y comunicaciones.

La AATE entidad perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el marco de lo señalado en la normativa vigente con respecto a la prestación de los servicios de transporte masivo de Lima y Callao le corresponde;  planificar, coordinar, supervisar, controlar y ejecutar el establecimiento de un sistema eléctrico de transporte masivo, eficaz, eficiente y con calidad ambiental para Lima y Callao.

La AATE tiene como objetivo el establecimiento de un Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, que permita dotar a las zonas de alta densidad poblacional y periféricas de una infraestructura de transporte necesaria para la rápida movilización de su población, de manera segura y económica, integrado a otros medios de transporte, con amplia cobertura y respetando el medio ambiente.

PROVIAS NACIONAL tiene como objetivo otorgar una infraestructura vial transitable y segura para el país, a través de la construcción, rehabilitación y mejoramiento; así como la preservación, conservación, mantenimiento y operación de la infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, con la finalidad de adecuarla a las exigencias del desarrollo y de la integración nacional e internacional.

OSITRAN es un Organismo Público descentralizado perteneciente a la presidencia del Consejo de Ministros, tiene como objetivo general regular, normar, supervisar y fiscalizar, dentro del ámbito de su competencia, el comportamiento de los mercados en los que actúan las Entidades Prestadoras, así como el cumplimiento de los contratos de concesión, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y del usuario.

- Ministerio del Ambiente (MINAM)

Creado por Decreto Legislativo Nº 1013 del 14 de mayo de 2008, como ente rector del sector ambiental nacional y que coordina en los niveles de gobierno local, regional y nacional. Su misión es conservar la calidad del ambiente. Entre sus funciones específicas está la de dirigir el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, creado por Ley Nº 27446, modificada por Decreto Legislativo Nº 1078. Otras de sus funciones son revisar, de manera aleatoria, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) aprobados por las autoridades competentes; aprobar las Evaluaciones Ambientales Estratégicas de políticas, planes y programas; y controlar y supervisar la aplicación de sus normas.

- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Ministerio que tiene como objetivos optimizar la actividad económica y financiera del Estado, establecer la actividad macroeconómica y lograr un crecimiento sostenido de la economía del país. En los PIP financiados con endeudamiento, la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del MEF es el órgano de línea que ejerce la rectoría del Sistema Administrativo Nacional de Inversión Pública – SNIP; en tal sentido, como parte de sus funciones a solicitud de la OPI-MTC, por tratarse de un proyecto que requiere de garantías del Estado es el encargado en esta etapa de pre inversión a nivel de factibilidad de otorgar la viabilidad del proyecto.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, está encargada de promover la inversión no dependiente del Estado Peruano a cargo de agentes bajo régimen privado, con el fin de impulsar la competitividad del Perú y su desarrollo sostenible para mejorar el bienestar de la población. En este sentido, PROINVERSION es la encargada de la gestión del proceso de promoción de la inversión privada, a través de un Concurso de Proyectos Integrales, esto es concesión del diseño (elaboración del expediente técnico), financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del proyecto.

- Municipalidad Metropolitana de Lima

De acuerdo con el Artículo 195 de la Constitución Política del Perú de 1993, los gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales) tienen la competencia para “Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad”, con lo que se delimita la competencia de las municipalidades en el ámbito de los servicios públicos en el radio urbano.

A partir de esa norma que tiene un carácter rector se genera la estructura legal del sistema que rige el servicio de transporte urbano de pasajeros con una serie de medidas cuyos alcances abarcan aspectos técnicos de los bienes de capital, equipos e infraestructura, delimitándose las competencias de cada uno de los órganos de gobierno comprometidos:

La competencia en materia de transporte urbano en general corresponde a las municipalidades, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en las normas de desarrollo constitucional.

- Municipalidad Provincial del Callao

Ley Orgánica de Municipalidades (N° 27972), precisa las competencias en materia de servicios públicos locales, señalando en el numeral 2.2 que el tránsito, la circulación y el transporte urbano, son competencias específicas de los Concejos Provinciales, lo que luego es ampliado por el Artículo 81 en el cual se precisa que el servicio de transporte terrestre urbano e interurbano es una función específica de las municipalidades provinciales; esta es una delimitación parcial de competencias por cuanto el margen de actuación requiere de concordancia con las leyes y reglamentos de alcance nacional.

- Municipalidades Distritales

Las funciones y atribuciones se distribuyen y precisan a través de las Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo, de Gobiernos Regionales y de Municipalidades, respectivamente, distinguiendo las funciones de normatividad, regulación, planeamiento, administración, ejecución, supervisión y control y, promoción de las inversiones.

De acuerdo a la misma norma son competencias exclusivas de las municipalidades, entre otras (art. 42):

- Planificar y promover el desarrollo urbano y ejecutar los planes correspondientes.

- Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinados a satisfacer necesidades colectivas de carácter local.

- Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter local.

- Otras que deriven de sus funciones y atribuciones propias, y las que señale la ley. Asimismo, como competencia compartida (entre los niveles provincial y distrital, de conformidad con el artículo 44.1 de la Ley N° 27783) el transporte colectivo, la circulación y el tránsito urbano.

### Población beneficiaria

El proyecto involucra a la población de Lima y Callao ubicados alrededor de la ruta de la Línea 2 del Tren, que mediante el mejoramiento de la infraestructura de transporte logrará desplazarse de una manera más rápida, segura y cómoda. Los distritos que se encuentran en la ruta de la Línea 2 son: Ate, Santa Anita, San Luis, El Agustino, La Victoria, Jesús María, Cercado de Lima, , Breña, San Miguel, La Perla, Carmen de La Legua, Bellavista y Cercado del Callao.

En la matriz siguiente se detalla a los grupos involucrados, su interés, problemas percibidos así como los recursos y mandatos.

Tabla 2.4-1 Matriz de Involucrados

| Grupos | Intereses | Problemas | Recursos y |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Percibidos | Mandatos |
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) | - La prioridad al transporte público como la forma más importante de movilización de personas por la ciudad. - Ordenar el sistema de transporte público tomando en cuenta la diversidad de soluciones técnicas y la infraestructura y sistemas existentes para transportar a un gran número de personas de forma eficiente. - Asegurar que el nuevo sistema sea económico, financieramente y ecológicamente sostenible. - Promover la inversión pública y privada en proyectos estratégicos de infraestructura urbana. | La crisis por la que atraviesa el transporte urbano tanto en infraestructura como en la calidad del servicio, origina desorden, informalidad y caos en la ciudad | A través de la AATE encargado de la implementación del proyecto. Promover la inversión pública y privada en proyectos estratégicos de infraestructura urbana. Reactivar la economía e inversión en el sector transporte a través del sistema de concesiones. Aprobación de los estudios de pre inversión y proponer la declaración de viabilidad. |
| Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) | Adecuada y eficiente asignación de los recursos para el bienestar social Promover la inversión pública y privada en proyectos estratégicos de infraestructura urbana. Reactivar la economía e inversión en el sector transporte a través del sistema de concesiones. | Pérdidas de recursos por el funcionamiento deficiente de los sistemas en la zona. | Para el PIP financiado con endeudamiento la DGPI del MEF, autoriza la elaboración del estudio de preinversión a nivel de factibilidad y declara la viabilidad del proyecto. |
| Ministerio del Ambiente | Conservar la calidad del medio ambiente. | Insuficiencia de conocimientos para la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales | Verificar el cumplimiento de la legislación ambiental. OEFA |
| Gobiernos Regionales de Lima y Callao | Ordenar el sistema de transporte público tomando en cuenta la diversidad de soluciones técnicas y la infraestructura y sistemas existentes para transportar a un gran número de personas de forma eficiente. | Insegura y limitada transitabilidad en las vías del área de influencia del proyecto originado por las inadecuadas vías de transporte público generando congestión en traslado y mayores tiempos en el traslado de los usuarios, esta situación genera mayores costos de operación y mantenimiento de las unidades vehiculares | Darle prioridad al transporte público como la forma más importante de movilización de personas por la ciudad. |
| Municipalidad Metropolitana de Lima | Planificar, regular y gestionar el transporte público; y el tránsito urbano de peatones y vehículos; Planificar, regular, organizar y mantener la red vial metropolitana, los sistemas de señalización y semáforos; Otorgar las concesiones, autorizaciones y permisos de operación para la prestación de las distintas modalidades de servicios públicos de transporte de pasajeros y carga, de ámbito urbano e interurbano, así como de las instalaciones conexas; Garantizar la calidad y buen estado de la infraestructura vial. Construcción y mantenimiento de la infraestructura urbana. | La grave crisis por la que atraviesa el transporte urbano tanto en infraestructura como en la calidad del servicio, origina desorden, informalidad y caos en la ciudad, constituyendo un impedimento para el logro del objetivo estratégico que promueve el municipio. | La municipalidad Metropolitana de Lima ha definido como política prioritaria de gestión la implementación de un plan de ordenamiento de transporte urbano que contribuya a la promoción de la inversión en el sector para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. |
| Municipalidad Provincial del Callao | Planificar, regular y gestionar el transporte público; y el tránsito urbano de peatones y vehículos; Planificar, regular, organizar y mantener la red vial metropolitana, los sistemas de señalización y semáforos; Otorgar las concesiones, autorizaciones y permisos de operación para la prestación de las distintas modalidades de servicios públicos de transporte de pasajeros y carga, de ámbito urbano e interurbano, así como de las instalaciones conexas; | Insegura y limitada transitabilidad en las vías del distrito del callao originado por las inadecuadas vías de transporte público generando congestión en traslado y mayores tiempos en el traslado de los usuarios, esta situación genera mayores costos de operación y mantenimiento de las unidades vehiculares | No cuentan con recursos económicos sin embargo las municipalidades distritales tienen el compromiso de aportar con la información básica |
| Municipalidades Distritales | Bienestar de la población | Recursos escasos y limitadas fuentes de financiamiento que permitan garantizar un servicio de tránsito vehicular. Reducir deterioro de vías públicas. Problemas de transporte urbano por deterioro de vías públicas | No cuentan con recursos económicos sin embargo las municipalidades distritales tienen el compromiso de aportar con la información básica |
| Población beneficiaria | Mejoramiento del tránsito vehicular y de la imagen y entorno de la zona. | Insegura y limitada transitabilidad en las vías del área de influencia del proyecto originado por las inadecuadas vías de transporte público generando congestión en traslado y mayores tiempos en el traslado de los usuarios, esta situación genera mayores costos de operación y mantenimiento de las unidades vehiculares | Apoyo al Proyecto y uso adecuado del servicio |

## Marco de Referencia

El área urbana de la ciudad de Lima Metropolitana en los últimos años ha presentado un crecimiento acelerado y desordenado, sin la respectiva planificación y control urbano, lo cual se puede ver en la construcción de vías de transporte con la tendencia de priorizar la infraestructura a favor del transporte privado y no al transporte público masivo, además de una gestión sesgada a las urgencias políticas. Lo cual se ve manifestado con el incremento de autos particulares, colectivos, embotellamientos, accidentes de tránsito, mayores tiempos de viaje, mayor número de transbordos, invasión de vías locales, estrés colectivo, entre otros.

Una ciudad fragmentada, con una expansión desordenada y la aparición de grandes centros urbanos con núcleos comerciales, ha configurado viajes largos empleando varios vehículos para ese propósito (transbordos), con la co-existencia de  5rutas diametrales con tarifas zonales, perjudicando a la población de bajos ingresos, quienes no tienen atención, debido a que las inversiones de infraestructura beneficia a los usuarios de los automóviles y no a los usuarios de transporte público que representan más del 70%  de los viajes en la ciudad de Lima y Callao.

El desarrollo de un sistema de transporte masivo sostenible permitirá satisfacer las necesidades básicas de transportes, ahorro de tiempo, mejor desplazamiento al centro de trabajo, educación, etc. Contribuyendo al dinamismo de la economía.

En ese contexto es necesario la implementación de La Línea 2 del Metro de Lima y el ramal de la Línea 4, la cual se extiende desde el distrito de Ate hasta la Provincia Constitucional del Callao, que integrará mediante un sistema de transporte masivo eficiente, el Cono Este de la ciudad de Lima, con el puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez, pasando por el Centro de la ciudad, principal destino de los viajes metropolitanos consolidando el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao.

### Aspectos Normativos

- El 20 de Febrero del 1986, mediante Decreto Supremo No. 001-86-MIPRE, con rango de ley en virtud de lo dispuesto en la Ley No. 24565, se declaró de necesidad pública y preferente interés social el establecimiento de un Sistema Eléctrico de Transporte Masivo para las ciudades de Lima y Callao que permita dotar a las zonas de alta densidad poblacional y periféricas, de una infraestructura de transportes necesaria para la rápida movilización de su población.

- El 12 de Julio del 2004, mediante Ley Nº 28253, se declaró de “Necesidad Pública” la continuación de la ejecución del Proyecto Especial denominado Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao

- Mediante Decreto Supremo No. 032-2010-AATE se encarga a la AATE la proyección, planificación, ejecución y administración de la infraestructura ferroviaria correspondiente a la Red Básica del Metro de Lima.

- Mediante Decreto Supremo No. 035-2010-MTC, se precisó que la vía del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao tiene para todos sus efectos la condición de vía férrea nacional, por lo que su explotación, operación, mantenimiento y concesión se encuentra bajo la competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

- El 23 de Diciembre del 2010, mediante Decreto Supremo No 059-2010-MTC, se aprobó la Red Básica del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, basada en el “Estudio Complementario de la Red Básica del Metro de Lima” en 1998, la misma que está conformada por cinco (05) líneas.

- Mediante Oficio Nº 052-2012-MTC/01 del 15 de marzo de 2012, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, manifestó su interés por promover la participación de la inversión privada en el Proyecto Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima – Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. En tal sentido, encargó a PROINVERSIÓN las acciones necesarias para la Concesión del Proyecto, entre ellas, la contratación del consultor que se encargará de la elaboración de los estudios de Preinversión (a nivel de Perfil y de Factibilidad), que permitan la viabilidad del Proyecto, en el marco del SNIP.

- El 25 de abril del 2012 PROINVERSION convoca el Concurso Público Nº 004-2012 para la Contratación de un consultor integral para el concurso de proyectos integrales para la concesión de la Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima – Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

- El 19 de junio de 2012 PROINVERSION otorga la buena pro del Concurso Público Nº 004-2012 al Consorcio integrado por las empresas: Geodata Engineering S.p.A – Universidad ESAN – Serconsult S.A. firmándose el respectivo Contrato de Consultoría N° 013-2012-PROINVERSION, fechado el 06 de Julio del 2012.

- El 23 de Octubre con Carta Nº 015-2012/CGES/PRO el Consorcio GEODATA – SERCONSULT – ESAN remite a PROINVERSION el estudio de preinversión a nivel de perfil.

- El 9 de Noviembre con Carta Nº 24-2012/PROINVERSION/DPI/SDGP/JPFE.03 el Comité en Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria – PRO INTEGRACION aprueba el estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto Línea 2 del Metro de Lima.

- El 14 de Noviembre con Memorándum Nº  920-2012-MTC/33.4, la AATE remite el estudio de preinversión a nivel de Perfil a la OPI del MTC para su evaluación.

- El 21 de Noviembre con Informe Nº  1375-2012-MTC/09.02 la OPI del MTC Aprueba el estudio de preinversión a nivel de Perfil.

### Antecedentes del Proyecto

En los últimos diez años el tema de la transformación, modernización y optimización del sistema de transporte público en la ciudad ha sido profundamente analizado. Una revisión rápida de los principales antecedentes debe contemplar la siguiente lista:

- "Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área Metropolitana de Lima y Callao en la República del Perú" (2005);

- "Estudio de Corredores Complementarios" (2006);

- "Elaboración de estudio de demanda para la Concesión del proyecto especial sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao, en el tramo de la Línea 1, Villa El Salvador - Av. Grau" (2007);

- "Estudio de factibilidad de transporte urbano para el área metropolitana de Lima y Callao en la República del Perú" (2007);

- "Concesión del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, tramo Villa El Salvador - San Juan del Lurigancho" (2010);

- "Estudio para la consolidación del Sistema Integrado de Transporte Público de Lima" (2010)

- "Actualización de la base de datos del Plan Maestro de Transporte Urbano: Aforos Vehículos 2009" (2010);

- "Estudio de Racionalización de Rutas de Transporte Público de Pasajeros en el Área de Influencia de la Línea 1 del Proyecto Especial Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao" (2011);

- "Perfil de transito en las principales vías del Área Metropolitana de Lima y Callao" (2011);

- "Construcción Corredor vial de transporte Público Masivo Este - Oeste Carretera Central - Av. Grau - Av. Venezuela, Provincia de Lima" (2011);

- "Estudio de Demanda y Diseño Operacional Línea 2 del Metro de Lima" (2012).

- “Información de Movilidad, Aforos, Matrices de Origen Destino, Proyecciones por Modo de Transporte, entre otros”.

#### Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área Metropolitana de Lima y Callao en la República del Perú

Con la ayuda de la Cooperación Japonesa (JICA) entre 2004 y 2005 se desarrolló el Plan Maestro de Transporte Urbano de Lima. Este proyecto contempló una campaña de recogida de información muy importante, en la que se basa la mayor parte de los trabajos desarrollados con posterioridad en la ciudad. Las propuestas del Plan Maestro se centran en cuatro ejes fundamentales:

- Mejoras de infraestructura viaria;

- Actuaciones en el sistema ferroviario;

- Actuaciones en buses troncales;

- Administración del tránsito.

El plan priorizó entre otros los siguientes corredores a corto plazo y de alta prioridad:

- Av. Venezuela (Ovalo Saloom - Alfonso Ugarte) de 9.05 km;

- Av. Grau (Paseo de la República - Av. Nicolás Ayllón) de 2.3 km;

- Carretera Central (Av. Grau - Av. Haya de la Torre) de 8.36 km.

#### Estudio de Corredores complementarios

El estudio producido por el grupo ALG-INOCSA en el año 2006 tiene el objetivo de optimizar el transporte público en el área Metropolitana de Lima. Su área de estudio coincide con toda la red urbana y comprende el transporte público como el privado. Los documentos de referencia son:

- “Plan Maestro de Transporte de Lima y Callao" (2005);

- "Racionalización de Rutas en el área de influencia del COSAC I" (2005).

El modelo de tráfico elaborado con el programa TransCAD® se articula en dos modelos distintos: uno para el transporte público y otro para el privado. El proceso de asignación  utiliza el algoritmo Estocástico de Equilibrio y para la calibración se utilizan los datos producidos por una campaña de aforos sobre el transporte público del año 2005. El modelo analiza 3 diferentes escenarios: actual, conceptual y evolutivo con horizontes temporales 2005, 2007 y 2012. Los resultados se expresan en forma de pasajeros por ruta o por tramo de la red.

#### Elaboración de Estudio de Demanda para la Concesión del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Y Callao, en el Tramo de la Línea 1, Villa El Salvador - Av. Grau

El estudio elaborado por el Grupo Getinsa-Taryet (2007) quiere determinar la demanda de pasajeros de la Línea 1 y los beneficios generados durante el periodo de concesión. El área de estudio está formada por la Línea 1 y su área de influencia (transporte público y privado). Los documentos de base son:

- "Plan Maestro de Transporte de Lima y Callao" (2005);

- "Estudio de corredores complementarios" (2005).

El modelo se desarrolla utilizando el software TransCAD®. La calibración se efectúa con los datos producidos por una campaña de aforos y encuestas del año 2007. Los resultados expresan los pasajeros por modo de transporte en las dos direcciones (Norte-Sur y Sur-Norte) según tres diferentes escenarios de crecimiento de la demanda por un periodo de simulación desde el 2010 hasta el 2050.

#### Estudio de Factibilidad de Transporte Urbano para el área Metropolitana de Lima y Callao en la República del Perú

Elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, este estudio se pone los objetivos de formular el Estudio de Factibilidad de Bus Troncal Este-Oeste y desarrollar el Plan de mejoramiento de administración de Transito. Su área de estudio es el eje del principal corredor Este-Oeste, en particular el de las avenidas Venezuela, Arica, Grau, Nicolás Ayllón y la Carretera Central. Como datos de origen utiliza los contenidos en el "Plan Maestro de Transporte de Lima y Callao" y los producidos por una campaña específica de conteos y encuestas directas. Hace una comparación entre el escenario actual y lo propuesto en el periodo de análisis 2010-2025.

#### Concesión del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Tramo Villa El Salvador - San Juan del Lurigancho

Se pone como objetivo el estudio de la variación de la demanda de trasporte de la Línea 1 y tiene como referencia el "Plan Maestro de Transporte de Lima y Callao" (2005). El trabajo estudia el solo transporte en la Línea 1 y su área de influencia. El modelo en TransCAD® para la calibración utiliza los datos de trabajo de campo en el año 2010. El modelo analiza 3 diferentes escenarios:

- Escenario 1: Línea 1 (Villa El Salvador - Av. Grau) + red alimentadora;

- Escenario 2: Línea 1 (Villa El Salvador - San Juan del Lurigancho) + red alimentadora;

- Escenario 3: Línea 1 + Línea 2 + red alimentadora.

Tiene en cuenta el período 2010-2025. Los resultados se expresan en forma de pasajeros por ruta o por tramo de la red. Al final propone una proyección de la demanda anual de la Línea 1 durante todo el período de concesión (2011-2041).

#### Estudio para la Consolidación del Sistema Integrado de Transporte Público de Lima

Elaborado por el Consorcio Getinsa-Taryet-Geoconsult en el 2010. Sus documentos de referencia son:

- “Plan Maestro de Transporte de Lima y Callao" (2005);

- “Estudio de Demanda del Tren Eléctrico de Lima" (2007).

Para la calibración utiliza datos de trabajo de campo sobre tráfico público y privado entre los años 2009 - 2010. Los resultados se expresan en términos de viajeros por modo de transporte y por cada tramo de red.

El estudio se divide en dos componentes. El componente 1 analiza la demanda de la Línea 1. Utiliza un modelo de tráfico en TransCAD®. Compara seis diferentes alternativas de organización de la red con el horizonte temporal 2015.

El componente 2 la demanda producida por la Línea 2 en el escenario temporal 2015. Su área de estudio es la Línea 2 y sus áreas de influencia.

Los escenarios comparados son:

- Escenario 1: red sin Línea 2

- Escenario 2: red con Línea 2

- Escenario 3: situación intermedia con Línea 2 solo en el tramo Este-Centro.

Figura 2.5-1 Línea 1 y Línea 2  (Fuente: "Estudio para la consolidación del sistema integrado de transporte público de Lima")

#### Actualización de la base de datos del Plan Maestro de Transporte Urbano: Aforos Vehículos 2009

Elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Su objetivo fue actualizar los datos de tráfico del "Plan Maestro de Transporte Urbano de Lima" (2004). Por esto contiene una base de datos muy completa con el tráfico en función de tramo de red, horario y modo de transporte.

#### Estudio de Racionalización de rutas de Transporte Público de Pasajeros en el Área de Influencia de la Línea 1 del Proyecto Especial Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao

Este estudio fue elaborado por Taryet en el año 2010. Su área de análisis es la Línea 1 y su área de influencia. Tiene en cuenta solo el transporte público. El modelo de tráfico en TransCAD® utiliza como origen el "Plan Maestro de Transporte Urbano de Lima" (2004). Los escenarios evaluados son:

- Escenario actual;

- Escenario 2013 (Línea 1 hasta Av. Grau);

- Escenario 2015 (Línea 1 completada).

#### Perfil de transito en las principales vías del Área Metropolitana de Lima y Callao

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones produjo este trabajo en el año 2011. Contiene aforos de tráfico por las principales vías en función de la tipología de transporte para el año 2011.

#### Proyecto construcción corredor vial de Transporte Público Masivo Este - Oeste Carretera Central - Av. Grau - Av. Venezuela, Provincia de Lima

Este trabajo se pone como objetivo la individuación de la mejora alternativa para la construcción del nuevo Corredor COSAC 2. Cuatros diferentes alternativas están comparadas según el análisis multicriterio. Los datos de tráfico y demanda se refieren al "Estudio para la consolidación del sistema integrado de transporte público de Lima". Al final elige la alternativa 2 con las siguientes características: eje troncal en vía segregada de 16.9 km de longitud con 21 estaciones.

Figura 2.5-2 COSAC 2 (Fuente: Proyecto de Transporte Tren Eléctrico Este - Oeste)

#### Estudio de Demanda y Diseño Operacional Línea 2 del Metro de Lima

Este estudio fue elaborado por  AATE en el año 2012 con el objetivo de analizar la demanda de transporte por la Línea 2. Los datos de demanda se refieren al "Estudio para la consolidación del sistema integrado de transporte público de Lima". El modelo en TransCAD® analiza tres alternativas en el diseño de la línea en el horizonte temporal del año 2015:

- Alternativa 1: la línea iniciaría su recorrido en la Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre (Carretera Central), Avenida Nicolás Ayllón, Avenida 28 de Julio, Avenida Guzmán Blanco, Avenida Arica, Avenida Venezuela, Avenida Guardia Chalaca;

- Alternativa 2: la línea iniciaría su recorrido Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre (Carretera Central), Avenida Nicolás Ayllón, Av. Grau, Av. 9 de Diciembre, Avenida Arica, Avenida Venezuela, Avenida Guardia Chalaca;

- Alternativa 3: la línea iniciaría su recorrido Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre (Carretera Central), Avenida Nicolás Ayllón, Avenida Grau, 9 de Diciembre, Avenida Amezaga, Avenida Colonial y Av. Guardia Chalaca

#### Información de Movilidad, Aforos, Matrices de Origen Destino, Proyecciones por Modo de Transporte, entre otros.

De acuerdo con los TDRs, PROINVERSIÓN ha entregado al Consultor informaciones de campo para la elaboración del Estudio de la Demanda del proyecto, de acuerdo a lo siguiente:

- “TOMA Y ANALISIS DE INFORMACION DE MOVILIDAD PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE DEMANDA DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA”, proporcionada por AATE;

- Información de los (5) CORREDORES COMPLEMENTARIOS del trasporte público en superficie de la ciudad de LIMA, proporcionada por PROTRANSPORTE;

- Memoria Descriptiva de las Líneas 3, 4 y 5 del Metro del Lima, proporcionada por AATE.

Los datos y la información contenida en estos documentos eran esenciales para el desarrollo del modelo de transporte y definir los escenarios futuros sometidos a la simulación.

En particular hemos utilizado los siguientes elementos:

- Datos de aforo vehicular y ocupación visual en las Líneas Cortinas del Rio Rímac y la Panamericana Sur.

- Datos de aforo vehicular, ocupación visual y sube y baja en los corredores principales de la Ciudad.

- Las Matrices OD al 2012, 2015, 2025 y 2030 desagregadas por modo de transporte público y privado así como por día y por  horarios HPM HPT y HV.

- Modelo de Transporte por el año 2012 (Nueva Zonificación, Red Vial, Rutas de Trasporte, Modelo de Demanda).

- Rutas por el nuevo sistema de los CORREDORES COMPLEMENTARIOS.

- Frecuencia y servicios por el nuevo sistema de los CORREDORES COMPLEMENTARIOS.

Trazo preliminar y características técnicas de las Líneas 3, 4 y 5 del Metro de Lima.

### Antecedentes de trazado del Proyecto Línea 2 del Metro

- El 23 de Diciembre del 2010, mediante Decreto Supremo No 059-2010-MTC, se aprobó la Red Básica del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, basada en el “Estudio Complementario de la Red Básica del Metro de Lima” en 1998, actualizada por CESEL en octubre 2010, la misma que está conformada por cinco (05) líneas, indicando entre otros que el trazado de la  Línea 2 es la siguiente : Avenida Guardia Chalaca, Avenida Venezuela, Avenida Arica, Avenida Guzmán Blanco, Avenida 28 de Julio, Avenida Nicolás Ayllón, Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre (Carretera Central).

- El 25 de abril del 2012 PROINVERSION convoca el Concurso Público Nº 004-2012 para la Contratación de un consultor integral para el concurso de proyectos integrales para la concesión de la Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima – Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. De acuerdo a los Términos de referencia del Concurso numeral 3.1 Estudios de Preinversión a nivel de perfil y factibilidad, indica lo siguiente  “ ……La evaluación deberá considerar, al menos, las tres alternativas "con proyecto" que se indican a continuación :

  - ALTERNATIVA 1: Línea 2, incluyendo el tramo de acceso al Aeropuerto Jorge Chávez, que va por la Avenida Elmer Faucett entre la Avenida Venezuela y Avenida Néstor Gambetta. La Línea 2 considerará el trazado por la Avenida 28 de Julio conforme a la Red Básica establecida en el D.S. 059-201 0-MTC.

  - ALTERNATIVA 2: Similar a la anterior (Línea 2 incluyendo el tramo de acceso al Aeropuerto), sin embargo considerará el trazo por la Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre (Carretera Central), Avenida Nicolás Ayllón, Calle Junín, Avenida Grau, Avenida 9 de Diciembre, Avenida Arica, Avenida Venezuela y Avenida Guardia Chalaca. Este trazo considera el eje Vía Expresa Grau, pasando por la Estación Central del COSAC 1 y la Estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima, en lugar del trazo por la Avenida 28 de Julio.

  - ALTERNATIVA 3: Trazo considerando los siguientes ejes: Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre (Carretera Central), Avenida Nicolás Ayllón, Calle Junín, Avenida Grau, Avenida 9 de Diciembre, Avenida Arica, Avenida Venezuela, Avenida Germán Amezaga, Avenida Oscar R. Benavides (Colonial), Avenida Guardia Chalaca. Además deberá incluir el tramo de acceso al Aeropuerto Jorge Chávez, que va por la Avenida Elmer Faucett entre la Avenida Oscar R. Benavides (Colonial) y la Avenida Néstor Gambetta. Este trazo considera el eje Vía Expresa Grau, pasando por la Estación Central del COSAC 1 y la Estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima…”

Para lo cual y de acuerdo al Numeral 4.1 Estudios preliminares de la Línea 2, se tiene información disponible según detalle:

    - Estudios Básicos de Ingeniería de la Línea Este Oeste, realizados sobre el eje preliminar incluido en la Red Básica del Metro de Lima; 2012 (DS 059-201 0-MTC).

      - Estudio de Topografía y Geodesia

      - Estudio de Suelos, Geología y Geotecnia

      - Estudio de Hidrología e Hidráulica.

    - Modelos de demanda de los últimos estudios del metro línea 1 y del Sistema Integrado de Transporte - SIT) así como el Estudio de Demanda y el Diseño Operacional de los escenarios a ser evaluados a nivel de perfil.

Siendo estos los REQUISITOS NECESARIOS para la evaluación del trazado de ALTERNATIVAS de la línea 2 del Metro.

- Durante el desarrollo del Estudio – Informe N° 02 – Perfil de la Línea 2 del Metro de Lima, el consorcio proyectó alternativas adicionales derivadas de las 03 alternativas principales, que básicamente tienen diferencia en las conexiones de operación de las alternativas de trazado (conexiones en X vs conexiones en Y). Asimismo se propuso una nueva alternativa (Alt. N° 04) la cual optimiza las conexiones con la Línea 1 del metro de Lima en la Estación Grau, optimiza el trazado en la zona de la Universidad San Marcos minimizando el riesgo de afectaciones, y establece la conexión en X entre el ramal Ate – Callao y Aeropuerto.

- Mediante comunicaciones electrónicas de representantes del MTC del 26 de julio, 09 de agosto y 10 de agosto, Proinversión remite propuestas de alternativas de trazado de la línea 2 enviada por representantes del MTC, la cual luego de la evaluación respectiva solo involucra propuesta de trazado, sin incluir estudios básicos de acuerdo al numera 4 de los términos de referencia del Contrato de Consultoría, sin embargo se efectuó un análisis desde el punto de vista de trazado quedando descartado, incluyendo otras múltiples consideraciones según detalle:

  - Las nuevas propuestas están dentro de la zona de influencia de las alternativas anteriores.

  - Se desarrollan en la zona declarada como Centro Histórico de Lima.

  - De acuerdo a lo señalado en reuniones de coordinación, el objetivo de desplazar el trazado hacia el norte es captar más demanda proveniente del Centro Histórico de Lima. Al revisar el modelo de demanda se observa que la demanda captada no se incrementaría respecto a las alternativas 2, 3 y 4, es decir, desde el punto de vista de la demanda la nueva alternativa no agregaría valor.

  - La zona declarada como Centro Histórico Lima tiene una menor probabilidad cambio del uso de suelo y de renovación urbana respecto al trazado se desarrolló por Av. Grau y/o 28 de Julio, la zona de influencia del proyecto está más cerca de la zona que probablemente tendrá una mayor renovación.

  - Se desarrolla bajo los edificios de propiedad privada. Esto implica una zona adicional de expropiación o servidumbre, además del aumento de las dificultades técnicas y riesgo que implica pasar bajo edificios altos.

- Mediante comunicación electrónica del 17 de agosto, Proinversión remite copia del oficio N° 129-2012-MTC/33, del Director Ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico –AATE, en la cual solicitan : “…. evaluar una alternativa que se desarrolle por la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre (Carretera Central), Av. Nicolás Ayllón, Av. 28 de Julio, Av. Guzmán Blanco, Av. Arica, Av. Venezuela, Av. Germán Amezaga, Av. Oscar R. Benavides y Av. Guardia Chalaca, incluyendo el tramo de acceso al Aeropuerto Jorge Chávez que va por Av. Elmer Faucett entre Av. Oscar R. Benavides y Av. Néstor Gambetta. Esta alternativa debería considerar la conexión con la Línea 1 de Metro de Lima, posiblemente a través de la construcción de una nueva estación en la Av. 28 de Julio, y la conexión más eficiente con el Metropolitano….”, la cual es denominada alternativa N° 05, y la cual en esencia es un hibrido de las alternativas 1 y 3, luego de su evaluación la misma cuenta con los requisitos mínimos para su evaluación de acuerdo al numeral 4 de los Términos de referencia, otorgándose un plazo adicional de 13 días hábiles, para su integración al informe de Perfil.

- Mediante carta N° 12-2012/PROINVERSION/DPI/SDGP/JPFE.03 del 22 de agosto, Proinversión remite copia del Oficio N°3039-2012-DA-DGPC/MC del Ministerio de la Cultura. En él se señala que "no se considera viable las alternativas 1 y 2 que pasan por Av. Venezuela abarcando el tramo que colinda directamente con la zona Arqueológica Monumental (Huaca San Marcos). Siendo una restricción en el proyecto solicitada por el Ministerio de Cultura, por lo que en las conclusiones del estudio de perfil se descartan las alternativas 1 y 2.

- Mediante carta N° 14-2012/PROINVERSION/DPI/SDGP/JPFE.03 del 29 de agosto, Proinversion remite copia del Oficio N°332-2012-VIVIENDA—VMVU, 039-2012-DA-DGPC/MC del Ministerio de Vivienda, indicando entre otros una nueva alternativa de trazado de acuerdo a la siguiente descripción “…Línea 2: Avenida Guardia Chalaca, Avenida Oscar R. Benavides, Avenida Nicolás de Piérola, Avenida Inca Garcilaso de la Vega, Avenida 9 de Diciembre, Avenida Grau, Avenida 28 de Julio, Avenida Nicolás Ayllón, Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre (Carretera Central)…..”, la cual luego de la evaluación respectiva solo involucra propuesta de trazado, sin incluir estudios básicos de acuerdo al numera 4 de los términos de referencia del Contrato de Consultoría, sin embargo se efectuó un análisis desde el punto de vista de trazado quedando descartado, de acuerdo al  análisis GIS basado en el número  de viajes generados / atraídos por la zona de tráfico en el área de interés de cada pico (HPM, HPT, HV). Se concluye que el equilibrio entre favorecidos y desfavorecidos está a favor de las Alternativas 3, 4 o 5 en lugar de la alternativa indicada, asimismo  la zona del centro de la ciudad ya está mejor conectada con la red de transporte (Cosac y las rutas existentes).

- Sobre los párrafos antecedentes expuestos, el Consultor en coordinación con los actores principales ha desarrollado las alternativas viables de trazado, para el desarrollo del estudio a nivel de perfil de la Línea 2 del Metro, según relación:

| Trazado | N° | Propuesto | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Alternativa | 1 | TdR - Proinversion | Conexión en Y en Faucett |
| Alternativa | 2 | TdR - Proinversion | Conexión en Y en Faucett |
| Alternativa | 3 | TdR - Proinversion | Conexión en Y en Faucett |
| Alternativa | 4 | Geodata | Conexión en X en Faucett |
| Alternativa | 5 | AATE | Conexión en X en Faucett |

# IDENTIFICACIÓN

## Diagnóstico de la situación actual

### Área de influencia del proyecto y población afectada

La definición y la determinación del área de influencia del Proyecto, se sustenta por las consideraciones de carácter ambiental y social que justifican la interrelación de las actividades de construcción y las actividades de conservación y operación del proyecto.

El Área de Influencia del estudio está constituida, por todas las áreas que se articulan a nivel distrital por efecto de la construcción e implementación del Proyecto; por lo que se determina el escenario geográfico donde tienen lugar las diferentes interacciones físicas, biológicas y socioeconómicas y que obedecen a la generación de actividades encadenadas que confluyen en el uso de los recursos, la población y los patrones de desarrollo existentes, incorporando a todas las áreas regionales como parte del área de influencia.

Los distritos que pertenecen al área de influencia se presentan la tabla y figura siguiente.

Tabla 3.1-1 Red Básica del Metro de Lima

| Provincia | Distritos | Superficie |
| --- | --- | --- |
|  |  | km² |
| Lima | Ate Vitarte | 77.72 |
|  | Santa Anita | 10.69 |
|  | San Luis | 3.49 |
|  | El Agustino | 12.54 |
|  | La Victoria | 8.74 |
|  | Breña | 3.22 |
|  | Jesús María | 4.57 |
|  | Cercado De Lima | 21.98 |
|  | San Miguel | 10.72 |
| Callao | La Perla | 2.75 |
|  | Bellavista | 4.56 |
|  | Carmen de la Legua | 2.12 |
|  | Cercado Del Callao | 45.65 |
| Total |  | 445.22 |

Entre los criterios generales considerados en la definición del área de influencia, se citan los siguientes:

- Red vial vinculada al proyecto

- Composición y ordenamiento geopolítico (límites distritales) que constituyen el escenario político administrativo entre cuyos límites inciden presiones demográficas, efectos comerciales y conectividad interdistrital;

- Las áreas urbanas que se encuentran próximas a las instalaciones del Proyecto

- Presencia de población vulnerable a los efectos de la operación de la vía.

Figura 3.1-1 Distritos del área de influencia del proyecto

#### Características físicas

##### Distribución geográfica de la población

Geográficamente el área de influencia del proyecto se enmarca entre los paralelos 11°51'06" latitud sur y 77°08'40" latitud oeste del meridiano de Greenwich y a una altitud promedio de 127 msnm. (Ver Tabla 3.1-2)

| Tabla 3.1-2 Características Generales de la Zona de Influencia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona de Influencia |  | Población | Superficie | Densidad Pob. | Altura | Latitud | Longitud |
| Lugar | Capital | 2007 (Hab.) | Km2 | Hab./Km2 | msnm | Sur | Oeste |
| Dist. Callao | Callao | 415,888 | 45.65 | 9,110.4 | 7 | 12°03'23" | 77°08'40" |
| Dist. Carmen de la Legua Reynoso | Carmen de la Legua Reynoso | 41,863 | 2.12 | 19,746.7 | 54 | 11°52'15" | 77°07'27" |
| Dist. Bellavista | Bellavista | 75,163 | 4.56 | 16,483.1 | 34 | 11°56'48" | 77°02'48" |
| Dist. La Perla | La Perla | 61,698 | 2.75 | 22,435.6 | 18 | 11°51'06" | 77°02'11" |
| Dist. San Miguel | San Miguel | 129,107 | 10.72 | 12,043.6 | 50 | 12°05'12" | 77°04'54" |
| Dist. Lima | Lima | 299,493 | 21.98 | 13,625.7 | 154 | 12°02'36" | 77°01'42" |
| Dist. Breña | Breña | 81,909 | 3.22 | 25,437.6 | 102 | 12°03'10" | 77°03'24" |
| Dist. Jesús María | Jesús María | 66,171 | 4.57 | 14,479.4 | 103 | 12°04'03" | 77°02'30" |
| Dist. La Victoria | La Victoria | 192,724 | 8.74 | 22,050.8 | 133 | 12°03'54" | 76°01'52" |
| Dist. El Agustino | El Agustino | 180,262 | 12.54 | 14,375.0 | 197 | 12°03'04" | 76°59'54" |
| Dist. San Luis | San Luis | 54,634 | 3.49 | 15,654.4 | 175 | 12°04'18" | 76°59'12" |
| Dist. Santa Anita | Santa Anita | 184,614 | 10.69 | 17,269.8 | 195 | 12°02'44" | 76°57'09" |
| Dist. Ate | Vitarte | 478,278 | 77.72 | 6,153.9 | 355 | 12°01'18" | 76°54'57" |
| Dpto. Lima | Lima | 8,445,211 | 34,801.59 | 242.7 |  |  |  |
| Prov. Lima | Lima | 7,605,742 | 2,670.40 | 2,848.2 |  |  |  |
| Prov. Callao | Callao | 876,877 | 146.98 | 5,966.0 |  |  |  |
| Fuente: INEI |  |  |  |  |  |  |  |

##### Medio Físico

###### Clima

El área del proyecto se encuentra en la ciudad de Lima, la misma que se ubica en la franja costera central del Perú, se caracteriza por la alta humedad relativa, aridez y la nubosidad casi todo el año. La masa de nubes se debe al fenómeno de inversión atmosférica causado por al corriente del Humboldt, que reduce los  grados la temperatura ambiente y reduce la temperatura del mar.

Los parámetros climatológicos más importantes considerados en el presente análisis son: temperatura media mensual, precipitación acumulada mensual, humedad relativa media mensual, dirección predominante y velocidad media del viento.

La información meteorológica utilizada en este informe proviene de las estaciones climatológicas del Campo de Marte (distrito Jesús María 159 msnm) y Ñaña (distrito Lurigancho a 566 msnm), cuyos registros han sido reportados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI); y de la estación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (distrito del Callao a 163 msnm), cuyos resultados son reportados por CORPAC S.A.

Temperatura

El clima en Lima es semicálido desértico, la temperatura promedio anual medida entre los años 2000 y 2010 en el departamento de Lima fue 19 ± 0.2ºC. En la ciudad de Lima los valores de temperatura son usualmente más altos cerca del litoral y disminuyen a medida que nos dirigimos hacia los distritos del Este de Lima, ya sea en época de invierno o verano.

En el período 2000 – 2006, la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, registró durante los meses de verano (diciembre-marzo) una temperatura mensual promedio de 22 ± 0.4ºC, mientras que en los meses de invierno (junio-setiembre) registró una temperatura mensual promedio de 16.6 ± 0.3ºC.

La estación meteorológica Campo de Marte, para el período 2000 - 2010, ha registrado en los meses de verano una temperatura mensual promedio de 22.5± 0.4ºC. Mientras que en los meses de invierno del período 2000-2009, al temperatura mensual promedio fue 16.2± 0.3ºC.

Finalmente, la estación meteorológica de Ñaña, para el periodo 2000 - 2009, ha registrado en los meses de verano una temperatura promedio mensual de 21.6± 0.4 ºC, mientras que en los meses de invierno es de 17.6± 0.3ºC.

Precipitación

La precipitación pluvial en la ciudad de Lima varía de escasa a nula, generalmente se caracterizan por presentar lloviznas ligeras, en la siguiente tabla se muestra la precipitación total anual para el departamento de Lima en el período 2000-2010.

Tabla 3.1-3. Precipitación Total Anual En El Departamento De Lima

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precipitación anual (mm) | 8.0 | 7.6 | 10.3 | 4.5 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 7.7 | 9.4 | 15.3 | 6.9 |

En la estación de invierno la provincia del Callao presenta frecuentemente llovizna, pudiendo ser de larga duración, pero siempre de poca intensidad, no sobrepasa de 1mm por hora. En la estación de verano, el Callao ocasionalmente presenta lluvias, como producto del paso de humedad de la vertiente oriental.

Humedad Relativa

La ciudad de Lima y Callao, por su proximidad al mar, presenta constante humedad. En las zonas cercanas al litoral los valores de humedad relativa son más altos y disminuyen en función a la altitud y distancia, hacia los distritos de la zona Este y Nor–Este.

Según el SENAMHI, los valores promedio anuales obtenidos para el departamento de Lima en el período 2000 y 2010 variaron desde 84% hasta 89%, con un promedio multianual de 85.7±1%.

La estación del Aeropuerto Jorge Chávez para el período 2002-2006 registró promedios mensuales de humedad relativa más bajos que el promedio departamental, alcanzando en los meses de verano una media de 80.6 ± 1.5%, y en los meses de invierno 84.2 ± 1.9%.

La estación del Campo de Marte, para el período 2000-2010 presenta registros de humedad relativa que indican que los promedios mensuales más bajos se alcanzaron en los meses de verano 80.8 ± 0.7%, mientras que en los meses de invierno se encuentra alrededor de 87.8 ± 0.8%.

En la estación Ñaña durante el período 2000-2009 se obtuvo un promedio mensual de humedad relativa durante los meses de verano de 87.5  ± 0.3% y durante los meses de invierno fue de 88.7  ± 0.4%.

Dirección del Viento

En la ciudad de Lima y Callao, la dirección predominante del viento es de Sur (S) y Suroeste (SW), y fluye desde la costa hacia el interior del continente, dirigiéndose hacia los valles que conforman las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. La velocidad media de viento es de 2 a 4m/s.

En la estación del Aeropuerto Jorge Chávez los vientos predominantes provienen del sur (S) y en menor proporción de sur-oeste (SW), con velocidades medias que varían entre 1.0 m/s y 4.0 m/s.

La estación del Campo de Marte, indica que la predominancia de los vientos es de sur oeste (SW) y en una mínima proporción de sur (S), con velocidades que varían entre 0.2 m/s a 9.0 m/s.

La estación de Ñaña indica que la predominancia de los vientos es de sur-oeste (SW) con velocidades que varían entre 2.5 m/s a 4.0 m/s.

El Niño

El Niño es un fenómeno de oscilación climática que se repite cada cierta cantidad de años. En un año normal el Viento Tropical del Oeste baja hasta el Norte del Perú, más cuando el fenómeno de El Niño está presente, este viento tropical baja más hacia el sur y trae lluvias bastante fuertes en los Andes Peruanos, lo cual incrementa peligrosamente el caudal de los ríos de la costa incluyendo el Río Rímac.

Figura 3.1-2 Dirección del viento predominante en la zona de lima-callao Fuente: Estudio de Saturación 2001, SWISSCONTACT/Comité de Aire Limpio de Lima – Callao.

###### Geología

El área de influencia de la Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima, comprende materiales terrestres (macizos rocosos, materiales de cobertura) de diferentes orígenes y edades.

Los macizos rocosos mayormente están constituidos por rocas de origen ígneo (volcánico y piroclástico) reconocidas como el Volcánico Quilmana; la roca de origen sedimentario (secuencia clástica y no clástica) como las Formaciones Atocongo y Pamplona, y con edades del Cretáceo inferior y medio superior (Ki y Kms) del Mesozoico Medio; y por rocas ígneas plutónicas de composición intermedia como la tonalita diorita de la unidad Santa Rosa, y rocas de composición básica como gabro diorita y diorita de la unidad Patap de edad de Cretáceo y Paleógeno (KP).

Los materiales de cobertura corresponden a los depósitos del cuaternario antiguo de origen aluvial, y del cuaternario holocénico de origen fluvial, aluvial, coluvio aluvial, eólico y antropogénico.

###### Geomorfología

En el área de influencia del proyecto se presentan unidades geomorfológicas conformadas por relieves muy variados, dentro de los cuales se han identificado: llanuras planas, sistema de cerros bajos, llanuras inclinadas, elevaciones aisladas y dunas.

Llanura plana (Planicie aluvial)

Son tipos de relieve que se encuentran en el área de influencia, formado por la depositación de los materiales acarreados por el río Rímac. Consiste en relieves que se caracteriza por la forma plana y un desarrollo longitudinal, con altitudes poco variables (0 a 350 msnm), y con gradientes que puede alcanzar el 20% a 30%, en la dirección occidental.

Llanura plana (Planicie de inundación)

Es un relieve que se encuentra en el área de influencia y ubicado a lo largo y próximo al cauce del río Rímac. Consiste en relieves de forma plana ondulada e inclinada con un desarrollo longitudinal, siendo mayor la superficie ubicada en la cercanía del borde litoral y con gradientes que puede alcanzar el 5%.

Sistemas de cerros bajos (Colinas)

Estos relieves ocupan gran parte del área de estudio, y corresponde a los primeros frentes del Flanco de la Cordillera de los Andes. Comprende relieves que se caracterizan por la forma que se encuentran limitados por taludes mixtos con pendientes suaves (en una relación V:H de 1:1 y 2:1), y altitudes que llegan hasta los 200 msnm (Cerro San Cosme) y en otros pueden alcanzar los 800 msnm como los cerros Huaquerone en el distrito de Ate.

Llanuras inclinadas (Glacis de acumulación)

Se extienden desde la planicie aluvial hasta el límite con los Cerros Bajos (cerros Huaquerone) y de las quebradas áridas. Comprende relieves que se caracterizan por la forma plana y ondulada con inclinaciones variables desde 10% al 20% como el relieve que rodea los cerros El Agustino y Huaquerone, y con altitudes que alcanzan los 202 -206 msnm en la vertiente septentrional de los cerros El Agustino mientras en la vertiente meridional la superficie alcanza 235-245msnm.

Elevaciones aisladas (Monte isla)

Son relieves que se caracteriza por las altitudes bajas (200 msnm y 480msnm) y forma suave, irregular y algo accidentado como en los cerros San Cosme y el Agustino, rodeados por un relieve plana ubicados en los alrededores de la zona urbana del distrito de La Victoria y El Agustino.

Cauce

Se encuentra instalado en la planicie aluvial a través del cual el río Rímac drena un volumen de agua con carga de sólidos que arrastra desde la parte alta de los contrafuertes andinos. Comprende un relieve que se caracterizan por las dimensiones mayor en sentido longitudinal y un ancho de 50 a 100 metros, forma plana ondulada, con inclinaciones variables desde 5% a 10%.

Borde Litoral

Corresponde al límite del continente y el mar ubicado en el distrito del Callao. Comprende relieves que se caracterizan por la forma cóncava y mixta, y con altitudes de 0 - 2 msnm.

###### Fisiografía

En base al análisis fisiográfico, se ha determinado las geoformas que predominan en el área de estudio, las cuales son el resultado de la interacción de factores climáticos, litológicos, procesos erosivos y deposicionales, así como de fenómenos de origen tectónico, análisis que ha permitido identificar dos Grandes Paisajes:

Planicies y Colinas compuestas por materiales aluviales y sedimentarios.

El método utilizado en la determinación de las diferentes formas de tierra, es el del Análisis Fisiográfico, que se fundamenta en la separación y delimitación de unidades naturales, basado en rasgos del paisaje identificables en las imágenes de satélite e información temática existente.

Unidades fisiográficas

A continuación se presenta la descripción de las diferentes unidades fisiográficas identificadas en el ámbito de la zona de estudio:

Gran Paisaje: Planicie

Esta unidad fisiográfica se caracteriza principalmente por su topografía de relieve plano, cuya pendiente varía entre 2 - 4%. Litológicamente se encuentran constituidos principalmente por la acumulación de materiales heterométricos, de origen aluvial, como productos de los procesos erosivos naturales físicos e hídricos en la cuenca baja del rio Rímac. Se ha identificado el siguiente paisaje:

- Paisaje Planicie Fluvial

Se caracteriza por presentar una litología conformada por materiales heterométricos gruesos, de variada composición litológica, que han sido transportados por la acción del agua, y posteriormente depositados en las partes bajas y fondos de valle. Se distribuye principalmente en ambas márgenes del río Rímac. Dentro de esta unidad se ha determinado el siguiente Subpaisaje:

- Subpaisaje: Cauce o lecho de río

Constituyen los terrenos por donde discurren las aguas del río Rímac, con pendientes menores al 2%, salvo algunos tramos donde se estrecha y éste aumenta. El lecho está constituido por sedimentos fluviales del Cuaternario, notándose abundante presencia de cantos y depósitos de arena, a manera de barras.

Gran Paisaje: Colinas

Esta unidad fisiográfica está dominada por aquellas tierras que en su conjunto está conformada por elevaciones prominentes, entre menores a 20 m y 300 m sobre el nivel de base local. Caracterizada por presentar una topografía abrupta, con relieves accidentados y pendientes fuertemente inclinados a empinados (8 -50%).

Estas formaciones fisiográficas, se han originado a partir de diferentes tipos de rocas sedimentarias, y se caracterizan por presentar una topografía accidentada, con pendientes moderadamente inclinadas a empinadas (08 - 50%), cuya altura de sus ondulaciones fluctúa entre los 20 m y 300 m sobre un nivel de base local.

Presenta una litología conformada por sedimentos marinos de variada litología, constituido principalmente por arenas finas, medias y gruesas, yeso, bentonita, sales, diatomitas, restos orgánicos mineralizados y otros; que se encuentran sometidos básicamente a la acción erosiva (halo y termoclastismo) de los agentes físicos corrosivos de la zona.

Por las condiciones de aridez del lugar, no se han desarrollado mayormente suelos, constituyendo básicamente depósitos de materiales misceláneos de rocas y arenas.

Se distribuye en forma dispersa en los flancos que rodean los valles de la costa y próximo al litoral. Dentro de esta unidad se han determinado los siguientes Subpaisajes:

- Subpaisaje: Colina Baja

Esta unidad fisiográfica se caracteriza por presentar ondulaciones, cuya altura fluctúa entre los 20 m y 80 m sobre un nivel de base local, presenta de ligeras a moderadas disecciones, en algunos sectores los afloramientos presentan un fuerte intemperismo.

Dentro de esta unidad, de acuerdo al grado de inclinación de la pendiente de las formas de tierra identificadas, presentan un relieve Moderadamente empinado (15- 25%).

- Subpaisaje: Colina Alta

Se caracteriza por presentar ondulaciones, cuya altura fluctúa entre los 80 m y 300 m sobre un nivel de base local, al igual que las colinas bajas. Presenta de ligeras a moderadas disecciones, en algunos sectores los afloramientos se encuentran sometidos a un fuerte intemperismo físico.

Dentro de esta unidad, de acuerdo al grado de inclinación de la pendiente de las formas de tierra, presentan un relieve empinado (25 - 50%).

###### Componente Hídrico

Agua subterránea

El acuífero de Lima está conformado por los acuíferos de los valles Rímac y Chillón. El flujo de la napa del Chillón sigue la dirección noreste-suroeste y el flujo de la napa del Rímac va de este a oeste. Ambos se unen a la altura del aeropuerto Jorge Chávez y siguen luego una dirección este-oeste, hacia el mar.

La fuente actual de aguas subterráneas está constituida por el acuífero Rímac, el cual se alimenta de las filtraciones que se producen a través del lecho del río.

SEDAPAL realiza la extracción del agua del subsuelo mediante 333 pozos, ubicados en el área de Lima Metropolitana, y para el abastecimiento emplea el uso conjuntivo de fuente superficial y subterránea, lo cual contribuye a la conservación y recuperación de la napa freática.

De manera complementaria, podemos mencionar que, en total el reservorio acuífero de la Gran Lima (excluyendo al río Lurín) tiene una extensión aproximada de 390 km2. El espesor saturado del acuífero en la mayor parte del área está entre 100 m y 300 m, alcanzando mayores espesores (400-500 m) en la zona del Distrito de La Perla, sin embargo todo este espesor saturado no es aprovechable debido a su escasa o nula permeabilidad.

Los estudios básicos de ATA indican que el área urbana metropolitana de Lima y Callao, es influenciada por los ríos Rímac, Chillón y Lurín, los que condicionan la presencia del agua subterránea.

El acuífero de Lima metropolitana está constituido por materiales aluviales y deltaicos (gravas, arenas, limos y arcillas), sobre terrenos no muy permeables de naturaleza volcánico-sedimentaria y granítica. La extensión del acuífero es de 260 km², su espesor máximo no es conocido, estimándose entre 400m a 500 m.

En los terrenos aluviales del Rímac, además de su cono déltico, se tienen materiales detríticos (gravas, arenas, limos e intercalaciones arcillosas en las zonas costeras)  disminuyendo el tamaño del grano con la mayor cercanía al mar. Por su carácter permeable, la presencia de aguas subterráneas en estos terrenos es importante. La recarga procede, en su mayor parte de la infiltración de aguas superficiales (pérdidas directas del río o canales no revestidos), por infiltración de excedentes de riego y por pérdidas de las redes urbanas de abastecimiento o alcantarillado.

Agua superficial

El principal curso de agua influencia el proyecto de la Línea 2 es el río Rímac, el mismo que tiene su origen en el nevado Paca de la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes a una altitud máxima de aproximadamente 5,508 metros sobre el nivel del mar. La cuenca presenta 191 lagunas, originadas por la reducida pendiente. Entre los tributarios más importantes del Rímac se encuentran los ríos Santa Eulalia, San Mateo o Alto Rímac, Blanco y río Surco.

Esta cuenca tiene un área de 3,485 km2, una altitud media de 2,979 msnm y una pendiente media en el orden de 47%, del área total 2,237.2 km² es cuenca húmeda, donde se presentan precipitaciones significativas. A partir de Chosica hacia la desembocadura del río en el Océano Pacífico, incluyendo la quebrada Jicamarca se puede considerar como cuenca seca, donde sólo esporádicamente ocurren precipitaciones. Esta área tiene una extensión de 895.2 km².

La cuenca seca propia del río Rímac, entre Chosica y el mar tiene una extensión de 467.2 km² y una longitud del curso de agua de 56.9 km. Se pueden distinguir tres tramos bien definidos en este curso de agua: el primero entre Chosica y el ingreso de la Quebrada Jicamarca, tienen 21.5 km de longitud, con una pendiente de 2.4% y baja de los 966 a los 450 msnm. El segundo tramo, desde el ingreso de quebrada Jicamarca hasta la zona de La Menacho (ingreso del río Rímac a la ciudad de Lima), tiene 17.9 km., de longitud, con una pendiente de 1.4 por ciento y baja de los 450 a los 195 msnm. El tercer tramo, desde la Menacho hasta la desembocadura del río Rímac en el mar, va por la zona urbana de la ciudad de Lima y tiene 17.5 km., de longitud, con una pendiente de 1.1% y baja de 195 a 0msnm.

###### Sismicidad

En el Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo Sísmico en Lima y Callao, CISMID-UNI 2005, se propone la zonificación sísmica el cual se presenta en la Figura 3.1-4, donde Lima Metropolitana se encuentra definida en cinco (5) zonas, y puede observarse que el trazo de la Línea Este-Oeste del Sistema Eléctrico atraviesa las Zona I, II y IV:

- Zona I

Suelo rígido, periodo de vibración natural de 0.1 segundo a 0.3 segundo, factor de amplificación S=1.0 y período natural del suelo Ts=0.4 seg.

- Zona II

Suelos granulares finos y suelos arcillosos, subyace la grava aluvial o grava coluvial, periodo de vibración natural de 0.3 segundo a 0.5 segundo, factor de amplificación S=1.2 y período natural del suelo Ts=0.6 segundo.

- Zona IV

Depósitos de rellenos sueltos desmontes heterogéneos, el comportamiento dinámico es incierto.

Figura 3.1-3  Zonificación sísmica de Lima Metropolitana (Diseño de escenario sobre el impacto de un sismo de gran magnitud en Lima Metropolitana y Callao, Perú. APESEG-CISMID 2005

El área de estudio se encuentra en una zona de alta sismicidad donde los rasgos sismotectónicos están representados por la zona de interacción de las Placas Sudamericana y la Placa de Nazca, y las deformaciones corticales los cuales han producido las fallas en el continente.

Los registros históricos indican la ocurrencia de sismos destructores como El sismo del 18 de Abril de 1993, con intensidad de VI MM en Lima y V MM en Cañete y Chimbote. El sismo del 23 de Junio de 2001, con una magnitud de 8.4 Mw con intensidades máximas de VII y VIII MM que afecto la región sur y centro del Perú y en Camaná se produjo tsunamis con olas de 4 a 7m. de altura. El 15 de Agosto de 2007, con una magnitud Mw=8.0, con intensidades de VII MM en Pisco, Chincha y Cañete, de V y VI en Lima, VI en Yauyos y Huaytará, y de IV en Huaraz, Canta, Puquio y Chala.

###### Suelo

Las características del suelo comprendido durante el recorrido de la Línea 2, según ATA, son:

- El suelo que predomina en toda la longitud del tramo I corresponde al típico suelo aluvial del cono de deyección del rio Rímac, grava pobremente gradada con arena y cantos rodados (GP).

- Existe agua subterránea en el tramo comprendido entre las calicatas C-1 (km 0+000) y C-11 (km2+063). El nivel freático alcanza una profundidad variable de 1,50 m hasta 9,50 m, aumentando la profundidad si nos alejamos del Puerto

###### Sectorización de Suelos del Tramo I

En este tramo se distinguen 3 sectores, definidos en base a la investigación del subsuelo, según se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 3.1-4 Sectorización Geotécnica

| Tramo | Sector | Progresivas (km) | Suelos (SUCS) Predominantes | Parámetros Geotécnicos Representativos | NF (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En Trinchera Cubierta | 1 | 0+00 – 2+825 | CL, ML | =18,1° c=0,35 kg/cm2 =1,6 ton/m3 | 3,00 |
| En Trinchera Cubierta | 2 | 2+825 – 9+500 | ML, SP-SM, SM | NSPT=16 =1,7 ton/m3 | -- |
| En Subterráneo | 3 | 9+500 – 15+300 | GP | =34° c=0,15 kg/cm2 =2,2 ton/m3 | -- |

En el Tramo II, el suelo que predomina en toda la longitud del tramo corresponde al típico suelo aluvial del cono de deyección del río Rímac, grava pobremente gradada con arena y cantos rodados (GP). Esta característica del suelo ha imposibilitado la ejecución de ensayos de penetración dinámica (SPT, ACP) en este tramo.

##### Medio Biológico

Comprende la descripción de los componentes bióticos de vegetación y fauna silvestre, incluyendo las zonas de vida que abarca el área de influencia del proyecto de la Línea 2.

###### Flora

Áreas Verdes

La flora ubicada en el área de influencia directa del proyecto corresponde a flora introducida. Se ha podido identificar áreas verdes tales como Parques, Bermas Centrales y Laterales, Óvalos y etc.

Entre las bermas laterales y centrales importantes se tienen las ubicadas en la Av. Guardia Chalaca, Av. Oscar R. Benavides (Colonial), Av. Venezuela, Av. Faucett y Vía de Evitamiento.

En el recorrido de la Línea 2, se puede encontrar Parques importantes, los mismos que se muestran en el Tabla siguiente.

Tabla 3.1-5 Parques importantes en el área de influencia del Proyecto

| Parque | Ubicación Referencial |
| --- | --- |
| Católica | Calle 5 de Calle Colina |
| ParqueYahuar Huaca | Altura cuadra 22 de Av. Guardia Chalaca |
| Virgen María Auxiliadora | Altura de la cuadra 34 de la Av. Oscar R. Benavides (Colonial) |
| Virgen del Carmen | Altura de la cuadra 5 de la Av. Los Insurgentes |
| Niño Divino | Altura de la cuadra 10 de la Av. Los Insurgentes |
| Señor del Mar | Calle 30 C, altura de la cuadra 10 de la Av. Los Insurgentes |
| Santa Rosa | Altura de la cuadra 18 de la Av. Venezuela |
| Central | Altura de la cuadra 19 de la Av. Venezuela |
| Virgen de Fátima | Calle Cucardas, altura de la cuadra 17 de la Av. Faucett |
| Simón Bolívar | Altura de la cuadra 15 de la Av. Faucett (Cruce con Av. Venezuela) |
| Elías Aguirre | Calle Elías Aguirre, altura de la cuadra 22 de la Av. Faucett |
| De la Cultura | Calle de la Cultura, altura de la cuadra 19 de la Av. Faucett |
| Néstor Gambeta | Calle Flamengos, altura de la cuadra 18 de la Av. Faucett |
| Virgen de Guadalupe | Calle Faisanes, altura de la cuadra 16 de la Av. Faucett |
| Amelia Dávila | Calle Golondrinas, altura de la cuadra 16 de la Av. Faucett |
| Catalina | Calle Calandrias, altura de la cuadra 17 de la Av. Faucett |
| Las Américas | Calle HermillioValdizán, altura de la cuadra 4 de la Av. Santos Chocano |
| Miguel Grau | Cuadras 3 y 4 de Calla Cesar Vallejo, altura de la cuadra 3 y 4 de la Av. Santos Chocano |
| Quiñones | Altura de la cuadra 52 de la Av. Oscar R. Benavides (Colonial) |
| Comprensión | Cuadra 1 de la Av. Santos Chocano |
| Urubamba | Cuadra 5 de Calle Francisco Moreyra y Riglos, Altura de cuadra 3 de Av. German Amézaga |
| Bertello | Cuadra 4 de Calle Ricardo Rivera Navarrete |
| Sassone | Calle Gino Saloom, Altura de la cuadra 16 de la Av. A. García y García |
| Virgen del Carmen | Calle Teniente Carlos Moore, Altura de la cuadra 14 de la Av. A. García y García |
| García y Lastres | Cuadra 12 de la Calle Arístides del Carpio Muñoz, altura de la cuadra 25 de la Av. Oscar R. Benavides 8Colonial) |
| Arias Schereiber | Cuadra 14 de la Av. A. García y García |
| Gonzáles Olaechea | Calle Augusto Gonzáles Olaechea, altura de la cuadra 28 de la Av. Venezuela |
| Madrid | Calle Dinamarca, altura de la cuadra 13 de la Av. Naciones Unidas |
| Matto de Turner | Calle Clorinda Matto de Turner, altura de la cuadra 14 de la Av. Naciones Unidas |
| Echenique | Altura de la cuadra 5 de la Av. Tingo María |
| Murillo | Cuadra 10 de la Av. Arica |
| Pariacoto | Calle 4 de la Calle Pariacoto, altura de la cuadra 6 de la Av. Zorritos |
| Juana Alarco Dammert | Cuadra 14 de la Av. Garcilaso de la Vega (Wilson) |
| De Lima | Entre las cuadras 15 y 18 de la Av. Garcilaso de la Vega (Wilson) |
| Cervantes | Cuadra 8 de la AV. 28 de Julio |
| Bélgica | Cuadra 1 de la Av. Arequipa |
| Washington | Cuadra 5 de la Av. Arequipa |
| De la Reserva | Entre la Cuadra 4 y 8 de la Av. Arequipa |
| Velarde | Calle Hernán Velarde, atura de la cuadra 10 de la Av. 28 de Julio |

En el recorrido de la Línea 2, se puede encontrar otras áreas verdes de importancia, tales como óvalos, plazas y jardines. En la Tabla siguiente se indican las áreas en mención.

Tabla 3.1-6  Otras áreas verdes importantes en el área de influencia del Proyecto

| Otros | Ubicación Referencial |
| --- | --- |
| Plaza Garibaldi | Av. Guardia Chalaca Cuadra 3 |
| Plaza Fanning (Obelisco del Callao) | Entre cuadra 6 y 7 de Av. Argentina |
| Jardines del Cementerio Británico | Cuadra 7 de Av. Carlos de los Heros |
| Jardines del Colegio San Antonio de Varones | Entre cuadra 15 y 19 de Av. Guardia Chalaca |
| Ovalo Saloom | Cuadra 24 de la Av. Guardia Chalaca |
| Jardines del Hospital Centro Médico Naval | Cuadra 40 de la Av. Venezuela |
| Plaza Bolognesi | Cuadra 1 de la Av. Arica |
| Campo de Marte | Entre cuadra 1 y 5 de la Av. Salaverry |
| Plaza Manco Capac | Cuadra 13 de la Av. 28 de Julio |
| Jardines del Hospital San Juan de Dios | Cuadra 16 de la Av. Nicolás Ayllón |
| Áreas verdes del Trébol | Cuadra 25 y 26 de la Av. Nicolás Ayllón |
| Jardines de la Urbanización 27 de abril | Cuadra 7 de la Av. Nicolás Ayllón |
| Jardines del Hospital Valdizán | Km 3 de la Carretera Central |
| Jardines de la Unidad Vecinal N° 3 | Entre cuadra 4 a 8 de la Av. Germán Amézaga |
| Jardines de la UNMSM | Entre las cuadras 34 y 36 de la Av. Venezuela |
| Jardines de la unidad Vecinal Mirones | Entre cuadra 20 a 22 de la Av. Oscar R. Benavides (Colonial) |
| Jardines de la Urb. Palomino | Cuadra 32 de la Av. Venezuela |
| Jardines del Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Cuadra 13 de la Av. Zorritos |
| Jardines de la Municipalidad de Ate | Km 6 de la Carretera Central |

Especies identificadas

Las áreas verdes descritas en el ítem anterior, se encuentran conformadas por especies arbustivas, arbóreas, florales y herbáceas. Asimismo, parte de las áreas verdes las conforman especies halófitas tales como cactus. Entre las principales especies arbóreas y arbustivas encontradas, se encuentran las siguientes:

Tabla 3.1-7 Especies Identificadas - Flora

| Nombre científico | Nombre común |
| --- | --- |
| Eriobotryajaponica | Níspero |
| Eucalyptusglobulus | Eucalipto |
| Chorisiaspeciosa | Ceibo |
| Delonix regia | Ponciana |
| Cupresusmacrocarpa | Ciprés |
| Casuarina cunninghamiana | Casuarina |
| Chrysalidocarpuslutescens | Palmera hawaiana |
| Araucaria excelsa | Araucaria |

Cabe indicar que en el área de influencia del proyecto no se encuentran especies amenazada o protegida según el Ministerio del Ambiente (Ex INRENA) y la IUCN.

###### Fauna

En el área de influencia del proyecto se han podido encontrar especies de aves y roedores.

Entre las especies encontradas se tienen:

Tabla 3.1-8  Especies Identificadas - Fauna

| Nombre científico | Nombre Común |
| --- | --- |
| AVES |  |
| Buteopolyosoma | Aguilucho variable |
| Falco sparverius | Cernícalo americano |
| Crotophagasulcirostris | Guardacaballo |
| Rhodopisvesper | Colibrí de oasis |
| Columbina cruziana | Tortolita peruana |
| Mimuslongicaudatus | Chisco |
| Pygochelidoncyanoleuca | Golondrina Santa Rosita |
| Molothrusbonariensis | Tordo |
| Pyrocephalusrubinus | Petirojo |
| Troglodytesaedon | Cucarachero común |
| ROEDORES |  |
| Rattus norvegicus | Rata gris |
| Rattus rattus | Rata negra |
| Mus musculus | Ratón |

Cabe indicar que en el área de influencia del proyecto no se encuentran especies amenazada o protegida según el Ministerio del Ambiente (Ex INRENA) y la IUCN.

#### Características económicas

##### La Pea y la situación de empleo

La PEA a nivel del departamento de Lima para el año 2007 asciende a 3,744,947 personas de las cuales el 96.4% (3,611,300) está ocupada y el 3.6% (133,647) está desocupada.

A nivel de la provincia de Lima el 96.4% (3,274,973) se encuentra ocupada y en la provincia del Callao el 95.6% (350,505) está ocupada. Con respecto a los distritos del área de influencia el 96.3% (973,569) se encuentra ocupada y el 3.7% (36,965) se encuentra desocupada.

| Tabla 3.1-9 Distribución de la Pea 2007 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Ocupada | Desocupada | Total |
| Dpto. Lima | 3,611,300 | 133,647 | 3,744,947 |
| Prov. Lima | 3,274,973 | 120,969 | 3,395,942 |
| Prov. Callao | 350,505 | 16,201 | 366,706 |
| Dist. Callao | 168,708 | 7,932 | 176,640 |
| Dist. Carmen de la Legua Reynoso | 17,347 | 684 | 18,031 |
| Dist. Bellavista | 30,290 | 1,350 | 31,640 |
| Dist. La Perla | 25,532 | 1,273 | 26,805 |
| Dist. San Miguel | 58,885 | 2,249 | 61,134 |
| Dist. Lima | 127,692 | 4,648 | 132,340 |
| Dist. Breña | 36,422 | 1,610 | 38,032 |
| Dist. Jesús María | 30,159 | 1,109 | 31,268 |
| Dist. La Victoria | 88,216 | 2,829 | 91,045 |
| Dist. El Agustino | 78,265 | 2,606 | 80,871 |
| Dist. San Luis | 25,476 | 801 | 26,277 |
| Dist. Santa Anita | 82,914 | 3,091 | 86,005 |
| Dist. Ate | 203,663 | 6,783 | 210,446 |
| Área de influencia | 973,569 | 36,965 | 1,010,534 |
| Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población - VI de Vivienda - INEI |  |  |  |

En los distritos de la zona del proyecto, el 44.8% de la PEA ocupada presenta la ocupación de empleado, el 15.2% es obrero, el 32.6% realiza trabajos independientes, el 2.0% es empleador o patrono, el 2.1% es trabajador familiar no remunerado y el 3.4% es trabajador del hogar.

| Tabla 3.1-10 Categoría de Ocupación de la Población del Área de Estudio - 2007 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Concepto | Personas | % |
| Empleado | 435,753 | 44.8 |
| Obrero | 148,372 | 15.2 |
| Trabajador independiente | 317,390 | 32.6 |
| Empleador o patrono | 18,994 | 2.0 |
| Trabajador familiar no remunerado | 20,165 | 2.1 |
| Trabajador del hogar | 32,895 | 3.4 |
| Total | 973,569 | 100.0 |
| Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población - VI de Vivienda - INEI |  |  |

##### Actividad económica

Las actividades económicas de la zona de influencia se desarrollan a través de medianas y grandes empresas, Pymes, y sector informal. Las medianas y grandes empresas se dedican principalmente a la actividad industrial y de servicios. Las Pymes se han convertido en la principal fuente de empleo, presenta un crecimiento desordenado, debido a la falta de una adecuada asistencia técnica para su desarrollo moderno y eficiente. Las actividades económicas se caracterizan por su diversidad, con predominio del comercio y servicio sobre lo productivo.

El sector primario está caracterizado por la producción agrícola, ganadera, caza, selvicultura y la minería. En los distritos del área de influencia para el año 2007 el 1.3% de la PEA ocupada está dedicada al sector primario, cuya mayor proporción (2.1%) se encuentra en el distrito de Bellavista.

El sector secundario comprende las actividades de la industria manufacturera y construcción, en los distritos del área de influencia el 18.4% está dedicada a actividades del sector secundario, teniendo el distrito de Ate una mayor proporción (23.4%). El sector terciario está conformada por el comercio y servicios, y representa el mayor porcentaje de población dedicada a este sector con el 80.4% de la PEA ocupada, siendo el distrito del Jesús María el de mayor proporción (90.4%).

| Tabla 3.1-11 Pea Ocupada por Condición de Actividad - 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Sector Primario | % | Sector Secundario | % | Sector Terciario | % | Total |
| Dpto. Lima | 166,525 | 4.6 | 691,379 | 19.1 | 2,753,396 | 76.2 | 3,611,300 |
| Prov. Lima | 48,732 | 1.5 | 652,174 | 19.9 | 2,574,067 | 78.6 | 3,274,973 |
| Prov. Callao | 6,402 | 1.8 | 67,994 | 19.4 | 276,109 | 78.8 | 350,505 |
| Dist. Callao | 3,291 | 2.0 | 30,452 | 18.1 | 134,965 | 80.0 | 168,708 |
| Dist. Carmen de la Legua Reynoso | 140 | 0.8 | 3,824 | 22.0 | 13,383 | 77.1 | 17,347 |
| Dist. Bellavista | 622 | 2.1 | 3,857 | 12.7 | 25,811 | 85.2 | 30,290 |
| Dist. La Perla | 247 | 1.0 | 3,025 | 11.8 | 22,260 | 87.2 | 25,532 |
| Dist. San Miguel | 685 | 1.2 | 6,353 | 10.8 | 51,847 | 88.0 | 58,885 |
| Dist. Lima | 1,048 | 0.8 | 19,482 | 15.3 | 107,162 | 83.9 | 127,692 |
| Dist. Breña | 363 | 1.0 | 5,423 | 14.9 | 30,636 | 84.1 | 36,422 |
| Dist. Jesús María | 375 | 1.2 | 2,530 | 8.4 | 27,254 | 90.4 | 30,159 |
| Dist. La Victoria | 670 | 0.8 | 16,646 | 18.9 | 70,900 | 80.4 | 88,216 |
| Dist. El Agustino | 645 | 0.8 | 16,899 | 21.6 | 60,721 | 77.6 | 78,265 |
| Dist. San Luis | 291 | 1.1 | 3,540 | 13.9 | 21,645 | 85.0 | 25,476 |
| Dist. Santa Anita | 853 | 1.0 | 19,125 | 23.1 | 62,936 | 75.9 | 82,914 |
| Dist. Ate | 3,093 | 1.5 | 47,674 | 23.4 | 152,896 | 75.1 | 203,663 |
| Área de influencia | 12,323 | 1.3 | 178,830 | 18.4 | 782,416 | 80.4 | 973,569 |
| Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población - VI de Vivienda - INEI |  |  |  |  |  |  |  |

Según el censo nacional económico 2008 en los distritos del área de influencia del proyecto se registraron un total de 150,352 establecimientos generadores de viajes tales, como hospitales, centros educativos, centros comerciales, financieros,  agencias de transporte interprovincial, etc., las mismas que se han incrementado en 88,513 establecimientos con respecto al año 1994. Los distritos de Lima (51,960) establecimientos y La Victoria (35,308 establecimientos) concentran el mayor número de establecimientos y el distrito de Ate (253%) ha presentado la mayor  variación porcentual intercensal.

| Tabla 3.1-12 Número de Establecimientos según Distrito |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | N° de Establecimientos |  | Var. % Intercensal |  |
|  | 1993-1994 | 2008 | Absoluto | % |
| Dpto. Lima | 163,341 | 370,390 | 207,049 | 126.8% |
| Prov. Lima | 139,106 | 342,374 | 203,268 | 146.1% |
| Prov. Callao | 10,540 | 25,959 | 15,419 | 146.3% |
| Dist. Callao | 6,523 | 13,496 | 6,973 | 106.9% |
| Dist. Carmen de la Legua Reynoso | 800 | 1,293 | 493 | 61.6% |
| Dist. Bellavista | 997 | 2,011 | 1,014 | 101.7% |
| Dist. La Perla | 664 | 950 | 286 | 43.1% |
| Dist. San Miguel | 2,216 | 3,687 | 1,471 | 66.4% |
| Dist. Lima | 20,100 | 51,960 | 31,860 | 158.5% |
| Dist. Breña | 3,237 | 3,951 | 714 | 22.1% |
| Dist. Jesús María | 2,646 | 4,739 | 2,093 | 79.1% |
| Dist. La Victoria | 12,566 | 35,308 | 22,742 | 181.0% |
| Dist. El Agustino | 2,545 | 4,941 | 2,396 | 94.1% |
| Dist. San Luis | 2,082 | 2,803 | 721 | 34.6% |
| Dist. Santa Anita | 2,040 | 6,053 | 4,013 | 196.7% |
| Dist. Ate | 5,423 | 19,160 | 13,737 | 253.3% |
| Total Distritos | 61,839 | 150,352 | 88,513 | 143.1% |
| Fuente: INEI - Perú: IV CENSO NACIONAL ECONÓMICO 2008 |  |  |  |  |

Con respecto a los sectores económicos, el sector servicios representa el 87.1% del total de establecimientos en los distritos del área de influencia, el cual ha registrado un total de 131,017 establecimientos.

| Tabla 3.1-13 Establecimientos por Sectores Económicos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Sector Económico |  |  | Total |
|  | Extractivo | Transformación | Servicios |  |
| Dpto. Lima | 1,835 | 37,426 | 331,129 | 370,390 |
| Prov. Lima | 1,139 | 35,870 | 305,365 | 342,374 |
| Prov. Callao | 272 | 1,873 | 23,814 | 25,959 |
| Dist. Callao | 246 | 1,003 | 12,247 | 13,496 |
| Dist. Carmen de la Legua Reynoso | 1 | 121 | 1,171 | 1,293 |
| Dist. Bellavista | 6 | 139 | 1,866 | 2,011 |
| Dist. La Perla | 2 | 55 | 893 | 950 |
| Dist. San Miguel | 15 | 329 | 3,343 | 3,687 |
| Dist. Lima | 27 | 6,506 | 45,427 | 51,960 |
| Dist. Breña | 1 | 545 | 3,405 | 3,951 |
| Dist. Jesús María | 8 | 273 | 4,458 | 4,739 |
| Dist. La Victoria | 5 | 6,628 | 28,675 | 35,308 |
| Dist. El Agustino |  | 382 | 4,559 | 4,941 |
| Dist. San Luis |  | 402 | 2,401 | 2,803 |
| Dist. Santa Anita |  | 598 | 5,455 | 6,053 |
| Dist. Ate | 11 | 2,032 | 17,117 | 19,160 |
| Total Distritos | 322 | 19,013 | 131,017 | 150,352 |
| Fuente: INEI - Perú: IV CENSO NACIONAL ECONÓMICO 2008 |  |  |  |  |

En la Tabla siguiente se resume distrito por distrito, los principales centros de importancia económica que residen en el área del proyecto.

Tabla 3.1-14  Principales Centros Económicos

| Distritos | Centros Económicos |
| --- | --- |
| Ate Vitarte | Mercado de Ceres |
|  | Centro Comercial "Las Brisas de Ate" |
|  | Parques industriales "El Asesor" y "Huaycan" |
|  | Establecimientos industriales: Plaza VEA, la Curacao, Elektra |
|  | Estación Terrestre de Yerbateros |
| Santa Anita | Mercado de Productores de Santa Anita |
|  | Conglomerado comercial en el Ovalo de Santa Anita |
|  | Mercado Mayorista MAKRO |
|  | Conglomerados financieros: Banco de Crédito, Scotiabank, Continental, Interbank, Banco de la Nación, Banco del Trabajo, Financiero |
| San Luis | Establecimientos de la salud |
| El Agustino | Hipermercado Totus |
|  | Conglomerados minoristas: carrocerías, abarrotes, agrícolas, etc. |
|  | Empresas de Transportes Interprovinciales |
|  | Centro Comercial "Larco Mar" |
| La Victoria | Mercado Mayorista de Frutas |
|  | Mercado de productores de Frutas |
|  | Conglomerado comerciales: bicicletas, repuestos, agencias, funerarias, ropa |
|  | Emporio comercial de Gamarra |
|  | Establecimientos de la salud |
|  | Agencia de Transporte interprovinciales |
| Lima Cercado | Centro comerciales: " El Rey del calzado", "Señor de Luren", "Siglo XXI", "El mundo de Importación", "Polvos Azules", "El Hueco", "Roggero", "Polvos Grau", "Consorcio Grau", "Galería Apecosur", "Fronteras Unidas de Grau". |
|  | Centro Comercial "Real Plaza" |
|  | Empresas de Transportes Interprovinciales |
|  | Establecimientos culturales y de enseñanza |
|  | Agencias bancarias: Banco de Crédito, Scotiabank, Continental, Interbank, Banco del Trabajo, Financiero |
| Breña | Establecimientos de la salud |
|  | Conglomerados comerciales: Metro, Plaza VEA |
|  | Agencias bancarias: Banco de Crédito, Scotiabank, Continental |
|  | Empresas de Transportes Interprovinciales |

##### PBI

Durante el periodo 2001-2010 el Producto Bruto Interno ha crecido en promedio 6.3% anual, obteniéndose un PBI per cápita de S/ 5,868 a precios constantes de 1994. (Ver Tabla 3.1-15)

| Tabla 3.1-15 Lima: Valor Agregado Bruto y su Participación en el PBI Nacional 2001-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (A Precios Constantes de 1994) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año | Perú |  |  |  | Lima |  |  |  |  |
|  | Población Miles de Hab. | PBI Miles de S/. del 94 | PBI Per cápita | Variac. % | Población Miles de Hab. | V.A.B Miles de S/. del 94 | V.A.B Per cápita | Variac. % | Partic. % |
| 2001 | 26,347 | 121,317,087 | 4,605 |  | 8,147 | 56,250,024 | 6,904 |  | 46.4 |
| 2002 | 26,522 | 127,407,427 | 4,804 | 5.0 | 8,196 | 58,409,932 | 7,126 | 3.8 | 45.8 |
| 2003 | 26,697 | 132,544,850 | 4,965 | 4.0 | 8,245 | 60,541,005 | 7,342 | 3.6 | 45.7 |
| 2004 | 26,874 | 139,141,351 | 5,177 | 5.0 | 8,295 | 63,640,092 | 7,672 | 5.1 | 45.7 |
| 2005 | 27,052 | 148,639,991 | 5,495 | 6.8 | 8,345 | 68,042,728 | 8,154 | 6.9 | 45.8 |
| 2006 | 27,232 | 160,145,464 | 5,881 | 7.7 | 8,395 | 74,159,330 | 8,834 | 9.0 | 46.3 |
| 2007 | 27,412 | 174,348,006 | 6,360 | 8.9 | 8,445 | 82,029,344 | 9,713 | 10.6 | 47.0 |
| 2008 | 27,594 | 191,366,582 | 6,935 | 9.8 | 8,496 | 90,968,508 | 10,707 | 10.9 | 47.5 |
| 2009 | 27,777 | 192,993,822 | 6,948 | 0.9 | 8,547 | 91,346,760 | 10,688 | 0.4 | 47.3 |
| 2010 | 27,961 | 209,886,154 | 7,506 | 8.8 | 8,598 | 100,445,690 | 11,682 | 10.0 | 47.9 |
| Prom. 01-10 |  | 159,779,073 | 5,868 | 6.3 | 8,371 | 74,583,341 | 8,882 | 6.7 | 46.5 |
| Fuente: INEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

El Valor Agregado Bruto de la Producción del departamento de Lima representa el 46.5% del PBI nacional, obteniéndose un crecimiento promedio anual del 6.7% durante el periodo 2001-2010. El VAB per cápita de Lima es de S/. 8,882 a precios constantes de 1994, el cual se encuentra por encima del promedio del PBI per cápita nacional. (Ver Figuras siguientes)

Figura 3.1-4					Figura 3.1-5

Respecto a la estructura del VAB de Lima durante el año 2010 tenemos que el  comercio representa el 19.9%, le sigue manufactura 18.4%, transportes y comunicaciones 11.0%, construcción 5.6%, agricultura, caza y silvicultura representa el 3.3%, electricidad y agua 1.9% y otros servicios 39.8%. (Ver Figura siguiente)

Figura 3.1-6

##### Turismo

De acuerdo a la información proporcionada por CORPAC S.A. el número de pasajeros que transportan de y hacia Lima es de 2,665.3 miles de pasajeros como promedio anual del periodo 2000-2010, observándose un crecimiento en este periodo de 9.2% promedio anual llegándose en el año 2010 a transportar 4,976.9 miles de pasajeros (Ver Tabla 3.1-16)

| Tabla 3.1-16 Pasajeros Transportados en Compañías Aéreas 2000-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruta Ida y Vuelta | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Total Pasajeros | 2,271,807 | 2,029,551 | 1,975,947 | 2,050,295 | 2,230,661 | 2,085,340 | 2,689,174 | 3,381,920 | 3,855,452 | 4,152,023 | 5,311,801 |
| Variación |  | -10.7% | -2.6% | 3.8% | 8.8% | -6.5% | 29.0% | 25.8% | 43.4% | 22.8% | 57.1% |
| Pasajeros Ruta Lima | 2,059,126 | 1,853,263 | 1,768,447 | 1,846,015 | 2,023,229 | 1,898,608 | 2,454,286 | 3,138,160 | 3,498,672 | 3,801,108 | 4,976,965 |
| Variación |  | -10.0% | -4.6% | 4.4% | 9.6% | -6.2% | 29.3% | 27.9% | 11.5% | 8.6% | 42.3% |
| Cusco | 589,683 | 543,415 | 516,055 | 562,967 | 660,184 | 662,539 | 779,426 | 976,230 | 1,069,567 | 1,115,118 | 1,297,641 |
| Arequipa | 284,747 | 260,299 | 238,304 | 250,129 | 272,487 | 274,272 | 391,914 | 535,040 | 499,831 | 526,229 | 869,633 |
| Iquitos | 263,926 | 250,188 | 233,682 | 227,918 | 242,580 | 202,988 | 300,881 | 338,629 | 351,231 | 395,598 | 518,327 |
| Piura | 145,197 | 125,064 | 119,446 | 107,898 | 126,386 | 138,155 | 158,451 | 214,966 | 249,015 | 290,505 | 394,151 |
| Juliaca | 108,072 | 74,023 | 87,413 | 92,720 | 105,643 | 120,465 | 122,797 | 140,773 | 164,006 | 168,475 | 184,387 |
| Trujillo | 131,017 | 111,573 | 108,978 | 103,842 | 109,695 | 91,817 | 112,986 | 165,523 | 207,353 | 201,266 | 263,214 |
| Pucallpa | 91,899 | 83,352 | 86,263 | 83,485 | 80,192 | 38,502 | 89,463 | 190,655 | 195,171 | 180,353 | 227,503 |
| Tarapoto | 101,755 | 98,728 | 89,754 | 82,869 | 92,835 | 83,850 | 127,824 | 166,459 | 187,825 | 191,611 | 259,550 |
| Chiclayo | 111,485 | 95,570 | 95,326 | 91,451 | 100,729 | 92,620 | 113,084 | 144,818 | 171,704 | 199,626 | 271,716 |
| Tacna | 124,920 | 122,735 | 111,157 | 105,350 | 101,837 | 85,987 | 104,649 | 99,258 | 145,685 | 163,708 | 234,774 |
| Puerto Maldonado | 39,687 | 39,643 | 49,137 | 55,110 | 63,511 | 65,332 | 56,067 | 75,222 | 85,377 | 108,120 | 112,932 |
| Cajamarca | 11,710 | 0 | 0 | 27,670 | 18,503 | 0 | 49,010 | 57,684 | 95,142 | 126,386 | 176,146 |
| Tumbes | 30,813 | 42,290 | 32,932 | 39,321 | 36,643 | 42,081 | 30,189 | 16,247 | 34,517 | 77,224 | 91,330 |
| Ayacucho | 24,215 | 6,383 | 0 | 12,346 | 9,092 | 0 | 3,584 | 4,290 | 24,836 | 35,941 | 50,222 |
| Andahuaylas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,250 | 5,285 | 11,714 | 11,776 | 13,518 |
| Talara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,711 | 7,057 | 1,342 | 2,983 | 148 |
| Yurimaguas | 0 | 0 | 0 | 2,939 | 2,912 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 27 |
| Otras rutas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,348 | 6,176 | 11,746 |
| Nota: Se considera los principales aeropuertos incluyendo los administrados por el consorcio Aeropuertos del Perú (ADP) desde Diciembre 2006. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente: Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. Área de Planeamiento y Proyectos / Estadística. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Los distritos del área de estudio cuentan con actividades turísticas, unas más que otras, de acuerdo a sus recursos y atractivos turísticos.

Ate cuenta con centros comerciales y zonas arqueológicas como Los Montículos de Huaycán, Huaycán de Pariachi, La Quebrada Seca, además del Museo de Sitio de Puruchuco y el Estadio Monumental.

Santa Anita no cuenta con mucha actividad turística pero posee zonas arqueológicas como las huacas Perales y Bellavista, sin embargo, estas no cuentan con el apoyo municipal ni de las entidades del estado para su promoción.

En el Agustino cuenta con el Proyecto Malecón Río Verde, Ovalo de la Paz, Programa Habitacional “Los Parques de El Agustino”, Alameda “Las Floristas”, Bulevar República y la zona arqueológica Cerro Quiróz. No hay mucho flujo turístico.

San Luis se caracteriza por sus parques como el Parque Horacio Patiño Cruzatti, el Parque de los Novios, la Villa Deportiva Nacional, los sitios arqueológicos Túpac Amaru A y B y la Biblioteca Municipal de San Luis “Ciro Alegría”.

En la Victoria se puede encontrar la Huaca Santa Catalina y Balconcillo, la Iglesia Nuestra Señora de Las Victorias, la Sala de Encuentro "María Reiche", el Emporio Comercial de Gamarra y restaurantes.

Breña se caracteriza por iglesias como la Basílica María Auxiliadora, Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, instituciones educativas como el Colegio María Auxiliadora, Colegio Salesiano, Colegio Mariano Melgar, Colegio Chino, Canal 13 y plazas como la Plaza Bolognesi.

El Cercado de Lima cuenta con diversos atractivos turísticos como la Catedral de Lima, la Plaza de Armas, el Convento San Francisco, el Convento Santo Domingo, el Santuario Santa Rosa de Lima, la Plaza San Martín y el Parque de la Reserva, entre otros.

San Miguel se caracteriza por el Boulevard Bertolotto (recientemente inaugurado), el Parque de las Leyendas, Discotecas y Centros Comerciales.

Bellavista atrae a sus visitantes por sus iglesias como la Parroquia San José, la Capilla Nuestra Sra. de la Reconciliación, la Parroquia San Antonio de Padua, la Parroquia San Pedro, la Parroquia San Pablo, la Iglesia de la Virgen de Carmen de la Legua y la Parroquia Sagrada Familia.

Lo más destacado en La Perla es el Museo Santuario Coronel Leoncio Prado (Centro Educativo Leoncio Prado).

El Cercado del Callao cuenta con atractivos como la Iglesia Matriz, la Iglesia Santa Rosa, la Fortaleza del Real Felipe, Clubes Sociales, la Bahía del Callao y Playa Cantolao, entre otros.

En Carmen de la legua, sus principales atractivos son el Santuario de la Legua y Piscina Municipal.

En líneas generales se observa que el turismo en su mayoría es local y en menor medida es externa. El flujo turístico aumenta en fechas de fiestas como semana santa, fiestas patrias, navidad y en verano. Se expenden productos alusivos a lugares turísticos. Se cuenta con todos los servicios relacionados al turismo; internet, transporte, restaurantes, hoteles, entre otros.

No se ha identificado usos específicamente turísticos de la vía, que es más usada como acceso a los lugares turísticos, pero no hay avenidas que sea en sí un lugar turístico.

Tabla 3.1-17  Recursos y Atractivos Turísticos

| Distritos | Recursos y atractivos | Flujos turísticos ¿Quiénes y cuantos vienen? | Productos y servicios |
| --- | --- | --- | --- |
| Ate | Centro tradicional, Centros comerciales, Zonas arqueológicas. Montículos de Huaycán, Huaycán de Pariachi, Quebrada Seca, Museo de Sitio de Puruchuco, Estadio Monumental | Poco flujo turístico, generalmente turismo local | Se expenden productos alusivos a lugares turísticos. Se cuenta con todos los servicios relacionados al turismo; internet, transporte, restaurantes, hoteles |
| Santa Anita | Zonas arqueológicas como las huacas Perales y Bellavista | Poco flujo turístico, generalmente turismo local | Hay productos y servicios como transporte, hoteles, internet |
| El Agustino | Proyecto Malecón Río Verde, Ovalo de la Paz, Programa Habitacional “Los Parques de El Agustino”, Alameda “Las Floristas”, Bulevar República, zona arqueológica Cerro Quiróz | Poco flujo turístico, generalmente turismo local | Hay productos y servicios como transporte, hoteles, internet |
| San Luis | Parque Horacio Patiño Cruzatti, Parque de los Novios, Villa deportiva Nacional, Sitios arqueológicos Túpac Amaru A y B, Biblioteca Municipal de San Luis “Ciro Alegría” | Poco flujo turístico, generalmente turismo local | Hay productos y servicios como transporte, hoteles, internet |
| La Victoria | Huaca Santa Catalina y Balconcillo, iglesia Nuestra Señora de Las Victorias, Sala de Encuentro "María Reiche", emporio comercial de Gamarra, restaurantes | Poco flujo turístico, generalmente turismo local | Hay productos y servicios como transporte, hoteles, internet, restaurantes |
| Breña | Basílica María Auxiliadora, Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, Colegio María Auxiliadora, Colegio Salesiano, Colegio Mariano Melgar, Colegio Chino, Canal 13, Plaza Bolognesi | Poco flujo turístico, generalmente turismo local | Hay productos y servicios como transporte, hoteles, internet, restaurantes |
| Cercado de Lima | Catedral de Lima, Plaza de Armas, Convento San Francisco, Convento Santo Domingo, Santuario Santa Rosa de Lima, Plaza San Martín, Parque de la Reserva, | Flujo permanente generalmente turismo interno y externo atraídos por el centro histórico | Se expenden productos alusivos a lugares turísticos. Se cuenta con todos los servicios relacionados al turismo; internet, transporte, restaurantes, hoteles |
| San Miguel | Boulevard Bertolotto, Parque de las Leyendas, Discotecas, Centros Comerciales | Flujo permanente generalmente turismo interno atraídos por lugares de diversión | Se expenden productos alusivos a lugares turísticos. Se cuenta con todos los servicios relacionados al turismo; internet, transporte, restaurantes, hoteles |
| Bellavista | Parroquia San José, Capilla Nuestra Sra. de la Reconciliación, Parroquia San Antonio de Padua, Parroquia San Pedro, Parroquia San Pablo, Iglesia de la Virgen de Carmen de la Legua, Parroquia Sagrada Familia | Poco flujo turístico, generalmente turismo local | Hay productos y servicios como transporte, hoteles, internet, restaurantes |
| La Perla | Museo Santuario Coronel Leoncio Prado (Centro Educativo Leoncio Prado) | Poco flujo turístico, generalmente turismo local | Hay productos y servicios como transporte, hoteles, internet, restaurantes |
| Cercado del Callao | Iglesia Matriz, Iglesia Santa Rosa, Fortaleza del Real Felipe, Clubes Sociales, Bahía del Callao, Playa Cantolao, | Poco flujo turístico, generalmente turismo local | Se expenden productos alusivos a lugares turísticos. Se cuenta con todos los servicios relacionados al turismo; internet, transporte, restaurantes, hoteles |
| Carmen de la Legua - Reynoso | Santuario de la Legua, Piscina Municipal | Poco flujo turístico, generalmente turismo local | Hay productos y servicios como transporte, hoteles, internet, restaurantes |

Fuente: “Construcción Corredor Vial de Transporte Público Masivo Este – Oeste “ -2011

#### Características socioculturales

##### Características demográficas

###### Estimaciones de la población del área de influencia

De acuerdo a las estimaciones realizadas por el INEI  la población total del área de influencia en el año 2012 asciende a 2,384 miles de personas, estimando que para el año 2015 se incremente a 2,412 miles de personas. En la tabla siguiente se muestra la población del área de influencia por grupos de edad en el año 2012 donde la población menor de 30 años representa el 50.5% y la población de 60 años a más representa el 11.4%.

| Tabla 3.1-18 Población Proyectada para el Período 2012 por Grupos de Edad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distritos | Total | Grupos de Edad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 y más |
| Ate Vitarte | 573,948 | 107,177 | 110,717 | 114,043 | 91,359 | 66,265 | 43,821 | 24,032 | 12,043 | 4,491 |
| Santa Anita | 213,561 | 37,538 | 37,072 | 46,258 | 35,824 | 22,792 | 17,219 | 10,559 | 4,661 | 1,638 |
| San Luis | 57,368 | 8,302 | 8,952 | 10,438 | 9,816 | 7,328 | 4,974 | 4,140 | 2,515 | 903 |
| El Agustino | 189,924 | 33,670 | 35,571 | 35,683 | 29,135 | 23,433 | 15,632 | 9,160 | 5,649 | 1,991 |
| La Victoria | 182,552 | 26,763 | 29,899 | 33,367 | 27,275 | 22,856 | 18,032 | 12,203 | 8,658 | 3,499 |
| Breña | 79,456 | 10,232 | 11,974 | 12,634 | 11,566 | 11,016 | 9,109 | 6,182 | 4,569 | 2,174 |
| Jesús María | 71,364 | 7,228 | 9,073 | 11,190 | 10,799 | 9,626 | 9,081 | 6,648 | 5,090 | 2,629 |
| Cercado De Lima | 286,849 | 39,650 | 45,003 | 47,420 | 43,902 | 38,852 | 30,343 | 20,920 | 14,800 | 5,959 |
| San Miguel | 135,086 | 16,843 | 19,366 | 21,574 | 21,279 | 18,879 | 15,467 | 11,095 | 7,457 | 3,126 |
| La Perla | 60,886 | 7,304 | 7,848 | 9,097 | 10,037 | 8,609 | 7,253 | 5,768 | 3,577 | 1,393 |
| Bellavista | 74,287 | 9,358 | 10,164 | 10,499 | 12,100 | 11,104 | 8,016 | 6,625 | 4,541 | 1,880 |
| Carmen de la Legua | 42,065 | 6,336 | 6,272 | 7,220 | 7,567 | 5,499 | 3,967 | 2,800 | 1,740 | 664 |
| Cercado Del Callao | 417,622 | 61,061 | 65,266 | 75,201 | 69,151 | 55,076 | 45,287 | 27,032 | 14,031 | 5,517 |
| Total | 2,384,968 | 371,462 | 397,177 | 434,624 | 379,810 | 301,335 | 228,201 | 147,164 | 89,331 | 35,864 |
| Fuente: INEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En la tabla siguiente se muestran las proyecciones de la población del área de influencia para el periodo 2012-2015, en donde se observa que la población de los distritos de Ate, Jesús María, San Luis, San Miguel y Santa Anita presentan una reducción en su población y respecto a los distritos de Lima, Ate, La Victoria, Callao, Carmen de la Legua Reynoso, Bellavista y La Perla aumentan su población.

| Tabla 3.1-19 Población Proyectada para el Período 2012-2015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Distrito | Población proyectada al: |  |  |  |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Lima | 286,849 | 281,861 | 276,857 | 271,814 |
| Ate | 573,948 | 592,345 | 611,082 | 630,085 |
| Breña | 79,456 | 78,291 | 77,116 | 75,925 |
| El Agustino | 189,924 | 190,474 | 190,961 | 191,365 |
| Jesús María | 71,364 | 71,439 | 71,514 | 71,589 |
| La Victoria | 182,552 | 178,958 | 175,372 | 171,779 |
| San Luis | 57,368 | 57,454 | 57,530 | 57,600 |
| San Miguel | 135,086 | 135,226 | 135,366 | 135,506 |
| Santa Anita | 213,561 | 218,486 | 223,447 | 228,422 |
| Callao | 417,622 | 414,249 | 410,640 | 406,889 |
| Bellavista | 74,287 | 73,489 | 72,665 | 71,833 |
| Carmen de la Legua Reynoso | 42,065 | 41,756 | 41,431 | 41,100 |
| La Perla | 60,886 | 60,211 | 59,518 | 58,817 |
| Total | 2,384,968 | 2,394,239 | 2,403,499 | 2,412,724 |
| Fuente: INEI |  |  |  |  |

###### Composición de la población según sexo

La composición de la población según sexo en los distritos del área de influencia  es de 1,103,487 (48.8%) varones y 1,158,317 (51.2%) mujeres, siendo el porcentaje de hombres ligeramente menor de esta última. Esta composición permite establecer que la relación de hombres y mujeres tiene un índice de 0.96 lo que indica que por cada 100 mujeres existen 95 hombres. (Ver Tabla 3.1-20)

| Tabla 3.1-20 Estructura de la Población Según Sexo- 2007 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubicación | Total | Hombres | Mujeres |
| Dpto. Lima | 8,445,211 | 4,139,686 | 4,305,525 |
| Prov. Lima | 7,605,742 | 3,713,471 | 3,892,271 |
| Prov. Callao | 876,877 | 430,582 | 446,295 |
| Dist. Callao | 415,888 | 206,078 | 209,810 |
| Dist. Carmen de la Legua Reynoso | 41,863 | 20,553 | 21,310 |
| Dist. Bellavista | 75,163 | 35,710 | 39,453 |
| Dist. La Perla | 61,698 | 29,395 | 32,303 |
| Dist. San Miguel | 129,107 | 60,025 | 69,082 |
| Dist. Lima | 299,493 | 145,721 | 153,772 |
| Dist. Breña | 81,909 | 38,737 | 43,172 |
| Dist. Jesús María | 66,171 | 29,806 | 36,365 |
| Dist. La Victoria | 192,724 | 94,743 | 97,981 |
| Dist. El Agustino | 180,262 | 89,679 | 90,583 |
| Dist. San Luis | 54,634 | 26,264 | 28,370 |
| Dist. Santa Anita | 184,614 | 91,240 | 93,374 |
| Dist. Ate | 478,278 | 235,536 | 242,742 |
| Distritos del área de influencia | 2,261,804 | 1,103,487 | 1,158,317 |
| Participación | 100.0% | 48.8% | 51.2% |
| Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población – VI de Vivienda – INEI |  |  |  |

###### Población por edades

A nivel de Lima y Callao, se puede apreciar que la composición de la población por edad, evidencia la existencia de una población joven, el 25.5% de la población es menor de 15 años. El contingente poblacional de 15 a 64 años que constituye la fuerza potencial de trabajo, representa el 67.6% del total de la población de Lima. Finalmente, la proporción de la población de 65 y más años de edad llega al 6.8% en el año 2007. (Ver Tabla 3.1-21)

| Tabla 3.1-21 Región Lima - Callao: Estructura de la Población 2007 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edad | Hombre | % | Mujer | % | Total | % |
| 0-14 | 1,212,276 | 26.5 | 1,168,827 | 24.6 | 2,381,103 | 25.5 |
| 15-64 | 3,059,609 | 66.9 | 3,245,532 | 68.3 | 6,305,141 | 67.6 |
| 65 Y MAS | 298,383 | 6.5 | 337,461 | 7.1 | 635,844 | 6.8 |
| Total | 4,570,268 | 100.0 | 4,751,820 | 100.0 | 9,322,088 | 100.0 |
| Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población - VI de Vivienda - INEI |  |  |  |  |  |  |

Según el Censo 2007 realizado por el INEI, en el área de influencia según grupos de edades, se tiene una población joven menor a 20 años que representa el 33.2% de la población y el 35.3% de la población se encuentra en el rango de 20 a 39 años, mientras que la población de 70 a más representa sólo el 5.2%. (Ver Tabla 3.1-22)

| Tabla 3.1-22 Estructura de la Población por Edades – 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubicación | Total | Grupos de Edad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 y más |
| Dpto. Lima | 8,445,211 | 1,399,151 | 1,545,835 | 1,618,511 | 1,347,913 | 1,001,560 | 707,332 | 435,186 | 261,239 | 128,484 |
| Prov. Lima | 7,605,742 | 1,243,704 | 1,377,851 | 1,474,879 | 1,225,395 | 907,907 | 641,325 | 389,777 | 230,818 | 114,086 |
| Prov. Callao | 876,877 | 153,957 | 161,845 | 161,624 | 139,495 | 104,857 | 74,190 | 43,928 | 25,473 | 11,508 |
| Dist. Callao | 415,888 | 67,548 | 73,799 | 80,098 | 65,532 | 49,250 | 39,240 | 22,660 | 12,171 | 5,590 |
| Dist. Carmen de la Legua Reynoso | 41,863 | 7,008 | 7,096 | 7,688 | 7,170 | 4,933 | 3,437 | 2,348 | 1,510 | 673 |
| Dist. Bellavista | 75,163 | 10,691 | 11,876 | 11,549 | 11,827 | 10,268 | 7,171 | 5,742 | 4,071 | 1,968 |
| Dist. La Perla | 61,698 | 8,373 | 9,203 | 10,046 | 9,860 | 7,994 | 6,516 | 5,020 | 3,221 | 1,465 |
| Dist. San Miguel | 129,107 | 16,104 | 19,136 | 22,385 | 20,709 | 17,286 | 13,786 | 9,635 | 6,647 | 3,419 |
| Dist. Lima | 299,493 | 41,309 | 48,477 | 53,610 | 46,554 | 38,800 | 29,472 | 19,795 | 14,375 | 7,101 |
| Dist. Breña | 81,909 | 10,545 | 12,756 | 14,126 | 12,130 | 10,866 | 8,749 | 5,785 | 4,390 | 2,562 |
| Dist. Jesús María | 66,171 | 6,717 | 8,704 | 11,286 | 10,216 | 8,564 | 7,866 | 5,611 | 4,412 | 2,795 |
| Dist. La Victoria | 192,724 | 28,117 | 32,447 | 38,021 | 29,154 | 23,015 | 17,654 | 11,637 | 8,477 | 4,202 |
| Dist. El Agustino | 180,262 | 31,654 | 34,576 | 36,392 | 27,872 | 21,147 | 13,715 | 7,818 | 4,948 | 2,140 |
| Dist. San Luis | 54,634 | 7,864 | 8,760 | 10,726 | 9,463 | 6,670 | 4,392 | 3,562 | 2,219 | 978 |
| Dist. Santa Anita | 184,614 | 32,070 | 32,703 | 42,840 | 31,131 | 18,695 | 13,690 | 8,183 | 3,703 | 1,599 |
| Dist. Ate | 478,278 | 88,218 | 94,247 | 101,830 | 76,525 | 52,403 | 33,642 | 17,957 | 9,230 | 4,226 |
| Distritos del área de influencia | 2,261,804 | 356,218 | 393,780 | 440,597 | 358,143 | 269,891 | 199,330 | 125,753 | 79,374 | 38,718 |
| Participación % | 100.0 | 15.7 | 17.4 | 19.5 | 15.8 | 11.9 | 8.8 | 5.6 | 3.5 | 1.7 |
| Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población - VI de Vivienda – INEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Crecimiento demográfico

Desde 1940, la población del departamento de Lima y la Provincia del Callao han tenido un crecimiento alto, llegándose a un promedio anual del 4.89% durante el periodo intercensal 1961-1972, siguiendo una tendencia declinable llegando a tener un crecimiento promedio anual de 2.04% en el periodo intercensal 1993-2007. Asimismo, podemos observar que la población de las áreas urbanas ha tenido diferente comportamiento respecto al de las áreas rurales, así tenemos que entre los dos últimos censos poblacionales la población urbana ha tenido un crecimiento del 2.13% promedio anual y la población rural un decrecimiento del -1.46% promedio anual. En la Tabla 3.1-23 se presenta las poblaciones en cada uno de los censos desde 1940 al 2007, clasificados por zonas urbanas y rurales, así como los crecimientos intercensales anuales.

| Tabla Nº 3.1-23 Lima y Callao: Población Nominalmente Censada Y Crecimiento Intercensal 1940-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Censo | Total |  |  | Incremento Intercensal |  |  | Crecim. Intercensal |  |  |
|  | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | Total |
| 1940 | 711,441 | 199,144 | 910,585 |  |  |  |  |  |  |
| 1961 | 1,957,267 | 287,324 | 2,244,591 | 1,245,826 | 88,180 | 1,334,006 | 4.94% | 1.76% | 4.39% |
| 1972 | 3,554,367 | 239,428 | 3,793,795 | 1,597,100 | -47,896 | 1,549,204 | 5.57% | -1.64% | 4.89% |
| 1981 | 4,983,357 | 205,933 | 5,189,290 | 1,428,990 | -33,495 | 1,395,495 | 3.83% | -1.66% | 3.54% |
| 1993 | 6,818,052 | 207,985 | 7,026,037 | 1,834,695 | 2,052 | 1,836,747 | 2.65% | 0.08% | 2.56% |
| 2007 | 9,152,700 | 169,388 | 9,322,088 | 2,334,648 | -38,597 | 2,296,051 | 2.13% | -1.46% | 2.04% |
| Fuente: INEI – Censos de Población y vivienda 1972, 1981, 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En la Figura 3.1-7 podemos observar el comportamiento de la tasa de crecimiento promedio anual intercensal en el periodo 1940-2007. En el periodo intercensal 1993-2007 la población de la región Lima se incrementó en 2,296,051 habitantes, equivalente a 164,004 habitantes por año, obteniéndose un incremento del 32.7% respecto a la población de 1993 que fue de 7,026,037 habitantes.

El crecimiento promedio anual en el periodo 1993-2007 fue de 2.04%, crecimiento menor a los periodos intercensales anteriores el cual se explica principalmente por la reducción de los niveles de fecundidad (indicadores demográficos).

Figura  3.1-7 Lima y Callao: Población y Tasa De Crecimiento Promedio Anual 1940-2007

De acuerdo a los censos realizados en el año 1993 y 2007 por el INEI, los distritos del área de influencia cuentan con una población de 2,525,449 habitantes para el año 2007, teniendo un crecimiento promedio anual de 2.93%, crecimiento poblacional superior al departamento de Lima que fue de 2.04%.

En relación al crecimiento de la población del área de influencia esta asciende a 1.00% en el periodo intercensal 1993-2007. A nivel distrital, las tasas de crecimiento más altas se encuentran en el distrito de ATE (4.27%) y Santa Anita (3.21%). Los distritos que presentan tasas de crecimiento negativas son Lima Cercado (-0.91%),  Breña (-0.67%) y La Victoria (-1.16%). (Ver Tabla 3.1-24)

| Tabla 3.1-24 Tasa de Crecimiento Intercensal 1993-2007 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Periodo | Urbana |  |  |
|  |  | H | M | Total |
| Dpto. Lima | 1993 | 3,018,296 | 3,160,524 | 6,178,820 |
|  | 2007 | 4,047,671 | 4,228,152 | 8,275,823 |
|  | 1993-2007 | 2.12% | 2.10% | 2.11% |
| Prov. Lima | 1993 | 2,770,842 | 2,911,099 | 5,681,941 |
|  | 2007 | 3,708,359 | 3,887,699 | 7,596,058 |
|  | 1993-2007 | 2.10% | 2.09% | 2.10% |
| Prov. Callao | 1993 | 317,920 | 321,312 | 639,232 |
|  | 2007 | 430,582 | 446,295 | 876,877 |
|  | 1993-2007 | 2.19% | 2.37% | 2.28% |
| Dist. Callao | 1993 | 185,819 | 183,593 | 369,412 |
|  | 2007 | 206,078 | 209,810 | 415,888 |
|  | 1993-2007 | 0.74% | 0.96% | 0.85% |
| Dist. Carmen de la Legua Reynoso | 1993 | 18,825 | 19,324 | 38,149 |
|  | 2007 | 20,553 | 21,310 | 41,863 |
|  | 1993-2007 | 0.63% | 0.70% | 0.67% |

| Lugar | Periodo | Urbana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | M | Total |
| Dist. Bellavista | 1993 | 34,432 | 37,233 | 71,665 |
|  | 2007 | 35,710 | 39,453 | 75,163 |
|  | 1993-2007 | 0.26% | 0.41% | 0.34% |
| Dist. La Perla | 1993 | 28,392 | 30,768 | 59,160 |
|  | 2007 | 29,395 | 32,303 | 61,698 |
|  | 1993-2007 | 0.25% | 0.35% | 0.30% |
| Dist. San Miguel | 1993 | 54,534 | 62,954 | 117,488 |
|  | 2007 | 60,025 | 69,082 | 129,107 |
|  | 1993-2007 | 0.69% | 0.67% | 0.68% |
| Dist. Lima | 1993 | 165,844 | 174,578 | 340,422 |
|  | 2007 | 145,721 | 153,772 | 299,493 |
|  | 1993-2007 | -0.92% | -0.90% | -0.91% |
| Dist. Breña | 1993 | 41,991 | 47,982 | 89,973 |
|  | 2007 | 38,737 | 43,172 | 81,909 |
|  | 1993-2007 | -0.57% | -0.75% | -0.67% |
| Dist. Jesús María | 1993 | 29,470 | 36,087 | 65,557 |
|  | 2007 | 29,806 | 36,365 | 66,171 |
|  | 1993-2007 | 0.08% | 0.05% | 0.07% |
| Dist. La Victoria | 1993 | 110,180 | 116,677 | 226,857 |
|  | 2007 | 94,743 | 97,981 | 192,724 |
|  | 1993-2007 | -1.07% | -1.24% | -1.16% |
| Dist. El Agustino | 1993 | 77,980 | 76,048 | 154,028 |
|  | 2007 | 89,679 | 90,583 | 180,262 |
|  | 1993-2007 | 1.00% | 1.26% | 1.13% |
| Dist. San Luis | 1993 | 23,760 | 25,149 | 48,909 |
|  | 2007 | 26,264 | 28,370 | 54,634 |
|  | 1993-2007 | 0.72% | 0.86% | 0.79% |
| Dist. Santa Anita | 1993 | 58,963 | 59,696 | 118,659 |
|  | 2007 | 91,240 | 93,374 | 184,614 |
|  | 1993-2007 | 3.17% | 3.25% | 3.21% |
| Dist. Ate | 1993 | 131,646 | 134,752 | 266,398 |
|  | 2007 | 235,536 | 242,742 | 478,278 |
|  | 1993-2007 | 4.24% | 4.29% | 4.27% |
| Área de Influencia | 1993 | 961,836 | 1,004,841 | 1,966,677 |
|  | 2007 | 1,103,487 | 1,158,317 | 2,261,804 |
|  | 1993-2007 | 0.99% | 1.02% | 1.00% |
| Fuente: INEI |  |  |  |  |

La evolución de la población en las últimas décadas se refleja en la forma que ha adoptado la pirámide poblacional. En efecto, la forma de la pirámide poblacional después de haber presentado una base ancha y vértice angosto, en la actualidad describe una base más reducida y un ensanchamiento progresivo en el centro, lo que refleja un menor número de nacimientos y mayor población en edad activa. Así mismo, se observa mayor proporción de población adulta mayor lo que indica el inicio del proceso de envejecimiento de la población peruana.

La diferencia relativa del grupo de edad de 0 a 4 años de los censos 1993 y 2007, responde a la reducción de la natalidad, asimismo, la figura revela la disminución de la importancia relativa de los 4 siguientes grupos quinquenales (5 a 24 años de edad) en hombres y mujeres, que es consecuencia de la reducción progresiva de la base. Por otro lado, a partir de los grupos de 25 años de edad, se observa una mayor proporción relativa en hombres y mujeres.

En las siguientes figuras se puede apreciar la pirámide poblacional de los distritos del área de influencia así como de cada uno de ellos.

Figura  3.1-8 Distritos Área De Influencia: Pirámide De Población Censada, 1993 Y 2007 - Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.

Figura 3.1-9 Distrito El Callao: Pirámide de Población Censada, 1993 Y 2007

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.

Figura 3.1-10 Distrito Carmen de la Legua Reynoso: Pirámide de Población Censada, 1993 Y 2007

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.

Figura 3.1-11 Distrito de Bellavista: Pirámide de Población Censada, 1993 Y 2007

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.

Figura 3.1-12 Distrito La Perla: Pirámide de Población Censada, 1993 Y 2007

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.

Figura 3.1-13 Distrito San Miguel: Pirámide de Población Censada, 1993 Y 2007

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.

Figura 3.1-14 Distrito de Lima: Pirámide de Población Censada, 1993 Y 2007

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.

Figura 3.1-15 Distrito de Breña: Pirámide de Población Censada, 1993 Y 2007

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.

Figura 3.1-16 Distrito Jesús María: Pirámide de Población Censada, 1993 Y 2007

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007..

Figura 3.1-17 Distrito La Victoria: Pirámide de Población Censada, 1993 Y 2007

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.

Figura 3.1-18 Distrito El Agustino: Pirámide de Población Censada, 1993 Y 2007

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.

Figura 3.1-19 Distrito San Luis: Pirámide de Población Censada, 1993 Y 2007

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007

Figura 3.1-20 Distrito Santa Anita: Pirámide de Población Censada, 1993 Y 2007

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.

Figura 3.1-21 Distrito de Ate: Pirámide de Población  Censada, 1993 Y 2007

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007.

###### 3Migración

La migración es definida como el cambio permanente de lugar de residencia, siempre que para ubicarse en el nuevo lugar de residencia se traspase la frontera político administrativo geográfico. El traslado de la población de un lugar a otro con el propósito de establecer una nueva residencia, obedece generalmente, al interés por alcanzar un mejor nivel de bienestar. Asimismo, la migración es uno de los factores que afectan la dinámica de crecimiento y la composición por sexo y edad de la población.

De acuerdo con los resultados del Censo del 2007, los principales flujos de origen de los inmigrantes (residentes que nacieron en otro departamento) hacia Lima provienen del departamento de Junín con un volumen de 76,992 personas, seguido de la Prov. Callao, Ancash, Piura, Cajamarca, Lambayeque, Huánuco  entre otros. (Ver Tabla 3.1-25)

Con respecto a la población emigrante, es decir, aquella que se empadronó en un lugar diferente al de su nacimiento, se observa que de los nacidos en el departamento de Lima, su principal flujo de destino es la Prov. Callao, con un volumen de 53,704 personas (20.2%), seguido de Junín,  Ancash, La Libertad, Piura, Arequipa, Ica, Lambayeque, Cusco, Ayacucho entre otros. (Ver Tabla 3.1-26)

| Tabla 3.1-25 Lima: Inmigrantes 2002-2007. Departamento; Inmigrantes; %. Total; 614,648; 100.0. Junín; 76,992; 12.5. Prov. Const. del Callao; 53,821; 8.8. Ancash; 46,683; 7.6. Piura; 43,032; 7.0. Cajamarca; 40,309; 6.6. Lambayeque; 40,063; 6.5. Huánuco; 38,341; 6.2. San Martín; 28,593; 4.7. La Libertad; 27,284; 4.4. Ica; 25,458; 4.1. Resto de departamentos; 194,072; 31.6. Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población - VI de Vivienda - INEI. | Tabla 3.1-26 Lima: Emigrantes 2002-2007. Departamento; Emigrantes; %. Total; 266,109; 100.0. Prov. Const. del Callao; 53,704; 20.2. Junín; 21,503; 8.1. Ancash; 19,023; 7.1. La Libertad; 16,895; 6.3. Piura; 14,874; 5.6. Arequipa; 14,676; 5.5. Ica; 14,330; 5.4. Lambayeque; 13,720; 5.2. Cusco; 10,931; 4.1. Ayacucho; 10,529; 4.0. Resto de departamentos; 75,924; 28.5. Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población - VI de Vivienda - INEI. |
| --- | --- |

El principal flujo de origen de los inmigrantes (residentes que nacieron en otro departamento) hacia la Provincia Constitucional del Callao provienen del departamento de Lima con un volumen de 53,821 personas, seguido de Piura, Ancash, Lambayeque, Ica, Arequipa, Junín, Loreto, Ucayali entre otros. (Ver Tabla 3.1-27)

Con respecto a la población emigrante, es decir, aquella que se empadronó en un lugar diferente al de su nacimiento, se observa que de los nacidos en la Provincia Constitucional del Callao, su principal flujo de destino es departamento de Lima con un volumen de 53,704 personas (51.4%), seguido de Piura, Lambayeque, Ancash, San Martín, Junín, Huánuco, Cajamarca, Loreto, La Libertad entre otros. (Ver Tabla 3.1-28)

| Tabla 3.1-27 Prov. Callao: Inmigrantes 2002-2007. Departamento; Inmigrantes; %. Total; 69,173; 100.0. Lima; 53,821; 77.8. Piura; 2,203; 3.2. Ancash; 1,480; 2.1. Lambayeque; 1,463; 2.1. Ica; 1,164; 1.7. Arequipa; 1,105; 1.6. Junín; 923; 1.3. Loreto; 802; 1.2. Ucayali; 678; 1.0. Resto de departamentos; 5,534; 8.0. Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población - VI de Vivienda - INEI. | Tabla 3.1-28 Prov. Callao: Emigrantes 2002-2007. Dpto.; Emigrantes; %. Total; 104,400; 100.0. Lima; 53,704; 51.4. Piura; 7,251; 6.9. Lambayeque; 5,064; 4.9. Ancash; 4,618; 4.4. San Martín; 4,565; 4.4. Junín; 3,471; 3.3. Huánuco; 3,175; 3.0. Cajamarca; 3,123; 3.0. Loreto; 2,922; 2.8. La Libertad; 2,639; 2.5. Ica; 2,373; 2.3. Ucayali; 1,585; 1.5. Amazonas; 1,449; 1.4. Apurímac; 1,396; 1.3. Arequipa; 1,359; 1.3. Ayacucho; 1,217; 1.2. Cusco; 1,040; 1.0. Resto de departamentos; 3,449; 3.3. Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población - VI de Vivienda - INEI. |
| --- | --- |

El departamento de Lima ha sido siempre el principal polo de atracción de los movimientos migratorios, absorbiendo a más de la mitad del total de personas que se movilizan fuera de sus departamentos.

El saldo neto migratorio de la población migrante reciente muestra la ganancia o pérdida de la población de los departamentos. El departamento de Lima presenta saldo positivo de la población en 348,539 migrantes, y la provincia del Callao en 35,227 migrantes. En el año 1993 también se presentó una situación similar en ambas áreas geográficas, de 299,020 habitantes para el departamento de Lima y 52,650 habitantes para la provincia del Callao .

Figura 3.1-22

En la siguiente tabla se observa que en la mayoría de los distritos del Área de Influencia Directa, la población inmigrante por lugar de nacimiento sobrepasa más de la mitad de la población de cada distrito. Esta población se ha establecido en un lugar diferente de su lugar de nacimiento y también se le conoce con el nombre de población inmigrante de toda la vida. En los distritos de la provincia Constitucional del callao se presenta similares características.

Respecto a la población inmigrante por el lugar de residencia se observa que cerca de la cuarta parte es población inmigrante por lugar de residencia, es decir, es población que se cambió de lugar de residencia por lo menos 05 años antes de la aplicación del censo, también se le conoce como población inmigrante reciente. En los distritos de la provincia Constitucional del Callao la tendencia es menor de la quinta parte de la población.

En cuanto a hogares con algún miembro en otro país, se aprecia que en la mayoría de los distritos, cerca de la quinta parte de los hogares tiene por lo menos un miembro de su familia en otro país. Similar tendencia se presenta en los distritos de la provincia Constitucional del Callao.

Tabla 3.1-29  Flujos Migratorios distritos de Lima Metropolitana

| Distritos | Población migrante por lugar de nacimiento | Población migrante por lugar de residencia 5 años antes | Hogares con algún miembro en otro país |
| --- | --- | --- | --- |
| Distrito Lurigancho | 51.1 | 21.1 | 16.3 |
| Distrito Ate | 57.5 | 19.3 | 13.2 |
| Distrito Santa Anita | 60.6 | 21.9 | 12.8 |
| Distrito El Agustino | 42.6 | 14.5 | 15 |
| Distrito San Luis | 62.5 | 25.5 | 18.2 |
| Distrito La Victoria | 48.1 | 18.2 | 18.4 |
| Distrito Breña | 74.1 | 21.8 | 18.6 |
| Distrito Cercado de Lima | 44.5 | 17.8 | 19.1 |
| Distrito San Miguel | 66.3 | 23.7 | 21 |
| Bellavista | 53.1 | 18.1 | 20.6 |
| La Perla | 54.3 | 17.1 | 22.2 |
| Cercado del Callao | 39.1 | 12.5 | 15.9 |
| Carmen de la Legua | 37.8 | 12.8 | 19.5 |

Fuente: INEIXI Censo de Población y VI de Vivienda 2007

###### Características de las viviendas

Régimen de Tenencia de las Viviendas

El 32.4% de las viviendas están en condición de alquiler, el 6.8% son propias pagándolas a plazos y el 60.8% son de propiedad de las familias. En el distrito de Carmen de la Legua Reynoso la mayor parte de las viviendas (72.3%) están totalmente pagadas, en La Victoria existe una mayor proporción de viviendas alquiladas y en el distrito de Jesús María en mayor proporción las viviendas están siendo pagadas a plazos.

| Tabla Nº 3.1-30 Régimen de Tenencia de las Viviendas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Distrito | Alquiladas | Propias pagándolas a plazos | Propias totalmente pagadas | Total |
| Dist. Callao | 25.5% | 5.4% | 69.1% | 100.0% |
| Dist. Carmen de la Legua Reynoso | 26.3% | 1.4% | 72.3% | 100.0% |
| Dist. Bellavista | 28.8% | 4.9% | 66.3% | 100.0% |
| Dist. La Perla | 29.7% | 6.1% | 64.2% | 100.0% |
| Dist. San Miguel | 28.2% | 14.4% | 57.4% | 100.0% |
| Dist. Lima | 41.4% | 5.9% | 52.7% | 100.0% |
| Dist. Breña | 46.1% | 7.7% | 46.2% | 100.0% |
| Dist. Jesús María | 29.5% | 17.6% | 53.0% | 100.0% |
| Dist. La Victoria | 47.1% | 3.9% | 49.0% | 100.0% |
| Dist. El Agustino | 24.4% | 3.6% | 72.0% | 100.0% |
| Dist. San Luis | 38.3% | 7.4% | 54.3% | 100.0% |
| Dist. Santa Anita | 38.3% | 3.6% | 58.1% | 100.0% |
| Dist. Ate | 24.8% | 8.4% | 66.7% | 100.0% |
| Total | 32.4% | 6.8% | 60.8% | 100.0% |
| Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población - VI de Vivienda - INEI |  |  |  |  |

Material de Construcción de la Vivienda

En la Tabla siguiente se muestra los principales materiales de construcción de las viviendas, se observa que el 83.7% cuentan con paredes de ladrillo o bloque de cemento, siendo el distrito de Carmen de la Legua Reynoso el de mayor proporción (96.9%). El 51.9% de las viviendas tiene sus pisos de cemento, siendo el distrito de Carmen de la Legua Reynoso con la mayor proporción (69.4%).

|  | Tabla 3.1-31 Material de Construcción de las Viviendas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo |  | Callao | C. L. Reynoso | Bellavista | La Perla | San Miguel | Lima | Breña | Jesús María | La Victoria | El Agustino | San Luis | Santa Anita | Ate | Total |
| PAREDES |  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Ladrillo o Bloque cemento |  | 82.3% | 96.9% | 94.6% | 93.5% | 92.8% | 78.0% | 73.7% | 92.3% | 87.1% | 89.0% | 95.1% | 94.1% | 76.8% | 83.7% |
| Madera |  | 9.8% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 1.4% | 2.3% | 1.6% | 0.7% | 1.9% | 3.4% | 1.4% | 2.1% | 12.2% | 5.7% |
| Adobe o tapia |  | 3.5% | 0.9% | 2.7% | 4.2% | 4.4% | 12.1% | 21.3% | 5.3% | 9.0% | 5.4% | 0.5% | 1.5% | 5.0% | 6.4% |
| Quincha |  | 3.4% | 0.0% | 0.6% | 0.3% | 0.2% | 6.0% | 2.5% | 0.8% | 1.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 1.9% |
| Estera |  | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.8% | 0.1% | 0.5% | 2.7% | 0.8% |
| Otros |  | 0.8% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 1.2% | 1.4% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 1.2% | 2.8% | 1.7% | 3.2% | 1.5% |
| PISOS |  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Cemento |  | 58.8% | 69.4% | 35.4% | 36.1% | 24.9% | 44.5% | 34.5% | 13.8% | 48.8% | 68.9% | 44.1% | 65.6% | 56.2% | 51.9% |
| Losetas, terrazos |  | 24.5% | 24.3% | 30.5% | 29.1% | 22.1% | 24.6% | 36.7% | 34.1% | 29.9% | 17.2% | 26.9% | 19.2% | 14.0% | 23.1% |
| Tierra |  | 9.1% | 3.5% | 1.3% | 1.4% | 1.8% | 3.5% | 1.4% | 0.4% | 2.1% | 11.9% | 1.9% | 9.1% | 23.2% | 9.4% |
| Parquet o madera pulida |  | 4.8% | 1.6% | 25.9% | 29.5% | 46.1% | 18.3% | 20.6% | 44.7% | 15.1% | 1.2% | 20.9% | 4.7% | 5.1% | 11.7% |
| Otros |  | 2.9% | 1.2% | 6.9% | 3.9% | 5.0% | 9.0% | 6.8% | 7.0% | 4.1% | 0.8% | 6.2% | 1.3% | 1.5% | 3.9% |
|  | Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población - VI de Vivienda - INEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.1.3.1.7	Otros indicadores demográficos

Tasa de Natalidad

Las tasas de natalidad vienen descendiendo a nivel nacional, habiendo pasado de 27.3 en el año 1993 a 22.8 para el año 2003 lo que se explican al intenso Programa Nacional de Planificación Familiar puesto en marcha en los últimos años, el cual tiene por finalidad promover cambios en el comportamiento reproductivo de la población. Este programa es promovido por el Ministerio de Salud y el Essalud.

En la Región Lima-Callao, en el periodo 2010-2015, la tasa bruta de natalidad tenderá a bajar pasando de 16.3 a 15.2 por cada mil habitantes, esto significa que de cada mil personas ocurren 15 nacimientos vivos.

Tasa Bruta de Mortalidad

Si analizamos esta tasa vemos que de acuerdo a las proyecciones del INEI, tiene tendencia a aumentar pero no significativamente, ya que pasará de 4.8 a 5.2 en el año 2015.

Esperanza de Vida al Nacer

En el departamento Lima la esperanza de vida ha descendido ligeramente de 75.8 años en el 2005 a 75.7 años al 2007. Asimismo, este indicador se encuentra por debajo del promedio nacional (Perú) de 73.1 años. Similar descenso de la esperanza de vida se ha presentado a nivel provincial y más de la mitad de los distritos del área de influencia.

De acuerdo a los estudios realizados por el PNUD en el año 2007 el distrito de La Perla presenta la mayor esperanza de vida al nacer (76.5 años) mayor al promedio departamental y provincial. Los distritos de El Agustino y Ate con IDH de 75.7 para ambos, presentan la menor esperanza de vida, mayor al promedio nacional y menor al promedio provincial. (Ver Tabla 3.1-32)

| Tabla 3.1-32 Esperanza de Vida al Nacer 2005 - 2007 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lugar | 2005 | 2007 |
| Dpto. Lima | 75.8 | 75.7 |
| Prov. Lima | 76.0 | 75.9 |
| Prov. Callao | 76.5 | 76.2 |
| Dist. Callao | 77.0 | 76.3 |
| Dist. Carmen de la Legua Reynoso | 76.7 | 76.3 |
| Dist. Bellavista | 77.2 | 76.4 |
| Dist. La Perla | 76.9 | 76.5 |
| Dist. San Miguel | 76.7 | 76.1 |
| Dist. Lima | 76.1 | 75.9 |
| Dist. Breña | 76.5 | 76.0 |
| Dist. Jesús María | 76.6 | 76.2 |
| Dist. La Victoria | 76.2 | 75.9 |
| Dist. El Agustino | 75.0 | 75.7 |
| Dist. San Luis | 75.3 | 76.0 |
| Dist. Santa Anita | 75.8 | 75.9 |
| Dist. Ate | 75.6 | 75.7 |
| Fuente: PNUD - Perú: Índice de Desarrollo Humano, a nivel nacional, departamental, provincial y distrital 2007 - Índice de Desarrollo Humano Distrital 2005 |  |  |

##### Características sociales

###### Salud

Tasa de Mortalidad Infantil

En este punto tenemos que indicar que es necesario analizar las variables e indicadores de salud sobre todo la Tasa de mortalidad Infantil ya que es un indicador importante, que permite identificar los grupos de población más vulnerables sobre los cuales es necesario focalizar acciones de política adecuada.

Según las estratificación efectuada por la OMS, considera como un nivel muy alto de mortalidad infantil aquellas zonas con cien o más muertes de menores de un año por mil nacidos, el nivel alto corresponde a las zonas que ostentan entre 60 y 99.9 por mil, un nivel medio se consideran los distritos con niveles de mortalidad infantil de 30 a 59.9 y mortalidad baja los que tienen menos de 30 muertes infantiles por cada 1,000 nacimientos.

De acuerdo a las informaciones proporcionadas por el INEI, la tasa de mortalidad infantil en el departamento de Lima es de 11.3 por cada 1000 niños nacidos vivos durante el año 2007, ubicándose según la OMS en un nivel bajo, siendo además menor al promedio nacional que fue de 18.5 por cada mil. (Ver Tabla 3.1-33)

A nivel provincial, El Callao presenta la menor tasa de mortalidad infantil correspondiente a 10.1 defunciones por mil nacidos vivos con respecto a .la provincia de Lima de 10.9 defunciones por mil nacidos vivos. En los distritos del área del proyecto la tasa de mortalidad infantil se encuentra en un nivel bajo, siendo el distrito de El Agustino (11.3 por mil) la tasa más alta de mortalidad infantil y el distrito de La Perla (9.6 por mil) presenta la tasa más baja.

Según el MINSA al año 2010 la tasa de mortalidad infantil a nivel nacional es de 19.5 muertes infantiles por 1,000 nacimientos, en la Región Lima 11.1 muertes infantiles por 1,000 nacimientos y de 10.0 muertes infantiles por 1,000 nacimientos en la Región Callao.

| Tabla 3.1-33 Tasa de Mortalidad Infantil 2007 |  |
| --- | --- |
| Lugar | TMI |
| Nacional | 18.5 |
| Dpto. Lima | 11.3 |
| Prov. Lima | 10.9 |
| Prov. Callao | 10.1 |
| Dist. Callao | 10.0 |
| Dist. Carmen de la Legua Reynoso | 9.9 |
| Dist. Bellavista | 9.7 |
| Dist. La Perla | 9.6 |
| Dist. San Miguel | 10.4 |
| Dist. Lima | 10.8 |
| Dist. Breña | 10.6 |
| Dist. Jesús María | 10.2 |
| Dist. La Victoria | 10.9 |
| Dist. El Agustino | 11.3 |
| Dist. San Luis | 10.6 |
| Dist. Santa Anita | 10.9 |
| Dist. Ate | 11.2 |
| Fuente: INEI |  |

En el Tabla 3.1-34 se aprecian las principales causas de mortalidad del área de influencia en el año 2010, siendo el 22.1% de los casos tumores malignos, influenza (gripe) y neumonía 12.5%, otras enfermedades bacterianas 6.8%, hipertensivas 5.6, corazón 4.9%, cerebrovasculares 4.5%,  entre otros.

| Tabla 3.1-34 Principales Causas de Mortalidad 2010 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | Descripción | Cant. | % |
|  | Total | 11,592 | 100.0 |
| 1 | Tumores (neoplasias) malignos | 2,559 | 22.1 |
| 2 | Influenza (gripe) y neumonía | 1,447 | 12.5 |
| 3 | Otras enfermedades bacterianas | 789 | 6.8 |
| 4 | Enfermedades hipertensivas | 650 | 5.6 |
| 5 | Enfermedades isquemicas del corazón | 565 | 4.9 |
| 6 | Enfermedades cerebrovasculares | 524 | 4.5 |
| 7 | Otras enferm. respiratorias que afectan principalmente al intersticio | 485 | 4.2 |
| 8 | Enfermedades del hígado | 456 | 3.9 |
| 9 | Diabetes mellitus | 416 | 3.6 |
| 10 | Insuficiencia renal | 358 | 3.1 |
| 11 | Las demás causas | 3343 | 28.8 |
| Fuente: Ministerio de Salud - Oficina de Estadística e Informática |  |  |  |

Para el año 2010, los problemas respiratorios, enfermedades hipertensivas y del corazón fueron la causa de mortalidad que afecta principalmente a la población de más de 60 años. (Ver Tabla 3.1-35)

| Tabla 3.1-35 Principales Causas de Morbilidad en el Área de Influencia - 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Descripción | 0-11 años |  | 12-17 años |  | 18-59 años |  | 60 y más años |  | Total |  |
|  |  | Cant. | % | Cant. | % | Cant. | % | Cant. | % | Cant. | Total |
| 1 | Tumores (neoplasias) malignos | 36 | 1.4 | 11 | 0.4 | 676 | 26.4 | 1,836 | 71.7 | 2,559 | 100.0 |
| 2 | Influenza (gripe) y neumonía | 57 | 3.9 | 8 | 0.6 | 181 | 12.5 | 1,201 | 83.0 | 1,447 | 100.0 |
| 3 | Otras enfermedades bacterianas | 43 | 5.4 | 4 | 0.5 | 118 | 15.0 | 624 | 79.1 | 789 | 100.0 |
| 4 | Enfermedades hipertensivas | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 52 | 8.0 | 598 | 92.0 | 650 | 100.0 |
| 5 | Enfermedades isquemicas del corazón | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 94 | 16.6 | 470 | 83.2 | 565 | 100.0 |
| 6 | Enfermedades cerebrovasculares | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 107 | 20.4 | 412 | 78.6 | 524 | 100.0 |
| 7 | Otras enferm. respiratorias que afectan principalmente al intersticio | 5 | 1.0 | 0 | 0.0 | 34 | 7.0 | 446 | 92.0 | 485 | 100.0 |
| 8 | Enfermedades del hígado | 8 | 1.8 | 2 | 0.4 | 124 | 27.2 | 322 | 70.6 | 456 | 100.0 |
| 9 | Diabetes mellitus | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 73 | 17.5 | 342 | 82.2 | 416 | 100.0 |
| 10 | Insuficiencia renal | 2 | 0.6 | 0 | 0.0 | 70 | 19.6 | 286 | 79.9 | 358 | 100.0 |
| 11 | Las demás causas | 475 | 14.2 | 39 | 1.2 | 1,001 | 29.9 | 1,828 | 54.7 | 3,343 | 100.0 |
| Fuente: Ministerio de Salud - Oficina de Estadística e Informática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Establecimientos de Salud

El departamento de Lima cuenta con 689 establecimientos de salud de los cuales 418 son Puestos de Salud, 246 son Centros de Salud y 25 Hospitales. Los distritos del área de influencia cuentan con 38 Puestos de Salud, 57 Centros de Salud y 10 hospitales que dependen del Ministerio de Salud. El distrito del Callao y el distrito de Ate son los que registran el mayor número de establecimiento de salud. (Ver Tabla 3.1-36)

| Tabla 3.1-36 Hospitales, Centros y Puestos de Salud - 2011 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubicación | Puesto de Salud | Centro de Salud | Hospital | Total |
| Dpto. Lima | 418 | 246 | 25 | 689 |
| Prov. Lima | 157 | 192 | 18 | 367 |
| Prov. Callao | 29 | 21 | 3 | 53 |
| Dist. Callao | 20 | 10 |  | 30 |
| Dist. Carmen de la Legua Reynoso |  | 2 | 1 | 3 |
| Dist. Bellavista |  | 1 | 1 | 2 |
| Dist. La Perla | 1 | 1 |  | 2 |
| Dist. San Miguel | 1 | 1 |  | 2 |
| Dist. Lima | 4 | 9 | 3 | 16 |
| Dist. Breña |  | 2 |  | 2 |
| Dist. Jesús María |  | 1 |  | 1 |
| Dist. La Victoria | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Dist. El Agustino | 1 | 8 | 1 | 10 |
| Dist. San Luis |  | 1 |  | 1 |
| Dist. Santa Anita | 3 | 6 | 1 | 10 |
| Dist. Ate | 7 | 11 | 2 | 20 |
| Fuente: Ministerio de Salud - Estadística e Informática |  |  |  |  |

Profesionales de la salud

En cuanto a los profesionales de la salud, el departamento de Lima tiene un total de 42,888 personas, entre profesionales, técnicos y personal administrativo, de los cuales 17,956 son profesionales (41.9%) y 11,725 (58.1%) entre técnicos, auxiliares y asistentes que laboran como personal administrativo y de servicios generales. (Ver Tabla 3.1-37)

|  | Tabla 3.1-37 Personal de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personal |  | Dpto. | Prov. | Prov. |  | Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lima | Lima | Callao | Callao |  | C.L.R | Bellavista | La Perla | San Miguel | Lima | Breña | Jesús María | La Victoria | El Agustino | San Luis | Sta. Anita | Ate |
| Médicos |  | 6,936 | 187 | 850 | 100 |  | 130 | 498 | 7 | 16 | 16 | 447 | 10 | 152 | 376 | 14 | 107 | 227 |
| Enfermeras |  | 5,873 | 168 | 516 | 34 |  | 81 | 328 | 2 | 7 | 8 | 479 | 5 | 116 | 327 | 4 | 99 | 158 |
| Odontólogos |  | 663 | 21 | 65 | 26 |  | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 30 | 2 | 10 | 23 | 3 | 18 | 31 |
| Obstetrices |  | 1,782 | 60 | 167 | 41 |  | 30 | 35 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 18 | 67 | 2 | 29 | 103 |
| Psicólogos |  | 409 | 6 | 58 | 10 |  | 8 | 33 | 1 | 3 | 1 | 22 |  | 8 | 8 | 3 | 44 | 9 |
| Nutricionista |  | 243 | 10 | 21 | 3 |  | 1 | 15 |  | 1 | 1 | 12 |  | 8 | 16 |  | 7 | 8 |
| Químicos Farmacéuticos |  | 291 | 10 | 25 | 4 |  | 7 | 12 |  |  | 1 | 17 |  | 10 | 17 |  | 6 | 14 |
| Otros |  | 1,759 | 47 | 291 | 26 |  | 37 | 190 | 2 | 5 | 3 | 170 | 5 | 54 | 84 | 5 | 33 | 37 |
| Total Profesionales |  | 17,956 | 509 | 1,993 | 244 |  | 299 | 1,121 | 17 | 40 | 42 | 1,185 | 23 | 376 | 918 | 31 | 343 | 587 |
| Total Téc. Aux, Asist. |  | 24,932 | 757 | 2,656 | 458 |  | 415 | 1,369 | 33 | 53 | 56 | 1,398 | 40 | 412 | 1,222 | 40 | 561 | 1,028 |
| Total |  | 42,888 | 1,266 | 4,649 | 702 |  | 714 | 2,490 | 50 | 93 | 98 | 2,583 | 63 | 788 | 2,140 | 71 | 904 | 1,615 |
| Fuente: Ministerio de Salud - Oficina de Estadística e Informática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Los distritos del área de influencia cuentan con 5,226 profesionales que representan el 29.1% de profesionales del departamento. Asimismo, se cuenta con 7,085 (28.4%) personas entre técnicos, auxiliares y asistentes que laboran como personal administrativo y de servicio generales para cubrir la demanda de atención.

Perfil epidemiológico

Las principales causas de morbilidad registradas en el área de influencia durante el año 2011 corresponden a las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (14.2%), enfermedades de cavidad bucal, glándulas salivales y maxilares (8.7%), enferm. crónicas de vías respiratorias inferiores (3.7%), enfermedades del esófago, del estomago y del duodeno (2.9%), enfermedades infecciosas intestinales (2.6%), dorsopatías (2.6%), trastornos no inflamatorios de órganos genitales femeninos (2.3%), otras enfermedades del sistema urinario (2.1%), otras enfermedades de las vías respiratorias superiores (2.0%), enfermedades hipertensivas (2.0%), y  entre otras causas (57.0%). (Ver Tabla 3.1-38).

| Tabla 3.1-38 Principales Causas de Morbilidad en el Área de Influencia - 2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | Descripción | Cant. | % |
|  | Total | 2,453,291 | 100.0 |
| 1 | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 347,813 | 14.2 |
| 2 | Enferm. de cavidad bucal, glándulas salivales y maxilares | 212,902 | 8.7 |
| 3 | Enferm. crónicas de vías respiratorias inferiores | 90,355 | 3.7 |
| 4 | Enferm. del esófago, del estómago y del duodeno | 71,088 | 2.9 |
| 5 | Enferm. infecciosas intestinales | 64,644 | 2.6 |
| 6 | Dorsopatias | 62,726 | 2.6 |
| 7 | Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos | 56,464 | 2.3 |
| 8 | Otras enfermedades del sistema urinario | 51,205 | 2.1 |
| 9 | Otras enferm. de las vías respiratorias superiores | 49,172 | 2.0 |
| 10 | Enfermedades hipertensivas | 47,881 | 2.0 |
| 11 | Las demás causas | 1,399,041 | 57.0 |
| Fuente: Ministerio de Salud - Oficina de Estadística e Informática |  |  |  |

Las enfermedades respiratorias, intestinales y cavidad bucal afectan en mayor medida a la población entre 0 y 11 años de edad. Por otra parte la población entre 18 y 59 años sufren más de enfermedades del estómago, dorsopatías y sistema urinario.

| Tabla 3.1-39 Principales Causas de Morbilidad en el Área de Influencia - 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Descripción | 0-11 años |  | 12-17 años |  | 18-59 años |  | 60 y más años |  | Total |  |
|  |  | Cant. | % | Cant. | % | Cant. | % | Cant. | % | Cant. | Total |
| 1 | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 214,868 | 61.8 | 17,895 | 5.1 | 93,046 | 26.8 | 22,004 | 6.3 | 347,813 | 100.0 |
| 2 | Enferm. de cavidad bucal, glándulas salivales y maxilares | 70,032 | 32.9 | 19,758 | 9.3 | 109,802 | 51.6 | 13,310 | 6.3 | 212,902 | 100.0 |
| 3 | Enferm. Crónicas de vías respiratorias inferiores | 42,089 | 46.6 | 3,820 | 4.2 | 28,410 | 31.4 | 16,036 | 17.7 | 90,355 | 100.0 |
| 4 | Enfermedades del esófago, del estomago y del duodeno | 3,192 | 4.5 | 3,386 | 4.8 | 48,363 | 68.0 | 16,147 | 22.7 | 71,088 | 100.0 |
| 5 | Enfermedades infecciosas intestinales | 38,859 | 60.1 | 2,799 | 4.3 | 18,782 | 29.1 | 4,204 | 6.5 | 64,644 | 100.0 |
| 6 | Dorsopatias | 802 | 1.3 | 1,572 | 2.5 | 42,977 | 68.5 | 17,375 | 27.7 | 62,726 | 100.0 |
| 7 | Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos | 115 | 0.2 | 1,281 | 2.3 | 47,254 | 83.7 | 7,814 | 13.8 | 56,464 | 100.0 |
| 8 | Otras enfermedades del sistema urinario | 5,738 | 11.2 | 1,824 | 3.6 | 32,147 | 62.8 | 11,496 | 22.5 | 51,205 | 100.0 |
| 9 | Otras enferm. de las vías respiratorias superiores | 20,779 | 42.3 | 3,144 | 6.4 | 20,418 | 41.5 | 4,831 | 9.8 | 49,172 | 100.0 |
| 10 | Enfermedades hipertensivas | 172 | 0.4 | 121 | 0.3 | 15,533 | 32.4 | 32,055 | 66.9 | 47,881 | 100.0 |
| 11 | Las demás causas | 295,033 | 21.1 | 74,789 | 5.3 | 738,288 | 52.8 | 290,931 | 20.8 | 1,399,041 | 100.0 |
| Fuente: Ministerio de Salud - Oficina de Estadística e Informática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Educación

Tasa de Analfabetismo

Para medir el grado de desarrollo educativo tenemos que analizar la tasa de analfabetismo. De acuerdo al Censo 2007, en los distritos del área de influencia existe un promedio de 6.0% de analfabetismo, correspondiendo al distrito de El Agustino la mayor tasa de 7.4% y el distrito de Jesús María con la menor tasa de 3.4%. (Ver Tabla 3.1-40)

| Tabla 3.1-40 Tasa de Analfabetismo - 2007 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubicación | Población 2007 | No sabe leer ni escribir | % |
| Dpto. Lima | 8,445,211 | 549,999 | 6.5 |
| Prov. Lima | 7,605,742 | 474,035 | 6.2 |
| Prov. Callao | 876,877 | 56,738 | 6.5 |
| Dist. Callao | 415,888 | 25,412 | 6.1 |
| Dist. Carmen de la Legua Reynoso | 41,863 | 2,697 | 6.4 |
| Dist. Bellavista | 75,163 | 3,490 | 4.6 |
| Dist. La Perla | 61,698 | 2,780 | 4.5 |
| Dist. San Miguel | 129,107 | 5,324 | 4.1 |
| Dist. Lima | 299,493 | 15,470 | 5.2 |
| Dist. Breña | 81,909 | 3,618 | 4.4 |
| Dist. Jesús María | 66,171 | 2,219 | 3.4 |
| Dist. La Victoria | 192,724 | 10,384 | 5.4 |
| Dist. El Agustino | 180,262 | 13,253 | 7.4 |
| Dist. San Luis | 54,634 | 2,742 | 5.0 |
| Dist. Santa Anita | 184,614 | 12,462 | 6.8 |
| Dist. Ate | 478,278 | 34,755 | 7.3 |
| Total Distritos | 2,261,804 | 134,606 | 6.0 |
| Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población – VI de Vivienda – INEI |  |  |  |

Tasa de Asistencia

Otra forma de medir el grado de desarrollo educativo alcanzado es a través del porcentaje de escolares que asiste a un centro educativo de enseñanza regular que representa la tasa de asistencia.

La tasa de asistencia en educación secundaria a nivel nacional en el año 2010 fue de 79.2%, siendo la tasa de asistencia de las mujeres 79.4% y de los hombres 79.1%. Con respecto a Lima Provincias la tasa de asistencia en educación secundaria en el año 2010 ascendió al 81.6%.

Tasa de deserción escolar

La Tasa de Deserción Escolar está definida como la “Proporción de estudiantes que no culminó la educación primaria o secundaria, o sólo culminó la educación primaria, y no se matriculó en el nivel correspondiente al año en curso, independientemente del año en que interrumpió sus estudios” este indicador en el 2011 a nivel nacional es del 8.8% en educación secundaria y de 1.3% en educación primaria tanto para hombres como para mujeres. Con respecto a Lima provincias la tasa de deserción en el año 2011 ascendió al 5.3% en educación secundaria y de 2.7% en educación primaria, resultados superiores al nivel nacional.

Infraestructura educativa

En cuanto a la infraestructura educativa el departamento de Lima cuenta con 19,024 centros educativos de los cuales 7,614 C.E. (40.0%) dependen del Ministerio de Educación y 11,410 C.E. (60.0%) a privados. Los centros educativos de los distritos del área de influencia  representan el 24.4% del total de la infraestructura del departamento de Lima. (Ver Tabla 3.1-41).

| Tabla 3.1-41 Dependencia de los Centros Educativos - 2011 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distrito | Ministerio de Educación | % | Particular | % | Total |
| Dpto. Lima | 7,614 | 40.0 | 11,410 | 60.0 | 19,024 |
| Prov. Lima | 5,270 | 33.0 | 10,707 | 67.0 | 15,977 |
| Prov. Callao | 666 | 36.3 | 1,170 | 63.7 | 1,836 |
| Dist. Callao | 257 | 34.1 | 496 | 65.9 | 753 |
| Dist. Carmen de la Legua Reynoso | 26 | 35.1 | 48 | 64.9 | 74 |
| Dist. Bellavista | 22 | 12.4 | 156 | 87.6 | 178 |
| Dist. La Perla | 16 | 15.5 | 87 | 84.5 | 103 |
| Dist. San Miguel | 48 | 16.3 | 247 | 83.7 | 295 |
| Dist. Lima | 250 | 40.7 | 365 | 59.3 | 615 |
| Dist. Breña | 45 | 25.9 | 129 | 74.1 | 174 |
| Dist. Jesús María | 22 | 15.3 | 122 | 84.7 | 144 |
| Dist. La Victoria | 177 | 47.2 | 198 | 52.8 | 375 |
| Dist. El Agustino | 188 | 55.0 | 154 | 45.0 | 342 |
| Dist. San Luis | 85 | 45.7 | 101 | 54.3 | 186 |
| Dist. Santa Anita | 73 | 23.5 | 237 | 76.5 | 310 |
| Dist. Ate | 367 | 33.7 | 721 | 66.3 | 1,088 |
| Distritos del área de influencia | 1,576 | 34.0 | 3,061 | 66.0 | 4,637 |
| Fuente: Ministerio de Educación – Estadística Educativa Escale |  |  |  |  |  |

En cuanto al número de alumnos matriculados en los distritos del área de influencia durante el año 2011, ascendieron a 654,600 alumnos apoyados por 35,480 profesores. Para toda el área de estudio existe un promedio de 18 alumnos por docente y de 22 alumnos por sección. El distrito de Lima presenta mayor promedio de alumno por docente (22) y alumno por sección (25).

| Tabla 3.1-42 Centros Educativos, Secciones, Alumnos y Docentes 2011 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel / Modalidad | C.E | Secciones | Alumnos | Docentes | Alum./Doc. | Alum./Secc. |
| Dist. Callao | 753 | 4,305 | 93,493 | 5,201 | 18 | 22 |
| Dist. Carmen de la Legua Reynoso | 74 | 419 | 10,153 | 527 | 19 | 24 |
| Dist. Bellavista | 178 | 1,255 | 26,625 | 1,673 | 16 | 21 |
| Dist. La Perla | 103 | 597 | 11,460 | 768 | 15 | 19 |
| Dist. San Miguel | 295 | 1,533 | 32,784 | 2,402 | 14 | 21 |
| Dist. Lima | 615 | 5,774 | 144,308 | 6,656 | 22 | 25 |
| Dist. Breña | 174 | 1,532 | 36,512 | 1,807 | 20 | 24 |
| Dist. Jesús María | 144 | 1,173 | 27,258 | 1,475 | 18 | 23 |
| Dist. La Victoria | 375 | 2,020 | 42,975 | 2,732 | 16 | 21 |
| Dist. El Agustino | 342 | 1,703 | 35,139 | 1,816 | 19 | 21 |
| Dist. San Luis | 186 | 907 | 17,768 | 1,053 | 17 | 20 |
| Dist. Santa Anita | 310 | 2,083 | 47,589 | 2,480 | 19 | 23 |
| Dist. Ate | 1,088 | 5,934 | 128,536 | 6,890 | 19 | 22 |
| Distritos del área de influencia | 4,637 | 29,235 | 654,600 | 35,480 | 18 | 22 |
| Fuente: Ministerio de Educación - Estadística Educativa Escale |  |  |  |  |  |  |

Con respecto a los niveles de estudio tenemos a los centros ocupacionales con mayor cantidad de profesores por alumno (32) y la enseñanza a nivel secundario cuenta con menos alumnos por profesor (15).

| Tabla 3.1-43 Distritos del Área De Influencia: Centros Educativos, Secciones, Alumnos y Docentes 2011 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel / Modalidad | C.E | Secciones | Alumnos | Docentes | Alum./Doc. | Alum./Secc. |
| Total | 4,637 | 29,235 | 654,600 | 35,480 | 18 | 22 |
| Educación Especial | 25 | 40 | 2,760 | 128 | 22 | 69 |
| Inicial | 2,297 | 6,137 | 105,816 | 5,787 | 18 | 17 |
| Ocupacional | 153 | 1,631 | 38,677 | 1,212 | 32 | 24 |
| Primaria | 1,311 | 11,265 | 238,584 | 12,957 | 18 | 21 |
| Secundaria | 770 | 7,509 | 193,360 | 12,628 | 15 | 26 |
| Superior (No Universitario) | 81 | 2,653 | 75,403 | 2,768 | 27 | 28 |
| Fuente: Ministerio de Educación - Estadística Educativa Escale |  |  |  |  |  |  |

Desplazamiento del alumnado

Las principales vías de acceso a las instituciones educativas de los distritos de Ate y Santa Anita son la zona de Huachipa, la avenida Ramiro Prialé, la carretera central (cerca a la municipalidad distrital de Ate), la avenida Metropolitana, la avenida Separadora Industrial, la prolongación Javier Prado y el Ovalo Santa Anita.

Las principales vías de acceso a las instituciones educativas de los distritos de El Agustino, San Luis y La Victoria son la Vía de Evitamiento, la avenida Nicolás Ayllón, la avenida Nicolás Arriola, la avenida México, la avenida Riva Agüero, la avenida Grau y la avenida 28 de Julio.

Las principales vías de acceso a las instituciones educativas de los distritos de Breña, Cercado de Lima y San Miguel son las avenidas Grau, Abancay, Paseo Colón, Guzmán Blanco, Arica, Venezuela, Tingo María y La Marina.

Las principales vías de acceso a las instituciones educativas de los distritos de Bellavista, La Perla, Cercado del callao y Carmen de la Legua son las avenidas Venezuela, Universitaria, Colonial, Elmer Faucett, Los Insurgentes, Santa Rosa, Guardia Chalaca, Buenos Aires, Sáenz Peña, Néstor Gambetta, Quilca y Morales Duarez.

##### Servicios básicos

###### Energía Eléctrica

Los distritos del área de influencia cuentan con el servicio de energía eléctrica brindado por la empresa EDELNOR y LUZ DEL SUR, de manera continua las 24 horas del día. Los beneficiarios utilizan la energía eléctrica con fines de alumbrado de las viviendas, así como con fines industriales y/o de transformación de materia prima. En los distritos del área de influencia existe una cobertura de 94.1% de servicio de energía eléctrica según el Censo 2007.

| Tabla 3.1-44 Distribuidores de Energía Eléctrica |  |
| --- | --- |
| Empresa | Distrito |
| EDELNOR | Callao, Carmen de la Legua Reynoso, Bellavista, La Perla, San Miguel |
| LUZ DEL SUR | La Victoria, San Luis, Santa Anita, Ate-Vitarte |
| Ambos | Lima Cercado, Jesús María, El Agustino |
| Fuente: Edelnor - Luz del Sur |  |

###### Servicio de agua

La administración de los servicios de agua potable en los distritos del área de influencia está a cargo de la empresa SEDAPAL. De acuerdo al censo 2007 en los distritos del área de influencia existen 478,912 viviendas que se abastecen de agua potable, de las cuales el 87.5% está conectada a la red pública dentro de la vivienda, el 10.8% fuera de la vivienda y el 1.8% mediante pilones.

| Tabla 3.1-45 Viviendas con Abastecimiento de Agua Potable |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Total | Red Pública | Red Pública fuera de la vivienda | Pilón |
| Dpto. Lima | 1,628,847 | 1,412,156 | 142,583 | 74,108 |
| Prov. Lima | 1,489,095 | 1,295,853 | 127,918 | 65,324 |
| Prov. Callao | 159,330 | 133,785 | 11,001 | 14,544 |
| Dist. Callao | 79,374 | 71,915 | 6,537 | 922 |
| Dist. Carmen de la Legua Reynoso | 8,526 | 7,887 | 609 | 30 |
| Dist. Bellavista | 16,355 | 15,171 | 1,141 | 43 |
| Dist. La Perla | 13,772 | 12,666 | 1,076 | 30 |
| Dist. San Miguel | 32,716 | 29,389 | 3,218 | 109 |
| Dist. Lima | 73,432 | 62,700 | 9,805 | 927 |
| Dist. Breña | 21,506 | 17,520 | 3,927 | 59 |
| Dist. Jesús María | 18,207 | 15,554 | 2,616 | 37 |
| Dist. La Victoria | 47,987 | 38,504 | 9,262 | 221 |
| Dist. El Agustino | 34,868 | 31,995 | 2,306 | 567 |
| Dist. San Luis | 12,959 | 11,522 | 1,406 | 31 |
| Dist. Santa Anita | 38,586 | 34,504 | 3,772 | 310 |
| Dist. Ate | 80,624 | 69,542 | 5,937 | 5,145 |
| Total Distritos | 478,912 | 418,869 | 51,612 | 8,431 |
| Participación (%) | 100.0 | 87.5 | 10.8 | 1.8 |
| Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población - VI de Vivienda – INEI |  |  |  |  |

###### Servicio de alcantarillado

Este servicio también es administrado por la empresa SEDAPAL. De acuerdo al censo 2007 en los distritos del área de influencia existen 476,514 viviendas que tienen el servicio de alcantarillado, de las cuales el 88.9% está conectada a la red pública dentro de la vivienda y el 11.1% fuera de la vivienda.

| Tabla 3.1-46 Viviendas con Servicio de Alcantarillado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Total | Red Pública | Red Pública fuera de la vivienda |
| Dpto. Lima | 1,536,519 | 1,393,858 | 142,661 |
| Prov. Lima | 1,431,657 | 1,299,566 | 132,091 |
| Prov. Callao | 146,979 | 135,468 | 11,511 |
| Dist. Callao | 79,902 | 72,997 | 6,905 |
| Dist. Carmen de la Legua Reynoso | 8,513 | 7,858 | 655 |
| Dist. Bellavista | 16,386 | 15,207 | 1,179 |
| Dist. La Perla | 13,812 | 12,808 | 1,004 |
| Dist. San Miguel | 32,769 | 29,587 | 3,182 |
| Dist. Lima | 73,253 | 63,237 | 10,016 |
| Dist. Breña | 21,497 | 17,757 | 3,740 |
| Dist. Jesús María | 18,218 | 15,716 | 2,502 |
| Dist. La Victoria | 48,601 | 39,551 | 9,050 |
| Dist. El Agustino | 35,007 | 32,247 | 2,760 |
| Dist. San Luis | 13,325 | 12,101 | 1,224 |
| Dist. Santa Anita | 38,457 | 34,359 | 4,098 |
| Dist. Ate | 76,774 | 70,029 | 6,745 |
| Total Distritos | 476,514 | 423,454 | 53,060 |
| Participación (%) | 100.0 | 88.9 | 11.1 |
| Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población - VI de Vivienda – INEI |  |  |  |

###### Telecomunicaciones

En cuanto a comunicaciones los distritos del área de influencia disponen de la mayoría de los servicios y adelantos actuales, teléfono, fax, radio, TV-cable, Internet. Asimismo, es posible conseguir comunicación con cualquier lugar de la República y el exterior.

El avance constante de la tecnología brinda grandes oportunidades para alcanzar niveles de vida elevados para el desarrollo. A nivel nacional para el trimestre Octubre-Noviembre-Diciembre de 2011, el 77.0% de los hogares del país cuentan con telefonía móvil (celular), 31.4% tiene acceso a la televisión por cable, 29.1% disponen de teléfono fijo, 26.3% cuenta con computadora y 17.7% tiene Internet en sus hogares.

##### Nivel de vida

###### Análisis de la pobreza

El INEI calcula la incidencia de la pobreza mediante el enfoque monetario la cual refleja la insuficiencia de ingresos o gastos de la población respecto a un consumo mínimo aceptable socialmente. Se considera que la población se encuentra en condición de pobreza total, si el gasto per cápita del hogar está por debajo del valor de la canasta total compuesta de alimentos y no alimentos (LPT); y en condición de pobreza extrema, cuando el gasto per cápita del hogar es menor al valor de la canasta de alimentos (LPEX).

La metodología empleada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INEI) para construir el mapa de pobreza combina variables del XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007 y la Encuesta Nacional de Hogares 2007 (ENAHO). Este procedimiento permite estimar modelos de predicción del gasto per cápita con la información de la encuesta, empleando variables que son comunes con los Censos y luego construir indicadores de pobreza y desigualdad.

El nivel de pobreza en el año 2009 fue de 34.8% de la población total del país los cuales tenían un nivel de gasto inferior a la canasta básica de consumo compuesta por alimentos y no alimentos. Del total de pobres que tiene el país el 11.5% son pobres extremos, es decir, por personas que tienen un gasto per cápita inferior al costo de la canasta básica de alimentos y por el 23,3% de personas no extremos, que se caracterizan por tener un gasto per cápita superior al costo de la canasta de alimentos pero inferior al valor de la canasta básica de consumo (línea de pobreza).

En relación a la incidencia de la pobreza por área de residencia en el 2009, la población del área urbana tiene un nivel de pobreza del 21.1% y el área rural de 60.3%, observándose un fuerte contraste siendo la pobreza en el área rural de 2.9 veces superior a los niveles de pobreza del área urbana.

Con respecto a los distritos del cual forman parte el área del proyecto el promedio de pobres es del 13.3%, de los cuales el 0.4% está en situación extrema siendo el distrito de El Agustino (1.0%) el que presenta un mayor porcentaje en relación al restos de los distritos. (Ver Tabla 3.1-47)

El Coeficiente de Gini se basa en la Curva de Lorenz, que es una representación gráfica de una función de distribución acumulada, y se define matemáticamente como la proporción acumulada del gasto per cápita  (eje y), que obtienen las proporciones acumuladas de la población (eje x).

A medida que aumenta la desigualdad el Coeficiente de Gini se acerca al valor de 1, si se acerca 0 la brecha de la desigualdad está disminuyendo. El coeficiente de Gini del área del proyecto es de 0.28, índice menor al promedio nacional de 0.39.

| Tabla 3.1-47 Indicadores de Pobreza 2009 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Población | Coeficiente de GINI | Pobre (%) |  |  | No Pobre |
|  |  |  | Total Pobres | Extremo | No Extremo |  |
| Perú | 29,132,013 | 0.39 | 34.8 | 11.5 | 23.3 | 65.2 |
| Dpto. Lima | 8,981,440 | 0.35 | 15.4 | 0.8 | 14.7 | 84.6 |
| Prov. Lima | 8,095,747 | 0.36 | 17.5 | 0.8 | 16.7 | 82.5 |
| Prov. Callao | 926788 | 0.28 | 15.0 | 0.6 | 14.4 | 85.0 |
| Dist. Callao | 425,326 | 0.27 | 13.2 | -0.4 | 12.7 | 86.8 |
| Dist. Carmen de la Legua Reynoso | 42,796 | 0.26 | 11.4 | -0.3 | 11.1 | 88.6 |
| Dist. Bellavista | 76,355 | 0.26 | 4.9 | -0.1 | 4.8 | 95.1 |
| Dist. La Perla | 62,643 | 0.26 | 4.1 | -0.1 | 4.1 | 95.9 |
| Dist. San Miguel | 134,666 | 0.31 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 97.7 |
| Dist. Lima | 302,056 | 0.30 | 12.3 | 0.5 | 11.8 | 87.7 |
| Dist. Breña | 82,987 | 0.28 | 8.5 | 0.3 | 8.3 | 91.5 |
| Dist. Jesús María | 71,139 | 0.31 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 98.3 |
| Dist. La Victoria | 193,592 | 0.29 | 14.9 | 0.6 | 14.3 | 85.1 |
| Dist. El Agustino | 188,138 | 0.27 | 22.1 | 1.0 | 21.1 | 77.9 |
| Dist. San Luis | 57,080 | 0.29 | 7.1 | -0.2 | 6.8 | 92.9 |
| Dist. Santa Anita | 199,282 | 0.27 | 12.0 | 0.3 | 11.7 | 88.0 |
| Dist. Ate | 521,692 | 0.29 | 18.9 | 0.7 | 18.2 | 81.1 |
| Total Distritos | 2,357,752 | 0.28 | 13.3 | 0.4 | 12.9 | 86.7 |
| Fuente: INEI: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009 |  |  |  |  |  |  |

###### Desarrollo humano

El análisis del desarrollo humano en el ámbito de influencia del estudio se realizara a través del Índice anual del Desarrollo Humano (IDH) que mide el promedio del progreso de las naciones basado en tres dimensiones básicas: una vida larga y saludable (medido por la esperanza de vida al nacer), conocimientos (tasa de alfabetización, % de matriculados y el logro educativo) y un nivel de vida digno (niveles de ingreso).

De acuerdo a la clasificación del PNUD existen tres niveles de IDH: el IDH alto con valores que varían desde 0.801 al 1.000, el IDH medio cuyo índice varía desde 0.501 a 0.800 y el IDH bajo cuyos valores fluctúan entre 0 y 0.500.

Según los resultados del estudio realizado por el PNUD para el año 2009, los resultados del IDH muestran que el distrito que tiene el más alto índice de desarrollo humano (IDH) es Jesús María (0.7359) y el menor índice corresponde al distrito de Ate (0.6692). Todos los distritos ubicados en el área de influencia se presentan un IDH medio

| Tabla 3.1-48 Índice de Desarrollo Humano 2007 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ubicación | Población | IDH |
| Dpto. Lima | 8,445,211 | 0.6788 |
| Prov. Lima | 7,605,742 | 0.7166 |
| Prov. Callao | 876,877 | 0.6803 |
| Dist. Callao | 415,888 | 0.6801 |
| Dist. Carmen de la Legua Reynoso | 41,863 | 0.6775 |
| Dist. Bellavista | 75,163 | 0.7129 |
| Dist. La Perla | 61,698 | 0.7166 |
| Dist. San Miguel | 129,107 | 0.7273 |
| Dist. Lima | 299,493 | 0.6972 |
| Dist. Breña | 81,909 | 0.7098 |
| Dist. Jesús María | 66,171 | 0.7359 |
| Dist. La Victoria | 192,724 | 0.6898 |
| Dist. El Agustino | 180,262 | 0.6699 |
| Dist. San Luis | 54,634 | 0.7043 |
| Dist. Santa Anita | 184,614 | 0.6770 |
| Dist. Ate | 478,278 | 0.6692 |
| Fuente: PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano |  |  |

Figura 3.1-23  Índice De Desarrollo Humano Distrital

##### Nivel de ingreso

Según información del INEI los ingresos promedio por trabajo en el año 2010 para Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao  ascendieron a S/. 1,289.2 mensuales con un crecimiento promedio de 3.3% en el periodo 2001-2010, la base de datos de la información proviene de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). (Ver Tabla 3.1-49)

En el periodo Julio-Agosto-Setiembre 2012 el ingreso promedio de la población en Lima Metropolitana ascendió a S/. 1,307 mensuales. El ingreso promedio mensual de los hombres alcanzó a 1 532,4 nuevos soles y de las mujeres 1 013,5 nuevos soles. (Ver Tabla 3.1-50)

| Tabla 3.1-49 Perú: Ingreso promedio mensual por trabajo 2001-2010 (Nuevos soles corrientes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ámbito geográfico | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Tasa crec. Prom. Anual |
| Total | 633.8 | 698.7 | 716.2 | 679.1 | 693.1 | 733.0 | 796.7 | 893.2 | 959.3 | 979.5 | 5.0 |
| Lima Metropolitana 1/ | 960.4 | 1,107.2 | 1,196.7 | 1,024.2 | 1,061.2 | 1,083.6 | 1,128.4 | 1,245.8 | 1,319.6 | 1,289.2 | 3.3 |
| Resto de país | 474.1 | 501.4 | 470.2 | 507.6 | 515.4 | 555.3 | 627.7 | 711.0 | 774.0 | 820.0 | 6.3 |
| Área de residencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urbana | 761.6 | 844.8 | 863.3 | 802.6 | 820.7 | 860.6 | 929.5 | 1,026.1 | 1,097.1 | 1,108.4 | 4.3 |
| Rural | 287.1 | 292.7 | 275.7 | 313.0 | 310.1 | 331.5 | 368.6 | 447.6 | 490.4 | 526.0 | 7.0 |
| 1/ Comprende: Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla 3.1-50  Lima Metropolitana: Ingreso promedio mensual  (Nuevos soles corrientes)

| Características | Trimestre Julio Agosto Setiembre |  | Variación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| Total | 1,231.9 | 1,307.0 | 75.1 | 6.1 |
| Sexo |  |  |  |  |
| Hombre | 1,445.4 | 1,532.4 | 87.0 | 6.0 |
| Mujer | 948.1 | 1,013.5 | 65.4 | 6.9 |
| Grupos de Edad |  |  |  |  |
| De 14 a 24 años | 782.0 | 842.2 | 60.2 | 7.7 |
| De 14 a 17 años | 411.7 | 430.9 | 19.2 | 4.7 |
| De 18 a 24 años | 829.9 | 897.9 | 68.0 | 8.2 |
| De 25 a 44 años | 1,317.0 | 1,397.1 | 80.1 | 6.1 |
| De 45 y más años | 1,422.9 | 1,501.6 | 78.7 | 5.5 |

Fuente: INEI - Informe Técnico No. 10 Oct.12012

### Los servicios que intervendrá el Proyecto

#### Diagnóstico de la situación actual

El tema de la movilidad es sin duda uno de los más complejos en la sociedad moderna porque afecta profundamente la calidad de vida de las personas, sobre todo en el área urbana y metropolitana. También es uno de los más complejos de hacer frente porque las exigencias que hay que abordar son muchas y en ocasiones contradictorias.

Por otra parte, la diferente percepción que cada ciudadano o en general, cada usuario tiene, es a menudo un obstáculo para el desarrollo de estrategias que aborden los diferentes aspectos de la movilidad de una manera orgánica. Por último, la planificación de las intervenciones estratégicas de largo plazo muchas veces se sustituye por la aplicación de medidas de urgencia para satisfacer las necesidades contingentes de personas o ciertos grupos de usuarios.

El tema de la movilidad debe partir de un hecho. La movilidad se genera por la necesidad y el deseo de los individuos para hacer su propio trabajo o actividades de ocio en lugares diferentes a donde residen.

La necesidad de movilidades un requisito innato en el hombre que se hace, con la evolución hacia formas de vida social cada vez más complejas, siempre muy importante. De esto se puede comprender fácilmente el éxito del coche privado que, siendo un medio único de libertad, ha sido capaz de interpretar mejor el deseo del movimiento de las personas, convirtiéndose a sí mismo como un buen símbolo de nuestro tiempo. El desarrollo que ha caracterizado a lo largo de los últimos años, tanto en términos de seguridad y comodidad, no ha afectado, por el contrario, el sistema de transporte público limitado ante todo a satisfacer las necesidades básicas de los desplazamientos de aquellos que no tienen otras alternativas sin dar una respuesta válida a las necesidades cada vez más complejas variadas de la movilidad.

El vehículo sin embargo necesita espacio para su movimiento y estacionamiento. El aumento de la movilidad en automóvil en los últimos años ha llevado a una ocupación gradual de los espacios urbanos que conducen a un deterioro progresivo de la calidad de vida.

El intrusismo y la intrusión visual de los coches en las ciudades se suman a los efectos negativos de la congestión en términos de contaminación acústica y del aire para la reducción de los cuales no se puede confiar solo en el desarrollo tecnológico y la difusión de combustible innovador.

El verdadero reto al que nos enfrentamos es por lo tanto, desarrollar sistemas alternativos de conducción privadas que puedan satisfacer las complejas necesidades de movilidad en un medio ambiente sostenible, satisfaciendo el deseo de las personas a circular libremente y hacer la ciudad más habitable y más accesible.

Este paradigma ha caracterizado a casi todas las experiencias de movilidad urbana en el llamado mundo desarrollado y también está encontrando aplicaciones en las naciones que en los últimos veinte años han sido objeto de un desarrollo económico increíble.
Es interesante observar que, de hecho, el éxito de cada medio de transporte personal se ha colado en la manera de vivir cambiando los hábitos de viajes y progresivamente los tiempos y lugares de vida.

Tenemos la experiencia de ciudades como Moscú, donde, a pesar de una red de transporte masivo eficiente, y anterior a la gran popularidad de los automóviles, el tráfico privado esencialmente ha saturado la red de carreteras convirtiéndose en un factor de ineficiencia de la red de transporte de superficie.

O se puede mirar hacia el este como en Vietnam en el que el aumento de la riqueza, se ha unido a la ineficiencia del transporte público y están transformando rápidamente las bicicletas y las motos en coches pero las ciudades no están preparadas para esto.

En este marco, Lima, la cual puede en efecto ser considerada como una gran ciudad, todavía puede contar con una propensión significativa para el uso del transporte público, que es un patrimonio que debe ser preservado para aspirar a un futuro de sostenibilidad.

Se debe señalar que la utilización del transporte colectivo, en un contexto donde el servicio ofrecido es de calidad, no es una elección limitada a los estratos sociales más bajos, sino también una elección de individuos de sectores sociales económicamente más altos. En este sentido, son emblemáticos los casos de Londres, Hong Kong y Tokio.

En definitiva, es fundamental recordar que la cultura de utilización del transporte colectivo tiene que difundirse de forma coordinada a la evolución del sistema de transporte.

El proyecto de la Línea 2 del Tren Eléctrico se inscribe en este contexto, y traduce en la práctica la voluntad de la ciudad para seguir el camino de la movilidad sostenible como elemento fundamental de la calidad de vida y el crecimiento económico para sus habitantes.

Tabla 3.1-51: Población en la provincia de Lima y del Callao - 2000-2015 (Fuente: Censo Nacional del 2007, INEI)

Figura 3.1-24 Población Y Parque Vehicular Estimado en las provincias de Lima y del Callao - 2000-2015  	(Fuente: Censo Nacional del 2007, INEI/ Superintendencia Nacional De Los Registros Públicos - SUNARP.)

Figura 3.1-25  Tasa de motorización en las provincias de Lima y del Callao - 2000-2015 (Elaboración Consorcio GEODATA, ESAN, SERCONSULT)

En este sentido, dotar a la ciudad con un sistema más  moderno y eficiente, teniendo en cuenta también la gran inclinación a la utilización del transporte público, representa una oportunidad increíble y sienta las bases para el éxito de esta inversión pública que tiene como objetivo cumplir con los objetivos de:

- satisfacer las necesidades de movilidad;

- la mejora de la seguridad del transporte público e, indirectamente , también el sector privado;

- la mejora de la calidad del servicio;

- mejora de la eficiencia económica del transporte

##### Características generales

Lima es la ciudad capital de la República del Perú. Se encuentra situada en la costa central del país, a orillas del océano Pacífico, conformando una extensa y populosa área urbana conocida como Lima Metropolitana, flanqueada por el desierto costero y extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín.

La capital peruana es el principal centro industrial del país y uno de los centros financieros más importantes de Latinoamérica. Las principales actividades económicas son la industria manufacturera, el comercio, los servicios y el turismo. Lima es responsable de más de dos tercios de la producción industrial del Perú y la mayoría de su sector terciario.

En 2007, Lima contaba con más de 7,6 millones de habitantes; mientras que su aglomeración urbana conocida como Lima Metropolitana contaba con más de 8,4 millones de habitantes, el 30% de la población peruana, cifras que la convierten en la ciudad más poblada del país. El área metropolitana de Lima, conocida también como Lima-Callao, es la metrópoli conformada por la gran conurbación central de la ciudad de Lima y su extensión hacia el norte, sur y este, la cual abarca gran parte de las provincias de Lima y del Callao. Se concentra principalmente en la zona costera y se extiende de norte a sur a lo largo de la costa del océano Pacífico durante casi 200 km.

Lima y el Callao, hace años separadas por un semidesierto y conectadas en el siglo XIX por un ferrocarril, se encuentran hoy totalmente unidos, debiendo señalarse sus límites según las avenidas o mediante carteles para que éstos no pasen totalmente inadvertidos.

El área metropolitana se compone de seis subregiones, cuyos extremos localmente se denominan conos. Estas subregiones son las siguientes:

- El Cercado de Lima, que comprende los distritos de: Breña, La Victoria, Lima, Lince y Rímac (azul).

- La Zona Residencial y Comercial, que comprende los distritos de: Barranco, Jesús María, La Molina, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo (rojo).

- El Cono Este, que comprende los distritos de: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho-Chosica y Santa Anita (marrón).

- El Cono Norte, que comprende los distritos de: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Santa Rosa (verte).

- El Cono Sur, que comprende los distritos de: Chorrillos, Lurín, Pachacámac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santa María del Mar, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo (amarillo).

- El Callao, que comprende los distritos de: Callao, Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta y Ventanilla (púrpura).

Figura 3.1-26 Crecimiento urbano Lima Metropolitana (Fuente: Observatorio Urbano).

Por su ubicación en el centro del litoral peruano, Lima es el punto de confluencia de las principales carreteras del país. La capital se comunica con todas las ciudades de la costa a través de la Carretera Panamericana, que corre paralela al mar; su sección norte llega a Tumbes (límite con Ecuador), a 1370 km de distancia y la sección sur recorre 1291 km hasta Tacna (frontera con Chile). La conexión con las ciudades de la sierra se da a través de la Carretera Central y de algunas vías de penetración afirmadas hacia Yauyos, Huancayo, Huacho, Oyón, Huánuco, Canta, La Oroya, Pucallpa, entre otros.

Figura 2.1-27  División de Lima Metropolitana por distritos – (fuente INEI – elaboración grafica propia)

Las vías troncales que nacen de Lima y que comunican a todo el Perú son tres:

- Carretera Panamericana Norte, comunica los distritos del norte de la ciudad (distritos de San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos, Comas, Puente Piedra y Ancón) con los departamentos norteños (norte de Lima, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes). Del recorrido de esta carretera nacen varias vías de penetración a los demás departamentos del norte del país.

- Carretera Central, comunica los distritos del este de la ciudad (distritos de Ate, Santa Anita, Chaclacayo y Lurigancho) con los departamentos del centro del país (departamentos de Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali). La carretera central tiene varias ramas de penetración en cada uno de estos departamentos.

- Carretera Panamericana Sur, comunica los distritos del sur de la ciudad (distritos de Surco, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín, Punta Hermosa y Pucusana, entre otros) con los departamentos sureños (sur de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna). Del recorrido de esta carretera nacen varias vías de penetración a los demás departamentos del sur del país.

La ciudad de Lima sufre de deficiencias infraestructurales relacionadas con la planificación, que durante demasiado tiempo ha apoyado el desarrollo de la red vial en comparación con la del transporte público masivo combinada con políticas de desarrollo local que han generado con o sin razón, un aglomerado urbano de baja densidad que amplifica las distancias y los tiempos de viaje y no favorece la creación de eficaces zonas de captación para el transporte público.

Transporte urbano

Uno de los grandes problemas actuales de la ciudad de Lima es el relativo al transporte público. Esta situación ha llevado a la construcción, por parte de las autoridades municipales, de viaductos, puentes, intercambios viales, vías expresas y pasos a desnivel como fórmula para solucionar los constantes congestionamientos. Es por ello que se empezaron a desarrollar sistemas de transporte públicos y privados como es el caso del Sistema Metropolitano de Transporte cuyo objetivo es mejorar la seguridad y calidad del servicio de transporte en Lima, además de la construcción de más de 100 km de ciclovías en Lima Metropolitana.

Autobuses

Este sistema se caracteriza por la falta de renovación de las unidades y en varios casos conlleva cierta informalidad de operación, aún cuando las empresas tienen rutas establecidas. Las camionetas rurales conocidas popularmente como combis, son el típico vehículo de transporte público para distancias cortas, y si bien las rutas cubren casi toda el área metropolitana, el servicio es deficiente en cuanto a estándares de seguridad y comodidad. La tarifa promedio es de S/. 1 o $ 0,35.

El Metropolitano

El Sistema Metropolitano de Transporte, es un sistema integrado de transporte público, que cuenta con buses articulados de gran capacidad que circulan por corredores exclusivos, bajo el esquema de autobuses de tránsito rápido (BRT). Su construcción se inició en 2006 y su operación comercial inició el 28 de julio de 2010 de manera parcial. El Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC) cubre una ruta segregada que de sur a norte recorre dieciséis distritos de la ciudad desde Chorrillos hasta Lima Norte.

La longitud de esta ruta troncal es de 26 km y el número total de estaciones es de 38; además se complementa con rutas alimentadoras en sus extremos sur y norte. Este servicio beneficia a más de 700 000 usuarios por día. El objetivo de este moderno sistema es elevar la calidad de vida de los ciudadanos, al ahorrarles tiempo en el traslado diario, proteger el medio ambiente, brindarles mayor seguridad, una mejor calidad de servicio y trato más humano, especialmente a las personas de la tercera edad y con discapacidad. Este sistema es similar al TransMilenio de Bogotá o al Transantiago de Santiago de Chile.

Metro de Lima

El Metro de Lima, conocido también como Tren Eléctrico de Lima es un ferrocarril metropolitano que recorre la ciudad de Lima, desde su extremo sur hasta las inmediaciones de su centro histórico. La Línea 1 del Metro de Lima opera casi en su totalidad bajo el sistema de viaducto elevado, no obstante se determinó que la Línea 2 y las siguientes cuatro líneas serán subterráneas. Al concluirse su primer tramo en 1990, el sistema contaba con una línea de metro en viaducto de 9,2 km, atravesando tres distritos: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. A comienzos de 2010 se inició el proyecto de construcción de la extensión de la Línea 1 desde la Estación Atocongo en el distrito de San Juan de Miraflores hasta el Hospital Nacional Dos de Mayo en la Avenida Grau (en el centro de Lima) sumando un total de 21,48 km de recorrido. Con la conclusión de este nuevo tramo, el Metro de Lima fue inaugurado oficialmente el 11 de julio de 2011. En noviembre de 2011 se inició la construcción del tramo final de la Línea 1, la cual alcanzará un total de 35 km de extensión y cuya puesta en funcionamiento está previsto para fines del 2013.

Taxis

Debido a los grandes márgenes de desempleo que afrontó el Perú en los años 1980 y la libre importación de autos usados, existe una sobreoferta de taxis. Aunque la Municipalidad Metropolitana de Lima inició hace varios años una reorganización del Servicio de Taxis Metropolitanos (SETAME), aún circulan taxis informales. Los vehículos no cuentan con taxímetros por lo que el monto de la tarifa se negocia al momento de tomar el servicio. No obstante, existen numerosas empresas privadas de radiotaxi que brindan servicio puerta a puerta y ofrecen un servicio confiable y seguro. Por otro lado también existen empresas de taxi remisse para servicios entre el aeropuerto internacional y los diferentes hoteles que posee la ciudad.

##### Características de la red vial

###### Sistema Vial Metropolitano

La red vial principal de Lima y Callao tiene una extensión de 1,100 km (proyectados 1,800 km). Asimismo existen 68 intercambios viales (proyectados: 230).

Se estima que la totalidad de las vías de la ciudad alcanzan los 13,000 km incluyendo ciclovías y veredas peatonales.

| LONGITUD [km] | TIPOLOGIA CARRETERA |
| --- | --- |
| 350.1 | Vías Expresas |
| 547.69 | Vías Arteriales |
| 605.8 | Vías Colectoras |
| 1694.5 | Vías Locales |
| 3198.1 | Total |

Tabla 3.1-52 Consistencia de la Red Vial de Lima y Callao (Fuente: MTC / ST – CTLC).

Vías Expresas

Son aquellas vías que soportan importantes volúmenes de vehículos con circulación de alta velocidad, en condiciones de flujo libre. Estas vías unen zonas de importante generación de tránsito, extensas zonas de vivienda, concentraciones comerciales e industriales, asimismo integran la ciudad con el resto del país. En estas vías el flujo es ininterrumpido; no existen cruces al mismo nivel con otras vías, sino a diferentes niveles ó con intercambios especialmente diseñados. Las Vías Expresas sirven también a las propiedades vecinas mediante rampas y vías auxiliares de diseño especial.

Las Vías Expresas pueden recibir vehículos livianos y cuando sea permitido vehículos pesados, cuyo tráfico debe ser tomado en consideración para el diseño geométrico, especialmente en el caso de las carreteras que unen la ciudad con el resto del país.

En caso se permita servicio de transporte público de pasajeros, este debe desarrollarse por buses, preferentemente en calzadas exclusivas con paraderos debidamente diseñados. No se permite la circulación de vehículos menores.

Las Vías Expresas, de acuerdo al ámbito de su jurisdicción, pueden subdividirse en:

- Nacionales/Regionales - son aquellas que forman parte del Sistema Nacional de Carreteras, que cruzan el Área Metropolitana de Lima – Callao y la vinculan con el resto del país. Están destinadas fundamentalmente para el transporte interprovincial y el transporte de carga, pero en el área urbana metropolitana absorben flujos del transporte urbano

- Sub regional - son aquellas que integran la Metrópolis con distintas Sub regiones del país, no reciben grandes flujos vehiculares y pueden tener una menor longitud que las Vías Regionales.

- Metropolitanas - son aquellas que sirven directamente al área urbana metropolitana

Vías Arteriales

Son aquellas que también llevan apreciables volúmenes de tránsito entre áreas principales de generación de tránsito y a velocidades medias de circulación. A grandes distancias se requiere de la construcción de pasos a desnivel y/o intercambios que garanticen una mayor velocidad de circulación. Pueden desarrollarse intersecciones a nivel con otras Vías Arteriales y/o colectoras. El diseño de las intersecciones deberá considerar carriles adicionales para volteos que permitan aumentar la capacidad de la vía.

En las Vías Arteriales se permite el tránsito de los diferentes tipos de vehículos. El transporte público autorizado de pasajeros debe desarrollarse preferentemente por buses, debiendo realizarse por calzadas exclusivas cuando el derecho de vía así lo permita o carriles segregados y con paraderos debidamente diseñados para minimizar las interferencias con el tránsito directo.

Las Vías Arteriales deberán tener preferentemente vías de servicio laterales para el acceso a las propiedades. En las áreas centrales u otras sujetas a limitaciones de sección, podrán no tener vías de servicio.

Cuando los volúmenes de tránsito así lo justifiquen, se construirán pasos a desnivel entre la Vía Arterial y alguna de las vías que la interceptan, aumentando sensiblemente el régimen de capacidad y de velocidad.

El sistema de Vías Arteriales se diseña cubriendo el área de la ciudad por una red con vías espaciadas entre 1,000 a 2,000 metros entre sí.

Vías Colectoras

Son aquellas que tienen por función llevar el tránsito desde un sector urbano hacía las vías Arteriales y/o vías Expresas. Sirven por ello también a una buena proporción de tránsito de paso. Prestan además servicio a las propiedades adyacentes. El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones semaforizadas en los cruces con vías Arteriales y otras vías colectoras. En el caso que la vía sea autorizada para el transporte público de pasajeros se deben establecer y diseñar paraderos especiales.

El sistema de Vías Colectoras se diseña cubriendo el área de la ciudad por una red con vías espaciadas entre 400 a 800 metros entre sí.

Vías Locales

Son aquellas cuya función es proveer acceso a los predios o lotes adyacentes. Su definición y aprobación, cuando se trate de habilitaciones urbanas corresponde a las Municipalidades Distritales.

###### Infraestructura vial macrorregional

La red vial macrorregional principal de Lima está constituida por:

- Eje Norte-Sur - Panamericana Norte-Vía de Evitamiento-Panamericana Sur.

- Eje Oeste-Este - Carretera Central. La autopista Ramiro Prialé no funciona aún como eje regional

- Vías departamentales (aún no implementadas)  - Carretera Callao-Lima-Canta-Cerro de Pasco

- Carretera Lima-Huarochirí

- Carretera Huaral-Cerro de Pasco

- Carretera Cañete-Yauyos-Huancayo

- Carretera Huacho-Oyón-Huánuco

###### Red Viaria del Callao

La integración Lima – Callao a nivel de red viaria se realiza a través de ejes viales tales como Av. Morales Duárez, Av. Argentina, Av. Colonial, Av. Venezuela y Av. La Marina. En el lado Norte, la integración se realiza a través de la Panamericana Norte.

Las otras vías de integración, o son incipientes o no tienen el desarrollo necesario en términos de infraestructura y tiene bajas velocidades. De acuerdo a las observaciones directas realizadas y toda la información recabada se puede concluir que existe una afluencia vehicular relacionada con el transporte de carga y de pasajeros que generan problemas de congestionamiento del tránsito en las diferentes vías que acceden al Puerto y el Aeropuerto.

Esto es un problema muy importante dado que el aeropuerto y el puerto son estratégicos para el país.

Las vías alimentadoras del Puerto están conformado por los ejes viales a) Av. Gambetta, b) Av. Tomas Valle, c) Av. Argentina y d) el Ferrocarril central. Todos estos ejes confluyen sobre la Av. Manco Cápac, donde se concentran todos los flujos de camiones, generándose problemas de congestionamiento. La Av. Néstor Gambetta es un caso particular, debido a que es la única vía que relaciona el lado norte con el lado sur de la Provincia.

Además, el Aeropuerto Jorge Chávez tiene el problema de acceso por la intersección formada por la Av. Faucett y la Av. Tomás Valle. Este ovalo, en las horas pico, se congestiona de manera importante.

Vias Expresas

Vias Colectoras

Vias Arteriales

Figura 3.1-28  Clasificación de la red vial (elaboración propia de la información MTC / ST – CTLC)

###### Aspectos critico de la estructura vial

La estructura vial de Lima es monocéntrica por lo que genera una gran congestión en el Área Central, ocasionando una circulación sumamente restringida.

Las propuestas de anillos viales o ejes transversales que posibiliten evitar el paso innecesario por el Área Central aún no se han implementado.

A dicha problemática se agrega: la falta de continuidad de una serie de vías importantes, además de las intersecciones ineficientes y los pavimentos en mal estado.

En las figuras y tablas siguientes se reportan datos sobre los tiempos de viaje y la velocidad del vehículo a través de tres ejes principales de la ciudad.

. .

Figura 3.1-29 Tiempos de viaje en los principales corredores de Lima (elaboración propia de información obtenida de: Servicio de toma y análisis de información de movilidad para la elaboración del estudio de demanda de la línea 2 del metro de lima)

Tabla 3.1-53 EJE FAUCETT – LA MARINA- JAVIER PRADO (fuente: servicio de toma y análisis de información de movilidad para la elaboración del estudio de demanda de la línea 2 del metro de lima)
 Tabla 3.1-54  EJE LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA (Fuente: servicio de toma y análisis de información de movilidad para la elaboración del estudio de demanda de la línea 2 del metro de lima)

Tabla 3.1-55  EJE LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA (Fuente: servicio de toma y análisis de información de movilidad para la elaboración del estudio de demanda de la línea 2 del metro de lima)

Figura 3.1-30   Velocidad y Tiempo de viaje en el eje FAUCETT – LA MARINA- JAVIER PRADO – E-O (Fuente: servicio de toma y análisis de información de movilidad para la elaboración del estudio de demanda de la línea 2 del metro de lima)

Figura 3.1-31  Velocidad y Tiempo de viaje en el eje FAUCETT – LA MARINA- JAVIER PRADO – O-E (Fuente: servicio de toma y análisis de información de movilidad para la elaboración del estudio de demanda de la línea 2 del metro de lima)

Figura 3.1-32  Velocidad y Tiempo de viaje en el eje LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA – O-E (Fuente: servicio de toma y análisis de información de movilidad para la elaboración del estudio de demanda de la línea 2 del metro de lima)

Figura 3.1-33  Velocidad y Tiempo de viaje en el eje LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA – E-O (Fuente: servicio de toma y análisis de información de movilidad para la elaboración del estudio de demanda de la línea 2 del metro de lima)

Figura 3.1-34  Velocidad y Tiempo de viaje en el eje LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA – N-S (Fuente: servicio de toma y análisis de información de movilidad para la elaboración del estudio de demanda de la línea 2 del metro de lima

Figura 3.1-35  Velocidad y Tiempo de viaje en el eje LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA – S-N (Fuente: servicio de toma y análisis de información de movilidad para la elaboración del estudio de demanda de la línea 2 del metro de lima

Muchas de estas observaciones recientes (mayo de 2012) son testigo de velocidades de funcionamiento muy bajas en el centro de la ciudad, especialmente en la hora pico de la tarde. Vehículos viajan a menos de 15-20 km/h y el cruce de la ciudad puede tomar más de una hora para llevar a cabo.

Las figuras abajo muestran la distribución de los cuellos de botellas por la mañana, la tarde y la noche. Los puntos rojos son el índice de velocidad inferior a 10 kmh.

Figura 3.1-36: Cuellos de Botellas – HPM (Fuente: MTC / ST-CTLC 2010) – sentido entrante (der.) y sentido saliente a (izq.)

Figura 3.1-37   Cuellos de Botellas – HPT (Fuente: MTC / ST-CTLC 2010) – sentido entrante (der.) y sentido saliente a (izq.)

Figura 3.1-38  Cuellos de Botellas – HV (Fuente: MTC / ST-CTLC 2010) – sentido entrante (der.) y sentido saliente a (izq.)

###### Características del transporte público

Dado el efecto transversal que tiene el transporte urbano en el funcionamiento de la actividad económica de una ciudad, es que su desempeño afecta directa e indirectamente a la población, ya que está ligada directamente a su movilidad cotidiana. La calidad del servicio de transporte público urbano, está estrechamente relacionada con el tiempo de viaje, el costo del servicio, las condiciones en que se presta dicho servicio (velocidad, confiabilidad, seguridad, etc.) y las externalidades que produce (accidentes, daños a la salud por contaminación, etc.).

El Transporte urbano de Lima, sin embargo, con ciertas excepciones relacionadas con el corredor del Metropolitano y el de la Línea 1 del Metro, se caracteriza por una alta fragmentación de las líneas y del sistema de gestión de servicios que consta de varias asignaturas y niveles que hacen que sea imposible una gestión eficiente debido a los intereses en conflicto. En general el transporte colectivo genera actualmente problemas de gran escala como:

- Gran cantidad de accidentes de tránsito.

- Congestión de tránsito y contaminación ambiental.

- Excesivos tiempos de viaje.

- Pésima calidad del servicio.

- Numerosas e irracionales rutas de transporte público.

- Sobreoferta y carencia de sostenibilidad económica.

- Flota antigua y en mal estado.

- Número excesivo de operadores.

- Altos costos de transporte.

- Sobreutilización de automóviles (taxis y colectivos).

- Inequidad y exclusión social.

La red de transporte público de Lima del año 2012 comprende un total de 1122 líneas de ida y vuelta estructuradas en un sistema de camionetas rurales, microbuses y omnibuses, sistema que se completa con el Metropolitano, sus alimentadoras y el Metro.

En este contexto, el límite principal a la regularidad operativa del servicio, aunque es un fenómeno inducido por la estructura de tarifas que se discutirá más adelante, es la longitud de las líneas. De acuerdo con la base de datos GTU 2009 la duración media de las líneas de ida y vuelta es de aproximadamente 30 km (Por tramo). Esto indica que las rutas no sólo a través de la ciudad, sino que también poseen un alto grado de tortuosidad.

Figura 3.1-39  Esquema de las rutas de transporte público convencionales (fuente: elaboración propia de información obtenida a partir del modelo de transporte proporcionado por la AATE - Antecedente “Estudio de Demanda y Diseño Operacional de la Línea 2 del Metro de Lima”)

Figura 3.1-40  Esquema de la red de transporte masivo 2012 (fuente: elaboración propia de información obtenida a partir del modelo de transporte proporcionado por la AATE - Antecedente “Estudio de Demanda y Diseño Operacional de la Línea 2 del Metro de Lima”)

###### La estructura del mercado

Competencia extrema

Para que un mercado logre llegar al equilibrio y transfiera beneficios tiene que operar bajo competencia perfecta, y que el máximo beneficio depende de la organización de la producción, la productividad y la tecnología utilizada.

Se distorsiona el mercado cuando la competencia obvia el equilibrio entre la oferta y la demanda para conseguir retornos a través de mecanismos como:

- uso pernicioso de equipos (tecnología obsoleta)

- traslado de impactos negativos al mercado (subóptimo en la provisión del servicio)

- recurrencia a tarifas irreales, es decir cuando el precio no es igual al costo marginal

- cuando no considera la tasa de depreciación obviando la reposición de los bienes de capital

- recurre a un régimen laboral informal, provocando que los salarios no estén acordes con la productividad marginal de cada trabajador

- trabajo prescindiendo del planeamiento de las operaciones.

Todos estos elementos se encuentran en el servicio de transporte urbano de pasajeros como un efecto larvado de la etapa de informalidad y desregulación por la que atravesó el sector.

Suele señalarse que el transporte urbano de pasajeros es una actividad que se presta en condiciones de monopolio natural, con la intención de evitar dichas distorsiones, provenientes de la saturación de la oferta que provoca un deterioro en la atención de la demanda, es por ello que se requiere de intervención regulatoria para evitar que los efectos de la prestación monopólica del servicio retroalimenten las fallas del mercado.

Estructuración de los Precios

Ante fallas como las señaladas la estructuración de las tarifas no responde al costo de las operaciones, sino se encuentran subvaluadas a costa de la calidad del servicio, como consecuencia, se satura el uso de unidades (exceso de pasajeros), además de utilizarse unidades inadecuadas.

El supuesto beneficio al usuario, al mantener tarifas por debajo del costo real, se neutraliza al negársele un servicio adecuado, es decir, se deja de lado aspectos básicos como seguridad, comodidad, trato, confiabilidad y responsabilidad.

###### Fragmentación en el sistema de gestión

Otra de las características del mercado de transporte urbano de pasajeros es que la estructura empresarial está fraccionada; esto a pesar que en los últimos años se ha ido corrigiendo de manera parcial.

Si bien las empresas han logrado registrarse cumpliendo con los requisitos de inscripción y registro con la finalidad de lograr la asignación de rutas, la producción del servicio se sigue prestando en forma artesanal y el grado de capitalización sigue siendo bajo.

Salvo un núcleo muy activo de empresas que están formando sus propias flotas, el fenómeno de empresas afiladoras mantiene una presencia importante, impactando en forma de costos de transacción en la organización del servicio.

La dinámica de las condiciones descritas, provocan su retroalimentación, por lo que los cambios en el sector si bien han comenzado a manifestarse, aún hay un gran espacio en el aspecto de organización de las empresas, la toma de decisiones y el planeamiento de sus operaciones en el que se tiene que crear condiciones distintas con miras a configurar un sector empresarial competitivo.

El mercado de transporte tanto en Lima como en el Callao se presenta como un sector atomizado empresarialmente, en donde no se presenta un dominio de mercado sobre la oferta.

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, más que el 50% de las empresas que operan en Lima, sólo operan una ruta, lo cual representa una deseconomía de recursos para el sistema. Así como se presenta un mercado atomizado empresarialmente, la oferta también presenta la misma característica.

| Rutas/Empresa | N° de Empresas | % | N° de Rutas I/V | % | Flota | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresas con 6 Rutas | 4 | 1.23% | 24 | 5.12% | 1930 | 6.16% |
| Empresas con 5 Rutas | 1 | 0.31% | 5 | 1.07% | 426 | 1.36% |
| Empresas con 4 Rutas | 6 | 1.85% | 24 | 5.12% | 1752 | 5.60% |
| Empresas con 3 Rutas | 24 | 7.41% | 72 | 15.35% | 4940 | 15.78% |
| Empresas con 2 Rutas | 56 | 17.28% | 112 | 23.88% | 6960 | 22.23% |
| Empresas con 1 Rutas | 233 | 71.91% | 233 | 49.68% | 15299 | 48.87% |
| Total | 324 | 100.00% | 469 | 100.00% | 31306 | 100.00% |

Tabla 3.1-56   Distribución de Empresas, Rutas y Flota en Lima Metropolitana por tamaño de empresa- fuente GTU 2009

Figura 3.1-41  Distribución de Empresas, Rutas y Flota en Lima Metropolitana por tamaño de empresa- fuente GTU 2009

Con referencia a las cifras consolidadas del GTU año 2009, es posible destacar algunas consideraciones en términos de organización de la flota y del servicio. El número de Rutas de Lima es de 469 (en el 2009) mientras para el 2012 el valor es de 562 que se reduce a 385 al excluir el componente del Callao con el fin de comparar los datos de una manera homogénea.

Tabla 3.1-57  Rutas por modo de transporte (Fuente GTU, 2009).

| RUTAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| MODO DE TRANSPORTE | 2009 | 2012 (estimación) |
| BUS | 469 | 385 (+177 Callao) |
| Camioneta | 210 | 288 |
| Microbús | 171 | 191 |
| Ómnibus | 63 | 83 |
| No Autorizado | 26 | 0 |
| Metropolitano(Ómnibus) | - | 27 |
| Red Troncal | - | 18 |
| Red Expreso | - | 9 |
| Tren Eléctrico | - | 1 |

Para los indicadores del número de las Empresas y de  Rutas en la única zona de Lima, se puede trazar una tendencia a la disminución en el número de empresas y de líneas. Sin embargo, sigue siendo un alto grado de entropía en el sistema de gestión del transporte público.

Tabla 3.1- 58  Serie temporal del tamaño de la flota desde 2008 hasta 2011 (Fuente GTU, 2009)

| AŇO | N° DE EMPRESAS | N° DE RUTAS |
| --- | --- | --- |
| 2008 | N.D. | 487 |
| 2009 | 324 | 469 |
| 2010 | 309 | 445 |
| 2011 | 306 | 424 |
| 2012 | N.D. | 385 (estimado) |

Tabla 3.1- 59. Estadísticas año 2009 (Fuente GTU, 2009).

| ESTADISTICA | AÑO 2009 |
| --- | --- |
| N° Operadores Transporte | 324 |
| Longitud Ruta | 30.55 |
| Antigüedad [Años] | 18.2 |
| Velocidad [Km/h] | 21.1 |

Tabla 3.1-60  Se muestra la frecuencia media del transporte público durante la hora punta y la hora de valle desagregados en función del tipo de vehículo.

| FRECUENCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| MODO DE TRANSPORTE | HORA DE PICO | HORA DE VALLE |
| Bus | 20.38 | 16.00 |
| Camioneta | 15.35 | 12.08 |
| Microbús | 21.57 | 15.17 |
| Ómnibus | 35.07 | 31.44 |
| Metropolitano (Ómnibus) | 7.62 | 6.86 |
| Red Troncal | 9.50 | 7.83 |
| Red Expreso | 3.84 | 4.92 |
| Tren Eléctrico | 20.00 | 15.00 |

###### Datos de las observaciones de campo

Como parte del procesamiento de los datos de campo referidos a los tiempos de viaje en transporte público y privado de las vías en evaluación, se ha segmentado en períodos punta mañana, valle y punta tarde a fin de dar un contraste que permita diferenciar las variaciones de las mismas en el día.

De acuerdo a las evaluaciones de campo realizadas se ha definido el periodo punta de la mañana al correspondiente a las 7:00 hasta las 9:00 horas, el periodo punta tarde al correspondiente a las 17:00 hasta  las 20:00 horas.

El proceso realizado para la elaboración de las tablas presentadas a continuación, se realizó calculando los promedios de tiempo de recorrido por tramo de todas las rutas evaluadas y para el cálculo de las velocidades se realizo también el cálculo de la longitud de cada tramo.

Los datos muestran velocidades muy bajas, con picos de hasta 4 km / h durante las horas de punta en la parte central de la ciudad.

En estas condiciones, el transporte público no juega su función de infraestructura estratégica para el desarrollo de la economía urbana, y especialmente con el crecimiento del PIB y la capacidad de gasto de sus ciudadanos, expone la ciudad al riesgo de ver una reducción significativa en el reparto modal en favor de la movilidad colectiva.

Tabla 3.1-61  EJE FAUCETT – LA MARINA- JAVIER PRADO (Fuente: servicio de toma y análisis de información de movilidad para la elaboración del estudio de demanda de la línea 2 del metro de lima)

Tabla 3.1-62   EJE LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA (Fuente: servicio de toma y análisis de información de movilidad para la elaboración del estudio de demanda de la línea 2 del metro de lima

Tabla 3.1-63  EJE LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA (Fuente: servicio de toma y análisis de información de movilidad para la elaboración del estudio de demanda de la línea 2 del metro de lima

Figura 3.1-42 Tiempo de viaje en el eje FAUCETT – LA MARINA- JAVIER PRADO – E-O (Fuente: servicio de toma y análisis de información de movilidad para la elaboración del estudio de demanda de la línea 2 del metro de lima

Figura 3.1-43 Tiempo de viaje en el eje FAUCETT – LA MARINA- JAVIER PRADO – O-E (Fuente: servicio de toma y análisis de información de movilidad para la elaboración del estudio de demanda de la línea 2 del metro de lima

Figura 3.1-44  Velocidad y Tiempo de viaje en el eje (Este-Oeste) de la línea 2 (Fuente: servicio de toma y análisis de información de movilidad para la elaboración del estudio de demanda de la línea 2 del metro de lima

Figura 3.1-45  Velocidad y Tiempo de viaje en el eje (Oeste-Este) de la línea 2 (Fuente: servicio de toma y análisis de información de movilidad para la elaboración del estudio de demanda de la línea 2 del metro de lima

Figura 3.1-46  Velocidad y Tiempo de viaje en el eje LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA – N-S (Fuente: servicio de toma y análisis de información de movilidad para la elaboración del estudio de demanda de la línea 2 del metro de lima

Figura 3.1-47  Velocidad y Tiempo de viaje en el eje LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA – S-N (Fuente: servicio de toma y análisis de información de movilidad para la elaboración del estudio de demanda de la línea 2 del metro de lima

###### Seguridad Vial y Accidentes de tránsito fatales

En los últimos años la seguridad de las personas ha sido seriamente vulnerada por los distintos accidentes de tránsito que se han presentado. Así mismo, por ejemplo durante el año 2007, de un total de 79,972 accidentes en todo el país, 47,941 se presentaron en Lima (representando aproximadamente el 59,9% del total), dejando 653 muertos y 24 730 heridos.6

En Lima Centro se producen al año aproximadamente 20,000 accidentes de tránsito (48%), en los que fallecen 140 personas (30%). El Eje Panamericana Norte-Sur es el más fatal: 3,000 accidentes de tránsito, en los que fallecen 150 personas.

Este es un factor de alto impacto.

Además, es preciso mencionar, que las vías en donde se produce la mayor cantidad de accidentes fatales son en las vías periféricas de la ciudad, poniendo en riesgo constante a los pobladores de estas. Por otro lado, la forma en que se producen las muertes se puede apreciar de la siguiente manera: tres de cada cuatro personas muertas fallecen atropelladas, la otra persona muere a causa de un choque. Todo esto evidencia la necesidad de una reforma que permita asegurar la integridad de las vidas de los ciudadanos.

En este sentido, la decisión de construir una línea de metro, completamente separada del tráfico en superficie permitirá una liberación gradual de los espacios ya asignados al tráfico vehicular permitiendo el recupero de los mismos en favor de los componentes más débiles de la movilidad: peatones y ciclistas.

Además, la reducción en el número de vehículos en circulación producirá una reducción del riesgo general del índice de accidentes.

Si bien el actual servicio de transporte urbano es deficiente, no se puede atribuir toda la culpa a los operadores y gestores del sistema, debido a que también son causantes de éste los usuarios del mismo. Esto se puede ver reflejado en que según cifras de la Policía Nacional del Perú (PNP), la causa principal de los accidentes fatales en Lima es el factor humano, encontrándose por ejemplo que el 21% de éstos son producto de la imprudencia del peatón y el 17% de la ebriedad del peatón. Esto último demuestra la falta de conciencia vial de los peatones y pasajeros, los cuales contribuyen a atentar contra la propia integridad de sus vidas.

Con mayor razón es necesario un replanteamiento de la carretera que no ponga más la fluidez vehicular como parámetro central de diseño, sino empiece, si necesario, de las necesidades de los peatones diseñando intersecciones capaces también de educar ellos mismos a comportamientos más correctos y seguros.

Es importante controlar los indicadores clave de la seguridad vial con el fin de comprender y corregir posibles errores de diseño. Si el problema es la interpretación de la infraestructura por los usuarios, es muy importante asegurarse que la misma sea diseñada de acuerdo con esta visión. Sin embargo uno de los problemas en la cuantificación de la accidentalidad en Lima, es que no existe un seguimiento del registro de accidentalidad, pues una vez ocurrido el accidente, algunas de las víctimas que se encontraban gravemente heridas, fallecen. Esto tiene que ser corregido porque en caso contrario se encuentra una incapacidad en la producción de juicios informados.

###### Congestión y contaminación

La congestión vehicular ocasiona que los viajes metropolitanos se hagan en más de dos horas; la velocidad promedio de los vehículos es de 15 km/h.

Una persona puede perder hasta 8 años de su vida en transporte público.

Como la mayoría de la flota de transporte público es antigua (promedio 17 años), está en mal estado y genera además una gran contaminación ambiental.

###### Obsolescencia Parque Automotor

A noviembre del 2008, existían en Lima Metropolitana alrededor de 25,874 vehículos de transporte urbano regular, de los cuales 3,631 son ómnibus, 10,962 son microbuses y 11,281 son camionetas rurales o combis que tienen poca capacidad. De estos, la mayoría cuenta con una antigüedad promedio similar, las cuales se distinguen por los tipos de vehículos, así para el ómnibus es de 20 años, el del microbús 18 años, el de una combi 15 años.

Esta antigüedad, comparada con promedios de otras ciudades es mucho mayor, por ejemplo, en el caso de Santiago de Chile se ha establecido como medida de antigüedad el kilometraje recorrido, el cual debe ser 1’000,000 de kilómetros como máximo, lo que en promedio resultaría en 10 o 12 años; y en el caso de Buenos Aires durante el 2006 el promedio de su parque automotor fue de 8,3 años, en ambos casos, cifras muy por debajo de los vehículos de transporte urbano de Lima.

Si se hiciera efectivo lo dispuesto por el DS - 017-2009-MTC, el cual establece una antigüedad máxima de 15 años para los vehículos de transporte público de personas, Lima se quedaría prácticamente sin servicio.

Otra característica del servicio es lo inadecuado de su tecnología vehicular. La mayoría de la oferta del servicio se realiza en Camionetas Rurales, cuya capacidad máxima de transporte es de 16 pasajeros, mientras que sólo el 15% se realiza en buses.

En la tabla siguiente se muestran en manera sintética los valores de la antigüedad del parque vehicular, agregados por tipo, según la base de datos GTU año 2009.

Tabla 3.1-64  Antigüedad parque vehicular por el año 2009 (Fuente GTU, 2009).

| TIPOLOGIA VEHICULAR | ANTIGUEDAD [años] |
| --- | --- |
| Camioneta | 17.7 |
| Microbús | 19.6 |
| Ómnibus | 20.5 |

###### Violencia y maltrato en el transporte público

Otro aspecto a considerar es la seguridad personal de los pasajeros, donde la seguridad debe ser entendida como "security" y no sólo "safety": son dos conceptos diferentes.

Donde para Security en general se entiende como una protección contra el acoso y/o eventos de carácter penal, como robos, asaltos, violaciones, etc. que representan una amenaza para los pasajeros; y Safety, sin embargo, se debe entender como un concepto físico-mecánico, es decir la protección frente a accidentes típicos del transporte vehicular en general y en particular en la carretera.

Desafortunadamente son conocidos los casos de:

- Asaltos dentro de los vehículos de transporte público.

- Agresión de los cobradores o conductores hacia el pasajero: “la incultura combi”.

- Maltratos a usuarios más vulnerables: violencia contra la mujer, escolares, ancianos y personas con discapacidad.

- No respetan el pasaje escolar, ni el universitario.

- Alteración de la ruta, "carreras" con otras unidades, “chantarse” en los paraderos, no recoger escolares, etc.

#### El corredor Este – Oeste

##### Distritos

###### ATE VITARTE

Ate-Vitarte se encuentra en la parte oriental central de la Metropolitana de Lima y a la margen izquierda del río Rímac. El distrito fue creado poco después de la declaración de independencia por el general José de San Martín. El casco antiguo de Ate se encuentra a unos 14 km al este del Centro Histórico de Lima. Desde la mitad del siglo 19 Ate-Vitarte fue la zona industrial de Lima, donde están establecidas principalmente las fábricas textiles. Alrededor de las fábricas se desarrollaron rápidamente las residencias de los obreros. Desde la década de 1980, Vitarte se convirtió en uno de los principales focos receptores de la migración provinciana que, a estas alturas, ya había copado el casco tradicional de Lima. Esto trajo como consecuencia la urbanización de Ate y su integración al Aglomerado Urbano causando la pérdida de las tierras agrícolas. Actualmente se configura como un distrito periférico, con zonas residenciales y comerciales.

###### SANTA ANITA

Santa Anita se encuentra al este del centro de la ciudad de Lima. Se trata de una zona residencial de la clase media. En el distrito están el Mercado Mayorista y la Universidad Particular San Martin de Porres.

###### EL AGUSTINO

El distrito de El Agustino está situado al este del distrito de Lima. Hasta 1925 la zona pertenecía a José Enrique de la Riva Agüero y albergó una de las muchas haciendas de Lima, con el cultivo de frutas, verduras y flores. Después de su muerte parte de las tierras fueron arrendadas y vendidas. Más tarde, el área fue dividida en zonas que dan cada vez más espacio  en la población de Lima para vivir. Desde el inicio de1950 hasta el 1980 El Agustino, como toda Lima tuvo que hacer frente a miles de familias migrantes de las colinas. El distrito se convirtió en uno de los más pobres y más poblados de Lima, con más de 14.000 personas que viven en un kilómetro cuadrado. Hoy, El Agustino, el municipio y muchas organizaciones de ayuda están tratando de mejorar las condiciones de vida y el desarrollo del distrito. En este distrito se viene desarrollando el Mega Proyecto Urbanístico e Inmobiliario “La Pólvora”, sobre 22,7 hectáreas. Por ello, en breve plazo esta zona será la más moderna del distrito.

###### SAN LUIS

San Luis es un pequeño barrio cercano al centro de la ciudad de Lima. Es sobre todo un área residencial de clase media, pero se pueden encontrar un número creciente de empresas pequeñas. En San Luis se encuentran el Mercado de Frutas y la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), una gran área que se dedica a los deportes y que alberga al instituto Peruano del Deporte, la oficina central del Comité Olímpico Peruano y la Federación Peruana de Fútbol.

###### LA VICTORIA

El distrito de La Victoria está localizado en la parte central del área consolidada de la ciudad. Esta zona se desarrolló cuando al final del siglo XIX la hacienda "La Victoria", con sus enormes propiedades fue dividida en lotes y urbanizadas. La Victoria se convirtió en un distrito laboral. Hoy en día La Victoria tiene un potencial económico enorme. A pesar de la fama de distrito peligroso debido a los índices de criminalidad, especialmente en la parte norte del distrito, tiene gran empuje comercial, y muestra en la parte sur un carácter más residencial y menos peligroso (Santa Catalina). En el corazón de La Victoria se encuentra "Gamarra", el distrito de la moda, con miles de tiendas de tamaño pequeño y medio y centros comerciales repartidos en 20 bloques de venta. En la actualidad, La Victoria se está convirtiendo en zona financiera. Varias empresas comerciales y de transporte terrestre ubican sus sedes en esta zona.

###### LIMA CERCADO

El distrito peruano de Lima o Cercado de Lima (también conocido informalmente como Centro de Lima o Lima Centro), es el primer distrito que se creó a partir de la Ciudad de los Reyes, actualmente Lima. Posee zonas muy diferenciadas entre sí, tales como los tradicionales "Barrios Altos", la residencial "Santa Beatriz", el muy turístico "Centro Histórico", la "Zona Industrial de Lima" y las urbanizaciones residenciales. También cuenta con algunas huacas (sitios arqueológicos generalmente piramidales, propios del Perú). Las más importantes instituciones públicas del Perú tienen su sede principal en el distrito del Cercado de Lima. También están presentes muchas instituciones privadas y Museos.

En los últimos años se han realizados obras de intervención urbana, para el mejoramiento y relanzamiento del distrito, pretendiendo convertir la antigua "Zona Industrial de Lima" en un área de uso residencial de densidad media, apoyados en el proyecto "Mi Vivienda" que promueve el Ministerio de Vivienda.

###### JESUS MARIA

Jesús María se encuentra al sur oeste del centro de la ciudad de Lima. Hoy es un distrito de alta densidad con las primeras posiciones en el Índice de Desarrollo Humano. En este barrio se encuentran el Ministerio de Trabajo, Salud y Agricultura, las embajadas y consulados, la Nunciatura Apostólica, otras instituciones públicas, escuelas y universidades.

###### BREÑA

Breña, es el segundo distrito más pequeño de Lima, se encuentra localizada en el centro del casco urbano de Lima Metropolitana, muy próxima al centro histórico de Lima y a la zona industrial de ésta. Después de su creación oficial en 1949, Breña fue diseñado para ser una zona de gran industria con fábricas y barrios de trabajo. Pero sólo una década más tarde el distrito perdió casi la mitad de su área para el distrito de Cercado de Lima (Lima Centro) y nunca se acercó a las expectativas. Como muchos otros distritos de Lima, Breña está mejorando, pero todavía hay algunas zonas muy poco fiables.

###### PUEBLO LIBRE

El distrito de Pueblo Libre se encuentra a sólo 4km de la ciudad de Lima Centro, fundado en 1557 con el nombre de Magdalena Vieja. Pueblo Libre es un distrito residencial con numerosos parques y algunas hermosas mansiones restauradas en la época colonial y republicana. Una de las atracciones más antiguas de Pueblo Libre es "La Cruz del Viajero" (La cruz del viajero). Fue colocada por los monjes franciscanos en 1672. En Pueblo Libre se encuentran dos de los mejores museos de Lima: El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, lo más antiguo de Perú y el Museo Larco.

###### SAN MIGUEL

San Miguel está a medio camino entre el centro de la ciudad de Lima y Callao, directamente en el Océano Pacífico. Desde 1920 hasta la década de 1960 fue un distrito turístico. Hoy en día es una zona residencial de la clase media. Importantes centros económicos son la Av. La Marina, donde se encuentra la Plaza San Miguel, Av. Elmer Faucett, el camino hacia el aeropuerto internacional de Limay Av. Universitaria, donde está ubicada la Pontificia Universidad Católica del Perú.

###### BELLAVISTA

El distrito es uno de los pocos de la metrópoli en poseer una forma regular, pues se presenta como un rectángulo cuya base está alineada con el eje de la Av. Venezuela, en el límite sur que se establece esta vía con el distrito de La Perla y el distrito limeño de San Miguel. Este distrito es sede de dos importantes hospitales y en su territorio también se encuentra la sede oficial del Gobierno Regional del Callao y de la Universidad Nacional del Callao.

###### CALLAO

El distrito del Callao es uno de los seis distritos que conforman la Provincia Constitucional del Callao En su circunscripción se encuentran las instalaciones del Puerto del Callao, primer puerto del Perú, y del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, primer terminal aéreo del país. Al tener el principal terminal aéreo y marítimo del país, El Callao se constituye virtualmente en la puerta de entrada al Perú.

###### LA PERLA

La Perla es uno de los seis distritos que constituyen la Provincia Constitucional del Callao y se encuentra directamente en el Océano Pacífico, al sur de la ciudad del Callao. La Perla fue establecida oficialmente como distrito de la Provincia Constitucional del Callao en el 1964. A partir de ese momento, el distrito se desarrolló en una zona urbana y comercial. La Perla sigue siendo un lugar residencial y turístico.

###### CARMEN DE LA LEGUA

Fue creado en el 1964 y está ubicado en la margen izquierda del Río Rímac. En Carmen de la Legua se encuentran algunos importantes museos navales como el Museo Naval y Marítimo del Perú y el Museo de la Fuerza de Submarinos.

##### Situación y problemática actual del servicio de transporte público en el corredor este – oeste

Respecto al tiempo de viaje en el corredor, periodos prolongados de viaje principalmente en horas punta, afectan a los usuarios de transporte público, los cuales se ve en la obligación de gastar una parte importante de su tiempo para el uso del servicio, tiempo que podría ser dedicado a otras actividades productivas.

Según estudios de campo efectuado, existen tramos del corredor donde la velocidad comercial de los buses se reduce grandemente, incluso llegando a velocidades menores a 12 km/h, lo cual origina tiempos de viaje por encima de 60 minutos para los viajes largos. Sobre la calidad del servicio. Cabe señalar que presenta niveles bajos, debido principalmente a las unidades antiguas que se utilizan para el servicio y a la falta de mantenimiento de los mismos. Asimismo, se presentan externalidades negativas para la población como son los altos índices de accidentes en el corredor y los niveles altos de contaminación ambiental.

Más precisamente, se reportan algunas de las mediciones de los tiempos de viaje observados en el mes de mayo de 2012 en el corredor.

Los datos son extraídos del documento “SERVICIO DE TOMA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE MOVILIDAD PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE DEMANDA DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA” y procesados por el Consorcio GEODATA-SERCONCULT- ESAN con referencia a la extracción de un tiempo de viaje en transporte público actualizado y realista a lo largo del eje Este-Oeste.

El resumen de los resultados es que la velocidad media (excluyendo los valores extremos), así como de observación directa en el campo es de 14,5 km / h. Se trata de un valor comercial, ya que también incluye el tiempo de inactividad.

Para la comparación con los valores extraídos del modelo de 2015 para la situación sin el proyecto y el corredor este-oeste, consulte la sección de la demanda.

###### Aspectos de Infraestructura Vial

El uso ineficiente del espacio público en el corredor con unidades pequeñas como camionetas rurales y taxis para el transporte, y la gran cantidad de micros y buses, ocasionan problemas de congestión. Se puede apreciar la existencia de varios tramos del corredor que tienen velocidades bajas de circulación. Como principales causas de esta velocidad promedio, se encuentran el sistema de control de semáforos poco eficiente, conflictos ómnibus/combi en los paraderos, empalmes hacia vías secundarias sin semáforos, falta de mantenimiento del pavimento. Asimismo, en dicho corredor hace falta facilidades para acceder al transporte público (accesos peatonales para los usuarios, paraderos adecuados, etc.), existiendo también una mala gestión del tránsito, entre otros aspectos.

Tabla 3.1- 65  Parámetros clave para los viajes realizados a lo largo del corredor Este-Oeste Carretera Central - Av. Grau - Av. Venezuela  en Lima (Fuente: Estudio del SIT - ep.)

| TRAMOS | DISTANCIA | VELOCIDAD Este-Oeste | VELOCIDAD Oeste-Este | TIEMPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [km] | [km/h] | O-E | [min] |
| Ate (Pte. Huachipa) - Pte. Santa Anita | 10.0 | 17.68 | 15.14 | 36.57 |
| Pte. Santa Anita - Av. Grau | 4.8 | 15.41 | 16.03 | 18.32 |
| Av. Grau - Estación Central | 2.4 | 18.67 | 24.04 | 6.74 |
| Estación Central - Arica | 2.4 | 10.22 | 10.84 | 13.68 |
| Arica - Callao(Faucett) | 4.4 | 19.43 | 16.67 | 14.62 |

En general las características de las condiciones actuales de la infraestructura vial de la Av. Venezuela, Av. Arica, Av. Ayllón, y Carretera Central son resultado de las visitas técnicas de reconocimiento de campo y del inventario vial realizado.

Av. Venezuela y Av. Arica

En base a los resultados del inventario vial, la Av. Venezuela y Av. Arica puede ser clasificada por cinco (5) secciones transversales típicas de características diferentes.

El mayor ancho de derecho de vía de la vía existente fue observado con alrededor de 52.0 m y el de menor ancho fue observado con alrededor de 18.0 m cerca de la “Huaca Aramburú”. Las condiciones más relevantes de los elementos de las secciones transversales viales de la Av. Venezuela y Av. Arica, se describen a continuación:

- El ancho del derecho de vía de la Av. Venezuela en Bellavista en la ciudad del Callao se mantiene oficialmente en alrededor de 52.0 m. Sin embargo, el ancho actual existente de la vía es de apenas 32.0m incluyendo las veredas en ambos lados de las vías. El pavimento se mantiene en condiciones comparativamente buenas.

- El ancho del derecho de vía de la Av. Venezuela en el área del distrito de San Miguel se mantiene oficialmente entre alrededor de 42.0 m a 52.0 m incluyendo las veredas en ambos lados de la vía. Sin embargo, se observa que el ancho actual existente solo tiene alrededor de 25.0 m. El pavimento se mantiene en condiciones comparativamente buenas.

- El ancho del derecho de vía en la Av. Venezuela en el área de la Huaca Aramburú es alrededor de 18.0 m incluyendo las veredas en ambos lados de la vía. El pavimento se mantiene en condiciones comparativamente buenas.

Av. Ayllón y Carretera Central

En base a los resultados del levantamiento del inventario vial, la sección transversal típica en la Av. Ayllón y Carretera Central puede ser clasificada en cuatro secciones transversales características.

- El derecho de vía existente de la Av. Ayllón cerca de la Av. Grau se observa con alrededor de 23.0 m a 25.0 m incluyendo las veredas en ambos lados de la vía. Adicionalmente a lo anterior, se han construido viviendas pequeñas en ambos lados de la vía.

- El ancho de derecho de vía existente en la Av. Ayllón en San Luis, se observa con alrededor de 33.0 m a 35.0 m incluyendo las veredas en ambos lados de la vía.

- El ancho del derecho de vía existente en la Av. Ayllón después de la intersección con la Vía de Evitamiento, se observa con alrededor de 42.0 m a 52.0 m incluyendo las veredas en ambos lados de la vía. Las vías frontales se desarrollan en ambos lados de la vía. El pavimento se mantiene en condiciones comparativamente buenas.

La infraestructura vial de la Provincia Constitucional del Callao ha sido evaluada tomando en consideración dos aspectos; la red vial normativa propuesta a la fecha y la red vial existente.

De la infraestructura vial existente puede destacarse lo siguiente:

- Las vías del sector sur del Callao, tales como Colonial, Argentina, Venezuela, que relacionan Callao con el Centro de Lima, son vías de función similar; arterial. Sin embargo sobre este conjunto de vías no existe una vía con una función expresa.

- Las vías que permiten la comunicación del Callao con la ciudad de Lima en el lado norte, tienen limitaciones de interconexión, por la existencia de elevaciones rocosas (cerros). Esta limitación ocurre sobre una longitud aproximada de 9 a 10 kilómetros.

- La infraestructura vial de acceso al Puerto del Callao tiene también serias limitaciones. La Av. Manco Cápac, tiene un ancho normativo de 30 metros. Contando con dos carriles por sentido, con tráfico mixto, urbano y de carga.

- La infraestructura vial de la zona norte, específicamente en el área de Pachacútec en Ventanilla, se encuentra concentrada en sólo dos lugares, lo cual generaría a futuro una concentración de flujos sobre dos intersecciones con el consiguiente congestionamiento.

- La infraestructura vial de la Av. Néstor Gambetta en el tramo ubicado entre el Ovalo 200 millas y el acceso al Puerto tiene serias limitaciones de capacidad vial.

- Red vial de interconexión Norte – Sur de la Provincia Constitucional del Callao se realiza únicamente por la Av. Néstor Gambetta. Esta vía soporta a la altura del Rio Rímac de Norte – Sur, 1099 vehículos y de Sur – Norte, 1068 vehículos en la hora pico de la mañana.

- La infraestructura vial de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, soporta entre el ingreso y salida un flujo mayor a 1000 vehículos en la hora pico, teniendo limitaciones de accesibilidad. El Ovalo ubicado frente al mismo tiene ya la capacidad vial saturada.

Accesibilidad al Puerto y Aeropuerto

Un aspecto particular importante está relacionado con los accesos al Puerto y Aeropuerto. Actualmente ambas infraestructuras tienen problemas de accesibilidad. En el caso del Puerto, la infraestructura vial es escasa, dado que la Av. Manco Cápac, que es la que se encuentra frente al Puerto, tiene una sección vial existente que no supera los 24 metros libres. Asimismo, por esta vía circulan, además de los camiones, vehículos privados y también motos.

En el caso del Aeropuerto, el problema de accesibilidad consiste en que los ingresos y salidas están relacionadas con un Ovalo, donde confluyen la Av. Tomás Valle y la v. Faucett. En este lugar, por motivos de los entrecruzamientos, se generan problemas de congestionamiento por la reducida capacidad.

###### Organización del Servicio

Las principales características de la operación del servicio de trasporte Público en el corredor Este – Oeste son los siguientes

- Características generales:

- operación informal del servicio

- ausencia de paraderos

- rutas no técnicas

- tarifas negociables

- hostilidad ante las normas de tránsito

- mecanismos artesanales de control, coordinación y monitoreo

- Los elementos que caracterizan la conducta del transportista son:

- asegurar sus ingresos sin garantizar calidad de servicio

- trato irreverente

- descuido de la limpieza de la unidad

- ruptura con el entorno vehicular

- irresponsabilidad ante el usuario y terceros

- maximización del uso de espacios

A continuación se presentan cinco imágenes de las rutas de transporte público que pasan a lo largo de la calzada correspondiente a la ruta del metro. Las secciones son: Carretera Central en Ate y antes de la vía de Evitamiento, vía expresa Grau, Av. Colonial, Guardia Chalaca y Elmer Faucett.

Figura 3.1-48  Rutas de transporte público que pasan a lo  largo de Carretera Central en Ate (fuente: elaboración propia de información obtenida a partir del modelo de transporte proporcionado por la AATE - Antecedente “Estudio de Demanda y Diseño Operacional de la Línea 2 del Metro de Lima”)

Figura 3.1.-49 Rutas de transporte público que pasan a lo  largo de Carretera Central antes de la vía de Evitamiento (fuente: elaboración propia de información obtenida a partir del modelo de transporte proporcionado por la AATE - Antecedente “Estudio de Demanda y Diseño Operacional de la Línea 2 del Metro de Lima”)

Figura 3.1-50  Rutas de transporte público que pasan a lo largo de la vía Expresa Grau (fuente: elaboración propia de información obtenida a partir del modelo de transporte proporcionado por la AATE - Antecedente “Estudio de Demanda y Diseño Operacional de la Línea 2 del Metro de Lima”)

Figura 3.1-51  Rutas de transporte público que pasan a lo largo de la Av. Colonial (fuente: elaboración propia de información obtenida a partir del modelo de transporte proporcionado por la AATE - Antecedente “Estudio de Demanda y Diseño Operacional de la Línea 2 del Metro de Lima”)

Figura 3.1-52  Rutas de transporte público que pasan a lo largo de la Av. Guardia Chalaca (fuente: elaboración propia de información obtenida a partir del modelo de transporte proporcionado por la AATE - Antecedente “Estudio de Demanda y Diseño Operacional de la Línea 2 del Metro de Lima”)

Figura 3.1-53  Rutas de transporte público que pasan a lo largo de la Av. Elmer Faucett (fuente: elaboración propia de información obtenida a partir del modelo de transporte proporcionado por la AATE - Antecedente “Estudio de Demanda y Diseño Operacional de la Línea 2 del Metro de Lima”)

##### Esquema operativo del sistema de empresas de transporte público de pasajeros en el corredor este – oeste.

Diversos estudios sobre el tránsito de Lima Metropolitana, entre los que destacan:

- Estudio para la Consolidación del Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Volumen II. Componente II. Parte I

- Bielich, Claudia “El transporte público limeño y la guerra del centavo”. En Revista Argumentos, año 3, n° 2, mayo 2009.

Indican que la estrategia de la autoridad competente ha consistido en regular, mas no gestionar el tránsito de Lima Metropolitana. Se tiene una serie de normas que son las que hoy conforman el marco institucional. Es precisamente este marco el que permite y promueve las prácticas de manejo que son causantes de la congestión del tránsito en la ciudad. Es decir, la base del problema del transporte en Lima se encontraría en este marco institucional regulatorio que establece cómo se comportarán los actores.

Dentro de este marco, se considera que uno de los factores clave que explica la forma de laborar y de manejar de los choferes recae en el sistema laboral en el que se encuentran, es decir, sería producto de este sistema laboral.

Una verdadera solución del problema pasa por una reforma del sistema de transporte público de la ciudad. Para ello es necesario que la autoridad competente asuma los costos sociales, económicos y políticos que esta reforma produciría, es decir, apunte a la reforma del sistema, que empieza por cambiar la manera en que las empresas funcionan. En la actualidad se tiene un esquema de empresas rentistas que sólo se dedican a administrar concesiones que serán explotadas por otros.

El  gestionar una empresa de transporte urbano es un negocio diferente a la prestación del servicio de transporte a la población. En el primer caso se administra el mejor rendimiento de una concesión, lo que tiene que ver con el número de vehículos que están ligados a la ruta y lo que cada chofer paga al día, esto poco tiene que ver con la calidad de servicio. En el segundo caso, se busca el mejor rendimiento económico del vehículo, lo que tiene que ver con la cantidad de pasajeros recogidos y la rotación ente los que suben y bajan.

La normatividad en el transporte público limeño

Para fines de la década del ochenta el transporte público limeño sufría una crisis de oferta. La demanda era mucho mayor a la oferta existente. Muchas empresas formales estaban en quiebra y las pocas que se mantenían, no contaban con las unidades necesarias. Los vehículos iban repletos de pasajeros. También era necesario cubrir nuevas rutas, que habían ido apareciendo como producto del crecimiento de la ciudad de Lima. A principios de los noventa, con un nuevo Gobierno, el Perú entró en una etapa de liberalización, dentro de la cual se inscribió la promulgación del Decreto Legislativo 651, el 24 de julio de 1991, que establecía la libre competencia de tarifas de servicio público de transporte, el libre acceso a las rutas (eliminándose las restricciones legales), y la posibilidad de que cualquier persona natural o jurídica, en cualquier vehículo (exceptuando camiones y vehículos de dos ruedas) prestase servicio de transporte público.

El DL 651 no solucionó la crisis del transporte público. Se pasó de una crisis de déficit de oferta a una de sobreoferta. La flota vehicular limeña aumentó considerablemente. Fernando Zavala encontró que “en 1991 se importaron 5.000 camionetas (cuatro veces más que el año anterior) y 604 buses” (Zavala 1995: 118). De acuerdo al Cidatt (2006) el parque automotor limeño era de 397.623 vehículos en 1990, y en el 2006 era de 898.100 vehículos. Es decir, el parque automotor creció 2,59 veces en Lima, mientras que el promedio del país fue de 2,32. La tasa de motorización en Lima entre estos años pasó de 53 a 83 vehículos por cada mil habitantes (Cidatt 2006: 5).

La total apertura del sistema no duró muchos años. El reordenamiento del sector se vio cristalizado en 1997 con la promulgación de las ordenanzas 104, 131 y 132, que hasta el día de hoy regulan el transporte. La primera, la más importante, establece que el servicio se debe efectuar mediante concesiones. La MML es la propietaria de la ruta y la otorga en concesión a una empresa privada determinada.3 La concesión es el derecho de explotación de la ruta, la empresa que la posee tiene el derecho de explotación. Según la normatividad legal, estas empresas no están obligadas a ser las dueñas de su flota: tienen la posibilidad de tercerizar el servicio. Es decir, la entidad es la concesionaria, y otros, terceros, explotan dicha concesión. Este hecho, permitido por la norma, será fundamental para explicar cómo funciona el transporte público en nuestra ciudad. La causa del problema estaría en el marco institucional, como ya hemos señalado.

El sistema laboral en las empresas de transporte público seleccionadas

Dentro del mundo del transporte público podemos identificar a tres actores principales: 1) la empresa concesionaria de la ruta, representada por accionistas y dirigentes, 2) los propietarios de los vehículos, y 3) los operadores: choferes y cobradores.

Las empresas concesionarias –a las que nos referiremos como “empresas”– no suelen tener una flota de vehículos propia, tercerizan el servicio haciendo un contrato con personas naturales, dueñas de vehículos –a los que nos referimos como los “propietarios– que se encargan de proveer directamente el servicio. Estas personas deben efectuar un pago de inscripción y cumplir con otras exigencias de la empresa. Normalmente, los propietarios no explotan sus vehículos, lo hace un tercero. Los terceros son los choferes y cobradores –a quienes llamaremos los “operadores”.

Los operadores se relacionan únicamente con los propietarios, nunca con la empresa. Esta mantiene vínculos exclusivamente con los propietarios, quienes se limitan a cobrarles determinados pagos y se aseguran de que cumplan con algunas mínimas exigencias (uniforme, horario, frecuencias, entre otros). A la empresa no le importa la manera en la que el propietario decida explotar su vehículo ni la situación laboral en la que se encuentre la persona que lo trabaje (el chofer). Todas estas preocupaciones no pasan por la empresa, ellas no son responsables por los choferes y cobradores, debido a la figura de tercerización en la que se trabaja, admitida por la normatividad legal.

Este análisis permite afirmar que no estamos ante “empresas” institucionalizadas, sino más bien, ante grupos rentistas que se encargan de tercerizar la explotación de la concesión de la que son dueñas. Estas “empresas” actúan tan solo como un “cascarón”. Son dueñas de la concesión, pero no tienen trabajadores y su capital es mínimo (no tienen flota de vehículos propia). De esta manera, si bien es cierto que según la normatividad legal la empresa debe responder por cualquier infracción que cometan los operadores, en la realidad no tiene capital alguno con el cual hacerlo.

En lo referente a la relación entre propietario y operadores encontramos algunas diferencias. Los dos modelos con que trabajan los propietarios son a) el alquiler y b) el pago por porcentaje, siendo el primero el más utilizado. Los propietarios alquilan diariamente sus unidades por un monto fijo supeditado a la cantidad de vueltas que trabajan los operadores. Por ejemplo, en algunas empresas el monto que se debe pagar es S/. 60 por vuelta. Si el chofer decide trabajar dos vueltas, deberá pagar S/.120 de alquiler, si decide trabajar sólo una pagará S/.60. En este caso los operadores deben pagar una determinada suma diaria al propietario, el excedente se utiliza para realizar determinados pagos (como, por ejemplo, la gasolina) y lo que sobra se divide entre el chofer y el cobrador, quienes así consiguen su ganancia diaria. En otras palabras, los operadores tendrán una ganancia siempre que logren exceder la suma que deben pagar al propietario; si no lo lograran, no tendrán ingresos o serán muy bajos. Es por ello que es importante conseguir la mayor cantidad de pasajeros posible, para lograr una ganancia importante.

La segunda opción, menos utilizada, es el “pago por porcentaje”. Los operadores ganan un sueldo diario de acuerdo a un porcentaje de la producción de ese día. No alquilan el vehículo, no le deben ningún pago al propietario sino, más bien, es el propietario quien tiene la obligación con ellos. Además, es el propietario quien corre con los gastos del vehículo (gasolina, pago por derecho de ruta a la empresa, entre otros). Estos gastos no afectan la ganancia de los operadores, ya que esta se determina por un porcentaje de todo lo recaudado ese día por el vehículo. Más bien, es el ingreso del propietario el que varía. En este caso los operadores están en una situación más ventajosa: no asumen los costos de brindar el servicio y logran tener un ingreso diariamente.

Ahora bien, ¿puede considerarse en alguno de los dos casos que estamos ante una relación laboral? Para que exista una relación laboral debe cumplirse con tres requisitos: 1) prestación personal, 2) subordinación y 3) remuneración. Es decir, la labor la debe realizar el trabajador directamente (no mediante un tercero), debe haber subordinación respecto al empleador y el empleador debe otorgarle un sueldo a su trabajador. En base a estas ideas, encontramos que en el caso en el que se trabaja “por porcentaje” existe una relación laboral entre el propietario y los operadores. Los operadores tendrían derecho a gozar de los beneficios laborales. Debemos recalcar que la relación laboral se da entre operadores y propietarios, no con la empresa. Es decir, choferes y cobradores no son trabajadores de la empresa, sino que lo son de personas naturales (los propietarios). En la práctica los propietarios no reconocen la relación laboral, por lo que los operadores no gozan de ningún beneficio laboral.

En el caso de trabajo mediante alquiler, no hay relación laboral alguna. Ahí lo que ocurre es que los propietarios alquilan sus vehículos a los choferes y establecen condiciones sobre cómo deben explotarlos (cumplir un recorrido determinado, usar uniforme, parar en determinados lugares para “marcar tarjeta”, etc). En estos casos, los operadores no tienen derecho a gozar de beneficios laborales.

Podríamos sintetizar el modelo que encontramos en las empresas de transporte público de Lima de la siguiente manera: las empresas son las concesionarias, los propietarios tienen el derecho de uso de la ruta; no existe nexo entre empresa y operadores porque estos últimos se relacionan únicamente con los propietarios.

Ninguna de las dos formas de trabajo viola la normatividad legal, ya que las ordenanzas que rigen el transporte público limeño permite la figura de la tercerización mediante la cual trabajan las empresas. Por lo tanto, ninguna empresa tiene obligación alguna para con los operadores.

Ahora bien, jurídicamente las empresas no tienen relación laboral alguna con sus operadores, pero ello no quiere decir que choferes y cobradores lo perciban así. Los operadores deben cumplir con disposiciones que les exigen las empresas (usar uniforme, salir a cierta hora, respetar una distancia entre unidades) y sin embargo, no gozan de beneficios laborales. Estas exigencias nacen de la empresa. Como la empresa se relaciona con el propietario, se las transmite a él. Luego, los propietarios se las hacen saber a los operadores. Pero los operadores saben y sienten que son obligaciones de la empresa (no de los propietarios), porque, por ejemplo, el fotocheck que portan o el uniforme que usan tienen el nombre y logo de la empresa. Por ello, se sienten trabajadores de la empresa, quieren ser reconocidos como tales y consideran una gran injusticia el que no se les vea así. Las empresas les exigen condiciones y si no cumplen, castigan a los operadores. Por ejemplo, algunas empresas establecen la obligación de respetar frecuencias (distancias entre los vehículo). Aquellos que no cumplen reciben un castigo, que normalmente supone trabajar menos ese día. La empresa puede castigar la forma en que se explota su concesión, pero eso no supone que tengan una relación laboral con choferes y cobradores. No obstante, los operadores se sienten en una situación injusta: pueden recibir castigos y deben acatar disposiciones, pero no reciben beneficios. Y es que los operadores no son legalmente empleados de las empresas, no tienen beneficios laborales, no están en planilla y no tienen un sueldo fijo. Trabajan, en un contexto de inestabilidad laboral, que los obliga a trabajar diariamente por el ingreso de ese día, situación que los impulsa a brindar el servicio de la manera en que para ellos resulte la más beneficiosa. Si quieren tener ingresos mayores, están en la obligación de tener más pasajeros. A esto se le conoce como “Competencia por pasajeros”.

Las prácticas de manejo en un escenario de “Competencia por pasajeros”

La “Competencia por pasajeros” puede definirse como un escenario en el cual choferes y cobradores no cuentan con estabilidad laboral, por lo que deben trabajar diariamente por su ingreso de ese día. En la práctica es la “Competencia por pasajeros” la que fuerza a los choferes a manejar osadamente y constituye una de las principales causantes de la congestión que se vive en las calles de la ciudad.

Una de las consecuencias de esta “guerra” es que el pasajero NO ES VISTO COMO PERSONA, SINO COMO DINERO, como lo reconoció un cobrador: “Al pasajero, desgraciadamente, no lo vemos como persona sino como plata. Cada pasajero es un sol o un sol cincuenta, según lo que paguen.

Para entender las prácticas de manejo de los choferes debemos ser consientes de que se encuentran en un contexto de “Competencia por pasajeros”, en el que intentan siempre conseguir la mayor cantidad de pasajeros posibles (es decir, conseguir un mayor ingreso al final del día).  El chofer opta por tácticas de manejo que no son fijas, sino que van cambiando a lo largo de la ruta. Para saber de qué forma es más conveniente manejar, los operadores analizan continuamente el contexto, tomando en cuenta las siguientes variables:

- Cantidad de pasajeros que hay en su unidad: si tienen la unidad relativamente llena pueden manejar con más tranquilidad, pero si está vacía se verán en la obligación de conseguir pasajeros.

- Lugares donde se puedan encontrar pasajeros: si a pocas cuadras hay una aglomeración de personas (un centro educativo, un centro comercial, etc.) decidirán quizá quedarse más tiempo ahí para conseguir más pasajeros.

- Competencia: a lo largo de la ruta hay “dateros” que informan a los choferes la distancia que tienen respecto a la unidad más cercana. De acuerdo a esta información se decide si correr para acercarse a la unidad que va adelante o si manejar lento para alargar distancias.

- Presencia de policías e inspectores municipales: su presencia puede detenerlos o disminuir su velocidad, ya sea por la manera en que controlan el tráfico o porque efectúan redadas. Las papeletas las debe pagar el chofer en cualquier modalidad (alquiler o porcentaje). El propietario asume la responsabilidad solamente en casos en que las papeletas se den por fallas mecánicas del vehículo o si este no cuenta con objetos que, por ley, debe llevar: botiquín, triángulo de emergencia. etc. Es decir, el dueño cubre la papeleta solamente cuando se le impone al vehículo (que es su responsabilidad) y no a la práctica de manejo del chofer. Como el chofer asume la papeleta que recibe, cuando tiene una, su ingreso de ese día está íntegramente destinado a cubrirla, por lo que buscará la mayor ganancia posible para así pagar la multa más rápidamente.

- Cumplir con las frecuencias: algunas empresas obligan a los choferes a respetar las frecuencias (una determinada cantidad de minutos) entre unidades. Para controlar esto existen relojes a lo largo de la ruta, en los que los choferes deben marcar una tarjeta a una hora determinada, recibiendo un castigo por cada minuto de tardanza, lo que supone un ingreso menor (ya sea porque se trabajan menos horas o porque no se trabajan días enteros). Por eso, cualquier táctica elegida, ya sea "chantarse" (detenerse en un lugar y no avanzar hasta conseguir varios pasajeros), "corretear" (manejar a alta velocidad en competencia con otra unidad) o alguna de las variantes, se aplicará entre relojes.

Los transportistas trabajan en base al tiempo, todo se calcula en referencia a minutos, a una “racionalidad del tiempo”. El respetar una frecuencia supone que los choferes son dueños de determinada cantidad de minutos. En la práctica "chantarse" supone robarle minutos a la unidad que está tras uno, porque se acorta la distancia con el vehículo de atrás. Por ello el “chantarse” es mal visto por los transportistas, porque es una táctica que perjudica al otro. Los minutos que cada uno posee son importantes porque todo pasajero que aparezca en ese lapso de tiempo, es de su “propiedad”.

Algunas conclusiones sobre la Competencia por pasajeros

Durante su trabajo choferes y cobradores analizan constantemente la realidad, evaluando diversas variantes para optar por una táctica de manejo, que aplicarán durante un lapso de tiempo. La necesidad de cambiar de táctica de acuerdo a la situación se debe a que para ellos es fundamental conseguir la mayor cantidad de pasajeros posibles por no estar en una relación laboral legalmente reconocida y no percibir un ingreso fijo. Este dependerá de la cantidad de pasajeros que consigan, hecho que los fuerza a modificar su manejo de acuerdo al contexto para así lograr mayor cantidad de pasajeros y, por ende, mayores ingresos. La “Competencia por pasajeros”, los obliga a sostener jornadas laborales sumamente extensas (entre quince y dieciocho horas diarias), ya que aspiran a conseguir un ingreso lo suficientemente alto como para alcanzar un margen de ganancia suficiente. Si trabajaran tan sólo ocho horas, su ganancia sería mínima.

#### Marco de Planificación

##### Orientaciones de política de la municipalidad metropolitana de Lima

El proceso de desarrollo de la ciudad de Lima es actualmente objeto de atención del público. En una manera muy esquemática, se resumen las orientaciones de política de la municipalidad metropolitana de Lima que aspiran a:

- preservar y desarrollar el régimen metropolitano:

  - garantizar la unidad del área metropolitana mediante el ejercicio de sus competencias, atribuciones y funciones de acuerdo a ley.

  - ejercer la función de rectoría orientada a la definición concertada de las políticas metropolitanas y los resultados que se busca alcanzar, según los ejes programáticos establecidos

    - movilidad y transporte

    - convivencia y seguridad

    - medio ambiente

    - desarrollo humano

  - desarrollo urbano, espacio público

  - coordinar con los gobiernos regionales del callao y de lima, bajo la concepción de que el área metropolitana va mas allá de la provincia de lima

- consolidar la planificación concertada de desarrollo metropolitano a través de

  - elaboración del plan de desarrollo metropolitano 2011-2021 mediante un proceso organizado sobre la base de áreas interdistritales.

  - elaboración del presupuesto participativo anual mediante un proceso organizado sobre la base de las áreas interdistritales.

  - constitución de la autoridad única del transporte.

  - recuperación de la autoridad metropolitana sobre el agua y el saneamiento mediante la devolución de Sedapal a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

- Considerar las áreas interdistritales como una estrategia para la formulación del plan de desarrollo metropolitano. En particular, se destaca que la infraestructura para la movilidad urbana es una prioridad para el logro de este objetivo.

##### Los problemas y las complejidades de la realidad urbana

En la construcción del nuevo plan de desarrollo del área territorial se encuentra la oportunidad de resolver algunos problemas que caracterizan a la ciudad metropolitana. Estos son:

- Gestión fragmentada, carente de una visión consensuada, con interferencias del gobierno central pero también surgimiento de instancias de coordinación interdistrital y espacios de participación.

- Incremento sustantivo de inversiones públicas y privada en la ciudad sin embargo persiste la precariedad y la vulnerabilidad en general.

- Fragmentación social de Lima y la desigual distribución territorial de la calidad de vida y del hábitat.

- Crecimiento poblacional y de actividades urbanas ha ocasionado una ciudad desordenada y congestionada con un área central desbordada.

- Existencia de áreas tugurizadas y ocupación precaria de laderas de cerros constituyen zonas vulnerables de la ciudad.

- Deterioro progresivo de la calidad ambiental de la metrópoli.

- Sistema vial radial continúa respondiendo a estructura fundamentalmente monocéntrica e incrementa la congestión del área central.

##### Alcances del Plan de Desarrollo Metropolitano

Concepto del plan

- El plan debe ser entendido como un acuerdo político-social dirigido a afianzar la gobernabilidad y la gestión del gobierno local metropolitano y regional

- El plan es un proceso que orienta la gestión estratégica de la ciudad

- El plan es un instrumento de cambio que debe expresar el anhelo de la ciudadanía sobre su desarrollo y el tipo de ciudad a la que aspira.

- El plan establece objetivos, estrategias, políticas, metas, proyectos e instrumentos orientados al desarrollo metropolitano (económico, social, cultural, político-institucional, territorial-ambiental y urbano).

Propósitos del plan

- Apoyar la consolidación del régimen especial otorgado constitucionalmente, en cuanto a organización, competencias y recursos.

- Orientar a los gobiernos locales distritales de la provincia de lima en la gestión de su desarrollo, en concordancia con plan metropolitano.

- Instrumento de promoción y concertación de la inversión pública y privada con el objeto de reequilibrar la ciudad y mejorar la calidad de vida de toda la población

Enfoque del proceso de planificación

- Político

  - Implica diversos ámbitos y niveles de decisión.

  - Tiende a ampliar espacios modos y mecanismos de concertación político y social, democratizando el gobierno de la ciudad.

- social

  - implica la concertación de diferentes actores sociales en el proceso planificador y en la ejecución del plan a partir de sus necesidades, intereses, recursos y expectativas, inmediatas, de mediano y de largo plazo.

- técnico

  - implica la investigación y análisis de la realidad y la elaboración de orientaciones y proposiciones basadas en los logros de las diferentes disciplinas científicas que amalgama la práctica de la planificación.

- comunicacional

  - implica establecer canales para hacer de conocimiento de la población en su conjunto, así como los gobiernos locales de Lima Metropolitana los avances y alcances del proceso planificador y conocer sus puntos de vista.

Los principales resultados esperados del PLAN son:

- Visión concertada de desarrollo

- Estrategia de desarrollo económico y social

- Modelo de gestión desconcentrada de lima metropolitana

- Modelo de organización territorial del área metropolitana

- Propuesta de ordenamiento y acondicionamiento territorial

- Sistema de equipamientos urbanos

- Sistema metropolitano de movilidad urbana

- Sistema ecológico ambiental

- Focalización de la inversión social de la ciudad

- Estrategia de reducción de la vulnerabilidad

- Plan de vivienda popular y mejoramiento de barrios

##### Directrices de la política de movilidad de Lima

El Plan de Desarrollo Metropolitano identificó la caracterización global de los problemas urbanos en el área metropolitana como una estructura urbana mono-céntrica, ramificada y de baja densidad, y que este patrón había sido producido históricamente en función a las características económicas, sociales, políticas y geográficas. Si estas tendencias de crecimiento urbano continúan, los niveles actuales de desorden urbano empeorarían en el mediano y largo plazo, lo cual causaría un mayor deterioro en la calidad de vida y el ambiente en el área metropolitana.

Aunque Lima y Callao tienen administraciones independientes, el planeamiento integral del área metropolitana puede ser desarrollado de manera conjunta.

El principal documento de planificación del transporte es el Plan Maestro que, si bien fue redactado en 2005, todavía no ha agotado su contribución a la mejora de la movilidad de esta ciudad.

El año horizonte para el Plan Maestro de Transporte Urbano (P/M) es el año 2025, mientras que el año horizonte para el Plan de Acción a Corto Plazo es el año 2010.

Estrategia y Objetivos del Plan Maestro

- Mitigación de la congestión de tránsito asegurando mejor funcionalidad para las actividades urbanas

  - Mejores condiciones de vida para la población en pobreza

  - Preservación del medio ambiente

  - Aumento de capacidad

  - Reducción de demanda

- Dar mayor prioridad al sistema de transporte público como estrategia para cumplir con las políticas de planeamiento

Principales resultados del plan maestro

Las propuestas del Plan Maestro de Transporte Urbano se centran en cuatro ejes fundamentales:

- Mejoras de infraestructura viaria

- Actuaciones en el sistema ferroviario

- Actuaciones en buses troncales

- Administración del tránsito.

Figura 3.1-54  Propuesta del PMTUL (Fuente: Plan Maestro de Transporte Urbano de Lima)

Otras referencias son:

- PROTUM. Proyecto de transporte urbano metropolitano

El proyecto de transporte urbano metropolitano fue desarrollado por el Consejo de Transportes Lima – Callao entre 1997 y 2000.

Se proponía un sistema troncal-alimentador de autobuses compuesto de siete redes corredores de transporte masivo y una red alimentadora. La figura a continuación muestra la red propuesta por PROTUM.

Figura 3.1-55  Red de transporte masivo propuesta en PROTUM (Fuente: PROTUM)

Una vez elaborado el plan general propuesto, se desarrolló el proyecto de detalle del Corredor Vitrina, con el diseño del sistema troncal que unía San Juan de Lurigancho con el sur a través de la vía expresa.

Figura 3.1-56  Red Alimentadora de Buses Relacionada con Siete Redes de Transporte Masivo en PROTUM

El Corredor Vitrina fue diseñado como un corredor con infraestructura segregada (carriles exclusivos) pero operación abierta. Su denominación procedía de la intención de convertirse en vitrina o escaparate para visualizar el proceso de transformación del sistema de transporte de la ciudad.

El Metropolitano o COSAC I está actualmente en operación.

- ESTUDIO PARA LICITACIÓN DE RUTAS EN 9 EJES VIALES

En el año 2004, la DMTU presenta el estudio para la licitación de rutas en 9 ejes viales metropolitanos.

En sus planteamientos, se indica que la incorporación del COSAC-1 y los proyectos del tren urbano atiende aproximadamente al 10% del transporte público total. El 90% restante es compartido por el sistema actual de buses. Al caducar las concesiones de rutas autorizadas por la DMTU, se puede acometer un plan de implementación modificando el sistema convencional.

Los objetivos del proyecto eran los siguientes:

  - Aliviar la congestión del tránsito

  - Mejorar la operación de buses

  - Cumplir con el reglamento de tránsito

  - Obligar a los buses a parar en los paraderos de buses

Y sus líneas generales:

  - Se otorgará una nueva concesión después de reorganizar las rutas de los buses en 9 vías principales.

  - Las nueve (9) vías seleccionadas no afectan directamente al proyecto COSAC-1 y a los proyectos del tren urbano.

  - La integración de tres (3) proyectos: la DMTU, el COSAC-1 y el proyecto del tren urbano cubre casi la totalidad de los viajes del transporte público.

La figura a continuación presenta los ejes viales en los que se basaba la propuesta.

Figura 3.1-57  Estudio para licitaciones de rutas en 9 Ejes Viales Metropolitanos. DMTU. Diciembre 2003)

##### Proyectos Planteados

###### Red Vial

No existe un plan vial para la ciudad, las principales infraestructuras proyectadas están sujetas a iniciativas privadas, no hay calendario ni previsión de actuaciones estructurantes, si bien hay una relación de proyectos básicos que deberían contemplarse a futuro no es posible su programación temporal.

Los principales proyectos todavía en fase de definición son:

- La construcción de la carretera Vía Parque Rímac definida como una nueva autopista de peaje entre la vía de Evitamiento y el puente Huáscar en el límite con Callao;

- Prolongación Ramiro Prialé;

- Vía Expresa de Javier Prado;

- Periférico Vial Norte (Panamericana Norte - Tomás Valle - Angélica Gamarra)

Vía periférica para interconectar el Puerto del Callao con Av. Panamericana Norte, pasando por los cerros al lado norte del río Rímac destinado al transporte público, privado y de carga dentro de la ciudad e interprovincial. Se espera la reducción del tráfico de camiones de carga dentro de la ciudad. Este proyecto afectaría a alrededor de 2,000 viviendas que tendrían que ser reubicadas, y su proceso de concesión no ha avanzando mayormente.

- Extensión del Paseo de la República

Extensión de la vía expresa actual hacia el Sur para conectarla con la Av. Panamericana Sur.

- Construcción del Túnel de Santa Rosa

Vía que conecta al distrito de San Juan de Lurigancho con el distrito del Rímac constituyendo una vía de acceso al centro de Lima para casi 800 mil personas que viven en San Juan de Lurigancho.

- Circuito de Playas Costa Verde

La Costa Verde en la costa oeste de Lima está separada del área urbanizada por un acantilado profundo. Este proyecto vial pretende construir una vía expresa para interconectar el Callao con el distrito de Chorrillos a lo largo del litoral. Esto aliviaría en algo la congestión del tráfico en la ciudad. La conexión con el Callao Vía Costa Verde, Tramo Callao es toda vía incompleta.

- Proyecto de Construcción del Túnel de San Francisco

Vía que interconecta al distrito de La Molina con el área central de la ciudad, reduciendo significativamente la distancia de viaje.

- Plan de Intersección Separada por Niveles en Av. La Marina

Proyecto para mejorar la estructura vial de la Avenida La Marina interconectando el aeropuerto con la Avenida Javier Prado en el área central de la ciudad.

- Intercambio vial Av. Primavera - Caminos del Inca.

- Corredor Nicolás Ayllón, tramo Grau – Pte. Sta. Anita.

- Intercambio vial Panamericana Norte – Izaguirre.

- Ampliación puente del ejército.

- Construcción del Intercambio Vial Av. Morales Duarez – Av. Néstor Gambetta.

- Complementación del Periférico Vial Norte, tramo Callao (Límite Provincial-Puerto).

- Implementación del corredor vial Av. Venezuela, tramo límite Provincial hasta la Av. Santa Rosa (Ov. Saloom).

- Implementación del corredor vial Av. Oscar Benavides – Av. Sáenz Peña.

- Mejorar y Complementar el diseño vial del Par Vial Av. Costanera – Av. La Paz.

- Construcción en elevado y/o subterráneo Vía Expresa Santa Rosa, en el tramo Costa Verde – Av. Morales Duarez.

- Construcción de la Vía Circuito de Playas tramo Callao, tramo Av. Santa Rosa – La

Punta.

- Construcción de la Vía Expresa Industrial (Corredor Camionero), paralela a la Av.

Néstor Gambetta en el tramo la Pampilla y el Río Rímac.

- Construcción del intercambio Vial, Av. 200 – Av. Néstor Gambetta.

- Construcción de la Vía Expresa Morales Duarez (Margen Derecha), tramo Límite provincial hasta Litoral.

- Construcción del puente 12 de Octubre (vehicular y peatonal), intersección Av. 12 de Octubre – Rio Rímac

Figura 3.1-58  Principales Proyectos de Red Vial – rif. PMDTU

Figura 3.1-59 Plano del sistema vial – Provincia Constitucional del Callao (fuente: Plan de Desarrollo Urbano del Callao)

###### Transporte Público

La potenciación y la transformación del transporte colectivo es el tema fundamental y estratégico de las políticas aplicadas actualmente. Conseguir un sistema de transporte colectivo muy competitivo constituye la intervención más significativa para garantizar en el futuro niveles de movilidad urbana de alta eficiencia y sostenibilidad.

- La reorganización del transporte de Lima tiene como meta la conformación de un sistema integrado de transporte a través de reformas en 5 niveles de intervención:

- Corredores Masivos: Sistemas de gran capacidad en vías exclusivas con tecnología de buses articulados, bi-articulados y trenes. Eliminación de rutas sobrepuestas.

- Corredores Complementarios: Sistemas de mediana capacidad en vías segregadas y mixtas con buses de 9,12 y 18 metros. Fusión / modificación / eliminación de rutas sobrepuestas. Medidas de reorganización del transito

- Corredores de Integración: Sistemas de mediana capacidad en vías mixtas con buses de 9 y12 metros. Fusión / modificación / eliminación de rutas sobrepuestas

- Red Convencional: Sistemas de mediana y baja capacidad en vías mixtas con buses de 9 y 12 mt. Modificación de rutas sobrepuestas

- Red en Zonas No Atendidas: Sistemas de baja capacidad en vías mixtas con microbuses y buses. Implementación de nuevas rutas

Intervenciones programadas - Red básica del metro de Lima

El esquema del futuro sistema de transporte público en Lima es la red de transporte masivo llamada Red Básica que fue fundada mediante Decreto Supremo N° 059-2010-MTC, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

La norma señala que la Red Básica del Metro de Lima aprobada, permite definir cuencas de intervención, en el ámbito de ejes viales para el desarrollo de estudios base y de ingeniería para la definición de los trazos finales, localización de estaciones y áreas de reservas para líneas que lo componen.

De esta forma la Red Básica del Metro de Lima, está conformada sobre la base de cinco (05) Líneas, cuyos trazos preliminares definidos en el Decreto Supremo No. 059-2010-MTC se describen a continuación:

- Línea 1: Avenida Separadora Industrial, Avenida Pachacútec, Avenida Tomás Marsano, Avenida Aviación, Avenida Grau, Jirón Locumba, Avenida 9 de Octubre, Avenida Próceres de la Independencia, Avenida Fernando Wiese.

- Línea 2 – objeto de esta consultoría: eje este-oeste desde Avenida Guardia Chalaca, hasta Ate Vitarte. Las alternativas a ser evaluadas se explican en los siguientes capítulos de este informe.

- Línea 3: Avenida Alfredo Benavides, Avenida Larco, Avenida Arequipa, Avenida Garcilaso de la Vega, Avenida Tacna, Avenida Pizarro, Avenida Túpac Amaru, Avenida Rosa de América, Avenida Universitaria.

- Línea 4: Avenida Elmer Faucett, Avenida La Marina, Avenida Sánchez Carrión, Avenida Salaverry, Avenida Cañeara, Avenida José Pardo de Zela, Avenida Canadá, Avenida Circunvalación, Avenida Javier Prado.

- Línea 5: Avenida Huaylas, Avenida Paseo de la República, Avenida República de Panamá, Avenida Miguel Grau.

Figura 3.1-60 Plano de la Red Básica del Metro de Lima

En cuanto a la Línea 1, hoy actualmente operativa, se prevé la completa realización y su entrada en funcionamiento seguramente antes del año 2016. Para la Línea 2 se prevé la realización del primer tramo (de la estación de Ate Vitarte a la de Piazza Bolognesi) y su entrada en ejercicio antes del año 2018, mientras que la Línea 2 entera y el tramo de Línea 4 (de la estación San José a la estación Néstor Gambeta) está previstas operativas para el año 2020. A esta red se añadirán en el tiempo las líneas siguientes.

En este estudio se ha asumido que para el escenario del año 2030 las Líneas 3 y 4 estarán completamente realizadas, integrando posteriormente la red de fuerza del primer nivel.

Se cree que el Cosac puede considerarse a todos los efectos de un sistema de transporte de masa y, junto con la red de metro contribuir al efecto en el territorio.

El sistema funcionará como una red real debido a la inclusión de la línea 2, la que, con su ruta este-oeste, asegura los intercambios con otros sistemas que están orientados de norte a sur. A este respecto, es importante el funcionamiento de las interconexiones.

Figura 3.1-61 Esquema de la red de transporte masivo a lo mediano plazo (fuente: PT-UGE-AATE)

Además, la disponibilidad de una línea y de una red metropolitana permitirá repensar todo el sistema de buses convencionales evitando la duplicación de servicios y permitiendo rutas más racionales para los viajeros. Se puede concluir que, tras el metro, se realizará:

- Reordenamiento del transporte urbano dentro del área de influencia:

  - Retiro de unidades de transporte

  - Modernización de unidades de transporte para acceder a rutas alimentadoras.

  - Reducción de accidentes de tránsito.

- Reducción de emisiones de CO2 y por ende de la contaminación ambiental y enfermedades consecuentes.

- Reducción de accidentes de tránsito

- Mejorar la calidad del transporte público en Lima Metropolitana

- Priorizar el transporte público como sistema de movilización urbana.

- Generar beneficios de ordenamiento urbano, por una mayor densificación y concentración de servicios

Intervenciones programadas - Corredores Complementarios

El sistema de Corredores Complementarios identifica 5 corredores portantes cada uno de los cuales está respaldado por un sistema de alimentadores. La imagen siguiente ilustra gráficamente el esquema de red con el cual la Municipalidad Metropolitana de Lima pretende organizar el sistema de transporte de superficie de la ciudad.

La innovación no reside únicamente en el aspecto meramente técnico de la modalidad con la que se realiza el transporte colectivo, sino en el cambio radical de cultura con la que se realiza el servicio de transporte. El paso de las denominadas "rutas" a los “servicios” implica el desmantelamiento de la concepción privada del transporte público tal como la viven hoy los cobradores a favor de una organización más racional de las líneas y de las carreras, pero sobre todo de una visión donde el servicio se entiende en beneficio del ciudadano y no de quien lo gestiona.

En ese sentido las expectativas se refieren no solo a la regularidad y fiabilidad del servicio, sino sobre todo a la reducción de los tiempos de viaje puesto que la introducción del cambio implicará, aunque de formas diferentes de línea a línea, también la separación de los carriles para el transporte público de aquellos del transporte privado. El incremento de la velocidad del transporte público se ha estimado mediante evaluaciones modeladas en un 20% global.

La separación reportará beneficios también para la fluidez del tráfico privado reduciendo la congestión generada por los vehículos parados en el margen derecho de la calzada, principalmente camionetas, combis y micro, y por lo tanto reduciendo también el riesgo hoy elevado de accidentes.

Los nuevos servicios serán en total 188 y, como hemos dicho, se organizan en “paquetes” estructurados de modo que se garantice la posibilidad de una renta razonable a los operadores que podrán concurrir para la asignación de dos o tres “paquetes” como máximo. Este procedimiento se inscribe en la política de la administración pública de reducir en el transcurso de los años el número de sujetos implicados en el ejercicio del transporte público y favorecer su crecimiento en dimensión.

Los paquetes están a punto de ser entregados en concesión, aunque su implementación comenzará por fases cada seis meses. El primer corredor que se pondrá en marcha será el de Panamericana seguido de Tacna, Javier Prado, Carretera Central y SJL-Brasil.

Cada uno de los corredores tendrá un eje portante en el que convergen los servicios troncales de varios paquetes y múltiples alimentadores capaces de asegurar la cobertura adecuada del sector de uso. Se espera por lo tanto que la frecuencia de paso a lo largo de los troncales sea de unos 2 minutos en las horas punta.

Desde un punto de vista operativo, la introducción de esta modificación determina el paso al nuevo sistema jerarquizado

El sistema está todavía en fase de estructuración, sobre todo en los niveles inferiores y la única información disponible a día de hoy es que todas las rutas existentes hoy y todavía no objeto de desmantelamiento con la introducción de los corredores (unas 150 en total) serán sustituidas por nuevos servicios que se integrarán en la arquitectura del nuevo sistema sin penalización del área servida. Todavía no hay información detallada disponible sobre los itinerarios ni las lógicas de operatividad.

La información disponible se recoge de forma detallada en las tablas siguientes, cuya fuente es el sitio Web de Protransporte con fecha del 14 de noviembre de 2012

Por último, a pesar de la informalidad de la fuente vale la pena mencionar la reciente acción tomada por el Consejo de Lima sobre la adopción, a corto plazo, de cinco corredores complementarios para el transporte masivo. Sigue una imagen de los corredores propuestos sobrepuestos a el COSAC 1 y el Metro como en el Decreto Supremo N ° 059-2010-MTC.

Figura 3.1-62 Nuevos corredores complementarios de buses superpuestos al plano de la Red Básica del Metro de Lima (fuente: elaboración propia de información tomada en internet y periódicos –Septiembre 2012)

En las tablas siguientes se resumen  lo datos de base obtenidos por Protransporte en relación con los nuevos servicios sujetos a concesión.

Tabla 3.1- 66 -  Resumen del sistema propuesto de Corredores Complementarios y Corredores de Integración (Fuente: www.protransporte.gob.pe)

|  |  | Servicios | Flota (12m) | Flota Equivalente(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corredor Panamericana | Troncal | 17 | 1253 | 3133 |
|  | Alimentador | 39 | 1149 | 2873 |
| Corredor Javier Prado | Troncal | 10 | 496 | 1240 |
|  | Alimentador | 10 | 472 | 1180 |
| Corredor Tacna Garcilaso Arequipa | Troncal | 5 | 138 | 345 |
|  | Alimentador | 19 | 420 | 1050 |
| Corredor San Juan de Lurigancho - Brasil (3) | Troncal | 16 | 709 | 1773 |
|  | Alimentador | 23 | 545 | 1363 |
| Corredor Carretera Central (2) | Troncal | 15 | 797 | 1993 |
|  | Alimentador | 34 | 1025 | 2563 |
| TOTAL CORREDORES COMPLEMENTARIOS |  | 188 | 7004 | 17510 |
| Corredores de Integración | Troncal | 23 | 830 | 2075 |
|  | Alimentador | 16 | 231 | 578 |
| TOTAL CORREDORES DE INTEGRACIÓN |  | 39 | 1061 | 2653 |
| Servicios de Aproximación |  | 80 | 3928 | 9820 |
| Rutas de Interconexión |  | 18 | 1908 | 4770 |
| TOTAL SISTEMA |  | 325 | 13901 | 34753 |

| (1) Flota actual equivalente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) A considerar el impacto de la línea 2 del Metro |  |  |  |  |
| (3) Considera en funcionamiento el tramo 2 de la línea 1 del Metro |  |  |  |  |

Tabla 3.1- 67 -  Corredor Panamericana - Rutas Troncales

| Id | Longitud (km I+V) | Frecuencia (veh/hora) | Flota |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | 93.6 | 27 | 136 |
| 102 | 51.4 | 23 | 52 |
| 103 | 32.5 | 21 | 60 |
| 104 | 27.0 | 23 | 38 |
| 105 | 51.4 | 23 | 52 |
| 106 | 27.6 | 12 | 29 |
| 107 | 55.9 | 18 | 59 |
| 108 | 93.6 | 27 | 136 |
| 109 | 93.6 | 27 | 136 |
| 110 | 81.4 | 19 | 77 |
| 111 | 81.4 | 19 | 77 |
| 112 | 81.4 | 19 | 77 |
| 113 | 51.4 | 23 | 52 |
| 114 | 93.6 | 27 | 136 |
| 115 | 32.5 | 21 | 60 |
| 116 | 27.0 | 23 | 38 |
| 117 | 27.0 | 23 | 38 |

Tabla 3.1- 68 -  Corredor Panamericana - Rutas Alimentadoras

| Id | Longitud (km I+V) | Frecuencia (veh/hora) | Flota |
| --- | --- | --- | --- |
| 151 | 31.2 | 14 | 28 |
| 152 | 26.7 | 18 | 37 |
| 153 | 36.5 | 25 | 61 |
| 154 | 33.1 | 22 | 52 |
| 155 | 33.1 | 22 | 52 |
| 156 | 15.1 | 29 | 41 |
| 157 | 15.1 | 29 | 41 |
| 158 | 19.1 | 13 | 20 |
| 159 | 23.1 | 1 | 2 |
| 160 | 16.2 | 25 | 24 |
| 161 | 16.2 | 25 | 24 |
| 162 | 23.1 | 8 | 14 |
| 163 | 18.5 | 27 | 38 |
| 164 | 28.0 | 31 | 70 |
| 165 | 7.3 | 23 | 16 |
| 166 | 7.3 | 23 | 16 |
| 167 | 5.0 | 12 | 5 |
| 168 | 15.3 | 12 | 14 |
| 169 | 11.7 | 9 | 7 |
| 170 | 11.3 | 17 | 13 |
| 171 | 13.4 | 21 | 19 |
| 172 | 10.7 | 24 | 17 |
| 173 | 6.7 | 15 | 6 |
| 174 | 35.5 | 33 | 57 |
| 175 | 35.5 | 33 | 57 |
| 176 | 16.5 | 18 | 13 |
| 177 | 16.5 | 18 | 13 |
| 178 | 35.5 | 33 | 57 |
| 179 | 96.6 | 32 | 125 |
| 180 | 54.2 | 24 | 59 |
| 181 | 15.2 | 6 | 6 |
| 182 | 51.8 | 13 | 33 |
| 183 | 10.1 | 8 | 8 |
| 184 | 13.5 | 19 | 18 |
| 185 | 13.5 | 19 | 18 |
| 186 | 11.7 | 27 | 24 |
| 187 | 15.7 | 12 | 12 |
| 188 | 17.2 | 25 | 27 |
| 189 | 3.7 | 12 | 5 |

Tabla 3.1- 69 -  Corredor Javier Prado - Rutas Troncales

| Id | Longitud (km I+V) | Frecuencia (veh/hora) | Flota |
| --- | --- | --- | --- |
| 201 | 36.5 | 30 | 95 |
| 202 | 32.6 | 25 | 72 |
| 203 | 34.5 | 25 | 74 |
| 204 | 30.6 | 27 | 72 |
| 205 | 23.0 | 13 | 23 |
| 206 | 19.1 | 21 | 44 |
| 207 | 23.1 | 10 | 20 |
| 208 | 18.2 | 6 | 9 |
| 209 | 26.3 | 17 | 44 |
| 210 | 25.1 | 21 | 43 |

Tabla 3.1- 70 -  Corredor Javier Prado - Rutas Alimentadoras

| Id | Longitud (km I+V) | Frecuencia (veh/hora) | Flota |
| --- | --- | --- | --- |
| 251 | 59.0 | 25 | 73 |
| 252 | 59.0 | 25 | 73 |
| 253 | 59.0 | 25 | 73 |
| 254 | 18.7 | 6 | 9 |
| 255 | 55.0 | 22 | 88 |
| 256 | 19.7 | 28 | 40 |
| 257 | 19.7 | 28 | 40 |
| 258 | 30.4 | 23 | 49 |
| 259 | 18.6 | 13 | 19 |
| 260 | 8.5 | 10 | 8 |

Tabla 3.1- 71 -  Corredor Tacna - Garcilaso - Arequipa - Rutas Troncales

| Id | Longitud (km I+V) | Frecuencia (veh/hora) | Flota |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | 25.2 | 30 | 64 |
| 302 | 8.8 | 8 | 6 |
| 303 | 17.7 | 23 | 36 |
| 304 | 12.3 | 15 | 18 |
| 305 | 13.4 | 11 | 14 |

Tabla 3.1- 72 -  Corredor Tacna - Garcilaso - Arequipa - Rutas Alimentadoras

| Id | Longitud (km I+V) | Frecuencia (veh/hora) | Flota |
| --- | --- | --- | --- |
| 351 | 22.0 | 23 | 49 |
| 352 | 19.1 | 21 | 40 |
| 353 | 19.1 | 21 | 40 |
| 354 | 11.0 | 16 | 16 |
| 355 | 11.0 | 16 | 16 |
| 356 | 6.3 | 16 | 10 |
| 357 | 19.0 | 24 | 38 |
| 358 | 19.0 | 24 | 38 |
| 359 | 9.2 | 18 | 16 |
| 360 | 6.3 | 28 | 17 |
| 361 | 7.3 | 5 | 4 |
| 362 | 12.0 | 24 | 26 |
| 363 | 6.2 | 7 | 5 |
| 364 | 8.5 | 6 | 5 |
| 365 | 12.0 | 24 | 26 |
| 366 | 12.0 | 24 | 26 |
| 367 | 9.1 | 20 | 17 |
| 368 | 9.1 | 20 | 17 |
| 369 | 15.6 | 10 | 14 |

Tabla 3.1- 73 -  Corredor San Juan De Lurigancho - Brasil - Rutas Troncales

| Id | Longitud (km I+V) | Frecuencia (veh/hora) | Flota |
| --- | --- | --- | --- |
| 401 | 44.4 | 28 | 91 |
| 402 | 21.5 | 15 | 28 |
| 403 | 21.7 | 24 | 49 |
| 404 | 34.0 | 15 | 42 |
| 405 | 32.6 | 13 | 35 |
| 406 | 38.1 | 18 | 54 |
| 407 | 33.2 | 11 | 28 |
| 408 | 36.4 | 25 | 72 |
| 409 | 30.7 | 15 | 37 |
| 410 | 26.5 | 15 | 37 |
| 411 | 31.2 | 16 | 43 |
| 412 | 25.8 | 26 | 54 |
| 413 | 24.5 | 26 | 45 |
| 414 | 24.5 | 26 | 45 |
| 415 | 22.8 | 11 | 17 |
| 416 | 23.9 | 20 | 32 |

Tabla 3.1- 74 -  Corredor San Juan De Lurigancho - Brasil - Rutas Alimentadoras

| Id | Longitud (km I+V) | Frecuencia (veh/hora) | Flota |
| --- | --- | --- | --- |
| 451 | 8.3 | 11 | 9 |
| 452 | 14.1 | 21 | 23 |
| 453 | 17.8 | 13 | 18 |
| 454 | 13.9 | 16 | 17 |
| 455 | 7.7 | 16 | 10 |
| 456 | 12.9 | 27 | 26 |
| 457 | 12.4 | 21 | 21 |
| 458 | 12.4 | 21 | 21 |
| 459 | 19.5 | 27 | 42 |
| 460 | 8.7 | 26 | 21 |
| 461 | 11.7 | 18 | 19 |
| 462 | 5.7 | 16 | 8 |
| 463 | 20.4 | 32 | 50 |
| 464 | 10.3 | 22 | 20 |
| 465 | 15.6 | 24 | 29 |
| 466 | 20.6 | 31 | 49 |
| 467 | 9.9 | 21 | 18 |
| 468 | 17.4 | 24 | 34 |
| 469 | 12.0 | 21 | 22 |
| 470 | 16.0 | 33 | 43 |
| 471 | 10.2 | 32 | 27 |
| 472 | 11.5 | 10 | 10 |
| 473 | 17.4 | 6 | 8 |

Tabla 3.1- 75 -  Corredor Carretera Central - Rutas Troncales

| Id | Longitud (km I+V) | Frecuencia (veh/hora) | Flota |
| --- | --- | --- | --- |
| 501 | 48.0 | 25 | 91 |
| 502 | 31.9 | 23 | 48 |
| 503 | 39.6 | 24 | 67 |
| 504 | 26.9 | 21 | 49 |
| 505 | 44.0 | 17 | 53 |
| 506 | 35.7 | 13 | 33 |
| 507 | 26.9 | 21 | 49 |
| 508 | 19.2 | 14 | 23 |
| 509 | 34.3 | 12 | 29 |
| 510 | 44.0 | 17 | 53 |
| 511 | 48.0 | 25 | 91 |
| 512 | 39.6 | 24 | 67 |
| 513 | 31.9 | 23 | 48 |
| 514 | 31.9 | 23 | 48 |
| 515 | 31.9 | 23 | 48 |

Tabla 3.1- 76 -  Corredor Carretera Central - Rutas Alimentadoras

| Id | Longitud (km I+V) | Frecuencia (veh/hora) | Flota |
| --- | --- | --- | --- |
| 551 | 38.3 | 23 | 72 |
| 552 | 16.5 | 24 | 32 |
| 553 | 20.8 | 18 | 26 |
| 554 | 21.3 | 8 | 10 |
| 555 | 23.6 | 11 | 17 |
| 556 | 26.2 | 15 | 25 |
| 557 | 23.7 | 6 | 9 |
| 558 | 24.6 | 42 | 65 |
| 559 | 20.1 | 8 | 10 |
| 560 | 24.5 | 1 | 1 |
| 561 | 25.2 | 6 | 10 |
| 562 | 48.6 | 9 | 26 |
| 563 | 16.6 | 27 | 36 |
| 564 | 56.2 | 35 | 102 |
| 565 | 10.5 | 10 | 8 |
| 566 | 25.0 | 28 | 49 |
| 567 | 10.4 | 1 | 1 |
| 568 | 9.7 | 21 | 16 |
| 569 | 12.4 | 0 | 0 |
| 570 | 6.7 | 56 | 27 |
| 571 | 14.2 | 23 | 24 |
| 572 | 7.2 | 5 | 4 |
| 573 | 17.1 | 27 | 47 |
| 574 | 16.7 | 24 | 31 |
| 575 | 14.6 | 26 | 28 |
| 576 | 38.3 | 23 | 72 |
| 577 | 16.6 | 27 | 36 |
| 578 | 56.2 | 35 | 102 |
| 579 | 15.5 | 9 | 10 |
| 580 | 9.7 | 21 | 16 |
| 581 | 3.7 | 24 | 9 |
| 582 | 17.1 | 27 | 47 |
| 583 | 16.7 | 24 | 31 |
| 584 | 20.8 | 18 | 26 |

#### Diagnóstico Transporte Urbano- Obsolescencia del parque automotor

A noviembre del 2010, existían en Lima Metropolitana alrededor de 25,874 vehículos de transporte urbano regular, de los cuales 3,631 son ómnibus, 10,962 son microbuses y 11,281 son camionetas rurales o combis que tienen poca capacidad. De estos, la mayoría cuenta con una antigüedad promedio similar, las cuales se distinguen por los tipos de vehículos, así para el ómnibus es de 20 años, el del microbús 18 años, el de un vehículo tipo combi 15 años.

Esta antigüedad, comparada con promedios de otras ciudades es mucho mayor, por ejemplo, en el caso de Santiago de Chile se ha establecido como medida de antigüedad el kilometraje recorrido, el cual debe ser 1 000 000 de kilómetros como máximo, lo que en promedio resultaría en 10 o 12 años; y en el caso de Buenos Aires durante el 2006 el promedio de su parque automotor fue de 8,3 años , en ambos casos, cifras muy por debajo de los vehículos de transporte urbano de Lima.

El 84% de la flota que opera en Lima tiene más de 15 años de antigüedad; es decir, si se hiciera efectivo lo dispuesto por el DS – 017-2009-MTC, el cual establece una antigüedad máxima de 15 años para los vehículos de transporte público de personas, Lima se quedaría prácticamente sin servicio.

Otra característica del servicio es lo inadecuado de su tecnología vehicular. El 40% de la oferta del servicio se realiza en Camionetas Rurales, cuya capacidad máxima de transporte es de 16 pasajeros, mientras que sólo el 15% se realiza en omnibuses.

Tabla 3.1-77 - Antigüedad de la Flota por tipo de Vehículo en Lima Metropolitana

Información obtenida del Boletín Informativo de la Defensoría del Pueblo “En Lima ocurre casi el 60% de los accidentes de tránsito del país” 28 de noviembre del 2008

2 Sin embargo, según la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima(, el promedio de los vehículos de transporte es de 14 años . Informe Defensorial Nº 137 pág. 172

3 Durante el periodo de 1990 al 2006, los años promedio han fluctuado entre 6,5 y 8,3 años. – Informe Defensorial Nº 137 pág. 172

### Análisis de vulnerabilidad (exposición, fragilidad y resiliencia)

Un Proyecto de Inversión Pública (PIP) se define como “toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios, cuyos beneficios se generan durante la vida útil del proyecto y son independientes de otros proyectos”.

En el SNIP se plantean como requisitos para la declaración de viabilidad que los proyectos demuestren ser socialmente rentables, sostenibles, y que se enmarquen en las políticas sectoriales, regionales y/o locales.

Cuando un PIP es afectado por un peligro, se genera la interrupción parcial o total del servicio que brinda el proyecto, gastos en rehabilitación y/o reconstrucción y pérdidas económicas, físicas y/o sociales para los usuarios. Como consecuencia de esta situación, los beneficios son menores a los previstos y los costos mayores a los inicialmente planificados, todo lo cual afecta negativamente la rentabilidad social de proyecto.

Más aún, al interrumpirse los servicios, se estarían afectando la sostenibilidad del mismo, en términos de los beneficios que brinda.

De esta forma, cuando en un proyecto no se analiza el riesgo y no se adoptan medidas para evitar su vulnerabilidad, es probable que dicha inversión no cumpla con las condiciones establecidas en el SNIP para el otorgamiento de su declaratoria de viabilidad.

#### Análisis de Riesgo

El riesgo se define como la “la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro” (MEF, 2006). El riesgo es función de un peligro o amenaza que tiene unas determinadas características, y de la vulnerabilidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, a dicho peligro. Esto quiere decir que el riesgo es una función de ambos componentes:

Riesgo = f(peligro, vulnerabilidad)

La relación es positiva en ambos casos: a mayor peligro (intensidad, multiplicidad, frecuencia), mayor riesgo; y a mayor vulnerabilidad -que se explica por tres factores: mayor exposición, mayor fragilidad o menor resiliencia mayor riesgo, es decir, que la probabilidad de daños y/o pérdidas sea mayor. El nivel de riesgo se caracteriza por ser dinámico y cambiante, de acuerdo con las variaciones que sufren sus dos componentes (peligro y vulnerabilidad) en el tiempo, en el territorio, en el ambiente y en la sociedad. La tarea consiste en reducir el nivel de riesgo, logrando que no se activen nuevos peligros, no se generen nuevas condiciones de vulnerabilidad o se reduzcan las vulnerabilidades existentes (MEF, 2006).

A continuación se analizan las características de los peligros y la vulnerabilidad que explican el riesgo.

Peligro o amenaza

El primer elemento que explica el nivel de riesgo es el peligro. Este es un evento físico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto de causar daños a una unidad social o económica. El fenómeno físico se puede presentar en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un período de tiempo definido. Así, el grado o nivel de peligro está definido en función de características como intensidad, localización, área de impacto, duración y período de recurrencia.

Vulnerabilidad

El segundo elemento que explica la condición de riesgo es la vulnerabilidad, la cual se entiende como la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza. La vulnerabilidad es, entre otros, el resultado de procesos de inapropiada ocupación del espacio y del inadecuado uso de los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad, entre otros) y la aplicación de estilos o modelos de desarrollo inapropiados, que afectan negativamente las posibilidades de un desarrollo sostenible.

A continuación se describen los principales peligros.

##### Riesgo Sísmico

De acuerdo a los estudios previos básicos se determinaron los niveles de la actividad sísmica que ocurre dentro del área de influencia sísmica y las aceleraciones que pueden presentarse y el riesgo de éstas a lo largo de la línea 2 y la línea 4. Inicialmente, se ha efectuado un análisis y completado los catálogos sísmicos existentes, además se efectuó a revisión de informes sobre sismo tectónica, sismológicos y geológicos pertinentes.

En las obras civiles en la Ciudad de Lima, dos son los temas  principales de análisis de evaluación de riesgos físicos por geodinámica interna. El primero referido a los riesgos por Potencialidad de Licuefacción y el segundo a los riesgos por Potencialidad de Amplificación Sísmica, ambos en caso de producirse sismos de escalas destructivas. En cuanto al Potencial de Licuefacción se circunscribe a áreas constituidas por suelos eólicos, lacustrinos y pantanosos en donde se depositaron suelos de arenas mal gradadas, limoarenas, limos, arcillas expansivas, con presencia de la napa freática cercana hacia la superficie, condiciones bajo las cuales durante los sismos se pueden producir asentamientos y hundimientos de obras civiles. Las áreas con tales características corresponden al sector Distrito de La Molina en el sector de Rinconada de Lago, y en el Litoral de los Distritos de Lurín, Chorrillos, el Callao y Ventanilla.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el área específica materia del estudio, se encuentra políticamente en el sector limítrofe entre los distritos de Lima Cercado, El Agustino y La Victoria, ubicándose en la parte central norte de la llanura aluvial o cono aluvial del Río Rímac, en el flanco izquierdo del valle, en donde los suelos preponderantes son de naturaleza conglomerádica granular, compuesta de cantos redondeados y gravas mal gradadas, de decenas de metros de espesor, con la napa freática en decenas de metros de profundidad, debe ser considerada exenta del riesgo de licuefacción o licuación. En relación al tema del Potencial de Amplificación Sísmica, aparte de otras consideraciones en los actuales estándares de estudios se deberá considerar las normas oficiales de  las Normas Peruanas de Diseño Sismorresistente y la nueva Norma Técnica E-30 que tienen carácter obligatorio. De acuerdo a la Zonificación Sísmica Nacional en dichas normas, el área específica materia del presente estudio ubicada entre los distritos de Lima Cercado y La Victoria, está dentro de la denominada ZONA 3 del país, de Sismicidad, que naturalmente engloba al Departamento de Lima y a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Esta Zona 3, por supuesto incluye los afloramientos rocosos y estratos potentes de grava que conforman la llanura aluvial del Ríos Rímac. Los terrenos de la llanura aluvial del Río Rímac, compuestos de gravas y cantos rodados mal gradados (SUCS GP), de acuerdo a las Normas Peruanas de Diseño Sismorresistente son considerados suelos de comportamiento rígido durante los sismos, con períodos de vibración natural entre 0.1 y 0.3 segundos. El factor de amplificación sísmica por efecto local del suelo en esta zona es de S = 1.0 y el período natural del suelo es Tp= 0.4 segundos, correspondiendo a un Suelo Tipo 1 de la propia Norma.

##### Riesgo de Inundaciones y Tsunamis

En relación a los aspectos de geodinámica externa, con excepción del segmento correspondiente a las progresivas Km 5+700 - 6+700 de la Línea 4, ubicado en un sector de remota probabilidad de inundación del río Rímac, el área específica en donde se ubica el tramo de la línea 4, no presenta riesgo físico (con una excepción de tsunamis) alguno relacionado a eventos posibles de laderas y a fenómenos de geodinámica externa debido a los aspectos hidrológicos.

Con relación a los riesgos de tsunamis, según el mapa de procesos naturales por agentes externos (inundación de tsunamis) de la ciudad de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional de Callao hay la posibilidad de inundación por tsunamis en las partes iniciales del tramo  de las líneas 2y 4 y especialmente entre las progresivas km 0+000 y km. 2+400 de la línea 2 y entre las progresivas km 0+000 y km. 3+200 de la línea 4 respectivamente.

Finalmente, con relación a los aspectos geomorfológicos locales del lugar, a lo largo principal del trazo de la línea 2 (con excepción del segmento señalado anteriormente), no existe ninguna problemática de riesgos físicos para las obras civiles que se diseñen en cualquier alternativa. De igual modo se resume que área específica materia del presente estudio no presenta riesgo físico alguno relacionado a eventos posibles y fenómenos de geodinámica externa debido a los aspectos hidrológicos.

### Los involucrados en el proyecto

#### Institucionalidad Local y Grupo de Interés

##### Institucionalidad Local

La institucionalidad local se refiere a la presencia de autoridades políticas, instituciones públicas en el AID que representan al Estado en la zona, tanto a nivel nacional como local. Constituyen las autoridades formales reconocidas como tales por la población de las localidades de estudio. Asimismo, interesa conocer las instituciones privadas y sobre todo las organizaciones sociales más representativas, a fin de evaluar si la zona cuenta con una alta o baja red de instituciones y organizaciones que miden el grado de organización de la sociedad.

Conocer la institucionalidad local es importante porque permite describir la red de instituciones públicas y privadas; así como las organizaciones sociales de sobrevivencia (Comité de Vaso de Leche, Comedor Popular, etc.) y organizaciones sociales de desarrollo como los comités de barrios, etc.

Los distritos del Área de Influencia cuentan con alcaldes distritales elegidos por votación popular, son acompañados por los principales funcionarios que velan los intereses de su jurisdicción. Otras autoridades son los Gobernadores que son representantes del Estado Peruano y entre sus principales funciones está mantener el orden y la seguridad pública. Ver Tabla siguiente.

Tabla 3.1-78  Institucionalidad Local por distritos

| Distrito | Nombre Oficial de la Institución | Nombre del Representante | Grupo de Interés (Sí o No) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lurigancho (Chosica) | Alcalde | Luis Bueno Quino | Sí |
|  | Gerente Obras Públicas | José Huari Valencia | Sí |
|  | Sub Gerente de Obras Públicas con Participación Vecinal-Ccatari | José Portocarrero Torres | Sí |
|  | Sub Gerencia de Áreas Verdes y Medio Ambiente | Mario Nicodemos Centeno | Sí |
|  | Sub Gerencia de Participación Ciudadana | Ernesto Calixto Castillo | Sí |
| Ate | Alcalde | Oscar Benavides | Sí |
|  | Sub Gerencia de Participación Ciudadana | Félix Vivanco Maldonado | Sí |
|  | Gerente de Desarrollo Urbano | Arq. Mario Castro Vásquez | Sí |
|  | Gerente de Infraestructura Pública | Arq. Ilich Gustavo Sumarriva Lezama | Sí |
| Santa Anita | Alcalde | Leonor Chumbimune Cajahuaringa | Sí |
|  | Oficina Participación Vecinal | Mariella Alejandro | Sí |
| El Agustino | Alcalde | Víctor Salcedo Ríos | Sí |
|  | Gerencia Participación Vecinal | Diodora Maslucán Goñas | Sí |
|  | Encargada Participación Vecinal | Rosario Quicaño | Sí |
|  | Gerente de Desarrollo Ambiental | Wilfredo Toribio Rodríguez | Sí |
| San Luis | Alcalde | Ricardo Fidel Castro Sierra | Sí |
|  | Sub Gerente de Imagen Institucional y Participación Vecinal | Nino SullcahuamánYberico | Sí |
|  | Gerente de Desarrollo Urbano | Carmen Kon Requena La Rosa | Sí |
| La Victoria | Alcalde | Alberto Sánchez Aizcorbe Carranza | Sí |
|  | Sub Gerencia de Participación Vecinal | Jesús Manuel Díaz Saenz | Sí |
|  | Sub Gerente de Ecología y Medio Ambiente | Wilfredo Toribio Rodríguez | Sí |
|  | Gerente de Desarrollo Urbano | GettyYanez Fuentes | Sí |
| Breña | Alcalde | Lic. José Antonio Gordillo Abad | Sí |
|  | Asistente del Alcalde | Nancy Calle Calle | Sí |
|  | Gerente de Servicios Sociales | Sr. Rolando Cabrera García | Sí |
|  | Encargado Participación Vecinal |  | Sí |
|  | Imagen Institucional | Walter Nassi | Sí |
| Cercado de Lima | Alcaldesa | Susana Villarán de la Puente | Sí |
|  | Gerencia de Participación Vecinal | Mariella Blanca Bazán Maccera | Sí |
|  | Gerencia de Desarrollo Urbano | José Vargas Vía | Sí |
|  | Gerencia de Transporte Urbano | María Jara Risco | Sí |
|  | Asesor Presupuesto Participativo | Ángel Ccari | Sí |
| San Miguel | Alcalde | Salvador HeresiChicoma | Sí |
|  | Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente | Juan Carlos Takahesu | Sí |
|  | Gerencia de Desarrollo Urbano | Ana Victoria Diaz Boza | Sí |
|  | Gerencia de Participación Vecinal y Promoción Social | Cesar Santa Cruz Julca | Sí |
|  | Programa Vaso de leche | Samuel Sanchez Saavedra | Sí |
| Bellavista | Alcalde | Iván Ricardo Rivadeneyra Medina | Sí |
|  | Catastro e Infraestructura | Wilfredo LeonidasDepazMartinez | Sí |
|  | Participación Vecinal | María Elena Flores Jiménez | Sí |
|  | Desarrollo Económico y Cooperación Técnica | Carlos Frank Celis Ramirez | Sí |
|  | Desarrollo Urbano | Ariel MaximoLopez Sueldo | Sí |
|  | Protección Ambiental | Fernando LLanos Silva | Sí |
|  | Programa Vaso de Leche | Richard Cesar Beraun Horna | Sí |
| La Perla | Alcalde | Dr. Pedro López Barrios | Sí |
|  | Gerencia de Desarrollo Urbano | Aníbal N. Jara Aguirre | Sí |
|  | Gerencia de Servicios Comunales | Juan Mattamarín | Sí |
|  | Sug Gerencia de Programa del Vaso de Leche y Comedor | Violeta O. Pereda Meza | Sí |
|  | Sub Gerencia de Participación Vecinal | Nicolás Quispichito Zamora | Sí |
|  | Sub Gerencia de Obras Públicas | Alfredo M. Espinoza Jáuregui | Sí |
| Cercado del Callao | Alcalde | Juan Sotomayor García | Sí |
|  | Gerente General de Desarrollo Urbano | Arq. Fernando Gordillo Tordoya | Sí |
|  | Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro | Patricia Meza Zambrano | Sí |
|  | Gerencia de Obras | Félix Morales Ubillús | Sí |
|  | Gerente General de Transporte Urbano | Belizario Gonzales Huapaya | Sí |
|  | Gerencia de Transporte y Tránsito | Carmen Barreto Aparicio | Sí |
|  | Gerente de Protección del medio Ambiente | Jorge Cruzalegui Tello | Sí |
|  | Gerente de Control Ambiental | Juan Malpartida Filio | Sí |
|  | Gerencia de Vaso de Leche | Jorge Juárez Mendoza | Sí |
|  | Gerente de Participación Vecinal | Emilio Calderón Gaudry | Sí |
|  | Gerencia de Organizaciones Vecinales | Gisset Castro Ruitron | Sí |
| Carmen de la Legua - Reynoso | Alcalde | Daniel Lecca Rubio | Sí |
|  | Gerente de desarrollo Urbano | Alberto Cachuan Zúñiga | Sí |
|  | Sub Gerente de Participación Vecinal | Pedro Ruiz Alvarado | Sí |
|  | Gerente de Saneamiento Ambiental y Sanidad | Johnny Morales Gonzales | Sí |

Fuente: Consorcio Geodata, ESAN y Serconsult. Julio 2012.

###### Características Generales de los Grupos de Interés

Se entiende como grupo de interés al conjunto de actores sociales (organizaciones, instituciones) que según su capacidad de presión puede influir políticamente en la ejecución del Proyecto: “Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao”, asimismo pueden ser personas u organizaciones locales que son afectadas, positiva o negativamente, por dicho Proyecto: “Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao”.

Las organizaciones barriales serán contempladas necesariamente como grupos de interés. Se determinará su posición, percepción, interés y expectativas con respecto al Proyecto: “Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao”.

###### Diagnóstico de Grupo de Interés

Cada Grupo de Interés cumple un rol muy importante en la medida de su participación, observación y sugerencias en la realización del proyecto. A continuación algunos características como Grupo de Interés.

Los alcaldes distritales cumplen las funciones de defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos; dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas; dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo el plan integral de desarrollo local; dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal.

El Alcalde por ser el representante de la comunidad local, es el vocero natural y directo de la población ante las autoridades regionales y nacionales. Su intermediación entre la comunidad local y las entidades señaladas lo convierte en el principal interesado de todos los proyectos que se realicen dentro del ámbito de su jurisdicción, por lo que no solo manifiesta las necesidades y expectativas de su municipio, sino también canaliza los recursos de cooperación para el desarrollo de la localidad; en ese sentido el principal interés de los alcaldes sobre el Proyecto Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima se centra no solo en el fomento del desarrollo de sus localidades, sino también como una meta de gestión.

Adicionalmente, los alcaldes por ser personajes representativos en su localidad y tener, tanto dentro de su periodo de gestión como luego de concluido, influencia en la población; generan corrientes de opinión en su localidad y son escuchados por esa misma población.

Las principales funciones de las Instituciones Educativas están vinculadas con la formación educativa regular de menores en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Así también en la formación ocupacional y técnica, Sus intereses estarían vinculados básicamente con las facilidades que tendrían maestros y alumnos para trasladarse desde sus hogares hacia los centro educativos.

La estructura organizativa de los grupos de interés está basada en la clásica organización social gremial, es decir, en defensa de sus intereses sociales, sin embargo, sus principales debilidades son la baja capacitación e información sobre proyectos de desarrollo social y mecanismos de participación ciudadana para incidir en las políticas de desarrollo. La relación que tienen con otros grupos de interés es mínima, la mayoría sólo mantiene contacto permanente con los gobiernos locales que poco pueden hacer para resolver sus problemas. Ver Tabla siguiente.

Tabla 3.1-79 Diagnóstico de grupos de interés

| Distrito | Grupos de Interés | Nombres de sus representantes | Estructura organizativa | Relación con otros grupos de interés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lurigancho (Chosica) | Alcalde | Luis Bueno Quino | Alcalde Consejo Gerencias por sectores | Instituciones del Estado |
|  | Gerente Obras Públicas | José Huari Valencia |  |  |
|  | Sub Gerente de Obras Públicas con Participación Vecinal-Ccatari | José Portocarrero Torres |  |  |
|  | Sub Gerencia de Áreas Verdes y Medio Ambiente | Mario Nicodemos Centeno |  |  |
|  | Sub Gerencia de Participación Ciudadana | Ernesto Calixto Castillo |  |  |
| Ate | Alcalde | Oscar Benavides | Alcalde Consejo Gerencias por sectores | Instituciones del Estado |
|  | Sub Gerencia de Participación Ciudadana | Félix Vivanco Maldonado |  |  |
|  | Gerente de Desarrollo Urbano | Arq. Mario Castro Vásquez |  |  |
|  | Gerente de Infraestructura Pública | Arq. Ilich Gustavo Sumarriva Lezama |  |  |
| Santa Anita | Alcalde | Leonor ChumbimuneCajahuaringa | Alcalde Consejo Gerencias por sectores | Instituciones del Estado |
|  | Oficina Participación Vecinal | Mariella Alejandro |  |  |
| El Agustino | Alcalde | Víctor Salcedo Ríos | Alcalde Consejo Gerencias por sectores | Instituciones del Estado |
|  | Gerencia Participación Vecinal | Diodora Maslucán Goñas Rosario Quicaño |  |  |
|  | Gerente de Desarrollo Ambiental | Wilfredo Toribio Rodríguez |  |  |
|  | Gerente de Desarrollo Urbano | Ing. Víctor Mendoza Ñahui |  |  |
| San Luis | Alcalde | Ricardo Fidel Castro Sierra | Alcalde Consejo Gerencias por sectores | Instituciones del Estado |
|  | Sub Gerente de Imagen Institucional y Participación Vecinal | Nino SullcahuamánYberico |  |  |
|  | Gerente de Desarrollo Urbano | Carmen Kon Requena La Rosa |  |  |
| La Victoria | Alcalde | Alberto Sánchez Aizcorbe Carranza | Alcalde Consejo Gerencias por sectores | Instituciones del Estado |
|  | Sub Gerencia de Participación Vecinal | Jesús Manuel Díaz Saenz |  |  |
|  | Sub Gerente de Ecología y Medio Ambiente | Wilfredo Toribio Rodríguez |  |  |
|  | Gerente de Desarrollo Urbano | GettyYanez Fuentes |  |  |
| Breña | Alcalde | Lic. José Antonio Gordillo Abad | Alcalde Consejo Gerencias por sectores | Instituciones del Estado |
|  | Asistente del Alcalde | Nancy Calle Calle |  |  |
|  | Gerente de Servicios Sociales | Sr. Rolando Cabrera García |  |  |
|  | Encargado Participación Vecinal |  |  |  |
|  | Imagen Institucional | Walter Nassi |  |  |
| Cercado de Lima | Alcaldesa | Susana Villarán de la Puente | Alcalde Consejo Gerencias por sectores | Instituciones del Estado |
|  | Gerencia de Participación Vecinal | Mariella Blanca Bazán Maccera |  |  |
|  | Gerencia de Desarrollo Urbano | José Vargas Vía |  |  |
|  | Gerencia de Transporte Urbano | María Jara Risco |  |  |
|  | Asesor Presupuesto Participativo | Ángel Ccari |  |  |
| San Miguel | Alcalde | Salvador HeresiChicoma | Alcalde Consejo Gerencias por sectores | Instituciones del Estado |
|  | Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente | Juan Carlos Takahesu |  |  |
|  | Gerencia de Desarrollo Urbano | Ana Victoria Diaz Boza |  |  |
|  | Gerencia de Participación Vecinal y Promoción Social | Cesar Santa Cruz Julca |  |  |
|  | Programa Vaso de leche | Samuel Sánchez Saavedra |  |  |
| Bellavista | Alcalde | Iván Ricardo Rivadeneyra Medina | Alcalde Consejo Gerencias por sectores | Instituciones del Estado |
|  | Catastro e Infraestructura | Wilfredo LeonidasDepazMartinez |  |  |
|  | Participación Vecinal | María Elena Flores Jiménez |  |  |
|  | Desarrollo Económico y Cooperación Técnica | Carlos Frank Celis Ramirez |  |  |
|  | Desarrollo Urbano | Ariel MaximoLopez Sueldo |  |  |
|  | Protección Ambiental | Fernando LLanos Silva |  |  |
|  | Programa Vaso de Leche | Richard Cesar Beraun Horna |  |  |
| La Perla | Alcalde |  | Alcalde Consejo Gerencias por sectores | Instituciones del Estado |
|  | Gerencia de Desarrollo Urbano | Aníbal N. Jara Aguirre |  |  |
|  | Gerencia de Servicios Comunales | Juan Mattamarín |  |  |
|  | Sug Gerencia de Programa del Vaso de Leche y Comedor | Violeta O. Pereda Meza |  |  |
|  | Sub Gerencia de Participación Vecinal | Nicolás Quispichito Zamora |  |  |
|  | Sub Gerencia de Obras Públicas | Alfredo M. Espinoza Jáuregui |  |  |
| Cercado del Callao | Alcalde | Juan Sotomayor García | Alcalde Consejo Gerencias por sectores | Instituciones del Estado |
|  | Gerente General de Desarrollo Urbano | Arq. Fernando Gordillo Tordoya |  |  |
|  | Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro | Patricia Meza Zambrano |  |  |
|  | Gerencia de Obras | Félix Morales Ubillús |  |  |
|  | Gerente General de Transporte Urbano | Belizario Gonzales Huapaya |  |  |
|  | Gerencia de Transporte y Tránsito | Carmen Barreto Aparicio |  |  |
|  | Gerente de Protección del medio Ambiente | Jorge Cruzalegui Tello |  |  |
|  | Gerente de Control Ambiental | Juan Malpartida Filio |  |  |
|  | Gerencia de Vaso de Leche | Jorge Juárez Mendoza |  |  |
|  | Gerente de Participación Vecinal | Emilio Calderón Gaudry |  |  |
|  | Gerencia de Organizaciones Vecinales | Gisset Castro Ruitron |  |  |
| Carmen de La Legua | Alcalde | Daniel Lecca Rubio | Alcalde Consejo Gerencias por sectores | Instituciones del Estado |
|  | Gerente de desarrollo Urbano | Alberto Cachuan Zúñiga |  |  |
|  | Sub Gerente de Participación Vecinal | Pedro Ruiz Alvarado |  |  |
|  | Gerente de Saneamiento Ambiental y Sanidad | Johnny Morales Gonzales |  |  |

Fuente: Trabajo de Campo, Agosto 2012

## Objetivo del Proyecto

### Objetivo central

El objetivo central del proyecto es lograr: Adecuadas condiciones viales para instalar un moderno sistema de transporte público masivo en el eje vial este-oeste (Ate –Lima – Callao)

### Objetivos específicos

- Sistema Vial de Alta Capacidad para el Transporte Público Masivo.

Infraestructura vial preparada para el transporte público masivo con facilidades para los usuarios, con una infraestructura adecuada y moderna para el transporte público masivo y la construcción de un sistema vial moderno para el transporte público masivo.

- Operación comercial eficiente del sistema de Transporte Público

Sistema de transporte público que cuenta con una alta confiabilidad en la operación con una flota adecuada para el transporte público de alta capacidad. Alta confiabilidad en la operación del sistema de transporte público masivo a cargo de la sociedad concesionaria con experiencia en la administración de este tipo de infraestructura.

# FORMULACIÓN

El presente documento pretende profundizar en los análisis realizados en el Informe 2, relativos a la cuantificación de la demanda potencial adquirible de la nueva Línea 2 del metro de Lima y en concreto evaluar detalladamente la solución de proyecto seleccionada.

El instrumento esencial para verificar el impacto que producirá la nueva infraestructura en el sistema de la movilidad en el ámbito urbano en el cual se insertará el proyecto ha sido el modelo de transporte desarrollado con el paquete de software TRANSCAD 6.0 (versión 6030B).

Los elementos fundamentales que han guiado la ejecución de este estudio se recogen sintéticamente a continuación:

- El estudio “Servicio de toma y análisis - Estudio de demanda de la Línea 2 de metro de Lima” proporcionado por AATE

- La información de los Cinco 	Corredores Complementarios del transporte público en superficie de la ciudad de Lima proporcionada por PROTRANSPORTE

- Trazado, localizaciones de las estaciones, datos técnicos y desarrollo temporal del proyecto surgidos durante el desarrollo del INFORME 2 para el trazado seleccionado.

## Definición del horizonte de evaluación del proyecto

El horizonte de evaluación del proyecto se enmarca dentro de la Resolución Directoral 003-2011-EF/68.01 (Anexo SNIP 10 – Parámetros de Evaluación), modificado por la Resolución Directoral 006-2012/EF/63.01 que para el Proyecto es de 34 años periodo en el cual se considera por un lado el tiempo en que se ejecutarán los componentes de inversión (Infraestructura y Equipamiento) que abarca los primeros 6 años de ejecución del proyecto a partir del año 2014 y por otro lado el tiempo de operación del proyecto que comprende 30 años a partir del año 2018, durante este periodo se medirá la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto, la ejecución de obras del tramo II y operación se superponen en los años 2018 y 2019, según se muestra en el Cronograma de obra adjunto .

Es importante mencionar que el horizonte de evaluación permanecerá constante durante toda la fase del proyecto (Perfil y Factibilidad).

Figura 4.1-1 Periodo de Evaluación del Proyecto

## Modelo de transporte

Este párrafo describe las actividades realizadas para implementar el Modelo de Transporte del área analizada. En éste se ilustran las actividades relativas a la construcción y a la calibración del Modelo de Transporte.

Una vez “calibrado”, el modelo puede utilizarse para evaluar escenarios futuros. La significatividad del trabajo de simulación de modelos del tráfico reside no tanto en la “fidelidad” alcanzada por el medio informático sujeta a una inevitable simplificación (y en cualquier caso de notable precisión), precisamente del modelo, sino más bien en la posibilidad de valuar los resultados obtenidos en relación a datos homogéneos y coherentes, articular las soluciones por fases o por “partes” significativas y, por lo tanto, operar en base a los informes elaborados en el marco de una rigurosa comparabilidad (homogeneidad) de los datos, formulando evaluaciones respecto a una situación base, el “estado de hecho”, asumida y compartida como globalmente esperable.

Como base de referencia para la construcción del escenario actual se han utilizado los datos a disposición en el estudio “SERVICIO DE TOMA Y ANÁLISIS-ESTUDIO DE DEMANDA DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA”.

Esta base de datos ha sido esencial para construir y calibrar el modelo de tráfico.

A partir de esta referencia se ha deducido la extensión de la red objeto de modelización y el alcance de la demanda de movilidad existente en la red de transporte.

Las franjas horarias utilizadas para elaborar el modelo son las siguientes:

- Hora punta matinal (HPM) que comprende la franja horaria 7:00 – 9:00 a.m.

- Hora punta de tarde (HPT) que comprende la franja horaria 18:00 – 20:00

- Hora valle (HV) que comprende la medida del período 6:00 a.m. – 23:00 (17 h), sin incluir las horas punta.

### Área de estudio

Para definir la zonificación del área de estudio se ha partido de los datos del “SERVICIO DE TOMA Y ANÁLISIS-ESTUDIO DE DEMANDA DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA” que contaba con 534 zonas de transporte en Lima y 19 zonas externas ubicadas en los viales de acceso a la ciudad.

En las siguientes figuras se muestra la zonificación utilizada para el modelo de transporte:

Figura 4.2 – 1: Zonificación utilizada para el modelo de transporte

### Red Viaria

La red viaria comprende las calles de la ciudad de Lima y Callao y las principales carreteras de acceso. Para completar el viario inicial de partida se han tenido en cuenta fundamentalmente dos premisas:

- Codificar la red viaria en función de las necesidades determinadas por la zonificación ampliada en el corredor del Metropolitano.

- Asegurar el viario necesario para posteriormente poder detallar las rutas de las líneas de autobús y sus paradas.

Las características y atributos definidos para esta red viaria son los siguientes:

- Nodo origen y destino.

- Longitud del arco.

- Tipología de arco, que responde a los distintos tipos de infraestructura existentes en el área de estudio.

- Número de carriles.

- Capacidad de los arcos en veh/carril por hora.

- Velocidad del arco (km/h) y tiempos de recorrido (min) en un estado óptimo de “no congestión”, es decir, de flujo libre.

- Función volumen-tiempo utilizada para representar el comportamiento de las vías frente a la congestión. Las funciones de demora, utilizadas para reflejar el comportamiento de las vías frente a la congestión, relacionan la intensidad, es decir el volumen de vehículos asignados, con el tiempo de recorrido para cada arco.

En la tabla y en la figura adjunta se detallan los principales atributos de la red viaria definida:

Tabla 4.2 – 1:principales atributos de la red viaria definida

| Código | Tipo | Capacidad | Velocidad | a | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vías arteriales | 1,200 | 45.00 | 3.75 | 3.35 |
| 2 | Vías colectoras | 960 | 30.00 | 1.10 | 3.20 |
| 3 | Vías expresas metropolitanas | 1,400 | 80.00 | 2.55 | 2.65 |
| 4 | Vías expresas regionales | 1,400 | 80.00 | 2.55 | 2.65 |
| 5 | Vía locales | 840 | 25.00 | 1.38 | 2.35 |
| 6 | Vías mal pavimentadas | 700 | 20.00 | 1.38 | 2.35 |
| 7 | Vías sin pavimentar | 600 | 10.00 | 1.38 | 2.35 |
| 8 | Enlaces penalizados | 600 | 10.00 | 1.38 | 2.35 |
| 20-29 | Corredores Metropolitano y Metro | 9,999 | - | - | - |
| 30 | Arcos peatonales | 9,999 | 4.00 | - | - |
| 99 | Conectores | 9,999 | 4.00 | - | - |

Figura 4.2 – 2: red viaria definida en el modelo de transporte

### Líneas de transporte público

La red de transporte público de Lima del año 2012 comprende un total de 1122 líneas de ida y vuelta estructuradas en un sistema de camionetas rurales, microbuses y autobuses, sistema que se completa con el Metropolitano (18 líneas de ida y vuelta), sus alimentadoras (36 líneas de ida y vuelta) y el Metro (2 líneas de ida y vuelta).

- La red de transporte público resultante se define por una serie de características:

- Itinerario de la línea y paradas.

- Frecuencia de servicio reflejada como tiempo de espera (min) en HPM, HPT y HV.

- Tarifas de viaje aplicando el siguiente sistema:

  - El sistema convencional tiene una matriz de tarifas zonales, construida a partir de las distancias entre zonas de transporte y teniendo en cuenta la variación de tarifas existentes en el sistema actual. Cada embarque en una nueva ruta supone la nueva aplicación de la matriz de tarifas.

  - El resto de sistemas (Metropolitano, rutas alimentadoras y Metro) tienen una tarifa plana de

    - 1.50 Soles para Metropolitano y Metro, y

    - 0.80 Soles para las alimentadoras - pago que se realiza en el abordaje inicial de la línea y en los consiguientes trasbordos.

  - Dado que el modelo de asignación funciona con variables de tiempo, esta tarifa debe transformarse en tiempo, para lo cual se adopta un valor del tiempo de 3 Soles/h.

- Otro factor fundamental en el modelo son las funciones de tiempo que evalúan el tiempo real que un autobús tarda en realizar su recorrido en función de una serie de variables que le afectan como son el tráfico y la congestión en la red.

Estas funciones recogen el comportamiento global de la red de transporte público en función de las velocidades del vehículo privado y las propias limitaciones de los autobuses. En el área de estudio se ha considerado la siguiente relación de tráfico privado/público:

  - Vprivado≤10 km/h			Vpúblico= Vprivado

  - 10 km/h <Vprivado< Vpubmax 	Vpúblico= a * Vprivado

  - Vpúbmax≤Vprivado			Vpúblico= Vpubmax= 30 km/h

Es decir, la velocidad del autobús se define como un coeficiente por la velocidad de privado, pero si ésta es muy alta el autobús no puede superar su velocidad máxima de diseño. Por el contrario, si la vía se encuentra congestionada, la velocidad del transporte público es semejante a la velocidad del vehículo privado.

En el plano adjunto se muestra el sistema de rutas de Lima:

Figura 4.2 – 3: sistema de rutas de Lima incluido en el modelo de transporte

### Matrices de viajes

Las matrices de viajes relativas al año 2012 para las tres franjas temporales diversas se han facilitado en el estudio “"SERVICIO DE TOMA Y ANÁLISIS-ESTUDIO DE DEMANDA DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA”.

Los valores para el año 2012 son los siguientes:

Tabla 4.2 – 2: matrices de viajes relativas al año 2012

| Matriz O/D | Viajes HPM | Viajes HPT | Viajes HV | Total diario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auto particular | 187,038 | 106,891 | 82,557 | 1,661,099 |
| Taxi | 116,307 | 105,396 | 88,860 | 1,598,586 |
| Vehículos pesados | 14,052 | 10,776 | 10,369 | 184,453 |
| Transporte público | 1,026,919 | 697,980 | 481,503 | 9,708,931 |

Estas matrices resultan fundamentales tanto para la asignación del modelo de transporte representativo de la situación actual, como elemento de partida para estimar las matrices futuras.

Por detalles sobre el análisis de demanda se consulte la sección 4.5.

### Procedimiento de asignación

La metodología seguida para el proceso de asignación y calibrado ha sido la siguiente:

- Primero se adopta como elemento de precarga en la red de transporte privado las rutas del sistema de transporte público.

- Luego se realiza la asignación de la red de transporte privado mediante el procedimiento de multi-clase (coche, taxi y vehículos pesados) con equilibrio del usuario y la precarga. Los parámetros de entrada para esta asignación son los siguientes:

  - Matrices de viajes de coche, taxi y vehículos pesados, donde a estos últimos se le aplica un coeficiente de vehículos equivalentes de 2.

  - Los tiempos de viaje en un estado de no-congestión, obtenidos mediante las distancias y velocidades de cada arco según tipo de vía.

  - La capacidad de cada arco definida como la capacidad según tipo de vía por el número de carriles de cada vial.

  - Coeficientes alpha y beta de la función de tiempo según tipo de vía.

  - La precarga del sistema de transporte público.

Este procedimiento de asignación adopta un algoritmo de aproximación lineal que consiste en la elección del camino más óptimo. Mediante un proceso iterativo se persigue que cada usuario elija la ruta que perciba como la mejor, es decir, aquélla que minimiza su coste generalizado de viaje. Al final del proceso se cumple el principio de Wardrop: en el equilibrio, ningún viajero puede reducir su coste generalizado de viaje cambiando la ruta. Por tanto, el coste generalizado de viaje entre un mismo origen y destino será igual en todos los caminos disponibles.

La asignación multi-clase permite asignar simultáneamente las matrices de coche, taxi y vehículos pesados. Con estas asignaciones se obtienen datos de tráficos y tiempos de viaje en cada vía para cada período horario:

- con las velocidades del vehículo privado de cada período horario, se estiman los tiempos de viaje para la red de transporte público con las funciones de tiempo ya indicadas en previos epígrafes, y

- por último, se asigna la red de transporte público obteniendo la demanda captada por este sistema; esta asignación se realiza mediante el sistema Pathfinder de TRANSCAD.

Este tipo de asignación se caracteriza por minimizar el tiempo y coste total de viaje y para ello el viajero elige la línea o conjunto de líneas que reducen al máximo su coste generalizado. Con este propósito, se asume que en cualquier punto de espera el usuario elige el conjunto de líneas que más atractivas le resultan, seguidamente coge la que primero llega y cambia de modo si es necesario hasta llegar a su punto de destino.

Los datos de entrada para esta asignación son los siguientes:

- Las matrices de viajes en transporte público de cada período horario.

- El fichero de modos que indica los servicios activos y sus parámetros en términos de tiempos de viaje y tarifas.

- La frecuencia de cada línea por período horario que queda recogida en el fichero de líneas.

- Los tiempos de viaje de los autobuses, Metropolitano, Metro y de los accesos y dispersión. Los tiempos de los autobuses se obtienen mediante las funciones de tiempo; el Metropolitano y el Metro mediante velocidades prefijadas y los tiempos de acceso y dispersión se estiman considerando una velocidad a pie de 4 km/h.

- Las tarifas de viaje aplicando el siguiente sistema:

- El sistema convencional tiene una matriz de tarifas zonales. Cada embarque en una nueva ruta supone la nueva aplicación de la matriz de tarifas.

- El resto de sistemas (Metropolitano, rutas alimentadoras y metro) tienen una tarifa, pago que se realiza en el abordaje inicial de la línea y en los consiguientes trasbordos.

- El factor de tiempo de espera que se considera la mitad de la frecuencia.

- Los pesos para los componentes del tiempo de viaje que cuantifican la percepción y el valor que cada usuario da al tiempo de espera, tiempo de transferencia, tiempo en los modos auxiliares y la tarifa. Estos pesos se consideran 1 para todos los factores de tiempo, exceptuando el tiempo de espera inicial, de transferencia y de caminata que se le dan pesos de 2, 3 y 3 respectivamente.

- El trasbordo entre los distintos sistemas operativos se controla, con objeto de que el modelo no haga un uso irracional del sistema, mediante un fichero de trasferencias donde se penalizan los trasbordos entre sistemas mediante un tiempo adicional (min) y se define la tarifa de trasferencias. La penalización de las trasferencias entre el sistema convencional con otras rutas convencionales y el resto de los sistemas públicos asciende a 5 min y se recoge en los valores genéricos de la asignación.

Tabla 4.2 – 3: Tabla de costos de transferencia

| MODORG | MODDST | PENALTY | FARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Bus Cosac | Bus Cosac | 2.00 | 0.00 |
| Metro | Bus Cosac | 5.00 | 1.50 |
| AlimentCosac | Bus Cosac | 5.00 | 1.50 |
| Bus Cosac | Metro | 5.00 | 1.50 |
| Metro | Metro | 2.00 | 0.00 |
| AlimentCosac | Metro | 5.00 | 1.50 |
| Bus Cosac | AlimentCosac | 5.00 | 0.80 |
| Metro | AlimentCosac | 5.00 | 0.80 |
| AlimentCosac | AlimentCosac | 5.00 | 0.80 |

### Calibración del Modelo

Un modelo de simulación permite evaluar los efectos de posibles variaciones de las redes de transporte, de la realización de nuevas infraestructuras o de la potenciación de las existentes, y de cualquier otra intervención administrativa e infraestructural razonablemente previsible. Una vez calibrado, el modelo puede utilizarse naturalmente tanto para la evaluación de los escenarios a corto, medio y largo plazo. Para estos últimos se necesitará, evidentemente, operar también respecto a la variable “demanda” además de la variable “oferta”.

Para estar seguros de poder utilizar el modelo en las fases simulativas, es necesario examinar la capacidad de describir la realidad observada en el estado de hecho. El proceso de evaluación de la calidad del Modelo de Transporte elaborado se denomina validación.

#### Prestaciones generales del modelo

Las prestaciones generales facilitadas por el modelo se han evaluado examinando dos variables generadas por éste: Los itinerarios y los flujos en los arcos.

- Itinerarios

  - Los itinerarios seguidos por los desplazamientos en la redes para conectar los diversos pares de zonas O/D representan un indicador útil de la credibilidad del modelo. Los itinerarios calculados por el proceso iterativo gestionado por el programa se han memorizado y controlado por vídeo utilizando el paquete gráfico. Esto ha permitido verificar la corrección del procedimiento de asignación, no estando presentes a lo largo de estos arcos-clave relaciones OD impropias. Las verificaciones dan tenido resultado positivo.

- Flujos en los arcos

  - Los flujos de vehículos y pasajeros direccionales que ocupan la red de la ciudad de Lima en las diversas horas punta se han verificado atentamente utilizando los recuentos efectuados en la reciente campaña de investigación.

#### Validación

El Modelo de Transporte ha sido validado comparando los valores observados y los modelados a lo largo de cada arco en los que se han efectuado los diversos recuentos. La imagen siguiente muestra las ubicaciones en las que se han realizado los recuentos de los vehículos privados:

Figura 4.2 – 4: Ubicaciones en las que se han realizado los recuentos de los vehículos privados

Los resultados se han sintetizado en la siguiente tabla por tipología vehicular y por franjas horarias:

Tabla 4.2 – 4 (serie): resultados del proceso de calibración – RED VIAL HPM

Tabla 4.2 – 4 (serie): resultados del proceso de calibración – RED VIAL HPT

Tabla 4.2 – 4 (serie): resultados del proceso de calibración – RED VIAL HV

En la siguiente imagen se recogen los datos correspondientes a los recuentos relativos a los flujos de pasajeros:

Figura 4.2 – 5: Datos correspondientes a los recuentos relativos a los flujos de pasajeros

Los resultados correspondientes han sido sinterizados en la tabla siguiente para cada período temporal:

Tabla 4.2 – 5 (serie): resultados del proceso de calibración – RED T.TE PÚBLICO

La última serie de investigaciones se ha realizado en las estaciones de la Línea 1 del metro y del Metropolitano. A continuación se recogen los valores de los pasajeros que han subido por estación:

Tabla 4.2 – 6 (serie): resultados del proceso de calibración – LÍNEA 1 del Metro y METROPOLITANO

La evaluación de la validez del trabajo realizado puede evidenciarse usando algunos indicadores estadísticos:

- El indicador R2 siempre ha resultado superior a valores de 0.75 por cada serie de datos comparados.

- El error medio absoluto, calculado sumando entre sí las diferencias absolutas de las desviaciones entre valores observados y valores modelados en cada dato y dividiendo luego el resultado obtenido por el total de flujos observados, pudiendo de este modo evitar que las diferencias positivas y negativas evidenciadas por los flujos modelados se neutralicen mutuamente, ha dado siempre valores en torno al 20-25%.

- El último indicador utilizado es el GEH. La sustancial correspondencia entre valores de flujo observados y modelados hacen que consideremos aceptables los resultados obtenidos.

Las siguientes tablas muestran los resultados del modelo de demanda asignada por la situación por lo año 2012:

Tabla 4.2 – 7 (serie): resultados de la asignación del modelo por lo año 2012

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matrices | Coche | 187,038 | 106,891 | 82,527 | 1,660,710 |
|  | Taxi | 116,307 | 105,396 | 88,860 | 1,598,584 |
|  | VehPesados | 14,052 | 10,776 | 10,369 | 184,458 |
| Veh*Km (Privado) | Coche | 1,359,013 | 1,044,660 | 782,556 | 14,980,568 |
|  | Taxi | 812,749 | 873,241 | 642,711 | 11,727,228 |
|  | VehPesados | 316,155 | 275,454 | 265,719 | 4,637,568 |
| Veh*hr (Privado) | Coche | 96,515 | 58,056 | 40,960 | 841,620 |
|  | Taxi | 54,164 | 47,595 | 34,360 | 650,202 |
|  | VehPesados | 14,178 | 11,688 | 10,251 | 184,998 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matriz de viajes | Todos Modos | 1,026,919 | 697,980 | 481,503 | 9,709,332 |
| Veh*Km (Pùblico) | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 168,065 | 161,661 | 125,233 | 2,287,477 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 136,136 | 104,085 | 106,239 | 1,861,552 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 52,659 | 28,611 | 29,114 | 541,025 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veh*Km (Pùblico) | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 133 | 178 | 178 | 2,929 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 6,026 | 4,465 | 1,790 | 44,252 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 2,466 | 2,543 | 2,444 | 41,785 |
|  | Total [veh*km] | 365,485 | 301,542 | 264,997 | 4,779,019 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajeros (Pùblico)* | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 514,647 | 384,139 | 240,380 | 4,922,512 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 486,492 | 362,317 | 246,231 | 4,898,621 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 215,735 | 140,830 | 97,848 | 1,985,158 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 6,090 | 6,455 | 3,337 | 68,471 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 45,344 | 37,212 | 17,588 | 393,754 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 10,521 | 8,602 | 4,213 | 93,015 |
|  | Total [pax] | 1,278,829 | 939,555 | 609,597 | 12,361,531 |

*número total de segmentos de viaje realizado por todos los viajeros

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajes*Km | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 3,380,155 | 2,805,074 | 1,865,278 | 36,619,072 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 3,839,255 | 3,076,712 | 2,205,312 | 42,500,990 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 1,614,938 | 1,172,418 | 835,267 | 16,433,183 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 82,763 | 95,188 | 46,301 | 957,818 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 524,962 | 442,081 | 217,855 | 4,766,201 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 67,446 | 53,060 | 27,996 | 604,960 |
|  | Total [pax*km] | 9,509,519 | 7,644,533 | 5,198,009 | 101,882,224 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Tiempo Total de Viaje** | Total [min] | 40,206,323 | 38,478,427 | 36,649,748 | 633,816,232 |
| % Trasbordos |  | 24.53% | 34.61% | 26.60% | - |
| Tiempo medio de viaje | Total [min] | 44.92 | 48.21 | 45.18 | - |

**incluye sólo el tiempo real de viaje y no considere el tiempo de parada.

## Escenarios de Modelación

Una vez calibrado el modelo que representa la situación actual, ha sido posible definir el mapa de escenarios futuros. Los horizontes temporales han sido acordados conjuntamente entre PROINVERSION y AATE y se refieren a los años 2018, 2020 y 2030.

Para cada año se ha simulado el escenario de "NO INTERVENCIÓN”, el escenario “OPTIMIZADO” y el escenario de “PROYECTO”. Más precisamente

- El escenario de “NO INTERVENCIÓN” asigna la demanda de movilidad prevista para el año de referencia al sistema de transporte actual.

- El escenario “OPTIMIZADO” asigna la demanda de movilidad prevista para el año de referencia al sistema de transporte planificado y previsto en completo funcionamiento para el año de referencia.

- El escenario de “PROYECTO” se deriva del “OPTIMIZADO” con la entrada en funcionamiento del proyecto examinado para el año de referencia.

El Escenario “OPTIMIZADO” resulta fundamental puesto que las propuestas de proyecto se refieren a éste. Naturalmente, cada escenario debe considerarse en sus múltiples configuraciones:

- Hora Punta de Mañana (HPM).

- Hora Punta de Tarde (HPT).

- Hora Valle (HV).

## Relaciones con instrumentos de planificación

La proyección de la intervención presupone el conocimiento del estado actual, en términos de demanda y oferta de transporte y las estrategias de desarrollo del sistema infraestructural previstas para la ciudad de Lima.

Las intervenciones barajadas a corto, medio y largo plazo nacen de las actividades de planificación y de las estrategias de referencia para una movilidad eficiente y sostenible.

Temas como la reducción de la congestión urbana y el incremento de la calidad del servicio del transporte público orientan la identificación de las decisiones estratégicas junto a la modernización del sistema infraestructural.

De los documentos y de los estudios analizados ha sido posible identificar las elecciones fundamentales de planificación de las redes de transporte y las interacciones con el proyecto estudiado.

En líneas generales, la filosofía de intervención persigue, a largo plazo, una potenciación y una racionalización del sistema de transporte público.

En este enfoque adquieren relevancia, en concreto, la realización por fases consecutivas de la Red Básica del metropolitano de Lima y la reorganización del sistema del transporte público de superficie mediante la implementación fundamental del sistema de Corredores Complementarios.

### Red de Transporte Privado

No existe un plan vial para la ciudad, las principales infraestructuras proyectadas están sujetas a iniciativas privadas, no hay calendario ni previsión de actuaciones estructurantes, si bien hay una relación de proyectos básicos que deberían contemplarse a futuro no es posible su programación temporal.

Los principales proyectos todavía en fase de definición son:

- Proyecto Periférico Vial Norte;

- Prolongación Ramiro Prialé;

- Vía Expresa de Javier Prado;

- Vía Costa Verde, Tramo Callao;

- Extensión del Paseo de la República;

- Vía Periférica

Dada la inseguridad que todavía acompaña estas intervenciones a largo plazo, no se han incluido en las redes de transporte que caracterizan los escenarios simulativos futuros.

Sin embargo, las intervenciones que deben considerarse prioritarias y básicas, en el estado actual de la información disponible, seguramente en ejercicio en los escenarios futuros sometidos a simulación son:

- La construcción de la carretera Vía Parque Rimac definida como una nueva autopista de peaje entre la vía de Evitamiento y el puente Huascar en el límite con Callao;

- La construcción del Túnel Santa Rosa, entre la intersección de Tacna y Alcazar en Rímac y La intersección de Rímac y Perú en San Juan de Lurigancho;

- La construcción del Túnel San Francisco, que conectaría los distritos de Surco - La Molina.

### Red de Transporte Público

La potenciación y la transformación del transporte colectivo es el tema fundamental y estratégico de las políticas aplicadas actualmente. Conseguir un sistema de transporte colectivo muy competitivo constituye la intervención más significativa para garantizar en el futuro niveles de movilidad urbana de alta eficiencia y sostenibilidad.

- La reorganización del transporte de Lima tiene como meta la conformación de un sistema integrado de transporte a través de reformas en 5 niveles de intervención:

- Corredores Masivos: Sistemas de gran capacidad en vías exclusivas con tecnología de buses articulados, bi-articulados y trenes. Eliminación de rutas sobrepuestas.

- Corredores Complementarios: Sistemas de mediana capacidad en vías segregadas y mixtas con buses de 9,12 y 18 metros. Fusión / modificación / eliminación de rutas de rutas sobrepuestas. Medidas de reorganización del transito

- Corredores de Integración: Sistemas de mediana capacidad en vías mixtas con buses de 9 y12 metros. Fusión / modificación / eliminación de rutas sobrepuestas

- Red Convencional: Sistemas de mediana y baja capacidad en vías mixtas con buses de 9 y 12 mt. Modificación de rutas sobrepuestas

- Red en Zonas No Atendidas: Sistemas de baja capacidad en vías mixtas con microbuses y buses. Implementación de nuevas rutas

Las intervenciones de transformación de la red de fuerza del transporte público que han determinado las estructuras para los escenarios de simulación futuros son las siguientes:

- Red Básica del Metro de Lima

  - En cuanto a la Línea 1, hoy actualmente operativa, se prevé la completa realización y su entrada en funcionamiento seguramente antes del año 2016. Para la Línea 2 se prevé la realización del primer tramo (de la estación de Ate Vitarte a la de Estación Central) y su entrada en ejercicio antes del año 2018, mientras que la Línea 2 entera y el tramo de Línea 4 (de la estación San José a la estación Néstor Gambeta) está previstas operativas para el año 2020.

  - A esta red se añadirán en el tiempo las líneas siguientes.

  - En este estudio se ha asumido que para el escenario del año 2030 las Líneas 3 y 4 estarán completamente realizadas, integrando posteriormente la red de fuerza del primer nivel.

La siguiente imagen ilustra el sistema definido en el modelo de simulación:

Figura 4.4 – 1: esquema de la red básica de metro definida en el modelo de simulación

- Corredores Complementarios

  - El sistema de Corredores Complementarios identifica 5 corredores principales cada uno de los cuales está ligado a un sistema de alimentadores. Se ha considerado que los 5 corredores complementarios estarán totalmente implementados y operativos en el escenario 2018 OPTIMIZADO. El sistema de corredores complementarios será progresivamente desmantelado en su componente “Troncal” con la entrada en funcionamiento de la línea metropolitana correspondiente. Esta red se complementa con un ulterior sistema de fuerza representado por la línea que se desarrolla a lo largo de Avenida Universitaria – Avenida del Ejercito – Santa Cruz – Avenida Angamos Oeste – Avenida Primavera – El Polo.

  - El sistema de transporte público en superficie se completa con un servicio de autobuses convencionales.

  - Desde un punto de vista simulativo, se han definido todos los nuevos servicios y sus frecuencias respectivas, y se han eliminado, según los datos proporcionados por Protransporte, muchas de las actuales líneas existentes.

  - El sistema así definido está constituido por 376 líneas (126 troncales + 250 alimentadoras) a las que se debe añadir 272 líneas que representan los servicios restantes.

La imagen siguiente ilustra el sistema definido en el modelo de simulación:

Figura 4.4 – 2: sistema de los corredores complementarios definido en el modelo de simulación

### El proyecto

El trazado seleccionado se desarrolla del siguiente modo: Avenida Guardia Chalaca, Avenida Venezuela, Avenida Arica, Avenida Guzmán Blanco, Avenida 28 de julio, Avenida Nicolás Ayllón, Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre (Carretera Central).

Su realización está prevista en dos etapas:

- En la primera etapa se realizará el tramo de Ate Vitarte a Estación Central con un largo de 15 km y la inserción de15 estaciones.

- La integración física con la Línea 1 se realiza en la estación 28 de Julio, ubicada entre las Avenidas 28 de Julio y Aviación, mientras que la integración física con el Metropolitano se realiza en la Estación Central mediante una conexión directa subterránea.

- La segunda etapa prevé la finalización del tramo que va de Estación Central a Callao y simultáneamente la construcción del primer tramo de la futura Línea 4 del metro de Lima. El intercambio entre las dos líneas se ha previsto en la estación de San José.

Figura 4.4 – 3: esquema de la Línea 2 según las etapas de construcción planteadas

#### Red infraestructural escenario de "NO INTERVENCIÓN” – (2018 – 2020- 2030)

El escenario de “NO INTERVENCIÓN” prevé que la oferta de transporte, para los diversos horizontes temporales de referencia, se quede exactamente igual a la disponible a día de hoy.

#### Red infraestructural escenario "OPTIMIZADO” – (2018 – 2020- 2030)

El escenario “OPTIMIZADO” prevé la realización, en relación a la red vial, de las siguientes intervenciones:

- Vía Parque Rimac

- Túnel Santa Rosa

- Túnel San Francisco

En cuanto al sistema de transporte público, se ha previsto la finalización y ejercicio de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y la completa implementación del sistema de Corredores Complementarios.

#### Red infraestructural escenario de “PROYECTO” – (2018)

Este escenario prevé la realización y ejercicio de primer tramo de la nueva Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima. Naturalmente incluye todas las intervenciones incluidas en el escenario “Optimizado”, excepto algunos servicios pertenecientes al Corredor Complementario número 5.

En concreto se han eliminado los servicios que se superponen a la nueva infraestructura. En este escenario los elementos que caracterizan la línea objeto de estudio son:

- Velocidad media entre estaciones: 40 km/h

- Frecuencia: 3 min (HPM), 3 min (HPT) y 6 min (HV)

- Tarifa: 2.0 Sol

#### Red infraestructural escenario de “PROYECTO” – (2020)

Este escenario prevé la realización y el ejercicio de la Línea 2 entera de la Red Básica del Metro de Lima y el tramo de Línea 4 de San José a Gambeta. Naturalmente incluye todas las intervenciones incluidas en el escenario “Optimizado”, excepto todos los servicios del Corredor Complementario número 5. En este escenario los elementos que caracterizan la línea objeto de estudio son:

- Velocidad media entre estaciones: 40 km/h

- Frecuencia (Línea 2): 3 min (HPM), 3 min (HPT) y 6 min (HV)

- Frecuencia (Línea 4): 6 min (HPM), 6 min (HPT) y 9 min (HV)

- Tarifa: 2.5 Sol

#### Red infraestructural escenario de “PROYECTO” – (2030)

Este escenario ha sido desarrollado en dos soluciones diferentes, la primera totalmente análoga a la implementada para el año de referencia 2020, la segunda en cambio potencia esta vez todavía más el sistema de las líneas de fuerza, previendo la realización de las nuevas Líneas 3 y 4 de la Red Básica del Metro de Lima.

Naturalmente incluye todas las intervenciones incluidas en el escenario “Optimizado”, excepto todos los servicios troncales de los Corredores Complementarios número 2, 3 y 5.

Las características para toda la red de metro son:

- Velocidad media entre estaciones: 40 km/h

- Frecuencia: 3 min (HPM), 3 min (HPT) y 6 min (HV)

- Tarifa: 3.0 Sol

A continuación aparece un esquema sintético de todos los escenarios sometidos a simulación:

Tabla 4.4 – 1: esquema sintético de todos los escenarios sometidos a simulación

Tabla 4.4 – 2: esquema sintético de los escenarios PESIMISTAS sometidos a simulación

## Análisis de la Demanda

Según lo requerido en los Términos de Referencia, el presente informe se basa en el análisis de la demanda actual estudiada en el documento “SERVICIO DE TOMA Y ANALISIS DE INFORMACION DE MOVILIDAD PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE DEMANDA DE LA LINEA 2 DEL METRO DE LIMA” y especialmente en el Informe n° 2. El documento ha sido preparado por la empresa TARYET para AATE.

Del citado informe se ha extraído la siguiente información:

- Datos de aforo vehicular y ocupación visual en las Líneas Cortinas del Rio Rímac y la Panamericana Sur.

- Datos de aforo vehicular, ocupación visual y sube y baja en los corredores principales de la Ciudad.

- Las Matrices OD al 2012, 2015, 2025 y 2030 desagregadas por modo de transporte público y privado así como por día y por cortes horarios HPM HPT y HV.

- Modelo de Transporte por el año 2012 (Nueva Zonificación, Red Vial, Rutas de Trasporte, Modelo de Demanda).

### Determinación de la demanda Actual 2012 “Situación Sin Proyecto”	.

La demanda actual (año 2012) se ha obtenido del antes citado estudio “SERVICIO DE TOMA Y ANALISIS DE INFORMACION DE MOVILIDAD PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE DEMANDA DE LA LINEA 2 DEL METRO DE LIMA” que ha producido las 4 matrices del año 2012 (Coches, Publico, Taxi y Camiones) además de archivos útiles para la determinación de las matrices en los años de referencia: 2018, 2020 y 2030. Las matrices del año 2012 se resumen en la tabla siguiente:

Tabla 4.5 – 1: Matrices Origen-Destino 2012

| Matriz O/D | Viajes HPM | Viajes HPT | Viajes HV | Total diario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auto particular | 187,038 | 106,891 | 82,557 | 1,661,099 |
| Taxi | 116,307 | 105,396 | 88,860 | 1,598,586 |
| Vehículos pesados | 14,052 | 10,776 | 10,369 | 184,453 |
| Transporte público | 1,026,919 | 697,980 | 481,503 | 9,708,931 |

Estas matrices han sido determinadas con las siguientes variables socio-económicas:

Tabla 4.5 – 2: Datos socioeconómicos 2012

| Variable | Año 2012 |
| --- | --- |
| Población | 9,450,585 |
| Empleo | 4,788,122 |
| Plazas escolares | 2,796,383 |
| Nº vehículos | 647,796 |

### Demanda proyectada a los años horizonte

El proceso de construcción de la demanda para los años de referencia se basa en un modelo de 4 etapas ya descrito en su funcionalidad en el apartado anterior. El método de cálculo para la estimación de las matrices se basa en los siguientes pasos:

- Modelos de origen y destino de viajes

- Modelo de distribución de viajes

- Modelo de reparto modal

Para los detalles se debe consultar el estudio específico, aquí se resumen los parámetros numéricos útiles para el cálculo de las matrices.

#### Modelos de origen y destino de viajes

El modelo matemático es capaz de pronosticar con cierto grado de confianza el número de viajes según la unidad de análisis consideradas: Población, Empleo, Plazas escolares, Número de vehículos.

Los modelos utilizados serán de tipo lineal con la siguiente formulación:

- Oi= a+(b*Vi1)+(c*Vi2)+…+ (n*Vin)

- Dj= a+(b*Vj1)+(c*Vj2)+…+ (n*Vjn)

donde:

- Oi 		Número de viajes con origen en la zona i

- Dj 		Número de viajes con destino en la zona j

- Vi1		Variable socioeconómica de la zona i

- a,b,c,n 	Parámetros de ajuste

A continuación se presentan los modelos y estadísticos obtenidos para los tres períodos horarios:

- Modelos de HPM

Tabla 4.5 – 3: Modelo de origen de viajes

| Variable | Coeficiente | T Estadístico | R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Población | 0.0846 | 15.10 | 0.84 |
| Vehículos | 0.6431 | 8.17 |  |

Tabla 4.5 – 4: Modelo de destino de viajes

| Variable | Coeficiente | T Estadístico | R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Empleo | 0,1679 | 8,49 | 0,75 |
| Plazas escolares | 0,1702 | 5,31 |  |

- Modelos de HPT

Tabla 4.5 – 5: Modelo de origen de viajes

| Variable | Coeficiente | T Estadístico | R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Población | 0.1638 | 13.14 | 0.79 |
| Vehículos | 0.0447 | 2.20 |  |

Tabla 4.5 – 6: Modelo de destino de viajes

| Variable | Coeficiente | T Estadístico | R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Empleo | 0.0627 | 13.56 | 0.78 |
| Plazas escolares | 0.3439 | 5.29 |  |

- Modelos de HV

Tabla 4.5 – 7: Modelo de origen de viajes

| Variable | Coeficiente | T Estadístico | R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Empleos | 0.0869 | 11.66 | 0,84 |
| Vehículos | 0.1195 | 2.81 |  |
| Plazas escolares | 0.0572 | 4.44 |  |

Tabla 4.5 – 8: Modelo de destino de viajes

| Variable | Coeficiente | T Estadístico | R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Empleos | 0.0766 | 10.76 | 0.85 |
| Vehículos | 0.1692 | 4.17 |  |
| Plazas escolares | 0.0584 | 4.75 |  |

##### Variables socio-economicas para el Año 2012

La determinación de las variables socioeconómicas en el año 2012 se asume válida por el estudio “SERVICIO DE TOMA Y ANALISIS DE INFORMACION DE MOVILIDAD PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE DEMANDA DE LA LINEA 2 DEL METRO DE LIMA”.

Abajo se muestra la formulación del texto original en apoyo a la determinación de las variables socioeconómicas:

- Población: Variable básica de cualquier modelo de la que existen predicciones globales en organismos oficiales (INEI). Se han adoptado los datos del SIT, interpolados para el año 2012, y ajustados a los datos oficiales de población por distritos del INEI del año 2012.

- Empleo: Variable más difícil de obtener pero básica para evaluar el componente atractor de cada zona. Se han utilizado los datos del SIT, interpolados para el año 2012. Para contrastar la cifra resultante se ha seguido el siguiente procedimiento:

  - El INEI no cuenta con datos de empleos, pero sí de número de ocupados activos, detectando que el ratio activos/población se ha ido incrementado en los últimos años.

  - Se asume que el total de ocupados activos es igual a los empleos de Lima Metropolitana y Callao ya que casi la totalidad de la población trabajará en este entorno.

  - Con el ratio de activos/población del año 2010 y la población del 2012 se obtiene la cifra global de empleos para el año 2012, ajustando los valores zonales.

- Plazas escolares: Variable con un importante carácter atractor que puede obtenerse de datos estadísticos y proyectarse en función de ratios relacionados con el crecimiento de la población. Se adoptan los datos del SIT, interpolados al año 2012, y la cifra resultante se incrementa ligeramente al aumentar las tasas de escolarización de un 27% de la población al 30%.

- Número de vehículos: Variable con un importante efecto en el reparto modal que puede obtenerse a partir de datos estadísticos y proyectarse con ratios relacionados con el crecimiento de población. Los datos de esta variable se obtienen, a partir de SIT, utilizando las tasas de crecimiento globales hasta el año 2012 de la Oficina de Estadística del Ministerio.

##### Variables socio-economicas para los Años horizonte 2018, 2020 y 2030

La proyección futura de las variables socioeconómicas del área de estudio es un elemento clave para la construcción de las matrices futuras. El procedimiento adoptado para esta tarea ha sido el siguiente:

- Población: Para estimar la población del año 2015 se han utilizado los datos de crecimiento del INEI a nivel de distritos. Para el año 2025, el INEI solo cuenta con una proyección global y por tanto se ha adoptado esta cifra, distribuyendo los crecimientos por distrito según las previsiones del estudio de JICA. De la comparación entre los valores de los distritos en 2015 y 2025 se da una tasa de crecimiento anual por distrito, útil para determinar los valores de la población para 2018 y 2020. La tasa de crecimiento global entre 2015 y 2025 fue reducida de un 25% y aplicada de manera uniforme a los valores de la población del distrito entre los años 2025 y 2030.

- Empleo: Para esta variable, dado que el INEI no cuenta con ningún tipo de dato de proyección, se han utilizado los crecimientos, a nivel de distrito, previstos en el estudio de JICA para determinar el valor de 2015. Una vez que tenga la matriz de valores de 2015, se determinó por comparación con la JICA retroalimentación a 2025 la tasa de crecimiento anual fue aplicada para obtener los valores correspondientes a los años 2018 y 2020. Es la misma reducción en la tasa de crecimiento anual para el período 2025-2030 hasta la determinación del valor de 2015. Una vez obtenido el vector de los valores 2015 fue determinado mediante comparación con los resultados JICA 2025 una tasa de crecimiento anual que fue aplicada para obtener los valores correspondientes a los años 2018 y 2020. Para el periodo 2025-2030 se utiliza la misma reducción en la tasa de crecimiento anual.

- Plazas escolares: Se ha mantenido el ratio de población/plazas escolares del año base, lo que supone que el crecimiento de esta variable es similar al crecimiento de la población.

- Número de vehículos: Para esta variable, dado que el INEI no cuenta con ningún tipo de dato de proyección, se han utilizados los crecimientos, a nivel de distrito, previstos en el estudio de JICA ajustados a un limite superior igual a un crecimiento anual en el parque vehicular de 2.5% entre 2015 y 2025 y de 1.87% entre 2025 y 2030.

Tabla 4.5 – 9: Datos socioeconómicos para los años horizonte

| Variable | Año 2012 | Año 2018 | Año 2020 | Año 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Población | 9,450,585 | 10,231,931 | 10,503,512 | 12,083,190 |
| Empleo | 4,788,122 | 5,509,527 | 5,798,807 | 7,355,056 |
| Plazas escolares | 2,796,383 | 3,036,458 | 3,139,319 | 3,717,277 |
| Nº vehículos | 647,796 | 785,067 | 823,069 | 1,021,195 |

#### Modelo de distribución de viajes

Los modelos de distribución permiten reproducir el número de viajes motorizados (público+privado) entre cada par origen/destino mediante modelos matemáticos basados en las variables de origen/destino entre cada zona de transporte y el coste generalizado del viaje entre ellas.

Los tiempos y costes de viaje se obtienen mediante la asignación de las matrices  del año existente en las redes de transporte del año horizonte a evaluar. El modelo utilizado será de tipo gravitatorio con la siguiente formulación:

Vij= a * Oib * Djc * CGijd

donde:

Vij  		Número de viajes entre las zonas i y j

Oi 		Viajes en zona de origen i

Dj 		Viajes en zona de destino j

CGij  	Coste generalizado entre cada par de zonas ij - Como coste generalizado del viaje se adoptaran los datos procedentes del modelo de asignación en transporte público y privado, ponderando en función de la demanda de estos modos

a,b,c,d 	Parámetros de ajuste

A continuación se presentan los modelos obtenidos en los períodos de análisis, así como sus estadísticos

Tabla 4.5 – 10: Modelo de distribución de viajes HPM

| Variable | Coeficiente | T Estadístico | R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Origen | 0.4284 | 33.87 | 0.94 |
| Destino | 0.4471 | 37.61 |  |
| Coste generalizado | -0.8917 | -47.83 |  |

Tabla 4.5 – 11: Modelo de distribución de viajes HPT

| Variable | Coeficiente | T Estadístico | R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Origen | 0.3391 | 33.32 | 0.95 |
| Destino | 0.4539 | 41.33 |  |
| Coste generalizado | -0.6722 | -43.03 |  |

Tabla 4.5 – 12: Modelo de distribución de viajes HV

| Variable | Coeficiente | T Estadístico | R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Origen | 0.4202 | 52.07 | 0.90 |
| Destino | 0.4451 | 55.63 |  |
| Coste generalizado | -1.0028 | -86.18 |  |

#### Modelo de reparto modal

La formulación tipo adoptada es la siguiente:

Ratio= a + (b*R1)+(c*R2)+…+ (n*Rn)

donde:

Ratio 		Variable a estimar

R1		Variables explicativas

a,b,c,n 	Parámetros de ajuste

Como variables explicativas de los modelos se han utilizado las siguientes:

- Ratio de Vehículos por habitante en zona de origen y destino.

- Ratio de tiempos, como cociente entre el tiempo de viaje en transporte privado y transporte público (taxi y transporte público convencional) en cada par de zonas origen/destino.

- Ratio de tiempos, como cociente entre el tiempo de viaje en transporte público convencional y taxi en cada par de zonas origen/destino.

- Ratio de costes, como cociente entre el coste de viaje en transporte público convencional y taxi en cada par de zonas origen/destino.

A continuación se presentan los modelos obtenidos en los períodos de análisis, así como sus estadísticos:

Tabla 4.5 – 13: Modelo de reparto modal HPM

| Modelo | Variable | Coeficiente | T Estadístico | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ratio transporte privado | Ratio Veh Origen | 0.5024 | 11.13 | 0.58 |
|  | Ratio tiempo | 0.3080 | 19.52 |  |
| Ratio transporte público | Ratio tiempo | 0.3070 | 14.33 | 0.83 |
|  | Ratio coste | 0.0619 | 1.52 |  |

Tabla 4.5 – 14: Modelo de reparto modal HPT

| Modelo | Variable | Coeficiente | T Estadístico | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ratio transporte privado | Ratio Veh Destino | 0.2428 | 9.09 | 0.60 |
|  | Ratio tiempo | 0.4229 | 19.81 |  |
| Ratio transporte público | Ratio tiempo | 0.2382 | 10.88 | 0.81 |
|  | Ratio coste | 0.6421 | 1.64 |  |

Tabla 4.5 – 15: Modelo de reparto modal HV

| Modelo | Variable | Coeficiente | T Estadístico | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ratio transporte privado | Ratio Veh Origen | 0.0124 | 2.01 | 0.69 |
|  | Ratio tiempo | 0.3399 | 25.06 |  |
| Ratio transporte público | Ratio tiempo | 0.3041 | 33.93 | 0.89 |
|  | Ratio coste | 0.4802 | 3.26 |  |

#### Aplicación

La aplicación de los modelos de demanda se puede resumir en el siguiente procedimiento:

- Primero se asignan las matrices de viajes del año existente a las redes de transporte privado y público del año horizonte a analizar para obtener matrices de tiempos y costes de viaje.

- Seguidamente se aplica la formulación de los modelos de origen/destino/distribución.

Las matrices resultantes son llamadas matrices tendenciales porque son evaluadas mediante la aplicación de la repartición modal del año existente a la matriz que resulta del modelo de distribución.

Tabla 4.5 – 16: Matrices Tendenciales 2018, 2020 y 2030

|  | 2018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTALES | COCHE | PUB | TAXI | TRUCKS |
| HPM | 1,459,568 | 206,670 | 1,111,218 | 126,424 | 15,257 |
| HPT | 1,012,122 | 120,317 | 765,645 | 114,319 | 11,841 |
| HV | 701,486 | 87,346 | 509,025 | 94,148 | 10,967 |

|  | 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTALES | COCHE | PUB | TAXI | TRUCKS |
| HPM | 1,512,843 | 215,416 | 1,150,594 | 131,019 | 15,814 |
| HPT | 1,046,743 | 124,872 | 791,456 | 118,169 | 12,246 |
| HV | 728,074 | 91,018 | 527,660 | 98,014 | 11,383 |

|  | 2030 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTALES | COCHE | PUB | TAXI | TRUCKS |
| HPM | 1,781,918 | 257,353 | 1,352,021 | 153,917 | 18,626 |
| HPT | 1,218,011 | 146,552 | 920,138 | 137,071 | 14,250 |
| HV | 866,269 | 109,502 | 625,066 | 118,157 | 13,543 |

Las matrices tendenciales son asignadas a las redes de transporte público y privado de los años horizonte a evaluar obteniendo los tiempos de viajes y costes, elementos de entrada para el modelo del reparto modal y construcción de las matrices finales.

En el caso particular de este estudio y con referencia al esquema de los escenarios descritos antes, tras la asignación de las matrices tendenciales a las redes de los escenarios de “NO INTERVENCIÓN”, “OPTIMIZADO” y “DE PROYECTO” se establecen, según el procedimiento descrito en los apartados anteriores, las matrices finales que, asignadas a las respectivas redes conducen a los resultados recogidos en el apartado siguiente.

Tabla 4.5 – 17: Matrices Finales – Escenarios “DO NOTHING”

|  | 2018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTALES | COCHES | PUB | TAXI | TRUCKS |
| HPM | 1,433,264 | 214,267 | 1,090,300 | 113,724 | 14,974 |
| HPT | 980,894 | 120,518 | 740,989 | 107,923 | 11,463 |
| HV | 723,438 | 97,695 | 535,017 | 79,416 | 11,310 |

|  | 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTALES | COCHES | PUB | TAXI | TRUCKS |
| HPM | 1,471,059 | 223,102 | 1,117,842 | 114,746 | 15,369 |
| HPT | 1,008,854 | 125,936 | 762,828 | 108,301 | 11,790 |
| HV | 746,190 | 103,516 | 552,998 | 78,010 | 11,665 |

|  | 2030 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTALES | COCHE | PUB | TAXI | TRUCKS |
| HPM | 1,657,752 | 270,141 | 1,250,131 | 120,171 | 17,309 |
| HPT | 1,139,762 | 152,146 | 864,208 | 110,096 | 13,312 |
| HV | 856,484 | 130,402 | 639,784 | 72,909 | 13,389 |

Tabla 4.5 – 18: Matrices Finales – Escenarios “OPTIMIZADO “y “CON PROYECTO”

|  | 2018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTALES | COCHES | PUB | TAXI | TRUCKS |
| HPM | 1,472,048 | 221,460 | 1,123,127 | 112,096 | 15,366 |
| HPT | 990,346 | 122,422 | 753,214 | 103,140 | 11,569 |
| HV | 725,603 | 98,914 | 541,880 | 73,474 | 11,336 |

|  | 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTALES | COCHES | PUB | TAXI | TRUCKS |
| HPM | 1,516,620 | 230,064 | 1,158,174 | 112,549 | 15,833 |
| HPT | 1,019,169 | 127,257 | 778,632 | 101,373 | 11,907 |
| HV | 748,845 | 103,992 | 562,853 | 70,300 | 11,700 |

|  | 2030 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTALES | COCHE | PUB | TAXI | TRUCKS |
| HPM | 1,709,585 | 276,233 | 1,300,888 | 114,620 | 17,845 |
| HPT | 1,154,793 | 153,012 | 887,596 | 100,697 | 13,488 |
| HV | 863,527 | 130,275 | 655,785 | 63,973 | 13,495 |

## Los indicadores de performance del modelo de transporte

A continuación se presentan los principales parámetros de funcionamiento del modelo de transporte obtenidos como resultados de las simulaciones llevadas a cabo para los años 2018, 202 y 2030. Estos son:

- Demanda Captada - Número de pasajeros que suben al día.

- Numero de vehículos por kilometro [Privado] - Parámetro que indica la distancia total recorrida por los vehículos privados en los trayectos entre el origen y destino.

- Tiempo total de viaje en vehículo privado - Valor numérico que indica el tiempo total pasado en viaje en vehículo privado.

- Numero de vehículos por kilometro [T.te Público] - Parámetro que indica la distancia total recorrida por los vehículos del transporte público.

- Viajes por Km – Parámetro que indica la distancia total recorrida por el total de los pasajeros del sistema de transporte público.

- Tiempo total de viaje en transporte publico - Valor numérico que indica el tiempo total pasado en viaje para los usuarios del transporte público - incluye sólo el tiempo real de viaje y no considera el tiempo de parada.

## Análisis de modelo de transporte

La aplicación del instrumento modelístico ha permitido, en primer lugar, estimar los parámetros de prestación de las redes de transporte para todos los escenarios simulados y, en segundo lugar, determinar la demanda  de viajeros atraída por la infraestructura de proyecto en las distintas configuraciones de red para los diferentes horizontes temporales.

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las simulaciones realizadas.

Los valores presentados responden a la movilidad media horaria del período de análisis de cada caso, así las HPM y HPT son la media de 2 h (7:00-9:00 h y 18:00-20:00 h) y la HV es la media de las 13 h restantes (6:00-23:00 h descontando períodos punta).

Por tanto, los valores diarios final diaria de 17 h (6:00-23:00 h) se obtiene mediante la siguiente formulación:

Día Lab= (2*HPM)+ (2*HPT)+(13*HV)

El valor horario se calcula en un valor diario según la fórmula expresada anteriormente y se proyecta anualmente a menos de un factor de equivalencia de 321 días / año.

### Escenario 1.1 - NO INTERVENCIÓN 2018

Las siguientes tablas muestran los resultados del modelo de demanda asignada por la situación de NO INTERVENCIÓN 2018.

Tabla 4.7 – 1 (serie): resultados de modelación escenario 1.3

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matrices | Coche | 214,267 | 120,518 | 97,695 | 1,939,603 |
|  | Taxi | 113,724 | 107,923 | 79,416 | 1,475,702 |
|  | VehPesados | 14,974 | 11,463 | 11,310 | 199,904 |
| Veh*Km (Privado) | Coche | 1,534,570 | 1,151,548 | 917,321 | 17,297,406 |
|  | Taxi | 834,112 | 987,370 | 589,531 | 11,306,862 |
|  | VehPesados | 337,000 | 293,068 | 289,735 | 5,026,694 |
| Veh*hr (Privado) | Coche | 114,711 | 67,586 | 49,523 | 1,008,388 |
|  | Taxi | 57,173 | 54,902 | 31,935 | 639,303 |
|  | VehPesados | 15,587 | 13,142 | 11,461 | 206,448 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matriz de viajes | Todos Modos | 1,090,300 | 740,989 | 535,017 | 10,617,802 |
| Veh*Km (Pùblico) | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 168,065 | 161,661 | 125,233 | 2,287,477 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 136,136 | 104,085 | 106,239 | 1,861,552 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 52,659 | 28,611 | 29,114 | 541,025 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 133 | 178 | 178 | 2,929 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 6,026 | 4,465 | 1,790 | 44,252 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 2,466 | 2,543 | 2,444 | 41,785 |
|  | Total [veh*km] | 365,485 | 301,542 | 264,997 | 4,779,019 |
| Variable | Vehículo/Modo | ESC 11 |  |  |  |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajeros (Pùblico)* | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 545,005 | 407,160 | 268,272 | 5,391,866 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 512,463 | 379,919 | 271,849 | 5,318,801 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 227,018 | 145,951 | 106,925 | 2,135,961 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 9,932 | 9,734 | 4,228 | 94,296 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 52,498 | 43,680 | 20,748 | 462,080 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 11,303 | 9,367 | 4,868 | 104,624 |
|  | Total [pax] | 1,358,219 | 995,811 | 676,890 | 13,507,628 |

*número total de segmentos de viaje realizado por todos los viajeros

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajes*Km | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 3,574,014 | 2,966,867 | 2,078,257 | 40,099,103 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 4,032,649 | 3,190,137 | 2,440,129 | 46,167,249 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 1,693,159 | 1,163,197 | 906,577 | 17,498,213 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viajes*Km | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 137,020 | 141,447 | 60,190 | 1,339,404 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 596,647 | 514,459 | 254,201 | 5,526,825 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 73,723 | 61,472 | 32,009 | 686,507 |
|  | Total [pax*km] | 10,107,212 | 8,037,579 | 5,771,363 | 111,317,301 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Tiempo Total de Viaje** | Total [min] | 41,000,785 | 39,632,261 | 37,005,765 | 642,341,034 |
| % Trasb. |  | 24.57% | 34.39% | 26.52% | - |
| Tiempo medio de viaje | Total [min] | 45.78 | 49.27 | 45.48 | - |

**incluye sólo el tiempo real de viaje y no considere el tiempo de parada.

### Escenario 1.2 - SITUACIÓN OPTIMIZADA 2018

La siguiente tabla muestra los resultados del modelo de demanda asignada por la situación OPTIMIZADA 2018:

Tabla 4.7 – 2 (serie): resultados de modelación escenario 1.2

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 1.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matrices | Coche | 221,460 | 122,422 | 98,914 | 1,973,642 |
|  | Taxi | 112,096 | 103,140 | 73,474 | 1,385,628 |
|  | VehPesados | 15,366 | 11,569 | 11,336 | 201,240 |
| Veh*Km (Privado) | Coche | 1,471,171 | 1,103,450 | 885,388 | 16,659,281 |
|  | Taxi | 778,734 | 922,067 | 511,600 | 10,052,398 |
|  | VehPesados | 321,062 | 277,317 | 272,453 | 4,738,643 |
| Veh*hr (Privado) | Coche | 80,462 | 48,127 | 33,568 | 693,568 |
|  | Taxi | 39,260 | 38,183 | 18,803 | 399,331 |
|  | VehPesados | 9,644 | 8,699 | 6,893 | 126,297 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 1.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matriz de viajes | Todos Modos | 1,123,127 | 753,214 | 541,880 | 10,797,119 |
| Veh*Km (Pùblico) | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 42,753 | 42,753 | 42,753 | 726,806 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 17,332 | 17,332 | 17,332 | 294,640 |
|  | CORREDOR 1 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 340,851 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 6,956 | 6,956 | 6,956 | 118,245 |
|  | CORREDOR 2 | 5,378 | 5,378 | 5,378 | 91,429 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 4,674 | 4,674 | 4,674 | 79,451 |
|  | CORREDOR 3 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 26,338 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 6,128 | 6,128 | 6,128 | 104,174 |
|  | CORREDOR 4 | 9,435 | 9,435 | 9,435 | 160,391 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 246,710 |
|  | CORREDOR 5 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 181,556 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 3,373 | 3,373 | 3,373 | 57,333 |
|  | CORREDORES Interconexión | 10,425 | 10,425 | 10,425 | 177,226 |
|  | Tren eléctrico L1 | 797 | 797 | 664 | 11,817 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 6,026 | 4,465 | 1,790 | 44,252 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 3,150 | 3,261 | 3,157 | 53,868 |
|  | Total [veh*km] | 163,217 | 161,767 | 158,855 | 2,715,085 |
| Variable | Vehículo/Modo | ESC 1.2 |  |  |  |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajeros (Pùblico)* | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 781,253 | 548,617 | 391,013 | 7,742,909 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 128,082 | 81,174 | 57,988 | 1,172,356 |
|  | CORREDOR 1 | 105,828 | 79,646 | 59,402 | 1,143,174 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 37,509 | 20,923 | 14,358 | 303,518 |
|  | CORREDOR 2 | 30,149 | 20,445 | 16,772 | 319,222 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 48,523 | 28,166 | 20,629 | 421,554 |
|  | CORREDOR 3 | 18,499 | 16,639 | 14,030 | 252,666 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 70,270 | 58,175 | 34,697 | 707,951 |
|  | CORREDOR 4 | 51,368 | 49,957 | 33,730 | 641,140 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 91,199 | 63,136 | 44,644 | 889,042 |
|  | CORREDOR 5 | 67,317 | 50,035 | 38,262 | 732,110 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 52,308 | 34,305 | 24,467 | 491,297 |
|  | CORREDORES Interconexión | 107,022 | 91,566 | 67,721 | 1,277,548 |
|  | Tren eléctrico L1 | 61,982 | 46,844 | 28,879 | 593,084 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 99,090 | 77,060 | 52,418 | 1,033,734 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 87,650 | 69,810 | 44,930 | 899,010 |
|  | Total [pax] | 1,838,048 | 1,336,497 | 943,940 | 18,620,315 |

*número total de segmentos de viaje realizado por todos los viajeros

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 1.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajes*Km | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 2,904,398 | 2,161,733 | 1,627,336 | 31,287,631 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 1,178,017 | 725,124 | 468,725 | 9,899,707 |
|  | CORREDOR 1 | 1,191,177 | 957,353 | 734,330 | 13,843,351 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 289,461 | 147,820 | 107,967 | 2,278,133 |
|  | CORREDOR 2 | 204,592 | 139,428 | 126,688 | 2,334,984 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 168,678 | 108,790 | 83,421 | 1,049,925 |
|  | CORREDOR 3 | 70,722 | 67,731 | 59,463 | 1,049,925 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 215,517 | 172,990 | 100,998 | 2,089,988 |
|  | CORREDOR 4 | 401,128 | 401,954 | 276,937 | 5,206,345 |
| Viajes*Km | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 561,853 | 396,799 | 299,785 | 5,814,509 |
|  | CORREDOR 5 | 466,187 | 412,550 | 310,073 | 5,788,427 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 107,115 | 68,403 | 48,539 | 982,044 |
|  | CORREDORES Interconexión | 471 | 466,037 | 359,360 | 5,604,697 |
|  | Tren eléctrico L1 | 827,671 | 664,435 | 395,908 | 8,131,016 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 947,216 | 803,512 | 535,015 | 10,456,652 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 493,434 | 394,644 | 259,169 | 5,145,354 |
|  | Total [pax*km] | 10,027,637 | 8,089,305 | 5,793,714 | 110,962,686 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 1.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Tiempo Total de Viaje** | Total [min] | 38,630,915 | 38,349,474 | 36,001,636 | 621,982,048 |
| % Trasb. |  | 63.65% | 77.44% | 74.20% | - |
| Tiempo medio de viaje | Total [min] | 41.78 | 44.89 | 41.31 | - |

**incluye sólo el tiempo real de viaje y no considere el tiempo de parada.

### Escenario 1.3 - SITUACIÓN CON PROYECTO 2018

En el siguiente cuadro se presenta los resultados del modelo de demanda asignada para la situación con proyecto 2018:

Tabla 4.7 – 3 (serie): resultados de modelación escenario 1.3

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 1.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matrices | Coche | 221,460 | 122,422 | 98,914 | 1,973,642 |
|  | Taxi | 112,096 | 103,140 | 73,474 | 1,385,628 |
|  | VehPesados | 15,366 | 11,569 | 11,336 | 201,240 |
| Veh*Km (Privado) | Coche | 1,472,951 | 1,104,032 | 884,899 | 16,657,652 |
|  | Taxi | 778,892 | 921,352 | 511,152 | 10,045,462 |
|  | VehPesados | 321,289 | 277,298 | 272,274 | 4,736,733 |
| Veh*hr (Privado) | Coche | 79,961 | 47,819 | 33,336 | 688,927 |
|  | Taxi | 39,090 | 38,010 | 18,692 | 397,200 |
|  | VehPesados | 9,608 | 8,653 | 6,868 | 125,808 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 1.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matriz de viajes | Todos Modos | 1,123,127 | 753,214 | 541,880 | 10,797,119 |
| Veh*Km (Pùblico) | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 42,753 | 42,753 | 42,753 | 726,806 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 17,332 | 17,332 | 17,332 | 294,640 |
|  | CORREDOR 1 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 340,851 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 6,956 | 6,956 | 6,956 | 118,245 |
|  | CORREDOR 2 | 5,378 | 5,378 | 5,378 | 91,429 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 4,674 | 4,674 | 4,674 | 79,451 |
|  | CORREDOR 3 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 26,338 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 6,128 | 6,128 | 6,128 | 104,174 |
|  | CORREDOR 4 | 9,435 | 9,435 | 9,435 | 160,391 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 14,603 | 14,603 | 14,603 | 248,258 |
|  | CORREDOR 5 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 87,399 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 3,373 | 3,373 | 3,373 | 57,333 |
|  | CORREDORES Interconexión | 10,425 | 10,425 | 10,425 | 177,226 |
|  | Tren eléctrico L1 | 797 | 797 | 664 | 11,817 |
|  | Tren eléctrico L2 | 590 | 590 | 295 | 6,198 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 6,026 | 4,465 | 1,790 | 44,252 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 3,150 | 3,261 | 3,157 | 53,868 |
|  | Total [veh*km] | 158,359 | 156,910 | 153,703 | 2,628,673 |
| Variable | Vehículo/Modo | ESC 1.3 |  |  |  |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajeros (Pùblico)* | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 793,852 | 558,306 | 399,058 | 7,892,068 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 126,284 | 79,892 | 57,276 | 1,156,940 |
|  | CORREDOR 1 | 102,481 | 78,182 | 58,657 | 1,123,866 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 37,935 | 20,496 | 14,808 | 309,366 |
|  | CORREDOR 2 | 30,727 | 21,943 | 17,429 | 331,916 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 49,488 | 28,457 | 21,094 | 430,112 |
|  | CORREDOR 3 | 17,990 | 16,858 | 14,814 | 262,277 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 71,393 | 58,996 | 35,500 | 722,278 |
|  | CORREDOR 4 | 51,382 | 49,610 | 33,836 | 641,852 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 103,478 | 74,975 | 55,776 | 1,081,994 |
|  | CORREDOR 5 | 7,626 | 5,672 | 4,619 | 86,643 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 53,360 | 34,883 | 24,832 | 499,297 |
|  | CORREDORES Interconexión | 106,892 | 90,446 | 68,065 | 1,279,521 |
|  | Tren eléctrico L1 | 74,428 | 55,274 | 33,273 | 691,953 |
|  | Tren eléctrico L2 | 32,136 | 23,960 | 14,789 | 304,448 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 99,416 | 77,499 | 52,698 | 1,038,904 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 87,391 | 69,392 | 44,892 | 897,162 |
|  | Total [pax] | 1,846,258 | 1,344,840 | 951,415 | 18,750,597 |

*número total de segmentos de viaje realizado por todos los viajeros

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 1.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajes*Km | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 2,950,020 | 2,218,503 | 1,661,779 | 31,940,173 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 1,160,355 | 714,249 | 462,886 | 9,766,726 |
|  | CORREDOR 1 | 1,141,608 | 927,076 | 721,060 | 11,793,904 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 282,986 | 140,484 | 105,277 | 2,089,341 |
|  | CORREDOR 2 | 222,916 | 158,984 | 138,635 | 3,423,157 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 171,809 | 108,952 | 85,288 | 1,670,266 |
|  | CORREDOR 3 | 67,670 | 67,738 | 63,052 | 1,090,492 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 219,886 | 176,086 | 103,589 | 2,138,601 |
|  | CORREDOR 4 | 395,898 | 396,637 | 275,967 | 5,172,641 |
| Viajes*Km | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 651,467 | 487,748 | 390,824 | 7,359,142 |
|  | CORREDOR 5 | 34,082 | 28,623 | 21,341 | 402,845 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 109,119 | 70,129 | 258,568 | 3,719,880 |
|  | CORREDORES Interconexión | 470,718 | 460,836 | 361,514 | 6,562,790 |
|  | Tren eléctrico L1 | 964,473 | 757,569 | 442,933 | 9,202,213 |
|  | Tren eléctrico L2 | 244,957 | 196,484 | 123,711 | 2,491,125 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 942,129 | 802,810 | 534,882 | 10,443,344 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 495,098 | 390,891 | 258,568 | 5,133,362 |
|  | Total [pax*km] | 10,525,191 | 8,103,799 | 6,009,874 | 114,400,002 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 1.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Tiempo Total de Viaje** | Total [min] | 37,932,908 | 38,106,610 | 36,011,377 | 620,226,942 |
| % Trasb. |  | 64.39% | 78.55% | 75.58% | - |
| Tiempo medio de viaje | Total [min] | 40.53 | 44.09 | 40.76 | - |

**incluye sólo el tiempo real de viaje y no considere el tiempo de parada.

A continuación los detalles de la demanda, subidos y bajados de la Línea 2 del Metropolitano – Etapa 1 - Municipalidad de Ate - Esación Central.

Tabla 4.7 – 4: Subidos y Bajados –HPM – 2018 - ESC 1.3

Figura 4.7-1: Gráfico de los Subidos y Bajados –HPM – 2018 - ESC 1.3 – sentido E-O

Figura 4.7-2: Gráfico de los Subidos y Bajados –HPM – 2018 - ESC 1.3 – sentido O-E

Tabla 4.7 – 5: Subidos y Bajados –HPT – 2018 - ESC 1.3

Figura 4.7-3: Grafico de los Subidos y Bajados –HPT – 2018 - ESC 1.3 – sentido E-O

Figura 4.7-4: Grafico de los Subidos y Bajados –HPT – 2018 - ESC 1.3 – sentido O-E

Tabla 4.7 – 6: Subidos y Bajados –HV – 2018 - ESC 1.3

Figura 4.7-5: Grafico de los Subidos y Bajados –HV – 2018 - ESC 1.3 – sentido E-O

Figura 4.7-6: Grafico de los Subidos y Bajados –HV – 2018 - ESC 1.3 – sentido O-E

### Escenario 2.1 - NO INTERVENCIÓN 2020

La siguiente tabla muestra los resultados del modelo de demanda asignada la situación de NO INTERVENCIÓN 2020:

Tabla 4.7 – 7 (serie): resultados de modelación escenario 2.1

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 2.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matrices | Coche | 223,102 | 125,936 | 103,516 | 2,043,787 |
|  | Taxi | 114,745 | 108,301 | 78,010 | 1,460,217 |
|  | VehPesados | 15,369 | 11,790 | 11,665 | 205,968 |
| Veh*Km (Privado) | Coche | 1,592,890 | 1,198,718 | 968,090 | 18,168,383 |
|  | Taxi | 855,610 | 996,835 | 584,659 | 11,305,457 |
|  | VehPesados | 345,755 | 301,530 | 298,805 | 5,179,040 |
| Veh*hr (Privado) | Coche | 121,092 | 71,598 | 53,072 | 1,075,321 |
|  | Taxi | 59,395 | 56,080 | 31,955 | 646,363 |
|  | VehPesados | 16,216 | 13,675 | 11,938 | 214,969 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 2.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matriz de viajes | Todos Modos | 1,117,842 | 762,828 | 552,998 | 10,950,312 |
| Veh*Km (Pùblico) | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 168,065 | 161,661 | 125,233 | 2,287,477 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 136,136 | 104,085 | 106,239 | 1,861,552 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 52,659 | 28,611 | 29,114 | 541,025 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 133 | 178 | 178 | 2,929 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 6,026 | 4,465 | 1,790 | 44,252 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 2,466 | 2,543 | 2,444 | 41,785 |
|  | Total [veh*km] | 365,485 | 301,542 | 264,997 | 4,779,019 |
| Variable | Vehículo/Modo | ESC 2.1 |  |  |  |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajeros (Pùblico)* | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 558,576 | 419,260 | 278,843 | 5,580,631 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 526,138 | 391,787 | 280,309 | 5,479,867 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 232,510 | 149,937 | 109,939 | 2,194,107 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 11,245 | 10,584 | 4,666 | 104,316 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 56,042 | 46,664 | 22,231 | 494,422 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 11,975 | 9,828 | 5,169 | 110,802 |
|  | Total [pax] | 1,396,486 | 1,028,060 | 701,158 | 13,964,145 |

*número total de segmentos de viaje realizado por todos los viajeros

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 2.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajes*Km | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 3,640,880 | 3,048,167 | 2,158,276 | 41,435,682 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 4,143,801 | 3,281,408 | 2,511,425 | 47,498,943 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 1,729,602 | 1,187,026 | 930,815 | 17,933,851 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viajes*Km | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 155,526 | 153,962 | 67,363 | 1,494,695 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 632,536 | 547,825 | 271,812 | 5,894,278 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 78,010 | 64,590 | 33,873 | 725,549 |
|  | Total [pax*km] | 10,380,355 | 8,282,978 | 5,973,564 | 114,982,998 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 2.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Tiempo Total de Viaje** | Total [min] | 41,336,384 | 39,882,344 | 37,246,215 | 646,638,251 |
| % Trasb. |  | 24.93% | 34.77% | 26.79% | - |
| Tiempo medio de viaje | Total [min] | 46.29 | 49.70 | 45.82 | - |

**incluye sólo el tiempo real de viaje y no considere el tiempo de parada.

### Escenario 2.2 - SITUACIÓN OPTIMIZADA 2020

La siguiente tabla muestra los resultados del modelo de demanda asignada por la situación OPTIMIZADA 2020:

Tabla 4.7 – 8 (serie): resultados de modelación escenario 2.2

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 2.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matrices | Coche | 230,064 | 127,257 | 103,992 | 2,066,532 |
|  | Taxi | 112,549 | 101,373 | 70,300 | 1,341,750 |
|  | VehPesados | 15,833 | 11,907 | 11,700 | 207,581 |
| Veh*Km (Privado) | Coche | 1,525,382 | 1,146,570 | 928,572 | 17,415,338 |
|  | Taxi | 800,045 | 909,046 | 494,374 | 9,845,039 |
|  | VehPesados | 330,750 | 285,359 | 281,069 | 4,886,119 |
| Veh*hr (Privado) | Coche | 84,874 | 50,560 | 35,539 | 732,879 |
|  | Taxi | 41,162 | 38,103 | 18,379 | 397,458 |
|  | VehPesados | 10,171 | 9,056 | 7,222 | 132,341 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 2.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matriz de viajes | Todos Modos | 1,158,174 | 778,632 | 562,853 | 11,190,697 |
| Veh*Km (Pùblico) | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 42,753 | 42,753 | 42,753 | 726,806 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 17,332 | 17,332 | 17,332 | 294,640 |
|  | CORREDOR 1 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 340,851 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 6,956 | 6,956 | 6,956 | 118,245 |
|  | CORREDOR 2 | 5,378 | 5,378 | 5,378 | 91,429 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 4,674 | 4,674 | 4,674 | 79,451 |
|  | CORREDOR 3 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 26,338 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 6,128 | 6,128 | 6,128 | 104,174 |
|  | CORREDOR 4 | 9,435 | 9,435 | 9,435 | 160,391 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 246,710 |
|  | CORREDOR 5 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 181,556 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 3,373 | 3,373 | 3,373 | 57,333 |
|  | CORREDORES Interconexión | 10,425 | 10,425 | 10,425 | 177,226 |
|  | Tren eléctrico L1 | 797 | 797 | 664 | 11,817 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 6,026 | 4,465 | 1,790 | 44,252 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 3,150 | 3,261 | 3,157 | 53,868 |
|  | Total [veh*km] | 163,217 | 161,767 | 158,855 | 2,635,633 |
| Variable | Vehículo/Modo | ESC 2.2 |  |  |  |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajeros (Pùblico)* | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 785,975 | 558,805 | 399,541 | 7,883,592 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 139,319 | 88,990 | 64,731 | 1,298,121 |
|  | CORREDOR 1 | 116,576 | 89,248 | 66,832 | 1,280,463 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 39,610 | 21,457 | 15,243 | 320,293 |
|  | CORREDOR 2 | 31,178 | 21,210 | 16,798 | 323,151 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 50,183 | 29,643 | 22,407 | 450,943 |
|  | CORREDOR 3 | 21,154 | 18,479 | 15,903 | 286,005 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 73,621 | 59,594 | 36,917 | 746,351 |
|  | CORREDOR 4 | 55,919 | 52,932 | 35,518 | 679,436 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 94,374 | 66,075 | 47,572 | 939,334 |
|  | CORREDOR 5 | 69,853 | 50,552 | 40,558 | 768,064 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 52,490 | 33,500 | 24,079 | 485,007 |
|  | CORREDORES Interconexión | 111,738 | 94,227 | 72,638 | 1,356,224 |
|  | Tren eléctrico L1 | 52,060 | 39,839 | 23,410 | 488,128 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 88,263 | 69,194 | 45,370 | 904,724 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 84,680 | 68,748 | 43,898 | 877,530 |
|  | Total [pax] | 1,866,992 | 1,362,493 | 971,415 | 19,087,366 |

*número total de segmentos de viaje realizado por todos los viajeros

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 2.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajes*Km | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 2,997,368 | 2,260,582 | 1,702,988 | 32,654,745 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 1,277,343 | 782,485 | 516,713 | 10,836,925 |
|  | CORREDOR 1 | 1,362,053 | 1,090,516 | 845,038 | 15,890,632 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 313,209 | 156,486 | 117,549 | 2,467,527 |
|  | CORREDOR 2 | 222,954 | 151,185 | 130,943 | 2,450,537 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 186,542 | 119,624 | 96,220 | 1,863,192 |
|  | CORREDOR 3 | 85,595 | 78,981 | 72,350 | 1,269,702 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 220,700 | 177,550 | 106,165 | 2,176,645 |
|  | CORREDOR 4 | 446,963 | 434,139 | 295,109 | 5,598,621 |
| Viajes*Km | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 588,207 | 419,435 | 319,394 | 6,167,406 |
|  | CORREDOR 5 | 505,917 | 432,663 | 343,761 | 6,346,053 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 107,102 | 67,660 | 48,767 | 983,495 |
|  | CORREDORES Interconexión | 495,213 | 494,290 | 396,299 | 7,130,892 |
|  | Tren eléctrico L1 | 723,939 | 591,055 | 335,311 | 6,989,031 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 868,637 | 746,811 | 477,473 | 9,438,045 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 472,762 | 389,737 | 249,893 | 4,973,607 |
|  | Total [pax*km] | 10,874,504 | 8,393,198 | 6,053,973 | 117,237,054 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 2.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Tiempo Total de Viaje** | Total [min] | 39,418,933 | 38,961,723 | 36,419,234 | 630,211,349 |
| % Trasb. |  | 61.20% | 74.99% | 72.59% | - |
| Tiempo medio de viaje | Total [min] | 43.35 | 46.18 | 42.33 | - |

**incluye sólo el tiempo real de viaje y no considere el tiempo de parada.

### Escenario 2.3 - SITUACIÓN CON PROYECTO 2020

En el siguiente cuadro se presenta los resultados del modelo de demanda asignada para la situación con proyecto 2020:

Tabla 4.7 – 9 (serie): resultados de modelación escenario 2.3

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 2.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matrices | Coche | 230,064 | 127,257 | 103,992 | 2,066,532 |
|  | Taxi | 112,549 | 101,373 | 70,300 | 1,341,750 |
|  | VehPesados | 15,833 | 11,907 | 11,700 | 207,581 |
| Veh*Km (Privado) | Coche | 1,526,356 | 1,147,335 | 930,517 | 17,444,102 |
|  | Taxi | 800,785 | 908,526 | 495,179 | 9,855,954 |
|  | VehPesados | 330,783 | 285,413 | 281,032 | 4,885,805 |
| Veh*hr (Privado) | Coche | 84,307 | 50,297 | 35,275 | 727,777 |
|  | Taxi | 40,941 | 37,942 | 18,281 | 395,415 |
|  | VehPesados | 10,130 | 9,023 | 7,206 | 131,982 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 2.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matriz de viajes | Todos Modos | 1,158,174 | 778,632 | 562,853 | 11,190,697 |
| Veh*Km (Pùblico) | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 42,753 | 42,753 | 42,753 | 726,806 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 17,332 | 17,332 | 17,332 | 294,640 |
|  | CORREDOR 1 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 340,851 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 6,956 | 6,956 | 6,956 | 118,245 |
|  | CORREDOR 2 | 5,378 | 5,378 | 5,378 | 91,429 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 4,674 | 4,674 | 4,674 | 79,451 |
|  | CORREDOR 3 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 26,338 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 6,128 | 6,128 | 6,128 | 104,174 |
|  | CORREDOR 4 | 9,435 | 9,435 | 9,435 | 160,391 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 14,603 | 14,603 | 14,603 | 248,258 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 3,373 | 3,373 | 3,373 | 57,333 |
|  | CORREDORES Interconexión | 10,425 | 10,425 | 10,425 | 177,226 |
|  | Tren eléctrico L1 | 797 | 797 | 664 | 11,817 |
|  | Tren eléctrico L2 | 1,065 | 1,065 | 532 | 11,180 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 144 | 144 | 96 | 1,818 |
|  | Metropolitano | 6,026 | 4,465 | 1,790 | 44,252 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 3,150 | 3,261 | 3,157 | 53,868 |
|  | Total [veh*km] | 153,836 | 152,387 | 148,895 | 2,548,074 |
| Variable | Vehículo/Modo | ESC 2.3 |  |  |  |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajeros (Pùblico)* | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 769,174 | 550,694 | 398,922 | 7,825,729 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 135,428 | 85,115 | 62,326 | 1,251,329 |
|  | CORREDOR 1 | 107,899 | 82,021 | 62,714 | 1,195,118 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 40,117 | 21,482 | 15,957 | 330,635 |
|  | CORREDOR 2 | 29,456 | 20,860 | 16,698 | 317,701 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 50,008 | 29,619 | 22,480 | 451,497 |
|  | CORREDOR 3 | 20,685 | 18,077 | 16,381 | 290,476 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 73,535 | 59,762 | 39,698 | 782,665 |
|  | CORREDOR 4 | 49,126 | 48,075 | 33,021 | 623,672 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 107,241 | 77,942 | 59,144 | 1,139,233 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 51,660 | 33,969 | 23,955 | 482,669 |
|  | CORREDORES Interconexión | 107,225 | 92,439 | 68,212 | 1,286,081 |
|  | Tren eléctrico L1 | 78,645 | 59,708 | 35,498 | 738,180 |
|  | Tren eléctrico L2 | 63,439 | 44,798 | 28,478 | 586,692 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 8,294 | 6,471 | 3,548 | 75,654 |
|  | Metropolitano | 85,587 | 67,247 | 45,193 | 893,179 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 84,555 | 68,006 | 43,762 | 874,023 |
|  | Total [pax] | 1,862,074 | 1,366,287 | 975,985 | 19,144,532 |

*número total de segmentos de viaje realizado por todos los viajeros

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 2.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajes*Km | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 2,844,891 | 2,173,954 | 1,662,844 | 31,654,658 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 1,251,601 | 755,030 | 499,727 | 10,509,710 |
|  | CORREDOR 1 | 1,221,850 | 963,756 | 770,696 | 14,390,263 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 304,837 | 151,014 | 115,274 | 2,410,268 |
|  | CORREDOR 2 | 207,433 | 146,905 | 127,555 | 2,366,892 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 186,361 | 118,520 | 95,690 | 1,853,732 |
|  | CORREDOR 3 | 83,267 | 76,827 | 265,935 | 3,777,336 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 219,905 | 180,432 | 106,599 | 2,186,467 |
|  | CORREDOR 4 | 372,734 | 382,414 | 499,717 | 8,006,614 |
| Viajes*Km | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 688,460 | 508,040 | 415,262 | 7,791,410 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 105,378 | 68,101 | 48,417 | 976,376 |
|  | CORREDORES Interconexión | 480,468 | 483,674 | 369,556 | 6,732,519 |
|  | Tren eléctrico L1 | 995,852 | 810,491 | 466,573 | 9,678,129 |
|  | Tren eléctrico L2 | 589,279 | 456,227 | 299,649 | 5,986,445 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 35,603 | 32,374 | 18,308 | 373,963 |
|  | Metropolitano | 832,551 | 717,980 | 473,044 | 9,250,633 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 471,317 | 383,367 | 249,531 | 4,953,273 |
|  | Total [pax*km] | 10,891,787 | 8,409,107 | 6,484,377 | 122,898,686 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Tiempo Total de Viaje** | Total [min] | 37,598,896 | 37,732,657 | 35,804,226 | 616,118,038 |
| % Trasb. |  | 60.78% | 75.47% | 73.40% | - |
| Tiempo medio de viaje | Total [min] | 40.80 | 44.16 | 40.99 | - |

**incluye sólo el tiempo real de viaje y no considere el tiempo de parada.

A continuación se muestran los datos de demanda, subidas y bajadas de la Línea 2 del metro de Lima.

Tabla 4.7 – 10: Subidos y Bajados –HPM – 2020 - ESC 2.3

Figura 4.7-7: Grafico de los Subidos y Bajados –HPM – 2020 - ESC 2.3 – sentido E-O

Figura 4.7-8: Grafico de los Subidos y Bajados –HPM – 2020 - ESC 2.3 – sentido O-E

Tabla 4.7 – 11: Subidos y Bajados –HPT – 2020 - ESC 2.3

Figura 4.7-9: Grafico de los Subidos y Bajados –HPT – 2020 - ESC 2.3 – sentido E-O

Figura 4.7-10: Grafico de los Subidos y Bajados –HPT – 2020 - ESC 2.3 – sentido O-E

Tabla 4.7 – 12: Subidos y Bajados –HV – 2020 - ESC 2.3

Figura 4.7-11: Grafico de los Subidos y Bajados –HV – 2020 - ESC 2.3 – sentido E-O

Figura 4.7-12: Grafico de los Subidos y Bajados –HV – 2020 - ESC 2.3 – sentido O-E

### Escenario 3.1 - NO INTERVENCIÓN 2030

La siguiente tabla muestra los resultados del modelo de demanda asignada la situación de NO INTERVENCIÓN 2030:

Tabla 4.7 – 13 (serie): resultados de modelación escenario 3.1

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matrices | Coche | 270,141 | 152,146 | 130,402 | 2,539,801 |
|  | Taxi | 120,171 | 110,096 | 72,909 | 1,408,355 |
|  | VehPesados | 17,309 | 13,312 | 13,389 | 235,294 |
| Veh*Km (Privado) | Coche | 1,886,369 | 1,420,501 | 1,190,305 | 22,087,703 |
|  | Taxi | 958,423 | 1,037,328 | 572,574 | 11,434,967 |
|  | VehPesados | 389,733 | 340,469 | 343,058 | 5,920,157 |
| Veh*hr (Privado) | Coche | 157,000 | 91,515 | 68,834 | 1,391,875 |
|  | Taxi | 71,815 | 61,987 | 32,407 | 688,889 |
|  | VehPesados | 19,640 | 16,406 | 14,425 | 259,616 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matriz de viajes | Todos Modos | 1,250,131 | 864,208 | 639,784 | 12,545,874 |
| Veh*Km (Pùblico) | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 168,065 | 161,661 | 125,233 | 2,287,477 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 136,136 | 104,085 | 106,239 | 1,861,552 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 52,659 | 28,611 | 29,114 | 541,025 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 133 | 178 | 178 | 2,929 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 6,026 | 4,465 | 1,790 | 44,252 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 2,466 | 2,543 | 2,444 | 41,785 |
|  | Total [veh*km] | 365,485 | 301,542 | 264,997 | 4,779,019 |
| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.1 |  |  |  |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajeros (Pùblico)* | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 623,112 | 474,053 | 324,845 | 6,417,315 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 589,875 | 444,372 | 325,823 | 6,304,193 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 261,276 | 168,192 | 125,330 | 2,488,226 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 19,501 | 16,129 | 7,527 | 169,111 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 75,408 | 61,917 | 29,402 | 656,876 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 14,794 | 12,502 | 7,240 | 148,711 |
|  | Total [pax] | 1,583,966 | 1,177,165 | 820,167 | 16,184,432 |

*número total de segmentos de viaje realizado por todos los viajeros

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajes*Km | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 3,965,285 | 3,384,707 | 2,467,429 | 46,776,561 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 4,603,366 | 3,673,439 | 2,892,811 | 54,160,153 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 1,887,905 | 1,298,821 | 1,035,042 | 19,828,998 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viajes*Km | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 272,929 | 237,470 | 110,395 | 2,455,933 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 832,931 | 711,643 | 358,643 | 7,751,506 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 99,073 | 83,667 | 48,759 | 999,347 |
|  | Total [pax*km] | 11,661,489 | 9,389,747 | 6,913,079 | 131,972,499 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Tiempo Total de Viaje** | Total [min] | 42,883,846 | 41,069,925 | 38,141,291 | 663,744,327 |
| % Trasb. |  | 26.70% | 36.21% | 28.19% | - |
| Tiempo medio de viaje | Total [min] | 48.17 | 51.31 | 46.85 | - |

**incluye sólo el tiempo real de viaje y no considere el tiempo de parada.

### Escenario 3.2 - SITUACIÓN OPTIMIZADA 2020

La siguiente tabla muestra los resultados del modelo de demanda asignada por la situación OPTIMIZADA 2020:

Tabla 4.7 – 14 (serie): resultados de modelación escenario 3.2

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matrices | Coche | 276,233 | 153,012 | 130,275 | 2,552,061 |
|  | Taxi | 114,620 | 100,697 | 63,973 | 1,262,287 |
|  | VehPesados | 17,845 | 13,488 | 13,495 | 238,095 |
| Veh*Km (Privado) | Coche | 1,779,704 | 1,250,067 | 1,134,942 | 20,813,784 |
|  | Taxi | 864,447 | 918,682 | 474,816 | 9,738,871 |
|  | VehPesados | 373,269 | 323,736 | 324,316 | 5,610,121 |
| Veh*hr (Privado) | Coche | 109,187 | 64,919 | 45,923 | 945,216 |
|  | Taxi | 49,753 | 41,712 | 18,903 | 428,675 |
|  | VehPesados | 12,797 | 11,160 | 9,117 | 166,431 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matriz de viajes | Todos Modos | 1,300,888 | 887,596 | 655,785 | 12,902,168 |
| Veh*Km (Pùblico) | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 42,753 | 42,753 | 42,753 | 726,806 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 17,332 | 17,332 | 17,332 | 294,640 |
|  | CORREDOR 1 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 340,851 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 6,956 | 6,956 | 6,956 | 118,245 |
|  | CORREDOR 2 | 5,378 | 5,378 | 5,378 | 91,429 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 4,674 | 4,674 | 4,674 | 79,451 |
|  | CORREDOR 3 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 26,338 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 6,128 | 6,128 | 6,128 | 104,174 |
|  | CORREDOR 4 | 9,435 | 9,435 | 9,435 | 160,391 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 246,710 |
|  | CORREDOR 5 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 181,556 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 3,373 | 3,373 | 3,373 | 57,333 |
|  | CORREDORES Interconexión | 10,425 | 10,425 | 10,425 | 177,226 |
|  | Tren eléctrico L1 | 797 | 797 | 664 | 11,817 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 6,026 | 4,465 | 1,790 | 44,252 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 3,150 | 3,261 | 3,157 | 53,868 |
|  | Total [veh*km] | 163,217 | 161,767 | 158,855 | 2,715,085 |
| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.2 |  |  |  |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajeros (Pùblico)* | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 868,059 | 627,088 | 458,419 | 8,949,741 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 165,282 | 104,890 | 81,103 | 1,594,684 |
|  | CORREDOR 1 | 127,843 | 100,144 | 78,625 | 1,478,099 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 45,799 | 25,221 | 18,303 | 379,979 |
|  | CORREDOR 2 | 34,362 | 22,142 | 19,632 | 368,224 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 57,204 | 35,145 | 27,558 | 542,952 |
|  | CORREDOR 3 | 23,306 | 20,553 | 19,237 | 337,799 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 78,796 | 65,831 | 42,284 | 838,946 |
|  | CORREDOR 4 | 59,342 | 58,702 | 39,739 | 752,695 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 112,120 | 80,599 | 59,331 | 1,156,741 |
|  | CORREDOR 5 | 75,198 | 58,454 | 46,055 | 866,019 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 56,516 | 37,026 | 27,375 | 542,958 |
|  | CORREDORES Interconexión | 119,894 | 100,967 | 79,473 | 1,474,872 |
|  | Tren eléctrico L1 | 58,337 | 47,058 | 27,261 | 565,188 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 90,070 | 72,335 | 45,975 | 922,485 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 91,585 | 76,887 | 50,134 | 988,686 |
|  | Total [pax] | 2,063,713 | 1,533,043 | 1,120,504 | 21,760,068 |

*número total de segmentos de viaje realizado por todos los viajeros

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajes*Km | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 3,381,628 | 2,570,955 | 1,984,869 | 37,708,463 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 1,517,269 | 913,427 | 638,242 | 13,158,538 |
|  | CORREDOR 1 | 1,495,245 | 1,239,718 | 1,001,744 | 18,492,599 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 375,066 | 188,001 | 142,535 | 2,979,089 |
|  | CORREDOR 2 | 251,723 | 165,803 | 156,791 | 2,873,334 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 214,247 | 142,312 | 119,015 | 2,260,313 |
|  | CORREDOR 3 | 97,669 | 91,057 | 90,178 | 1,549,765 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 237,265 | 195,524 | 121,426 | 2,444,116 |
|  | CORREDOR 4 | 481,998 | 490,372 | 332,431 | 6,266,343 |
| Viajes*Km | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 711,042 | 517,265 | 402,171 | 7,684,837 |
|  | CORREDOR 5 | 558,649 | 513,542 | 403,273 | 7,386,931 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 117,217 | 77,246 | 56,222 | 1,119,813 |
|  | CORREDORES Interconexión | 539,402 | 535,672 | 433,855 | 7,790,262 |
|  | Tren eléctrico L1 | 838,789 | 717,439 | 406,659 | 8,399,022 |
|  | Tren eléctrico L2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 932,915 | 807,456 | 503,455 | 10,025,656 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 1,018,650 | 434,832 | 287,059 | 6,638,732 |
|  | Total [pax*km] | 12,768,774 | 9,600,620 | 7,079,925 | 136,777,814 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Tiempo Total de Viaje** | Total [min] | 41,188,141 | 40,437,135 | 37,685,187 | 653,157,989 |
| % Trasb. |  | 58.64% | 72.72% | 70.86% | - |
| Tiempo medio de viaje | Total [min] | 45.95 | 48.73 | 44.49 | - |

**incluye sólo el tiempo real de viaje y no considere el tiempo de parada.

### Escenario 3.3 - SITUACIÓN CON PROYECTO 2030

En el siguiente cuadro se presenta los resultados del modelo de demanda asignada para la situación con proyecto 2030:

Tabla 4.7 – 15 (serie): resultados de modelación escenario 3.3

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matrices | Coche | 276,233 | 153,012 | 130,275 | 2,552,061 |
|  | Taxi | 114,620 | 100,697 | 63,973 | 1,262,287 |
|  | VehPesados | 17,845 | 13,488 | 13,495 | 238,095 |
| Veh*Km (Privado) | Coche | 1,781,513 | 1,351,200 | 1,135,877 | 21,031,822 |
|  | Taxi | 865,165 | 918,467 | 474,890 | 9,740,830 |
|  | VehPesados | 373,422 | 323,669 | 324,249 | 5,609,425 |
| Veh*hr (Privado) | Coche | 108,611 | 64,467 | 45,557 | 938,403 |
|  | Taxi | 49,527 | 41,520 | 18,785 | 426,305 |
|  | VehPesados | 12,747 | 11,135 | 9,079 | 165,797 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matriz de viajes | Todos Modos | 1,300,888 | 887,596 | 655,785 | 12,902,168 |
| Veh*Km (Pùblico) | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 42,753 | 42,753 | 42,753 | 726,806 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 17,332 | 17,332 | 17,332 | 294,640 |
|  | CORREDOR 1 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 340,851 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 6,956 | 6,956 | 6,956 | 118,245 |
|  | CORREDOR 2 | 5,378 | 5,378 | 5,378 | 91,429 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 4,674 | 4,674 | 4,674 | 79,451 |
|  | CORREDOR 3 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 26,338 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 6,128 | 6,128 | 6,128 | 104,174 |
|  | CORREDOR 4 | 9,435 | 9,435 | 9,435 | 160,391 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 14,603 | 14,603 | 14,603 | 248,258 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 3,373 | 3,373 | 3,373 | 57,333 |
|  | CORREDORES Interconexión | 10,425 | 10,425 | 10,425 | 177,226 |
|  | Tren eléctrico L1 | 797 | 797 | 664 | 11,817 |
|  | Tren eléctrico L2 | 1,065 | 1,065 | 532 | 11,180 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 144 | 144 | 96 | 1,818 |
|  | Metropolitano | 6,026 | 4,465 | 1,790 | 44,252 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 3,150 | 3,261 | 3,157 | 53,868 |
|  | Total [veh*km] | 153,836 | 152,387 | 148,895 | 2,548,074 |
| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.3 |  |  |  |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajeros (Pùblico)* | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 848,158 | 615,745 | 456,601 | 8,863,617 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 160,213 | 100,300 | 77,768 | 1,532,010 |
|  | CORREDOR 1 | 118,713 | 92,120 | 73,306 | 1,374,645 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 46,864 | 25,692 | 19,299 | 395,993 |
|  | CORREDOR 2 | 31,771 | 22,531 | 18,655 | 351,119 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 57,206 | 35,260 | 27,727 | 545,380 |
|  | CORREDOR 3 | 23,294 | 19,970 | 19,096 | 334,775 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 77,824 | 65,857 | 41,984 | 833,154 |
|  | CORREDOR 4 | 52,000 | 53,349 | 36,806 | 689,176 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 123,576 | 94,338 | 72,975 | 1,384,503 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 56,259 | 37,098 | 27,536 | 544,682 |
|  | CORREDORES Interconexión | 114,743 | 98,926 | 75,445 | 1,408,123 |
|  | Tren eléctrico L1 | 90,312 | 71,243 | 42,324 | 873,322 |
|  | Tren eléctrico L2 | 70,255 | 53,566 | 35,081 | 703,694 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 9,205 | 8,477 | 4,913 | 99,233 |
|  | Metropolitano | 86,734 | 69,751 | 45,135 | 899,725 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 90,427 | 76,239 | 49,700 | 979,432 |
|  | Total [pax] | 2,057,554 | 1,540,462 | 1,124,350 | 21,812,582 |

*número total de segmentos de viaje realizado por todos los viajeros

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajes*Km | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 3,201,972 | 2,458,615 | 1,931,694 | 36,433,196 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 1,477,072 | 878,699 | 615,463 | 12,712,561 |
|  | CORREDOR 1 | 1,347,724 | 1,090,679 | 900,612 | 16,584,763 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 367,762 | 182,749 | 140,286 | 2,924,740 |
|  | CORREDOR 2 | 226,474 | 167,183 | 143,066 | 2,647,172 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 215,394 | 141,444 | 118,567 | 2,255,047 |
|  | CORREDOR 3 | 95,173 | 87,675 | 88,840 | 1,520,616 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 235,029 | 198,117 | 121,124 | 2,440,904 |
|  | CORREDOR 4 | 398,959 | 430,131 | 298,349 | 5,536,717 |
| Viajes*Km | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 825,508 | 626,594 | 519,545 | 9,658,290 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 116,482 | 76,616 | 56,241 | 1,117,329 |
|  | CORREDORES Interconexión | 518,366 | 516,486 | 411,925 | 7,424,729 |
|  | Tren eléctrico L1 | 1,164,796 | 978,242 | 568,193 | 11,672,585 |
|  | Tren eléctrico L2 | 656,818 | 545,445 | 374,409 | 7,271,843 |
|  | Tren eléctrico L3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L4 | 40,382 | 42,790 | 26,115 | 505,842 |
|  | Metropolitano | 886,267 | 772,819 | 490,488 | 9,694,516 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 507,858 | 430,019 | 285,220 | 5,583,615 |
|  | Total [pax*km] | 12,282,037 | 9,624,303 | 7,090,137 | 135,984,464 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Tiempo Total de Viaje** | Total [min] | 39,088,903 | 38,595,634 | 36,467,012 | 629,440,234 |
| % Trasb. |  | 58.17% | 73.55% | 71.45% | - |
| Tiempo medio de viaje | Total [min] | 43.03 | 45.84 | 42.27 | - |

**incluye sólo el tiempo real de viaje y no considere el tiempo de parada.

A continuación se muestran los datos de demanda, subidas y bajadas de la Línea 2 del metro de Lima.

Tabla 4.7 – 16: Subidos y Bajados –HPM – 2030 - ESC 3.3

Figura 4.7-13: Grafico de los Subidos y Bajados –HPM – 2030 - ESC 3.3 – sentido O-E

Figura 4.7-14: Grafico de los Subidos y Bajados –HPM – 2030 - ESC 3.3 – sentido O-E

Tabla 4.7 – 17:Subidos y Bajados –HPT – 2030 - ESC 3.3

Figura 4.7-15: Grafico de los Subidos y Bajados –HPT – 2030 - ESC 3.3 – sentido E-O

Figura 4.7-16: Grafico de los Subidos y Bajados –HPT – 2030 - ESC 3.3 – sentido O-E

Tabla 4.7 – 18:Subidos y Bajados –HV – 2030 - ESC 3.3

Figura 4.7-17: Grafico de los Subidos y Bajados –HV – 2030 - ESC 3.3 – sentido E-O

Figura 4.7-18: Grafico de los Subidos y Bajados –HV – 2030 - ESC 3.3 – sentido O-E

### Escenario 3.4 - PROYECTO 2030 + LÍNEAS 3 Y 4 DEL TREN ELECTRICO

En el siguiente cuadro se presenta los resultados del modelo de demanda asignada para la situación con proyecto 2030 integrado con las líneas 3 y 4 del Metro de Lima:

Tabla 4.7 – 19 (serie): resultados de modelación escenario 3.4

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matrices | Coche | 276,233 | 153,012 | 130,275 | 2,552,061 |
|  | Taxi | 114,620 | 100,697 | 63,973 | 1,262,287 |
|  | VehPesados | 17,845 | 13,488 | 13,495 | 238,095 |
| Veh*Km (Privado) | Coche | 1,778,188 | 1,351,200 | 1,135,877 | 21,025,173 |
|  | Taxi | 862,925 | 918,467 | 474,890 | 9,736,350 |
|  | VehPesados | 373,407 | 323,669 | 324,249 | 5,609,393 |
| Veh*hr (Privado) | Coche | 107,135 | 64,467 | 45,557 | 935,452 |
|  | Taxi | 48,967 | 41,520 | 18,785 | 425,184 |
|  | VehPesados | 12,704 | 11,135 | 9,079 | 165,710 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matriz de viajes | Todos Modos | 1,300,888 | 887,596 | 655,785 | 12,902,168 |
| Veh*Km (Pùblico) | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 42,753 | 42,753 | 42,753 | 726,806 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 17,332 | 17,332 | 17,332 | 294,640 |
|  | CORREDOR 1 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 340,851 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 6,956 | 6,956 | 6,956 | 118,245 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 4,674 | 4,674 | 4,674 | 79,451 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 6,128 | 6,128 | 6,128 | 104,174 |
|  | CORREDOR 4 | 9,435 | 9,435 | 9,435 | 160,391 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 14,603 | 14,603 | 14,603 | 248,258 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 3,373 | 3,373 | 3,373 | 57,333 |
|  | CORREDORES Interconexión | 10,425 | 10,425 | 10,425 | 177,226 |
|  | Tren eléctrico L1 | 1,328 | 1,328 | 664 | 13,941 |
|  | Tren eléctrico L2 | 1,065 | 1,065 | 532 | 11,180 |
|  | Tren eléctrico L3 | 1,241 | 1,241 | 621 | 13,036 |
|  | Tren eléctrico L4 | 1,177 | 1,177 | 589 | 12,362 |
|  | Metropolitano | 6,026 | 4,465 | 1,790 | 44,252 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 3,150 | 3,261 | 3,157 | 53,868 |
|  | Total [veh*km] | 149,715 | 148,266 | 143,081 | 2,456,012 |
| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.4 |  |  |  |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajeros (Pùblico)* | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 817,602 | 598,670 | 447,894 | 8,655,166 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 157,894 | 96,598 | 74,392 | 1,476,080 |
|  | CORREDOR 1 | 101,248 | 71,422 | 59,058 | 1,113,095 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 40,950 | 21,103 | 16,177 | 334,407 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 57,480 | 35,414 | 26,724 | 533,206 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 77,365 | 65,489 | 41,611 | 826,651 |
|  | CORREDOR 4 | 49,927 | 50,726 | 35,769 | 666,303 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 123,952 | 91,282 | 71,226 | 1,356,406 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 54,059 | 35,336 | 27,069 | 530,690 |
|  | CORREDORES Interconexión | 103,676 | 89,852 | 69,006 | 1,284,140 |
|  | Tren eléctrico L1 | 92,086 | 76,308 | 45,014 | 921,970 |
|  | Tren eléctrico L2 | 111,328 | 92,548 | 57,674 | 1,157,515 |
|  | Tren eléctrico L3 | 85,873 | 78,599 | 50,578 | 986,458 |
|  | Tren eléctrico L4 | 48,968 | 34,651 | 24,932 | 491,356 |
|  | Metropolitano | 58,279 | 45,031 | 31,688 | 618,565 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 81,912 | 66,271 | 43,132 | 857,082 |
|  | Total [pax] | 2,062,601 | 1,549,300 | 1,121,945 | 21,809,088 |

*número total de segmentos de viaje realizado por todos los viajeros

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajes*Km | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 3,038,615 | 2,329,589 | 1,854,941 | 34,850,641 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 1,473,221 | 858,809 | 601,872 | 12,488,395 |
|  | CORREDOR 1 | 1,116,774 | 826,455 | 699,942 | 12,985,704 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 343,946 | 166,978 | 131,189 | 2,727,305 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 213,097 | 138,855 | 109,169 | 2,123,101 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 232,785 | 196,863 | 120,099 | 2,420,583 |
|  | CORREDOR 4 | 378,327 | 401,248 | 286,204 | 5,279,801 |
| Viajes*Km | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 800,207 | 593,026 | 489,166 | 9,145,624 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 110,403 | 71,348 | 53,637 | 1,060,783 |
|  | CORREDORES Interconexión | 421,978 | 405,650 | 339,660 | 6,070,836 |
|  | Tren eléctrico L1 | 1,198,150 | 1,053,802 | 611,619 | 12,454,950 |
|  | Tren eléctrico L2 | 855,256 | 764,610 | 492,294 | 9,639,553 |
|  | Tren eléctrico L3 | 794,073 | 797,496 | 534,919 | 10,137,085 |
|  | Tren eléctrico L4 | 466,143 | 347,885 | 271,273 | 5,154,605 |
|  | Metropolitano | 564,715 | 465,353 | 313,385 | 6,134,142 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 438,376 | 341,887 | 549,142 | 8,699,372 |
|  | Total [pax*km] | 12,446,066 | 9,759,852 | 7,458,511 | 141,372,479 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Tiempo Total de Viaje** | Total [min] | 36,845,017 | 35,946,425 | 34,581,705 | 595,145,043 |
| % Trasb. |  | 58.55% | 74.55% | 71.08% | - |
| Tiempo medio de viaje | Total [min] | 39.99 | 42.70 | 39.60 | - |

**incluye sólo el tiempo real de viaje y no considere el tiempo de parada.

A continuación se muestran los datos de demanda, subidas y bajadas de la Línea 2 del metro de Lima.

Tabla 4.7 – 20: Subidos y Bajados –HPM – 2030 - ESC 3.4

Figura 4.7-19: Grafico de los Subidos y Bajados –HPM – 2030 - ESC 3.4 – sentido E-O

Figura 4.7-20: Grafico de los Subidos y Bajados –HPM – 2030 - ESC 3.4 – sentido O-E

Tabla 4.7 – 21: Subidos y Bajados –HPT – 2030 - ESC 3.4

Figura 4.7-21: Grafico de los Subidos y Bajados –HPT – 2030 - ESC 3.4 – sentido E-O

Figura 4.7-22: Grafico de los Subidos y Bajados –HPT – 2030 - ESC 3.4 – sentido O-E

Tabla 4.7 – 22: Subidos y Bajados –HV – 2030 - ESC 3.4

Figura 4.7-23: Grafico de los Subidos y Bajados –HV – 2030 - ESC 3.4 – sentido E-O

Figura 4.7-24: Grafico de los Subidos y Bajados –HV – 2030 - ESC 3.4 – sentido O-E

## Modelación de los escenarios “PESIMISTA”

El escenario "PESIMISTA", es el escenario de mínima intervención. Se prevé que el sistema de transporte público de superficie sigue siendo esencialmente el mismo que lo actual, con minimas obras (introducción de un sistema de alimentación y eliminación de algunas líneas de autobuses) funcionales  a la entrada en funcionamiento de la línea 2 para el año de riferimiento.

### Red infraestructural escenario “PESIMISTA” – (2018)

Este escenario prevé:

- La realización y ejercicio del segundo tramo de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima.

- La realización y ejercicio de primer tramo de la nueva Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima.

El transporte público actual de superficie se ha modificado con la introducción de 11 nuevas líneas de alimentadores y eliminando la ruta de 8 líneas.

La siguiente imagen muestra lo que se acaba de decir:

Figura 4.8-1: Esquema del modelo en el escenario pesimista a lo año 2018

También se han eliminados las 32 ​​líneas que compiten directamente con el nuevo esquema de red. En este escenario los elementos que caracterizan la línea objeto de estudio son:

- Velocidad media entre estaciones: 40 km/h

- Frecuencia: 3 min (HPM), 3 min (HPT) y 6 min (HV)

- Tarifa: 2.0 Sol

### Red infraestructural escenario de “PESIMISTA” – (2020)

Este escenario prevé:

- La realización y ejercicio de segundo tramo de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima.

- La realización y el ejercicio de la Línea 2 entera de la Red Básica del Metro de Lima y el tramo de Línea 4 de San José a Gambeta.

El transporte público de superficie actual se ha modificado con la introducción de 13 nuevas lineas de Alimentadoras.

El imagen muestra la idea expuesta:

Figura 4.8-2: Esquema del modelo en el escenario pesimista a los años 2020 y 2030.

Además se han eliminado 51 lineas que compiten directamente con el nuevo esquema de red.

En este escenario los elementos que caracterizan la línea objeto de estudio son:

- Velocidad media entre estaciones: 40 km/h

- Frecuencia (Línea 2): 3 min (HPM), 3 min (HPT) y 6 min (HV)

- Frecuencia (Línea 4): 6 min (HPM), 6 min (HPT) y 9 min (HV)

- Tarifa: 2.5 Sol

### Red infraestructural escenario de “PESIMISTA” – (2030)

Este escenario prevé:

- La realización y ejercicio del segundo tramo de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima.

- La realización y el ejercicio de la Línea 2 entera, de la Red Básica del Metro de Lima y el tramo de Línea 4 de San José a Gambeta

El transporte público de superficie actual se ha modificado con la introducción de 13 nuevas lineas de Alimentadoras.

Además se han eliminado 51 lineas que compiten directamente con el nuevo esquema de red.

En este escenario los elementos que caracterizan la línea objeto de estudio son:

- Velocidad media entre estaciones: 40 km/h

- Frecuencia: 3 min (HPM), 3 min (HPT) y 6 min (HV)

- Tarifa: 3.0 Sol

### Escenario 1.3_P – ESCENARIO PESIMISTA 2018

En el siguiente cuadro se presenta los resultados del modelo de demanda asignada para la situación con proyecto 2018 en lo escenario pesimista:

Tabla 4.8 – 1 (serie): resultados de modelación escenario 1.3_P

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 1.3_Pesimista |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matrices | Coche | 214,267 | 120,518 | 97,695 | 1,939,603 |
|  | Taxi | 113,724 | 107,923 | 79,416 | 1,475,702 |
|  | VehPesados | 14,974 | 11,463 | 11,310 | 199,904 |
| Veh*Km (Privado) | Coche | 1,530,318 | 1,149,640 | 917,850 | 17,291,963 |
|  | Taxi | 835,519 | 988,650 | 590,143 | 11,320,195 |
|  | VehPesados | 337,785 | 293,833 | 290,126 | 5,034,875 |
| Veh*hr (Privado) | Coche | 113,304 | 66,889 | 48,965 | 996,928 |
|  | Taxi | 56,487 | 54,500 | 31,663 | 633,595 |
|  | VehPesados | 15,460 | 13,049 | 11,385 | 205,024 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 1.3_Pesimista |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matriz de viajes | Todos Modos | 1,090,300 | 740,989 | 535,017 | 10,617,802 |
| Veh*Km (Pùblico) | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 157,958 | 153,099 | 120,437 | 2,187,790 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 122,026 | 96,042 | 99,117 | 1,724,655 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 51,465 | 28,011 | 28,602 | 530,783 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 797 | 797 | 664 | 11,817 |
|  | Tren eléctrico L2 | 590 | 590 | 295 | 6,198 |
|  | Tren eléctrico L3 | 6,866 | 5,545 | 5,454 | 95,728 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 6,026 | 4,465 | 1,790 | 44,252 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 3,150 | 3,261 | 3,157 | 53,868 |
|  | Total [veh*km] | 348,878 | 291,810 | 259,516 | 4,655,090 |
| Variable | Vehículo/Modo | ESC 1.3_Pesimista |  |  |  |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajeros (Pùblico)* | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 598,297 | 447,063 | 296,466 | 5,944,776 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 531,942 | 393,466 | 284,489 | 5,549,175 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 263,316 | 166,829 | 124,378 | 2,477,206 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 24,752 | 21,739 | 7,618 | 192,021 |
|  | Tren eléctrico L2 | 12,936 | 12,086 | 5,213 | 117,819 |
|  | Tren eléctrico L3 | 56,770 | 40,436 | 33,215 | 626,201 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 39,832 | 34,447 | 13,458 | 323,510 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 18,542 | 13,249 | 7,358 | 159,243 |
|  | Total [pax] | 1,546,387 | 1,129,316 | 772,196 | 15,389,951 |

*número total de segmentos de viaje realizado por todos los viajeros

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 1.3_Pesimista |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajes*Km | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 3,304,927 | 2,742,926 | 1,929,340 | 37,177,127 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 3,446,702 | 2,690,078 | 2,062,247 | 39,082,769 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 1,664,305 | 1,134,968 | 913,332 | 17,471,856 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viajes*Km | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 370,868 | 342,462 | 121,664 | 3,008,298 |
|  | Tren eléctrico L2 | 116,772 | 118,953 | 60,557 | 1,258,692 |
|  | Tren eléctrico L3 | 606,759 | 482,228 | 444,795 | 7,960,312 |
|  | Tren eléctrico L4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Metropolitano | 492,651 | 437,020 | 187,220 | 4,293,196 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 134,127 | 95,736 | 55,737 | 1,184,304 |
|  | Total [pax*km] | 10,137,109 | 8,044,371 | 5,774,892 | 111,436,554 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 1.3_Pesimista |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Tiempo Total de Viaje** | Total [min] | 41,000,785 | 39,632,261 | 37,005,765 | 642,341,034 |
| % Trasb. |  | 41.83% | 52.41% | 44.33% | - |
| Tiempo medio de viaje | Total [min] | 44.27 | 47.78 | 44.67 | - |

**incluye sólo el tiempo real de viaje y no considere el tiempo de parada.

A continuación se muestran los datos de demanda, subidas y bajadas de la Línea 2 del metro de Lima.

Tabla 4.8 –2: Subidos y Bajados –HPM – 2018 - ESC 1.3_P

Figura 4.8-3: Grafico de los Subidos y Bajados –HPM – 2018 - ESC 1.3_P – sentido E-O

Figura 4.8-4: Grafico de los Subidos y Bajados –HPM – 2018 - ESC 1.3_P – sentido O-E

Tabla 4.8 –3: Subidos y Bajados –HPT – 2018 - ESC 1.3_P

Figura 4.8-5: Grafico de los Subidos y Bajados –HPT – 2018 - ESC 1.3_P – sentido E-O

Figura 4.8-6: Grafico de los Subidos y Bajados –HPT – 2018 - ESC 1.3_P – sentido O-E

Tabla 4.8 –4: Subidos y Bajados –HV – 2018 - ESC 1.3_P

Figura 4.8-7: Grafico de los Subidos y Bajados –HV – 2018 - ESC 1.3_P – sentido E-O

Figura 4.8-8: Grafico de los Subidos y Bajados –HV – 2018 - ESC 1.3_P – sentido O-E

### Escenario 2.3_P – ESCENARIO PESIMISTA 2020

En el siguiente cuadro se presenta los resultados del modelo de demanda asignada para la situación con proyecto 2020 en lo escenario pesimista:

Tabla 4.8 – 5 (serie): resultados de modelación escenario 2.3_P

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 2.3_Pesimista |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matrices | Coche | 223,102 | 125,936 | 103,516 | 2,043,787 |
|  | Taxi | 114,745 | 108,301 | 78,010 | 1,460,217 |
|  | VehPesados | 15,369 | 11,790 | 11,665 | 205,968 |
| Veh*Km (Privado) | Coche | 1,587,800 | 1,197,740 | 969,525 | 18,174,902 |
|  | Taxi | 856,784 | 996,999 | 585,400 | 11,317,770 |
|  | VehPesados | 346,451 | 302,224 | 299,389 | 5,189,413 |
| Veh*hr (Privado) | Coche | 119,601 | 70,853 | 52,592 | 1,064,609 |
|  | Taxi | 58,673 | 55,683 | 31,730 | 641,201 |
|  | VehPesados | 16,082 | 13,588 | 11,869 | 213,640 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 2.3_Pesimista |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matriz de viajes | Todos Modos | 1,117,842 | 762,828 | 552,998 | 10,950,312 |
| Veh*Km (Pùblico) | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 152,052 | 148,498 | 113,502 | 2,076,628 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 121,901 | 95,795 | 98,769 | 1,719,384 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 50,706 | 27,643 | 28,150 | 522,641 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 797 | 797 | 664 | 11,817 |
|  | Tren eléctrico L2 | 1,065 | 1,065 | 532 | 11,180 |
|  | Tren eléctrico L3 | 7,663 | 4,488 | 4,488 | 82,652 |
|  | Tren eléctrico L4 | 144 | 144 | 96 | 1,818 |
|  | Metropolitano | 6,026 | 4,465 | 1,790 | 44,252 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 3,150 | 3,261 | 3,157 | 53,868 |
|  | Total [veh*km] | 334,184 | 278,285 | 246,105 | 4,424,302 |
| Variable | Vehículo/Modo | ESC 2.3_Pesimista |  |  |  |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajeros (Pùblico)* | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 594,926 | 450,920 | 299,681 | 5,987,547 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 546,955 | 405,423 | 297,146 | 5,767,658 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 265,753 | 170,997 | 127,309 | 2,528,511 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 30,144 | 24,041 | 8,259 | 215,738 |
|  | Tren eléctrico L2 | 29,712 | 23,552 | 11,282 | 253,195 |
|  | Tren eléctrico L3 | 41,384 | 31,147 | 24,417 | 462,481 |
|  | Tren eléctrico L4 | 4,551 | 4,227 | 1,519 | 37,307 |
|  | Metropolitano | 31,524 | 27,533 | 9,565 | 242,459 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 30,144 | 13,331 | 7,687 | 186,886 |
|  | Total [pax] | 1,508,874 | 1,106,081 | 768,094 | 15,215,131 |

*número total de segmentos de viaje realizado por todos los viajeros

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 2.3_Pesimista |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajes*Km | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 3,322,940 | 2,792,095 | 198,854 | 14,815,174 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 3,659,587 | 2,855,849 | 224,175 | 15,945,152 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 1,722,014 | 1,204,666 | 95,644 | 7,096,728 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viajes*Km | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 418,808 | 364,828 | 5,828 | 1,643,031 |
|  | Tren eléctrico L2 | 318,423 | 279,582 | 5,935 | 1,273,162 |
|  | Tren eléctrico L3 | 395,930 | 311,675 | 19,532 | 1,669,120 |
|  | Tren eléctrico L4 | 22,330 | 22,430 | 8,042 | 194,068 |
|  | Metropolitano | 408,346 | 365,708 | 6,892 | 1,637,700 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 133,283 | 100,352 | 4,549 | 526,410 |
|  | Total [pax*km] | 9,837,703 | 7,808,695 | 549,967 | 42,442,366 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 2.3_Pesimista |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Tiempo Total de Viaje** | Total [min] | 41,336,384 | 39,882,344 | 37,246,215 | 646,638,251 |
| % Trasb. |  | 34.98% | 45.00% | 38.90% | - |
| Tiempo medio de viaje | Total [min] | 44.36 | 48.14 | 44.97 | - |

**incluye sólo el tiempo real de viaje y no considere el tiempo de parada.

A continuación se muestran los datos de demanda, subidas y bajadas de la Línea 2 del metro de Lima.

Tabla 4.8 –6: Subidos y Bajados –HPM – 202	0 - ESC 2.3_P

Figura 4.8-9: Grafico de los Subidos y Bajados –HPM – 2020 - ESC 2.3_P – sentido E-O

Figura 4.8-9: Grafico de los Subidos y Bajados –HPM – 2020 - ESC 2.3_P – sentido O-E

Tabla 4.8 –7: Subidos y Bajados –HPT – 2020 - ESC 2.3_P

Figura 4.8-10: Grafico de los Subidos y Bajados –HPT – 2020 - ESC 2.3_P – sentido E-O

Figura 4.8-11: Grafico de los Subidos y Bajados –HPT – 2020 - ESC 2.3_P – sentido O-E

Tabla 4.8 –8: Subidos y Bajados –HV – 2020 - ESC 2.3_P

Figura 4.8-12: Grafico de los Subidos y Bajados –HV – 2020 - ESC 2.3_P – sentido E-O

Figura 4.8-13: Grafico de los Subidos y Bajados –HV – 2020 - ESC 2.3_P – sentido O-E

### Escenario 3.3_P – ESCENARIO PESIMISTA 2030

En el siguiente cuadro se presenta los resultados del modelo de demanda asignada para la situación con proyecto 2030 en lo escenario pesimista:

Tabla 4.8 – 9 (serie): resultados de modelación escenario 3.3_P

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.3_Pesimista |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matrices | Coche | 270,141 | 152,146 | 130,402 | 2,539,801 |
|  | Taxi | 120,171 | 110,096 | 72,909 | 1,408,355 |
|  | VehPesados | 17,309 | 13,312 | 13,389 | 235,294 |
| Veh*Km (Privado) | Coche | 1,881,224 | 1,418,542 | 1,190,874 | 22,080,889 |
|  | Taxi | 959,071 | 1,038,476 | 573,194 | 11,446,616 |
|  | VehPesados | 390,435 | 341,588 | 343,377 | 5,927,949 |
| Veh*hr (Privado) | Coche | 154,888 | 90,565 | 68,164 | 1,377,040 |
|  | Taxi | 70,708 | 61,517 | 32,158 | 682,508 |
|  | VehPesados | 19,451 | 16,297 | 14,331 | 257,803 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.3_Pesimista |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Matriz de viajes | Todos Modos | 1,250,131 | 864,208 | 639,784 | 12,545,874 |
| Veh*Km (Pùblico) | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 152,052 | 148,498 | 113,502 | 2,076,628 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 121,901 | 95,795 | 98,769 | 1,719,384 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 50,706 | 27,643 | 28,150 | 522,641 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 797 | 797 | 664 | 11,817 |
|  | Tren eléctrico L2 | 1,065 | 1,065 | 532 | 11,180 |
|  | Tren eléctrico L3 | 7,663 | 4,488 | 4,488 | 82,652 |
|  | Tren eléctrico L4 | 144 | 144 | 96 | 1,818 |
|  | Metropolitano | 6,026 | 4,465 | 1,790 | 44,252 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 3,150 | 3,261 | 3,157 | 53,868 |
|  | Total [veh*km] | 343,503 | 286,155 | 251,148 | 4,524,239 |
| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.3_Pesimista |  |  |  |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajeros (Pùblico)* | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 649,016 | 494,860 | 338,010 | 6,681,879 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 604,281 | 455,306 | 341,129 | 6,553,849 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 288,534 | 188,237 | 143,864 | 2,823,768 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 33,949 | 30,811 | 11,275 | 276,093 |
|  | Tren eléctrico L2 | 30,977 | 29,306 | 13,960 | 302,048 |
|  | Tren eléctrico L3 | 50,128 | 39,014 | 31,970 | 593,901 |
|  | Tren eléctrico L4 | 5,176 | 5,911 | 2,320 | 52,334 |
|  | Metropolitano | 34,695 | 27,599 | 9,122 | 243,170 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 20,490 | 16,230 | 9,243 | 193,596 |
|  | Total [pax] | 1,717,246 | 1,287,274 | 900,892 | 17,720,636 |

*número total de segmentos de viaje realizado por todos los viajeros

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.3_Pesimista |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Viajes*Km | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 3,648,912 | 3,091,544 | 2,267,620 | 42,959,977 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 4,156,194 | 3,258,481 | 2,623,549 | 48,935,484 |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 1,939,753 | 1,336,698 | 1,125,142 | 21,179,751 |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viajes*Km | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tren eléctrico L1 | 489,330 | 469,195 | 175,828 | 4,202,808 |
|  | Tren eléctrico L2 | 331,051 | 339,365 | 179,255 | 3,671,150 |
|  | Tren eléctrico L3 | 471,474 | 381,781 | 330,760 | 6,006,393 |
|  | Tren eléctrico L4 | 25,936 | 31,455 | 12,492 | 277,176 |
|  | Metropolitano | 456,659 | 381,068 | 142,374 | 3,526,314 |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 152,433 | 123,678 | 71,999 | 1,488,203 |
|  | Total [pax*km] | 11,671,743 | 9,413,263 | 6,929,019 | 132,247,256 |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 3.3_Pesimista |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| Tiempo Total de Viaje** | Total [min] | 42,883,846 | 41,069,925 | 38,141,291 | 663,744,327 |
| % Trasb. |  | 37.37% | 48.95% | 40.81% | - |
| Tiempo medio de viaje | Total [min] | 46.92 | 50.00 | 46.21 | - |

**incluye sólo el tiempo real de viaje y no considere el tiempo de parada.

A continuación se muestran los datos de demanda, subidas y bajadas de la Línea 2 del metro de Lima.

Tabla 4.8 –10: Subidos y Bajados –HPM – 2030 - ESC 3.3_P

Figura 4.8-14: Grafico de los Subidos y Bajados –HPM – 2030 - ESC 3.3_P – sentido E-O

Figura 4.8-15: Grafico de los Subidos y Bajados –HPM – 2030 - ESC 3.3_P – sentido O-E

Tabla 4.8 –11: Subidos y Bajados –HPT – 2030 - ESC 3.3_P

Figura 4.8-16: Grafico de los Subidos y Bajados –HPT – 2030 - ESC 3.3_P – sentido E-O

Figura 4.8-17: Grafico de los Subidos y Bajados –HPT – 2030 - ESC 3.3_P – sentido O-E

Tabla 4.8 –12: Subidos y Bajados –HV – 2030 - ESC 3.3_P

Figura 4.8-18: Grafico de los Subidos y Bajados –HV – 2030 - ESC 3.3_P – sentido E-O

Figura 4.8-19: Grafico de los Subidos y Bajados –HV – 2030 - ESC 3.3_P – sentido O-E

## Los resultados de simulaciones

En la tabla a continuación se ofrece un resumen de los resultados obtenidos por los años horizonte de la Línea 2 y del tramo de Línea 4 de San José al final norte de Gambeta.

Valen las siguientes consideraciones:

- La demanda diaria varía considerablemente dependiendo del escenario considerado y el horizonte de tiempo. En particular, tiene un valor mínimo en la inauguración de la primera "etapa" en el año 2018 con 305.000 pasajeros. Tras la finalización de la construcción del sistema, dos años más tarde, la demanda llega a más de 662.000 unidades, con un aumento de 117%.

- Esto está claramente explicado por el aumento de los servicios y la nueva cobertura de áreas que anteriormente estaban sin acceso directo a las estaciones.

- En el año 2030 de las simulaciones se obtiene un valor de casi 803.000 unidades por día, con un incremento global del 21% en 10 años (equivalente a una tasa anual de 1,94%).

Tabla 4.9 – 1: (serie) Demanda Captada para la Línea 2 del Tren Eléctrico de Lima

|  | Escenario | ESC 1.3 | ESC 2.3 | ESC 3.3 | ESC 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año | 2018 | 2020 | 2030 | 2030 |
|  |  | Demanda Captada [Subidos] |  |  |  |
| Intervalo | HPM | 32,137 | 71,734 | 79,460 | 111,328 |
|  | HPT | 23,960 | 51,269 | 62,043 | 92,548 |
|  | HV | 14,790 | 32,026 | 39,995 | 57,674 |
|  | Demanda Díaria | 304,459 | 662,346 | 802,938 | 1,157,519 |
|  | Demanda Anual | 97,731,350 | 212,612,963 | 257,743,016 | 371,563,510 |
|  |  | Carga Max - Línea 2 [pphpd] |  |  |  |
| Intervalo | HPM | 15,410 | 27,257 | 31,684 | 47,883 |
|  | HPT | 9,836 | 16,517 | 14,730 | 34,484 |
|  | HV | 6,539 | 10,378 | 13,187 | 18,808 |
|  |  | Carga Max - Tramo Línea 4 [pphpd] |  |  |  |
| Intervalo | HPM | - | 5029 | 5,753 | - |
|  | HPT | - | 3,599 | 4,845 | - |
|  | HV | - | 1,801 | 2,608 | - |

|  | Escenario | ESC 1.3_P | ESC 2.3_P | ESC 3.3_P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año | 2018 | 2020 | 2030 |  |
|  |  | Demanda Captada [Subidos] |  |  |  |
| Intervalo | HPM | 12,936 | 34,264 | 36,153 |  |
|  | HPT | 12,086 | 27,778 | 35,217 |  |
|  | HV | 5,213 | 12,801 | 16,280 |  |
|  | Demanda Díaria | 117,819 | 290,497 | 354,382 |  |
|  | Demanda Anual | 37,819,836 | 93,249,523 | 113,756,576 |  |
|  |  | Carga Max - Línea 2 [pphpd] |  |  |  |
| Intervalo | HPM | 6,285 | 15,806 | 16,726 |  |
|  | HPT | 5,119 | 11,313 | 14,310 |  |
|  | HV | 2,817 | 5,329 | 6,326 |  |
|  |  | Carga Max - Tramo Línea 4 [pphpd] |  |  |  |
| Intervalo | HPM | - | 3242 | 3,842 | - |
|  | HPT | - | 2,361 | 3,528 | - |
|  | HV | - | 761 | 1,191 | - |

- Se señala cómo los escenarios 2.3 y 3.3 difieren sólo por el tamaño de las matrices de desplazamientos en frente a una invariancia sustancial en las características de la red.

En cuanto a la expansión de las matrices, se puede ver cómo el número de viajes en transporte público aumenta de 1.158.174 unidades en HPM 2020 (escenario 2.3) hasta 1.300.888 unidades en 2030 (3.3).

Este aumento, igual a un crecimiento total de 12.3% en 10 años, se destaca en términos porcentuales también en los picos de HPT y HV. A nivel diario, se pasa de un valor de 11.190.697 desplazamientos a un valor de 12.902.168 por un aumento total del 15,3%.

Se puede concluir sin duda que, dado que el aumento de los subidos es más que proporcional al aumento de la demanda de los viajeros en el entero sistema, la Línea 2 cambia fuertemente la elección de viaje a través de la velocidad de desplazamiento mejorada que el nuevo sistema de transporte ofrece y que por lo tanto se prefiere sobre otros.

- Del mismo modo, la comparación entre los escenarios 3.3 y 3.4 muestra el impacto de la modificas a  la red con el mismo plan de demanda. En el escenario 3.4, de hecho, presentamos las líneas 3 y 4 del metro maximizando el efecto del nuevo sistema de ferrocarril.

El tiempo de viaje se reduce de un 6,56% (con base en el total de horas anuales de viaje), mientras que el tiempo de viaje promedio disminuye de 43,03 a 39,99 minutos, de 45,84 a 42,70 minutos y de 42,27 a 39,60 minutos, respectivamente por HPM, HPT y HV.

- Desde el punto de vista de la atractividad de la Línea 2 del metro, la terminación de los otros elementos  de la red de ferrocarriles produce un aumento sustancial de la demanda diaria capturada (número de subidos).

Se pasa de alrededor de 800.000 pasajeros a más que 1, 150,000 (+44%). Es claro que esto indica una tendencia que sin embargo está muy afectada por el valor y el tipo de tarifa, así como por la forma en que se gestionarán los intercambios entre líneas. Por este tema, consulte el párrafo sobre el análisis de sensibilidad de la tarifa.

Figura 4.9 – 1: Grafico de la demanda captada

- Este aumento, como puede verse en el gráfico siguiente, se refleja también en términos de carga máxima sobre la línea - se refiere únicamente a la Línea 2 y no al sistema Línea 2 + Tramo Línea 4.

Figura 4.9 – 2: Grafico de la carga máxima

- Con referencia a la producción de vehículos * km de transporte público, se puede calcular como la puesta en marcha de la Línea 2 muestra una disminución del 52% en la producción de kilometraje  por el Corredor 5 en 2018 y 100% a partir de 2020. Esto significa una reducción total de 248.258 veh*km/día equivalentes a 79.690.818 veh*km/año con claros beneficios para la contaminación del aire.

Tabla 4.9 – 2: Resumen de vehículos*km para el Corredor 5 en los escenarios 1.2; 1.3; 2.2; 2.3

|  |  | HPM | HPT | HV | Total Dìario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESC 1.2 | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 246,710 |
|  | CORREDOR 5 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 181,556 |
| ESC 1.3 | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 14,603 | 14,603 | 14,603 | 248,258 |
|  | CORREDOR 5 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 87,399 |
| ESC 2.2 | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 246,710 |
|  | CORREDOR 5 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 181,556 |
| ESC 2.3 | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 14,603 | 14,603 | 14,603 | 248,258 |
|  | CORREDOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Analisi de los impactos sobre el resto del sistema

Los resultados de la modelización expuestos en las tablas de los apartados 4.7.1 a 4.7.10 y de 4.8.4 a 4.8.6 permiten identificar el impacto que la entrada en funcionamiento del metro 2 genera sobre los otros niveles de la red, teniendo en cuenta que el análisis se llevó a cabo suponiendo dos hipótesis de configuración de la red de transporte público de superficie: la configuración de los nuevos servicios organizados de acuerdo con los Corredores Complementarios y Corredores de Integración en un lado y un escenario pesimista en el otro.

En particular, con los datos de los apartados de 4.7.1 a 4.7.10 es posible evaluar el impacto de la Línea 2 del sistema de transporte de superficie en la hipótesis que se acabe la reorganización de las rutas en servicios de acuerdo con el planeado por PROTRANSPORTE y descrito en el apartado 4.4.2.

Analizando los datos sobre los totales diarios hay las siguientes comparaciones:

Tabla 4.10 – 1 (serie): comparación de resultados

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 13 vs ESC 12 |  | ESC 23 vs ESC 22 |  | ESC 33 vs ESC 32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| Matrices | Coche | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|  | Taxi | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|  | VehPesados | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Veh*Km (Privado) | Coche | -1,628 | -0.01% | 28,764 | 0.17% | 218,038 | 1.05% |
|  | Taxi | -6,935 | -0.07% | 10,915 | 0.11% | 1,959 | 0.02% |
|  | VehPesados | -1,910 | -0.04% | -314 | -0.01% | -697 | -0.01% |
| Veh*hr (Privado) | Coche | -4,641 | -0.67% | -5,102 | -0.70% | -6,813 | -0.72% |
|  | Taxi | -2,131 | -0.53% | -2,043 | -0.51% | -2,370 | -0.55% |
|  | VehPesados | -489 | -0.39% | -359 | -0.27% | -634 | -0.38% |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 13 vs ESC 12 |  | ESC 23 vs ESC 22 |  | ESC 33 vs ESC 32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| Matriz de viajes | Todos Modos | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Veh*Km (Pùblico) | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | - | - | - | - | - | - |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | - | - | - | - | - | - |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|  | CORREDOR 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|  | CORREDOR 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|  | CORREDOR 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|  | CORREDOR 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 1,548 | 0.63% | 1,548 | 0.63% | 1,548 | 0.63% |
|  | CORREDOR 5 | -94,157 | -51.86% | -181,556 | -100.00% | -181,556 | -100.00% |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|  | CORREDORES Interconexión | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|  | Tren eléctrico L1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|  | Tren eléctrico L2 | 6,198 | n.a. | 11,180 | n.a. | 11,180 | n.a. |
|  | Tren eléctrico L3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Tren eléctrico L4 | - | - | 1,818 | n.a. | 1,818 | n.a. |
|  | Metropolitano | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|  | Total [veh*km] | -86,411 | -3.18% | -167,011 | -6.15% | -167,011 | -6.15% |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 13 vs ESC 12 |  | ESC 23 vs ESC 22 |  | ESC 33 vs ESC 32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| Viajeros (Pùblico)* | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | - | - | - | - | - | - |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | - | - | - | - | - | - |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 149,159 | 1.93% | -57,863 | -0.73% | -86,124 | -0.96% |
|  | CORREDOR 1 - Alimentadoras | -15,416 | -1.31% | -46,792 | -3.60% | -62,674 | -3.93% |
|  | CORREDOR 1 | -19,308 | -1.69% | -85,345 | -6.67% | -103,454 | -7.00% |
|  | CORREDOR 2 - Alimentadoras | 5,848 | 1.93% | 10,342 | 3.23% | 16,014 | 4.21% |
|  | CORREDOR 2 | 12,694 | 3.98% | -5,450 | -1.69% | -17,105 | -4.65% |
|  | CORREDOR 3 - Alimentadoras | 8,558 | 2.03% | 554 | 0.12% | 2,428 | 0.45% |
|  | CORREDOR 3 | 9,611 | 3.80% | 4,471 | 1.56% | -3,024 | -0.90% |
|  | CORREDOR 4 - Alimentadoras | 14,327 | 2.02% | 36,314 | 4.87% | -5,792 | -0.69% |
|  | CORREDOR 4 | 712 | 0.11% | -55,764 | -8.21% | -63,519 | -8.44% |
|  | CORREDOR 5 - Alimentadoras | 192,952 | 21.70% | 199,899 | 21.28% | 227,762 | 19.69% |
|  | CORREDOR 5 | -645,466 | -88.17% | -768,064 | -100.00% | -866,019 | -100.00% |
|  | CORREDORES Interconexión - Alimentadoras | 8,000 | 1.63% | -2,337 | -0.48% | 1,724 | 0.32% |
|  | CORREDORES Interconexión | 1,973 | 0.15% | -70,143 | -5.17% | -66,749 | -4.53% |
|  | Tren eléctrico L1 | 98,869 | 16.67% | 250,052 | 51.23% | 308,134 | 54.52% |
|  | Tren eléctrico L2 | 304,448 | n.a. | 586,692 | n.a. | 703,694 | n.a. |
|  | Tren eléctrico L3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Tren eléctrico L4 | - | - | 75,654 | n.a. | 99,233 | n.a. |
|  | Metropolitano | 5,170 | 0.50% | -11,545 | -1.28% | -22,760 | -2.47% |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | -1,848 | -0.21% | -3,507 | -0.40% | -9,254 | -0.94% |
|  | Total [pax] | 130,283 | 0.70% | 57,166 | 0.30% | 52,514 | 0.24% |

Los impactos se miden sustancialmente en términos de tráfico de pasajeros ya que la producción kilometrica literalmente sigue la activación / desactivación de los servicios que caracterizan a los escenarios implementados.

De hecho, hay que la diferencia sustancial en términos de producción kilometrica se produce en la desactivación de servicios en el tramo troncal relacionado con el Corredor 5 que tiene lugar en manera parcial en el año 2018 y total a partir de 2020.

Teniendo en cuenta esta reducción se produce el incremento de la producción relativo a la Línea 2 y al tramo San José-Gambeta de la Línea 4.

En terminos de viajeros, hay los elementos más interesantes:

- 2018 – la activación del primer tramo de la Línea 2 conduce a un aumento de más del 20% de los alimentadores del Corredor 5 que, para simplificar el modelado, funciona como alimentador del Tren Eléctrico. Por encima de todo, sin embargo, hay un aumento de 16,67% de los valores para la Línea 1 de Tren Eléctrico. Los valores restantes son iguales.

- 2020 - con la activación de toda la línea, el aumento sobre los alimentadores del Corredor 5 permanece esencialmente sin cambios, aproximadamente al 20%, mientras que hubo un aumento significativo (51,23% en comparación con la condición sin el proyecto y + 6,68 comparado con el valor de proyecto de 2018) para la Linea 1 del Tren Electrico. Los pasajeros del Metropolitano han una ligera disminución.

- 2030 – la situación es similar a la de 2020, con un incremento del 54,52% en comparación con el escenario sin la Línea 2 y un aumento del 18% con respecto a la configuración equivalente para el año 2020. Los pasajeros del Metropolitano sufren un ligero descenso.

En esencia, se puede concluir que la presencia de la Línea 2 tiene una gran influencia con signo positivo sobre los alimentadores del corredor 5 y sobre la Línea 1 del Tren Eléctrico.

La reducción de destancias y viajeros de servicios convencionales no se siente aquí porque ya está en la introducción del sistema de corredores independientemente de la presencia de la Línea 2 del metro. En las tablas de los apartados de 4.7.1 a 4.7.10 son contenidos los datos para una posible comparación entre los escenarios X.2  y los escenarios X.1 de que es evidente el impacto de la introducción de nuevos servicios en lugar de los actuales.

A continuación se muestra una tabla con la comparación entre los escenarios pesimistas en contra de los escenarios de DO NOTHING.

Los escenarios pesimistas se construyeron sobre la base de los escenarios DONOTHING con algunas pequeñas variaciones en el sistema de Rutas necesarias  a la eliminación de aquellos con alta superposición con el nuevo eje de fuerza. Los detalles se pueden encontrar en la sección 4,8.

Con las comparaciones que siguen se mide el impacto de la introducción de la Línea 2 del Tren Eléctrico en caso de no aplicación del sistema de corredores creado por PORTRANSPORTE.

Tabla 4.10 – 2 (serie): comparación de resultados entre los escenarios Pesimistas y los escenarios DoNothing

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 13_P vs ESC 11 |  | ESC 23_P vs ESC 21 |  | ESC 33_P vs ESC 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| Matrices | Coche | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|  | Taxi | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|  | VehPesados | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Veh*Km (Privado) | Coche | -5,443 | -0.03% | 6,519 | 0.04% | -6,814 | -0.03% |
|  | Taxi | 13,333 | 0.12% | 12,312 | 0.11% | 11,649 | 0.10% |
|  | VehPesados | 8,182 | 0.16% | 10,374 | 0.20% | 7,792 | 0.13% |
| Veh*hr (Privado) | Coche | -11,460 | -1.14% | -10,712 | -1.00% | -14,835 | -1.07% |
|  | Taxi | -5,709 | -0.89% | -5,161 | -0.80% | -6,381 | -0.93% |
|  | VehPesados | -1,424 | -0.69% | -1,328 | -0.62% | -1,813 | -0.70% |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 13_P vs ESC 11 |  | ESC 23_P vs ESC 21 |  | ESC 33_P vs ESC 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| Matriz de viajes | Todos Modos | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Veh*Km (Pùblico) | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | -99,687 | -4.36% | -210,849 | -9.22% | -210,849 | -9.22% |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | -136,896 | -7.35% | -142,168 | -7.64% | -142,168 | -7.64% |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | -10,242 | -1.89% | -18,383 | -3.40% | -18,383 | -3.40% |
|  | Tren eléctrico L1 | 8,887 | 303.38% | 8,887 | 303.38% | 8,887 | 303.38% |
|  | Tren eléctrico L2 | 6,198 | n.a. | 11,180 | n.a. | 11,180 | n.a. |
|  | Alimentadoras Tren L2 | 95,728 | n.a. | 82,652 | n.a. | 82,652 | n.a. |
|  | Tren eléctrico L4 | - | - | 1,818 | n.a. | 1,818 | n.a. |
|  | Metropolitano | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|  | Total [veh*km] | -136,012 | -2.85% | -354,717 | -7.42% | -266,863 | -5.58% |

| Variable | Vehículo/Modo | ESC 13_P vs ESC 11 |  | ESC 23_P vs ESC 21 |  | ESC 33_P vs ESC 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| Viajeros (Pùblico)* | SERVICIOS CONVENCIONALES - Camioneta rural | 552,910 | 10.25% | 406,916 | 7.29% | 264,564 | 4.12% |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Microbus | 230,374 | 4.33% | 287,791 | 5.25% | 249,656 | 3.96% |
|  | SERVICIOS CONVENCIONALES - Omnibus | 341,245 | 15.98% | 334,404 | 15.24% | 335,542 | 13.49% |
|  | Tren eléctrico L1 | 97,725 | 103.64% | 111,422 | 106.81% | 106,982 | 63.26% |
|  | Tren eléctrico L2 | 117,819 | n.a. | 253,195 | n.a. | 302,048 | n.a. |
|  | Alimentadoras Tren L2 | 626,201 | n.a. | 462,481 | n.a. | 593,901 | n.a. |
|  | Tren eléctrico L4 | - | - | 37,307 | n.a. | 52,334 | n.a. |
|  | Metropolitano | -138,570 | -29.99% | -251,963 | -50.96% | -413,706 | -62.98% |
|  | Metropolitano - Alimentadoras | 54,619 | 52.20% | 76,084 | 68.67% | 44,885 | 30.18% |
|  | Total [pax] | 1,882,323 | 13.94% |  |  |  |  |

Como ya se ha dicho, la implantación de la Línea 2 provoca un aumento general de Viajeros de transporte público.

Esto ocurre incluso en las líneas convencionales a pesar de la reducción en la producción kilométrica. Nuevos aumentos en el número de viajeros ocurren para la Línea 1 del Tren Eléctrico.

El Metropolitano, sin embargo, ve una reducción significativa (-30% en 2018 y -60% en 2020 y 2030) en el número de viajeros como resultado de los incrementos en las tarifas.

## Analisis de la sensibilidad

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la simulación de los diferentes escenarios de sensibilidad de la demanda captada por la Línea 2 del Metro de Lima ante variaciones en el intervalo de paso y tarifa.

Tabla 4.11 – 1: Parámetros del análisis de sensibilidad

La tabla a continuación muestra la demanda en día laborable para diferentes combinaciones de tarifa e intervalo. Todos estos valores se han calculado para la demanda del año 2020.

Tabla 4.11 – 2: Demanda diaria según los resultados del análisis de sensibilidad

La tabla muestra en rojo los casos en los que la carga máxima en hora punta supera ampliamente la oferta.

## Balance Oferta Demanda

En este párrafo se destaca la progresión de algunos indicadores relevantes durante el período de análisis: 30 años desde el año 2018 hasta el año 2048.

Dentro de los límites de tiempo y de las herramientas disponibles en esta etapa del trabajo, la evaluación del estado de 2018 a 2020 se llevó a cabo con proyección del año 2018 con una tasa de crecimiento compatible con el crecimiento de las matrices de transporte público, mientras que por el período de 2020 a 2030 se utilizó la interpolación de los valores de los pares de escenarios simulados. Desde el año 2030 hasta 2048 se proyectó la tendencia lineal 2020 - 2030.

De esta manera se hace la proyección del principal indicador de performance del modelo construido en el análisis de demanda: el tiempo de viaje y en consecuencia el ahorro de tiempo total.

Con referencia a HPM, el tiempo medio de viaje pasa de 44,92 min en las condiciones actuales (2012) a 45,78 min en el escenario 1.1 hasta alcanzar 48,17 min en el escenario 3.1. Con la introducción del sistema de corredores, es decir la condición optimizada, estos valores se reducen a los siguientes: 41.78 y 45.95, respectivamente para los escenarios 1.2 y 3.2.

Esta reducción equivale a una reducción de casi 95% en 2018 y casi un 5% en 2030. El avance del proyecto de los corredores complementarios es tal que será el escenario "optimizado" la real base de comparación para la situación de proyecto.

Los tiempos de viaje en la situación  con proyecto, por lo tanto son los siguientes: 40.53 min en 2018 y 43,03 min en 2030.

Con respecto al tiempo de viaje, hay que señalar que el modelo proporciona valores medios para todos los viajeros que viajan en transporte público en Lima, o mejor en servicios representados en el modelo, y no sólo para los viajeros afectados por la nueva línea.

Con la introducción de los efectos de la red de metro se verifica una disminución adicional de 43,03 min en el escenario 3.3 a 39,99 min en el escenario 3.4.

Los valores para las tres bandas están descritas a continuación:

Tabla 4.12 – 1: Tiempo medio de viaje

|  | HPM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DO NOTHING | SITUACIÓN OPTIMIZADA | PROYECTO | PROYECTO + RED BASICA |
| 2012 | 44.92 | - | - | - |
| 2018 | 45.78 | 41.78 | 40.53 | - |
| 2020 | 46.29 | 43.35 | 40.80 | - |
| 2030 | 48.17 | 45.95 | 43.03 | 39.99 |

|  | HPT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DO NOTHING | SITUACIÓN OPTIMIZADA | PROYECTO | PROYECTO + RED BASICA |
| 2012 | 48.21 | - | - | - |
| 2018 | 49.27 | 44.89 | 44.09 | - |
| 2020 | 49.70 | 46.18 | 44.16 | - |
| 2030 | 51.31 | 48.73 | 45.84 | 42.70 |

|  | HV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DO NOTHING | SITUACIÓN OPTIMIZADA | PROYECTO | PROYECTO + RED BASICA |
| 2012 | 45.18 | - | - | - |
| 2018 | 45.48 | 41.31 | 40.76 | - |
| 2020 | 45.82 | 42.33 | 40.99 | - |
| 2030 | 46.85 | 44.49 | 42.27 | 39.60 |

Finalmente, se muestra a través de los siguientes gráficos la tendencia del tiempo promedio de viaje en todo el intervalo de 30 años desde 2018 hasta 2048, tanto en la condición de diseño que en la de referencia (situación optimizada).

Figura 4.12 – 1: Grafico del tiempo medio de viaje en la hpm – 2018-2048

Figura 4.12 – 2: Grafico del tiempo medio de viaje en la HPT – 2018-2048

Figura 4.12 – 3: Grafico del tiempo medio de viaje en la HV – 2018-2048

Las imágenes siguientes muestran la evolución del tiempo total de viaje (en base anual), expresado en miles de horas / año, junto con la gráfica de los ahorros de tiempo asociados.

Figura 4.12 – 4: Grafico del tiempo total de viaje en la situación con y sin proyecto expresado en miles horas/año - 	 2018-2048

Figura 4.12 – 4: Grafico del ahorro de tiempo expresado en miles horas/año – 2018-2048

Se puede concluir que el ahorro de tiempo producido por la introducción del metro equivale a 6,257,014,000 horas-hombre en el período de tiempo de 30 años entre 2018 y 2048.

## Documentacion en soporte digital

La documentación que se entrega en soporte digital se estructura en dos grupos, las bases de datos del modelo de transportes y archivo TRANSCAD.

Los siguientes apartados recogen los archivos que se presentan para cada uno de los grupos.

### Aplicación Modelo

- Archivos de aplicación de los modelos

### TRANSCAD

- Zonificación

- RedBase2012: viario y sistema de rutas

- Matrices: matrices de viajes

- Modos: archivos auxiliares

- Macros: macros para la ejecución de los procesos

- Resultados: carpeta para la generación de resultados

## Estudio de Recopilación de Datos de Transporte Urbano para el Área Metropolitana de Lima y Callao.

El día 6 diciembre 2012 fueron presentados al público los resultados del “ESTUDIO DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE TRANSPORTE URBANO PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE LIMA Y CALLAO" por JICA.

Una copia del borrador de ese estudio fue entregada al Consorcio  el día 11/12/2012 por PROINVERSION mediante su carta n° 29.

En cualquier caso, es importante recordar los diferentes objetivos que se relacionan con los dos estudios:

- El estudio elaborado por JICA se posiciona como una herramienta para la planificación estratégica, es decir en el proceso de planificación con el cual se establecen los objetivos de un sistema (territorio / transporte) y se indican los medios, herramientas y acciones para alcanzarlos en un perspectiva a largo plazo.

- La planificación "estratégica" trabaja a gran escala, en contraste con la planificación "táctica", que se refiere a actividades más específicas, centrándose en distintas intervenciones. Las actividades desarrolladas para este estudio se encuentran en este segundo contexto, que tiene un objeto específico de análisis (Línea 2 del Tren Eléctrico).

Aunque no es requerido en los TDR, se decidió en todo caso de analizar y comparar el contenido de este último estudio con lo que ha sido desarrollado por el Consorcio GEODATA - ESAN - SERCONSULT.

Obviamente, siendo las escalas de referencia diferentes, el trabajo de campo llevado a cabo por el grupo de JICA, es más amplio e integral.

En cualquier caso, muchas de las estaciones de conteo, donde se recogieron los datos necesarios para la actualización y la alimentación de las herramientas de simulación, son las mismas que las utilizadas en el desarrollo de este estudio (disponibles en el estudio "SERVICIO DE TOMA Y ANALISIS-DE ESTUDIO DE LA DEMANDA DE LINEA 2 METRO DE LIMA ").

Las siguientes imágenes muestran, respectivamente, los lugares investigados en los dos diferentes estudios.

Figura 4.14 – 1: Esquema de los lugares investigados en el estudio Data Collection Survey on Urban Transport for Lima and Callao Metropolitan Area draft final report por la JICA.

Figura 4.14 – 2: Esquema de los lugares investigados en el estudio “SERVICIO DE TOMA Y ANALISIS-DE ESTUDIO DE LA DEMANDA DE LINEA 2 METRO DE LIMA” por el equipo TARYET.

El segundo elemento fundamental que puede ser comparado es el tamaño de la matriz de los desplazamientos (públicos / privados).

Esta comparación fue posible en los años 2012, 2020 y 2030, sólo para los desplazamientos relativos a la hora punta de la mañana.

A continuación se muestra lo que comparece en el documento elaborado por JICA:

Tabla 4.14 – 1  tamaño de la matriz de los desplazamientos (públicos / privados) por la JICA

| Año | Público | Privado | Total | Público | Privado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 999,972 | 303,114 | 1,303,086 | 76.7% | 23.3% |
| 2020 | 1,090,237 | 346,943 | 1,437,180 | 75.9% | 24.1% |
| 2030 | 1,215,816 | 390,897 | 1,606,713 | 75.7% | 24.3% |
| Evolution 20-12 | 9.0% | 14.5% | 10.3% |  |  |
| Evolution 30-20 | 11.5% | 12.7% | 11.8% |  |  |

Suponiendo que la categoría "Privado", incluya taxis y vehículos pesados es posible comparar directamente los totales con los obtenidos en el presente estudio:

Tabla 4.14 – 2  tamaño de la matriz de los desplazamientos (públicos / privados) por el equipo GEODATA-ESAN-SERCONSULT

| Año | Público | Privado | Total | Público | Privado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 1,026,919 | 317,397 | 1,344,316 | 76.4% | 23.6% |
| 2020 | 1,158,174 | 358,446 | 1,516,620 | 76.4% | 23.6% |
| 2030 | 1,300,888 | 408,697 | 1,709,585 | 76.1% | 23.9% |
| Evolution 20-12 | 12.8% | 12.9% | 12.8% |  |  |
| Evolution 30-20 | 12.3% | 14.0% | 12.7% |  |  |

Los datos son totalmente compatibles tanto en términos totales como en distribución modal. También las tendencias de crecimiento para los próximos años expresan la misma evolución.

Examinando el modelo de transporte, no es posible con el material disponible en la actualidad comparar directamente las estructuras de los códigos de simulación utilizados, no siendo explicitados todos los parámetros que caracterizan a las redes de transporte y a los procesos de asignación.

Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Perú: Estimaciones yProyecciones de Población por Sexo, Según Departamento, Provincia y Distrito,2000-2015

Perfil Sociodemográfico del Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao

INEI: Las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares - Informe Técnico N° 01 Marzo 2012

Programa de las Naciones Unidas – PNUD : Informe sobre Desarrollo Humano / Perú 2007

INEI - Perú: Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos por Departamentos, 2001-2010 Octubre 2011