DOCUMENTO DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

BRASIL

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL DE LONDRINA

BR-L1094

RELATÓRIO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL – RGAS

Agosto de 2013

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO..................................................................................................................... 3

II. ANTECEDENTES E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA.................................................  4

III. STATUS DA CONFORMIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL...............................  7

IV. CARACTERIZAÇÃO DAS OBRAS E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS............................................................................................................. 10

V. PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL (PGAS)............................................ 15

VI. REQUERIMENTOS A SEREM INCLUÍDOS EM ACORDOS LEGAIS................. 26

I. INTRODUÇÃO

1.1. Ficha Técnica do Programa

| Título do projeto: | Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável de Londrina |  |
| --- | --- | --- |
| Número do proyecto: | BR-L1094 |  |
| Equipe de projeto: | Consultor Socioambiental: Edison Dausacker Bidone |  |
| Mutuário: | Município de Londrina |  |
| Organismo executor: | Município de Londrina |  |
| Plano de financiamiento: | BID (CO): US$21,45 milhões Local: US$21,45 milhões Total: US$ 42,90 milhões |  |
| Salvaguardas: | Políticas identificadas: | OP-703, OP-710 e OP-102 |
|  | Categoría: | B |

1.2. O objetivo deste relatório é analisar a viabilidade ambiental e social do Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável de Londrina, em preparação junto a Prefeitura Municipal de Londrina (PML), Estado do Paraná. Esta análise está baseada nos documentos: (i) Relatório de Avaliação Ambiental – RAA, elaborado para cumprir com a política de meio ambiente e salvaguardas do Banco e com a legislação ambiental vigente; (ii) estudos/documentos técnicos produzidos durante a preparação do Programa, a exemplo dos projetos de engenharia das obras, da Matriz de Resultados, Plano de Monitoramento e Avaliação, Plano de Reassentamento Involuntário (PRI), Estudo de Viabilidade Econômica, entre outros; e, (iii) outros materiais pertinentes, tais como, legislação socioambiental, Plano Diretor de Londrina, etc. O RAA elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina – IPPUL com a colaboração das Secretarias Municipais do Ambiente, e Obras,  da Companhia Municipal de Habitação de Londrina – COHAB-LD e da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina – CMTU e de acordo com as diretrizes do Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID para o processo de divulgação e consulta ao público.

1.3. No estudo ambiental foram analisados, sobretudo, os principais impactos relacionados às obras e às operações dos componentes envolvendo implantação de infraestrutura e recuperação da qualidade socioambiental: (i) Recuperação e revitalização ambiental dos fundos de vale; e (ii) Mobilidade Urbana.

1.4. Além do financiamento de infraestrutura para a melhoria do meio ambiente e social, e transporte e sistema viário, o Programa inclui investimentos visando, entre outros, a melhoria do sistema de gestão municipal e a elaboração de planos diretores setoriais.

II. ANTECEDENTES E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

2.1. Cenário Socioambiental. O Município de Londrina está localizado na região norte do Estado do Paraná (PR), a 377,77 km da capital Curitiba; ocupa área total de 1.653,3 km² (zona urbana de 164,33 km² e uma zona de expansão urbana 80,68 km², totalizando 245,01 km²); população total de 537.566 habitantes em 2013 (segunda cidade mais populosa do Paraná), 493.520 na área urbana e densidade demográfica de 311,30 hab./km². A taxa de crescimento populacional no Município de Londrina nas últimas três décadas ficou acima da verificada para o Estado.

2.2. O PIB de Londrina em 2011 era de R$ 10,8 bilhões, crescimento de 203% desde 2002 (55º lugar no país). O IDH é 0,824, 10ª posição no Estado e acima do IDH nacional (0,699) e do Paraná (0,787).

2.3. Por outro lado, o movimento provocado pelas mudanças da base econômica agrícola afetou substantivamente a cidade de Londrina, bem como o seu entorno e causou impacto na estrutura urbana e nas condições de gestão da cidade, que passou a administrar um abrupto crescimento das demandas de infraestrutura (sistema viário, habitação), com perdas na qualidade de vida de parte da população e serviços, e a sofrer fortes pressões sobre o meio ambiente.

2.4. O município de Londrina possui como característica natural marcante a presença de muitas nascentes que dão origem a inúmeros córregos e ribeirões. Na área urbana existem 84 cursos d’água, sob os mais diversos tipos de degradação e ocupação. Destacam-se as bacias do Ribeirão Cambé, que forma o Parque Linear do Ribeirão Cambé, e o Ribeirão Cafezal. Este último compõe o sistema de captação de água para abastecimento público, responsável por 40% da água captada pelo município. Os outros 60 % são captados diretamente do rio Tibagi. (ii) Londrina está compreendida entre as cotas 360 metros e 860 metros. As menores altitudes estão localizadas nas planícies de inundação dos principais cursos hídricos. (iii) As áreas com inclinações acima de 30% perfazem um total de 2% da área municipal. Estas áreas encontram-se principalmente nos vales mais encaixados ao longo dos cursos hídricos. (iv) A precipitação média total anual é de 1.588mm, onde o mês mais chuvoso é dezembro (média de 207,8 mm) e o mês menos chuvoso é agosto (média de 49,9 mm). A temperatura média anual é de 21ºC, a maior temperatura no mês de janeiro (média de 23,9ºC) e a menor nos meses de junho e julho (média de 16,9ºC).

2.5. Preservar esta rede de drenagem é essencial à sustentabilidade futura da cidade pelos serviços ambientais que ela fornece. Devido às características climáticas e de relevo, e ao aumento da impermeabilização dos solos, a tendência é o aumento do escoamento superficial e assoreamento, que associados ao uso inadequado dos solos, geram problemas, entre outros, de riscos de enchentes e deslizamentos; contaminação dos cursos d´água; degradação das margens e áreas lindeiras; erradicação da fauna e da flora; efeitos sobre o clima na cidade (redução do conforto térmico); aceleração de processos erosivos de magnitude; redução da vida útil de obras de infraestrutura na área de influência direta dos chamados “fundos de vale”.

2.6. O uso intensivo do solo e falhas de planejamento e/ou de fiscalização na distribuição das atividades urbanas geram disfunções espaciais e ambientais que repercutem na qualidade de vida da população e atingem, na maioria das vezes, de forma mais intensa, a população de baixa renda, a qual, muitas vezes, sem acesso à moradia, passa a ocupar áreas impróprias para habitação nos fundos de vale. Estas habitações irregulares não têm acesso a esgotamento sanitário e, muitas vezes, a água tratada e coleta de lixo, assim, utilizam o curso d’água para abastecimento, lazer e destinação final de esgoto e resíduos, lixo e entulho, fechando o ciclo de doenças. Trazendo, também, conseqüências diretas sobre a qualidade de vida da população residente nas imediações e, mesmo, ao longo das bacias de drenagem.

2.7. Elaborado em 2010, o Plano Local de Habitação de Interesse Social no Município de Londrina – PLHIS-Ld diagnosticou e definiu diretrizes e objetivos, propôs intervenções, monitoramento, avaliação e revisão da questão da habitação, principalmente de famílias de baixa renda em assentamentos precários e em situações de risco. Dados do PLHIS-Ld quanto às ocupações irregulares situadas em fundos de vale mostram 3.510 domicílios nesta condição, espalhados pelas diversas regiões do município.

2.8. Dada a importância deste patrimônio natural, o novo Plano Diretor Participativo do Município de Londrina (PDPML) institucionalizou como objeto central do planejamento físico territorial as bacias hidrográficas, conferindo a elas o status de unidade do planejamento público e prevendo ações voltadas à preservação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) localizadas no entorno destes cursos d água. Os setores especiais de fundos de vale são constituídos pelas áreas contíguas às APPs dos cursos d'água, nascentes e várzeas e incluem as faixas sanitárias e áreas verdes, até a via mais próxima projetada ou executada. Para concretizar esta política pública é necessário resolver a questão das ocupações irregulares realocando as famílias oferecendo condições dignas de moradia e recuperando as áreas degradadas, ainda, é preciso recuperar e requalificar áreas verdes e lindeiras ao longo das drenagens ainda livres de ocupações irregulares, priorizando o Parque Linear do Ribeirão Cambé importante área verde de lazer com mais de 40 afluentes de água.

2.9. A velocidade do processo de urbanização, o crescimento da aglomeração urbana própria e no seu entorno, ainda, o fato que a frota total de veículos em Londrina praticamente dobrou nos últimos 10 anos e o sistema viário foi sofrendo apenas ajustes pontuais, exercem pressão sobre seu sistema viário, fazendo necessárias intervenções a fim de oferecer alternativas de transporte não motorizado (sobretudo ciclovias) e melhorar a circulação em pontos críticos da cidade.

2.10. Objetivo Geral do Programa. O objetivo do Programa é promover o desenvolvimento urbano sustentável de Londrina mediante: (i) a recuperação ambiental das áreas degradadas dos fundos de vale; (ii) a melhoria da mobilidade urbana com foco nos meios de transporte não motorizados através de bicicletas e no tratamento de pontos críticos do sistema viário e (iv) o fortalecimento da gestão municipal nas áreas de planejamento urbano, gestão ambiental e gestão fiscal.

2.11. Componentes do Programa.

a) Componente 1. Recuperação e revitalização ambiental dos fundos de vale.

Componente 1A. O objetivo específico deste componente é intervir nos fundos de vale a fim de remover a população em situações de risco, recuperar as áreas degradadas, e revitalizar as margens de rios e córregos na área urbana e prevenir novas ocupações irregulares. Serão financiados: a realocação e provisão de unidades habitacionais básicas para 326 famílias que atualmente moram em áreas de risco e não tem acesso a programas de financiamento de moradias; a recuperação e requalificação de 507.133,14 m² de fundos de vale.

Componente 1B. Revitalização de 1.062.463,37 m2 do Parque Linear Ribeirão Cambé através de ações de urbanização e implantação de mobiliário urbano, revegetação e recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e a estabilização de solo de trechos críticos ao longo de 30 km de afluentes do Ribeirão Cambé, sobretudo nos locais em que ocorrem desmoronamento/erosões de margem e nas confluências de afluentes que apresentem forte interface com o sistema viário.

Os resultados esperados do Componente 1 são: diminuição de famílias em áreas de risco, redução nas cargas de sedimentos e diminuição de risco de enchentes, aumento de áreas verdes, estabilização de solo em APPs e aumento nas áreas de lazer da cidade.

b) Componente 2: Mobilidade Urbana.

O objetivo deste componente é melhorar a mobilidade urbana mediante o financiamento: (i) de novas ciclovias que facilitem o deslocamento da população, principalmente de baixa renda, de forma socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável; e (ii) do tratamento de pontos críticos do sistema viário com vistas a reduzir os tempos de viagem em trechos de alta circulação e presença de transporte público coletivo. Serão financiados: 24,3 quilômetros de ciclovias; 03 transposições; 01 rotatória; 01 interseção; 1,5km de duplicação viária e 10,6 km de pavimentação asfáltica. Os resultados esperados: redução de tempos de viagem nas áreas de intervenção e incremento do número de viagens por modos não motorizados através de bicicletas.

c) Componente 3: Modernização da Gestão Municipal.

O objetivo deste componente é melhorar o desempenho institucional e fiscal da Prefeitura. O componente financiará a implantação de sistema de informação geográfica corporativo incluindo a integração e atualização do cadastro multi-finalitário, modernização e integração da rede de dados; a implantação de um sistema de gestão e gerenciamento do Arquivo Público da Prefeitura e a elaboração dos Planos de Drenagem Urbana e de Transporte e Mobilidade. Os resultados previstos são: aumento de receita municipal, e realização de investimentos de acordo com os planos setoriais.

III. STATUS DA CONFORMIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL

- 3.1. A avaliação da sustentabilidade ambiental geral do Programa foi realizada a partir da verificação da conformidade de suas diretrizes políticas e objetivos, com as políticas públicas socioambientais, bem como com as diretrizes socioambientais do BID.

3.2. O RAA avaliou e concluiu pela plena conformidade entre o pretendido pelo Programa e a legislação aplicável (federal, estadual e municipal), contemplando os diferentes aspectos legais incidentes sobre o processo de gestão socioambiental, entre outros: Constituição Federal de 1988; Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade); Lei n° 4.77, de 15 de Setembro de 1965 (Código Florestal); Lei Federal nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro; Lei Federal n°11.445, de 5 de janeiro de 2007 – Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e demais leis e decretos federais de cunho ambiental; Resoluções da Secretaria Estadual do meio Ambiente (SEMA) e demais leis e decretos estaduais de cunho ambiental; Política de Desenvolvimento Urbano e Regional do Estado do Paraná; PEHIS - PR, Plano Estadual de Habitação de Interesse Social do Estado do Paraná.

3.3. Ressalta-se que as intervenções previstas têm por objetivo concretizar as políticas públicas gerais e setoriais expressas no Plano Diretor Participativo do Município de Londrina (PDPML) – Lei nº 10.637/2008 e as leis complementares do Parcelamento do Solo, do Sistema Viário, do Perímetro e Expansão Urbana, do Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras e Código de Posturas. O PDPML está em conformidade com o deliberado pelo CONSEMMA - Conselho Municipal do Meio Ambiente e preconizado pela SEMA – Secretaria Municipal do Ambiente. Ainda as intervenções estão de acordo com o PEMAS – Plano Municipal para Assentamentos Subnormais em Londrina; PLHIS – Plano Local de Habitação de Interesse Social; CMH – Conselho Municipal de Habitação.

- 3.4. Considerando as políticas de salvaguardas do BID (Implementing Guidelines for the Environment And Safeguards Compliance Policy) a operação foi classificada na categoria “B”, ou seja, projetos que podem causar impactos transitórios, de intensidade moderada, cuja mitigação pode ser feita com tecnologia disponível e por boas práticas de engenharia. Neste caso, uma avaliação ambiental (RAA) foi requerida. No RAA foi elaborada uma análise pró-ativa do Programa, definindo medidas para a prevenção, correção, mitigação ou compensação dos impactos ambientais adversos e a maximização dos impactos positivos, consequentes das obras e ações financiadas.

- 3.5. As políticas e salvaguardas ativadas pelo Programa são, sobretudo, aquelas descritas na OP-703, neste sentido:

- O Programa segue o determinado por esta política conforme a salvaguarda B1.

- O Programa segue as diretrizes e normas socioambientais do País (cf. B2).

- Por ser classificado como categoria B, o Programa requereu análise ambiental centrada em temas específicos. Foi elaborado o (RAA) que apresenta o Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) incluído com ajustes e complementações a seguir neste RGAS, cf. previsto na salvaguarda B3.

- Relativamente à salvaguarda B5, o PGAS elaborado é parte integrante deste RGAS e o contrato do Programa (de acordo com a salvaguarda B7).

(v) Conforme a salvaguarda B6, o RAA foi discutido em reunião pública e posto à disposição do público em geral e de forma consistente com a Política de Disponibilidade de Informação do Banco (OP-102). Da mesma forma, todos os projetos elaborados no Programa deverão ser discutidos com as partes interessadas de acordo com o Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) elaborado para o Programa, em conformidade com a OP-710 do BID.

- A supervisão e o cumprimento das salvaguardas socioambientais (B7) estão incluídas nos procedimentos socioambientais descritos no PGAS. O arranjo institucional para execução do Programa define a forma de acompanhamento do PGAS. A equipe de projeto do Banco, direta ou indiretamente, através de consultores contratados, supervisionará o cumprimento do PGAS periodicamente, através de visitas de campo e revisão de relatórios da UGP.

(vi) Com relação aos possíveis projetos de contrapartida, o Programa prevê o disposto na salvaguarda B12.

3.5. Reassentamento Involuntário (OP-710). O Programa prevê o reassentamento de famílias e, por isso, foi elaborado um Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) que está em conformidade com a OP-710 do Banco. Este plano específico será condição para o início da execução das intervenções de regularização e urbanização.

3.6. Política de Disponibilidade de Informação do Banco (OP-102). Os projetos do Programa são projetos previamente referendados pela população. Os componentes do Programa, assim como os seus projetos, estão em plena conformidade com as políticas públicas; bem como com os planos e programas setoriais que as concretizam. Estes últimos foram discutidos com a comunidade durante a revisão do Plano Diretor Participativo do Município de Londrina. A Lei Geral do Plano Diretor foi aprovada em 24/12/2008 (Lei nº 10.637/2008) e foi intensamente discutido com a efetiva participação da população. O processo de revisão e atualização do Plano Diretor atendeu aos preceitos da Constituição Federal e do Estatuto das Cidades. O processo possibilitou a permanente participação democrática com vistas ao exercício de cidadania. O mesmo ocorreu com as exigências de órgãos envolvidos, como o Ministério das Cidades. As proposições que o integram foram elaboradas com a participação da população e confirmadas democraticamente com a realização das Conferências Municipais do Plano Diretor: Audiências Públicas, Oficinas de Sensibilização, Fóruns de Participação Popular, Cursos de Capacitação, Grupos de Trabalhos, Pré-Conferências Regionais e Conferências Municipais que consolidaram as propostas dos Grupos e Plenária Final. O registro de eventos está bem documentado no RAA.

3.7. O RAA do programa foi apresentado e discutido em reunião pública: 29/02/2012, com a participação de 127 pessoas de diferentes segmentos: instituições de ensino superior, associação de moradores, secretariado municipal, Câmara Municipal, Segurança Pública, órgãos Estaduais, organizações não-governamentais, servidores municipais da Administração Direta e Indireta e comunidade em geral, com a exposição da avaliação de impactos derivados das obras e intervenções propostas no Programa e as medidas mitigadoras correspondentes.

3.8. O RAA e seus Anexos, na íntegra, estão à disposição para consulta e download na página oficial do Município, no link: http://www1.londrina.pr.gov.br (Apresentação do Relatório de Avaliação Ambiental - RAA - Programa PROCIDADES/BID)

3.9. A participação da população diretamente afetada pelas obras previstas no Programa deverá seguir o PRI elaborado em conformidade com a OP-710 do Banco.

3.10. Licenciamento Ambiental. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu Título VIII Da Ordem Social no Capítulo VI Do Meio Ambiente Art. 225; Lei Federal No 6.938 de 31/08/81, que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente. À sua subordinação está o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de caráter consultivo e deliberativo, que é responsável pela fixação das normas e padrões ambientais. Além de fixar os padrões ambientais e os limites de emissão de poluentes, estabelece os requisitos gerais para o licenciamento ambiental. Os órgãos de controle ambiental estaduais, e alguns municipais, são os encarregados da efetiva aplicação destas normas, podendo, para isto, estabelecer normas específicas para o licenciamento ambiental, bem como fixar padrões ambientais mais restritos em suas áreas de jurisdição.

3.11. Os licenciamentos ambientais emitidos no Paraná são de responsabilidade do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, que é o órgão estadual do meio ambiente, vinculado a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Com exceção de Curitiba, todo o resto do Estado necessita do IAP para o licenciamento. Existem algumas modalidades de licenciamento: (i) Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual – DLAE; (ii) Autorização Ambiental – AA  - Aprova a localização e autoriza a instalação, operação e/ou implementação de atividade que possa acarretar alterações ao meio ambiente, por curto e certo espaço de tempo, de caráter temporário (...); (iii) Licença Ambiental Simplificada – LAS - Aprova a localização e a concepção do

empreendimento, atividade ou obra de pequeno porte e/ou que possua baixo potencial poluidor/degradador (...); (iv) Licença Prévia – LP - Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento (...); (v) Licença de Instalação – LI - Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicionantes, da qual constituem motivos determinantes; (vi) Licença de Operação – LO - Autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores (...). Todas as obras a serem financiadas pelo Programa deverão comprovar e manter atualizado o seu Licenciamento Ambiental.

3.12. Situação do Licenciamento Ambiental dos Projetos do Programa. Foi abrangido todo o conjunto de obras previstas na preparação do Programa.

a) Sub-Componente 1A - Recuperação de Fundos de Vale. Foram solicitadas e obtidas 12 licenças ambientais (9 DLAE e 3 AA).

b) Sub-Componente 1B – Revitalização do Parque Linear Ribeirão Cambé. Foram solicitadas e obtidas 9 licenças ambientais (9 AA).

c) Componente II – Mobilidade Urbana.

(i) Ciclovias. Foram solicitadas e obtidas 10 licenças ambientais (10 DLAE).

(ii) Adequações Geométricas (transposições, passarelas, cruzamentos, duplicações) – Foram solicitadas e obtidas 8 licenças ambientais (2 AA, 2 LP/LI, 1 DLAE e 1 está em análise no IAP e 2 não cabendo processo de licenciamento sendo automaticamente intervenções liberadas).

IV. CARACTERIZAÇÃO DAS OBRAS E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

4.1. Componente 1 – Recuperação e Revitalização Ambiental dos Fundos de Vale

4.2. Sub-componente 1A – Fundos de Vale em Área de Risco

a) Áreas de Intervenção - Á área de intervenção escolhida para o Programa foi, prioritariamente, a Região Leste, responsável pela concentração de grande parte das famílias em áreas de risco. A localização privilegiada da Região Leste, devido a proximidade com a região central da cidade liberando, as famílias da utilização do transporte público, se constitui em atrativo para o maior número de assentamentos irregulares no local. Muitos destes fundos de vale já estão sendo desocupados e as famílias realocadas para habitações do Programa Minha Casa Minha Vida, porém não existe verba associada para a recuperação dos fundos de vale. Assim, faz parte do escopo deste Programa a recuperação e urbanização desses locais devolvendo à comunidade do entorno uma área de lazer recuperada, limpa, saudável e segura. No total, serão recuperados 507.133,14 m² de áreas de fundos de vale.

b) Ações Previstas - A intervenção nos fundos de vale, visando a sua restauração ambiental e a apropriação pública dos espaços que se encontram fora das áreas de preservação permanente (APP), deverá apresentar a seguinte metodologia:

(i) A remoção das famílias que ocupam os fundos de vale para moradias populares, implicará na necessidade de demolição das antigas moradias, a remoção dos entulhos gerados e a reciclagem dos materiais reutilizáveis (tubulações plásticas, rede elétrica, madeiras, telhas, metalon, etc.).

(ii) A remoção de entulhos será realizada com a utilização de retroescavadeiras e caminhões caçamba, compactando e expondo o solo às intempéries. Nos locais de difícil acesso, a remoção de entulhos será realizada manualmente, com o uso de carrinhos de mão.

(iii) Adequação topográfica das áreas.

(iv) Plantio de gramado em placas, nos locais de declive acentuado (= ou > a 30%) ou em que o solo apresente baixa estabilidade de agregados, minimizando os processos erosivos e a movimentação de massa.

(v) Plantio de gramado em placas, no entorno das pistas de caminhada, no entorno dos locais onde serão instalados equipamentos (academias ao ar livre, pérgulas, parques infantis, bancos, etc.) e no entorno de quadras poliesportivas.

(vi) Plantio imediato de mudas de espécies arbóreas nativas, representantes do Bioma local “Mata Atlântica”, de acordo com os estágios sucessionais.

(vii) Reestruturação da drenagem urbana no entorno dos fundos de vale contemplados, com a limpeza de bueiros e minimização da força de enxurrada, com a edificação de dissipadores de energia nos locais de sobrecarga da drenagem urbana, minimizando os impactos erosivos e a movimentação de massa, especialmente em locais de elevada declividade.

(viii) A quantidade, forma e custo das aquisições dos itens acima está previsto no Plano de Restauração de cada área.

4.3. Sub-componente 1B – Parque Linear do Ribeirão Cambé

a) Áreas de Intervenção – Com nascente na Zona Oeste e atravessando a cidade em direção à Região Leste, o Parque Linear Ribeirão Cambé constitui-se em conjunto de importantes áreas de lazer para a cidade, elemento essencial do sistema de drenagem urbana e regulador da ventilação e temperatura de parte da área urbana. Este sub-componente pretende intervir em 10 compartimentos ao longo da bacia do Ribeirão Cambé numa região que totaliza 1.062.463,37 m2 extensão dos trechos passíveis de intervenção, incluindo 4 lagos (Lagos Igapó I, II, III e IV).

b) Ações Previstas – São ações de urbanização e requalificação do espaço público.

(i) Paisagismo do Parque Linear.

(ii) Inserção, bem como recuperação, de equipamentos e mobiliário urbano com desenho padronizado buscando unidade visual (banco, lixeiras, comércio ambulante, luminárias), caracterizando compartimentos urbanos dirigidos aos usuários dos trechos destinados ao lazer.

(iii) Passeio adequado a caminhada e com identidade visual característica para identificação do Parque Linear.

(iv) Colocação de equipamentos de esporte e lazer tais como quadras poliesportivas, campos de futebol, áreas de convivência, parques infantis, academias ao ar livre, pistas de bicicross e skate, dentre outras.

(v) Ciclovia para uso de lazer.

(vi) Confecção de calçadas, decks de madeira para área de contemplação, trapiches ou complementação das calçadas onde as mesmas se encontrem em áreas alagadiças.

(vii) Iluminação pública adequada para ampliar o uso da área também à noite.

(viii) Revegetação/recuperação de Áreas de Preservação Permanente – APPs – da área da bacia hidrográfica do Ribeirão Cambé.

(ix) Reconstrução de galerias pluviais danificadas e/ou troca de tubulações cuja capacidade não suporta a vazão atual.

(x) Estabilização de solo de trechos críticos ao longo de 30 km de afluentes do Ribeirão  Cambé, sobretudo nos locais em que ocorrem desmoronamento/erosões de margem e nas confluências de afluentes com o Cambé que apresentem forte interface com o sistema viário. São obras de contenção de margens (gabiões, gramados, drenagens, etc.) para recuperar e prevenir áreas críticas de erosão e que geram uma quantidade muito grande de material que assoreiam os lagos impedindo escoamento rápido das águas em eventos de chuva intensas promovendo alagamento nas vias. Este trabalho é complementar aos trabalhos das dragagens sendo realizadas ou previstas com outros recursos que não o Programa.

4.4. Componente 2 – Mobilidade Urbana

O objetivo é melhorar a mobilidade urbana mediante a implantação de novas ciclovias que facilitem o deslocamento da população, principalmente de baixa renda, de forma socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável; através das adequações geométricas para garantir a movimentação de fluxo direto, conversões e retornos nos cruzamentos, com ordenação do tráfego e maior segurança para a travessia de pedestres, e para atendimento ao que prevê a Lei 12.587 de 03.01.2012 - Política Nacional de Mobilidade Urbano, bem como através de pavimentação asfáltica para melhorar as condições de tráfego e de segurança para os condutores dos veículos.

a) Ciclovias

Ciclovia Lago Igapó 1: construção de ciclovia com 3.300 m;

Ciclovia Saul Elkind: construção de ciclovia com 5.800 m;

Ciclovia Avenida Adhemar de Barros: construção de ciclovia com 2.300 m;

Ciclovia Avenida Dez de Dezembro: construção de ciclovia com 2.500 m;

Ciclovia Avenida Robert Koch: construção de ciclovia com 2.150 m;

Ciclovia Avenida Harry Prochet: construção de ciclovia com 1.000 m;

Ciclovia Avenida Arthur Thomas: construção de ciclovia com 2.800 m;

Ciclovia Avenida Aracy Soares dos Santos: construção de ciclovia com 800 m;

Ciclovia Avenida Santos Dumont: construção de ciclovia com 1.800 m;

Ciclovia Avenida Henrique Mansano: construção de ciclovia com 1.850 m.

b) Adequações da Geometria Viária

(i) Transposição do Córrego Quati - Avenida Oulavo Benato: permitir a interligação e o deslocamento entre o Jardim dos Alpes e a BR-369, com 110m de extensão, diminuindo percursos inclusive do transporte público coletivo sem sobrecarregar a Avenida Winston Churchill.

(ii) Transposição do Ribeirão Lindóia - Avenida Francisco de Melo Palheta: Permitir a interligação e o deslocamento entre a região do Jardim Imagawa e do Residencial do Café, com 200m de extensão, diminuindo percursos inclusive do transporte público coletivo sem sobrecarregar a Avenida Winston Churchill;

(iii) Transposição do Córrego Barreiro - ligando a Avenida Nereu Mendes e Máximo Peres Garcia no trecho compreendido entre a Rua Marginal até a Rua Renato Mussi, via que liga diversas regiões da cidade, a obra beneficia diretamente 50 mil habitantes das proximidades ou que utilizam o trajeto diariamente melhores condições de tráfego e proporcionam também melhoria nos diversos serviços públicos. Além da transposição, serão realizadas também a implantação de obra de arte tipo bueiro simples celular de concreto, pavimentação asfáltica e drenagem pluvial do local.

(iv) Adequação de geometria nos cruzamentos das Avenidas Winston Churchill com Terminal Ouro Verde e Avenida Lucílio de Held: melhorar as condições de segurança e fluidez em dois pontos de estrangulamento de tráfego, que apresenta faixa exclusiva de ônibus dada a intensa circulação de linhas do transporte público coletivo em direção à região norte da cidade, assim como atender o acesso e egresso ao Terminal.

(v) Rotatória no cruzamento das Ruas Paul Harris e Anália Franco: garantir a movimentação de fluxo direto, conversões e retornos neste cruzamento, com ordenação do tráfego e maior segurança para a travessia de pedestres.

c) Duplicação de Vias

Duplicação das Ruas Senador Souza Naves e Presidente Costa e Silva: ampliar a capacidade destas vias de acesso ao Centro Cívico, com a construção de rotatória no Monumento à Bíblia e 1.500m de via com 9,00 metros de largura, promovendo a ligação com a rotatória existente na Rua Heródoto (barragem do Lago Igapó 1).

d) Pavimentação Asfáltica

(i) Pavimentação Saul Elkind Trecho Oeste 1ª Fase – A obra vai ligar a Saul Elkind, em pista simples, diretamente na Rua Primo Campana, faltando 850 metros de asfalto para a PR-445 (Cambé). Serão executados 40.196,07 m², com 4,7 km de asfalto.

(ii) Pavimentação Saul Elkind Trecho Leste 2ª Fase – Ligação até a BR-369 (Ibiporã), faltando apenas 720 metros de asfalto até a divisa de Ibiporã. Serão executados 44.268,58 m², com 4,9 km.

4.5. Impactos Positivos e Beneficiários – No RAA verificou-se que os impactos positivos do Programa se refletirão, direta e indiretamente, em toda a área de Londrina e a sua população, bem como terão reflexos na sua região metropolitana abrangendo aproximadamente 800 mil habitantes.

4.6. O Complexo do Parque Linear atenderá aproximadamente 200.000 pessoas moradoras do entorno além do restante da população de Londrina, totalizando aproximadamente 506.000 pessoas.

4.7. Promover a reabilitação urbanística e ambiental de áreas de fundo de vale em Londrina significa: (i) melhorar o ambiente urbano e contribuir para a dinamização social, econômica e ambiental destas áreas; (ii) preservar do sistema hidrológico urbano como parte importante do sistema de drenagem urbana, contribuindo para a sua sustentabilidade atual e futura; (iii) democratizar a oferta de lazer na área urbana por meio da ampliação do equipamento e mobiliário urbano instalados; (iv) reintegrar socialmente 326 famílias ocupantes de áreas de fundos de vale de Londrina, nas áreas eleitas pelo Programa; (v) melhorar as condições da população do entorno dos fundos de vale que serão recuperados em diversos pontos do perímetro urbano do distrito sede do Município de Londrina.

4.8. Além do incremento das áreas de esporte e lazer e a recomposição de vegetação em áreas de APPs, as intervenções nos fundos de vale e parques lineares apresentam outros benefícios, entre os quais: (i) retirada do lixo, entulho e demais resíduos acumulados nas margens e/ou no fundo de vale e cursos d´água; (ii) melhoria no escoamento e contenção da erosão de margens; (iii) aumento de áreas permeáveis; (iv) diminuição do risco de enchentes; (v) melhorias paisagísticas/recomposição urbanística; (vi) valorização imobiliária; (vii) aumento da atratividade de comércio e serviços; (viii) geração de emprego e renda; (ix) incremento da arrecadação pública municipal.

4.10. Os indicadores propostos no Programa.

(i) Incremento de área verde de fundo de vale por habitante de 3,90 em 2013 para 4,90 em 2017.

(ii) No de usuários que utilizarão das áreas de fundo de vale revitalizadas de 0 para 18.000 em 2017.

(iii) Área do Parque Linear do Ribeirão Cambé recuperada: 0 em 2013, 1.062.463,37 m2 em 2017.

(iv) Famílias removidas de áreas de risco em fundo de vales: 0 em 2013, 326 em 2017.

(v) Incremento de áreas de risco recuperadas em fundo de vales: 432.129,00 m2 em 2013 para 939.262,10 m2.

(vi) Aumento de velocidade média em vias urbanas (Avenida Winston Churchill), de 15,5 a 20,0 km/h.

(vii) Ciclovias – Rede de Movimentação Urbana – 10 trechos: 11.500m em 2013 para 35.800m em 2017.

(viii) Pavimentação asfáltica - complementação da ligação leste-oeste - Av. Saul Elkind: 10,6 km em 2014.

(ix) Transposições (ponte sobre córrego) na diretriz Norte-Sul: 3 em 2014.

4.11. Aspecto relevante é a conscientização ambiental a partir de ações integradas de melhoramento da infraestrutura urbana e a recuperação e valorização de espaços públicos, bem como, do aumento da credibilidade do poder público por implementar o previsto no Plano Diretor Municipal, acordado com a população.

4.12. Impactos Ambientais Negativos Potenciais Significativos das Obras do Programa

a) Os componentes 1 e 2 d Programa preveem a execução de obras civis, com movimentação de terra e solo, tráfego de máquinas e equipamentos, realização de edificações, canteiros de obras, instalação de equipamentos e dispositivos de pequeno a médio porte, supressão de vegetação urbana, entre outras ações. A avaliação realizada no RAA demonstra que durante a execução, os potenciais impactos negativos, típicos do período de obras, serão temporais e mitigáveis com tecnologia conhecida e boas práticas de engenharia.

b) Tipologia geral dos impactos

(i) Com relação ao meio antrópico - as fontes de impacto dizem respeito à segurança e transtornos ao bem-estar (ruído, poeira, transporte de material, etc.) da população na fase de construção do empreendimento, bem como à segurança e à saúde da mão-de-obra. Desta forma, é necessário que cada empreendimento tenha o seu plano de obras elaborado e incorporado ao projeto.

(ii) Com relação ao meio físico - impactos negativos potenciais significativos estão relacionados à drenagem imprópria das águas pluviais que podem gerar risco de alagamento, à operação também inadequada de jazidas de materiais para pavimento primário, à disposição inadequada de materiais de bota-fora, além da implantação e operação inadequadas de canteiro de obras e áreas de usinas asfálticas (quando for o caso). Portanto, medidas de projeto deverão prevenir a eventualidade de áreas alagadas (incluindo, se necessário, limpeza de galerias e/ou de canais, entubamentos parciais ou totais, etc.), enquanto que a operação de jazidas, de áreas de bota-fora e de canteiros de obra deverá ser detalhada no plano de obras elaborado para cada projeto/obra.

(iii) Com relação ao meio biótico - por serem obras localizadas em áreas já ocupadas elas, praticamente, geram um baixo impacto sobre este meio. Em áreas onde a presença de arborização é significativa, as obras deverão considerar prioritariamente a sua preservação e/ou reposição e/ou compensação.

4.13. Medidas Preventivas e Mitigadoras. As medidas preconizadas para os impactos negativos potenciais são aquelas descritas nos programas específicos descritos a seguir no Plano de Gestão Ambiental e Social do Programa (PGAS).

V. PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL (PGAS)

5.1. Apresentação do PGAS

O PGAS foi estruturado para atender aos cuidados e as medidas de controle, prevenção e correção, e monitoramento socioambientais relativos à mitigação dos impactos ambientais negativos e ao fortalecimento dos impactos positivos descritos no RAA, visando a implantação ambientalmente adequada dos empreendimentos a serem financiados pelo Programa. Estes cuidados e medidas socioambientais constituem os Critérios de Elegibilidade Socioambientais do Programa (CEA) e estão organizados segundo os requisitos componentes do PGAS (o termo “requisitos componentes” refere-se a condições necessárias para atingir a adequada gestão dos aspectos socioambientais): (i) de Gestão Socioambiental na UGP; (ii) de Controle Socioambiental de Obras; (iii) de Reassentamento Involuntário de População; (iv) de Capacitação, Educação Ambiental e Apoio à Comunicação Social na UGP; (v) de Registro e Documentação Socioambiental na UGP; (vi) de Supervisão, Fiscalização e Monitoramento; (vii) de Segurança e Saúde da Mão-de-Obra.

- 5.2. Requisito Componente de Gestão Socioambiental na UGP

- Observação: a ser executado com recursos incluídos na Administração do Programa.

A inserção da variável socioambiental será considerada em todas as fases do ciclo de vida dos empreendimentos do Programa. Esta inserção será de responsabilidade da UGP, que é o organismo responsável pelo cumprimento dos procedimentos ambientais definidos nos Critérios de Elegibilidade Ambiental (CEA) e pelas prescrições e condicionantes advindas do Licenciamento Ambiental. A UGP deverá garantir que projetos, documentos licitatórios, obras, supervisão e fiscalização, operação e monitoramento, atendam aos CEA e demais exigências ambientais advindas do processo de licenciamento.

a) Abaixo é mostrado o Fluxograma para inserção da variável socioambiental no ciclo de vida dos empreendimentos e na sequencia é exibido Quadro Síntese de Atividades Socioambientais e Responsabilidades na UGP.

Para que a inserção preconizada seja possível, as tarefas sócio e ambientais deverão estar inseridas no projeto executivo, no edital de obras, na supervisão e na fiscalização das obras, no recebimento das obras e na operação/monitoramento.

(i) no projeto executivo e no edital de obras a inserção dos CEAs e exigências advindas do Licenciamento Ambiental, deverá ser verificada e garantida diretamente pela UGP;

(ii) as atividades de supervisão e de fiscalização, a cargo dos especialistas em meio ambiente e aspectos sociais da UGP, deverão garantir a verificação da correta implantação, nas obras, das medidas e cuidados preconizados pelos CEAs e pelo Licenciamento Ambiental.

(iii) no caso, articular, além de ações comuns de inspeções às obras, significa, também, a inclusão da verificação da conformidade aos cuidados e medidas socioambientais nas fichas de supervisão e fiscalização das obras, bem como, quando necessário, no diário de obras;

(iv) o monitoramento deverá ser realizado a partir de indicadores relativos à manutenção da qualidade ambiental das obras, assim como de desempenho da gestão sócio e ambiental no Programa. Neste aspecto, será necessária a elaboração de relatórios periódicos para o BID (exigidos pelo BID contratualmente) além de uma gestão eficaz da documentação e registros de

caráter ambiental no Programa.

Fluxograma de inserção ambiental no ciclo de vida de empreendimentos

b) Atribuições dos Profissionais Ambiental e Social na UGP

No âmbito da UGP, a gestão sócio- ambiental estará a cargo dos profissionais designados pela COHAB, IPPUL e SEMA, respectivamente, sendo na Gestão Técnica de Reassentamento e Ação Social, Gestão Técnica de Recuperação Ambiental e Gestão de Acompanhamento e Fiscalização Ambiental.

Estes profissionais serão responsáveis pela execução das ações sócio-ambientais do Programa devidamente articuladas com as demais unidades técnicas da UGP e demais organismos participantes do Programa.

O apoio técnico à supervisão, fiscalização e monitoramento dos procedimentos ambientais dos componentes do Programa será dado por estes mesmos profissionais, e, se necessário, por consultores contratados com recursos do Programa; e se o volume de trabalho, dependente do ritmo de implantação das obras, mostrar-se excessivo, o apoio técnico se dará por técnico(s) das áreas ambiental e social alocados de outras secretarias ou contratados pela UGP durante o tempo necessário por contrato temporário renovável ou não.

As principais atribuições dos especialistas ambiental e social da UGP são:

(i) apoio técnico no planejamento inicial das ações sócio e ambientais previstas para cada projeto e pela avaliação periódica de desempenho ambiental e social do Programa;

(ii) inclusão dos critérios de elegibilidade sócio e ambiental e exigências de licenciamento nos editais de licitação de obra;

(iii) aprovar o início das intervenções físicas nas áreas, somente após a garantia de que as ações e os procedimentos sócio e ambientais tenham sido considerados a contento;

(iv) decidir sobre ações e procedimentos de obras, de modo a evitar, minimizar, controlar ou mitigar impactos potenciais;

(v) visitas periódicas às obras para verificar e atestar que todas as atividades relativas às questões sócio e ambientais estão sendo executadas dentro dos padrões de qualidade recomendados nos requisitos do PGAS do Programa, nas condicionantes das autorizações e licenças ambientais e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

(vi) registrar no diário de obras os problemas ambientais e as não conformidades observadas durante as visitas de supervisão e fiscalização das obras e participar da aprovação das medições e dos pagamentos das atividades sócio e ambientais;

(vii) apresentar periodicamente à Coordenação da UGP, a avaliação sobre a eficiência dos cuidados sócio e ambientais relacionados às intervenções físicas previstas e sobre os ajustes necessários;

(viii) aprovar, em conjunto com a coordenação setorial da UGP, as penalidades às empresas construtoras, no caso de não atendimento dos requisitos sócio e ambientais, ou seja, na situação de configuração de não conformidades significativas e não resolvidas no âmbito das reuniões de

planejamento de obras;

(ix) aprovar, em conjunto com a coordenação setorial de obras, no caso de ações que tragam impactos ambientais significativos ou de continuidade sistemática de não-conformidades significativas, a paralisação das obras de modo a possibilitar a adoção, a tempo, de medidas corretivas;

(x) elaboração de relatórios que deverão ser encaminhados bimestralmente à UGP, contendo: introdução; principais atividades desenvolvidas no período; detalhamento do andamento e da situação das ações ambientais; justificativas, quando couber, das alterações ocorridas nos procedimentos ambientais e cronogramas; cronograma executivo atualizado; aspectos relevantes da implantação dos programas/procedimentos ambientais; ocorrências registradas no diário de obras; conclusões; e anexos.

5.3. Requisito componente de Controle Socioambiental de Obras

Observação: as medidas e cuidados socioambientais indicados neste componente do PGAS, bem como seus custos deverão ser detalhados e incluídos nos documentos finais dos Projetos Executivos. Isso definirá medidas e cuidados ambientais (sejam eles de engenharia ou gerenciais/administrativos) que serão incorporados nos projetos executivos e seus respectivos orçamentos.

a) Justificativa e Função

Este requisito apresenta o escopo central dos Critérios de Elegibilidade Sócio-Ambiental do Programa (CEA) os quais incluem de forma complementar, o previsto nos demais requisitos do PGAS. Este requisito é de suma importância para a prevenção e mitigação de impactos negativos oriundos da execução das obras de construção civil e a sua operação já que estabelece normas sustentáveis para o desenvolvimento das atividades.

Os CEA são condições de caráter sócio-ambiental estabelecidas pelo BID, com base nos estudos realizados no RAA e nos critérios e normas do Banco, que os empreendimentos devem cumprir para serem financiados pelo Programa.

A verificação dos CEA é peça fundamental nos procedimentos propostos para a inserção da variável sócio-ambiental em todas as fases do ciclo de vida dos empreendimentos incluídos no Programa, conforme visto no seu fluxograma.

Os CEA não atuarão em prejuízo de outros requisitos mais rigorosos que poderão ser exigidos pelo órgão ambiental licenciador. A exigência de atendimento destes critérios deve estar incluída nas cláusulas de convênios a serem firmados com intervenientes no Programa.

- Os principais objetivos são:

- (i) Garantir que o desenvolvimento das intervenções previstas ocorra sem a geração de dano socioambiental significativo;

- (ii) Garantir que os resíduos da construção civil, gerados e excedentes, sejam corretamente dispostos, evitando contaminação do solo e do lençol freático;

- (iii) Levar à adoção de práticas operacionais ambientalmente adequadas, especialmente no que tange às áreas de supressão de vegetação e intervenção em APP;

- (iv) Desenvolver ações de monitoramento, durante a implantação da obra, necessárias para a avaliação da eficácia das ações de controle socioambiental adotadas;

(v) Assegurar o bem estar da mão de obra envolvida.

- b) Atividades Propostas

- b1) Condições Gerais

- (i) No caso de reassentamento todos os critérios, atividades e procedimentos previstos no PRI deverão ser articulados espacialmente (sobretudo evitando relocações em áreas de risco existente ou potencial) e temporalmente (as frentes de obra deverão obedecer estritamente o cronograma de reassentamento). As ações de educação/comunicação/divulgação deverão ter um cronograma mensal de conhecimento geral na UGP, órgãos envolvidos, prefeituras, empresas etc.

- (ii) Todo projeto a ser financiado pelo Programa deverá comprovar o Licenciamento Ambiental.

- b2) Ações Específicas de Obras

- O requisito compreende a execução das seguintes ações: (i) Controle de processos de erosão; (ii) Controle da poluição do ar e emissão de ruídos; (iii) Controle da poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas; (iv) Gerenciamento de resíduos sólidos; (v) Medidas de controle das interferências com tráfego e com a segurança da população; (vi) Orientação ambiental e de segurança no trabalho para o pessoal de implantação; (vii) Replantio da vegetação arbórea a ser removida; (viii) Monitoramento: das obras de terraplanagem, das águas superficiais; do solo; das águas subterrâneas (quando o caso); dos processos de revegetação e paisagismo.

- Prevenção e controle dos Processos Erosivos - Durante a implantação das obras os processos erosivos deverão ser controlados, garantindo a integridade dos trabalhos de terraplanagem e, o não comprometimento da qualidade e quantidade dos recursos hídricos superficiais por conta da contenção de assoreamento. Para tanto as seguintes ações gerais estão previstas: (i) cronograma de obras evitando-se as operações de escavação e dragagem em períodos de chuva; (ii) planejamento adequado da terraplanagem para minimizar a geração de material excedente e necessidade de  Depósitos de Material Excedente - MEs, bem como necessidades de áreas ou jazidas de empréstimo de material; (iii) Restringir as intervenções apenas às áreas realmente necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos, minimizando a supressão vegetal; (iv) Execução de obras de drenagem, ainda que temporárias em torno de áreas de intervenção mais sensíveis a processos erosivos.

- Poluição do Ar e Ruídos - As intervenções podem causar ainda temporariamente, emissões de poluentes atmosféricos, na forma de material particulado (poeiras) e gases de combustão devido à exposição do solo, pela movimentação de terra e utilização de veículos e equipamentos. São apontadas as seguintes medidas para controle da poluição atmosférica: (i) as áreas de estocagem de materiais, bem como as vias de circulação internas devem ser constantemente umedecidas no período seco; (ii) o fluxo de veículos nas áreas das obras e vias internas de circulação deve ser controlado, para evitar formação de poeira; (iii) os equipamentos, máquinas e os veículos devem ser submetidos à manutenção regular e periódica; (iv) a queima de materiais combustíveis, de lixo e de matéria orgânica será proibida; etc.

- Geração de ruídos - Deverão ser consideradas as seguintes medidas: (i) as atividades das obras deverão se restringir ao horário diurno para atenuar os incômodos à população residente nas vizinhanças; (ii) as máquinas e equipamentos deverão passar por serviços de manutenção e regulagem periódicos, em atendimento à Resolução CONAMA de 08/92 referente a este tema.

- Poluição do Solo e das Águas Superficiais e Subterrâneas - Durante a fase de implantação podem ocorrer situações que ocasionem poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas. Assim, as seguintes medidas são necessárias, dentre outras: (i) controle dos efluentes domésticos - os canteiros de obras disporão obrigatoriamente de fossas sépticas, padrão NBR e de banheiros químicos (banheiros móveis) para as obras lineares; (ii) controle dos efluentes industriais - nas áreas de manutenção e lavagem de veículos e máquinas nos canteiros deverá ser realizado o controle dos efluentes industriais graxas e óleos, principalmente que deverão ser armazenados para sua posterior remoção e descarte ou reciclagem; (iii) máquinas e veículos deverão ser vistoriados periodicamente para verificar se apresentam vazamentos de óleo.

- Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - As ações preconizadas têm relevância para a manutenção da qualidade dos recursos hídricos e do solo das áreas a serem diretamente afetadas: (i) gerenciamento de resíduos sólidos com adequada remoção e destinação dos resíduos decorrentes de supressão vegetal, demolições e canteiro de obras; (ii) gerenciamento do entulho resultante de demolições, observando-se a Resolução CONAMA 307/2002; (iii) gerenciamento de resíduos dos Canteiros de Obras - tanto de natureza doméstica e como industrial, resíduos sépticos. Os resíduos de natureza doméstica são aqueles oriundos de refeitórios, sanitários e escritórios. Todos estes resíduos deverão ser classificados, segregados e ter destinação adequada.

- Gerenciamento de Resíduos de Supressão Vegetal - O objetivo é aproveitar ao máximo os recursos naturais reutilizando-os quando possível e destinando corretamente os resíduos derivados: (i) quando for necessária a supressão vegetal ou a remoção de camada superficial de solo com matéria orgânica, esse material pode ser compostado e aplicado para a recuperação de flora de outras áreas (este material deverá ser estocado adequadamente em locais protegidos de erosão e de poluição); (ii) a vegetação arbórea que precisar ser removida deve ser replantada, evitando assim a derrubada desnecessária da flora e a sobrevida das árvores; (iii) essa ação não exime o executor de repor a vegetação urbana quando da conclusão das obras.

- Controle das Interferências no Tráfego e Segurança da População - Objetiva-se estabelecer diretrizes que nortearão a implementação de medidas de ordenação do fluxo de veículos e de segurança dos transeuntes e trabalhadores nas vias de circulação que serão afetadas pelas obras do Programa: (i) a circulação de veículos e máquinas nas vias deverá ser sinalizada, pelo menos nos trechos mais críticos, evitando a ocorrência de acidentes com outros veículos e com transeuntes; (ii) o trajeto dos veículos utilizados no transporte de materiais e equipamentos nos canteiros, bota-foras, alojamentos e outros espaços das obras, deverá ser cuidadosamente planejado com vistas a evitar que o trânsito de veículos pesados interfira ainda mais com o trafego urbano; (iii) a maioria das intervenções demandarão rotas alternativas que devem ser sinalizadas ou estudadas modificações de trânsito junto com as autoridades competentes, com sinalização informativa prévia à execução da obra, bem como informado o período de restrição de circulação; (iv) a sinalização de segurança para o tráfego deverá obedecer às recomendações do Código Nacional de Trânsito e qualquer sinalização complementar de obras nas vias públicas deverá seguir a Resolução n° 561/80 do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito); (v) Todos os operários e técnicos contratados para atuar nas obras passarão por treinamento para prepará-los e conscientizá-los para reconhecer e atuar em situações de risco para o meio ambiente (vazamentos de óleo e combustíveis, identificação de objetos de possível interesse arqueológico, disposição adequada de resíduos, controle de incêndios).

- Monitoramento Ambiental - O monitoramento prevê a adoção de uma série de medidas durante a implantação das obras visando à confirmação de que os trabalhos de implantação transcorrerão sem causar significativos danos ao ambiente. As seguintes ações deverão ser realizadas: (i) monitoramento das operações de terraplanagem, da disposição dos resíduos da construção civil, da qualidade e quantidade das águas superficiais e águas subterrâneas, dos processos erosivos, da supressão de vegetação e da realização dos plantios de revegetação para contenção de processos erosivos; (ii) coordenação do atendimento a todas as exigências definidas no licenciamento ambiental para a etapa de implantação; (iii) fornecimento de subsídios à consolidação de todos os relatórios de acompanhamento da implantação das obras a partir dos dados prestados pelas empreiteiras executoras e obtidos através de amostragens de água, solo, poluição do ar, dentre outros parâmetros.

- c) Produtos - Relatórios Semestrais de acompanhamento das atividades executadas no Programa, como subsídio à consolidação do Relatório de Acompanhamento a ser elaborado em âmbito da Gestão Ambiental e Social do Programa e dados provenientes das amostragens (quando for o caso), realizadas no âmbito dos monitoramentos, de forma sistematizada.

d) Cronograma - O requisito de Controle Socioambiental de Obras deverá ser incluído no Projeto de Engenharia, com duração até a completa desmobilização da obra e descontinuidade das atividades de monitoramento (um ano após a conclusão das obras).

5.4. Requisito Componente de Reassentamento Involuntário de População

Observação: a ser financiado por recursos previstos no Componente I do Programa.

(i) A UGP elaborou um Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) incluído como anexo ao POD. Portanto, os procedimentos e ações neste requisito componente do PGAS são aqueles descritos no documento do PRI.

(ii) Este plano específico será condição para o início da execução das intervenções de regularização e urbanização de cada área/comunidade incluída no Componente I.

5.5. Requisito Componente de Capacitação, Educação Ambiental e Apoio à Comunicação Social na UGP

Observação: Os Requisitos de Capacitação, Educação Ambiental e Apoio à Comunicação Social

na UGP a serem implementados pela UGP em conjunto com a comunicação social da prefeitura e o órgão municipal de meio ambiente com recursos incluídos na Gestão do Programa

a) Justificativas e Função

a1) Requisito de Educação e Comunicação Social e ambiental

O surgimento de expectativas e a mobilização das organizações políticas e sociais de uma determinada comunidade ocorrem de modo sistemático quando da divulgação da implantação de empreendimentos, notadamente com relação aos moradores situados na área de intervenção ou em suas proximidades ou usuários de um projeto.

O requisito tem por objetivo maior a promoção do diálogo social e institucional, objetivando a eficácia das medidas de adequações propostas no âmbito do Programa, assim como, a redução dos impactos socioambientais negativos e maximização dos positivos, inerentes às intervenções.

Sua meta é consolidar comunicação e relacionamento permanente entre a UGP e as diversas partes interessadas, proporcionando o pleno conhecimento do empreendimento e suas implicações socioambientais. Busca-se a promoção de ações socioculturais e de valorização do patrimônio municipal, a disseminação do conhecimento das questões socioambientais e práticas voltadas à sustentabilidade do empreendimento proposto e, também, da própria cidade.

a2) Requisito de Capacitação

Este requisito é parte integrante do Componente III do Programa – Gastos de Administração, Engenharia e Supervisão. Na busca de fortalecer e modernizar o setor público, o Programa direcionará seus esforços para intervenções que atendam aspectos como capacitação para a gestão dos serviços públicos, dentre outras.

b) Atividades Propostas

b1) Atividade de Comunicação e Divulgação

Objetiva a apresentação de informações referentes à concepção, implantação, operação e resultados do Programa como um todo, assim como detalhes do PGAS a ser realizado em atenção às medidas de mitigação, compensação e prevenção dos impactos socioambientais gerados pelas intervenções.

Na fase de pré-implantação das obras o objetivo será fornecer à população informações a respeito das características do empreendimento e etapas de implantação, por meio de um conjunto de ações destinadas à difusão ampla dirigida aos públicos específicos. Nesta fase pré-construtiva, as informações divulgadas estarão focadas nas características da obra, cronograma, áreas diretamente afetadas, critérios e procedimentos a serem adotados nos processos, tipos de projetos a serem promovidos e critérios de elegibilidade, previsão de ocupação de mão-de-obra, entre outros. Será também objeto de divulgação a estratégia de controle ambiental das obras e de compensação ambiental do empreendimento.

As ações de comunicação durante as obras – fase de implantação – deverão ser específicas, concebidas a partir de Relatórios de Acompanhamento elaborados pelas empreiteiras, a fim de orientar a população quanto aos transtornos provocados pelas intervenções, com ações preventivas de segurança, palestras, atendimentos expeditos (através de canais de comunicação estabelecidos), orientações gerais, encaminhamentos, etc. Concomitantemente ao início das obras, a UGP e a prefeitura deverão operacionalizar o sistema de atendimento específico dirigido a consultas e reclamações decorrentes das intervenções.

Serão amplamente divulgados os endereços para envio de correspondência, e endereço eletrônico para recebimento de demandas, consultas, reclamações e sugestões. Todas as consultas e reclamações serão respondidas e o registro das mesmas será mantido em base de dados permanentemente atualizada, gerenciada pela UGP no requisito de Gestão Ambiental, que inserirá em seus Relatórios de Acompanhamento informações referentes às reclamações e outras demandas provenientes da população.

Da mesma forma, na fase pós-obra, deverão ser definidos recursos de comunicação que estejam preparados para efetuar o acompanhamento das condições pós-obra, comunicando os novos traçados viários, as novas rotas e linhas de trânsito, as vias não mais inundáveis em eventos pluviométricos intensos, entre outros. Consistirão em importante escopo desta etapa as ações de educação ambiental e promoção cultural que passarão a ser disponibilizadas/viabilizadas a partir das melhorias trazidas pelo Programa.

b2) Atividades de Educação Ambiental

Objetiva que durante a implantação e operação das obras previstas seja mantido forte vínculo entre a Prefeitura e os representantes de comunidades afetadas e demais agentes intervenientes locais, de forma que sejam promovidas campanhas de educação sobre temas de relevante interesse para a gestão ambiental e urbana.

Dentre os temas que poderão ser abordados nessas campanhas, incluir-se-ão pelo menos os seguintes:

· Recuperação e/ou proteção das APPs;

· Relevâncias das APAs que influenciam o Município e o Estado;

· Importância da manutenção da qualidade e quantidade dos recursos hídricos;

· Controle de doenças propagadas pela água;

· Requalificação e regularização do uso e ocupação do solo;

· Melhoria da acessibilidade urbana;

· Desenvolvimento econômico e socio e ambiental da região;

· Resgate dos valores históricos, culturais e patrimoniais;

· Valorização dos espaços públicos;

· Promoção da Cidadania;

· Identificação do público-alvo do município;

· Estruturação de programas e ações socioculturais com a finalidade de disseminar os aspectos culturais e resgatar a história do município;

· Promoção de eventos e atividades com públicos específicos, vinculados ao calendário histórico-cultural da cidade;

· Avaliação periódica da participação.

b3) Atividades de Capacitação

Para capacitação da UGP, dos gestores sócio-ambientais e demais órgãos participantes do Programa serão realizados grupos de estudos e reuniões periódicas abrangendo temas que envolvem as bases de gestão do Programa: (i) a busca do desenvolvimento sustentável; (ii) o fortalecimento dos órgãos de gestão e controle ambiental; (iii) a transversalidade e (iv) a participação e o controle social. Tais ações, devidamente articuladas com as políticas setoriais da Prefeitura de Londrina e com enfoque na legislação vigente, visam qualificar os responsáveis e envolvidos na execução das atividades, a fim de garantir a efetividade e a qualidade das ações.

5.6. Requisito Componente de Registro e Documentação Socioambiental na UGP

Observação: O requisito de Registro e Documentação Ambiental e Social na UGP será executado com recursos incluídos na Gestão do Programa a cargo da UGP.

a) Justificativas e Função

A UGP deverá estabelecer e manter informações, em papel ou meio eletrônico, para:

(i) descrever os principais elementos do PGAS e a interação entre eles;

(ii) fornecer orientação sobre a documentação relacionada.

Este requisito trata da elaboração de um documento em que seja descrito de

maneira genérica o funcionamento de todos os elementos do PGAS e que indique a

documentação específica de cada elemento. Este documento normalmente é o Manual do

PGAS.

b) Atividades Propostas

Quando se está implantando um sistema, fica muito difícil fazer com que as pessoas cumpram determinadas rotinas sem que isto esteja escrito em algum lugar. É recomendável, portanto, documentar todos os procedimentos requeridos pelo PGAS. Os Registros são a comprovação do cumprimento dos requisitos, procedimentos, exigências legais etc.

A UGP deverá estabelecer e manter procedimentos para o controle de todos os documentos exigidos pelo PGAS e outros de cunho social e ambiental no Programa, para assegurar que:

(i) possam ser localizados;

(ii) sejam periodicamente analisados, revisados quando necessário e aprovados quanto à sua adequação, por pessoal autorizado;

(iii) as versões atualizadas dos documentos pertinentes estejam disponíveis em todos os locais onde são executadas operações essenciais ao efetivo funcionamento do PGAS;

(iv) documentos obsoletos sejam prontamente removidos de todos os pontos de emissão e uso ou, de outra forma, garantidos contra o uso não intencional;

(iv) quaisquer documentos retidos por motivos legais e/ou para preservação de conhecimento sejam adequadamente identificados.

A documentação deve ser legível, datada (com datas de revisão) e facilmente identificável, mantida de forma organizada e retida por um período de tempo especificado. Devem ser estabelecidos e mantidos procedimentos e responsabilidades referentes à criação e alteração dos vários tipos de documentos.

5.7. Requisito Componente de Supervisão, Fiscalização e Monitoramento

Observação: a ser financiado por recursos provenientes do item Administração do Programa.

a) Justificativa e Função

Este componente trata essencialmente da verificação e garantia de implementação do preconizado no PGAS, em todos os seus requisitos componentes.

b) Atividades Propostas

(i) No caso das obras: integrar efetivamente o controle sociambiental à supervisão de obras através da inserção de cuidados e medidas socioambientais nas fichas/relatórios de supervisão de obras e no diário de obras e, para isso, participar da rotina de supervisão de obras.

(ii) Durante as atividades de supervisão e fiscalização de obras as Assessorias Ambiental e Social da UGP farão visitas periódicas às obras. As inconformidades socioambientais deverão ser incluídas no Diário de Obra. A UGP deverá tomar as providências cabíveis contratualmente. Os registros no Diário de Obra deverão ser incluídos nos Relatórios Mensais da UGP.

(ii) No caso da comunicação social e da educação ambiental, estas devem preceder a fase de projeto e acompanhar os empreendimentos durante a fase de obras e de operação. As atividades essencialmente são as descritas no Plano de Reassentamento Involuntário (PRI).

(iii) A elaboração de relatórios e outras ações de verificação do cumprimento de salvaguardas socioambientais, bem como dos indicadores a serem acompanhados/monitorados e a definição de responsabilidades.

(iv) Ressalta-se a verificação e a anuência das Assessorias Ambiental e Social para o Termo de Recebimento de Obra (TRO), bem como o monitoramento das medidas e cuidados ambientais durante a vigência do Programa.

(v) No Relatório de Progressão do Programa deverá constar a verificação objetiva dos aspectos socioambientais pelas Assessorias Ambiental e Social UGP em cada empreendimento ou atividade, independentemente da fase do ciclo de vida em que se encontre. Verificação objetiva quer dizer a indicação clara: “sim” ou “não” verificado pelas duas Assessorias.

5.8. Requisito Componente de Segurança e Saúde da Mão-de-Obra

Observação: Este requisito faz parte das obrigações contratuais das empreiteiras licitadas para as obras as quais deverão arcar com os seus custos. Suas interfaces com os demais requisitos componentes do PGAS deverão ter as atividades coordenadas e monitoradas de modo consistente pela UGP.

As atividades e ações previstas para a implantação do Programa de Segurança e Saúde da Mão-de-Obra dividem-se em duas modalidades básicas:

(i) Atividades a serem desenvolvidas pelos Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho das empresas que irão atuar nas obras. O detalhamento destas atividades é apresentado e realizado, principalmente, em conformidade com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR) e demais orientações e exigências das autoridades de saúde (Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde) e de meio ambiente.

(ii) As Normas Regulamentadoras (NR) relativas à Segurança e Medicina do Trabalho são de observância obrigatória pelas empresas privadas que possuem empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Deverão ser obedecidas ainda, pela Empreiteira, as seguintes Normas Regulamentadoras:

- NR1 – Disposições Gerais;

- NR2 – Inspeção Prévia;

- NR4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho;

- NR5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;

- NR6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

- NR7 – Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

- NR9 – Programas de Prevenção de Riscos Ambientais;

- NR11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

- NR12 – Máquinas e Equipamentos;

- NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;

- NR21 – Trabalho a Céu Aberto;

- NR23 – Proteção contra Incêndios;

- NR24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

- NR26 – Sinalização de Segurança;

- NR27 – Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Ministério do Trabalho.

VI. REQUERIMENTOS A SEREM INCLUÍDOS EM ACORDOS LEGAIS

6.3. Os documentos de licitação de projeto e de obras deverão incluir os requisitos componentes do PGAS, notadamente o de Controle Socioambiental de Obras e o de Segurança e Saúde da Mão-de-Obra.

6.4. Além do monitoramento das obras é importante que o Programa, através da UGP, verifique periodicamente (i) As condições sanitárias das áreas de intervenção do Programa. Isto poderá ser feito por amostragem em convênio/acordo oficial com a SEMA e outros órgãos municipais concernados. Eventualmente, as universidades poderiam ser envolvidas neste processo.

6.5. A UGP poderia considerar o estabelecimento de uma Ouvidoria que atue de forma permanente na comunicação com a comunidade afetada, canalizando as sugestões e reclamações para o setor técnico apropriado.